Вафа Дердер. Розробка та дослідження фізико-хімічної моделі синтезу портландцементного клінкеру з полімінеральної сировини: дис... канд. техн. наук: 05.17.11 / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін- т". - К., 2004. : табл.

Вафа Дердер . Розробка та дослідження фізико-хімічної моделі синтезу портландцементного клінкеру з полімінеральної сировини. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів. – Національний технічний університет України “КПІ”, Київ, 2004. Побудовано фізико-хімічні моделі синтезу портландцементного клінкеру при випалюванні сумішей з дослідженої сировини. Визначені теплові ефекти базисних реакцій клінкероутворення, температури їх хімічної рівноваги та теоретичні витрати тепла на кожну реакцію і на синтез клінкеру в цілому. За допомогою одержаних моделей визначений розподіл оксидів у головних та домішкових мінералах клінкера, одержані формули КН, n і p, які враховують цей розподіл, і доведена їх ефективність для уточненого проектування сировинних сумішей..

- Досліджений мінеральний склад сировинних матеріалів виробництва цементу і розроблені алгоритми для оперативного визначення ії кількісного вмісту. - Встановлено, що у складі мергелів присутні доломіт, магнієвий монтморилоніт, мусковіт і польові шпати, які збагачують сировинну суміш MgO, K2O i Na2O . - Мінеральну основу залізовмісного компоненту складають лимоніт і гетит, поряд з якими в складі цього матеріалу присутні сульфати калія і заліза. - Одержана і досліджена фізико-хімічна модель синтезу портландцементного клінкеру з дослідженої сировини. - Проведений ентальпiйний аналіз базисних реакцій моделі, визначені температури їх хімічної рівноваги, а також обчислені термохімічні ефекти базисних і загальної реакцій синтезу портландцементного клінкеру з чотирьохкомпонентної сировинної суміші. - Доведено імовірність синтезу аліту складу C51S16AM у реакціях продуктів термiчної дисоціації сапоніту з карбонатами – кальцитом при 939 К і із спуритом при 1159 К. - Доведена принципова можливість синтезу беліту складу C23S16K в реакції мікроклина KAS6 з карбонатами – кальцитом і спуритом при 906 К, а також в реакції лейциту KAlSi4 з кальцитом і спуритом при 966 К. Встановлено, що C23S16K не бере участі у реакціях синтезу фази трьохкальцієвого силікату. - Виявилося, що близько 760 К можлива реакція між мікроклином і кальцитом, в якій утворюється дисилікат калію b – K2O.2SiO2 , що не бере участі в жодній хімічній реакції аж до завершення синтезу і входить до нерозчинного залишку у складі клінкера. - Встановлено, що малі домішки сульфату кальцію сприяють зниженню граничної температури утворення фази 3CaO.SiO2 завдяки синтезу двохкальцієвого сульфофериту при 1071 К , який стає рідиною при 1553К, а у реакції з b –2CaO.SiO2 та CaO утворює 3CaO.SiO2 . - Визначений рівноважний фазовий склад клінкера як кінцевий продукт базисних хімічних реакцій, і виявлено закономірність розподілу оксидів у головних і домішкових фазах. - Одержані математичні вираження для KH, n і p, в яких врахований розподіл оксидів по фазах клінкера, обумовлений мінеральним складом сировини. Реалiзація і впровадження результатів роботи. Результати досліджень фізико-хімічних перетворень при випалюванні мергелів і залізовмісного компоненту, а також спосіб корегування модулів клінкера з урахуванням вмісту домішкових фаз, використані при виконанні роботи за контрактом з ВАТ «Донцемент»..