Голубин, Станислав Игоревич. Повышение эксплуатационной надежности магистральных газопроводов в криолитозоне с применением технологии и технических средств термостабилизации грунтов : диссертация ... кандидата технических наук : 25.00.19 / Голубин Станислав Игоревич; [Место защиты: Науч.-исслед. ин-т природ. газов и газовых технологий].- Москва, 2012.- 122 с.: ил. РГБ ОД, 61 13-5/909

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ И ГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ"

142717 Московская обл., Ленинский район, пос. Развилка тел.: (498)657-42-06 факс: (498)657-96-05, vniigaz@vniigaz.gazprom.ru

На правах рукописи

Голубин Станислав Игоревич

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ В КРИОЛИТОЗОНЕ С

ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТОВ

Специальность: 25.00.19 - «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ»

ДИССЕРТАЦИЯ  -на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель:

д-р техн. наук

В.Я. Великоднев

Москва-2012

Введение	4

- Обзор литературы по проблемам обеспечения устойчивости оснований и эксплуатационной надежности магистральных газопроводов в криолитозоне	9

- Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации магистральных газопроводов в криолитозоне	14

- Негативные геокриологические процессы	16

- Влияние геокриологических процессов на устойчивость оснований и эксплуатационную надежность магистральных газопроводов в криолитозоне	18

3.	Методический подход к принятию оптимальных проектно-
технических решений по обеспечению устойчивости оснований для
повышения эксплуатационной надежности магистральных газопроводов с
применением технологии и технических средств активной
термостабилизации грунтов оснований	25

- Базы данных литотехнических систем	27

- Алгоритм принятия оптимальных проектно-технических решений	30

4.	Тепловое и механическое взаимодействие магистральных
газопроводов с многолетнемерзлыми грунтами	34

- Тепловое взаимодействие подземных газопроводов с многолетнемерзлыми грунтами	36

- Механическое взаимодействие подземного газопровода с многолетнемерзлыми грунтами и оценка формируемого напряженно-деформированного состояния трубопровода методом численного математического моделирования	42

- Результаты численного моделирования	46

- Анализ результатов численного моделирования	54

4.3	Выводы по результатам моделирования теплового и механического
взаимодействия подземного газопровода с многолетнемерзлыми грунтами	55

2

5.	Технологии и технические средства термостабилизации грунтов для
обеспечения устойчивости оснований с целью повышения
эксплуатационной надежности магистральных газопроводов в
криолитозоне	58

- Существующие способы регулирования температурного режима грунтов оснований	59

- Технология активной термостабилизации многолетнемерзлых

грунтов	61

- Классификация охлаждающих устройств и их назначение	65

- Двухфазные термостабилизаторы	70

- Физические основы применения инновационных технических

средств активной термостабилизации грунтов	85

- Эффективность работы термостабилизаторов и ее оценка	86

- Результаты оценки эффективности функционирования термостабилизаторов и выводы	93

6.	Опыт практического применения технологии и инновационных
технических средств активной термостабилизации грунтов на объектах

газотранспортных систем	94

Заключение	106

Список использованных источников	111

3

Введение

Актуальность работы. Одной из наиболее актуальных проблем проектирования, строительства и эксплуатации магистральных и промысловых нефтегазопроводов в северных и восточных регионах России является обеспечение устойчивости оснований и эксплуатационной надежности трубопроводов в условиях криолитозоны. Опыт строительства и эксплуатации северных газопроводов Якутска, Ямбурга и др. показал, что во многих случаях в результате теплового и механического взаимодействия трубопроводов с окружающей средой происходит нарушение равновесия в литотехнической системе «газопровод - грунт оснований» со значительным изменением естественных ландшафтов и с активизацией негативных геокриологических процессов, приводящих к деформациям трубопроводов, потере их проектного положения и, нередко, к аварийным ситуациям. Широкое применение в условиях мерзлых грунтов получили надземные газопроводы, что обусловливает актуальность темы обеспечения устойчивости их свайных оснований.

На сегодняшний день одним из наиболее применяемых и эффективных методов инженерной защиты магистральных трубопроводов и обеспечения несущей способности фундаментов зданий и сооружений в криолитозоне является технология и технические средства активной термостабилизации грунтов оснований. Однако методически принятие оптимальных проектно-техничеких решений, а также методика оценки эффективности применения данной технологии и технических устройств не в полной мере отражены в современной научно-технической и нормативной литературе.

Поэтому решение задачи повышения эксплуатационной надежности магистральных газопроводов (МГ) в криолитозоне с применением технологии и технических средств активной термостабилизации грунтов

..    .  ■.	4

является актуальной темой исследований как с научной, так и с практической точек зрения.

Цель исследования состоит в разработке методов повышения эксплуатационной надежности магистральных газопроводов в криолитозоне на основе применения технологии и технических средств активной термостабилизации грунтов.

Основные задачи исследования:

- анализ нормативно-технической литературы по вопросам особенностей проектирования, строительства и эксплуатации магистральных газопроводов в криолитозоне, в т.ч. по проблемам инженерной защиты и термостабилизации грунтов оснований объектов газотранспортных систем; негативного влияния геокриологических процессов на устойчивость оснований и надежность МГ, а также изучение существующих методик расчета теплового и механического взаимодействия МГ с много летнемерзлыми грунтами; анализ теоретических подходов к применению технологии и технических средств активной термостабилизации грунтов оснований;

- разработка алгоритма принятия оптимальных проектно-технических решений по обеспечению устойчивости оснований и методов повышения эксплуатационной надежности магистральных газопроводов с применением технологии и технических средств активной термостабилизации многолетнемерзлых грунтов оснований;

- проведение расчетов и анализ результатов прогноза теплового и механического взаимодействия подземных газопроводов с многолетнемерзлыми грунтами;

- разработка систематизации охлаждающих устройств;

- проведение сравнительных расчетов эффективности работы термостабилизаторов различных типов и разработка методики их применения;

5

•	апробация практического применения технологии и
инновационных технических средств активной термостабилизации грунтов
на объектах обустройства месторождений и газотранспортных систем.

Научная новизна. В диссертационной работе впервые разработаны алгоритм принятия оптимальных проектно-технических решений по обеспечению устойчивости грунтов оснований и методы повышения эксплуатационной надежности магистральных газопроводов в криолитозоне на основе применения технологии и технических средств активной термостабилизации грунтов. В соответствии с разработанными методами проведена комплексная аналитическая оценка взаимодействия в литотехнической системе «подземный газопровод - грунт основания», основывающаяся на прогнозном моделировании теплового и механического взаимодействия подземных газопроводов с многолетнемерзлыми грунтами.

Составлена систематизация основных типов охлаждающих устройств, а также представлено научно-методическое и нормативное обоснование их применения. Разработана методика сравнительной оценки эффективности работы и применения технологии и технических средств активной термостабилизации грунтов оснований, а также проведены расчеты и проанализированы результаты математического моделирования эффективности работы парожидкостных термостабилизаторов различных типов и конструкций.

Основные защищаемые положения:

- методы повышения эксплуатационной надежности магистральных газопроводов в криолитозоне на основе применения технологии и технических средств активной термостабилизации грунтов;

- методика комплексного прогноза теплового и механического взаимодействия подземных газопроводов с многолетнемерзлыми грунтами, осуществляемый на основе количественного анализа с учетом эмерджентных свойств литотехнической системы;

6

• методика сравнительной оценки эффективности технологии и технических средств активной термостабилизации грунтов оснований для оптимизации решений по разработке проектно-технических решений с применением инновационных конструкций двухфазных термосифонов разноцелевого назначения.

Практическая значимость. Проведенное исследование вопроса обеспечения устойчивости оснований для повышения эксплуатационной надежности магистральных газопроводов в криолитозоне с применением технологии и технических средств активной термостабилизации грунтов оснований и разработанные методы могут быть применены для выбора оптимальных проектных решений и приняты в основу разработки специальной методической и нормативной документации.

Проведенный комплексный прогноз теплового и механического взаимодействия подземных газопроводов с многолетнемерзлыми грунтами необходимо учитывать при разработке оптимальных проектно-технических решений на этапах строительства, эксплуатации, а также при проведении ремонтно-восстановительных работ.

Разработанная методика оценки эффективности технологии и технических средств активной термостабилизации грунтов оснований и результаты проведенных по ней термодинамических расчетов являются теоретической и практической базой для выбора эффективных проектно-технических решений.

Результаты диссертационных исследований применены и апробированы автором при разработке проектной документации и строительстве объектов обустройства Бованенковского НГКМ п-ва Ямал.

7

Апробация работы. Материалы диссертации доложены, обсуждены и получили положительную оценку на научно-технических конференциях и семинарах:

- Научно-практическая конференция молодых специалистов «Инженерные изыскания в строительстве», ОАО «ПНИИИС», Москва, 2006 г.

- Международная конференция - 7-й Минский международный семинар «Тепловые трубы, тепловые насосы, холодильники, источники энергии», Минск, Беларусь, 2008 г.

- Научно-практическая конференция молодых специалистов «Инженерные изыскания в строительстве», ОАО «ПНИИИС», Москва, 2009 г.

- III Международная научно-техническая конференция Газотранспортные системы: настоящее и будущее (GTS-2009), ОАО «Газпром», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Москва, 2009г.

- Международная IV конференция геокриологов России, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 2011г.

- Международный симпозиум «Проблемы инженерного мерзлотоведения» 3-7 сентября 2011г., Институт мерзлотоведения СО РАН, г. Мирный, 2011г.

- Международная конференция - 8-й Минский международный семинар «Тепловые трубы, тепловые насосы, холодильники, источники энергии», Минск, Беларусь, 2011 г.

- XIX Международная научно-техническая конференция в г.Севастополе «Машиностроение и техносфера XXI века», Донецк, Украина, ДонНТУ, 2012г.

8

Публикации. Содержание диссертационной работы достаточно полно отражено в 18-ти научных работах, в т.ч. 7 в ведущих рецензируемых научных журналах, определенных Минобрнауки РФ.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, списка использованных источников, изложенных на 122 страницах машинописного текста, содержит 2 таблицы, 38 рисунков. Список использованных источников включает 109 наименований.

Заключение

На сегодняшний день одним из наиболее применяемых и эффективных методов инженерной защиты магистральных трубопроводов и обеспечения несущей способности фундаментов зданий и сооружений в криолитозоне является применение технологии и технических средств термостабилизации грунтов оснований. Однако методический подход к прогнозу и принятию оптимальных проектно-технических решений, а также теоретическое обоснование применения данной технологии и охлаждающих устройств для ее реализации в полной мере не отражены в современной научно-технической и нормативной литературе.

Цель исследования являлась разработка методического подхода к принятию оптимальных проектно-технических решений по обеспечению устойчивости оснований для повышения эксплуатационной надежности магистральных газопроводов с применением технологии и технических средств активной термостабилизации грунтов оснований..

В процессе решения поставленных перед автором цели и задач были сделаны следующие основные выводы:

- Разработан комплексный методический подход к принятию оптимальных проектно-технических решений по обеспечению устойчивости оснований для повышения эксплуатационной надежности магистральных газопроводов с применением технологии и технических средств активной термостабилизации грунтов оснований.. Он основан на формировании единой базы данных всех объектов литотехнической системы, прогнозном моделировании их теплового и механического взаимодействия с учетом баз данных подсистем, а также расчетном и методическом обосновании решений по инженерной защите и термостабилизации грунтов.

- Комплексный прогноз теплового и механического взаимодействий подземных газопроводов с многолетнемерзлыми грунтами, осуществляется на основе количественного анализа с учетом

106

эмерджентных свойств литотехнической системы. Эмерджентность заключается в проявлении особых свойств единой литотехнической системы, не свойственных подсистемам по раздельности.

3. По результатам моделирования теплового и механического взаимодействия в системе «подземный газопровод - ММГ» были выявлены следующие особенности:

а) «Теплые» подземные газопроводы формируют ореол талых грунтов вокруг околотрубного пространства, внутри которого развивается процесс оттаивания грунтов, их разуплотнения и т.д. При наличии льдистых грунтов активизируется процесс термокарста с последующей осадкой грунтов и обводнением, что впоследствии ведет к всплытию трубы.

«Обратное» промораживание участков талых грунтов (при отрицательной температуре транспортируемого газа) приводит к развитию процесса пучения грунтов и выпучиванию трубопровода. При этом под нижней образующей трубы в зоне максимальной миграции влаги процесс пучения идет интенсивней, что приводит к выпучиванию трубопровода.

Подземный газопровод оказывает значительное влияние на температурное поле мерзлых грунтов, как непосредственно через температуру транспортируемого продукта, так и в качестве линейного металлического объекта, находящегося в грунтовой среде и имеющего значительно большие показатели теплопроводности.

Вне зависимости от температуры транспортируемого продукта при сезонном промерзании-оттаивании грунтов возможны следующие изгибные деформации трубопровода:

- при промерзании сверху ледяной массив, образующийся и смерзающий с верхней образующей трубы, продавливает трубопровод в нижележащие талые слои грунта;

- при оттаивании в весенний период в условиях нахождения верхней образующей трубопровода в талых грунтах избыточное давление

107

на нижнюю образующую трубы, формируемое за счет мерзлых грунтов, приводит к выдавливанию трубопровода на дневную поверхность.

б)	Наличие засоленности грунтов приводит к сдвижке температуры
фазовых переходов в сторону отрицательных температур, что по
результатам расчетов приводит к увеличению ореола оттаивания на
величину порядка 0,5м и более.

в)	При проводимых прогнозных расчетах необходимо наиболее
полно учитывать всю ИГБД, в т.ч. наличие засоленности и содержание
незамерзшей воды. Содержание незамерзшей воды в грунте увеличивается
при наличии засоления. Отсутствие данного параметра при проводимых
расчетах может дать погрешность результатов в 1°С , что недопустимо при
наличии засоленных мерзлых грунтов и «вялой» мерзлоты (состояние
близкое к фазовому переходу).

Промораживание засоленных ММГ приводит к отжатию солей в нижележащие слои грунтов и формированию высоконапорных рассолов -криопэгов, крайне негативно влияющих на несущую способность фундаментов, что необходимо учитывать при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов обустройства ГТС.

г)	Основными геокриологическими процессами, негативно
влияющими на устойчивость оснований и эксплуатационную надежность
МГ, являются:

- термокарст и всплытие трубопровода;

- пучение грунтов и выпучивание трубопровода.

д)	Результаты расчетов максимального потенциального негативного
воздействия геокриологических процессов на трубопровод показали, что
максимальные напряжения в трубе могут значительно превышать предел
текучести материала и находятся в зоне пластических деформаций.

Наиболее негативным процессом по напряжениям в трубе и ее перемещениям, проявляющимся в реальных условиях, является процесс пучения    грунтов.    Расчетные    напряжения    трубы    при    фактических

108

природных   нагрузках   от  пучения   в   5   раз   превышают   аналогичные напряжения от всплытия трубопровода.

Анализируя результаты моделирования сегмента трубопровода от нагрузок пучения видно, что наиболее сложное НДС трубы развивается при варианте, когда нормальная нагрузка в вертикальной плоскости действует на нижней трети части полуокружности сечения по всей длине сегмента трубы (локальное интенсивное пучение).

- Разработана методика сравнительной оценки эффективности технологии и технических средств активной термостабилизации грунтов оснований. Изложенная в работе методика сравнительной оценки эффективности работы ТС, а также примеры практических расчетов по обоснованию термического сопротивления могут лечь в основу соответствующей методической документации и широко применяться специалистами при проектировании разделов «Термостабилизация грунтов».

- Обоснование оптимизационных проектных решений по инженерной защите с применением технологии и инновационных технических средств активной термостабилизации грунтов оснований основано на сравнительных теплотехнических прогнозных расчетах и должно учитывать весь спектр особенностей различных типов термостабилизаторов. Приведенные в работе практические примеры обоснования проектных решений и их реализация имеют научную значимость для специалистов соответствующих областей проектирования.

Для оценки эффективности работы ТС-ДТ следует использовать следующие характеристики: внутреннее термическое сопротивление; наружное термическое сопротивление в зоне испарителя; термическое сопротивление зоны конденсации; время выхода на рабочий режим (время самозапуска); средний темп замораживания грунта в первый месяц работы; градиент температуры по длине ДТ; коэффициент эффективности охлаждения.      Таким      образом,      для      решения      задач      активной

109

термостабилизации грунтовых и свайных оснований объектов, сооружаемых в районах распространения ММГ, можно рекомендовать использование только термостабилизаторов, изготавливаемых на основе двухфазных термосифонов.

Применение инновационных технологий и технических средств термостабилизации на засоленных многолетнемерзлых грунтах позволяет увеличивать несущую способность оснований в 1,5 - 2 раза и, тем самым, обеспечивает устойчивость системы и эксплуатационную надежность объектов ГТС.

16