Панченко Анатолій Іванович. Розвиток наукових основ проектування планетарних гідромоторів з заданими вихідними характеристиками : Дис... д-ра наук: 05.05.17 – 2007

Панченко А.І. Розвиток наукових основ проектування планетарних гідромашин з заданими вихідними характеристиками. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати. – Харківський національний технічний університет, м. Харків, 2006. Дисертація присвячена проектуванню планетарних гідромоторів з заданими вихідними характеристиками. Розроблено математичну модель планетарного гідромотора у складі гідроагрегата, що дозволяє досліджувати динамічні процеси, які відбуваються в елементах гідроагрегата з урахуванням конструктивних особливостей витискувального та розподільного блоків планетарного гідромотора. Розроблено комплексний критерій, обґрунтовано граничні умови, які дозволяють визначити реальне значення кутової швидкості вала гідромотора у складі гідроагрегата. Розроблено методику з елементами багатокритеріальної оптимізації, що дозволяє проектувати гідроагрегат із планетарним гідромотором за заданими вихідними характеристиками. Отримано математичні моделі, які описують зміну вихідних параметрів планетарного гідромотора в зоні найвищого значення загального ККД гідроагрегата. Розроблено ряд уніфікованих планетарно-роторних гідромоторів, новизна яких захищена авторськими посвідченнями і патентами..

Дисертаційна робота присвячена рішенню важливої науково-практичної проблеми дослідження робочих процесів витискувального і розподільного блоків, вихідних характеристик планетарного гідромотора на базі розробки їх більш повних математичних моделей. Основні наукові результати, положення і висновки полягають у наступному: 1. Виконаний аналітичний огляд літературних джерел, присвячений конструкціям і математичним моделям планетарних гідромоторів у складі гідроагрегатів мобільної техніки та виявленню ряду неврахованих факторів, забезпечив розробку більш повних математичних моделей у частині: - компресії і декомпресії, стискальності робочої рідини в робочих порожнинах насоса і гідромотора; - двофазності робочої рідини, що істотно знижує її об'ємний модуль пружності в зонах зниженого тиску; - обмежень руху запірно-регулюючого елемента запобіжного клапана, що відображають фактичні особливості його кінематики і динаміки; - погрішності форми контуру деталей витискувального блоку, коливань діаметрального зазору між витискувачами, зміни площі прохідного перетину розподільного блоку планетарного гідромотора та ін. 2. Розроблена математична модель планетарного гідромотора у складі гідроагрегата дозволяє досліджувати динамічні процеси з урахуванням конструктивних особливостей розподільного і витискувального блоків планетарного гідромотора та може бути використана для дослідження гідроагрегатів активних робочих органів дорожньої, будівельної, сільськогосподарської та іншої мобільної техніки. Розроблено математичний апарат для визначення робочого об’єму гідромашин з циклоїдальною формою витискувачів, який дозволяє досліджувати процес зміни площ робочих камер, а також визначити кількість робочої рідини, що подається в кожну робочу камеру витискувачів. 3. Параметричними дослідженнями встановлено, що наявність погрішності форми витискувачів у серійних планетарних гідромоторах, характеризується коливаннями діаметрального зазору і зменшує на 7...10% значення крутного моменту серійного гідромотора у порівнянні з модернізованим. Моделюванням процесу зміни технічного стану планетарного гідромотора встановлено, що граничний стан гідромотора з модернізованим витискувальним блоком наступає при значеннях діаметрального зазору рівних мм, що в 3 рази перевищує граничні значення для серійного витискувального блоку ( мм). Дослідження динаміки зміни об'ємних витрат торцевої розподільної системи планетарного гідромотора показали, що при однакових початкових умовах моделювання, витоки в гідромоторі з модернізованим розподільним блоком на 3,4% нижче, ніж у серійного гідромотора, а об'ємний ККД на 2,5% вище, що пояснюється нераціональним проектуванням серійного розподільного блоку. 4. Встановлено, що конструктивні особливості серійного гідромотора впливають на динаміку зміни його вихідних параметрів у складі гідроагрегата навіть при відсутності зовнішніх збурюючих впливів. Коливання діаметрального зазору, викликаного наявністю погрішності форми витискувачів, значно впливає на пульсацію крутного моменту до 34%. Нераціональне проектування розподільного блока викликає пульсацію тиску в нагнітальній магістралі гідроагрегата і крутного моменту до 10% у період розгону і до 18% - у сталому режимі, і як наслідок, при розгоні гідроагрегата спостерігаються пульсації робочої рідини, підведеної до гідромотора до 30%. Проведені дослідження впливу конструктивних особливостей модернізованого гідромотора на динамічні характеристики гідроагрегата показують, що всі вихідні характеристики моделюємого гідроагрегата не мають пульсацій. 5. Вплив зовнішніх збурюючих впливів (пульсацій подачі насоса і коливань навантаження) на динамічні характеристики гідроагрегата з планетарним гідромотором показують, що використання пасивного гасителя пульсацій об’ємом 5000см3, дозволяє в 2,3 рази знизити піки тиску і крутного моменту при пуску як серійного так і модернізованого гідромоторів, працюючих у складі гідроагрегата. 6. Розроблена методика оптимізації, дозволяє проектувати планетарні гідромотори із заданими вихідними характеристиками у складі гідроагрегата. Як параметри оптимізації, для гідроагрегата активних робочих органів мобільної сільськогосподарської техніки, обрані параметри настроювання запобіжного клапана, а як критерії оптимізації - відхилення тиску та кутової швидкості від заданих. З погрішністю - для тиску та - для кутової швидкості, відповідно отримано оптимальні значення параметрів жорсткості пружини Н/см, її попереднього стиску - см і позитивного перекриття золотника - см. 7. У результаті проведених стендових досліджень отримано рівняння регресії, що описують зміну вихідних параметрів планетарного гідромотора в діапазоні зміни перепаду тиску МПа, витрати робочої рідини л/хв, частоти обертання хв-1, зазору між вікнами розподільного блоку і погрішності форми витискувачів при використанні двох додаткових розподільних вікон. Експериментальними дослідженнями гідроагрегата з гідромоторами планетарного типу встановлено, що найбільш доцільними режимами експлуатації насоса, є зміни параметрів регулювання в межах , а перепаду тиску робочої рідини в діапазоні МПа. Умовою забезпечення високого ККД планетарних гідромоторів є їх робота в діапазоні зміни відносних частот обертання і перепаду тиску МПа. При цьому загальний ККД гідроагрегата дорівнює . Розроблено спеціальну програму, що дозволяє визначити адекватність теоретичних і експериментальних досліджень, виражених відповідними кривими, за критерієм Фишера. За допомогою програми підтверджена адекватність розробленої математичної моделі натурному зразку з достатньої для практики точністю. 8. На підставі комплексних досліджень в області розрахунку, проектування, виготовлення та експлуатації гідромашин обертальної дії, розроблено сімейство уніфікованих планетарно-роторних гідромоторів з поліпшеними вихідними характеристиками (загальний ККД збільшився на 8…12%), з номінальною настановною потужністю 6,5, 11, 22 і 33 кВт, відповідно, технічна новизна яких захищена 3 авторськими посвідченнями і 3 патентами. Розроблена методика проектування торцевого розподільного блока дозволяє використовувати його в якості торцевого ущільнення вихідного кінця вала, поліпшуючи тим самим вихідні характеристики проектованого планетарного гідромотора, а також розширюючи його функціональні можливості (розробка гідромоторів з регульованим об’ємом, підвищення в 2 рази потужності гідромотора і т.д.). Використання розроблених гідромоторів у складі гідроагрегатів активних робочих органів і ходових систем мобільної сільськогосподарської техніки дозволить зменшити на 15..25% металоємність і на 20..30% витрати палива як нової так і модернізованої мобільної сільськогосподарської техніки, а також скоротити час на її проектування. Розроблено ряд пристосувань і пристроїв, технічна новизна яких, захищена 5 авторськими посвідченнями, що дозволяють підвищити якість виготовлення деталей і вузлів планетарних гідромашин. Розроблено стенд для випробувань сімейства уніфікованих рядів високомоментних гідромоторів, що дозволяє проводити випробування планетарних гідромоторів різної потужності. Розроблено методичні рекомендації з проектування планетарних гідромашин, методи і засоби для контролю точності їх виготовлення, які впроваджено на ВАТ «Бердянськсільмаш», ВАТ «Ямпільський приладобудівний завод», АТ «Хідроінпекс», а також використовуються в навчальному процесі при вивченні дисципліни «Трактори і автомобілі» (гідропривід сільськогосподарської техніки), а також при курсовому і дипломному проектуванні..