## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

при РАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

На правах рукопису

КЛИМЕНКО ВІКТОРІЯ ІГОРІВНА

УДК 504.062 + 528.8

ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ МЕТОДАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

21.06.01 – Екологічна безпека

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник

Трофимчук Олександр Миколайович

доктор технічних наук, професор

Київ – 2008

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ………………………………………………..    4

ВСТУП…………………………………………………………………………………    5

РОЗДІЛ 1 СУЧАСНІ МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ                                           ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ………………………………………………    14

1.1 Основні чинники деградації земель………………………………….……….    14

1.2 Сучасна організація державного моніторингу якісного стану земельних ресурсів  17

1.3 Теоретичні передумови космічного моніторингу процесів деградації земель        20

1.4 Фізичні основи ідентифікації по космічним знімках впливу на довкілля викидів в атмосферу……………………………………………………….…………   28

1.5 Визначення забрудненості ґрунтів різними методами …………………........   31

1.6 Напрями та методи дослідження………………………………………………   37

1.6 Висновки до розділу 1………………………………………………………….   39

РОЗДІЛ 2 ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНОК ЗАБРУДНЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ТЕХНОГЕННИМ ПИЛОМ ЗОСЕРЕДЖЕНИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ В АТМОСФЕРУ ………………………     40

2.1 Технічні характеристики викидів Трипільської ТЕС………………………..    43

2.2 Залежність поширення забруднення від повторюваності та сили вітрів…..     46

2.3 Динаміка напрямів переносу викидів Трипільської ТЕС……………………    51

2.4 Методичні засади дешифрування на космічних знімках техногенного забруднення земель…………………………………………………………………      53

2.5 Картографічна модель забруднення земель викидами Трипільської ТЕС…    56

2.6 Визначення концентрацій забруднюючих речовин…………………………     65

2.7 Висновки до розділу 2…………………………………………………………    77

РОЗДІЛ 3 КАРТОГРАФІЧНІ МОДЕЛІ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ПРОСТОРОВО-РОЗПОДІЛЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ВИКИДІВ ……..    79

3.1 Моделі зон забруднення земель навколо міст ………………………………     79

3.2 Оцінки масштабів забруднення земель, прилеглих до місць видалення відходів………………………………………………………………………………..   88

3.3 Висновки до розділу 3……………………………………………………….....   96

РОЗДІЛ 4 МЕТОДИ КАРТОГРАФУВАННЯ ЛІНІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН…………………………………………………….    98

4.1 Інформаційна підтримка рішень з ліквідації забруднення земель внаслідок надзвичайних ситуацій на нафтогонах……………………………………………..    98

4.2 Використання картографічних моделей забруднення снігу при грошових оцінках земельних ділянок……………………………………………………….....   114

4.3 Моделі забруднення земель уздовж автомобільних трас……………………  116

4.4 Висновки до розділу 4………………………………………………………....  132

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….  134

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………  136

ДОДАТОК А. Визначення максимальної приземної концентрації для викидів Трипільської ТЕС………………………..…………………………...........................  147

ДОДАТОК Б. Результати визначення концентрацій за 2003 рік……..…………..  164

ДОДАТОК В. Класифікація та розміщення відходів на Васильківському МВВ…165

ДОДАТОК Д. Паспорт місця видалення відходів…………………………………  166

ДОДАТОК Е. Алгоритм розрахунку поширення забруднення вздовж доріг……  172

ДОДАТОК Ж. Акт впровадження результатів…….................................................  180

ДОДАТОК 3. Акт впровадження результатів……………………………………..   181

ДОДАТОК І. Акт впровадження результатів………………………………………  182

ДОДАТОК К. Акт впровадження результатів……………………………………..  183

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ГІС         - геоінформаційні системи;

ДЗЗ         - дистанційне зондування Землі;

ІЧ            - інфрачервоний діапазон;

НВЧ        - надвисокочастотний діапазон;

ГДК         - гранично допустимі концентрації;

Кс            - поелементні показники концентрації;

Zc           - сумарні показники концентрації;

Сі             - концентрація елементів в і-тому зразку;

Сф           - відповідна фонова концентрація;

Pn            - пилове навантаження, мг/м2 на добу;

Po            - маса пилу в пробі (мг);

S             - площа шурфу (м2);

t                - час від встановлення стійкого снігового покриву, доба;

КСЯ        - коефіцієнт спектральної яскравості;

КЯ           - коефіцієнт яскравості;

К              - коефіцієнт випромінювання;

А              - альбедо;

ЕПР          - ефективна площа розсіювання;

ДП            - діелектрична проникність;

МВВ        - місця видалення відходів;

ТПВ         - тверді побутові відходи.

ВСТУП

Актуальність теми дослідження.

Земельні ресурси кожної держави в значній мірі обумовлюють ступінь збалансованості економічних і соціальних складових умов її сталого розвитку, принципи якого задекларовані конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де Жанейро у 1992 році. Конституцією України визначено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. За земельною площею Україна - друга країна Європи, а за якісним складом та біопродуктивністю ґрунтів – одна з найбагатших держав світу. Проте, високий рівень господарського освоєння її території обумовлює інтенсивний вплив антропо- та техногенезу на земельні ресурси, склад і характер процесів, які тут протікають. Незбалансоване антропогенне навантаження на землі всіх категорій, визначених Земельним кодексом України, досягло рівня, за яким можливі катастрофічні наслідки не тільки для всієї системи природокористування, але і для соціальної сфери в цілому. Як свідчать статистичні дані, спостерігається стала тенденція погіршення якісного стану земельного фонду. Особливе занепокоєння викликає зростання в останні роки процесів техногенного забруднення земель, що обумовлює неможливість виробництва на них екологічно чистої продукції. Сучасний  еколого – економічний стан земельних ресурсів переважної території України, на думку авторів проекту “Концепції загальнодержавної програми використання та охорони земель” [52] можна охарактеризувати як напружений, а подекуди кризовий, з тенденцією до погіршення.

За статистичними даними в 2007 році у Київській області від стаціонарних та пересувних джерел забруднення викинуто в атмосферне повітря 251,4 тис. тон шкідливих речовин та парникових газів, що перевищує показники за попередніми роками. Значна кількість викидів (158 тис. тон) надходить від пересувних джерел забруднення, що на 17,5 тис. тон більше від попереднього року. За видами економічної діяльності найбільше викидів припадає на виробництво електроенергії тепловими електростанціями (72,5 %), діяльність трубопровідного транспорту з транспортування газу (16,7 %), переробну промисловість (7,1 %). Також велику небезпеку для навколишнього середовища становить забруднення ґрунтів різними шкідливими елементами, серед яких радіонукліди, важкі метали тощо. Лише за 2007 р. на підприємствах Київської області утворилось 7,4 тис. тонн відходів І - ІІІ класів небезпеки [100].

Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003 року № 3962-IV визначає правові, економічні, й соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості земель, інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву [32]. Для інформаційної підтримки рішень по забезпеченню виконання вимог цього закону і низки інших законодавчих актів, регулюючих сучасні земельні відносини в Україні, (наприклад «Закон України про оцінку землі» від 11 грудня 2003 року № 1378-IV [32]), визначенню розмірів збитків від деградації земель всіх категорій основного цільового призначення, обґрунтуванню екологічно доцільних та економічно прийнятних напрямів їх використання і збереження необхідно мати достовірні, точні і своєчасні дані про якісні і топографічні характеристики деградованих земель, природу і параметри чинників деградації. Розробці сучасних технологій їх реєстрації і предметно орієнтованої обробки, основаних на використанні методів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з космосу і засобів геоінформаційних систем (ГІС) присвячена дана дисертаційна робота.

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню можливостей космічного моніторингу забруднення атмосфери техногенним пилом зосереджених, просторово-розподілених та лінійно-протяжних джерел викидів, які базуються на тематичній обробці космічних знімків та використанні технологій сучасних геоінформаційних систем. Основна ідея обґрунтування цих можливостей полягає у синтезі картографічних моделей, які характеризують просторово-часовий розподіл аномальних концентрацій техногенного пилу в атмосфері і, як наслідок, у фітоценозах, землях і поверхневих водах довкола джерел викидів. Такий розподіл є однією з важливих характеристик екологічного стану місцевості, яка має досить широкий спектр практичних застосувань (медико-екологічні дослідження і експертиза, грошова оцінка земельних ділянок, погодження проектів будівництва нових, чи реконструкція діючих підприємств тощо). Оскільки картографічні моделі пропонується синтезувати з залученням електронних топографічних карт відповідних територій, засобами сучасних ГІС нескладно визначити площі зон впливу на довкілля не тільки викидів стаціонарних джерел, якими є потужні промислові підприємства, а й міських агломерацій, в яких атмосфера забруднюється, як об’єктами інфраструктури, так і автотранспортом.

Основні результати, наведені в дисертаційній роботі отримані тематичним дешифруванням космічних знімків Київської області, на яких визначені реальні тест - об’єкти – джерела викидів: Трипільська ТЕС; території міст Києва та Білої Церкви; місце видалення відходів (МВВ), розташованого на північно-східній околиці м. Васильків, Київської обл; ділянка автомобільної траси Київ - Одеса.

В роботі вперше за допомогою розробленої методики застосування ДЗЗ з космосу, ГІС та технології космічного моніторингу екологічного стану земель під впливом забруднення техногенним пилом зосереджених, просторово-розподілених та лінійно-протяжних джерел викидів в атмосферу отримані картографічні моделі забруднення земель викидами Трипільської ТЕС, Київського мегаполісу, місць видалення твердих побутових відходів та вздовж великих доріг. Використання цих моделей може бути корисним при проведенні комплексного екологічного моніторингу, для оптимізації розташування сітки станцій відбору проб ґрунту на вміст забруднюючих речовин, для визначення ділянок автомобільних шляхів, які потребують першочергового заліснення вздовж доріг, картографування зон впливу різних об’єктів на показники якості земель прилеглих територій, грошових оцінках земельних ділянок тощо, так як якісне картографічне забезпечення має велике значення для екологічного менеджменту, аудиту і покращення екологічного управління та екологічної політики в агросфері.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконувалася в рамках науково-дослідних робіт за темами “Стан земельних ресурсів і землекористування в контексті соціальної, економічної та продовольчої безпеки держави” (2006-2007 рр., № держреєстрації 0106U011857), “Розробка методичних підходів до підвищення ефективності використання земельних ресурсів України, вдосконалення державної системи моніторингу довкілля” (2008 р., № 0108U004391) в Інституті проблем національної безпеки при РНБО України, “Створення бази даних природних ресурсів та аналіз екологічних проблем в мінерально-сировинному комплексі України” (2004-2006 рр., № 0105U000441), “Система інформаційно-аналітичного забезпечення та раціонального природокористування загальнодержавних та регіональних органів виконавчої влади” (2006-2009 рр., № 0307U003378) в Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка методів дослідження процесів забруднення земельних ресурсів техногенним пилом шляхом тематичного дешифрування космічних знімків і застосування інструментів сучасних ГІС. Для екологічної інтерпретації космічних знімків необхідно знати фізичні основи формування їх інформативної складової, а також мати ефективні алгоритми їх числової обробки для синтезу відповідних тематичних карт. Тому предметом роботи були дослідження інформативності даних ДЗЗ відносно можливостей ідентифікації поточних станів якісних показників ґрунтів в умовах впливу на них техногенного забруднення, а також розробка числових алгоритмів тематичної обробки космічних знімків. Ці алгоритми, у поєднанні з можливостями  програмних комплексів ERDAS і ARС/VIEW становлять основу інформаційної технології синтезу тематичних електронних карт, які характеризують поточний екологічний стан визначених земельних масивів і рівень техногенного навантаження на них джерелами викидів в атмосферу.

Відповідно до поставленої мети в дисертаційній роботі вирішені наступні основні задачі:

- вивчена сучасна організація державного моніторингу якісних показників земельних ресурсів і обґрунтована доцільність залучення до неї технологій ДЗЗ;

- досліджені механізми формування інформативної складової при зондуванні ґрунтів з космосу в оптичному, інфрачервоному (ІЧ-) і надвисоко–частотному (НВЧ) діапазонах спектру електромагнітних хвиль;

- на основі ДЗЗ/ГІС технологій розроблені моделі забруднення земель техногенним пилом зосереджених, просторово розподілених та лінійно-протяжних джерел викидів;

- визначені перспективні напрями впровадження розроблених інформаційних технологій моніторингу забруднених земель в реалізацію завдань їх охорони і раціонального використання.

Об’єктом досліджень є процеси забруднення ґрунтів під впливом техногенного навантаження.

Предметом досліджень є оцінка техногенного забруднення ґрунтів із застосуванням ДЗЗ/ГІС технологій.

Методи дослідження: методи цифрової обробки даних ДЗЗ, візуального тематичного дешифрування космічних знімків, математичної статистики та числові методи моделювання на ЕОМ.

Наукова новизна одержаних результатів:

- запропоновано новий метод моніторингу екологічного стану земель під впливом забруднення техногенним пилом, який базується на ДЗЗ/ГІС технологіях;

- розроблено методологію синтезу моделей оцінок топографічних параметрів навантаження земель техногенним пилом від зосереджених, просторово-розподілених та лінійно-протяжних джерел викидів в атмосферу;

- удосконалено методику інвентаризації лісосмуг уздовж автодоріг як екрануючого чиннику впливу викидів автотранспорту на навколишнє природне середовище;

- встановлено сталі закономірності кількісного та якісного техногенного забруднення ґрунтів;

- вперше реалізовано нову методику геохімічного моніторингу для територій, прилеглих до великих міст і промислових центрів.

Практичне значення одержаних результатів:

- розроблено метод картографування забруднених земель, який суттєво підвищує точність і достовірність оцінок якісного стану земель при проведенні державного моніторингу і бонітування ґрунтів та об’єктивність нормативних і експертних грошових оцінок земельних масивів і ділянок;

- запропоновано технологію синтезу моделей геопросторових параметрів забруднених земель, яка дозволяє оптимізувати сітку станцій відбору проб ґрунту при проведенні на території України  геоекологічного моніторингу різних масштабів;

- розроблено методологію інвентаризації лісосмуг, що дозволяє отримати об’єктивні і наочні первинні дані для визначення ділянок автошляхів з низькою ефективністю їх захисних властивостей;

- запропоновано  моделі сценаріїв розвитку надзвичайних ситуацій  на нафтопроводах, які можуть знайти практичне застосування у випадках необхідності оперативного планування і ліквідації наслідків викидів нафтопродуктів на прилеглі земельні масиви.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в учбовому процесі у Національному аерокосмічному університеті “ХАІ” на кафедрі виробництва радіоелектронних пристроїв у вигляді методики використання програмного забезпечення при картографуванні алгоритмів програмування прикладних ГІС-задач та рекомендацій щодо проведення фотограмметричних розрахунків при роботі з кадастровими системами; при розробці Північно-східною філією ДНВЦ “Природа” методичного забезпечення тематичного дешифрування космічних знімків з метою картографування ареалів забруднення навколишнього середовища зосередженими і просторово-розподіленими джерелами викидів в атмосферу; в міській програмі “Поводження з твердими побутовими відходами на 2006–2011 рр.”, яка виконувалася для Комунального підприємства “Васильківський комбінат комунальних послуг” Васильківської міської ради; при розробці методик тематичної обробки космічних знімків по проекту “Створення інформаційно-аналітичної системи НКАУ”, який виконувався в Державному підприємстві “Науково-дослідний і проектний інститут «СОЮЗ»”.

Всі положення та результати, які виносяться на захист, отримані автором самостійно. Внесок здобувача в публікації, які виконані в співавторстві, полягає в наступному Особистий внесок здобувача полягає в проведенні теоретичних досліджень, обробці одержаних результатів, впровадженні розроблених матеріалів і відображенні у наукових працях:

- Анпілова Є.С. ГІС-технології для оцінки техногенного впливу нафтопроводів на навколишнє середовище та оцінки збитків / Є.С. Анпілова, В.І. Клименко // Екологія і ресурси. -  К.: ІПНБ. - 2003. - №8. – С. 52 - 58.

- Ліщитович Л.І. Засоби сучасних інформаційних технологій для оперативного реагування при масштабних катастрофах / Ліщитович Л.І., Клименко В.І. // Екологія і ресурси. -  К.: ІПНБ. - 2004. - №10. – С. 120-126.

Використано сучасну ГІС на прикладі виникнення надзвичайних ситуацій на нафтопроводі та опрацьовано моделі розрахунку забруднення різних компонентів навколишнього середовища.

- Клименко В.І. Охорони земель як важлива складова екологічної безпеки України / Клименко В.І., Ліщитович Л.І. // Проблеми розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій моніторингу навколишнього природного середовища та управління екологічною та інформаційною безпекою в регіонах.: Зб. наук. праць.: ІІІ міжн. наук. конф.: тези доп. – Х., 2004. – С. 94–95.

- Cинтез картографічних моделей забруднення земель техногенним пилом з використанням космічних знімків / [Красовський Г.Я., Трофимчук О.М., Греков Д.Л., Клименко В.І. та ін.] // Екологія і ресурси. - 2005. - № 12. – С. 37 - 55.

Виконано тематичну обробку космічних знімків і екологічну інтерпретацію отриманих картографічних моделей.

5. Ареали забруднення техногенним пилом земель навколо міст України по даних космічних зйомок / [Красовський Г.Я., Трофимчук О.М., Греков Д.Л., Клименко В.І. та ін.] // Екологія і ресурси. – 2005. – № 13. – С. 23 – 39.

Визначено параметри повторюваності напрямків вітрів в зоні осадження техногенного пилу в деяких містах України, синтезовано картографічні моделі забруднення земель навколо цих міст.

6. Моніторинг забруднення земель уздовж доріг викидами автотранспорту  засобами ДЗЗ/ГІС технологій / [Довгий С.О., Красовський Г.Я., Трофимчук О.М., Клименко В.І. та ін.] // Екологія і ресурси. – 2006. – № 14. – С. 43 – 49.

7. Клименко В.І. Визначення забруднених земель вздовж доріг засобами дистанційного зондування Землі та геоінформаційних систем / Клименко В.І. // Застосування інформаційних технологій на шляху досягнення сталого розвитку: міжвуз. студ. наук.-техн. конф., 26 лют. 2008 р.: тези доп. – Львів, 2008. – С. 26-27.

Запропоновано технологію картографування забруднених земель викидами автотранспорту, яка базується на використанні космічних знімків, проведено аналіз забруднення ґрунтів шкідливими викидами автотранспорту, спостереження по знищенню лісових насаджень на ділянці траси Київ – Одеса та отримано обґрунтований висновок про захисні властивості лісосмуг вздовж автомобільних доріг.

8. Ареал забруднення земель техногенним пилом з викидів Трипільської ТЕС / [Довгий С.О., Волох К.Ф., Зорін С.В., Трофимчук О.М., Красовський Г.Я,  Клименко В.І. ] // Сучасні проблеми екологічної та техногенної безпеки регіонів. Зб. наук. праць.: V міжн. наук. практ. конф.: тези доп. – Х., 2006. - С. 16-20.

9. Клименко В.І. ДЗЗ/ГІС технології оцінок забруднення земель техногенним пилом зосереджених джерел викидів в атмосферу / [Клименко В.І.] // Екологічна безпека держави. Всеукр. наук. конф., НАУ, - 2007. – С.13-16.

10. Клименко В.І. Оцінка техногенного забруднення ґрунтів від негативного впливу зосереджених об’єктів / Клименко В.І., Трофимчук О.М. // Сучасні проблеми створення і ефективного використання єдиного геоінформаційного простору України при підготовці і прийнятті управлінських рішень: міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 грудня 2007 р.: тези доп. – К., 2007. – С. 180-184.

Досліджено вплив ТЕС на навколишнє природне середовище, представлені різні методики підрахування поширення викидів та їх акумуляції ґрунтами.

11. Клименко В.І. Оцінки масштабів забруднення земель, прилеглих до місць видалення відходів засобами ДЗЗ / В.І. Клименко, Г.Я. Красовський, О.М. Трофимчук // ГІС – ФОРУМ: VI між. наук.-практ. конф., 17-19 трав. 2006 р.: тези доп. – К., 2006. – С. 170-172.

12. Греков Л.Д. Оцінки впливу на довкілля Васильківського місця видалення відходів засобами ДЗЗ/ГІС технологій / Греков Л.Д., Красовський Г.Я., Клименко В.І. // Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ технологій у сприянні вирішення проблем Київщини: регіональна нарада, 20-21 березня 2007 р.: тези. доп. – К., 2007. – С. 14-15.

Визначено вплив місць видалення відходів на оточуючі землі сільськогосподарського призначення засобами геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі.

Апробація результатів дисертації.

Основні положення дисертації доповідалися на: I Міжнародній конференції “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти” (м. Київ, 2002 р.); III та V Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій моніторингу навколишнього середовища та управління екологічною та інформаційною безпекою в регіонах” (c.Рибаче, Крим, 2004 р., 2006 р.); VI Міжнародній науково-практичній конференції “ГІС –ФОРУМ” (м. Київ, 2006 р.); на Всеукраїнській науковій конференції студентів і аспірантів “Екологічна безпека держави” (НАУ, м. Київ, 2007 р.), на міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми створення і ефективного використання єдиного геоінформаційного простору України при підготовці і прийнятті управлінських рішень» (ІПНБ при РНБОУ, м. Київ, 2007 р.), на регіональній нараді “Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ – технологій у сприянні вирішення проблем Київщини” (м. Київ, 2007 р.); на міжвузівській студентській науково-технічній конференції «Застосування інформаційних технологій на шляху досягнення сталого розвитку» (НЛТУ України, м. Львів, 2008 р.).

Публікації.

ВИСНОВКИ

Отримані теоретично обґрунтовані і практично підтверджені наукові результати:

- Проведено аналіз змісту і науково – теоретичних засад сучасних методик моделювання забруднення атмосфери і земель складовими техногенних викидів в атмосферу, показані актуальність і необхідність доповнення отримуваних ними результатів матеріалами екологічної інтерпретації  тематичного дешифрування космічних знімків, адаптованих до метричної топографічної основи.

- Визначено нові підходи до вдосконалення системи державного моніторингу земельних ресурсів, оптимізації розташування станцій відбору проб ґрунту при геоекологічних дослідженнях різних масштабів, підвищення об’єктивності і наочності матеріалів, які включаються в нормативні документи, пов’язані з оцінками впливу на оточуюче середовище промислових об’єктів, що базуються на сучасних  ДЗЗ/ГІС технологіях.

- Розроблено моделі забруднення земель техногенним пилом зосереджених, просторово-розподілених та лінійно-протяжних джерел викидів, які достатні для розрахунків топографічних параметрів таких земель і валових показників техногенного пилу, акумульованих ними в заданий проміжок часу.

- Продемонстровано доцільність використання оперативних космічних знімків типу NOAA, MODIS та знімків високої просторової роздільної здатності типу LANDSAT, SPOT, ASTER в задачах проведення моніторингу забруднення земель техногенним пилом.

- Розроблено моделі кількісних оцінок навантаження земель техногенним пилом зосереджених джерел викидів, які на прикладі реального тест – об’єкту - Трипільської ТЕС, засвідчили, що ареал забруднення сільськогосподарських земель її викидами влітку складає 183,5 км2, а в інші пори року – 160,5 км2.

- Підтверджено достовірність отриманих результатів накладанням трьох шарів даних (проби ґрунту, математична модель, розроблена картографічна модель), за якими проведено порівняння та отримано результати, що повністю співпадають, а запропонована модель одночасно уточнює реальні контури зони осадження пилу в приземний шар атмосфери і акумуляції його в фітоценозах і ґрунтах.

- Запропоновано технологію дешифрування ареалів забруднення земель вздовж автомобільних трас, яка враховує захисні властивості лісозахисних смуг і дозволяє в короткі терміни провести їх інвентаризацію.

- Проведено тематичну обробку космічних знімків для визначення геопросторових параметрів зон забруднення земель техногенним пилом довкола міст Біла Церква, Бориспіль, Бровари, Васильків, Київ та інших.

- Отримано картографічні моделі місць видалення відходів та визначено зони найбільшого забруднення сільськогосподарських земель навколо цих місць.

- Встановлено закономірності розповсюдження забруднення при аваріях на   нафтопроводах, оцінено економічні збитки в результаті аварії.

- Доведено, що включення картографічних моделей деградації земель до системи комплексного екологічного моніторингу можуть суттєво підвищити ефективність державного моніторингу деградаційних процесів земельних ресурсів, точність і достовірність оцінок якісного стану земель при проведенні бонітування ґрунтів, нормативних і грошових оцінок  земельних ділянок.

- Розроблені в роботі методи відновлення просторового розподілу земель, підданих забрудненню зосередженими, просторово – розподіленими і лінійно протяжними джерелами викидів є перспективними для практичного застосування не тільки в завданнях підвищення ефективності державного моніторингу земельних ресурсів України, а також в процедурах комплексного екологічного моніторингу, екологічного аудиту і менеджменту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Абламейко С.В. Географические информационные системы. Создание цифровых карт / С.В. Абламейко, Г.П. Апарин, А.Н. Крючков. – М.: Ин-т техн. кибернетики НАН, 2000. – 276 с.

- Акимова Т.А. Экология. Природа – Человек – Техника / Т.А. Акимова, А.П. Кузьмин, В.В. Хаскин.  – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 343 с.

- Аксенов И.Я. Транспорт и охрана окружающей среды / И.Я. Аксенов, В.И. Аксенов. – М.: Транспорт, 1986. – 176 с.

- Аммосова Я.М. Охрана почв от химических загрязнений / Я.М. Аммосова, Д.С. Орлов, Л.К. Садовникова. – М.: Издательство МГУ, 1989. – 96 с.

- Анпілова Є.С. ГІС-технології для оцінки техногенного впливу нафтопроводів на навколишнє середовище та оцінки збитків / Є.С. Анпілова, В.І. Клименко // Екологія і ресурси. – 2003. – № 8. – С. 52 - 58.

- Антропогенне забруднення геологічного середовища та грунтово-рослинного покриву / [Сафранов Т.А., Польовий А.М., Коніков Є.Г. та ін. ]. – О.: Видавництво «ТЭС», 2003. – 260 с.

- Ареали забруднення техногенним пилом земель навколо міст України по даних космічних зйомок / [Красовський Г.Я., Трофимчук О.М., Греков Д.Л., Клименко В.І. та ін.] // Екологія і ресурси. – 2005. – № 13. – С. 23 – 39.

- Бабміндра Д.І. Методичні підходи до економічної оцінки збитків від деградації земель, забруднених промисловими відходами / Д.І. Бабміндра // Землевпорядний вісник. – 2004. – № 1. – С. 84 – 88.

- Балаклай Л.А. Рисковое картирование загрязнения окружающей среды при аварии на нефтепроводе / Л.А. Балаклай, Т.В. Дедова, Б.М. Миркаримова // Геоинформатика. –  2006. – № 2 – С. 15 – 22.

- Батракова Г.М. Модель для расчета рассеивания эмиссии с территории захоронения твердых бытовых отходов / Г.М. Батракова, М.Г. Бояршинов, В.Д. Горемыкин  // Геоинформатика. – 2005. – № 2 – С. 43 – 49.

- Башаринов А.Е. Радиоизлучение Земли как планеты / А.Е. Башаринов, А.С. Гурвич, С.Т. Егоров. – М.: Наука, 1974. – 188 с.

- Беликов Д.А. Моделирование распространения промышленных выбросов в атмосфере / Д.А. Беликов, А.В. Старченко // ENVIROMIS: междунар. конф., 6-12 июля 2002 г.: тезисы докл. – Томск, 2002. – С. 115 - 119.

- Бериня Дз. Ж. Распределение выпадений выбросов автотранспорта и загрязнение почв придорожной полосы / Дз. Ж. Бериня, Л.К. Калвиня // Воздействие выбросов автотранспорта на природную среду. – Рига, 1989. – 140 с.

- Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практикум / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко, В.М. Навроцький. – К.: Лібра, 2002. – 352 с.

- Богородский В.В. Микроволновая радиометрия земных покровов / В.В. Богородский, А.И.  Козлов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 272 с.

- Богородский В.В. Оптические свойства жидкой воды в ИК - области спектра и влияние на них различных факторов / В.В Богородский., М.А. Кропоткин, Т.Ю. Шевелева // Оптические методы изучения океанов и внутренних водоемов. – Новосибирск: Наука, 1979. – С. 227 – 234.

- Богородский В.В. Микроволновая дистанционная индикация загрязнений моря нефтепродуктами / В.В. Богородский, 1976. – С. 22 – 36. – (Труды / ГГИ; вып. 371).

- Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища / Ю.Д. Бойчук, Е.М. Солошенко, О.В. Бугай. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 284 с.

- Василенко В.Н. Оценка загрязненности снежного покрова промышленных районов по спутниковым ТВ изображениям / В.Н. Василенко, В.Г. Прокачева, Ш.Д. Фридман, 1981. – С. 82 - 92. – (Труды /  ГГИ; вып. 285).

- Виноградов Б.В. Космические методы изучения природной среды / Б.В. Виноградов. – М.: Издательство «Мысль», 1976. – С. 202 – 216.

- Гавриленко Б.Б. Соціальна екологія / Б.Б. Гавриленко – Запоріжжя: «Дике поле», 2001. – 240 с.

- Гарбук С.В. Космические системы дистанционного зондирования Земли / С.В. Гарбук, В.Е. Гершензон. – М.: Изд. А и Б, 1997. – 296 с.

- Геонформационный подход к прогнозной оценке эффективности использования космической информации ДЗЗ при решении задач природопользования: постановка задачи и пути решения / [А.Д. Федоровский, Е.Н. Боднар, З.В. Козлов, В.Г. Якимчук] // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – Київ. – 2007. – С. 212 – 228.

- Григорьев А.А. Дымовые загрязнения атмосферы по наблюдениям из космоса / А.А. Григорьев, В.Б. Липатов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 36 с.

- Данилко В.К. Забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом: підходи до статистичного визначення / В.К. Данилко // Статистика України. Теорія та методологія статистики. – 2003. – № 4. – С. 9 – 11.

- Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища / В.С. Джигирей. – [2-ге вид.]. – К.: „Знання”, 2002. – 203 с.

- Дордоль О.Г. Екологія і розвиток транспортної мережі / О.Г. Дордоль // Екологія і ресурси. – 2003. – № 8. – С. 95 – 103.

- Дистанційне зондування Землі: Тлумачний словник / [за ред. Готиняна В.С.]. – К.: НКАУ, ДНВЦ «Природа», 1996. – 518 с.

- Дистанционное зондирование: количественный подход / [Ш.М. Дейвис, Д.Я. Ландгребе, Т.Л. Филипс и др.]. – М.: Недра, 1983. – 415 с.

- Желтобрюхов В.Ф. Основы экологии и охраны окружающей среды / В.Ф. Желтобрюхов, Н.В. Мензелинцева, Д.В. Беломутенко. – Волгоград: ВолгГАСА, 2000. – 178 с.

- Жовинский Є.Я. Геохимия тяжелых металлов в почвах Украины / Є.Я. Жовинский, И.Я. Кураєва. – К.: Наукова думка, 2002. – 213 с.

- Земельний кодекс України: за станом на 25.10.2001 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2001. – 71 с.

- Загрязнение сельскохозяйственных культур газопылевыми выбросами ТЭ и подбор культур для возделывания / [В.И. Николенко, А.И. Жеряков, М.М. Тимофеев та ін.] // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону: зб. наук. праць – Д., 1999. – С. 58 – 61.

- Зербино Д.Д. Антропогенные экологические катастрофы / Д.Д. Зербино: отв. ред. Кухарь В.П. – Киев: Наук. думка, 1992. – 136 с.

- Зорін С.В. Обґрунтування моделі забруднення атмосферного повітря системи моніторингу м. Києва. Т.2 / С.В. Зорін, О.М. Картавцев // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – Київ, 2004. – С. 18 – 25.

- Иванов О.М. Надежность магистральных нефтепроводов / О.М. Иванов, В.И. Харитонов. – М.: Наука, 1978. – 238 с.

- Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды / Ю.А. Израэль. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 560 с.

- Інформатизація аерокосмічного землезнавства / [Довгий С.О., Лялько В.І., Трофимчук О.М., Федоровський О.Д. та ін.]. – Київ.: «Наукова думка», 2001. – 606 с.

- Іщук О.О. Створення прогнозно-моделюючих комплексів для урядової інформаційно–аналітичної системи з надзвичайних ситуацій (УІАС НС) на базі ГІС / О.О. Іщук, В.Г. Швайко, В.Е. Козлітін // ГІС – Форум. – К. КІМІТ. – 2001. – С. 29-36.

- Кадурін С.В. Оцінка розподілу елементів – забруднювачів по території міста Одеси. Т.2. / [Кадурін С.В., Чепіжко О.В., Какаранза С.Д., Кадурін В.М.] // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – Київ, 2004. – 230 с.

- Капранов С.В. Автотранспорт, воздух и здоровье / С.В. Капранов. – Луганск: Изд-во Восточноукраинского гос. ун - та, 1998. – 200 с.

- Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращень / А.Б. Качинський. – К.: НІСД, 2001. – 312 с.

- Кимаковська Н.О. Особливості поведінки важких металів у системі ґрунт - рослина / Н.О. Кимаковська // Агроекологічний журнал. – 2005. – № 3. – С. 87 – 88.

- Клименко В.І. Оцінки масштабів забруднення земель, прилеглих до місць видалення відходів засобами ДЗЗ / В.І. Клименко, Г.Я. Красовський, О.М. Трофимчук // ГІС – ФОРУМ: VI міжнар. наук.-практ. конф., 17-19 травня 2006 р.: тези доп. – К., 2006. – С. 170 - 172.

- Клименко В.І. Охорона земель, як важлива складова екологічної безпеки / В.І. Клименко, Л.І. Ліщитович // Проблеми розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій моніторингу навк. середовища та управління екологічною і інформаційною безпекою в регіонах: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 2-5 вересня 2004 р.: тези доп. – К., 2004. – С. 94 – 95.

- Клименко Л.П. Техноекологія: посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.П. Клименко. – [2-е вид.]. – О. : Фонд Екопрінт, 2000. – 542 с.

- Клименко М.О. Моніторинг довкілля / М.О. Клименко, А.М. Прищепа, Н.М. Вознюк. – Рівне: УДУВГП, 2004. – 232 с.

- Книжников Ю.Ф. Аэрокосмические методы географических исследований / Ю.Ф. Книжников, В.И. Кравцова, О.В. Тутубалина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.

- Ковда В.А. Почвенный покров, его улучшение, использование и охрана / В.А. Ковда. – М.: Наука, 1987. – 182 с.

- Кондратюк В.А. Автомобільний  транспорт як джерело забруднення атмосферного повітря м. Тернополя / В.А. Кондратюк, В.О. Паничев // Екологічний вісник. – 2005. – № 4. – С. 26 - 27.

- Контроль аэрозольных выбросов в окрестности автотрасс / В.Ф. Рапута, В.В. Коковкин, О.В. Шуваева [и др.] // ENVIROMIS: междунар. конф., 6-12 июля 2002 г.: тезисы докл. – Томск. – 2002. – С. 121 - 124.

- Концепція загальнодержавної програми використання та охорони земель / А.С. Даниленко, К.Г. Радченко, Ю.М. Альбощий [та ін.] // Землевпорядний вісник. – 2004. – № 4. – С. 54 – 59.

- Копелевич О.В. Оптические свойства чистой воды в спектральной области 250 – 260 нм. Т. 41 / О.В. Копелевич // Оптика и спектроскопия. – 1976. – № 4. – С. 666 – 668.

- Корабльова А.І. Екологія: взаємовідносини людини і середовища /  А.І. Корабльова. – Дніпропетровськ, «Поліграфіст», 1999. – 253 с.

- Космическая съемка и тематическое картографирование / [Фивенский Ю.И., Кузнецов Ю.Н., Кравцова В.И. и др.]; под ред. Салищева К.А., Книжникова Ю.Ф. - М.: Изд-во Московского университета, 1979. - 232 с.

- Кравцова В.И. Космические методы исследования почв: уч. пособ. / В.И. Кравцова. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 190 с.

- Кравцова В.И. Космические методы картографирования / В.И. Кравцова; под редакцией Ю.Ф. Книжникова. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 240 с.

- Красовский Г.Я. Аэрокосмический мониторинг поверхностных вод / Г.Я. Красовский. - Л.: ВНИИКАМ, 1992. - 231 с.

- Красовский Г.Я. Введение в методы космического мониторинга окружающей среды / Г.Я. Красовский, В.А. Петросов. – Харьков: гос. аэрокосмический ун-т им. Н.Е.Жуковского (ХАИ), 1999 – 205 с.

- Кронберг П. Дистанционное изучение Земли / П. Кронберг  [пер. с англ.]. – М.: Мир, 1988. – 350 с.

- Крупномасштабное картографирование загрязнения атмосферного воздуха с использованием геоинформационных технологий (на примере территории г. Щелково Московской области) / Б.А. Новаковский, А.И. Прасолова, М.В. Переверзев [та ін.] // Геоинформатика. – 2006. – № 2. – С. 7 – 13.

- Кубанцев Б.С. Экология урбанизированных территорий / Б.С. Кубанцев, Н.П. Дьяченко, О.П. Бузинова. – Волгоград: Перемена, 2000. – 124 с.

- Ліщитович Л.І. Бази і банки даних в ГІС/ Л.І. Ліщитович. – Київ: Видавництво КІТІ, 1999. – 168 с.

- Ліщитович Л.І. Засоби сучасних інформаційних технологій для оперативного реагування при масштабних катастрофах / Л.І. Ліщитович, В.І. Клименко // Екологія і ресурси. – 2004. – № 10. – С. 120 – 126.

- Лялько В.І. Багатоспектральні методи ДЗЗ в задачах природокористування / В.І. Лялько, М.О. Попов. – Київ: Наукова думка, 2006. – 358 с.

- Лялько В.І. Нові методи в аерокосмічному землезнавстві / В.І. Лялько. – Київ: Наукова думка, 1999. – 264 с.

- Магоне И.Г. Значение защитных насаждений для оздоровления окружающей среды / И.Г. Магоне, А.В. Тейванс // Воздействие выбросов автотранспорта на природную среду. – Рига: Зинатне, 1989. – 140 с.

- Малкевич М.С. Оптическое исследование атмосферы со спутников / М.С. Малкевич. – М.: Наука, 1973. – 303 с.

- Максимов В.Г. Системні втрати нафтопродуктів, як джерело нафтохімічного забруднення довкілля / В.Г. Максимов // Екологічний вісник. – 2003. – № 1 – 2. – С. 10 – 12.

- Медведєв В.В. Земельні ресурси України / В.В. Медведєв, Т.М. Лактіонова. – К.: Аграрна наука, 1998. – 150 с.

- Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты, задачи / В.В. Медведєв. – Харьков: Антиква , 2002. – 428 с.

- Мирцхулава Ц.Е. Деградация почв и стратегия экологического менеджмента / Ц.Е. Мирцхулава // Инженерная экология. – 2003. – № 5. – С. 39 – 55.

- Моніторинг забруднення атмосфери техногенним пилом (на прикладі м. Українка) з використанням ДЗЗ: інформаційний звіт з ДКР/ [керівник розробки О.М. Картавцев]. – К. «ЕКОМЕДСЕРВІС», 2004. – 42 с.

- Моніторинг забруднення земель уздовж доріг викидами автотранспорту  засобами ДЗЗ / ГІС технологій / Довгий С.О., Красовський Г.Я., Трофимчук О.М., Клименко В.І. [та ін.] // Екологія і ресурси. – 2006. – № 14. – С. 43 – 49.

- Надточій П.П. Екологія ґрунту та його забруднення / П.П. Надточій, В.Г. Гермашенко, Ф.В. Вольвач. – Київ: Аграрна наука, 1998. – 286 с.

- Назаренко І.І. Ґрунтознавство: підручник / І.І. Назаренко, С.М. Польчина, В.А. Нікорич. – Чернівці: Рута, 2003. – 400 с.

- Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2000 р. / Міністерство екології і природних ресурсів України /  В. Романчук (уклад.). — К. : Видавництво Раєвського, 2001. — 184с.

- Нові методи в аерокосмічному землезнавстві: [метод. посібник / відп. ред. Лялько В.І.]. – Київ: Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України. 1999. – 263 с.

- Обухов А.И. Спектральная отражающая способность главнейших типов почвы и возможности использования диффузного отражения при почвенных исследований / А.И. Обухов, Д.С. Орлов // Почвоведение. – 1964. – №2.

- Огурцов А.П. Сучасне довкілля та шляхи його покращення: навч. пос./ А.П. Огурцов, М.Д. Волошин. – Київ, 2003. – 547 с.

- Орлов Д.С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении: учеб. пособ. / Д.С. Орлов, Л.К. Садовникова, И.Н. Лозановская. – М.: Высшая шк. 2002. – 334 с.

- Охорона ґрунтів / [М.К. Шикула, О.Ф. Ігнатенко, Л.Р. Петренко, М.В. Капштик]. – [2-ге вид.]. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2004. – 398 с.

- Паспорт місця видалення відходів / [автор Купріна І.С.]. – Васильків: Управління ЖКГ Васильківської міської ради, 2000. – 17 с.

- Позняк С.П. Картографування ґрунтового покриву / С.П. Позняк, Є.Н. Красуха, М.Г. Кіт. – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 500 с.

- Почвоведение Ч. 2. / Л.Г. Богатырев, В.Д. Васильевская, А.С. Владыченский и др. // Типы почв, их география и использование [под ред. В.А. Ковды, Б.Г.Розанова]. – М.: Высш. школа, 1988. – 368 с.

- Примак А.В. Экологическая ситуация на Украине и ее мониторинг: анализ и перспективы / А.В. Примак. – Киев: Общество «Знание» Украинской ССр, 1990. – 44 с.

- Прокачева В.Г. Об особенностях снеготаяния вблизи промышленных районов и возможностях наблюдения этого процесса дистанционными средствами / В.Г. Прокачева, В.Ф. Усачев, 1984. – С. 45 - 52. – (Труды /  ГГИ; вып. 299).

- Проніна М.С. Вплив автотранспорту на навколишнє середовище м. Києва / М.С. Проніна, О.С. Проніна // Екологічний вісник. – 2005. – № 2. – С. 28 – 29.

- Рабинович Ю.И. Влияние температуры и солености на излучение гладкой водной поверхности в сантиметровом диапазоне / Ю.И. Рабинович, В.В. Мелентьєв, 1982. – С. 78 – 92. – (Труды / ГГИ; вып. 235).

- Рапута В.Ф. Методы интерпритации данных мониторинга загрязнения снежного и почвенного покрова / В.Ф. Рапута, В.В. Коковкин // ENVIROMIS: междунар. конф., 6-12 июля 2002 г.: тезисы докл. – Томск. – 2002. – С. 130 - 135.

- Реутов Е.А. Определение влагосодержания почвогрунтов СВЧ - радиометрическим методом с привлечением априорной информации / Е.А. Реутов, А.М. Шутко // Исследование Земли из космоса. – 1985. – № 1. – С. 73 – 87

- Реутов Е.А. Определение влажности неоднородно увлажненных почвогрунтов с поверхностным переходным слоем по данным спектральных СВЧ-радиометрических измерений / Е.А. Реутов, А.М. Шутко // Исследование Земли из космоса. – 1986. – №1. – С. 71 – 78

- Розгонюк В.В. Система автоматизованого технічного моніторингу нафтогазотранспортних мереж України шляхом їх паспортизації: зб. наук. праць / В.В. Розгонюк // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – Київ. – 2004. – С. 211 – 215.

- Родзевич Н.Н. Геоэкология и природопользование / Н.Н. Родзевич. – М.: Дрофа, 2003. – 256 с.

- Росс Ю.К. О каталогизации КСЯ лесной зоны европейской территории Советского Союза / Ю.К. Росс, У.К. Петерсон // Исследования земли из космоса. – 1984. – № 2. – С. 60 – 66.

- Cинтез картографічних моделей забруднення земель техногенним пилом з використанням космічних знімків / Г.Я. Красовський, О.М. Трофимчук, Д.Л. Крета, В.І. Клименко [та ін.] // Екологія і ресурси. – 2005. – № 12. – С. 37 – 55.

- Словник з дистанційного зондування Землі / [ред. В.І. Лялько, М.О. Попов]. – К., СМП АВЕРС. – 2004. – 170 с.

- Солуха Б.В. Міська екологія: навч. пос. / Б.В. Солуха, Г.Б. Фукс. – К.: КНУБА, 2004. – 338 с.

- Справочник по радиолокации / [ред. М. Скольник]. – М.: Сов. радио,         1976. – 454 с.

- Статистика сільського господарства та навколишнього середовища. Основні показники охорони атмосферного повітря та поводження з небезпечними відходами [Електронний ресурс]: за даними Головного управління статистики у Київській області / Головне управління статистики у Київській області; Бубнова І.Л. – Київ. – 2007. – Режим доступу до статистичної інформації: http://www.obiastat.kiev.ua/content/p.php3?c=112&lang=1.

- Степанчук О.В. Екологічний моніторинг земель сільськогосподарського призначення / О.В. Степанчук // Землевпорядний вісник. – 2004. – № 4. – С. 22–25.

- Стурман В.И. Экологическое картографирование: уч. пособ. / В.И. Стурман. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 251 с.

- Тимочко Т.В. Екологічні проблеми транспорту: погляд громадкості / Т.В. Тимочко // Екологічний вісник. – 2005. – № 4. – С. 18 – 19.

- Українська программа спостережень Землі з космосу // [Федоров О.П., Лялько В.І., Драновський В.Й., Готинян В.С. та ін.]. – К. – 2005. – 93 с.

- Федорова О.П. Определение характеристик аэрозольного шлейфа по видеоизображению / О.П. Федорова, П.Л. Федорова // ENVIROMIS: междунар. конф., 6 –12 июля 2002 г.: тезисы докл. – Томск. – 2002. – С. 78 - 81.

- Царенко О.М. Основи екології та економіки природокористування. Курс лекцій. Практикум. / О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов, М.О. Кабацький. – [2-ге вид.]. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 400 с.

- Шутко А.М. СВЧ - радиометрия водной поверхности и почвогрунтов / А.М. Шутко. – М.: Недра, 1986. – 190 с.

- Энди Митчелл Руководство по ГИС анализу. Пространственные модели и взаимосвязи; [пер. с англ.]. – ч. 1. – Киев: ЗАО ЕСОММ Со., Стилос, 2000. – 198 с.

- Advances in soil and water conservation / Ed. by F.J. Pierce and W.W. Frye. – Chelsea (USA): Ann Arbor Press, 1997. – 300 p.

- Charlton J.A. The potential of satellite and airtraft remote sensing technigues to marine and coastal pollution monitoring // “Progr. Water technol”, 1980. - № 4. – Р. 687– 693.

- Craig R.F. Soil mechanics. — 6. ed. — Lnd.; N.Y. : Spon press, 2002. – 486 p. : fig. — Бібліогр.: v kinci st.

- Growth and metal accumulation ability of plants in soil polluted with Cu, Zn and Pb Dale Peciulyte, Jurate Repechiene, Loreta Levinskaite, Albinas Lugauskas EKOLOGIJA, 2006, № 1, Р. 48 – 52.

- Digital soil map of the world and derived soil properties [electronic resource] / FAO; UNESCO. — Rome : FAO; UNESCO, 2003. — 1 CD-ROM — (FAO land and water digital media series / Rev.1; 1).

- Fridman D. Infrared characteristics of ocean water (1,5 – 15m) // Appl. Opt. – 1969. – V.8, N10. – P. 2073 – 2078

- Ginkel Jan Hendrik van. Elevated atmospheric carbon dioxide and carbon dynamics in a grassland soil: Proefschrift / Universitat Leiden. Fac. der Sociale Watenschappen. — Leiden, 1999. — 129 p.: fig. — Бібліогр.: P. 115 - 126.

- I.B. Campbell. Introduction to Remote Sensing. London: Publ. Tailor and Frencis, 1996. – 622 p.

- Jensen J.R/ Remote sensing of the environment: an Earth resource perspective – Prentice Hall, 2000. – 544 p.

- Lillesand T.M., Kiefer R.W/ Remote sensing and image interpretation. – 4 Ed. – Wiley, 2000. – 544 p.

- M.Bradshaw, W.White, P.Dymond Contemporary world regional geography: global connections, local voices, 2004. – 572 p.

- Mercury rising: is global action needed to protect human health and the environment by Noelle Echley Selin / ENVIRONMENT / W.Clark, Washington, 2005. – volume 47, № 1. – Р. 22 – 35.

- Munn R.E. Global Environment Monitoring System // SCOPE Report/ - 1973. –    № 3. – 130 р.

- SMOG ALERT: THE CHALLENGES OF BATTLING OZONE POLLUTION by Mark Bernstein and David Whitman / ENVIRONMENT / W.Clark, Washington, 2005. – volume 47, № 8. – Р. 28 – 41.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html