Петрушин Олександр Геннадійович. Зрушення та деформації земної поверхні при підробці тектонічних порушень пологими вугільними пластами: дисертація канд. техн. наук: 05.15.01 / Донецький національний технічний ун-т. - Донецьк, 2003

Петрушин О.Г. Зрушення та деформації земної поверхні при підробці тектонічних порушень пологими вугільними пластами. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.01 - "Маркшейдерія" - Донецький національний технічний університет, Донецьк, 2003.

Дисертація присвячена дослідженню характеру впливу розривних тектонічних порушень при їх підробці пологими вугільними пластами на розподіл деформацій по площі мульди зрушення з метою встановлення основних закономірностей просторового деформування земної поверхні та підвищення надійності охорони об’єктів, що на ній знаходяться, від шкідливого впливу гірничих робіт.

Проведені дослідження дозволяють виділити наступні залежності:

приблизно в межах границь виробленого простору для перетинів, які розташовані вхрест простягання порушення, характер розподілу зрушень та деформацій подібний розподілу у головному перетині мульди зрушення;

порушення змінює величини деформацій у перетинах, орієнтованих уздовж зміщувача: в активному крилі збільшує, а в пасивному зменшує в 1.5-3 рази в порівнянні з непорушеним масивом;

біля виходу тектонічного порушення під наноси розташовані зони підвищеного скошування земної поверхні.