Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

На правах рукопису

ДУДНИК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

УДК 681.335

БАГАТОРОЗРЯДНІ ВИСОКОЛІНІЙНІ АЦП СЛІДКУВАЛЬНОГО ТИПУ З ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ, ЩО САМОКАЛІБРУЮТЬСЯ

Спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник

Азаров Олексій Дмитрович

доктор технічних наук, професор

Вінниця – 2013

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	5

ВСТУП	6

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ, ЩОДО ПОБУДОВИ БАГАТОРОЗРЯДНИХ АЦП СЛІДКУВАЛЬНОГО ТИПУ	17

1.1 Аналіз різновидів багаторозрядних АЦП слідкувального типу	17

1.2 Похибки багаторозрядних АЦП слідкувального типу	25

1.3 Основні шляхи зменшення похибок багаторозрядних АЦП слідкувального типу	33

1.4 Визначення напрямку і формування задач дослідження	39

РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ ВИСОКОЛІНІЙНОГО СЛІДКУВАЛЬНОГО АНАЛОГОВО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ІЗ ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ	40

2.1 Метод підвищення лінійності багаторозрядних АЦП слідкувального типу на основі таблиці перетворення «цифровий 
еквівалент-робочий код»	42

2.2 Метод лінеаризації характеристики перетворення багаторозрядних АЦП слідкувального типу шляхом самокалібрування на основі межових кодових комбінацій	45

2.3 Похибки генераторів компенсувального сигналу на базі ЦАП із ваговою надлишковістю	49

2.4 Похибки багаторозрядних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються	56

2.5 Висновки	62

РОЗДІЛ 3 СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ БАГАТОРОЗРЯДНИХ ВИСОКОЛІНІЙНИХ АЦП 
СЛІДКУВАЛЬНОГО ТИПУ З ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ, 
ЩО САМОКАЛІБРУЮТЬСЯ	64

3.1 Методи структурно-функціональної організації багаторозрядних високолінійних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються	64

3.2 Оцінки точності формування компенсувального сигналу у АЦП слідкувального типу із ваговою надлишковістю	72

3.3 Похибки багаторозрядних високолінійних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються	80

3.4 Висновки	85

РОЗДІЛ 4 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОРОЗРЯДНИХ ВИСОКОЛІНІЙНИХ АЦП СЛІДКУВАЛЬНОГО ТИПУ З ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ, ЩО САМОКАЛІБРУЮТЬСЯ	86

4.1 Проектування багаторозрядних високолінійних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються	86

4.2 Рекомендації щодо реалізації аналогових вузлів для багаторозрядних високолінійних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються	89

4.3 Рекомендації щодо реалізації цифрових вузлів для багаторозрядних високолінійних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються	100

4.4 Програмне забезпечення для моделювання багаторозрядних високолінійних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються	103

4.5 Рекомендації щодо вибору засобів для аналізу характеристик багаторозрядних високолінійних АЦП слідкувального типу	111

4.6 Висновки	118

ВИСНОВКИ	119

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	121

ДОДАТКИ	143

Додаток А Акти впровадження результатів дисертаційної роботи	144

Додаток Б Лістинг програми для моделювання процедур самокалібрування багаторозрядних АЦП слідкувального із ваговою надлишковістю	147

Додаток В Лістинг мікропрограми цифрового обчислювального пристрою макету АЦП слідкувального типу із ваговою надлишковістю	153

Додаток Г Принципова електрична схема аналогової частини макету АЦП слідкувального типу із ваговою надлишковістю	164

Додаток Д Лістинг мікропрограм прошивки контролерів обладнання цифрового обчислювального пристрою макету АЦП слідкувального типу із ваговою надлишковістю	165

Додаток Е Схема проекту цифрової частини макету АЦП слідкувального типу із ваговою надлишковістю	172

Додаток Ж Топологічна схема аналогової частини макету АЦП слідкувального типу із ваговою надлишковістю	173

Додаток И Перелік елементів макету АЦП слідкувального типу із ваговою надлишковістю	174

Додаток К Ядро схеми збору та опрацювання інформації макету АЦП слідкувального типу із ваговою надлишковістю у середовищі Labview	176

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АК – аналоговий комутатор

БК – блок керування

ВН – вагова надлишковість

ГКмС – генератор компенсувального сигналу

ГКС – генератор калібрувального сигналу

ДНЛ – диференційна нелінійність

ДШ – дешифратор

ЗП – запам’ятовувальний пристрій

ІНЛ – інтегральна нелінійність

КК – кодова комбінація

ОМР – одиниця молодшого розряду

ОП – операційний підсилювач

ПВЗ – пристрій вибірки-зберігання

ПФІ – перетворювач форми інформації

СП – схема порівняння

СЧ – система числення

СЧВН – система числення із ваговою надлишковістю

ХП – характеристика перетворення

ЦЕ – цифровий еквівалент

ЦОП – цифровий обчислювальний пристрій

# ВСТУП

Актуальність теми. Аналого-цифрові та цифроаналогові перетворювачі утворюють клас перетворювачів форми інформації (ПФІ), що широко застосовуються в різних галузях людської діяльності. Параметри і характеристики перетворювачів залежать від галузі використання і складності розв'язуваних задач.

АЦП слідкувального типу відносяться до компенсаційних перетворювачів форми інформації (ПФІ) і призначені для кодування аналогових сигналів, що змінюються повільно. Водночас відносно нешвидка реакція такого типу АЦП на швидкі зміни вхідного сигналу роблять їх непридатними для багатьох галузей застосування, зокрема, в багатоканальних системах перетворення, реєстрування й опрацювання аналогових величин [181]. Проте варто відзначити, що цей тип АЦП має й свої переваги – код на виході такого перетворювача доступний на кожному такті перетворення. Ця властивість особливо важлива для перетворювачів сельсин-код та резольвер-код, саме в яких, переважним чином, і застосовуються АЦП слідкувального типу. Іншою цінною характеристикою таких АЦП є те, що швидкі перехідні процеси на вході перетворювача викликають зміну вихідного коду лише на одиницю молодшого розряду. Це досить важливо при наявності шумів у системі [58].

Водночас у теперішній час виробництво і застосування багаторозрядних АЦП слідкувального типу значно скоротилось. Це пояснюється складністю лінеаризації стрибкоподібної характеристики перетворення (ХП) вказаного типу АЦП, побудованого на неточних елементах, із зростанням їх розрядності.

Основними джерелами статичних похибок багаторозрядних АЦП слідкувального типу є відхилення параметрів аналогових елементів від своїх номінальних значень (головним чином параметрів ЦАП). Це пов’язано з фундаментальними обмеженнями на завдання їх параметрів, недосконалістю технології виготовлення та впливом природних чинників у процесі експлуатації, зокрема: змінення температури навколишнього середовища, старіння елементів аналогових вузлів, впливом радіації тощо. При цьому, варто відзначити, що всі багаторозрядні (14 і більше двійкових розрядів) ЦАП без вживання спеціальних заходів, по суті, є неточними, оскільки їхня кінцева похибка перетворення не відповідає заявленій роздільній здатності [60].

Традиційно в АЦП різноманітних типів, зокрема, порозрядного наближення, послідовно-паралельних АЦП для підвищення точності, у тому числі лінійності ХП, використовують різноманітні методи калібрування та коригування [58]. Водночас перенесення вказаних підходів на АЦП слідкувального типу, побудованому на неточних елементах, зокрема, неточному ЦАП, є недоцільним. Це пояснюється тим, що в АЦП слідкувального типу на основі двійкової системи числення (СЧ) процедуру коригування похибок ХП необхідно проводити на кожному такті перетворення, а це значно знижує швидкість перетворення [96]. Це призвело до поступового витіснення двійкових АЦП слідкувального типу пристроями з кращими параметрами (АЦП послідовного наближення, сигма-дельта АЦП).

Разом з тим, побудова багаторозрядних АЦП слідкувального типу на основі неточного ЦАП із ВН дозволяє значно підвищити точність такого перетворювача за рахунок використання самокалібрування (СК).

При цьому, комплексний підхід до розв’язання задачі підвищення точності такого типу АЦП передбачає використання процедур самокалібрування, зокрема, за умови реалізації ПФІ на основі систем числення із ваговою надлишковістю (СЧВН), а також технологічних і схемотехнічних методів підвищення точносних характеристик аналогових вузів. Це пов’язано з тим, що в АЦП компенсаційного типу існують похибки, які шляхом використання тільки самокалібрування усунути або зменшити не вдається [110].

Питанням підвищення точності ПФІ займалися наукові школи професора А. І. Кондалєва, В. О. Багацького, В. О. Романова, 
[80-82, 88, 92, 113-117, 162, 164-165], П. П. Орнатського [134-136], М. В. Аліпова [74, 75], Б. Й. Швецького  []. Також покращенням точнісних характеристик ПФІ, а також систем, до яких вони входять, займалися наукові школи Ю.М.Туза, Є.Т.Володарського [90, 123, 178]. Загальні принципи побудови та покращення характеристик АЦП досліджувалися та розроблялися науковими школами Е. І. Гітіса [93-95], В. Б. Смолова [166-171], В.М. Муттера [126-132].

Водночас із вітчизняними науковцями, питанням покращення характеристик перетворювачів форми інформації займалися науковці далекого зарубіжжя, зокрема: В.Кестер [45-51, 181] з корпорації Analog Device, Руді Дж. Ван Де Плаше та інші з Philips [39, 40], а також співробітники науково-дослідних підрозділів корпорацій Texas Instruments Inc., Burr-Brown, MAXIM, Linear Technology Corporation, Intel Corporation [ 11-13, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 28, 31, 35, 36, 36, 38, 44].

Сучасні дослідження АЦП слідкувального типу здійснюються вченими Р.Р. Бабаяном [77-79], Діртом Кіллатом, Хуанг Яном [139], О. Мохамедом [32], Ф. Куо [25], Л. Доррером [17] та ін..

Проблеми покращення характеристик АЦП на основі застосування вагової надлишковості розглядаються у Вінницькому національному технічному університеті з 70-х років минулого століття в науковій школі професора О. Д. Азарова [57-71]. Зокрема, починаючи з 80-х років для підвищення лінійності перетворювачів активного застосування набувають методи самокалібрування [69-71].

Водночас задача покращення точносних характеристик багаторозрядних АЦП слідкувального типу на базі двійкових ЦАП через складність процедур самокалібрування характеристики перетворення на теперішній час не вирішена та у науково-технічній літературі практично не розглянута, а тому тема дисертаційної роботи, присвячена підвищенню точності багаторозрядних АЦП слідкувального типу на основі застосування ЦАП із ваговою надлишковістю та процедур самокалібрування, є актуальною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, результати яких показано в цій дисертаційній роботі, проводилися здобувачем протягом 2010-2013 років згідно з науковим напрямком кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, а також як виконавцем науково-дослідних програм «Теорія побудови пристроїв та елементної бази прискореного високоточного аналого-цифрового перетворення» (номер державної реєстрації 0108U000664) та «Методи, пристрої та елементна база високопродуктивного, відмовостійкого аналого-цифрового перетворення» (номер державної реєстрації 0111U001114).

Мета і задачі дослідження. Метою досліджень є підвищення точності багаторозрядних АЦП слідкувального типу, побудованих на неточних аналогових вузлах, що досягається методами калібрування характеристики перетворення з використанням неточного ЦАП на основі систем числення з ваговою надлишковістю. Це дозволяє підвищувати та підтримувати точність перетворення в межах норми, незважаючи на первинні похибки елементної бази та похибки, що виникають внаслідок дії природніх чинників та старіння.

Для досягнення поставленої мети слід розв’язати такі завдання:

1. Запропонувати і проаналізувати моделі статичних похибок каналів АЦ- і ЦА-перетворення на базі слідкувальних АЦП, побудованих на неточних аналогових вузлах, а також визначити їх кориговані й некориговані складові.

2. Запропонувати і проаналізувати методи підвищення лінійності характеристики перетворення багаторозрядних АЦП слідкувального типу, побудованих на низькоточній елементній базі, шляхом самокалібрування.

3. Визначити критерій та оцінити ефективність запропонованих методів підвищення лінійності характеристики перетворення багаторозрядних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, побудованих на низькоточній елементній базі.

4. Проаналізувати вимоги щодо статичних і динамічних характеристик аналогових вузлів, що використовуються для побудови багаторозрядних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються.

5. Надати рекомендації щодо практичної реалізації аналогових і цифрових вузлів багаторозрядних високолінійних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються, а саме: підсилювачів, буферів, перетворювачів кодів та інших, а також рекомендації щодо практичної реалізації таких АЦП.

6. Запропонувати рекомендації користувачу щодо використання програмного забезпечення для моделювання високолінійних багаторозрядних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються.

7. Надати рекомендації щодо вибору засобів для дослідження метрологічних характеристик перетворювачів форми інформації, зокрема АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються.

Об’єктом дослідження є процес забезпечення високоточного аналого-цифрового перетворення в АЦП слідкувального типу, побудованих на неточних аналогових вузлах, шляхом самокалібрування.

Предметом дослідження є статичні похибки, що виникають у багаторозрядних АЦП слідкувального типу, побудованих на низькоточних аналогових вузлах, до і після застосування процедур самокалібрування.

Методи дослідження базуються на використанні: теорії багаторозрядних АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю для аналізу можливості покращення точносних характеристик АЦП слідкувального типу шляхом уведення процедури цифрового самокалібрування; теорії похибок, а також теорії ймовірності та математичної статистики для розроблення моделей статичних похибок перетворення до і після самокалібрування; комп’ютерного моделювання для аналізу процесу слідкувального АЦ- перетворення з ваговою надлишковістю з використанням процедур самокалібрування ваг розрядів та оцінювання похибок перетворення в процесі експлуатації, а також для перевірки отриманих теоретичних положень.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

- вперше запропоновано метод підвищення лінійності АЦП слідкувального типу, побудованих на низькоточних ЦАП із ваговою надлишковістю, що базується на самокалібруванні із використанням таблиці перетворення «робочий код – цифровий еквівалент»;

- вперше запропоновано метод лінеаризації характеристики перетворення АЦП слідкувального типу, побудованих на низькоточних ЦАП із ваговою надлишковістю, що базується на використанні межових кодових комбінацій та відрізняється від інших спрощеними вимогами до цифрового обладнання;

- вперше оцінено ефективність запропонованих методів підвищення лінійності багаторозрядних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю за комплексним критерієм зменшення похибки перетворення та збільшення витрат обладнання. Це дає можливість досягти мінімізації додаткових витрат обладнання за умови забезпечення заданої похибки перетворення;

- подальшого розвитку отримали моделі статичних похибок каналів АЦ- і ЦА-перетворення до і після самокалібрування, що дозволило визначити складові похибок вказаних каналів АЦП слідкувального типу і вичленити кориговані, частково кориговані і некориговані похибки.

Достовірність отриманих результатів підтверджується збігом результатів, отриманих аналітичними методами, з результатами комп’ютерного моделювання й експериментальних досліджень.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що отримані теоретичні положення дозволили:

- запропонувати структурні та принципові схеми високолінійних багаторозрядних (роздільна здатність – 14÷16 двійкових розрядів) АЦП слідкувального типу, що самокалібруються, із застосуванням низькоточних ЦАП із ваговою надлишковістю (інструментальна похибка ≤ 3÷5 %);

- запропонувати рекомендації щодо практичної реалізації аналогових вузлів для високолінійних багаторозрядних АЦП слідкувального типу, побудованих на базі двотактних структур, а саме: підсилювачів, буферів та інших;

- запропонувати рекомендації щодо практичної реалізації цифрових вузлів для високолінійних багаторозрядних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються;

- запропонувати рекомендації користувачу щодо використання програмного забезпечення для моделювання високолінійних багаторозрядних АЦП слідкувального типу;

- запропонувати рекомендації щодо дослідження метрологічних характеристик перетворювачів форми інформації, зокрема АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються, за допомогою спеціалізованого стенду контрольно-вимірювальних пристроїв.

Результати дослідження впроваджено у Інституті електроніки та зв’язку Української академії наук та у Вінницькому національному технічному університеті МОНУ, а саме:

- у Інституті електроніки та зв’язку УАН НП впроваджено структурно-функціональну схему АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібрується, для перетворення даних від низькочастотних сенсорів фізичних величин; метод самокалібрування АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що дозволяє забезпечувати високу лінійність перетворення. Акт впровадження затверджено 20.05.2013;

- у Вінницькому національному технічному університеті при виконанні курсових та дипломних робіт для студентів спеціальності 6.091501 з дисциплін «Комп’ютерна електроніка», «Лінійні інтегральні схеми» та при вивченні спецкурсу «Аналого-цифрова техніка» впроваджено методи підвищення точності АЦП слідкувального типу, побудованих на низькоточних ЦАП із ваговою надлишковістю; структурні та принципові схеми багаторозрядних (роздільна здатність – 14÷16 двійкових розрядів) АЦП слідкувального типу, що самокалібруються, із застосуванням низькоточних ЦАП із ваговою надлишковістю. Акт впровадження затверджено 26.05.2013 (див. Додаток А).

Особистий внесок здобувача в роботах, виконаних у співавторстві: запропоновано схему проміжного каскаду для збільшення коефіцієнта передачі [140], запропоновано схему комутатора струмів [141], запропоновано схему вихідного каскаду для підвищення швидкодії [142-145, 147], запропоновано схему вхідного каскаду для підвищення точності [146], запропоновано схему завдання режиму по постійному струму вхідного каскаду для підвищення коефіцієнту підсилення [148], запропоновано схему проміжного каскаду для підвищення коефіцієнту підсилення [149], запропоновано використання блоку керування для поєднання процедури самокалібрування та визначення цифрових еквівалентів поточного базису [155], запропоновано використання блоку керування для поєднання процедури самокалібрування та визначення цифрових еквівалентів поточного базису [156], запропоновано схему завдання режиму по постійному струму вхідного каскаду для підвищення коефіцієнту підсилення [150, 157-159], запропоновано використовувати блок пам'яті для змінення характеру генерування  аналогового сигналу [151], запропоновано використовувати блок пам'яті для змінення характеру генерування  аналогового сигналу [152], запропоновано методи структурно-функціональної організації генераторів компенсувального сигналу на базі неточних ЦАП із ваговою надлишковістю із застосуванням цифрових еквівалентів компенсуючого сигналу та із застосуванням межових кодових комбінацій [18, 101, 153], запропоновано схему самокалібрування для підвищення точності роботи [154], запропоновано модель некоригованих складових похибок каналу АЦ-перетворення після проведення процедури самокалібрування [102], запропоновано метод перетворення «вхідна аналогова величина – компенсуюча аналогова величина – робочий код – ЦЕ» [106, 163], запропоновано метод лінеаризації стрибкоподібної характеристики перетворення АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю [101, 104], запропоновано рекомендації щодо побудови ЦАП із ваговою надлишковістю, що самокалібруються, побудованих на неточних елементах [100, 104, 107, 122], запропоновано моделі статичних похибок генераторів компенсувального сигналу, побудованих на неточному ЦАП із ваговою надлишковістю, для багаторозрядних АЦП слідкувального типу із ваговою надлишковістю до та після самокалібрування [110], запропоновано моделі статичних похибок багаторозрядних АЦП слідкувального типу, побудованих на неточному ЦАП із ваговою надлишковістю без та з застосуванням самокалібрування [108, 109], запропоновані рекомендації щодо практичної реалізації аналогових вузлів багаторозрядних АЦП, що самокалібруються, з ваговою надлишковістю [43], запропоновано та реалізовано алгоритм обчислення похибок АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю [98], запропоновано та реалізовано алгоритм калібрування АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю [99].

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи було апробовано у доповідях на науково-технічних конференціях:

- «Відмовостійкі високолінійні АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю, що самокалібруються» на XXXVIII науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету, 2009 р.;

- «Перетворювачі форми інформації, що самокалібруються, з ваговою надлишковістю» на IV міжнародній науково-технічній конференції  «Сучасні проблеми радіо-електроніки, телекомунікацій та приладобудування», 2009 р.

-  «Перетворення «цифровий еквівалент – робочий код – аналог» в ЦАП, що самокалібруються, з ваговою надлишковістю» на міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія», 2010 р.;

- «Статичні похибки багаторозрядних ПФІ з ваговою надлишковістю, що самокалібруються» на XXXIX науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету, 2010 р.;

- «Методи самокалібрування багаторозрядних АЦП із ваговою надлишковістю» на XXXIX науково-технічної конференцій професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету, 2010 р.

- «Лінеаризація характеристики перетворення АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю» на третій міжнародній науково-практичній конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації», 2011 р.;

- «Compensating Signal Generators for a Self-Calibrating Tracking ADC» на 11th International Conference on Development and Application Systems, 
2012 р;

- «Високолінійні багаторозрядні АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю» на XLI регіональній науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств, 2012 р;

-  «Multibit self-calibrating tracking ADC with weight redudancy» на 13th Kharkiv young scientists conference on radiophysics, electronics, photonics and biophysics, 2012 р;

- «Моделі похибок АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю» на XLII регіональній науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств, 2013 р.

Публікації. За підсумками наукових досліджень опубліковано 37 наукових праць, включаючи 7 статей у наукових журналах, що входять до переліку періодичних фахових видань [101-102, 104, 122, 108, 110, 163], з них 2 статті входять до наукометричної бази РІНЦ, 1 стаття у науковому журналі, що входить до наукометричної бази Scopus [43], 20 патентів на корисну модель [140-159], 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір [98-99], 7 тез доповідей на конференціях [18, 101, 104, 106-107, 109-110].

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, що містять 73 рисунки і 24 таблиці, висновків, списку використаних джерел (186 найменувань) і додатків. Загальний обсяг дисертації складає 176 сторінок. Основний текст складає 115 сторінок.

ВИСНОВКИ

Основні результати досліджень такі:

- Запропоновано методи підвищення лінійності характеристики перетворення АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю шляхом самокалібрування на базі: межових кодових комбінацій; таблиці перетворення «робочий код-цифровий еквівалент». Показано, що застосування запропонованих методів дозволяє покращувати точносні характеристики АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, побудованого на неточних елементах, без визначення коригувальних поправок та відповідної втрати швидкодії.

- Проаналізовано та складено математичні моделі складових статичних похибок генераторів компенсувального сигналу, а також багаторозрядних АЦП слідкувального типу, побудованих на неточному ЦАП із ваговою надлишковістю, до та після самокалібрування, що дозволило оцінити абсолютну похибку компенсувального аналогового сигналу при використанні запропонованих методів та як наслідок оцінити їх ефективність.

- Запропоновано комплексний критерій ефективності розроблених методів з урахуванням витрат обладнання, що дозволило довести, що застосування запропонованих методів дає змогу істотно (на 1-2 порядки) зменшити похибку генерування компенсувального сигналу і таким чином підвищити точність всього АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, а також навести порівняльні оцінки запропонованих методів.

- Проаналізовано можливості побудови генераторів компенсувального сигналу, а також багаторозрядних АЦП слідкувального типу на базі неточних ЦАП із ваговою надлишковістю, що самокалібруються. Запропоновано структурні схеми високолінійних багаторозрядних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються, а також структурні схеми генераторів компенсувального сигналу для таких перетворювачів. Розглянуто підходи щодо структурно-алгоритмічної організації прямого і зворотного перетворення «робочий код – ЦЕ» для АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю, що самокалібруються. Показано, що реалізація вказаних перетворень здійснюється з використанням відомих обчислювальних вузлів, що працюють у двійковій системі числення. Це не вимагає побудови оригінальної елементної бази і дозволяє застосовувати серійні цифрові мікросхеми.

- Проаналізовано статичні і динамічні характеристики аналогових вузлів високолінійних багаторозрядних АЦП із ваговою надлишковістю, що самокалібруються. Запропоновано математичні вирази для оцінювання параметрів вказаних аналогових вузлів. Надані рекомендації щодо практичної реалізації аналогових та цифрових вузлів високолінійних багаторозрядних АЦП із ваговою надлишковістю, що самокалібруються. Запропоновано використовувати підсилювачі постійного струму та буферні пристрої, що побудовані за двотактними симетричними структурами, оскільки вони володіють кращими характеристиками. Показано, що одним із перспективних підходів є використання програмованих логічних схем.

- Досліджено характеристики макетного зразка багаторозрядного АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібрується. Доведено, що застосування запропонованих підходів дає змогу забезпечити похибку перетворення такого пристрою на рівні ваги молодшого розряду.

- Розроблено програмне забезпечення для моделювання високолінійних багаторозрядних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються, що дозволяє оцінити характеристики розроблених перетворювачів та визначити їх оптимальні параметри.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 23A1024/23LC1024 1Mbit SPI Serial SRAM with SDI and SQI Interface [Електронний ресурс] / Microchip // офіційний сайт. – Режим доступу: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/25142A.pdf

- 23A256/23K256 256K SPI Bus Low-Power Serial SRAM Data Sheet [Електронний ресурс] / Microchip // офіційний сайт. – Режим доступу: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/22100c.pdf

- 23A512/23LC512 512 Kbit SPI Serial SRAM with SDI and SQI Interface [Електронний ресурс] / Microchip // офіційний сайт. – Режим доступу: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/25155A.pdf

- 23A640/23K640 64K SPI Bus Low-Power Serial SRAM Data Sheet [Електронний ресурс] / Microchip // офіційний сайт. – Режим доступу: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/22126c.pdf

- AD5024/AD5044/AD5064 Fully Accurate, 12-/14-/16-Bit VOUT nanoDAC, Quad [Електронний ресурс] / Analog Devices // офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD5024_AD5044_AD5064.pdf

- AD5444/AD5446: 12-/14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface [Електронний ресурс] / Analog Devices // офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD5444_5446.pdf

- AD5450/AD5451/AD5452/AD5453: 8-/10-/12-/14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface [Електронний ресурс] / Analog Devices // офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD5450_5451_5452_5453.pdf

- AD5530/AD5531 Serial Input, Voltage Output 12-/14-Bit Digital-to-Analog Converters [Електронний ресурс] / Analog Devices // офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.analog.com/static/imported- files/data_sheets/AD5530_5531.pdf

- AD5601/AD5611/AD5621 2.7 V to 5.5 V, <100 μA, 8-/10-/12-Bit nanoDAC [Електронний ресурс] / Analog Devices // офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD5601_5611 _5621.pdf

- Application Note AN-283: Sigma – Delta ADCs and DACs // Application Reference Manual – Analog Devices, 1993, p. 16.

- Capofreddi P. D. The use of linear models in A/D converter testing / P. D. Capofreddi, P. D. Wooley // IEEE Trans. Circuit Syst. I. – December 1997. – Vol. CAS-44. – P.1105–1113. – ISSN: 1057-7130.

- Carl Moreland. An 8-bit 150MSPS Serial ADC / M. Carl // ISSCC Digest of Technical Papers. – 1995. – Vol. 38. – p.272.

- Carl Moreland. An Analog-to-Digital Converter Using Serial-Ripple Architecture / M. Carl // Masters' Thesis, Florida State University College of Engineering, Department of Electrical Engineering. – 1995. – p.56.

- Cyclone III Device Handbook [Електронний ресурс] / Altera Corporation // офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.altera.com/literature/hb/cyc3/cyclone3_handbook.pdf.

- DAC7731: 16-Bit, Single Channel, Digital-to-Analog Converter W/ Internal +10V Reference and Serial I/F [Електронний ресурс] / Texas Instruments // офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.ti.com/product/dac7731

- DE0 User Manual [Електронний ресурс] / Altera Corporation // офіційний сайт. – Режим доступу: ftp://ftp.altera.com/up/pub/Altera_Material/12.1/Boards/DE0/DE0_User_Manual.pdf

- Dorrer. L. A 3-mW 74-dB SNR 2-MHz continuous-time delta-sigma ADC with a tracking ADC quantizer in 0.13-μm CMOS / L. Dorrer, F. Kuttner, 
P. Greco // Solid-State Circuits – Dec. 2005. – Volume:40 ,  Issue: 12 . – P. 2416 - 2427. – ISSN: 0018-9200.

- Dudnyk O.V. Compensating Signal Generators for a Self-Calibrating Tracking ADC [Електронний ресурс] / O. D. Azarov, O. V. Dudnyk // 11th International Conference on Development and Application Systems, May 15-17, 2012 - Suceava, Romania – 1 с. – Режим доступу: http://www.dasconference.ro/cd2012/data/papers/C10.pdf

- Future Technology Devices International Ltd. FT245R USB FIFO IC [Електронний ресурс] / Altera Corporation // офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT245R.pdf

- Galton I. Digital cancellation of D/A converter noise in pipelined A/D converters / I. Galton // IEEE Trans. Circuit Syst. II. – March 2000. – Vol. CAS-47. – P.185–196. – ISSN: 1057-7130.

- Gustavsson M. A global passive sampling technique for high-speed switched-capacitor time-interleaved ADCs / M. Gustavsson, N. N. Tan // IEEE Trans. Circuit Syst. II. – September 2000. – Vol. CAS-47. – P.821–831. – ISSN: 1057-7130.

- Hans Camenzind. Designing Analog Chips / Camenzind Hans. – 2005. – p.242. – ISBN 141-960-314-0. – Режим доступу: http://www.designing analogchips.com/ _count/designinganalogchips.pdf

- Howard E. Hilton. A 10MHz Analog-to-Digital Converter with 110dB Linearity / E. Howard // H.P. Journal. – October 1993. – P.105-112. – ISSN 0018-1153.

- Jin H. A digital-background calibration technique for minimizing timing-error effects in time-interleaved ADCs / H. Jin, E. K. F. Lee // IEEE Trans. Circuit Syst. II. – July 2000. – Vol. CAS-47. – P.603-613. – ISSN: 1057-7130.

- Kuo. F. A superconducting tracking A/D converter / F. Kuo, H. Dang, S.R. Whiteley // Solid-State Circuits. – Feb 1991. – Volume:26, Issue: 2. – P. 142 – 145. – ISSN: 0018-9200.

- Kurosawa N. Explicit analysis of channel mismatch effects in time-interleaved ADC systems / N. Kurosawa, H. Kobayashi, K. Maruyama // IEEE Trans. Circuit Syst. I. – March 2001. – Vol. CAS-48. – P.261-271. – ISSN: 1057-7122.

- Lee S. Comments on "Comments on ‘interstage gain-proration technique for digital-domain multistep ADC calibration’"/ S. Lee, J. Lee // IEEE Trans. Circuit Syst.II. – July 2001. – Vol. CAS-48. – P.745-749. – ISSN: 1057-7130.

- Lee S. Interstage gain proration technique for digital-domain multi-step ADC calibration / S. Lee, B. Song // IEEE Trans. Circuit Syst. II. – January 1994. – Vol. CAS-41. – P.12-18. – ISSN: 1057-7130.

- Linear Design Seminar. Chapter 5 [Електронний ресурс] / Analog Devices // офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/43-09/EDCh%205%20 sampling%20theory.pdf

- LTC2601/LTC2611/LTC2621: 16-/14-/12-Bit Rail-to-Rail DACs in 10-Lead DFN [Електронний ресурс] / Linear Technology // офіційний сайт. – Режим доступу: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/2601fb.pdf

- Maulik P. C. Analysis of leakage current induced nonlinearity in resistor-ladder based data converters / P. C. Maulik // IEEE Trans. Circuit Syst. II. – February 2000. – Vol. CAS-47. – P.136–137. – ISSN: 1057-7130.

- Mohamed O. 6-Bit 130-MS/s Low-power Tracking ADC in 90 nm CMOS / M. O. Shaker, M.A. Bayoumi // Circuits and Systems (MWSCAS), 2010 53rd IEEE International Midwest Symposium – 1-4 Aug.2010. – P. 304-307.

- Norsworthy S.R. Delta –Sigma Data Converters: Theory, Design and Simulation / S.R. Norsworthy, R. Schreider, G.C. Temes – NY: IEEE Press, 1997. –p. 476. – ISBN 078-031-045-4.

- Nios II Processor: The World's Most Versatile Embedded Processor [Електронний ресурс] / Altera Corporation // офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.altera.com/devices/processor/nios2/ni2-index.html

- Pace P. E. Optimum analog preprocessing for folding ADC's / P. E. Pace, J. L. Schafer // IEEE Trans. Circuit Syst. II. – February 1997. – Vol. 42. – P.825–829. – ISSN: 1057-7130.

- Practical Analog Design Technique. Chapter 4 [Електронний ресурс] / Analog Devices // офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.analog.com/static/imported- files/seminars_webcasts/3689212352 2623Section4.pdf

- Rombouts P. A digital error-averaging technique for pipelined A/D conversion / P. Rombouts, L. Weyten // IEEE Trans. Circuit Syst. II. – September 1998. – Vol. CAS-45.–P.1321–1323. – ISSN: 1057-7130.

- Rombouts P. Comments on "Interstage Gain-Proration Technique for Digital-Domain Multistep ADC Calibration" / P. Rombouts, L. Weyten // IEEE Trans. Circuit Syst. II. – August 1999. – Vol. CAS-46. – P.1114-1116. – ISSN: 1057-7130.

- Rudy J. Van De Plassche. A Monolithic 14 Bit A/D Converter / 
J. Van De Plassche Rudy, J. Schouwenaars Hans // IEEE Journal of Solid State Circuits. –Dec. 1982. – Vol. SC-17, No. 6. – P.1112-1117. – ISSN: 0018-9200.

- Rudy J. Van De Plassche. A Monolithic 14 Bit D/A Converter / J. Van De Plassche Rudy, Goedhart Dick // IEEE Journal of Solid State Circuits. – Jun. 1979. – Vol. SC – 14, No. 3. – P.552-556. – ISSN: 0018-9200.

- Shenglei Wang. A novel adaptive delay-tracking ADC for DVS power management applications / Shenglei Wang, Yuan Gao, Haiqi Li // Radio-Frequency Integration Technology (RFIT), 2011 IEEE International Symposium – Nov. 30 2011-Dec. 2 2011. – Beijing. – P. 65-68.

- Stanley P. Lipshitz; John Vanderkooy. Why 1-Bit Sigma-Delta Conversion is Unsuitable for High-Quality Applications [Електронний ресурс] / Audio Engineering Society. – May 2001. – ISSN 0004-7554. – Режим доступу: http://sjeng.org/ftp/SACD.pdf

- Static and dynamic characteristics of the self-calibrating multibit ADC analog components [Електронний ресурс] / O. D. Azarov, O. V. Dudnyk, M. Duk, D. Porubov // Proc. SPIE 8698, Optical Fibers and Their Applications 2012, January 11, 2013. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1117/12.2019737

- Steve Ruscak. Using Histogram Techniques to Measure A/D Converter Noise / Ruscak Steve, Singer Larry // Analog Dialogue. – 1995. – Vol. 29-2. – P.35-41. – ISSN: 0161-3626.

- Walt Kester. Basic Characteristics Distinguish Sampling A/D Converters / Kester Walt // EDN. – Sept. 3, 1992. – P. 135-144.

- Walt Kester. Drive Circuitry is Critical to High-Speed Sampling ADCs / Kester Walt // Electronic Design Special Analog Issue. – Nov. 7, 1994. – P. 43-50.

- Walt Kester. Grounding in High Speed Systems / Kester Walt, Bryant James // High speed design techniques. – 1999. – p. 6. – Режим доступу: http://www.analog.com/static/imported-files/seminars_webcasts/36710482603 117527 507217348021sect7b.pdf

- Walt Kester. High speed sampling and high speed ADC / Kester Walt // High speed design techniques. – Analog Devices Inc. – 1999. – p. 93.

- Walt Kester. Layout, Grounding, and Filtering Complete Sampling ADC System / Kester Walt // EDN. – Oct. 15, 1992. – P. 127-134.

- Walt Kester. Peripheral Circuits Can Make or Break Sampling ADC Systems / Kester Walt // EDN. – Oct. 1, 1992. – P. 97-105.

- Walt Kester. Practical Design Techniques for Sensor Signal Conditioning [Електронний ресурс] / Kester Walt // Analog Devices. – ISBN 0-916550-20-6. – Режим доступу: http://www.analog.com/static/imported-files/seminars_webcasts/Op%20Amp%20Applications%20Book%20(PDF)/P2%20Ch4_final.pdf

- Wannamaker R. A. Theory of Nonsubtractive Dither / R. A. Wannamaker , S. P. Lipshitz, J. Vanderkooy // IEEE Transactions On Signal Processing, vol. 48 (2000 Feb.). – P. 499-516. – ISSN. 1053-587X.

- ZN433 10-bit tracking a to d converter [Електронний ресурс] /  Ferranti Semiconductors // Режим доступу: http://www.datasheetarchive.com/ dataframe.php?file=Document204177.pdf &dir=Databooks-5&part=ZN433#

- А.с. 1439751 СССР, H03 M 13/12. Преобразователь двоичного кода в код Фибоначчи / А.П. Стахов, В.А. Лужецкий, П.В. Козлюк, И.М. Попович; заявитель и патентообладатель Винницкий политехнический институт. – 
№ 4076283/24-24 ; заявл. 09.06.86; опубл. 23.11.88, Бюл. № 43.

- А.с. 662932 СССР, G 06 F 5/00. Преобразователь p-кода Фибоначчи в двоичный код / А.П. Стахов, Н.А. Соляниченко; заявитель и патентообладатель Винницкий политехнический институт. - № 2386002/18-24 ; заявл. 02.08.76; опубл. 15.05.79, Бюл. № 18.

- А.с. 662933 СССР, G 06 F 5/00. Преобразователь кодов / А.П. Стахов, Н.А. Соляниченко; заявитель и патентообладатель Винницкий политехнический институт. - № 2386002/18-24; заявл. 02.08.76; опубл. 15.05.79, Бюл. № 18.

- Азаров А. Д. Исследование принципов построения и разработка преобразователей информации на основе кодов с иррациональными основаниями: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.11.16 / А. Д. Азаров. – Харьков, 1980. – 16 с.

- Азаров О. Д. Аналого-цифрове порозрядне перетворення на основі надлишкових систем числення з ваговою надлишковістю: монографія / О.Д. Азаров. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-641-354-6.

- Азаров О. Д. Багатоканальні ІВС опрацювання стрибкоподібних сигналів на базі АЦП із ваговою надлишковістю: монографія / О. Д. Азаров, А. В. Снігур. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 138 с. – ISBN: 978-966-641-244-0.

- Азаров О. Д. Багаторозрядні АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю, стійкі до параметричних відмов: монографія / О.Д. Азаров, О.В. Кадук. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – 150 с. – ISBN 978-966-641-369-0.

- Азаров О. Д. Високолінійні порозрядні АЦП з ваговою надлишковістю: монографія / О. Д. Азаров, О. А. Архипчук, С. М. Захарченко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 125 с. – ISBN 966-641-112-1.

- Азаров О. Д. Двотактні підсилювачі постійного струму для багаторозрядних перетворювачів форми інформації, що самокалібруються: монографія / О.Д. Азаров, В.А. Гарнага. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – 156 с. – ISBN 978-966-641-435-2.

- Азаров О. Д. Методи задання робочих точок проміжних каска-дів двотактних підсилювачів постійного струму/ О. Д. Азаров, В. А. Гарнага // Проблеми інформатизації та управління. – 2009. –№1 (25). – С.6–14. – ISSN: 2073-4751.

- Азаров О. Д. Обчислювальні АЦП і ЦАП, що самокалібруються, для систем цифрового обробляння аналогових сигналів: монографія / О.Д. Азаров, О.О. Коваленко. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 
2006. – 147 с. – ISBN 966-641-171-7.

- Азаров О. Д. Методичні похибки самокалібрування АЦП послідовного наближення із ваговою надлишковістю / О. Д. Азаров, О. В. Кадук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 5 (117). – С.12–17. – ISSN 2226-9150.

- Азаров О. Д. Основи теорії аналого-цифрового перетворення на основі надлишкових позиційних систем числення: монографія / О.Д. Азаров. – Вінниця: Універсум, 2004. – 260 с. – ISBN 966-641-086-9.

- Азаров О. Д. Системи числення з ваговою надлишковістю для швидкодіючих АЦП послідовного наближення і ЦАП, що самокалібруються [Електронний ресурс] / О.Д.Азаров, О.О. Решетнік, С.В. Богомолов // Електронне наукове фахове видання «Наукові праці ВНТУ». – 2008.–№3. – С.1–8. – ISSN: 2307-5384. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2008-3/2008-3.files/uk/08odafsc_ua.pdf

- Азаров О. Д. Методи побудови ЦАП із ваговою надлишковістю на базі двійкових ЦАП / О. Д. Азаров, О.О. Решетнік, В.А. Гарнага // Проблеми інформатизації та управління. – 2006 . – №3. – С. 5–11. – ISSN: 2073-4751.

- Азаров О. Д. Оцінювання міжкалібрувального інтервалу для багаторозрядних ЦАП і АЦП порозрядного перетворення із ваговою надлишковістю / О. Д. Азаров, О. В. Кадук // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2009. – № 1 (14). – С. 5–12. – ISSN: 1999-9941.

- Азаров О. Д. Характеристика перетворення порозрядного АЦП, що самокалібрується, побудованого на неточному ЦАП із ваговою надлишковістю/ О. Д. Азаров, О. В. Кадук // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2007. – № 3 (10). – С. 8–18. – ISSN: 1999-9941.

- Азаров О. Д. Багаторозрядні АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю, стійкі до параметричних відмов: монографія / О.Д. Азаров, О.В. Кадук. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – 150 с. – ISBN 978-966-641-369-0.

- Азгальдов Г. Г. О квалиметрии / Г. Г. Азгальдов, Э. И. Райхман – М. : Изд-во стандартов, 1973. – 17 с.

- Алекс М. Введение в .NET 4.0 и Visual Studio 2010 для профессионалов / М. Алекс – Нью-Йорк: Apress Inc., 2010. – 416 с. – ISBN 978-5-8459-1639-6.

- Алипов Н. В. Об одном классе корректирующих алгоритмов аналого-цифрового преобразования / Н. В. Алипов // Радиотехника. – 1985. – №1. – С. 120-125.

- Алипов Н. В. Разработка теории методов решения задач помехоустойчивого поиска и преобразования информации: автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра техн. наук: спец. 05.13.05 / Н. В. Алипов –Харьков, 1986. – 54 с.

- Амелина М. А. Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap 8 / М. А. Амелина, С. А. Амелин – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 464 c. – ISBN: 978-5-93517-339-5.

- Бабаян Р.Р. Исследование и разработка принципов построения аналого-цифровых преобразователей высокой точности и быстродействия следящего типа / Р.Р. Бабаян, Д.Е. Полонников // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2002. – № 7. – С. 32. – ISSN 0032-8154.

- Бабаян Р.Р. Разработка и исследование АЦП следящего типа высокой точности и быстродействия / Р.Р. Бабаян, В.П. Морозов // Датчики и системы. –2008. – № 9. – С. 38-40. – ISSN 1992-7185.

- Бабаян Р.Р. Экспериментальные исследования следящего преобразователя аналог-цифра высокой точности / Бабаян Р.Р. // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2002. – № 1. – С. 43. – ISSN 0032-8154.

- Багацкий В. А. Преобразователи формы информации с обработкой данных / В. А. Багацкий, Ю. М. Грешищев, И. В. Самус – К.: Наукова думка, 1992. – 264 с.

- Багацкий В. А. Современные аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи / В. А. Багацкий – К.: О-во «Знание» УССР, 1980. – 21 с.

- Багацкий В. А. Теория построения, проектирования и практическая реализация аналого-цифровых и цифроаналоговых преобразователей общего применения: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: 05.13.08 / В. А. Багацкий. – Киев, 1994.– 35с.

- Балашов Е. П. Аналоговые ЗУ управляющих и вычислительных систем / Е. П. Балашов, В. М. Сидоров, В. Б. Смолов // Хранение информации в кибернетических устройствах. –1969. – № 2. – С. 223-235.

- Балашов Ю. Аналого-цифровые преобразователи в приборах регистрации биопотенциалов / Ю. Балашов, Д. Козлов // CHIP NEWS Украина. Инженерная микроэлектроника. – 2003. – №2. – С. 40 – 44.

- Бесекерский В.А. Системы автоматического управления с микроЭВМ / В.А. Бесекерский, В.В. Изранцев – М.: Наука. Гл. ред. физ. -мат. лит, 1987. – 320 с.

- Біліченко Н. О. Високоточні аналого-цифрові перетворювачі з перерозподілом заряду на основі інформаційної надлишковості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.05 / Н. О. Біліченко. – Вінниця, 2001. – 16 с.

- Васильев К. К. Теория автоматического управления (следящие системы): Учебное пособие. 2-е изд. / К. К. Васильев – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 97 с. – ISBN 5-89146-234-6.

- Вклад Украины в развитие системных преобразователей формы информации / А. И. Кондалев, В. А. Романов, В. А. Багацкий, П. С. Клочан // Труды междунар. симпозиума "Компьютеры в Европе. Прошлое, настоящее и будущее". – К.: ИК НАН Украины. – 1998. – 130 с.

- Водічев В.А. Аналого-цифровий регулятор режиму металообробки для верстатів з числовим програмним керуванням / В.А. Водічев // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 2003. – №1 (11). – С. 86-91. – ISSN 2076-2887.

- Володарский Е. Т. Планирование, организация измерительного эксперимента / Е. Т. Володарский, Б. Н. Малиновский, Ю. М. Туз – К.: Вища школа, 1987. – 280 с.

- Вонятыцкий А. Ю. Статистические модели ЦАП на источниках тока / А. Ю. Вонятыцкий, А. И. Кондалев – К.:ИК, 1988. – 21 с.

- Высокопроизводительные преобразователи формы информации / А. И. Кондалев, В. А. Багацкий, В. А. Романов, В. А. Фабричев – К.: Наукова думка, 1987. – 280 с.

- Гитис Э. И. Автоматизация проектирования аналого-цифровых устройств / Э. И. Гитис, Б. Л. Собкин, А. Н. Подколзин. – М: Энергоатомиздат, 1987. – 182 с.

- Гитис Э. И. Аналого-цифровые преобразователи / Э. Гитис, Е. Пискулов. – М.: Энергоиздат, 1981. –360 с.

- Гитис Э. И. Преобразователи информации для электронных цифровых вычислительных устройств / Э. И. Гитис – М.: Энергия, 1975. – 448 с.

- Грушвицкий Р. И.  Аналого-цифровые периферийные устройства микропроцессорных систем / Р. И. Грушвицкий, А. Х. Мурсаев, В. Б. Смолов. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1989. – 160 с.

- Грушвицкий Р.И. Проектирование систем на микросхемах программируемой логики / Р.И. Грушвицкий, А.Х. Мурсаев, Е.П. Угрюмов – СПб.: БХВ-Петербург,2002. – 608 с. – ISBN: 5-94157-002-3.

- Дудник О. В. Комп’ютерна програма “ Моделювання процедури калібрування АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю” / О.Д. Азаров, О.В. Дудник // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 40449. – К.: Державна служба інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації: 12.10.2011 р.

- Дудник О. В. Комп’ютерна програма “Моделювання процедури самокалібрування багаторозрядних АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю” / О.Д. Азаров, О.В. Кадук, О.В. Дудник // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 29467. – К.: Державна служба інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації: 15.07.2009 р.

- Дудник О.В. Відмовостійкі високолінійні АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю, що самокалібруються [Електронний ресурс] / О.Д. Азаров, О.В. Кадук, О.В. Дудник // XXXVIII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету, 17–20 березня 2009р. : тези доповідей. – В.: ВНТУ, 2009. – Режим доступу: http://conf.vstu.vinnica.ua/allvntu/2009/initki/txt/dudnyk.pdf.

- Дудник О.В. Генератори компенсувального сигналу для АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються / О.Д. Азаров, О.В. Дудник // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – №6. – С.202–210. – ISSN 1997-9266.

- Дудник О.В. Кориговані і некориговані похибки багаторозрядних ПФІ, що самокалібруються, з ваговою надлишковістю / О.Д. Азаров, О.В. Кадук, О.В. Дудник // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2009.– №2. – С.99–110. – ISSN: 1681-7893.

- Дудник О.В. Лінеаризація характеристики перетворення АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю / О.Д. Азаров, О.В. Дудник // Третя міжнародна науково-практична конференція «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації», 20-22 квітня 2011. – В.: ВНТУ, 2011. – С.198-200.

- Дудник О.В. Метод лінеаризації характеристики перетворення АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю / О.Д. Азаров, О.В. Дудник, Д.О. Кириленко // Проблеми інформатизації та управління. – 2011. – №1. – С.5–15. – ISSN: 2073-4751.

- Дудник О.В. Методи самокалібрування багаторозрядних АЦП із ваговою надлишковістю [Електронний ресурс] / О.Д. Азаров, О.В. Дудник // XXXIX науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету, 09-12 березня 2010. – В.: ВНТУ, 2010. – Режим доступу: http://conf.vstu.vinnica.ua/allvntu/ 2010/initki/txt/dydnuk.pdf.

- Дудник О.В. Перетворення «цифровий еквівалент – робочий код – аналог» в ЦАП, що самокалібруються, з ваговою надлишковістю / О.Д. Азаров, О.В. Дудник, А.О. Росощук // Mіжнародна науково-технічна конференція ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ, 19-21 травня 2009. – В.: ВНТУ, 2010. – С. 356-358.

- Дудник О.В. Перетворювачі форми інформації, що самокалібруються, із ваговою надлишковістю / О.Д. Азаров, О.В. Кадук, О.В. Дудник // IV міжнародна науково-технічна конференція "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РАДІО-ЕЛЕКТРОНІКИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ" СПРТП-2009, 8-10 жовтня 2009 року. – В.: ВНТУ, 2009. – С.31.

- Дудник О.В. Статичні похибки АЦП слідкувального типу із ваговою надлишковістю / О.Д. Азаров, О.В. Кадук, О.В. Дудник // Проблеми інформатизації та управління – К.:НАУ, 2012 – №3. – С. 7 – 13. – ISSN: 2073-4751.

- Дудник О.В. Статичні похибки багаторозрядних ПФІ з ваговою надлишковістю, що самокалібруються [Електронний ресурс] / О.Д. Азаров, О.В. Дудник, І.К. Ходжаніязов // XXXIX науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету, , 09-12 березня 2010. – В.: ВНТУ, 2010. – Режим доступу: http://conf.vstu.vinnica.ua/allvntu/2010/initki/txt/dydnuk_xodganiyazov.pdf.

- Дудник О.В. Статичні похибки генераторів компенсувального сигналу для АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю / О.Д. Азаров, О.В. Дудник // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2012.– №1 (23). – С.5–15. – ISSN: 1681-7893.

- Захарченко С. М. Самокалібровані АЦП із накопиченням заряду на основі надлишкових позиційних систем числення: монографія / С. М. Захарченко, О. Д. Азаров, О. М. Харьков. – В.: УНІВЕРСУМ–ВІННИЦЯ, 2005. – 235 с. – ISBN 966-641-141-5.

- Изерман Р. Цифровые системы управления: Пер. с англ. / Р. Изерман – М.: Мир, 1984. – 541 с.

- Кондалев А. И. Вопросы проектирования преобразователей формы информации / А. И. Кондалев – К.: Наук. думка, 1977. – 242 с.

- Кондалев А. И. Комбинированный аналого-цифровой преобразователь / А. И. Кондалев, М. Е. Овчарук, М. П. Сиверский // Устройства и элементы систем автоматизации научного эксперимента. – Новосибирск, 1970. – С.331 -335.

- Кондалев А. И. Преобразователи формы информации для контрольно-измерительных систем и вычислительных комплексов / А. И. Кондалев, П. С. Клочан, В. Н. Лаврентьев // Проблемы создания преобразователей формы информации. – К.: Наукова думка, 1980. – Ч.2. – С. 12-20.

- Кондалев А. И. Преобразователи формы информации компьютерного типа / А. И. Кондалев – К.:Знание, 1990. – 46 с.

- Кондалев А. И. Системные преобразователи формы информации / А. И. Кондалев – К.: Наук. Думка, 1974. – 334 с.

- Коннели Дж.. Аналоговые интегральные схемы. Элементы, схемы, системы, применение / Дж. Коннели –М.:Мир, 1977. – 430 с.

- Крупельницький Л. В. Аналого-цифрові пристрої систем, що самокоригуються, для вимірювань і обробляння низькочастотних сигналів: монографія / Л. В. Крупельницький, О. Д. Азаров. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2005 – 167 с. – ISBN 966-641-126-1.

- Кудрявцев В.В. Исследование и разработка следящих аналого-цифровых преобразователей в системе ввода линии ЭВМ. - Авто-реф. дис. канд. техн. наук / В.В. Кудрявцев – Ленинград, 1980. – 18 с.

- Кузьмин И.В. Основы теории информации и кодирования / И.В. Кузьмин, В.А. Кедрус – К.: Вища школа, 1986. – 238 c.

- Методи цифрового калібрування відмовостійких ЦАП із ваговою надлишковістю / О.Д. Азаров, О.В. Кадук, О.В. Дудник, А.В. Росощук // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2011. – №1. – С.4–14. – ISSN: 1999-9941.

- Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю / Є. Т. Володарський, В. В. Кухарчук, В. О. Поджаренко, Г. Б. Сердюк – Вінниця: Велес, 2001. – 219 с. – ISBN 966-574-079-2.

- Моисеев В. С. Системное проектирование преобразователей информации / В. С. Моисеев – Л.: Машиностроение : Ленингр. отд-ние, 1982 – 255 c.

- Мурсаев А.Х. Точные ключи, операционные устройства запоминания напряжений на канальных транзисторах / А.Х. Мурсаев, В.Б. Смолов, Е.П. Угрюмов – Л.: ЛДНТП, 1972. – 30 с.

- Муттер В. М. Абсолютная устойчивость нелинейных систем судовой автоматики / В. М. Муттер – Л.: Судостроение, 1973. – 168 с.

- Муттер В. М. Анализ влияния неточности изготовления резисторов на погрешность параллельных делителей / В. М. Муттер // Микропровод и приборы сопротивления.– 1972. – № 9. – C. 169 -178.

- Муттер В. М. Достаточные условия устойчивости цифровых автоматических приборов следящего уравновешивания / В. М. Муттер // Новосибирск: Автометрия – 1971. – № 4. – С. 132–136.

- Муттер В. М. Исследование периодических движений следящих АЦП на фазовой плоскости / В. М. Муттер // Контрольно-измерительная техника.– 1971. – № 11. – С. 16–23.

- Муттер В. М. Классификация и обобщенная структурная схема аналого-цифровых следящих преобразователей / В. М. Муттер // Контрольно-измерительная техника.– 1970. – № 9. – С. 8–14.

- Муттер В. М. Комбинированные преобразователи напряжения в код с совмещением режимов слежения и поразрядного уравновешивания / Муттер В. М. // Контрольно-измерительная техника.– 1973. – №14. – С. 109–113.

- Муттер В.М. Аналого-цифровые следящие системы / В.М. Муттер  – Л.: Энергия, 1974. – 312 с.

- Нарытник Т.Н. Преимущества и перспективы развития микроволновых распределительных сетей на основе технологий МИТРИС и DOCSIS [Електронний ресурс] / Т.Н. Нарытник, П.Я. Ксьонзенко, П.В. Химич // Проблеми телекомунікацій. – 2012. – № 4 (9). – С. 104–128. – ISSN 2220-6922. – Режим доступу: http://pt.journal.kh.ua/2012/4/1 /124_narytnik_mitris.pdf

- Орнатский Е. П. Теоретические основы информацион¬но-измерительной техники / Е. П. Орнатский – К.: Вища школа, 1976. – 432 с.

- Орнатский П. П. Автоматические измерения и приборы (аналоговые и цифровые) / П. П. Орнатский – [5-е изд., перераб. и доп.] – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986. – 504 с.

- Орнатский П. П. Теоретические основы информационно-измерительной техники / П. П. Орнатский – [2-е изд., перераб. и доп.]. – К.: Вища школа, 1983. – 455 с.

- Патент Сполучених Штатів Америки № 20120062204 A1. G05B 24/02. Digital Voltage Converter Using A Tracking ADC / Dieter Draxelmayr; заявник і патентовласник Infineon Technologies Ag – заявл. 15.09.2010; опубл. 15.03.2012.

- Патент Сполучених Штатів Америки № 7710092 B2. G05F 1/40. Self tracking ADC for digital power supply control systems / Alain Chapuis; заявник і патентовласник Shuyu Lei. Power-One, Inc.– заявл. 22.10.2007; опубл. 22.05.2010.

- Патент Сполучених Штатів Америки № 8358231B2. H03M 1/34. Tracking analog-to-digital converter (ADC) with a self-controlled variable clock / Dirt Killat, Huang Yan; заявник і патентовласник Dialog Semiconductor GmbH – заявл. 05.11.2011; опубл. 10.22.2013.

- Патент України на корисну модель № 38501: (51) МПК (2009) H 03 K 5/22. Двотактний симетричний підсилювач струму / О.Д. Азаров, О.В. Дудник; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200810078; заявл. 04.08.2008; опубл. 12.01.2009, Бюл №1.

- Патент України на корисну модель № 48282: (51) МПК (2009) H 03 K 5/22 Двотактний симетричний підсилювач-комутатор струмів / О.Д. Азаров, О.В. Кадук, О.В. Дудник; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200909909; заявл. 28.09.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл №5.

- Патент України на корисну модель № 50244: (51) МПК (2009) H 03 K 5/22 Двотактний симетричний підсилювач струму / О.Д. Азаров, О.В. Дудник, С.В. Богомолов; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200913620; заявл. 25.12.2009; опубл. 25.05.2010, Бюл №10.

- Патент України на корисну модель № 50245: (51) МПК (2009) H 03 K 5/22 Двотактний симетричний підсилювач струму / О.Д. Азаров, О.В. Дудник, С.В. Богомолов; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200913621; заявл. 25.12.2009; опубл. 25.05.2010, Бюл №10.

- Патент України на корисну модель № 51014: (51) МПК (2009) H 03 K 5/22 Буферний каскад / О.Д. Азаров, О.В. Дудник, С.В. Богомолов, О.В. Кадук; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201000934; заявл. 29.01.2010; опубл. 25.06.2010, Бюл №12.

- Патент України на корисну модель № 51224: (51) МПК (2009) H 03 K 5/22 Буферний каскад / О.Д. Азаров, О.В. Дудник, С.В. Богомолов; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200913561; заявл. 25.12.2009; опубл. 12.07.2010, Бюл №13.

- Патент України на корисну модель № 51963: (51) МПК (2009) H 03 K 5/22 Двотактний симетричний підсилювач струмів / О.Д. Азаров, О.В. Дудник, С.В. Богомолов; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201000930; заявл. 29.01.2010; опубл. 10.08.2010, Бюл №15.

- Патент України на корисну модель № 52717: (51) МПК (2009) H 03 K 5/22 Двотактний симетричний підсилювач струмів / О.Д. Азаров, О.В. Дудник, С.В. Богомолов; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201001305; заявл. 08.02.2010; опубл. 10.09.2010, Бюл №17.

- Патент України на корисну модель № 52786: (51) МПК (2009) H 03 K 5/22 Двотактний симетричний підсилювач струмів / О.Д. Азаров, О.В. Дудник, С.В. Богомолов; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201002330; заявл. 01.03.2010; опубл. 10.09.2010, Бюл №17.

- Патент України на корисну модель № 52787: (51) МПК (2009) H 03 K 5/22 Двотактний симетричний підсилювач струмів / О.Д. Азаров, О.В. Дудник, С.В. Богомолов; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201002331; заявл. 01.03.2010; опубл. 10.09.2010, Бюл №17.

- Патент України на корисну модель № 65530: (51) МПК H 03 K 5/24. Двотактний симетричний підсилювач струму / О.Д. Азаров, С.В Павлов, 
О.В. Дудник; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201105802; заявл. 10.05.2011; опубл. 12.12.2011, Бюл №23.

- Патент України на корисну модель № 70191: (51) МПК H 03 K 3/011. Генератор компенсувального сигналу / О.Д. Азаров, О.В. Дудник; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – 
№ u201115349; заявл. 26.12.2011; опубл. 25.05.2012, Бюл №10.

- Патент України на корисну модель № 71304: (51) МПК H 03 K 3/011. Генератор компенсувального сигналу / О.Д. Азаров, О.В. Дудник, 
Д.О. Кириленко; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201115345; заявл. 26.12.2011; опубл. 10.07.2012, Бюл №13.

- Патент України на корисну модель № 72248: (51) МПК H 03 K 3/011. Аналогово-цифровий перетворювач / О.Д. Азаров, О.В. Дудник, М.В. Пономарьова; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201201482; заявл. 13.02.2012; опубл. 10.08.2012, Бюл №15.

- Патент України на корисну модель № 76520: (51) МПК H 03 K 3/011. Генератор компенсувального сигналу / О.Д. Азаров, О.В. Дудник, М.В. Пономарьова; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201206585; заявл. 30.05.2012; опубл. 10.01.2013, Бюл №1.

- Патент України на корисну модель №61610: (51) МПК (2011) H 03 K 5/24. Обчислювальний перетворювач "Робочий код - цифровий еквівалент" / О.Д. Азаров, О.В.Кадук, О.В. Дудник, А.В.Росощук; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u201015635; заявл. 24.12.2010; опубл. 25.07.2011, Бюл №14.

- Патент України на корисну модель №61611: (51) МПК (2011) H 03 K 5/24. Обчислювальний перетворювач "Цифровий еквівалент – робочий код" / О.Д. Азаров, О.В.Кадук, О.В. Дудник, Д.О.Кириленко; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u201015636; заявл. 24.12.2010; опубл. 25.07.2011, Бюл №14.

- Патент України на корисну модель №64986: (51) МПК H 03 K 5/22. Двотактний симетричний підсилювач струму / О.Д. Азаров, 
Л.В. Крупельницький, О.В. Дудник; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u201104929; заявл. 20.04.2011; опубл. 25.11.2011, Бюл №22.

- Патент України на корисну модель №65020: (51) МПК H 03 K 5/24. Двотактний симетричний підсилювач струму / О.Д. Азаров, М.Ю. Теплицький, О.В. Дудник; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u201105008; заявл. 20.04.2011; опубл. 25.11.2011, Бюл №22.

- Патент України на корисну модель №65094: (51) МПК H 03 K 5/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / О.Д. Азаров, О.В. Дудник; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u201105688; заявл. 04.05.2011; опубл. 25.11.2011, Бюл №22.

- Петров Г.М. Преобразование информации в аналого-цифровых вычислительных устройствах и системах / Г.М. Петров, А.П. Лосев, Г.В. Москаленко. – М.: Машиностроение, 1973. – 360 с.

- Потемкин И.С. Функциональные узлы цифровой автоматики / И.С. Потемкин – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 320 с.

- Преобразователи формы информации для малых ЭВМ / А. И. Кондалев, В. А. Багацкий, В. А. Романов, В. А. Фабричев. – К.: Наукова думка, 1982. – 312 с.

- Пряме та зворотне перетворення «робочий код – цифровий еквівалент» в АЦП і ЦАП, що самокалібруються, з ваговою надлишковістю / О.Д. Азаров, О.В. Кадук, О.В. Дудник, О.Г. Муращенко // Проблеми інформатизації та управління. – 2010. – №2. – С.6–13. – ISSN: 2073-4751.

- Романов В. А. Аналого-цифровые микропроцессоры в информационно-вычислительных и управляющих системах / В. А. Романов  – К.: Знание, 1984. – 116 с.

- Романов В. А. Теория, методы построения и техническая реализация микропроцессорных преобразователей формы информации с повышенной надежностью и производительностью: автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра техн. наук: спец. 05.13.05 / В. А. Романов. – Киев, 1994. – 34 с.

- Смолов В. Б. Аналого-цифровые комплексы / В. Б. Смолов, А. В. Анисимов, Р. Ш. Исмаилов. – Л.: ЛЭТИ, 1980. – 96 с.

- Смолов В. Б. Вычислительные преобразователи с цифровыми управляемыми сопротивлениями / В. Б. Смолов –М.: Госэнергоиздат, 1961. – 135 с.

- Смолов В. Б. Микроэлектронные цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи информации / В. Б. Смолов – Л.: Энергия, 1976, – 336 с.

- Смолов В. Б. Полупроводниковые кодирующие и декодирующие преобразователи напряжений / В. Б. Смолов, Н. А. Смирнов. – Л.: Энергия, 1967. – 312с.

- Смолов В.Б. Функциональные преобразователи информации / Смолов В. Б. – Л.: Энергоиздат, 1981. – 247 с.

- Смолов В.Б.Микроэлектронные цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи информации / В.Б. Смолов, Е.П. Угрюмов, В. К. Шмидт  – Л. : Энергия, 1976. – 336 с.

- Стахов А. П. Коды золотой пропорции / А. П. Стахов. – М.: Радио и связь, 1984.– 152с.

- Степаненко И. П. Основы микроэлектроники: учебное пособие для вузов. 2-е изд. перераб. и доп. / И. П. Степаненко. – М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2003. – 488 с. – ISBN: 5-93208-045-0.

- Стешенко В.Б. ПЛИС фирмы ALTERA: проектирование устройств обработки сигналов / В.Б. Стешенко – М: ДОДЭКА, 2000. – 128с. –ISBN 5-94020-001-X.

- Стиллмен Э. Изучаем C#. Включая C# .NET 4.0 и Visual Studio 2010 / Э. Стиллмен, Дж. Грин – Санкт-Петербург:Питер, 2012. – 698 c. – ISBN 978-545-900-422-9.

- Технічний опис HFA3046/3096/3127/3128 Transistor Array SPICE Models: Application Note [Електронний ресурс] / Intersil // Режим доступу:http://pdf.eicom.ru/datasheets/intersil_pdfs/hfa3046_3096_3127_3128/hfa3046_3096_3127_3128.pdf

- Титце У. Полупроводниковая схемотехника / У. Титце, К. Шенк – М.: ДМК Пресс, 2008 – Т2. – 942 с. – ISBN: 5-94074-148-7.

- Туз Ю. М. Структурные методы повышения точности измерительных устройств / Ю. М. Туз – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1976. –285 с.

- Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника / Е.П. Угрюмов – СПб.: БХВ-Петербург,2001.– 528 с. – ISBN: 978-5-9775-0162-0.

- Универсальный генератор сигналов Rigol DG1022 [Електронний ресурс] / RIGOL Technologies // Режим доступу: http://www.rigol.com.ua/nfs/product/815690/file/RIGOL_DG1000.pdf

- Уолт Кестер. Аналого-цифровое преобразование / Кестер Уолт – М.: «Техносфера», 2007. – 1019 c. – ISBN 978-594-836-146-8.

- Федосов В.П. Цифровая обработка сигналов в LabVIEW / В. П. Федосов, А. К. Нестеренко – М.: ДМК-Пресс, 2007 – 256 с. – ISBN 583-270-269-7.

- Харьков О. М. Швидкодіючі високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою надлишковістю, що самокалібруються: автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.05 / О. М. Харьков. – Вінниця, 2007. – 16 с.

- Цифровой осциллограф RIGOL DS1052E [Електронний ресурс] / RIGOL Technologies // Режим доступу: http://www.rigol.com.ua/nfs/product/813435/file/RIGOL_DS1000DE.pdf

- Чернявский Е. А. Системы автоматизированного проектирования средств ИИТ / Е. А. Чернявский, В. Б. Смолов, А. В. Минаев. – Л.: ЛЭТИ, 1988. – 58 с.

Швецкий Б. И. Электронные цифровые приборы / Б. И. Швецкий – [2-е изд, перераб. и доп.]. – К.: Техника, 1991. – 191 с. – ISBN 5-335-00807-5.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html