Шабатура Юрій Васильович. Розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем з часовим представленням вимірювальної інформації. : Дис... д-ра наук: 05.13.05 – 2008

Шабатура Ю.В. Розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем з часовим представленням вимірювальної інформації. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. – Вінницький національний технічний університет, Вінниця, 2008. У дисертації започатковано нові та розвинуто відомі теоретичні і метрологічні засади та практичні рекомендації і методики проектування для створення інформаційно-вимірювальних систем (ІВС) з часовим представленням вимірювальної інформації. Запропоновано нові принципи побудови вимірювальних каналів, що дозволяють модернізувати існуючі вимірювальні засоби з суттєвим покращенням їх характеристик, які працюють на основі використання мостових та потенціометричних вимірювальних схем з резистивними сенсорами, а також нові методи та пристрої здійснення вимірювальних перетворень з часовим поданням вимірювальної інформації на основі яких можна створювати вимірювальні канали з підвищеною точністю і завадостійкістю вимірювань та з зменшеним енергоспоживанням. Комп’ютерне моделювання, експериментальні дослідження та практичне впровадження ряду розроблених на запропонованих принципах ІВС підтвердили адекватність розроблених теоретичних засад і ефективність запропонованих методів..

На основі виконаних досліджень створені теоретичні засади та практичні положення для побудови ІВС з часовим представленням вимірювальної інформації, які базуються на розробленні: елементів теорії та методів синтезу вимірювальних каналів ІВС, функціонування яких грунтується на використанні вимірювальної інформації у формі часових інтервалів з відповідним технічним, програмним та метрологічним забезпеченням; нових методів та засобів вимірювальних перетворень значень фізичних величин у часові інтервали, що забезпечує вирішення важливої науково-прикладної проблеми підвищення точності, чутливості та завадостійкості створюваних на цій основі ІВС з одночасним зниженням їх енергоспоживання. Отримані такі основні наукові та практичні результати: - Встановлено, що застосування часових інтервалів як універсальної вимірювальної величини для вимірювання інших фізичних величин дозволяє в комплексі вирішити проблему підвищення точності вимірювань, їх завадостійкості і зменшити енергоспоживання засобів вимірювань. На основі даної концепції розроблено теоретичні засади побудови уніфікованих ІВС з часовим представленням вимірювальної інформації. - Запропоновано два нових напрями створення вимірювальних каналів досліджуваних ІВС. Перший напрям базується на використанні класичних вимірювальних схем з резистивними сенсорами, робота яких організовується за новими принципами з використанням ІТС. Другий напрям передбачає створення і застосування нових методів та пристроїв для виконання вимірювальних перетворень значень фізичних величин у часові інтервали. Теоретичні положення, отримані в рамках першого напряму, дозволяють, крім створення нових, здійснювати модернізацію й існуючих вимірювальних каналів ІВС з суттєвим покращенням їх метрологічних та енергетичних характеристик, а теоретичні розробки в рамках другого напряму дозволяють створювати ІВС з властивостями, які у багатьох випадках неможливо реалізувати на інших засадах. - Вперше розроблено метрологічні характеристики, пов’язані з застосуванням ІТС у вимірювальних каналах з часовим представленням інформації, які базуються на: математичних моделях залежності зміни тривалості ІТС від зміни їх амплітуди та функцій чутливості даних залежностей, рівняннях перетворення та функцій чутливості для потенціометричної вимірювальної схеми у загальному випадку і з терморезистором та термістором зокрема, при використанні основних форм ІТС, що дозволило отримати аналітичні вирази для проектування вимірювальних каналів з новим принципом роботи на основі потенціометричних вимірювальних схем. - Вперше отримані рівняння перетворення та функції чутливості для мостових вимірювальних схем з резистивними сенсорами при використанні основних форм ІТС, а також рівняння перетворення та функції чутливості для мостових вимірювальних схем при їх живленні ІТС струму, що дає можливість створювати вимірювальні канали з новим принципом роботи на основі мостових вимірювальних схем, які можуть бути нечутливими до втрат у лініях зв’язку. - Розроблено математичне забезпечення для вимірювального каналу з інтегрувальним перетворенням, який працює на нових засадах, при використанні потенціометричної та мостових вимірювальних схем, для яких отримані рівняння перетворення та функції чутливості, що дозволило використовувати прямокутні ІТС і збільшити чутливість вимірювальних перетворень при застосуванні інших форм ІТС. Дані результати разом з покращенням метрологічних характеристик спрощують узгодження розроблених вимірювальних каналів з цифровими системами обробки інформації. - Запропоновано узагальнену математичну та інформаційні моделі розроблених вимірювальних каналів, на основі яких виведені аналітичні залежності для обчислення їх метрологічних та динамічних характеристик. Розроблено елементи теорії структурного синтезу інваріантних вимірювальних каналів з часовим представленням інформації, що дає можливість створювати нечутливі до дії завад вимірювальні канали. - Розроблено нові методи та пристрої для виконання вимірювального перетворення значення фізичних величин у часові інтервали, побудовані їх математичні моделі та моделі створених на їх основі вимірювальних каналів, які відрізняються підвищеною точністю вимірювань, завадостійкістю та багатофункціональністю. - Розроблено математичний тезаурус вимірювального процесу в ІВС з часовим представленням вимірювальної інформації і виконана їх метрологічна декомпозиція, на основі якої обґрунтовано зниження загальної похибки вимірювань у таких ІВС по відношенню до відомих, що дозволяє здійснювати побудову і аналіз досліджуваних ІВС з заданими метрологічними характеристиками з позицій уніфікованості їх структури, єдності математичного та метрологічного забезпечення. - Розроблено і впроваджено в практику ряд спеціалізованих ІВС, які функціонують на основі часового представлення вимірювальної інформації. Отримали подальший розвиток елементи теорії кодування і вибору функцій управління з використанням часу як опорного інформаційного каналу, що створює теоретичну основу для побудови нового інтерфейсу взаємодії людини з технічними системами..