Головаха Роман Васильович. Біотехнічна система для контролю психофізіологічного стану оператора: дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / Харківський національний ун-т радіоелектроніки. - Х., 2004

Головаха Р.В. Біотехнічна система для контролю психофізіологічного стану оператора. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – медичні прилади та системи, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2004. Дисертацію присвячено питанням розробки біотехнічних електронних сенсорних систем типу “Антисон” з біологічними зворотними зв’язками, які дають змогу підвищити рівень безпеки та ефективність виконання професійних функцій людиною - і не лише на транспорті, але й у різних інших сферах трудової діяльності та у побуті. Визначено найбільш інформативні та об’єктивні показники психофізіологічного стану водія транспортного засобу й обгрунтовано можливість їх контролю на базі аналізу виключно його рухових параметрів. Розроблено і досліджено транспортні електронні біотехнічні системи з біологічними зворотними зв’язками для контролю настання передсонного стану водія, в яких сенсорний блок виведено з безпосереднього контакту з водієм та з’єднано з кермовим управлінням. Розроблено структурні схеми і технологію виготовлення високочутливих твердотілих сенсорів, придатних для використання в біотехнічних системах типу “Антисон” з зворотними зв’язками на основі композиції nGaAs-iGaAs та гетероперехідної структури типу ITO/nSi/n+Si..

- Обґрунтовано й експериментально підтверджено квазігармонійний характер рухової характеристики кермового колеса і встановлено особливості кореляційного зв'язку між моторними реакціями і психофізіологічним станом водія, що дозволило алгоритмізувати функціонування біотехнічних систем контролю передсонного стану. - З урахуванням результатів аналізу амлітудно-фазових кінезіологічних характеристик м'язових рухів водія запропоновано й обґрунтовано алгоритм дорейсового тестування його психофізіологічного стану, який покладено в основу комп'ютеризованої БТС типу «Антисон» з імітатором руля. - Обґрунтовано і визначено мінімальний набір найбільш інформативних параметрів, що характеризують настання передсонного стану водія, а саме частоту і швидкість кута повороту кермового колеса. - Розроблено спеціальні первинні перетворювачі (сенсорний елемент гальваномагнітного датчика плівкового типу (датчик Холлу) на основі GaAs і сенсорний елемент оптоелектронного датчика у вигляді чутливого елемента зі структурою гетеропереходу (типу ITO/nSi/n+Si)), що досить надійно фіксують основні показники психофізіологічного стану водія і задовольняють умовам обраної моделі динаміки кермового колеса, а саме: діапазон виміру кута повороту: 1,0…360,0 град; мінімальний кут повороту, що реєструється датчиком: 2,0 град; швидкість зміни кута повороту: 0,5…90,0 град/с; вихідний сигнал - потенційний аналоговий, амплітуда 100-600 мВ; напруга живлення однополярна стабілізована: +12,0 В; діапазон робочих температур: -40,0…+85,0С..