Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

На правах рукопису

НАЗАРЬКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

УДК 621.372.543

ЧАСТОТНО-ВИБІРНІ ПРИСТРОЇ НА ОСНОВІ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КРИСТАЛІВ

Спеціальність 05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

ДИСЕРТАЦІЯ

на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Нелін Євгеній Андрійович,

д.т.н., проф.

Київ – 2012

2

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ................................................................ 5

ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ..................................................................................... 6

ВСТУП ................................................................................................................. 8

РОЗДІЛ 1 ФОТОННІ КРИСТАЛИ ТА ПРИСТРОЇ НА ЇХ ОСНОВІ .......... 13

1.1. Квантово-механічна аналогія ................................................................ 13

1.2. Фотонні кристали ................................................................................... 17

1.2. Електромагнітні мікросмужкові кристали .......................................... 20

1.3. Електромагнітні мікросмужкові кристали зі складними

неоднорідностями заземленої поверхні ...................................................... 24

1.4. Структури з неоднорідностями сигнального провідника .................. 30

1.5. Постановка задачі .................................................................................. 31

РОЗДІЛ 2 МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КРИСТАЛІВ ........................ 35

2.1. Тривимірний аналіз електромагнітних структур ................................ 35

2.2. Чисельні методи електродинаміки ....................................................... 37

2.2.1. Метод скінченних різниць в часовій області ................................ 38

2.2.2. Метод скінченних інтегралів .......................................................... 40

2.3. Розв’язувачі в частотній та часовій областях ..................................... 49

2.4. Особливості моделювання електромагнітних кристалів в

середовищі Microwave Studio ...................................................................... 56

2.4.1. Особливості сіткового розбиття ..................................................... 57

2.4.2. Особливості встановлення портів .................................................. 63

2.4.3. Граничні умови та симетрія структури ......................................... 66

Висновки ........................................................................................................ 68

РОЗДІЛ 3 КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ

КРИСТАЛІВ ................................................................................................... 70

3.1. Порівняльний аналіз ефективності електромагнітнокристалічних

неоднорідностей ............................................................................................ 70

3.2. Аналіз особливостей електромагнітнокристалічних

неоднорідностей ............................................................................................ 75

3

3.3. Аналіз впливу втрат на характеристики

електромагнітнокристалічних фільтрів ...................................................... 79

3.4. Вплив форми неоднорідностей на характеристики

електромагнітних кристалів ......................................................................... 81

3.5. Порівняльний аналіз ефективності запропонованих та

традиційних структур ................................................................................... 85

Висновки ........................................................................................................ 92

РОЗДІЛ 4 ВИСОКОВИБІРНІ ПРИСТРОЇ НА ОСНОВІ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КРИСТАЛІВ ........................................................ 93

4.1. Електромагнітні кристали на основі низькоімпедансних

неоднорідностей ............................................................................................ 93

4.1.1. Електромагнітні кристали на основі неоднорідностей зі сторони

металізованої поверхні .............................................................................. 93

4.1.2. Електромагнітні кристали на основі неоднорідностей зі сторони

сигнальної поверхні ................................................................................... 95

4.1.3. Електромагнітні кристали на основі низько-/вискоімпедансних

неоднорідностей ......................................................................................... 96

4.2. Резонансні кристалоподібні структури та вузькосмугові фільтри

на їх основі ..................................................................................................... 98

4.2.1. Вузькосмугова фільтрація на основі одно- та двобар'єрних

кристалоподібних структур ...................................................................... 98

4.2.2. Вузькосмуговий фільтр на основі двовимірних кристалоподібних

неоднорідностей ....................................................................................... 104

4.2.3. Синтез фільтра на основі тривимірних кристалоподібних

неоднорідностей в середовищі Microwave Studio ................................ 107

4.3. Експериментальні дослідження електромагнітних кристалів та

пристроїв на основі низькоімпедансних неоднорідностей ..................... 112

4.3.1. Електромагнітний кристал ............................................................ 112

4.3.2. Вузькосмуговий фільтр ................................................................. 113

4.3.3. Фільтр нижніх частот .................................................................... 114

4.4. Двофазні кристалоподібні структури ................................................ 115

4

4.4.1. Двофазні імпедансні залежності .................................................. 115

4.4.2. Двофазні електромагнітні кристали ............................................ 118

4.4.3. Смугові фільтри ............................................................................. 121

4.5. Методика проектування електромагнітнокристалічних фільтрів... 124

Висновки ...................................................................................................... 128

ВИСНОВКИ ..................................................................................................... 130

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ....................................................... 131

ДОДАТОК А АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ..................................................... 143

5

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

1D, 2D, 3D — відповідно одновимірний, двовимірний і тривимірний.

ВВ — внесені страти.

ҐЦК-ґрати  ґранецентровані кубічні ґрати.

ДБС  двобар’єрна структура.

ЕК  електромагнітний кристал.

ЕКд — двофазний ЕК.

ЗЗ — заборонена зона.

КС  кристалоподібна структура.

КСд — двофазна КС.

МСЛ — мікросмужкова лінія.

ФЗЗ  фотонна ЗЗ.

ФК  фотонний кристал.

HPDGS  горизонтально-періодична DGS.

DGS — неоднорідність в заземленій поверхні.

DMS — неоднорідність на сигнальній поверхні.

DG(M)S — неоднорідності в заземленій (сигнальній) поверхні.

FDTD — метод скінченних різниць в часовій області.

FIT — метод скінченних інтегралів.

FS — розв’язувач в частотній області.

MGE — рівняння Максвелла на сітці.

MSS — ієрархічна схема нанесення підсітки.

MWS  CST Microwave Studio.

PBA — техніка ідеальної апроксимації межі.

PEC — ідеальний електричний провідник.

PMC — ідеальний магнітний провідник.

TS — розвязувач в часовій області.

TST — техніка тонкого листа.

VPDGS  вертикально-періодична DGS.

6

ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ

a — довжина структури ЕК або ЕК-фільтра.

b — ширина структури ЕК або ЕК-фільтра.

d — діаметр отворів.

fmin — частота мінімума коефіцієнта проходження в ЗЗ.

f0  —  середня частота ЗЗ по перших нулях,  середня частота смугового фільтра

або резонансна частота DGS.

k — хвильове число.

kр — коефіцієнт розширення хвилеводного порту.

kc — коефіцієнт сповільнення хвилі.

l — довжина неоднорідності.

lм — довжина області металізації.

n — кількість неоднорідностей.

p — період КС, напівперіод КСд.

R, r — коефіцієнт відбиття.

s — товщина основи МСЛ.

s΄ — товщина діелектрика неоднорідності.

t — товщина мідної фольги (та металізації отворів).

tgδ — тангенс кута діелектричних втрат матеріалу на частоті 10 ГГц.

Tmin — мінімум коефіцієнта проходження в ЗЗ.

w — ширина сигнального провідника.

Z0 — імпеданс однорідного середовища.

Zmin — мінімальне значення імпедансу.

Zmax — максимальне значення імпедансу.

 — нерівномірність в смузі пропускання.

ΔF — відносна ширина ЗЗ по перших нулях.

Δf — абсолютна ширина смуги подавлення.

Δf-3 — ширина смуги пропускання за рівнем –3 дБ.

 — відносна діелектрична проникність матеріалу.

7

е — ефективна діелектрична проникність матеріалу.

d — подвоєний набіг фаз на відстані d.

r  різниця фаз при відбитті.

0 — довжина хвилі на частоті f0.

ρн,в — відношення  імпедансу  низько/високоімпедансної  області  ЕК  до

імпедансу однорідної області.

8

ВСТУП

Актуальність  теми.  Мікросмужкові  частотно-вибірні  пристрої  мають

широке застосування в радіотехнічних системах різного призначення. Значного

розвитку набули телекомунікаційні технології в діапазонах L…Ku, наприклад,

WiMAX  (1,5–13,6 ГГц). Для таких систем необхідні високоефективні пристрої

нового  покоління.  Розвиток  фотонних  кристалів  (ФК)  привів  до  появи

мікросмужкових електромагнітних кристалів (ЕК) радіодіапазону. ФК і ЕК —

кристалоподібні  структури  (КС),  утворені  періодично  розміщеними

неоднорідностями.  У  КС  пропускання  хвиль  обумовлене  резонансним

проходженням в дозволених зонах і тунелюванням в заборонених. Ці ефекти

забезпечують  гранично  можливий  діапазон  керування  хвилями:  від  повного

пропускання до майже повного непропускання.

В ЕК-пристроях виконують двовимірні неоднорідності на заземленій або

сигнальній  поверхнях.  Ефективність  ЕК-неоднорідності  визначається

відношенням  імпедансів  неоднорідної  і  однорідної  областей.  Відомі

ЕК-неоднорідності  лише  високоімпедансні  і  лише  вдвічі  підвищують

максимальне значення імпедансу порівняно з традиційними мікросмужковими

лініями,  що  забезпечують  імпеданси  в  діапазоні  ~20…100  Ом.  Як  показали

наші  дослідження,  тривимірні  високоімпедансні  та  низькоімпедансні

ЕК-неоднорідності  дозволять  значно  розширити  діапазон  імпедансів

(~5…500 Ом), що суттєво підвищить ефективність ЕК-пристроїв.

Кристали  та  КС  утворені  ідентичними  неоднорідностями  і

характеризуються  однофазною  потенціальною  або  імпедансною  залежністю.

Штучна КС може мати і більш складну імпедансну залежність, що відкриває

додаткові  можливості  у  формуванні  її  зонної  діаграми.  Нами  запропоновано

двофазну залежність [1], при якій частоти дозволених та заборонених зон вдвічі

менші, ніж при однофазній. Відповідно, вдвічі зменшуються розміри пристроїв

на основі двофазних КС.

ЕК  —  складні  тривимірні  структури,  для  моделювання  яких  необхідно

9

використовувати  тривимірні  електромагнітні  моделі  на  основі  методів

скінченного інтегрування та скінченних елементів. З урахуванням особливостей

конструкції  ЕК  виникає  необхідність  обґрунтування  прийнятних  методів

моделювання.

Таким  чином,  актуальною  є  науково-прикладна  задача  створення

високоефективних ЕК та частотно-вибірних пристроїв на їх основі.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Робота

виконана  згідно  тематики  наукових  досліджень  Національного  технічного

університету  України  «Київський  політехнічний  інститут»  в  рамках

держбюджетних  НДР  2008-2011  рр.  «Розробка  фізико-технічних  основ

наноелектронних  кристалоподібних  пристроїв  обробки  сигналів»

(№  держреєстрації  0108U000622)  та  «Високовибірні  резонансно-тунельні

кристалоподібні пристрої обробки сигналів» (№ держреєстрації 0110U002398).

За  результатами  роботи  створено  нові  дисципліни  «Фізико-технічні  основи

мікросистемної  техніки»,  «Моделювання  мікро-  і  наноструктур»  та  «САПР

мікро-  і  наносистем»  за  новою  спеціальністю  «Інтелектуальні  технології

мікросистемної  радіоелектронної  техніки»  на  радіотехнічному  факультеті

НТУУ «КПІ».

Мета  роботи  та  задачі  дослідження.  Метою  роботи  є  створення

високоефективних ЕК та частотно-вибірних пристроїв на їх основі.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі задачі:

1. Аналіз  фізико-технічних  основ  та  дослідження  ефективності  типових

КС.

2. Дослідження  особливостей  застосування  методів  тривимірного

електромагнітного моделювання для побудови моделей ЕК, створення та

обґрунтування  сіткових  візуальних  моделей  ЕК  в  середовищі  CST

Microwave Studio (MWS).

3. Створення  принципових  технічних  рішень  високовибірних

ЕК-неоднорідностей  зі  значним,  в  рази,  розширенням  діапазону

хвильових імпедансів.

10

4. Розробка,  комп’ютерне  і  експериментальне  дослідження  оригінальних

резонансних ЕК та частотно-вибірних пристроїв на їх основі.

5. Створення та дослідження двофазних КС (КСд) з суттєвим, в два рази,

зменшенням розмірів у порівнянні з відомими однофазними; розробка та

експериментальне  дослідження  частотно-вибірних  пристроїв  на  основі

двофазних ЕК.

6. Розробка  методології  проектування  частотно-вибірних  пристроїв  на

основі високоефективних ЕК.

Методи  дослідження:  метод  скінченних  інтегралів  для  задач

електродинаміки,  узагальнений  імпедансний  підхід  та  узагальнена  модель

неоднорідної  лінії  передачі  (НЛП),  методи  математичної  оптимізації,  методи

комп’ютерного  моделювання  та  комп’ютерного  експерименту  в  середовищах

Mathcad  і  MWS.  Експериментальні  дослідження  пристроїв  виконано  на

спеціалізованих вимірювальних стендах.

Наукова новизна роботи полягає в наступному:

1. Запропоновано  і  досліджено  низькоімпедансні  ЕК,  що  відрізняються

суттєво  більш  високою  ефективністю  у  порівнянні  з  традиційними

високоімпедансними.

2. На  основі  узагальненого  імпедансного  підходу  запропоновано  і

досліджено  одно-  та  двофазні  імпедансні  структури  з  резонансним

проходженням хвиль.

3. Запропоновано  та  досліджено  двофазні  КС,  які  дозволяють  зменшити

габарити пристроїв приблизно вдвічі у порівнянні з однофазними.

4. Створено і досліджено одно-  і тривимірні моделі запропонованих ЕК,

розроблено  методику  проектування  частотно-вибірних  ЕК-пристроїв  з

характеристиками різних типів.

Обгрунтованість  і  достовірність  наукових  положень,  висновків  і

рекомендацій  ґрунтуються  на  використанні  апробованих  математичних  та

комп’ютерних  моделей,  на  відповідності  отриманих  результатів  та  на  їх

взаємній  відповідності,  на  відповідності  отриманих  результатів  відомим,  на

11

внутрішній перевірці розроблених моделей, на перевірці базових теоретичних

результатів експериментальними дослідженнями.

Практичне значення отриманих результатів.

1. Створені нові конструктивні рішення ЕК та ЕК-пристроїв відрізняються

високою  селективністю  та  технологічністю  і  захищені  8  патентами

України.

2. На  основі  розроблених  візуальних  моделей,  методології  проектування

високоефективних  ЕК  та  створених  технічних  рішень  ЕК  розроблено

методику проектування ЕК та ЕК-пристроїв.

3. За  результатами  роботи  створено  нові  дисципліни  «Фізико-технічні

основи мікросистемної техніки», «Моделювання мікро- і наноструктур»

та «САПР мікро- і наносистем» за новою спеціальністю «Інтелектуальні

технології  мікросистемної  радіоелектронної  техніки»  на

радіотехнічному факультеті НТУУ «КПІ».

4. Результати дисертаційної роботи впроваджено в ТОВ «Авіарм».

Особистий внесок автора:  запропоновано оригінальні технічні рішення

ЕК-неоднорідностей та ЕК; розроблено методику побудови візуальних моделей

ЕК в середовищі MWS; отримано і проаналізовано результати моделювання ЕК

та ЕК-фільтрів, розроблено топології макетів та виконано їх експериментальне

дослідження;  розроблено  методику  проектування  високоефективних

ЕК-пристроїв.

Апробація  результатів  дисертації.  Основні  результати  досліджень

доповідались на:

  Proc.  X,  XI  International  Conference  “The  experience  of  designing  and

application  of  CAD  systems  in  microelectronics”  (Поляна-Свалява,

2009 р., 2011 р.),

  XII  international  conference  for  young  researchers  “Wave Electronics and

Its  Applications  in  the  Information  and  Telecommunication  Systems”

(Санкт-Петербург, 2009 р.),

12

  II,  ІІІ,  IV  науково-технічних  конференціях  студентів,  аспірантів  та

молодих  вчених  радіотехнічного  факультету  НТУУ  «КПІ»

“Радіоелектроніка в ХХІ столітті” (Київ, 2008 — 2010 рр.),

  14-му, 15-му міжнародному молодіжному форумі “Радіоелектроніка і

молодь в ХХІ ст.” (Харків, 2010 р., 2011 р.),

  6-ой,  8-ой  международных  молодежных  научно-технических

конференциях  “Современные  проблемы  радиотехники  и

телекоммуникаций  «РТ-2010»,  «РТ-2012»”  (Севастополь,  2010 р.,

2012 р.).

  13-й  международной  научно-практической  конференции

“Современные  информационные  и  электронные  технологии”  (Одеса,

2012 р.).

Публікації.  За темою дисертації опубліковано 31  наукову  роботу, з яких

11  статей  в  періодичних  фахових  виданнях,  зокрема  5  —  в  закордонних

журналах, отримано 1 патент України на винахід, 12 тез доповідей на науково-технічних  конференціях,  9 з яких міжнародні, отримано 7 патентів України на

корисну модель.

Структура  та  об’єм  дисертації.  Дисертація  складається  зі  вступу,

чотирьох розділів, висновків,  списку використаних джерел  та одного додатку.

Загальний  об’єм  дисертації  —  145  сторінок,  включаючи  107  рисунків,

4  таблиці.  Список  використаних  джерел  містить  104  найменування.  Додаток

містить акти впровадження результатів дисертаційної роботи

ВИСНОВКИ

В  дисертації  отримано  науково  обґрунтовані  результати  в  області

радіотехнічних  пристроїв  частотної  фільтрації  сигналів,  які  дозволяють

розв’язати  важливу  науково-прикладну  задачу  розробки  високовибірних

пристроїв на основі ЕК.

1. Запропоновані  низькоімпедансні  ЕК-неоднорідності,  що

характеризуються  високою  погонною  ємністю,  на  відміну  від  традиційних

високоімпедансних  неоднорідностей  на  основі  високої  погонної

індуктивності, забезпечують суттєве підвищення ефективності ЕК-пристроїв.

Такі неоднорідності зменшують мінімальне значення хвильового імпедансу

мікросмужкової  лінії  Zmin  з  20 Ом  до  4 Ом,  що  відповідає  збільшенню

значення  відносного  імпеданса  ρ  з  2,5  до  12,5.  Найвищу  ефективність

забезпечує  неоднорідність  з  суміщенням  низько-  і  високоімпедансних

областей, для якої ρ = 37,5.

2. Теоретично  тривимірним  моделюванням  та  експериментально

доведено, що ЕК на основі запропонованих неоднорідностей  забезпечують

підвищення вибірності на 20…40 дБ. Показано, що в візуальній тривимірній

моделі ЕК для типових основ вертикальний розмір порту має складати ±4s,

де s — товщина основи.

3. Теоретично  та  експериментально  доведено,  що  запропонованій  в

роботі  принципово  новій  потенціальній  залежності  —  двофазній  —

відповідає зменшення частот дозволених і заборонених зон приблизно вдвічі

у порівнянні з однофазною. Відповідно вдвічі зменшуються розміри структур

і пристроїв на їх основі.

4. Розроблені  одно-  та  двофазні  імпедансні  структури  з  резонансним

проходженням хвиль, реалізовані у вузькосмуговому, смугових та НЧ-типу

ЕК-фільтрах,  у  порівнянні  з  традиційними  характеризуються  високою

вибірністю,  низькими  внесеними  втратами  та  малими  габаритами.  Так,

вузькосмуговий  фільтр  має  такі  параметри:  f0 = 3,2 ГГц,  Δf-3 = 0,18 ГГц,

ВВ = 1,5 дБ;  Z = 8,4 Ом,  що  в  2,5  рази  менше,  ніж  Zmin;  довжина  фільтра

1,17 λ0 (λ0 — довжина хвилі на частоті f0).

131

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.  Назарько А. И., Нелин Е. А., Попсуй В. И., Тимофеева Ю. Ф. Двухфазный

электромагнитный кристалл // Письма в ЖТФ. — 2011. — Т. 37, Вып. 4. —

С. 81—86.

2.  Спроул Р. Современная физика. Квантовая физика атомов, твердого тела и

ядер. — М.: Наука, 1974. — 592 с.

3.  Yablonovitch  E.  Inhibited  spontaneous  emission  in  solid-state  physics  and

electronics // Phys. Rev. Lett. — 1987. — Vol. 58, N 20. — P. 2059—2062.

4.  Photonic  Nano-Structure  Research  Group  [Електронний  ресурс]  —  Режим

доступу до ресурсу:

http://www.brl.ntt.co.jp/group/shitsubi-g/project2/index.html.

5. Meade R. D., Devenyi A., Joannopoulos J. D. et al. Novel applications of photonic

band gap materials: Low-loss bends and high Q cavlties // J. Appl. Phys. — 1994.

— Vol. 75, N 9. — P. 4753—4755.

6.  Yablonovitch  E.,  Gmitter  T.  J.,  Leung  K.M.  Photonic  band  structure:  the  face-centered-cubic case imploying nonspherical atoms // Phys. Rev. Lett. — 1991. —

Vol. 67, N 17. — P. 2295—2298.

7.  Temelkuran  B.,  Ozbay  E.,  Sigalas  M.  et  al.  Reflection  properties  of  metallic

photonic crystals // Appl. Phys. A. — 1998. — Vol. 66, N 3. — P. 363—365.

8.  Maradudin  A.  A.,  McGurn  A.  R.  Photonic  band  structure  of  a  truncated,  two-dimensional,  periodic  dielectric  medium  //  J.  Opt.  Soc.  Am.  B.  —  1993.  —

Vol. 10, N 2. — P. 307—313.

9.  Radisic  V.,  Qian  Y.;  Itoh  T.  Broad-band  amplifier  using  dielectric  photonic

bandgap  structure  //  IEEE  Microwave  and  Guided  Wave  Letters.  —  1998.  —

Vol. 8, № 1. — P. 13—14.

10. Голубев В. Г., Кособукин В. А., Курдюмов Д. А. и др. Фотонные кристаллы

с  перестраиваемой  запрещенной  зоной  на  основе  заполненных  и

инвертированных композитов опал   кремний // ФТП. —  2001.  —  Т. 35,

вып. 6. — C. 710—713.

132

11.  Богомолов  В.  Н.,  Парфеньева  Л.  С.,  Смирнов  И.  А.  и  др.  Прохождение

фононов  через  фотонные  кристаллы    среды  с  пространственной

модуляцией  акустических  свойств  //  ФТТ.  —  2002.  —  Т.  44,  вып.  1.  —

С. 175—179.

12.  Notomi  M.,  Tamamura  T.,  Kawashima  T.  et  al.  Drilled  alternating-layer  three-dimensional  photonic  crystals  having  a  full  photonic  band  gap  //  Appl.  Phys.

Lett. — 2000. — Vol. 77, N 26. — P. 4256—4258.

13.  Johnson  S.  G.,  Joannopoulos  J.  D.  Three-dimensionally  periodic  dielectric

layered structure with omnidirectional photonic band gap // Appl. Phys. Lett.  —

2000. — Vol. 77, N 22. — P.3490—3492.

14. Radisic V., Qian Y., Coccioli R., Itoh T. Novel 2-D photonic bandgap structures

for  microstrip  lines  //  IEEE  Microwave  and  Guided  Wave  Letters.  —  1998.  —

Vol. 8, N 2. — P. 69—71.

15. Lopetegi T., Falcone F., Sorolla M. Bragg reflectors and resonators in microstrip

technology based on electromagnetic crystal structures // International Journal of

Infrared and Millimeter Waves. — 1999. — Vol. 20, N 6. — P. 1091—1102.

16.  Lopetegi  T.,  Laso  M.  A.  G.,  Gonzalo  R.  et  al.  Electromagnetic  crystals  in

microstrip  technology  //  Opt  Quant  Electron.  —  2002.  —  Vol.  34,  N  1–3.  —

P. 279—295.

17.  Erro  M.  J.,  Arnedo  I.,  Laso  M.  A.  G.  et  al.  Phase  reconstruction  in  photonic

crystals  from  S-parameter  magnitude  in  microstrip  technology  //  Opt  Quant

Electron. — 2007. — Vol. 39, N 4–6. — P. 321—331.

18. Rumsey I., Piket-May M., Kelly P.K. Photonic bandgap structures used as filters

in microstrip circuits // IEEE Microwave and Guided Wave Letters.  — 1998. —

Vol. 8, N 10. — P. 336—338.

19.  Kim  B.  S.,  Lee  J.  W.,  Song  M.  S.  An  implementation  of  harmonic-suppression

microstrip  filters  with  periodic  grooves  //  IEEE  Microwave  and  Wireless

Components Letters. — 2004. — Vol. 14, N 9. — P. 413—415.

20.  Mollah  Md.  N.,  Karmakar  N.  C.,  Fu  J.  S.  Uniform  circular  photonic  bandgap

structures (PBGSs) for harmonic suppression of a bandpass filter // International

133

Journal  of  Electronics  and  Communications.  —  2008.  —  Vol.  62,  N  10.  —

P. 717—724.

21.  Huang  S.  Y.,  Lee  Y.  H.  A  tapered  small-size  EBG  microstrip  bandstop  filter

design  with  triple  EBG  structures  //  Microwave  and  Optical  Technology

Letters. — 2005. — Vol. 46, N 2. — P. 154—158.

22.  Weng  L.  H.,  Guo  Y.  C.,  Shi  X.  W.  et  al.  An  overview  on  defected  ground

structure  //  Progress  In  Electromagnetics  Research.  —  2008.  —  Vol.  7,  B.  —

P. 173—189.

23.  Wang  X.-H.,  Wang  B.-Z.,  Chen  K.  J.  Compact  broadband  dual-band  bandpass

filters  using  slotted  ground  structures  //  Progress  In  Electromagnetics

Research. — 2008. — PIER 82. — P. 151—166.

24. Mohra A. S. Compact lowpass filter with sharp transition band based on defected

ground  structures  //  Progress  In  Electromagnetics  Research  Letters.  —  2009.  —

Vol. 8. — P. 83—92.

25.  Shobeyri  M.  and  Vadjed-Samiei  M.  H.  Compact  ultra-wideband  bandpass  filter

with  defected  ground  structure  //  Progress  In  Electromagnetics  Research

Letters. — 2008. — Vol. 4. — P. 25—31.

26. Chen X., Wang L., Shi X. Build lowpass filters with elliptic DGS // Microwaves

& RF. — 2009. — Vol. 48, N 1. — P. 74—79.

27.  Liu  H.,  Sun  L.,  Z.  Li  Z.  et  al.  Propagation  characteristics  of  microstrip  lines

(MTLs) with defected ground structure slots: theory and application // Journal of

Circuits, Systems, and Computers. — 2007. — Vol. 16, N 5. — P. 731—743.

28.  Lim  J.-S.,  Lee  Y.-T.,  Kim  C.-S.  et  al.  A  vertically  periodic  defected  ground

structure  and  its  application  in  reducing  the  size  of  microwave  circuits  //  IEEE

Microwave  And  Wireless  Components  Letters.  —  2002.  —  Vol.  12,  N  12.  —

P. 479—481.

29. Chen J., Weng Z.-B., Jiao Y.-C. et al. Lowpass filter design of hilbert curve ring

defected ground structure // Progress In Electromagnetics Research.  — 2007. —

PIER 70. — P. 269—280.

134

30.  Tirado-Mendez  J.  A.,  Jardon-Aguilar  H.,  Andrade-Gonzalez  E.  A.  et  al.  A

simplified method to reduce dimensions of planar passive circuits using defected

ground  and  defected  microstrip  structures  //  Microwave  Journal.  —  2007.  —

Vol. 50, N 11. — P. 58—70.

31.  Kazerooni  M.,Cheldavi  A.  Simulation,  analysis,  design  and  application  of  array

defected microstrip structure (ADMS) filters using rigorously coupled multi-strip

(RCMS)  method  //  Progress  In  Electromagnetics  Research.  —  2006.  —

PIER 63. — P. 193—207.

32.  Xin  Y.  X.,  Wang  B.-Z.,  He  J.  et  al.  A  novel  Schiffman  phase  shifter  with  a

defected microstrip structure // J. of Electromagn. Waves and Appl.  — 2008.  —

Vol. 22, N 2/3 — P. 187—193.

33.  Назарько  А.  И.,  Нелин  Е.  А.,  Попсуй  В.  И.,  Тимофеева  Ю.  Ф.

Высокоизбирательный  электромагнитный  кристалл  //  ЖТФ.  —  2010.  —

Т. 80, Вып. 4. — С. 138—139.

34.  Назарько  А.  И.,  Нелин  Е.  А.,  Попсуй  В.  И.,  Тимофеева  Ю.  Ф.

Электромагнитные  кристаллы  на  основе  низкоомных  неоднородностей  //

ЖТФ. — 2011. — Т. 81, Вып. 5. — С. 142—143.

35.  Назарько  А.  И.  Микрополосковые  электромагнитные  кристаллы  с

низкоимпедансными неоднородностями // Технология и конструирование в

электронной аппаратуре. — 2012. — № 1. — С. 44—48.

36. Бублик А. В., Голубничий Е. А., Назарько А. И. Электромагнитный анализ

резонансных  структур  в  частотной и  временной  областях  //  Современные

проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ-2012»: Материалы 8-ой

междунар.  молодежной  науч.-техн.  конф.  —  Севастополь:  Изд-во

СевНТУ. — 2012. — С. 240.

37.  Патент  України  на корисну модель  UA  53885  U, МПК (2009) H01P  3/08

Фотоннокристалічний пристрій / Тимофєєва Ю. Ф.; Назарько А. І.; Нелін Є.

А,  Попсуй  В.  І.  —  u201003531;  заявл.  26.03.2010;  опубл.  25.10.2010;

Бюл. №20.

135

38.  Nazarko  A.,  Timofeeva  J.,  Nelin  E.  High  Selective  Photon  Crystal  Structures  //

Proc. X International Conference “The experience of designing and application of

CAD  systems  in  microelectronics”.  —  Lviv-Polyana,  Ukraine.  —  2009.  —

P. 116—117.

39. Nazarko A., Nelin E., Timofeeva J. High efficiency electromagnetic crystal // XII

international  conference  for  young  researchers  “Wave  Electronics  and  Its

Applications  in  the  Information  and  Telecommunication  Systems”.  —

St. Petersburg, Russia. — 2009. — P. 45.

40.  Биденко  П.  С.,  Назарько  А.  И.  Трехмерное  моделирование

микрополосковых  неоднородностей  в  заземленной  поверхности  //

Современные  проблемы  радиотехники  и  телекоммуникаций  «РТ-2012»:

Материалы 8-ой междунар. молодежной науч.-техн. конф.  —  Севастополь:

Изд-во СевНТУ. — 2012. — С. 239.

41.  Davidson  D.  B.  Computational  Electromagnetics  for  RF  and  Microwave

Engineering, Second Edition. — Cambridge University Press, 2010. — 530 p.

42.  Swanson  D.  G.  Jr.,  Hoefer  W.  J.  R.  Microwave  Circuit  Modeling  Using

Electromagnetic  Field  Simulation.  —  Boston,  MA:  Artech  House  Publishers,

2003. — 488 p.

43.  Yu  W.,  Yang  X.,  Liu  Y.  et  al.  Advanced  FDTD  Methods.  Parallelization,

Acceleration,  and  Engineering  Applications.  —  Norwood,  MA:  Artech  House,

2011. — 270 p.

44.  Itoh  T.  Numerical  Techniques  for  Microwave  and  Millimeter-wave  Passive

Structures — New York: Wiley, 1989. — 707 p.

45.  van  Rienen  U.  Numerical  Methods  in  Computational  Electrodynamics:  Linear

Systems  in  Practical  Applications.  Lecture  Notes  in  Computational  Science  and

Engineering. — Berlin: Springer, 2001. — Vol. 12. — 393 p.

46.  Marklein  R.  The  Finite  Integration  Technique  as  a  General  Tool  to  Compute

Acoustic,  Electromagnetic,  Elastodynamic,  and  Coupled  Wave  Fields  //  Review

of Radio Science: 1999-2002. — Wiley, USA. — 2002. — P. 201—244.

136

47. Munteanu I., Weiland T. RF & Microwave Simulation with the Finite Integration

Technique  —  From  Component  to  System  Design  //  Scientific  Computing  in

Electrical Engineering. Mathematics in Industry. — 2007. — Vol. 11, Part III. —

P. 247—260.

48. Taflove A., Hagness S. C. Computational Electrodynamics: The Finite-Difference

Time-Domain  Method,  Second  Edition.—  Norwood,  MA:  Artech  House,

2000. — 866 p.

49. Yu W. et al. Parallel Finite-Difference Time-Domain Method. — Norwood, MA:

Artech House, 2006. — 271 p.

50.  Yee  K.S.  Numerical  solution  of  initial  boundary  value  problems  involving

Maxwell’s equations in isotropic media // IEEE Trans. Antennas and Propagat. —

1966. — Vol. 14, N 3. — P. 302—307.

51.  Weiland  T.  Eine  Methode  zur  Lösung  der  Maxwellschen  Gleichungen  für

sechskomponentige  Felder  auf  diskreter  Basis  //  AEÜ.  —  1977.  —  Band  31,

Heft 3. — P. 116—120.

52. van Rienen U. Frequency Domain Analysis of Waveguides and Resonators with

FIT  on  Non-Orthogonal  Triangular  Grids  //  Progress  In  Electromagnetics

Research. — 2001. — PIER 32. — P. 357—381.

53.  Weiland  T.  Finite  Integration  Method  and  Discrete  Electromagnetism  //

Computational  Electromagnetics.  Lecture  Notes  in  Computational  Science  and

Engineering. — Berlin: Springer, 2003. — Vol. 28. — P. 183—198.

54. Weiland T. Time domain electromagnetic field computation with finite difference

methods  //  International  Journal  of  Numerical  Modelling:  Electronic  Networks,

Devices and Fields. — 1996. — Vol. 9, N 4. — P. 295—319.

55. van Rienen U., Weiland T. Triangular discretization method for the evaluation of

RF-Fields  in  cylindrically  symmetric  cavities  //  IEEE  Transactions  on

Magnetics. — 1985. — Vol. MAG-21, N 6. — P. 2317—2320.

56.  Clemens  M.,  Weiland  T.  Discrete  Electromagnetism  with  the  Finite  Integration

Technique  //  Progress  in  Electromagnetics  Research.  —  2001.  —  PIER  32.  —

P. 65—87.

137

57.  Demenko  A.,  Sykulski  J.K.,  Wojciechowski  R.  On  the  Equivalence  of  Finite

Element  and  Finite  Integration  Formulations  //  IEEE  Transactions  on

Magnetics. — 2010. — Vol. 46, N 8. — P. 3169—3172.

58.  Bossavit  A.,  Kettunen  L.  Yee-like  schemes  on  staggered  cellular  grids:  A

synthesis  between  FIT  and  FEM  approaches  //  IEEE  Transactions  on

Magnetics. — 2000. — Vol. 35, N 4. — P. 100—105.

59.  Bracken  J.  E.,  Sun  D.,  Cendes  Z.  J.  S-domain  Methods  for  Simultaneous  Time

and  Frequency  Characterization  of  Electromagnetic  Devices  //  IEEE  Trans.

Microwave Theory Tech. — 1998.— Vol. 46, N 9. — P. 1277—1290.

60.  CST  Microwave  Studio  2012  —  Workflow & Solver Overview [Електронний

ресурс]. — 2012. — 122 p.

61.  Combining Differential/Integral Methods and Time/Frequency Domain Analysis

to Solve Complex Antenna Problems [Електронний ресурс] // IEEE Long Island

Section MTT-S. — 2011. — Режим доступу до рес.:

http://www.ieee.li/pdf/viewgraphs/combining_methods_analysis_solve_antenna_

problems.pdf.

62. Weiland T. On the Numerical Solution of Maxwell’s Equations and Applications

in  the  Field  of  Accelerator  Physics  //  Particle  Accelerators.  —  1984.  —

Vol. 15.— P. 245—291.

63.  Krietenstein  B.,  Schuhmann  R.,  Thoma  P.,  Weiland  T.  The  Perfect  Boundary

Approximation  Technique  Facing  The  Big  Challenge  Of  High  Precision  Field

Computation // Proc. of the XIX International Linear Accelerator Conference.  —

1998. — Chicago, USA. — P. 860—862.

64. CST of America Inc. A Revolution in the Time Domain [Електронний ресурс] //

Microwave  Journal's.  —  2002.  —  N  8.  —  Режим  доступу  до  журн.:

http://www.cst.com/Content/Documents/Journals/MWJournal_Aug_2002.pdf.

65. Poděbrad O., Clemens M., Weiland T. New Flexible Subgridding Scheme for the

Finite  Integration  Technique  //  IEEE  Transactions  on  Magnetics.  —  2003.  —

Vol. 39 , N 3. — P. 1662—1665.

138

66.  Thoma  P.,  Weiland  T.  Numerical  Stability  of  Finite  Difference  Time  Domain

Methods  //  IEEE  Transactions  on  Magnetics.  —  1998.  —  Vol.  34  ,  N  5.  —

P. 2740—2743.

67.  Yun  J.,  Shin  P.  Design  Applications  of  Defected  Ground  Structures

[Електронний  ресурс]  //  ANSYS,  Inc.  —  Режим  доступу  до  рес.:

http://www.ansoft.com/deliveringperformance/defectedground.pdf.

68. van Rienen U. Lecture Computational Electromagnetics [Електронний ресурс].

— Rostock. — 2008. — Режим доступу до рес.:

http://www.iae.uni-rostock.de/fileadmin/iaet/content/CEM5.pdf.

69. Назарько А. І., Тимофєєва Ю. Ф., Нелін Є. А Ефективність неоднорідностей

електромагнітних  кристалів  //  Вісн.  НТУУ  «КПІ».  Серія  —  Радіотехніка.

Радіоапаратобудування. — 2010. — Вип. 40. — С. 141—143.

70.  Назарько  А.  І.,  Тимофєєва  Ю.  Ф.  Пристрої  фільтрації  на  основі

електромагнітних  кристалів  //  14-й  міжнародний  молодіжний  форум

«Радіоелектроніка  і  молодь  в  ХХІ  ст.»  Зб.  матеріалів  форуму.  —  Харків:

ХНУРЕ. — 2010. — ч.1 — С. 145.

71.  Патент  України  на корисну модель  UA  47242  U, МПК (2009) H01P 3/08

Фотоннокристалічний  пристрій  /  Тимофєєва  Ю. Ф.;  Назарько  А. І.;

Нелін Є. А. — u200907359; заявл. 13.07.2009; опубл. 25.01.2010; Бюл. №2.

72. Назарько А. І., Тимофєєва Ю. Ф., Нелін Є. А. Взаємодія електромагнітного

поля з неоднорідностями електромагнітних кристалів // Вісн. НТУУ «КПІ».

Серія  —  Радіотехніка.  Радіоапаратобудування  —  2010.  —  Вип.  41.  —

С. 65—68.

73.  Патент  України  на корисну модель  UA  43888  U, МПК (2009) H01P 3/08

Фотоннокристалічний  пристрій  /  Тимофєєва  Ю. Ф.;  Назарько  А. І.;

Нелін Є. А. — u200901849; заявл. 02.03.2009.; опубл. 10.09.2009; Бюл. №17.

74. Патент України на корисну модель UA 58413 U, МПК (2011.01) H01P 03/00

Електромагнітнокристалічний  пристрій  /  Назарько  А.  І.,  Нелін  Є.  А.  —

u201011608; заявл. 29.09.2010; опубл. 11.04.2011; Бюл. №7.

139

75. Патент України на корисну модель UA 60664 U, МПК (2011.01) H01P 03/00

Електромагнітнокристалічний  пристрій  /  Назарько  А.  І.,  Нелін  Є.  А.  —

u201014397; заявл. 01.12.2010; опубл. 25.06.2011; Бюл. №12.

76.  Назарько  А.  И.,  Нелин  Е.  А.  Трехмерные  микрополосковые

кристаллоподобные  неоднородности  //  МНПК  «Современные

информационные  и  электронные  технологии».  —  Одесса.  —  2012  г.  —

С. 317.

77.  Назарько  А.  І.,  Тимофєєва  Ю.  Ф.  Аналіз  ефективності  неоднорідностей

кристалоподібних структур // Радіоелектроніка в ХХІ столітті. Матеріали ІІІ

науково-технічної  конференції  студентів,  аспірантів  та  молодих  вчених

радіотехнічного факультету НТУУ «КПІ». — 2009. — С. 117—119.

78. Назарько А. И., Нелин Е. А., Попсуй В. И., Тимофеева Ю. Ф. Узкополосный

частотный  фильтр  на  основе  кристаллоподобных  неоднородностей  //

ЖТФ. — 2010. — Т. 80, Вып. 10. — С. 148—149.

79.  Купріна  А.  Д.,  Назарько  А.  І.,  Тимофєєва  Ю.  Ф.  Вплив  форми

неоднорідностей  на  характеристики  електромагнітних  кристалів  //

Радіоелектроніка  в  ХХІ  столітті.  Матеріали  IV  науково-технічної

конференції  студентів,  аспірантів  та  молодих  вчених  радіотехнічного

факультету НТУУ «КПІ». — 2010. — С. 99—102.

80. Біденко П. С., Назарько А. І. Мікросмужковий фільтр на основі двовимірних

неоднорідностей  //  Вісн.  НТУУ  «КПІ».  Серія  —  Радіотехніка.

Радіоапаратобудування. — 2011. — Вип. 46. — С. 111—115.

81.  Назарько А. І., Тимофєєва Ю.  Ф., Нелін Є. А., Іванов О. М. Моделювання

мікросмужкового аналога фотонного кристала // Вісн. НТУУ «КПІ». Серія

—  Радіотехніка. Радіоапаратобудування. —  2008.  —  Вип. 36. —  С. 101—

103.

82.  Нелин  Е.  А.  Импедансная  модель  для  “барьерных”  задач  квантовой

механики // УФН. — 2007. — Т. 177. — №3. — С. 307—313.

83. Hong J. S. Microstrip Filters for RF/Microwave Applications, Second Edition. —

Wiley, 2011. — 655 p.

140

84.  Волошин,  А.  С.  Исследование  микрополосковых  моделей  полосно-пропускающих  фильтров  на  одномерных  фотонных  кристаллах  [Текст]  :

дисс. ... кан. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Волошин Александр Сергеевич —

Красноярск, 2006. — 134 c. — Библиогр.: с. 119—131.

85.  Беляев  Б.  А.,  Волошин  А.  С.,  Шабанов  В.  Ф.  Исследование

микрополосковых  аналогов  полосно-пропускающих  фильтров  на

одномерных  фотонных  кристаллах  //  Радиотехника  и  электроника.  —

2006. — Т. 51, № 6. — С. 694—701.

86. Nazarko A. Electromagnetic Crystals Based on Low-Impedance Inhomogeneities

// Proc. XI International Conference “The experience of designing and application

of CAD systems in microelectronics”.  —  Lviv-Polyana,  Ukraine.  —  2011.  —

P. 1—4.

87.  Назарько  А.  І.  Електромагнітні  кристали  на  основі  низькоімпедансних

неоднорідностей // 15-й міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка

і молодь в ХХІ ст.» Зб. матеріалів форуму. —  Харків: ХНУРЕ. —  2011.  —

том.1. — С.143—144.

88.  Високовибірні  резонансно-тунельні  кристалоподібні  пристрої  обробки

сигналів [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ «КПІ» ; кер. Нелін Є. А.

викон.:  Назарько  А.  І.  [та  ін.]  —  К.,  2011.  —  118  с.  —  Бібліогр.:

с. 112—118. — № держреєстрації НДР 0110U002398.

89.  Назарько А. И., Тимофеева Ю. Ф., Нелин Е. А., Попсуй В. И. Повышение

зонной избирательности микрополосковых аналогов фотонных кристаллов //

Технология  и  конструирование  в  электронной  аппаратуре.  —  2009.  —

№ 6. — С. 38—41.

90.  Розробка  фізико-технічних  основ  наноелектронних  кристалоподібних

пристроїв обробки сигналів [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ «КПІ» ;

кер.  Нелін  Є.  А.  викон.:  Назарько  А.  І.  [та  ін.]  —  К.,  2009.  —  153  с.  —

Бібліогр.: с. 141—153. — № держреєстрації НДР 0108U000622.

91.  Назарько  А.  І.,  Тимофєєва  Ю.  Ф.  Проектування  частотного  фільтра  з

кристалоподібними  неоднорідностями  //  Радіоелектроніка  в  ХХІ  столітті.

141

Матеріали  IV  науково-технічної  конференції  студентів,  аспірантів  та

молодих  вчених  радіотехнічного  факультету  НТУУ  «КПІ».  —  2010.  —

С. 123—126.

92.  Назарько А. И., Тимофеева Ю. Ф. Микрополосковый частотный фильтр на

основе  кристаллоподобных  неоднородностей  //  Современные  проблемы

радиотехники и телекоммуникаций «РТ-2010»: Материалы 6-ой междунар.

молодежной науч.-техн. конф. — Севастополь:. Изд-во СевНТУ. — 2010. —

С. 181.

93. Патент України на корисну модель UA 64315 U, МПК (2011.01) H01P 03/00

Електромагнітно-кристалічний  відбивач  /  Назарько  А.  І.,  Нелін  Є.  А.,

Тимофєєва  Ю.  Ф.  —  u201102535;  заявл.  03.03.2011;  опубл.  10.11.2011;

Бюл. №21.

94.  Патент України на корисну модель UA  55752 U, МПК (2011.01) H01P 3/00

Фотоннокристалічний  пристрій  з  протифазними  хвильовими

неоднорідностями  /  Тимофєєва  Ю. Ф.;  Назарько  А. І.;  Нелін  Є. А.,

Попсуй В. І. — u201006791; заявл. 01.06.2010; опубл. 27.12.2010; Бюл. №24.

95.  Патент  України  на  винахід  UA  97425  U,  МПК  (2012.01)  H01P  3/00

Фотоннокристалічний  пристрій  з  протифазними  хвильовими

неоднорідностями  /  Тимофєєва  Ю. Ф.;  Назарько  А. І.;  Нелін  Є. А.,

Попсуй В. І. — a201006790; заявл. 01.06.2010; опубл. 10.02.2012; Бюл. №3.

96. Нелин Е. А., Назарько А. И. Резонансная и полосовая фильтрация на основе

двухфазных  кристаллоподобных  структур  //  ЖТФ.  —  2012.  —  Т.  82,

Вып. 10. — С. 128—130.

97.  Gaylord  T.  K.,  Glytsis  E.  N.,  Brennan  K.  F.  Semiconductor  superlattice

interference  filter  design  //  J.  Appl.  Phys.  —  1989.  —  Vol.  65,  №  6.  —

P. 2535—2540.

98.  Qiao  F.,  Zhang  C.,  Wan  J.  et  al.  Photonic  quantum-well  structures:  Multiple

channeled filtering phenomena // Appl. Phys. Lett. — 2000. — Vol. 77, N 23. —

P. 3698—3700.

142

99. Kee C-S., Kim J-E, Park H. Y. et al. Essential role of impedance in the formation

of  acoustic  band  gaps  //  J.  Appl.  Phys.  —  2000.  —  Vol.  87,  N  4.  —

P. 1593—1596.

100. Бом Д. Квантовая теория (2-е издание). — М.: Наука, 1965. — 727 с.

101.  Нелин Е. А. Резонансные параметры двухбарьерных структур // Письма в

ЖТФ. — 2009. — Т.35, вып. 10. — С. 6—11.

102. Петров А. С. Планарные фильтры СВЧ. Состояние разработок и концепции

развития // Зарубежная радиоэлектроника. — 1997. — №6. — С . 40—51.

103.  Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978. —  789 с.

(Kittel C. Introduction to Solid State Physics. 8th ed. — New York: John Wiley &

Sons, 2004 — 704 p.).

104. Нелин Е. А. Импедансные характеристики кристаллоподобных структур //

ЖТФ. — 2009. — Т. 79, вып. 7. — С. 27—31

до друку 15.02.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.