Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

УКРАИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

На правах рукописи

НОВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

УДК 622.625.28(043.3)

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МАГНИТНОГО БЛОКА

И СИСТЕМЫ ПОДВЕШИВАНИЯ МАГНИТОРЕЛЬСОВОГО

ДОГРУЖАТЕЛЯ ШАХТНОГО ЛОКОМОТИВА

Специальность 05.05.06 – горные машины

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

Процив Владимир Васильевич,

доктор технических наук, профессор

Днепропетровск – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ	11

1.1 Методы повышения тормозной эффективности локомотивного транспорта	11

1.2 Анализ научных работ по исследованию процесса торможения с применением магниторельсовых систем	18

1.3 Анализ научных работ, посвященных исследованию взаимосвязи фрикционных и динамических параметров триботехнической системы	24

1.4 Анализ причин снижения эффективности работы секционного магнитного блока догружателя	27

1.5 Постановка задач исследования	31

2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТОРМОЖЕНИЯ ШАХТНОГО ЛОКОМОТИВА МАГНИТОРЕЛЬСОВИМ ДОГРУЖАТЕЛЕМ	33

2.1 Общие положения	33

2.2 Расчетная схема торможения шахтного поезда магниторельсовым догружателем локомотива	34

2.3 Динамическая модель процесса торможения шахтного локомотива	39

2.4 Установление закономерностей изменения коэффициента трения скольжения магнитного блока догружателя при нестационарной нагрузке	50

2.5 Выводы	56

3 ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕКЦИЯХ МАГНИТНОГО БЛОКА МАГНИТОРЕЛЬСОВОГО ДОГРУЖАТЕЛЯ	57

3.1 Исследование влияния возмущающих воздействий на характеристики колебательного процесса в секциях рельсового тормоза	57

3.2 Исследование влияния возмущающего воздействия в виде единичного скачка на характеристики колебательного процесса в секциях догружателя	60

3.3 Исследование влияния синусоидального возмущающего воздействия на характеристики колебательного процесса в секциях догружателя	67

3.4 Выводы	73

4 МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОРМОЖЕНИЯ ШАХТНОГО ПОЕЗДА И ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ МАГНИТОРЕЛЬСОВОГО ДОГРУЖАТЕЛЯ	74

4.1 Исследование влияния работы магниторельсового догружателя на процесс торможения шахтного поезда	74

4.2 Исследование эффективности применения магниторельсового догружателя по сравнению с рельсовым магнитным тормозом	83

4.3 Сравнение эффективности работы магниторельсовых систем шахтных локомотивов с различными типами магнитных блоков	89

4.4 Исследование устойчивости движения шахтного локомотива в кривой малого радиуса	99

4.5 Проверка сходимости результатов математического моделирования с экспериментальными данными	104

4.6 Обоснование рациональных геометрических параметров секционного магнитного блока магниторельсового догружателя	107

4.6 Выводы	116

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	118

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	121

ПРИЛОЖЕНИЕ А	140

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	141

ПРИЛОЖЕНИЕ В	142

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	143

# ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Увеличение провозной способности локомотивного парка может быть достигнуто за счет повышения весовой нормы и скорости движения поездов, что, в свою очередь, требует совершенствования тормозных систем локомотивов. Тормозная сила колесно-колодочного тормоза определяется сцепным весом локомотива и коэффициентом сцепления колеса с рельсом. Технические решения по увеличению любого из этих показателей сложны и требуют значительных затрат, поэтому наиболее перспективным направлением является развитие идеи использования рельсовых магнитных тормозов. Опыт эксплуатации подтвердил высокую эффективность их использования для аварийного торможения и в качестве стояночного тормоза.

Новым этапом развития идеи о применении рельсовых тормозов является разработка и создание конструкций магниторельсовых догружателей, существенным отличием которых является возможность передачи части силы магнитного притяжения тормозного блока на оси локомотива посредством системы наклонных тяг и балок. Догружение осей позволяет без увеличения весовых и габаритных характеристик локомотива улучшить устойчивость движения в колее и расширить диапазон безопасных с точки зрения блокирования колеса тормозных нажатий на колодку колесно-колодочного тормоза, что дает возможность использовать магниторельсовые догружатели для повышения эффективности служебного торможения.

Основной причиной снижения работоспособности магниторельсовых догружателей является наличие разнообразных по характеру, длине и амплитуде неровностей рельсового пути, при прохождении которых происходит отрыв магнитного блока от рельса. Использование магнитного блока, состоящего из двух секций, соединенных поступательной парой, может обеспечить плотное прилегание полюсных наконечников к рельсу. Однако опыт применения данной конструкции в подземных условиях свидетельствует о том, что фактические значения реализуемой силы магнитного притяжения существенно ниже расчетных.

Анализ научных работ показал, что имеющиеся методики проектирования основаны на упрощенных представлениях о процессах взаимодействия догружателя с рельсом, не учитывают влияние неровностей рельсового пути, что не позволяет определять рациональные силовые и геометрические параметры догружателей с учетом влияния условий эксплуатации, а также отсутствуют методики тормозных расчетов для шахтных локомотивов, оборудованных тормозными системами с магниторельсовыми догружателями.

Поэтому установление зависимостей коэффициента трения скольжения магнитного блока от скорости скольжения по рельсу, значения силы догружения осей локомотива от угла наклона тяг системы подвешивания, критической высоты неровности рельсового пути, при которой происходит отрыв секционного магнитного блока, для обоснования рациональных параметров магниторельсового догружателя, обеспечивающих уменьшение тормозного пути, повышение весовой нормы шахтного поезда и устойчивости движения локомотива в колее при работе в выработках с уклоном до 50 ‰, является актуальной научной задачей.

Связь работы с научными программами, планами, темами.

Диссертационная работа является составной частью научных исследований, выполняемых в Государственном ВУЗ «Национальный горный университет» по плану тематических госбюджетных работ «Теоретическое обоснование технических решений по повышению эксплуатационных характеристик шахтного колесного транспорта» (номер госрегистрации 0103U001288) и «Научное обоснование параметров магниторельсовых систем шахтных локомотивов» (номер госрегистрации 0105U009159), в которых автор принимал непосредственное участие как исполнитель по отдельным разделам.

Цель работы – установление зависимостей коэффициента трения скольжения магнитного блока от скорости скольжения по рельсу, значения силы догружения осей локомотива от угла наклона тяг системы подвешивания, критической высоты неровности рельсового пути, при которой происходит отрыв секционного магнитного блока, для обоснования рациональных параметров магниторельсового догружателя, обеспечивающих уменьшение тормозного пути, повышение весовой нормы шахтного поезда и устойчивости движения локомотива в колее при работе в выработках с уклоном до 50 ‰ .

Идея работы – повышение тормозных характеристик шахтного локомотива основывается на установлении зависимостей коэффициента трения скольжения магнитного блока от скорости скольжения по рельсу, значения силы догружения осей локомотива от угла наклона тяг системы подвешивания, определении критической высоты неровности рельсового пути, при которой происходит отрыв секционного магнитного блока, для обеспечения минимального тормозного пути, повышения весовой нормы шахтного поезда и устойчивости движения в колее при работе в выработках с уклоном до 50 ‰.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1) Разработка расчетной схемы механической системы «рельсовый путь – магниторельсовый догружатель – локомотив» и математической модели процесса торможения шахтного локомотива колесно-колодочным тормозом с одновременным догружением осей при движении по рельсовому пути с динамическими и геометрическими несовершенствами.

2) Установление характера зависимости коэффициента трения магнитного блока от условий взаимодействия с рельсом, в частности, от скорости скольжения и амплитуды колебания остаточной силы прижатия догружателя к рельсу.

3) Определение характера влияния возмущающих факторов, обусловленных наличием неровностей рельсового пути, на работоспособность секционного магнитного блока магниторельсового догружателя.

4) Установление закономерностей влияния эффекта догружения осей на тормозные характеристики шахтного локомотива.

5) Обоснование параметров тормозной системы с магниторельсовым догружателем, обеспечивающих повышение значений реализуемой локомотивом тормозной силы и устойчивости движения в колее, а также разработка методических рекомендаций по выбору рациональных параметров тормозной системы с магниторельсовым догружателем.

Объект исследования – процесс торможения шахтного локомотива при совместном использовании колесно-колодочного тормоза и магниторельсового догружателя с секционным магнитным блоком.

Предмет исследования – зависимость тормозных характеристик шахтного локомотива от параметров магниторельсового догружателя с секционным магнитным блоком.

Методы исследований. При исследовании вынужденных колебаний элементов системы «рельсовый путь – магниторельсовый догружатель – локомотив» использованы методы дифференциального, интегрального исчисления и математического моделирования. Решение нелинейного дифференциального уравнения движения секции догружателя при прохождении неровностей рельсового пути выполнено методом гармонической линеаризации. Численное решение системы дифференциальных уравнений выполнялось с помощью программного комплекса Wolfram Mathematica 8. Колебательные процессы в секциях догружателя исследованы методами теории колебаний и интегральных преобразований Лапласа. При обработке и анализе результатов экспериментов использовались методы математической статистики и планирования экспериментов.

Научная новизна полученных результатов. В работе защищаются следующие научные положения.

1) Коэффициент трения скольжения магнитного блока магниторельсового догружателя изменяется по экспоненте в степени, в числителе которой – жесткость упругих элементов поступательной пары «фрикцион – шток», а в знаменателе – произведение амплитуды колебаний силы прижатия магнитного блока к рельсу и абсолютной скорости магнитного блока.

2) Значение силы догружения осей локомотива прямо пропорционально произведению величины остаточной силы прижатия магнитного блока и котангенса угла наклона тяг магниторельсового догружателя, а величина указанного угла должна составлять от 15° до 35º.

3) Величина критической высоты неровности рельсового пути, при которой происходит отрыв секционного магнитного блока, прямо пропорциональна значению угла наклона тяг магниторельсового догружателя в полиномиальной степенной функции.

Научная новизна работы.

1) Получила дальнейшее развитие математическая модель процесса торможения шахтного локомотива колесно-колодочным тормозом с одновременным догружением осей магниторельсовым догружателем, учитывающая влияние динамических и геометрических несовершенств рельсового пути.

2) Уточнена зависимость коэффициента трения магниторельсового догружателя от скорости скольжения, учитывающая влияние изменения силы прижатия к рельсу, обусловленной передачей части силы магнитного прижатия на оси экипажа.

3) Впервые теоретически обосновано, что для обеспечения работоспособности и стабильного значения силы магнитного притяжения магниторельсовый  догружатель должен состоять из двух секций, соединенных поступательной парой с упругими элементами жесткостью от 1,7·105  до 2,15·105 Н/м.

4) Впервые теоретически обосновано влияние эффекта догружения осей на тормозные характеристики шахтного локомотива.

5) Впервые определены геометрические параметры секционного магнитного блока магниторельсового догружателя, жесткостные характеристики упругих элементов поступательной пары и рациональные значения угла наклона тяг системы подвешивания, которые позволяют улучшить тормозные характеристики локомотива в реальных условиях эксплуатации.

Практическое значение полученных результатов. На основании полученных научных результатов обоснованы параметры тормозной системы шахтного локомотива с магниторельсовым догружателем, разработаны конструкции устройств для увеличения нагрузки на оси шахтного локомотива, защищенные патентом Украины; разработана методика выбора параметров тормозной системы шахтного локомотива с магниторельсовым догружателем (приложение А).

Реализация результатов работы. «Методика выбора рациональных параметров магниторельсового догружателя шахтного локомотива» используется ПАО «Дружковский машиностроительный завод» при разработке тормозных систем шахтных локомотивов нового поколения (приложение Б). Научные результаты применяются в учебном процессе кафедры управления на транспорте Государственного ВУЗ «Национальный горный университет» (приложение В).

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций достигается корректностью поставленных в работе задач; использованием допущений, применяемых в аналогичных исследованиях; применением апробированных методов решения дифференциальных уравнений и проверенных методов обработки результатов экспериментальных исследований; приемлемой сходимостью результатов теоретических и экспериментальных исследований (относительная погрешность теоретических результатов расчета тормозного пути шахтного поезда по сравнению с результатами испытаний не превышает 18 %) (приложение Г).

Личный вклад соискателя заключается в определении цели и идеи работы, формулировании задач исследования и научных положений, выборе методов исследования, разработке расчетной схемы механической системы «рельсовый путь – магниторельсовый догружатель – локомотив», обработке, анализе и обобщении полученных результатов; Соискателем также сделаны выводы и разработаны методические рекомендации по применению результатов работы.

Аппробация результатов диссертации. Результаты диссертационной работы докладывались на межрегиональной научно-технической конференции. «Проблеми механіки гірничо-металургійного комплексу» (Днепропетровск, 2002), международной научно-технической конференции «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості» (Кривий Ріг, 2004), международной научно-технической конференции «Проблеми та перспективи розвитку транспорту промислових регіонів» (Днепропетровск, 2005), межрегиональной научно-технической конференции международной научной конференции «Проблеми та перспективи розвитку транспорту промислових регіонів» (Днепропетровск, 2006), межрегиональной научно-практической конференции «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті» (Херсон, 2012), международной конференции «Форум горняков – 2012» (Днепропетровск, 2012).

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 12 работах, из которых 8 статей в специализированных научных изданиях (4 без соавторов), 3 тезисы докладов на конференциях, а также патент Украины.

Структура и объем работы. Диссертация состоит их введения, четырех разделов, выводов и содержит 145 страниц машинописного текста, в том числе 37 рисунков (из них 12 на отдельных страницах), 2 таблицы, список использованных источников из 175 наименований на 18 страницах и 4 приложения на 6 страницах.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация является законченной научно – исследовательской работой, в которой получено решение актуальной научной задачи, заключающееся в том, что коэффициент трения скольжения магнитного блока магниторельсового догружателя изменяется по экспоненте в степени, в числителе которой – жесткость упругих элементов поступательной пары «фрикцион – шток», а в знаменателе – произведение амплитуды колебаний силы прижатия магнитного блока к рельсу и абсолютной скорости магнитного блока; значение силы догружения осей локомотива прямо пропорционально произведению величины остаточной силы прижатия магнитного блока на котангенс угла наклона тяг системы подвешивания магниторельсового догружателя, а величина указанного угла должна составлять от 15° до 35º; величина критической высоты неровности рельсового пути, при которой происходит отрыв секционного магнитного блока, прямо пропорциональна значению угла наклона тяг системы подвешивания магниторельсового догружателя в полиномиальной степенной функции, что позволило обосновать параметры магниторельсового догружателя шахтного локомотива и разработать конструкции устройств для увеличения нагрузки на оси шахтного локомотива, обеспечивающие уменьшение тормозного пути, повышение весовой нормы шахтного поезда и устойчивости движения в колее при работе в выработках с уклоном до 50 ‰.

Основные научные результаты, выводы и рекомендации заключаются в следующем:

1) Проведенный анализ показал, что для обоснования параметров магниторельсового догружателя, обеспечивающих уменьшение тормозного пути, повышение весовой нормы шахтного поезда и устойчивости движения локомотива в колее при работе в выработках с уклоном до 50 ‰, необходимо знать зависимости коэффициента трения скольжения магнитного блока от скорости скольжения по рельсу и значения силы догружения осей локомотива от угла наклона тяг, критической высоты неровности рельсового пути, при которой происходит отрыв секционного магнитного блока, от конструктивных параметров системы подвешивания магнитного блока.

2) Разработана математическая модель процесса торможения шахтного локомотива колесно-колодочным тормозом с одновременным догружением осей магниторельсовым догружателем, учитывающая влияние динамических и геометрических несовершенств рельсового пути.

3) Установлена экспоненциальная зависимость коэффициента трения магнитного блока магниторельсового догружателя от скорости скольжения, учитывающая влияние непостоянства остаточной силы прижатия блока к рельсу, что обусловлено передачей части силы магнитного притяжения на оси экипажа.

4) Выявлен характер влияния возмущающих факторов, обусловленных наличием неровностей рельсового пути, на работоспособность секционного магнитного блока. Установлено, что для обеспечения работоспособности и стабильности значения силы магнитного притяжения магниторельсовый догружатель должен состоять из двух секций, соединенных поступательной парой с упругими элементами с жесткостью от 1,7·105 до 2,15·105 Н/м.

5) Получены закономерности влияния эффекта догружения осей на тормозные характеристики шахтного локомотива. Установлено, что дополнительное догружение колеса частью силы магнитного притяжения позволяет увеличить значение безопасного с точки зрения блокирования колеса тормозного момента на 35 – 40 %.

6) Доказано, что применение магниторельсовой тормозной системы в режиме догружения более эффективно по сравнению с режимом торможения, т.к. в этом случае реализуемая локомотивом тормозная сила выше на 20 %.

7) На основании сравнительного анализа результатов математического моделирования доказано, что при работе на участках рельсового пути с геометрическими и динамическими несовершенствами применение секционного магнитного блока позволяет получить большую силу магнитного притяжения по сравнению с магнитным блоком традиционной конструкции за счет более плотного прилегания полюсных наконечников к рельсу. В результате проведенных испытаний локомотива АРП10РВ с магниторельсовым догружателем в условиях поверхностного комплекса шахты «Степная» ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» получены значения тормозного пути, отличающиеся от результатов математического моделирования не более чем на 18 %, что свидетельствует о корректности предложенной математической модели.

8) Установлено, что применение магниторельсового догружателя позволяет увеличить устойчивость движения локомотива в кривой малого радиуса в 1,5 – 2 раза. Получена зависимость коэффициента устойчивости против всползания колеса на рельс от угла наклона тяг догружателя. Установлено, что для обеспечения максимального эффекта догружения угол наклона тяг должен составлять от 15° до 35°.

9) Разработана «Методика выбора рациональных параметров магниторельсового догружателя шахтного локомотива», которая передана на ПАО «Дружковский машиностроительный завод» и используется при разработке шахтных локомотивов нового поколения. Научные результаты используются в учебном процессе кафедры управления на транспорте Государственного ВУЗ «Национальный горный университет». Испытания экспериментального образца электровоза АРП10РВ, оборудованного тормозной системой с магниторельсовым догружателем, разработанной в Государственном ВУЗ «НГУ» показали, что при прочих равных условиях его тормозной путь на 20 % короче, чем тормозной путь без использования догружателя.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- А. с. 1076343 СССР, МКИ4 Б 61 Н 7/08. Тормозная система рельсового подвижного состава / В. Б. Шашкин, В. Н. Дорожкин (СССР). – № 3525630/27-11; заявл. 10.12.82; опубл. 28.02.84; Бюл. №8. – 3 с.

- А. с. 1113296 СССР, МКИ4 В 61 С 15/04. Устройство для увеличения нагрузки на оси рельсового транспортного средства / В. А. Салов, В. Б. Шашкин, В. Н. Дорожкин (СССР). –  № 4387694/27-11; заявл. 03.06.83; опубл.  15.09.84, бюл. № 9 – 4 с.

- А. с. 1504138 СССР, МКИ3 В 61/00. Тормоз рельсового транспортного средства / В. В. Процив, В. В. Мишин, А. И. Лебедев, В. А. Салов, В. А. Зябрев (CCCР). – № 4382337/31-11; заявл. 25.02.88 ; опубл. 30.08.89, Бюл. № 32.

- А. с. 653159 СССР, МКИ4 В 61 15/04. Устройство для увеличения нагрузки на оси рельсового транспортного средства/В. А. Салов (СССР). – № 4236282/31-11; заявл. 24.02.87; опубл. 23.08.88; бюл. №31. – 2 с.

- Абрамов А. П. Анализ параметров рельсовых тормозов подвижного состава / А. П. Абрамов, В. Д. Елманов ; Кузбас. политехн. ин-т. – Кемерово, 1983. – 12 с. – Деп. в ВНИИТЕИтяжмаш, 1984. – № 1221. – Т. Д84.

- Абрамов А. П. Исследования и создание рельсовых тормозов на постоянных магнитах для рудничных локомотивов : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.05.06 «Горные машины» / А. П. Абрамов. – Кемерово, 1986. – 17 с.

- Абрамов А. П. К вопросу увеличения производительности локомотивной откатки / А. П. Абрамов, В. Д. Елманов // Механизация очистных и проходческих работ : сб. науч. тр. Кузбас. политехн. ин-та. – Кемерово, 1985. –     С. 97 – 99.

- Абрамов А. П. Определение работоспособности рельсового магнитного тормоза при прохождении им рельсового стыка / А. П. Абрамов, В. Д. Елманов // Механизация работ на рудниках: сб. науч. тр. Кузбас. политехн. ин-та. – Кемерово, 1982. – С. 142 – 146.

- Абрамов А. П. Перспективы развития рельсового тормоза для рудничного подвижного состава / А. П. Абрамов // Механизация и автоматизация ручных и трудоемких операций в промышленности Кузбасса: тез. докл. науч. практ. конф. молодых ученых и специалистов, посвященной 60-летию образования СССР. – Кемерово, 1982. – С. 119 – 121.

- Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Наука, 1976. – 280 с.

- Александров А. И. Численное решение пространственных контактных задач теории упругости с проскальзыванием и сцеплением / А. И. Александров // Колебание и прочность механических систем: сб. науч. тр. – К.: Наук. думка, 1986. – С. 109 – 114.

- Александров М. П. Тормозные устройства в машиностроении / М. П. Александров. – М.: Машиностроение, 1965. – 676 с.

- Алексеев Г. Ф. Трение и износ фрикционных пар при наложенных вибрациях / Г. Ф. Алексеев, А. В. Чичинадзе, С. В. Борисов// Тез. докл. Всесоюз. конф., г. Ташкент 15 фев. 1975. – Ташкент: Машиностроение, 1975. – С. 172 – 173.

- Андреев А. В. Передача трением / А. В. Андреев. –М.: Машинострое-ние, 1978. – 176 с.

- Андриевский В. Н. Измерение сил трения при вибрациях / В. Н. Андриевский. – М.: Физика, 1968. – С. 7 – 10.

- Асташев В. К. К динамике осциллятора, ударяющегося об ограничитель/ В. К. Асташев // Машиноведение. – 1971. – № 2. – С. 34 – 38.

- Ауза В. Я. Влияние вихревых токов феррорельса на стационарное движение электромагнита / В. Я. Ауза, Н. Н. Устинов // Высокоскоростной наземный транспорт. – Новочеркасск: НПИ, 1979. – 176 с.

- Бабаков И. М. Теория колебаний / И. М. Бабаков. – М.: Наука, 1965. – 560 с.

- Балабан Н. П. Исследование способов и средств увеличения тормозной силы рудничных поездов при откатке контактными электровозами : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.05.06 «Горные машины» / Н. П. Балабан. – Д., 1980. – 20 с.

- Балон Л. В. Исследование величины тормозной силы электромагнитного рельсового тормоза на различных участках пути / Л. В. Балон // Труды РИИЖТ. – Ростов-на-Дону, 1974. – Вып. 104. – С. 93 – 100.

- Балон Л. В. Исследование электромагнитного рельсового тормоза: автореф. дис. канд. техн. наук: спец. 05.22.07 «Подвижной состав и тяга поездов» / Л. В. Балон. – Ростов-на-Дону, 1966. – 22 c.

- Балон Л. В. Коэффициент трения рельсового электромагнитного тормоза / Л. В. Балон // Труды РИИЖТ. – Ростов-на-Дону, 1968. – Вып. 77. – С. 110 – 115.

- Балон Л. В. Новые виды тормозов на маневровых локомотивах / Л. В. Балон, В. Б. Шашкин // Труды РИИЖТ, 1976. – Вып. 131. – С. 30 – 35.

- Балон Л. В. Электромагнитные рельсовые тормоза / Л. В. Балон. – М.: Транспорт, 1979. – 104 с.

- Баркан Д. Д. К теории вынужденных колебаний вибратора с ограничителем / Д. Д. Баркан, О. Я. Шехтер // ЖТФ, 1955. – Т.25, вып.13, №6. –    С.17 – 22.

- Бать И. М. Теоретическая механика в примерах и задачах / И. М. Бать, Г. Ю. Джанелидзе, А. С. Кельзон. – М.: Наука, 1973. –Т.3. – 488с.

- Бесценная О. В. Время подготовки при одновременном действии магниторельсовых и дисковых тормозов / О. В. Бесценная, В. Д. Фокин // Вестник НИИЖТ – М., 1963. – № 3. - С. 46 – 55.

- Бесценная О. В. Исследование магниторельсовых тормозов для высокоскоростных поездов : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.22.07 «Подвижной состав и тяга поездов» / О. В. Бесценная. – М., 1969. – 20 c.

- Бесценная О. В. Магниторельсовые тормоза для пассажирских вагонов / О. В. Бесценная, М. Д. Фокин. – М.: Железнодорожный транспорт, 1967. – Вьп.9. –С.35-38.

- Блехман И. И. О коэффициентах трения при взаимодействии упругого тела с вибрирующей поверхностью / И. И. Блехман, С. А. Моласян // Изв. АН СССР. Сер. «Механика твердого тела». – 1970. – №4. – С. 3-10.

- Блохин С. Е. Пути повышения тормозных возможностей шахтных локомотивов / С. Е. Блохин // Збірник наукових праць НГУ. – 2011. – № 36. – Т. 2. – С. 63 – 67.

- Блохин С. Е. Улучшение динамических качеств тяговых агрегатов при движении в кривых участках малых радиусов / С. Е. Блохин, И. В. Данович // Горный журнал : Известия вузов. – 1988. – № 4. – С. 46 – 53.

- Братченко Б. Ф. Угольная промышленность США / Б. Ф. Братченко,  В. Н. Хорин. – М.: Недра, 1971. – 312 с.

- Бронштейн  И. Н. Справочник по математике / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. – М.: Наука, 1967. – 608 с.

- Буданов Б. В. Взаимосвязь трения и колебаний / Б. В. Буданов, В. А. Кудинов, Д. М. Толстой // Трение и износ. – Гомель, 1980. – Т.1, №1 –     С. 79–89.

- Бургвинкель П. Возможности повышения тягового усилия шахтных локомотивов / П. Бургвинкель, В. Шеперс // Глюкауф, 1987. – № 6. – С. 20-24.

- Быков Б. К. Натурные испытания фрикционного материала для магниторельсового тормоза / Б. К. Быков, Э. Д. Браун. Труды МИИТ: сб. «Исследования электроснабжения, конструкции и регулирования тормозных устройств». – М., 1968. – Вып. 315. – С. 67 – 74.

- Вейц В. Л. Исследование трения покоя в направляющих  скольжения при низкочастотных направленных колебаниях / В. Л. Вейц // Новое в теории трения. – М.: Наука, 1966. – С. 60-81.

- Вериго М. Ф. Взаимодействие пути и подвижного состава / М. Ф. Вериго, А. Я. Коган; под ред. М. Ф. Вериго. – М.: Транспорт, 1986. – 559 с.

- Вериго М. Ф. Динамика вагонов. Конспект лекций / М. Ф. Вериго. – М.: ВЗИИТ, 1971. – 176 с.

- Вершинский С. В. Динамика вагонов / С. В. Вершинский, В. Н. Данилов // – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1978. – 352 с.

- Вершинский С. В. Устойчивость вагонов от выжимания продольными силами при торможении поезда / С. В. Вершинский // Труды ВННИЖТ. – 1977. – Вып. 425. – С. 4 – 36.

- Волотковский С. А. Рудничная электровозная тяга / С. А. Волотковский. – М.: Недра, 1981. – 389с.

- Вукулов Л. В. Рельсовые электромагнитные тормоза для подвижного состава / Л. В. Вукулов // Эксперессинформация ВНИИТИ «Локомотивостроение и вагоностроение», 1968. – № 20. – С.14-25.

- Гарг В. К.  Динамика подвижного состава / В. К. Гарг, Р. В. Дукипатти; пер. с англ. под ред. Н. А. Панькина. – М.: Транспорт, 1988. – 391 с.

- Геккер Ф. Р. Динамика систем с сухим трением / Ф. Р. Геккер // Тез. докл. V Всесоюз. съезда по теор. и приклад. мех., Алма-Ата, 1982. – С 107-118.

- Геккер Ф. Р. К исследованию динамики машин и механизмов, имеющих фрикционные узлы / Ф. Р. Геккер // Материалы 1-го Всесоюз. съезда по теории механиз. и машин, г. Алма-Ата, 1977. – С. 229 – 230.

- Гинзбург А. Г. Комплексная оценка рабочих характеристик фрикционных тормозов на стадии проектирования / А. Г. Гинзбург, А. В. Чичинадзе // Задачи нестационарного трения в машинах, приборах и аппаратах. – М.: Наука, 1978. – С. 10 – 43.

- Говоруха В. В. Метод расчета элементов шахтного рельсового пути с учетом переменных характеристик поперечных сечений и свойств упругости основания / В. В. Говоруха // Машины для предприятий горной промышленности ; сб. науч. тр. – К.: Наук. думка, 1986. – С. 59 – 69.

- Говоруха В. В. Физико-технические основы создания элементов рельсового транспорта шахт и карьеров / В. В. Говоруха. – К.: Наук. думка, 1992. – 200 с.

- Гутер Р. С. Дифференциальные уравнения / Р. С. Гутер, А. Р. Янпольский – М.: Высш. шк., 1976. – 231с.

- Джонсон К. Механика контактного взаимодействия / К. Джонсон. – М.: Мир, 1989. – 510 с.

- Диткин В. А. Справочник по операционному исчислению / В. А. Диткин, П. И. Кузнецов – М.: Госгортехиздат, 1951. – 342 с.

- Дорожкин В. Н. Повышение надежности и эффективности магниторельсовых тормозов шахтных локомотивов : дис. … канд. техн. наук: спец. 05.05.06 «Горные машины» / В. Н. Дорожкин. – Д., 1990. – 190 с.

- Дорожкин В. Н. Повышение эффективности рельсовых тормозов шахтных электровозов / В. Н. Дорожкин. – Днепропетровск, 1986. – 7 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 18.02.85, № 2679.

- Евдокимов Ю. А. Планирование и анализ экспериментов при решении задач трения и износа / Ю. А. Евдокимов, В. И. Колесников, А. Н. Тетерин. – М.: Наука, 1980. – 227 с.

- Залесский А. И. Математическое моделирование колебаний рельсовых транспортных средств / А. И. Залесский. – К.: Наук. думка, 1989. – 240 с.

- Зиль В. В. Обоснование рациональных параметров и разработка подвески электромагнитных рельсовых тормозов рудничных аккумуляторных электровозов : автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. техн. наук: спец. 05.05.06 «Горные машины» / В. В. Зиль. – Д., 1986. – 17 с.

- Иноземцев В. Г. Тормоза железнодорожного подвижного состава / В. Г. Иноземцев. – М.: Транспорт, 1979. – 424 с.

- Исследование режимов торможения рудничных поездов в выработках с уклонами рельсового пути более 0,005 и разработка требований к тормозным средствам локомотивов: отчет о НИР / Днепропетр. горн. ин-т; – Рук. В. А. Салов – № ГР 74031893; Инв.№ Б 382735. – Днепропетровск, 1974. – 106 с.

- Коптовец А.Н. Исследование тормозной эффективности шахтных поездов / А. Н. Коптовец, С. Ф. Шибалов, А. В. Новицкий // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – 2004. – Вып. 203. – С.27–34

- Коптовец А. Н. Обоснование рабочих эксплуатационных характеристик и совершенствование колодочно-колесного тормоза рудничных локомотивов: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.05.06 «Горные машины» – Днепропетровск, 1983. – 21 с.

- Коршунов А. Н. Повышение тормозных свойств рудничных локомотивов / А. Н. Коршунов, А. П. Абрамов, Л. А. Чубаров  // Уголь Украины. – 1985. – № 9. – С .25–30.

- Крагельский И. В. Коэффициенты трения / И. В. Крагельский, И. Э. Виноградова. – М.: Машиностроение, 1962. – 220 с.

- Крагельский И. В. Основы расчетов на трение и износ / И. В. Крагельский, М. Н. Добычин, В. С. Комбалов. – М.: Машиностроение, 1977. – 526 с.

- Крагельский И. В. Трение и износ / И. В. Крагельский. – М.: Машиностроение, 1969. – 480 с.

- Криворудченко В.Ф. Исследование электромагнитного рельсового тормоза для промышленного железнодорожного транспорта: автореф. дис. на соисккание ученой степени канд. техн. наук / В. Ф. Криворудченко – Ростов на Дону, 1974.– 20 с.

- Крылов В. И. Методы приближенного преобразования Фурье и обращения преобразования Лапласа / В. И. Крылов, Н. С. Скобля – М.: Наука, 1974. – 324 с.

- Кудрявцев Н. Н. Влияние коротких неровностей колес и рельсов на динамические силы и ускорение ходовых частей вагонов / Н. Н. Кудрявцев, В. Н. Белоусов, В. М. Сасковец // Труды ВНИИЖТ. – М.: Транспорт, 1981. – Вып. 610. – С. 4 – 23.

- Кузнецов Б. А. Транспорт на горных предприятиях / Б. А. Кузнецов, А. А. Ренгевич, Н. Я. Биличенко. – М.: Недра, 1976. – 552 с.

- Кунин Н.Ф. Беззвучное сухое внешнее трение металлов при малых скоростях / Н. Ф. Кунин, Г. Д. Ломакин // ЖТФ. – 1954. – Т.24. – вып. 8. –                    С. 1361–1366.

- Лазарян В. А. Устойчивость движения и вынужденные колебания нелинейной механической системы / В. А. Лазарян, Ю. В. Демин, О. М. Ратникова // Проблемы нелинейных колебаний механических систем. – К.: Наук. думка. – С. 58 – 65.

- Лазарян В. А. Устойчивость движения рельсовых экипажей / В. А. Лазарян, Л. А. Длугач, М. Л. Коротенко. – К.: Наук. думка, 1972. – 200 с.

- Малков В. П. Оптимизация упругих систем / В. П. Малков, А. Г. Угодников. – М.: Наука, 1981. – 288 с.

- Миронов В. П. Математическое моделирование колебаний сложных механических систем / В. П. Миронов. – М.: Наука, 1969. – 240 с.

- Митропольский А. К. Техника статистических вычислений / А. К. Митропольский – М.: Наука, 1981. –  576 с.

- Михин Н. М. Внешнее трение твердых тел / Н. М. Михин. – М.: Наука, 1977. – 219 с.

- Мишин В. В. О влиянии несовершенства пути и звеньев привода шахтного локомотива на его характеристики / В. В. Мишин, А. Л. Жупиев // Известия вузов: Горный журнал. – 1994. – № 12. – С. 85 – 89.

- Мишин В. В. О характеристиках переходного режима движения шахтного локомотива с упругими звеньями привода и ходовой части / В. В. Мишин, А. Л. Жупиев, Э. М. Шляхов // Известия вузов: Горный журнал. – 1994. – № 1. – С. 85 – 59.

- Моня А. Г. Обґрунтування та вибір раціональних параметрів дискового гальма шахтного локомотива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 «Гірничі машини» / А. Г. Моня. – Д., 2005. – 20 с.

- Мулухов К. К. Транспортные машины на горных предприятиях США / К. К. Мулухов – М.: Недра, 1981. – 190 с.

- Наукове обґрунтування параметрів магніторейкових систем шахтних локомотивів: звіт з НДР (заключний) / Національний гірничий університет; кер. Таран І. О.; № держрегістрації 0105U009159. – Дніпропетровськ, 2007. – 56 с.

- Неймарк Ю. И. Метод точечных отображений в теории нелинейных колебаний / Ю. И. Неймарк – М.: Наука, 1972. – 472 с.

- Новиков Е. Е. О величине коэффициента трения при малых скоростях скольжения / Е. Е. Новиков, В. К. Смирнов, Е. А. Стаховский // Сб. научн. тр. ИГТМ АН УССР. – К.: Наук. думка, 1982. – С. 39 – 51.

- Новиков Е. Е. Определение тяговой способности электровоза с учетом характеристик двигателя / Е. Е. Новиков, Л. А. Франчук // Транспортные и горные машины. – К.: Наук. думка, 1984. – С. 20 – 27.

- Новицкий А. В. Влияние несовершенств рельсового пути на характеристики колебательного режима шахтного локомотива / А. В. Новицкий // Збірник наукових праць НГУ. – 2004. – № 19 – С. 171 – 176.

- Новицкий А. В. Исследование влияния характеристик колебательного процесса фрикционной пары на коэффициент трения / А. В. Новицкий, И. А. Таран // Науковий вісник НГУ. –2006. –№10. – С.59 – 63.

- Новицкий А. В. Исследование показателей эффективности рельсовых тормозов шахтных локомотивов / А. В. Новицкий // Збірник наукових праць НГУ. – 2006. – № 24 – С. 79 – 85.

- Новицкий А.В. Исследование характеристик колебательного процесса рельсового тормоза при воздействии импульса мгновенной силы / А. В. Новицкий // Вісник Кременчуц. держ. політех. ун-ту. – 2006. – №2(37), ч.1 – С.51 – 54.

- Новицкий А. В. Математическая модель процесса взаимодействия рельсового магнитного тормоза с рельсом / А. В. Новицкий // Збірник наукових праць НГУ. – 2005. – № 21 – С. 113-119.

- Новицкий А. В. Повышение динамических характеристик шахтного локомотива путем применения магнитных тормозов / А. В. Новицкий // Тез. доп.. міжнар. наук. конф. «Проблеми механіки гірничо-металургійного комплексу». – Д.: НГУ, 2004. – С.84-85.

- Новицкий А.В. Экспериментальное исследование коэффициента трения рельсового магнитного тормоза / А.В. Новицкий, А.Н. Коптовец // Вісник СУНУ ім. В. Даля: науковий журнал. – 2006. – №7(101) – С.95–99.

- Пановко Я. Г. Основы прикладной теории колебаний и удара / Я.Г. Пановко. – 3-е изд., переработ. и доп. – Л.: Машиностроение, 1976. – 319 с.

- Пановко Я. Г. Устойчивость и колебания упругих систем / Я.Г. Пановко, И.И. Губанов – 4-е изд., перераб. – М.: Наука, 1987. – 352 с.

- Пат. 2300046 (Япония). МКИ В 61 С15/08. Повышение коэффициента сцепления колес с рельсами / К. к. Уэдаса тюдзосё; Авт. изобрет. Окида Нобору, Хара Тосио – заявл. 2.01.73; опубл. 12.01.78; бюл. 11. – С.23-24.

- Пат. 630571 (Щвейцария). МКИ В 61 F 9/00, B 61 F 5/00. Achienenfahrzeug mit Zahmnadantrieb / Achweizerische Locomotive Maschinenfabric; Авт. изобрет. К. Duffuner. – заявл. 13.06.78. №6422/78; опубл. 30.06.82; бюл. 21. – С.32.

- Пат. № МПК 7 В61С15/04. Пристрій для збільшення навантаження на осі рейового транспортного засобу / Новицький О. В., Таран І. О., Проців В. В. – заявл. 29.06.2004; опубл. 15.06.2005, бюл. 6. – С. 18-20.

- Пат. № 89445 Україна, B61Н 7/00. Магніторейкова гальмівна система шахтного локомотива (варіанти) / В. В. Проців (Україна) ; заявник і патентовласник В. В. Проців – № а 2008 06382; заявл. 13.05.2008 ; опубл. 25.01.2010, Бюл. № 2.

- Поляков Н. С. Динамика шахтного рельсового транспорта / Н. С. Поляков, Е. Е. Новиков. – К.: Наук. думка, 1973. – 200 с.

- Поляков Н. С. Допуски по уширению колеи в прямых участках шахтного рельсового пути / Н. С. Поляков, В. В. Говоруха, Е. Е. Новиков // Уголь, 1969. – № 10, – С. 54 – 55.

- Поляков Н. С. Нормативные данные для выполнения тяговых расчетов по рудничной электрической тяге и проектирование шахтного подвижного состава / Н. С. Поляков, А. А. Ренгевич, Б. А. Кузнецов // Вопросы рудничного транспорта. – М.: Госгортехиздат, 1962. – Вып. 6. – С. 163 – 180.

- Постоянные магниты: справочник; под ред. Ю. М. Пятина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергия, 1980. – 460 с.

- Правила безпеки у вугільних шахтах. НПАОП 10.0-1.01-10. – К.: Ред. журн. «Охорона праці», 2010. – 430 с.

- Процив В. В. Научное обоснование новых технических решений по совершенствованию тормозной системы шахтного шарнирно-сочлененного локомотива: автореф. дис. на соискание учен. степени доктора техн. наук: спец. 05.05.06 «Горные машины» / В.В. Процив. – Днепропетровск, 2011. –  36 с..

- Процив В. В. Анализ конструктивных решений, улучшающих вписывание локомотива в криволинейные участки рельсовых путей / В. В. Процив. – К., 1991. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 1359 – Ук91. – 1991.– С. 12.

- Процив В. В. Инерционные, жесткостные и диссипативные характеристики шахтного рельсового пути / В. В. Процив. // Известия вузов: Горный журнал. – 1991. – № 6. – С. 80 – 82.

- Процив В. В. Моделирование процесса торможения шахтного поезда магниторельсовым догружателем / В. В. Процив, А. В. Новицкий //  Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT – 2012). – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2012. – С. 129 – 134.

- Процив В. В. Моделирование торможения шахтного поезда на заданном участке пути: монография / В. В. Процив. – Д.: Национальный горный университет, 2011. – 208 с.

- Процив В. В. Моделирование торможения шахтного шарнирно-сочлененного локомотива на реальном участке рельсового пути / В. В. Процив, Э. М. Шляхов, А. Е. Гончар // Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Современное машиностроение. Наука и образование». – С. Пб.: Политехнический университет, 2011. – С. 331 – 340.

- Процив В. В. Определение динамических характеристик ходовой части шахтного локомотива с рельсовым тормозом в переходных режимах / В. В. Процив // Разработка рудных месторождений. – 2004. – Вып. 86. –  С. 128 – 130.

- Проців В. В. Переваги магніторейкового довантажувача над рейковим гальмом у шахтному локомотиві / В. В. Проців, О. В. Новицький, А. І. Самойлов // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2012. – № 4. – С. 79 – 84.

- Процив В. В. Реализация силы тяги шахтным локомотивом на кривой и выбор параметров системы подвешивания ходовой части: дис. … канд. техн. наук: спец. 05.05.06 «Горные машины» / В. В. Процив. – Д., 1990. – 204 с.

- Процив В. В. Сравнение эффективности работы магниторельсовых догружателей шахтных локомотивов с различными типами магнитных блоков / В. В. Процив, А. В. Новицкий, А. И. Самойлов // Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників – 2012». – Дніпропетровськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012 – Т.4. – С. 115 – 121.

- Проців В. В. Визначення гальмівної сили магніторейкового гальма на довгих нерівностях рейкової колії / В. В. Проців // Математичне моделювання. – Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2009. – № 2 (21). – С. 76 – 80.

- Проців В. В. Визначення динамічних характеристик ходової частини шахтного локомотива з рейковим гальмом у перехідних режимах / В. В. Проців // Матеріали міжнародної конференції «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості – 2005». – Кривий Ріг: Криворізький технічний університет, 2004. – Т. 2. – С. 109 – 112.

- Проців В. В. Визначення раціональної довжини секції складового рейкового магнітного гальма / В. В. Проців // Збірник наукових праць НГУ. – 2008. – № 30. – С. 102 – 111.

- Проців В. В. Визначення сил, що реалізують гальмівні прилади шахтного шарнірно-зчленованого локомотива / В. В. Проців // Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – 2009. – № 4 (134). – Ч. 1. – С. 47 – 52.

- Проців В. В. Вплив локальних нерівностей колії на гальмування пристроями з обмеженим фрикційним моментом на колесі / В. В. Проців // Науковий вісник НГУ. – 2010. – № 7 – 8. – С. 73 – 78.

- Проців В. В. Вплив локальної недосконалості шляху на ефективність гальмування шахтного локомотива складеним магніторейковим гальмом / В. В. Проців // Науковий вісник НГУ. – 2008. – № 8. – С. 56 – 62.

- Проців В. В. Ослаблення гальмівної сили магніторейкового гальма на одиничних нерівностях рейкової колії / В. В. Проців // Вібрація в техніці та технологіях. – Вінниця: ВДАУ. – 2010. – № 1 (57). – С. 49 – 54.

- Радченко Н. А. Криволинейное движение рельсовых экипажей / Н. А. Радченко. – К.: Наук. думка, 1988. – 216 с.

- Расчет, испытание и подбор фрикционных пар / А. В. Чичинадзе, Э. Д. Браун, А. Г. Гинзбург, З. В. Игнатьева ; отв. ред. И. В. Крагельский. – М.: Наука, 1979. – 268 с.

- Ренгевич  А. А. Магниторельсовая тормозная система для рудничных контактных электровозов К-14 / А. А. Ренгевич, В. А. Салов // Шахтный и карьерный транспорт. – М., «Недра», 1976. – Вып.3. – С. 232-240.

- Ренгевич А. А. Исследование шахтного подвижного состава для его усовершенствования и уточнения методов расчёта / А. А. Ренгевич // Вопросы рудничного транспорта / Под общ. ред. Н. С. Полякова. – Киев: Наук. думка, 1974. – Вып. 13. – С. 232–248.

- Ренгевич А. А. Магниторельсовая тормозная система для рудничных контактных электровозов К-14 и К-28 / А. А. Ренгевич // Шахтный и карьерный транспорт. – М.: Недра, 1978. – Вып.4. – С.242–247.

- Ренгевич А. А. Испытания электромагнитного рельсового тормоза / А. А. Ренгевич, В. В. Климов // Вопросы рудничного транспорта. – М.: Углетехиздат, 1957. – Вып. 2. – С. 259 – 273.

- Ренгевич А. А. Исследование работы рудничных поездов на тяжелых профилях откаточных путей: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05-174 «Рудничный транспорт» / А. А. Ренгевич. – Д., 1950. – 24 с.

- Ренгевич А. А. Исследование шахтного подвижного состава для его усовершенствования и уточнения методов расчета / А. А. Ренгевич // Вопросы рудничного транспорта. – К.: Наук. думка, 1974. – Вып. 13. – С. 232 – 248.

- Ренгевич А. А. О применении электромагнитных рельсовых тормозов для увеличения тормозной силы рудничных поездов при откате по выработкам с тяжелым профилем пути / А. А. Ренгевич // Горная механика и машиностроение: Известия Днепропетровского горн. ин-та. – Д., 1952. – Т. 21. – С. 94 – 97.

- Ренгевич А. А. Расчет и конструирование электромагнитного рельсового тормоза для рудничных электровозов / А. А. Ренгевич, В. А. Мурзин // Вопросы рудничного транспорта. – М.: Углетехиздат, 1957. – Вып. 2. –     С. 274 – 301.

- Ренгевич А. А. Результаты работ и направления дальнейших исследований по совершенствованию тормозной системы рудничных электровозов и поездов / А. А. Ренгевич // Транспортные и горные машины. – К.: Наук. думка, 1984. – С. 9 – 12.

- Ренгевич А. А. Тормозная платформа с электромагнитными рельсовыми тормозами / А. А. Ренгевич // Горные машины и автоматика. – М.: Недра, 1969. – Вып. 9. – С. 57 – 60.

- Ренгевич А. А. Эффективность торможения поездов рудничными электровозами / А. А. Ренгевич, В. В. Климов // Вопросы рудничного транспорта. – М.: Углетехиздат, 1961. – Вып. 5. – С. 278 – 279.

- Рогов Е.И. Расчет электромагнитных рельсовых тормозов для рудничных локомотивов / Е. И. Рогов // Горные машины и автоматика. – 1961. – № 4. – С. 53 – 57.

- Розробка теорії, методів розрахунку та технологій створення гірничого обладнання нового покоління: звіт з НДР (проміжний) / Національний гірничий університет: кер. Блохін С. Є; ГП-414; ДР 0108U000556; Інв. О6913. – Д., 2009. – 267 с.

- Розробка теорії, методів розрахунку та технологій створення гірничого обладнання нового покоління: звіт з НДР (заключний) / Національний гірничий університет; кер. Блохін С. Є.; ГП-414; ДР 0108U000556; Інв. 0211U006161. – Д., 2010. – 278 с.

- Салов В.А. Оценка надежности и эффективности магниторельсовых тормозов / Салов В.А., Дорожкин В.Н. // Д., 1988. – 12 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 02.15.89, № 15 – Ук89.

- Салов В.А. Расчет и конструирование рельсовых электромагнитных тормозов / В.А. Салов, Г.М. Широков // Горная электромеханика и автоматика – межвед. науч.-техн. сб. – К.: Техника, 1978. – Вып.33. – С.14–15.

- Салов В.А. Рельсовые тормоза на постоянных магнитах / Салов В.А., В.Н. Дорожкин // Промышленный транспорт. – 1987. – № 7. – С.42–48.

- Салов В. А. Исследование рельсовых электромагнитных тормозов для шахтного подвижного состава : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук : спец. 05-174 «Рудничный транспорт» / В. А. Салов. – Д., 1972. – 20 с.

- Салов В. А. Повышение тяговой и тормозной способности шахтного подвижного состава с помощью магнитных устройств / В. А. Салов // Известия вузов: Горный журнал. – 1990. – № 2. – С. 77 – 80.

- Салов В. А. Рельсовые тормоза на постоянных магнитах / В. А. Салов, В. Н. Дорожкин // Промышленный транспорт. – 1987. – № 7. – С. 42 – 48.

- Салов В. А. Определение магнитного поля в рабочем зазоре секционного рельсового тормоза / В. А. Салов, В. А. Сердюк // Науковий вісник НГА Украины. – 2000. – № 2. – С. 56 – 58.

- Салов В.А. Определение рациональных параметров рельсового тормоза / В. А. Салов, В. А. Сердюк, А. В. Ильчаков // тез. докл. Х международной конф. «Проблемы механики железнодорожного транспорта». – Д.: ДГТУЖТ (ДИИТ), 2000. – С. 194 – 195.

- Салов В.А. Определение характеристик магниторельсового тормоза шахтного локомотива при движении по рельсовому стыку / В. А. Салов, В. А. Сердюк // Вибрации в технике и технологиях. – 2000. – № 4 (16). –    С. 56 – 58.

- Самуся В. И. Динамика шахтных подъёмных установок / В.И. Самуся, В.И. Белобродов – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2001. – 384 с.

- Самуся В. И. Математическое моделирование влияния закона изменения тормозного момента на взаимодействие сосудов с проводниками жесткой армировки в двуконцевой неуравновешенной подъёмной установке / В.И. Самуся, И.С. Ильина // Науковий вісник НГУ. – 2003. – № 7. – С. 49–53.

- Сердюк А. А. Определение параметров подвешивания рельсового тормоза шахтного локомотива / А. А. Сердюк, В. В. Процив // Горный информационно-аналитический бюллетень (науч.-техн. журнал) = Mining informational and analytical bulletin (scientific and technical journal). – 2003. – № 10. – С. 208 – 210.

- Сердюк В. А. Динамика секционного рельсового тормоза / В. А. Сердюк // Науковий вісник НГА України. 1998. – № 3. – С. 43 – 44.

- Сердюк В. А. Фрикционные характеристики рельсового тормоза шахтного локомотива / В. А. Сердюк // Сборник научных трудов НГА Украины. – 2004. – № 11. – С. 231 – 233.

- Серов Д. И. Исследование характеристик рельсовых электромагнитных тормозов : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05-174 «Рудничный транспорт» / Д. И. Серов. – М., МЭИ, 1950. – 20 с.

- Смирнов М.М. Дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка / М.М. Смирнов. – М.: Наука, 1964. – 205 с.

- Смирнов В. И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов. – М.: Физматгиз, 1971. – 320 c.

- Создать и исследовать ходовую часть электровоза с повышенными тягово-тормозными характеристиками, обеспечивающую откатку в выработках знакопеременного профиля шахт Западного Донбасса: отчет о НИР (заключительный) / ДГИ; рук. Мишин В.В.; № госрегистрации 01840023168. – Днепропетровск, 1985. – 129 с.

- Спицын А.Д. Оптимизация систем шахтного локомотивного транспорта / А.Д. Спицын.– Алма-Ата: Наука, 1981. – 224 с.

- Справочник по триботехнике / под общ. ред. М. Хебды, А.В. Чичинадзе. – М.: Наука, 1977. – 459 с.

- Старченко В. Н. Повышение эффективности работы мостового крана в процессе торможения / В. Н. Старченко, С.И. Шевченко, Л.И. Кобзева // Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – 2008. – № 5 (123). – С. 112 – 117.

- Старченко В.Н. Влияние фрикционных характеристик С-С композитов на динамику работы подъёмно-транспортных машин / В.Н. Старченко, С.И. Шевченко, Е.В. Полупан Е.В. // Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля.  – 2008. – №7(125). – С. 57-60.

- Степанов А. Г. Динамика машин / А. Г. Степанов . – Екатеринбург: УрОРАН, 1999. – 392 с.

- Таран И.А. Повышение устойчивости движения шахтного локомотива в кривых малого радиуса / И.А. Таран, А.В. Новицкий, В.В. Литвин // Прогресивні  технології і системи машинобудування: міжнар. зб. наук. пр. – Донецьк: ДонНТУ, 2007. – Вип. 33. – С. 302-307.

- Толстой Д.М. К вопросу о роли нормальных перемещений при внешнем трении / Д.М. Толстой, Р.Л. Каплан // Новое в теории трения. – М.: Наука, 1966. – С. 42–59.

- Тондл А. Нелинейные колебания механических систем / А. Тондл; пер с англ. В. Когана; под ред. К. В. Фролова. – М.: Мир, 1973. – 334 с.

- Транспорт шахтний локомотивний. Перевезення людей і вантажів в виробках з ухилом колії від 0,005 до 0,050: СОУ 10.1.001.85790.007:2006. – Затв. Мивуглепромом України 06.10.2006. – Вид. офіц. – К. 2006. – 47 с.

- Тюрин В. П. Исследования рельсовых электромагнитных тормозов трамвая: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук :             спец. 05-174 «Рудничный транспорт» / В. П. Тюрин. – М.: АКХ им. Памфилова, 1965. – 20 с.

- Тюрин В. П. Тормозная сила рельсового электромагнитного тормоза трамвая / В.П. Тюрин //Сб. тр. АКХ им. К.О.Памфилова. – М., 1964. – Вып.28. – С. 34 – 37.

- Ушкалов В.Ф. Математическое моделирование колебаний рельсовых транспортных средств / В.Ф. Ушкалов, Л.М. Резников, В.С. Иккол. – К.: Наук. думка, 1983. – 240 с.

- Фарлоу С. Уравнение с частными производными для научных работников и инженеров / С. Фарлоу; пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 384 с.

- Фихтенгольц Т.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Т.М. Фихтенгольц. – М.: Физматгиз, 1964. – 290 с.

- Фокин М. Д. Коэффициент трения башмака магниторельсового тормоза / М. Д. Фокин //Вестник ВНИИЖТ. – М.: Транспорт, 1977. – Вып. 1. – С. 20 – 22.

- Чичинадзе А. В. Применение уравнений тепловой динамики для расчета рабочих характеристик тормозов / А. В. Чичинадзе, А. Г. Гинзбург // Тепловая динамика трения. – М.: Наука, 1970. – С. 7 – 77.

- Шахтарь П. С. Рудничные локомотивы / П. С. Шахтарь. – М.: Недра, 1982. – 296 с.

- Шахтный кабельный электровоз / В. А. Салов, В. Н. Дорожкин, В. В. Процив  и др. // Пром. трансп. – 1986. – № 6. – С. 7 – 8.

- Шевченко С. И. Снижение динамических нагрузок кранов мостового типа путем применения тормозных устройств с самоусилением / С.И. Шевченко // Наук.-техніч. журнал «Підйомно-транспортна техніка». – 2008. –  №4. – Дн-ськ: Вид-во ДІІТ. – С. 38-46.

- Широков Г. М. Исследование рельсовых электромагнитных тормозов с продольным замыканием магнитного потока для рудничных электровозов : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.22.12 «Рудничный транспорт» / Г. М. Широков. – Д., 1975. – 18 с.

- Шляхов Н. С. Исследование рельсовых тормозов для высокоскоростного подвижного состава : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.22.07 «Подвижной состав и тяга поездов» / Н. С. Шляхов. – Ростов-на-Дону, 1974. – 20 c.

до друку 15.02.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.