Хабаров Алексей Владимирович. Методика интерактивного петрофизического моделирования недонасыщенных залежей нефти : по данным керна, ГИС и истории разработки месторождений салымской группы : диссертация ... кандидата технических наук : 25.00.10 / Хабаров Алексей Владимирович; [Место защиты: Рос. гос. геологоразведоч. ун-т им. С. Орджоникидзе (РГГРУ)].- Москва, 2010.- 101 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-5/3141

Хабаров Алексей Владимирович

МЕТОДИКА ИНТЕРАКТИВНОГО ПЕТРОФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕДОНАСЫЩЕННЫХ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ (по данным керна, ГИС и истории разработки месторождений салымской группы)

Специальность 25.00.10 — геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель:	Доктор	физ.-мат.	наук	профессор

Лухминский Борис Евгеньевич

Москва —2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общаяхарактеристика работы	4

Введение	9

Глава 1. Модель зоны переходного насыщения	19

- История-развития моделирования переходной зоны. Обзор различных капиллярных моделей насыщенности	19

- Практическое применение модели Брукс-Кори	23

- Определение положения зеркала чистой воды	27

- Заключение по результатам применения капиллярной*модели,

насыщенности	 29

Глава 2. Методика оценки пористости тонкослоистых пластов-коллекторов АС 10-11 Салымской группы месторождений	31

- Состояние проблемы	31

- Ограничения традиционной методики прогноза ФЕС тонкослоистых пластов-коллекторов	.'	32

- Технология восстановления высокочастотной компоненты показаний плотностного каротажа	34

- Методика прогноза долевого содержания тонкослоистых коллекторов 39

- Статистический анализ различных вариантов оценки пористости	43

- Выводы по результатам применения специальных технологий при оценке

пористости горных пород	'.	43

Глава 3. Прогноз проницаемости и продуктивности	45

- Традиционные методы и существующие неопределенности	45

- Сбор, подготовка и анализ керновых данных	47

- Выбор, настройка и проверка модели проницаемости, учитывающей структуру порового пространства	49

- Прогноз эксплуатационных показателей скважин по данным ГИС	56

- Анализ влияющих факторов	56

t

- Эмпирическая модель обводненности	56

- Прогноз обводненности - фазовые проницаемости	57

- Модель Кори	61

3.4.5. Прогноз продуктивности - уравнение Дарси	65

- Разработка комплексной методики прогноза проницаемости	68

3.5.1. Лито-фациальная модель проницаемости	68

- Лито-плотностная модель проницаемости	 72

- Множественные регрессии и нейронные сети - как инструмент прогноза проницаемости	75

- Анализ результатов тестирования различных моделей проницаемости... 82

- Удельное электрическое сопротивление и его связь с изменением ФЭС

горных пород	85

3.7. Выводы по результатам анализа различных способов прогноза

проницаемости	.^.	90

Глава 4. Интерактивный интерпретационный алгоритм	93

Заключение	95

Список литературы	96

ОБЩМЖАРіЖТЕРИСТИКАРАБОТЫ*

Актуальность работы

Большинство «классических» нефтяных месторождений Западной Сибири* (3G) представлены, малоамплитудными залежами? нефти; с: развитой; зоной переходного насыщения4 и наличием свободной воды выше; принятого водо-нефтяного контакта? (ВНК)* Разработка подобных «недонасыщенных» залежей^ сопряжена с существенными сложностями! оценки потенциала скважин и; риском: получения высокой обводненности: скважинной; продукции с самого начала эксплуатации;

. В такой , ситуации, понимание строения- и свойств зоны переходного насыщения ^ является непременным; условием, успешного управления разработкой «недонасыщенных» месторождений нефти: Для решения этой задачи * необходимо построение гибких интерпретационных алгоритмов, ядром которых является модель> переходной зоны (МПЗ), органично?взаимосвязанная- с моделями'всех индивидуальных характеристик коллекторов; Задача? создания подобной интерактивной системы петрофизического моделирования для нефтяных месторождений 3G весьма актуальна, и.своевременна;

Цели и задачи работы •	.

Цель работы

Разработка методики» интерактивного петрофизического моделирования недонасыщенных коллекторов переходной зоны по данным керна, ГИС и промысловой информации.

Апробация полученной методики на продуктивных пластах-коллекторах АС 10-11 месторождений Салымской группы (Западно-Салымское, Ваделыпское и Верхне-Салымское месторождения)

Задачи исследования

- Построение МПЗ

- Оценка пористости и нефтенасыщенности тонко- и микрослоистых коллекторов

- Прогноз проницаемости коллекторов различной литологии. Согласование фактической и прогнозной продуктивности скважин.	•

Научная новизна

Впервые применительно к пластам-коллекторам	АС 10-11

месторождений Салымской группы получены следующие результаты :

- Построена капиллярная модель зоны переходного насыщения.

- Разработан комплексный алгоритм деконволюции плотностного каротажа

- Разработана методика комплексирования электрической и капиллярной моделей с целью повышения достоверности оценки нефтенасыщенности тонко- и микрослоистых коллекторов

- Разработана методика комплексирования радиоактивных и электрических методов ГИС (в рамках единой модели переходной зоны) для оценки проницаемости малоглинистых песчано-алевритовых коллекторов

Основные защищаемые положения

- Модель переходной зоны нефтяной залежи может быть представлена в виде зависимости водонасыщенности коллекторов от их проницаемости, пористости и высоты над зеркалом чистой воды (ЗЧВ)

- Применение капиллярной модели насыщенности позволяет более точно (в сравнении с данными электрометрии) определять К„ пластов-коллекторов толщиной менее 1-2м.

- Сравнительный анализ оценок водонасыщенности по электрическим и капиллярным данным позволяет выявлять интервалы с неудовлетворительной оценкой проницаемости	и	проводить ее

последующую коррекцию.

• Комплексный* анализ и интерпретация данных стандартного каротажа1, (КС, ГГКп, НКТ, ГК),' позволяют прогнозировать	начальный	дебит и

обводненность скважин;

Практическая ценность

В результате выполненных исследований	и работ	повышена

достоверность- оценки подсчетных параметров недонасыщенных пластов- коллекторов AGIO-11 Западно-Салымского, Верхне-Салымского и Ваделыпского месторождений. Как следствие,	достигнута	высокая

эффективность освоения скважин и дальнейшего, управления разработкой этих месторождений.

Личный вклад автора.

Материалы, положенные в основу диссертации, получены, самим автором или с его. непосредственным участием' при работе в качестве главного технического специалиста - геофизика НК «Салым Петролеум Девелопмент» в 2006-2010 г.г.

Реализация и апробация работы Реализация работы

Созданная технология легла в основу информационного петрофизического’обеспечения разработки Западно-Салымского, Ваделыпского и Верхне-Салымского месторождений. Некоторые элементы диссертации были использованы при подготовке и защите оперативного подсчета запасов Западно-Салымского и Ваделыпского месторождений (2009г.).

Апробация работы

Основные положения и результаты работы докладывались на международной конференции геофизиков и геологов «Тюмень -2007»; ХІІІ-ой научно-практической конференции «Пути реализации нефтегазового и рудного потенциала Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» - 15-19 ноября 2009 года, г. Ханты-Мансийск; техническом семинаре, молодежной* секции международного общества нефтяников SPE - 17 марта 2010г., г. Москва; техническом семинаре SPE «Синергия статического и динамического моделирования» - 23-25 марта 2010г., г. Москва; международной і технической конференции SPE «Петрофизика XXI - Традиции* и Инновации» - 17-19 мая 2010,' г. Тюмень.

«

Публикации

Результаты диссертации изложены в 6-ти научных работах

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, 4-х глав, заключения, содержит 103 страницы, в том числе 64 рисунка и 3 таблицы. Список литературы включает 78 наименований.

В ходе выполнения работы автор широко пользовался программным обеспечением «Techlog» компании «Techsia» (отделение компании «Schlumberger»), являющегося продуктом совместной' разработки компаний «Techsia», «Shell», «Schlumberger», а также ряда других сервисных и добывающих компаний.

)

Благодарности	'

Автор выражает глубокую признательность своему научному руководителю д.ф.-м.н. профессору Лухминскому Б.Е. за неизменное внимание, тактичное отношение,	ценные	замечания,	консультации и

высокопрофессиональное руководство при подготовке и защите диссертации.

Автор выражает благодарность руководству компании Салым Петролеум Девелопмент и всему коллективу отдела геологии и разработки. Отдельную благодарность - специалистам этого отдела Быдзану А.Ю. и Сахибгарееву P.P.

Особо автор хочет отметить неоценимую помощь и большое влияние на направление и уровень исследований Главного Геофизика компании Салым Петролеум Девелопмент Волокитина Я.Е, p.h.d..

Отдельную благодарность - профессору кафедры ГИС ТюмГНГУ, к.г.- м.н. Хабарову Владимиру Васильевичу.

ВВЕДЕНИЕ

Общая информация-о месторождениях Салымской группы

'	В' настоящей работе под месторождениями Салымской группы (МСГ)

подразумеваются Западно-Салымское, Ваделыпское и Верхне-Салымское

месторождения нефти. Разработка этих объектов ведется компанией «Салым*

»

Петролеум Девелопмент» (СПД) (совместное предприятие 50/50 Shell-и Сибирь Энерджи).	.

В административном отношении МСГ находятся на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, в Салымском* нефтегазоносном,районе Среднеобской1 нефтегазоносной области. В пределах рассматриваемой территории установлена продуктивность нижне-меловых и юрских горизонтов (пласты АСЮ-11, БС8, ачимовская, баженовская и тюменская свиты). Компанией СПД ведется промышленная эксплуатация пластов группы АС 10-11, являющихся основным нефтеносным объектом. В отношении их запасов углеводородного сырья, наибольший интерес представляет Западно-Салымское месторождение. К настоящему моменту пробурено более 400 эксплуатационных скважин. Общая добыча нефти составляет величину 23000 т/сут..

Одним из основных принципов СПД является «принятие решений на основе качественных данных». В соответствии! с этой концепцией:

- Каждая эксплуатационная скважина (за исключением особых случаев) охарактеризована стандартным комплексом ГИС, обязательно включающим плотностной каротаж и современные модификации многозондовых электрических методов

•' В каждой двадцатой^ — ядерно-магнитный метод (для изучения порометрических и фильтрационных свойств коллекторов)

В выборочных скважинах применялись:

- электрические и акустические микро сканеры (изучение текстурных особенностей горных пород),

- диполярный широкополосный акустический метод (оценка неоднородности латеральной напряженности изучаемых отложений)

- кабельные пробоотборники образцов горных пород и пластовых флюдов

- вертикальное сейсмическое профилирование

- поверхностное и скважинное микросейсмическое прослушивание (для оценки геометрии трещин гидроразрыва)	'

Приблизительно, в каждой двадцатой скважине эксплуатационного фонда и всех новых разведочных скважинах осуществляется отбор керна с сохраненным естественным насыщением. В настоящее время проходка с отбором подобного высокоинформативного керна превысила отметку в 2000м. При этом вынос и сохранность каменного материала составляет 98%.

Полнота и качество геолого-геофизических данных позволяют провести надежную оценку общих емкостных и литологических характеристик рассматриваемых отложений.

Так, продуктивные пласты АСЮ-11 представляют собой серии песчаных тел ограниченной толщины (от первых единиц - до первых десятков метров), сформировавшиеся в прибрежно-морской и дельтовой обстановках осадконакопления. Средние величины их фильтрационно-емкостных свойств составляют: Кп - 17-18%, Кн - 50-60% и Кпр - 20-30 мД.

I

Микросканеры (FMI/UBI) Пластоиспытатель (MDT) ГДК(ХРТ)

Боковой керноотборник (CST) Кросс-дипольный АКШ (DSI) ЯМК (CMR)

Керн

Рис. 1 Схема каротажной и керновой изученности Западно-Салымского

месторождения

Литолго-минералогическая характеристика коллекторов

Комплексный анализ данных ГИС и результатов исследований керна привел к выявлению пяти основных типов коллекторов. Выявленные типы пород характеризуются явной дифференциацией в пространстве Knp=f(Kn), формируют видимые группы по капиллярным признакам, достаточно однородны по фильтрационно - емкостным, гранулометрическим и минералогическим свойствам, обладают индивидуальными текстурноструктурными особенностями (рис.2, 3) [26].

ФЕС

ГРАНУЛОМЕТРИЯ

Кпр, mD

600

60

карбоната, материал, Д.е. s

Озерен,

оРт

сортировки

зерен

алевритовая фракция, Д.е.

глинистая

фракция,

Д.е.

Кво, %

Кп, %

ГЛИНИСТЫЙ ЦЕМЕНТ

смешано слойные образования, Д-е.

гидрослюда,

Д.е.

СКЕЛЕТ

кварц

Д.е.

ТК4

Д.е.

I ТК5

■ ТК1 I

ТК2

ТКЗ

Рис.2 Петрофизическая характеристика выделенных типов коллекторов

Полученная классификация горных пород позволяет проследить эволюцию литолого-минералогических характеристик горных пород, по мере изменения их фильтрационно-емкостных свойств (см. также табл.1):

### в

Рис.3 Текстурно-структурные особенности выделенных типов коллекторов А — фото керна в ультрафиолетовом свете, Б — фото керна в дневном свете, В- фото шлифов, Г - изображение порового пространства (растровый электронный

микроскоп)

- Первый тип. Песчаник мелкозернистый, до среднезернистого, слабоалевритистый, полимиктовый с глинистым цементом. Текстура ориентированно-слоистая. Средний диаметр зерен 0,18мм. В' составе глинистого цемента преобладает каолинит ~ 87 %	•

- Второй тип. Песчаник мелкозернистый, слабоалевритистый, полимиктовый с глинистым цементом. Текстура ориентированно-слоистая. Средний диаметр зерен ОД 5мм. В составе глинистого цемента преобладает каолинит ~ 62 %.

- Третий тип. Песчаник мелкозернистый, алевритистый, полимиктовый с глинистым цементом. Текстура слоистая, обусловлена неравномерным распределением слюды и растительной органики. Средний диаметр зерен 0,12мм. В составе глинистого цемента преобладает каолинит ~ 38 %.

- Четвертый тип. Песчаник мелкозернистый, алевритистый, полимиктовый с глинистым цементом. Текстура слоистая, линзовидно-слоистая; обусловлена однонаправленной ориентацией удлинённых обломков и единичных линз глинистого состава. Средний диаметр зерен 0,11мм. В составе глинистого цемента преобладает каолинит ~ 52 %.

Таблица 1

| тип колле ктора |  | ФЕС |  |  |  | МАТРИКС |  |  |  |  | ГЛИНИСТЫЙ ЦЕМЕНТ |  |  |  |  | ГРАНУЛОМЕТРИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кпр | Кп | Кво |  | кварц | полевой шпат | Другие | слюда |  | као линит | хлорит | гидр ос люда | смешано слойные образова ния |  | диаме тр зерен | алевр итовая фракц ия | глинис тая фракц ия | карбон атный матери ал | коэфф ициент сортир овки |
|  |  | mD | N/V |  |  | N/V |  | >/v | \/v |  | N/V | V/V | Vv | N/V |  | mm | \/v | \/v | \/v | - |
| 1 |  | 288 | 0.21 | 0.25 |  | 0.37 | 0.38 | 0.24 | 0.01 |  | 0.87 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |  | 0.18 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.86 |
| 2 |  | 161 | 0.21 | 0.30 |  | 0.31 | 0.39 | 0.27 | 0.03 |  | 0.62 | 0.18 | 0.14 | 0.05 |  | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.89 |
| 3 |  | 50 | 0.20 | 0.37 |  | 0.28 | 0.41 | 0.26 | 0.05 |  | 0.38 | 0.33 | 0.21 | 0.07 |  | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.88 |
| 4 |  | 11 | 0.20 | 0.46 |  | 0.32 | 0.37 | 0.27 | 0.04 |  | 0.52 | 0.22 | 0.19 | 0.07 |  | 0.11 | 0.16 | 0.07 | 0.03 | 0.86 |
| 5 |  | 5 | 0.19 | 0.55 |  | 0.33 | 0.37 | 0.27 | 0.04 |  | 0.37 | 0.30 | 0.26 | 0.08 |  | 0.10 | 0.19 | 0.08 | 0.05 | 0.86 |

В целом, осуществляя обобщение всех данных, необходимо отметить следующие основные закономерности:

- Главными факторами, контролирующими улучшение качества коллекторов, являются увеличение диаметра зерен скелета и содержания каолинита в составе глинистого цемента.

- С ухудшением коллекторских свойств отмечается тенденция к увеличению содержания хлорита, гидрослюды и смешано-слойных образований. Происходит нарастание объема алевритовой и глинистой фракции, некоторое повышение содержания карбонатного материала с 2-х до 5-ти %, слюды с 1 -го до 4-5%.

Таким образом, рассматриваемые отложения не являются исключением (в петрофизическом отношении). Возрастание Кпр, контролируемое увеличением размера зерен, является хорошо известным петрофизическим механизмом, также как и роль каолинита как индикатора качества коллектора. Так, в соответствии с публикацией [25]: «Минеральный состав глинистого цемента тесно связан с изменением фильтрационных свойств коллекторов. Преобладание в цементе песчаников порового аутигенного каолинита с крупными размерами частиц и беспорядочным расположением повышает проницаемость коллекторов в десятки раз по сравнению с породами, в цементе которых находятся тонкодисперсные, сорбционно-емкие глинистые материалы».

#### Особенности насыщения пластов АСЮ-11

Характерной чертой разрабатываемых залежей является их малая высота - не более 50м (рис.4), что обуславливает, совместно с в целом невысокими коллекторскими свойствами, их существенную недонасыщенность нефтью (рис.5).

Рис.4 Геологический разрез пластов АС 10-11 Западно-Салымского

месторождения

Кроме этого, общая геологическая ситуация осложняется существенной литолого-фациальной изменчивостью пластов группы АС 10-11. Так, на рисунке 5 приведена площадная схема вертикальных профилей пористости и нефтенасыщенности пласта АС 11.2. Представленные данные убедительно свидетельствуют о преимущественном недонасыщении нефтью и значительной литологической вариации рассматриваемых коллекторов.

Рис.5 Площадная схема скважинных профилей пористости и нефтенасыщенности пласта АС 11.2 Западно-Салымского месторождения

Особенности разработки недонасыщенных пластов АСЮ-11

Выработка запасов подобных недонасыщенных коллекторов, содержащих большое количество подвижной воды, сопряжена с существенными сложностями.

На рисунке 6 приведен график среднемесячной продукции Западно- Салымского месторождения. Как видно из представленных данных, с самого начала эксплуатации, еще в отсутствие закачки, полученная продукция уже характеризовалась существенной степенью обводненности. Что, очевидно,

свидетельствует о притоках свободной поровой воды из зоны переходного насыщения.

обводненность, л •

Рис.6 График среднесуточных объемов добычи и закачки на Западно-

Салымском месторождении

При этом, в отсутствие (на начальном этапе) четких представлений о динамических свойствах резервуара, попытки интенсификации добычи за счет увеличения перфорационных интервалов вглубь переходной зоны привели к резкому росту обводненности скважинной продукции (рис.6, 2005-2006 г.г.).

В такой геологической ситуации, понимание строения и свойств недонасыщенных залежей является непременным условием их успешной разработки. При этом, особую роль в решении этой проблемы играет задача построения зоны переходного насыщения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении сделан вывод о том, что исследования, выполненные автором, позволили впервые для терригенных коллекторов Салымской группы месторождений решить поставленные перед ним задачи и получить следующие результаты:

- Построена капиллярная модель зоны переходного насыщения в виде зависимости водонасыщенности коллекторов от их фильтрационноемкостных свойств и высоты над зеркалом чистой воды. Проведена независимая от данных электрометрии оценка нефтенасыщенности горных пород по данным МПЗ.

- Проведена уточненная оценка нефтенасыщенности тонко- и микрослоистых коллекторов. Решение задачи достигнуто замещением электрической модели на капиллярную модель насыщенности в интервалах гетерогенных и тонкослоистых коллекторов.

- Сравнительный анализ оценок водонасыщенности по электрическим и капиллярным данным позволил выявить интервалы с неудовлетворительной оценкой проницаемости и провести ее последующую коррекцию.

- Разработанная методика интерпретации стандартного комплекса ГИС (КС, ГГКп, НКТ, ГК) позволяет прогнозировать начальный дебит и обводненность скважин.

В результате выполненных исследований и работ повышена достоверность оценки подсчетных параметров недонасыщенных пластов-коллекторов АСЮ- 11 Западно-Салымского, Верхне-Салымского и Ваделыпского месторождений. Как следствие, достигнута высокая эффективность освоения скважин и дальнейшего управления разработкой этих месторождений.

Список литературы

Iі.. Азаматов В.И: Переходная зона и водонефтяной; контакт горизонта Д1 Ромашкинского и Ново-Елховского месторождению // В сб. Вопросы геологии; разработки- нефтяного® месторождения;, гидродинамики- т физикишласта:.Труды;ТатНИИ; вышб^ Л;, Недра, 196Ф

- Амикс Дж., Басс Д. Уайтинг Р. Физика нефтяного пласта // М., Гостоптехиздат, 1962, 571с.

- Белов Ю.Я. Возможности применения капилляриметрических исследований пород-коллекторов ■ для определения параметров, необходимых при подсчете запасов нефти и газа// В сб. Оптимизация разведки и подсчета запасов месторождений нефти и газа. Тр. ВНИГНИ, вып. 213, М., 1979

- Белов Ю.Я. Усовершенствование капилляриметрического метода исследования пород-коллекторов для определения: ряда параметров подсчета запасов нефти и газа // Диссертация к.г.-м.н., М., ВНИГНИ, 1980, 181с.

- Васильев В.Mi. К вопросу определения водонефтяных контактов и контуров нефтеносности в трещиноватых коллекторах // В сб. Геология и нефтегазоносность Восточного и Центрального Предкавказья. Труды ГрозНИИ, вып. 18

- Волокитин Я. Е., Хабаров А. В. Комплексная методика оценки коэффициента нефтенасыщенности гетерогенных коллекторов. // НТВ «Каротажник». 2009. Вып. 189, 143-166с.

- Волокитин Я. Е., Хабаров А. В., Сахибгареев P.P., Быдзан А.Ю., Боркент

Э.-Я. Методика интеграции каротажных и промысловых данных с целью

прогноза продуктивности скважин и их начальной обводненности. // НТВ «Каротажник». 2009. Вып. 189, 212-226с.

- Гаттенбергер Ю.П. Влияние проницаемости пласта на положение водонефтяного контакта//Геология нефти и газа, вып.З, 1958

9i ГомзиковВ.К., Молотова Н.А. Влияние размера- водонефтяных зон залежей на нефтеотдачу пластов. // Нефтепромысловое дело, вып. 12,'

' .	1976,': ■ '	,	’	■	''	.	'	'	.	■	■■

- Дахнов В.Н. Электрические и . магнитные методы исследования скважин // Москва «Недра» 1967	.	,

- Демушкин Ю.И., Акбашев B.C., Князева А.И. Учет геологических закономерностей распределения пластовых вод при оценке результатов косвенных методов измерения остаточной воды // НТС Нефть и газ Тюмени, вып.9, 1971

- Добрынин:	В.М. Интерпретация результатов геофизических исследований нефтяных и газовых скважин // Москва, Недра, 1988

13; Дьяконов Д.И., Леонтьев Е.И., Кузнецов Г.С. Общий курс геофизических исследований скважин // Москва, Недра, 1984

- Дьяконова Т.Ф., Бибилйн С .И., Дубина А.М.,. Исакова Т.Г., Юканова Е.А. (ОАО ”ЦГЭ”) Проблемы обоснования водонефтяного контакта по материалам геофизических исследований скважин, при построении детальных геологических моделей // Каротажник. 2004. №3-4. 83-97с.

- Кокшаров В.З. Волна Лэмба и ее связь с проницаемостью // Исследования по многоволновому акустическому каротажу и сейсмомоделированию; Новосибирск: Изд. ИГиГ СО АН СССР. 1990. 312с.	.	'	■	■	■	'	'	■	;	■	:	.	■	.

- Кошляк В.А., Якупов И.А. О формировании водонефтяного раздела в нефтяной залежи//Нефтегазовая геология и геофизика, вып.5, 1963

- Крутин В.Н., Марков М.Г., Юматов А.Ю. Скорость и затухание волн Лэмба-Стоунли в скважине, окруженной насыщенной пористой средой // Изв. АН СССР. Сер. “Физика Земли”. М.: Наука. 1987. № 9. 33-38 с.

- Леоньтьев Е.И., Дорогиницкая Л.М., Кузнецов Г.С., Малыхин А.Я. Изучение коллекторов нефти и газа месторождений Западной Сибири геофизическими методами // Москва, Недра, 1974

- Лиходедов В ЛЬ, Орлинский Б.М., Гильманшин А'.Ф. Влияние особенностейjзалежей-нефти на форму поверхности ВНК немощность переходной зоны // Геологияшефти и газа, вып. 5, 1970

- Мелик-Пашаев’ B.C. О так называемой переходной зоне при определении водонефтяного «контакта // Геология нефти и газа; выц.2, 1959

- Перников М.Ш. О переходной зоне и определении положения ВНК // Геология нефти и газа, вып.2,1971

- Петерсилье В.И., Белов Ю.Я. Опыт применения капилляриметрических измерений для оценки размеров и характера распределения флюидов переходных зон. // В сб. Методика разведки и подсчета запасов месторождений нефти и газа. Труды ВНИГНИ; вып.201, М., 1977

Петерсилье В.И., Порскун В.И., Яценко Г.Г. Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и газа объемным методом // Москва-Тверь, ВНИГНИ, НПЦ «Тверьгеофизика», 2003

9

В каждой пятой скважине проводится гидродинамический каротаж (главным образом, для оценки пластового давления в различных зонах и слоях резервуара)