Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

- На правах рукопису

- СОТНІК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

УДК 621.317.38

МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК НАВАНТАЖЕННЯ В СІЛЬСЬКИХ МЕРЕЖАХ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

05.14.02 – електричні станції, мережі і системи

- Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Лисиченко Микола Леонідович,

доктор технічних наук,

професор

- Донецьк, 2012

ЗМІСТ

- ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………….…………………………….5

ВСТУП…………..……………………………………………………………..6

Розділ 1. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ МЕРЕЖ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ......................……......12

  - Рівень використання електричної     енергії     в сільських    мережах

України, країнах СНД та за кордоном….…………...…………..………….12

  - Визначення якості електроенергії в сільських мережах комунально-побутового призначення та вплив   відхилення    і  коливання  напруги на

роботу електроприймачів……...………………………………………..…..21

1.3. Аналіз існуючих способів компенсації реактивної потужності у комунально-побутових споживачів……………………..……………………….25

1.4. Аналіз існуючих засобів компенсації реактивної потужності у комунально-побутових споживачів……………………..……………………….28

1.5. Сучасний стан системи обліку сільського комунально-побутового електрона вантаження...……………………………………………………..30

1.6. Аналіз пристроїв для обліку електроенергії у комунально-побутових споживачів…………………………………………..………………………..32

1.7. Аналіз     методів      дослідження   сільського комунально-побутового

електронавантаження…………………….…………....…………………….35

Висновки по розділу…………………………………………………............39

Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СІЛЬСЬКИХ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ ТА РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ………………………………….………………..………….41

2.1. Умови застосування імовірнісно-статистичних методів при дослідженні сільського комунально-побутового електронавантаження……………………………………………………………………………...41

2.2. Методи статистичної обробки даних електронавантаження в сільських комунально-побутових мережах……………………………………….43

2.3. Дослідження режимів роботи побутових електроприймачів………..50

2.4. Визначення електричних навантажень будинків в сільській місцевості………………………………………………………………………………54

2.5. Вибір методу побудови математичних моделей коефіцієнта потужності комунально-побутового електронавантаження………………………..59

2.6. Математичні моделі коефіцієнта потужності електронавантаження в сільських комунально-побутових мережах………………………………..68

2.7. Усереднення графіків залежності коефіцієнта потужності сільського комунально-побутового електронавантаження……………………………75

2.8. Використання математичних моделей коефіцієнта потужності при визначенні втрат електроенергії у трансформаторах сільських комунально-побутових мереж……………………………………………………………77

Висновки по розділу..…………………………………………………..........80

Розділ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ТРАНСФОРМАТОРІВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ І НАПРУГИ В СІЛЬСЬКИХ МЕРЕЖАХ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ…...……..…..……….81

3.1. Режими роботи трансформаторів …………………………………….81

3.2. Дослідження зв’язку між активними і реактивними складовими електронавантаженя………………………………………………………………89

3.3. Використання кореляційного зв’язку між активною та реактивною складовими потужності при розрахунку розподільних мереж 0,4 кВ…...99

Висновки по розділу….…………………………………………………….107

Розділ 4. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПО ЗМЕНШЕННЮ ВПЛИВУ РЕАКТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ НАВАНТАЖЕННЯ В СІЛЬСЬКИХ МЕРЕЖАХ                                                  КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ ……………………………………….……..…................108

4.1. Вплив коефіцієнта потужності комунально-побутового електронавантаження на техніко-економічні показники мереж………..………………108

4.2. Удосконалення методів розрахунків за використану електроенергію у сільських комунально-побутових споживачів……………………………116

4.3. Облік повної електроенергії індукційним лічильником….................122

Висновки по розділу……………………………………………………….134

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ........................................................................135

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….........138

ДОДАТОК А. Статистичні дані…………..………………………….........152

ДОДАТОК Б. Програма розрахунку коефіцієнта потужності комунально-побутового електронавантаження з використанням гармонічних складових Фур’є……………………………………………………………………164

ДОДАТОК В. Розрахункові дані лінії 0,4 кВ с. Лутовинівка Козельщинської філії «Полтаваобленерго»…………………………………………...168

ДОДАТОК Д. Приклад розрахунку компенсації реактивної потужності для сільських мереж комунально-побутового призначення…………….174

ДОДАТОК Е. Матеріали по впровадженю результатів науково-дослідної роботи………………………………………………………………….……176

ДОДАТОК Ж. Оцінка заходів по заощадженню електроенергії………..181

- ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АСКОЕ – автоматизована система контролю і обліку електроенергії

ЕЕ – електрична енергія

ЕЛ – електрична лінія

ЕМ – електрична мережа

ЕН – електронавантаження

ЕС – електроспоживання

ЕП – електричні приймачі

е.р.с. – електрорушійна сила

ІСМ – імовірнісно-статистичні методи

КПП – комунально-побутове призначення

ПК – персональный комп’ютер

ПЛ – повітряна лінія

РЕМ – районні електричні мережі

РМ – розподільна мережа

СКВ – середньоквадратичне відхилення

ТП – трансформаторна підстанція

- ВСТУП

Сучасний стан вітчизняної електроенергетики такий, що споживачі не завжди забезпечені надійним електропостачанням та якісною електроенергією. Особливо це стосується сільських споживачів, де відхилення напруги на затискачах електроприймачів у 3-4 рази перевищують допустимі значення, а тривалість споживання неякісної енергії складає близько 45 % від загального часу роботи. У сільському комунально-побутовому електроспоживанні суттєво зросли навантаження, пов’язані з широким впровадженням побутових електроприладів і інтенсифікацію робіт в підсобних господарствах сільських мешканців за допомогою електропривода. Це в свою чергу призвело до значного перерозподілу відсоткових значень між сільським виробництвом і сільським побутом у електроспоживанні. Збільшення реактивних навантажень в побутовому секторі села призвело до зниження коефіцієнта потужності, зменшення пропускної спроможності сільських електричних мереж, збільшення втрат електроенергії і погіршення її якості.

Актуальність теми. Зменшення втрат електроенергії при ії передачі є одним із важливих питань оптимізації режиму роботи електромереж України. Електричні мережі 0,4 кВ є останньою ділянкою при передачі і розподілу електроенергії від електростанції до споживачів. Надійність роботи даних мереж, якість і економічність електропостачання споживачів в значній мірі залежать від характеристик навантажень та методів їх прогнозування. Для вирішення даної задачі необхідне підвищення точності розрахунків технічних і комерційних втрат в мережах 0,4 кВ в цілому. За статистикою саме в розподільних мережах напругою 0,4 кВ втрати електроенергії досягають   фізично необґрунтованих    значень,   які   фактично   складають 20-22 % від ії надходження у розподільні мережі, що відповідно вагомо впливає на тарифи. За кордоном вважається – якщо сумарні втрати у розподільних мережах перевищують 8-9 % від надходження електроенергії у мережу, то така передача і розподіл є неефективними.

Світові тенденції свідчать про щорічне зростання споживання електроенергії мешканцями, як великих міст, так і невеликих населених пунктів. В Україні, останнім часом, майже 50 % усієї одержаної сільським господарством електроенергії витрачається в житловому секторі і сфері культурно-побутового обслуговування населення. При цьому, зниження рівня коефіцієнта потужності призвело до негативних наслідків: зменшення пропускної здатності сільських мереж, збільшення втрат електроенергії та погіршення її якості. Від даних негативних наслідків потерпають, як електропостачальні компанії, так і споживачі.

Сільські побутові споживачі сплачують за обсяги електроенергії, обчислені лічильниками активної енергії, а за реактивну енергію – не сплачують. При такій ситуації споживачі незацікавлені в компенсації реактивної потужності. Даний факт, при низькому коефіцієнті потужності, не може відобразити всі види народногосподарських витрат, пов’язаних з виробництвом, передачею та розподілом електроенергії і не сприяє їх зменшенню.

Якісні зміни характеристик сільського комунально-побутового електронавантаження потребують перегляду існуючих положень, як в теорії розрахунку і проектування сільських мереж, так і в питаннях оптимізації експлуатаційних рішень. До останнього часу практично не були визначені фактичні коефіцієнти потужності сільського комунально-побутового електронавантаження, не досліджені методи і технічні режими компенсації додаткових витрат електроенергії від зниження коефіцієнта потужності.

Відмічені факти потребують додаткових досліджень по встановленню рівня та закономірності зміни коефіцієнта потужності сільського комунально-побутового електронавантаження, розробці математичних моделей та методів прогнозування режимів навантаження сільських комунально-побутових мереж, а також вдосконалення методів і технічних засобів обліку електроенергії в умовах низького рівня коефіцієнта потужності. Отже, зменшення негативних наслідків, пов’язаних зі зниженням коефіцієнта потужності сільського комунально-побутового електронавантаження, є актуальною задачею не тільки на даний час, а і на перспективу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відповідності до Державної науково-технічної програми ДНТП-12 «Енерго- та ресурсозберігаючі технології в сільськогосподарському вироб-ництві», постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2001 р.; Програмою

№ 1716 «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості  та агропромисловому комплексі на 2002-2008 рр.»; постановою Президії  Національної  академії  наук України від  25.02.2009 р. № 55 «Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 рр.»; планів науково-дослідних робіт Харківського національного технічного університету ім. Петра Василенка та навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерних технологій «Дослідження побутового сільського електроспоживання та методи і засоби підвищення раціонального використання електроенергії» (№ ДР 0110U001961), де здобувач була співвиконавцем.

Мета і задачі дослідження. Підвищення ефективності функціонування мереж комунально-побутового призначення в сільській місцевості в умовах збільшення рівня та зміни характеру електронавантаження на основі прогнозування характеристик навантаження.

Для досягнення цієї мети необхідно розв’язати наступні задачі:

- провести експериментальні дослідження характеристик сільського комунально-побутового електронавантаження;

- розробити для прогнозування характеристик навантаження та закономірності зміни коефіцієнта потужності сільського комунально-побутового електронавантаження математичну модель добової зміни коефіцієнта потужності кожного сезону року: для ТП 10/0,4 кВ і для сільського житлового будинку;

- визначити зв’язок між активною та реактивною складовими сільського комунально-побутового електронавантаження;

- удосконалити існуючий метод розрахунку сільських розподільних мереж напругою 0,4 кВ на основі визначеного зв’язку між активною та реактивною складовими сільського комунально-побутового електронавантаження;

- розробити схему пристрою для обліку реактивної складової енергії індукційним лічильником.

Об’єкт дослідження - процеси електроспоживання в сільських мережах комунально-побутового призначення.

Предмет дослідження – характеристики навантаження в сільських мережах комунально-побутового призначення та методи їх прогнозування.

Методи дослідження. В роботі використано комплекс методів: теоретичних і експериментальних досліджень з використанням математичних методів моделювання процесів і обчислювальної техніки; узагальнення теоретичних і експериментальних залежностей та розроблених математичних моделей; експериментальних досліджень розроблених заходів для підвищення  ефективності  функціонування електричних мереж. На різних етапах роботи автором використовувалися методи теорії імовірності та математичної статистики, які включають кореляційний, регресивний і гармонічний аналізи, методи математичного моделювання і аналізу динамічних рядів.

Наукова новина одержаних результатів полягає в тому, що в даній роботі:

- вперше отримані аналітичні залежності добової зміни коефіцієнта потужності сільського комунально-побутового навантаження, які враховують сучасні тенденції в зміні їх характеру і дозволяють уточнити прогнозування добових та сезонних графіків навантажень;

- вперше, на основі розрахунково-експериментальних досліджень, встановлено кореляційний зв'язок між активною та реактивною складовими електронавантаження в сільських мережах комунально-побутового призначення та удосконалено метод розрахунку сільських електричних мереж напругою 0,4 кВ, який відрізняється від існуючих використанням уточнених значень коефіцієнта потужності, що визначені із кореляційного зв’язку між активною та реактивною складовими електронавантаження;

- обґрунтовано можливість розробки і запропоновано схему пристрою для обліку повної споживаної електроенергії за допомогою індукційного лічильника активної енергії за рахунок введення у вимірювальну схему  лічильника фазозсувного елемента.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що отримані результати формують науково-технічну базу зі створення методу прогнозування характеристик електричного навантаження в сільських мережах комунально-побутового призначення, так:

- отримані математичні моделі добової зміни коефіцієнта потужності комунально-побутового електронавантаження дозволять уточнити прогнозування електронавантаження та визначення втрат електричної енергії в мережах;

- встановлений кореляційний зв’язок між активною та реактивною складовими електронавантаження може бути використаний для визначення  пропускної здатності та рівнів напруг мережі в тому числі на ділянках з відсутнім обліком реактивної енергії;

- розроблені методи при врахуванні реактивної складової сільського комунально-побутового електронавантаження дозволять визначати витрати, пов’язані зі зниженням коефіцієнта потужності.

Результати теоретичних та експериментальних досліджень дисертації прийняті до впровадження на Державному підприємстві «Національна енергетична компанія “Укренерго”» (м. Київ), а також використовуються в навчальному процесі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Особистий внесок здобувача: розроблено математичну модель добової зміни коефіцієнта потужності навантаження сільської комунально-побутової ТП 10/0,4 кВ і сільського житлового будинку для кожного сезону року; визначено кореляційний зв’язок між активною та реактивною складовими сільського комунально-побутового електронавантаження, який визначається за формулами лінійних регресій; удосконалено метод розрахунку втрат електроенергії і напруги в сільських розподільних мережах напругою 0,4 кВ на основі визначеного кореляційного зв’язку між активною та реактивною складовими сільського комунально-побутового електронавантаження; запропоновано схему пристрою для обліку енергії з врахуванням реактивної складової однофазним індукційним лічильником активної енергії.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи були заслухані і обговорені: на міжнародних науково-технічних конференціях “Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України (м. Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2006-2012 рр.); міжнародній науково-практичній конференції «Новітні електрифіковані технології» (м. Київ, НУБіП, 2009 р.); на міжнародній науково-технічний конференції «Актуальні питання енергетики і прикладної біофізики в агровиробництві» (м. Мелітополь, ТДАТУ, 2011 р.); на засіданні наукового семінару кафедри електропостачання промислових підприємств та міст ДВНЗ «ДонНТУ», (м. Донецьк, 2012 р.).

Публікації. Основні результати опубліковані у 9 робітах, з них 6 у фахових наукових виданнях, 7 у збірниках наукових праць, 1 стаття є одноосібною, отримано 2 патенти України на корисну модель.

- ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі вирішено актуальне науково-прикладне завдання, що полягає у розробці удосконалених методів прогнозування та розрахунку техніко-економічних показників з урахуванням уточнених характеристик коефіцієнта потужності, що має важливе значення для сільських комунально-побутових мереж в умовах росту споживаної реактивної потужності.

Виконані в дисертаційній роботі дослідження дозволили сформулювати наступні висновки:

1.	Обґрунтовано напрямок підвищення надійності та ефективності електропостачання сільських комунально-побутових споживачів, що базується на розробці теоретичних і практичних реалізацій на основі встановлення рівня та закономірності зміни електронавантаження.

- Розроблено математичні моделі добової зміни cosϕ навантаження сільського житлового будинку і комунально-побутової ТП 10/0,4 кВ всіх періодів року на основі експериментальних даних, що позволили підвищити достовірність про рівень сучасного сільського комунально-побутового cosϕ.

- Встановлено середнє зважений cosϕ навантаження сільського житлового будинку і комунально-побутової ТП 10/0,4 кВ всіх періодів року на основі розроблених математичних моделей (табл. 3). Пропонується значення середнє зваженого cosϕ навантаження сільських комунально-побутових ТП 10/0,4 кВ використовувати у методах розрахунку втрат електроенергії в сільських комунально-побутових трансформаторах на ділянках ліній з відсутнім обліком реактивної енергії.

- Виявлено закономірність зв’язку між активною та реактивною складовою навантаження сільських ТП 10/0,4 кВ комунально-побутового призначення, що виведена  на основі експериментальних даних за допомогою кореляційного зв'язку, який визначається за формулами лінійних регресій.

- Удосконалено типову методику розрахунку втрат електричної енергії в розподільних мережах, яка базується на використанні запропонованого методу визначення завантаження трансформаторів, пропускної здатності, втрат напруги і електроенергії в мережах   напругою

0,4 кВ на основі визначеного кореляційного зв’язку. Проведено порівняльні розрахунки завантаження силового трансформатора потужністю 100 кВ∙А та пропускної здатності,    втрат       напруги      і    електроенергії на ділянках лінії 0,4 кВ с. Лутовинівка Козельщинської філії «Полтаваобленерго» за існуючою методикою та за пропонованою. Завантаження трансформатора за існуючою методикою визначено менше ніж запропонованою на 16 %. Розрахунковий струм лінії на 19-20 % менший, втрати напруги на ділянках лінії занижені на 19-20 %, а втрати напруги від пункту живлення до даної ділянки на 8-14 % менші за існуючою методикою. Відносна похибка  при  визначенні  річних втрат електроенергії в лінії склала майже 30 %, тобто, за існуючою методикою річні втрати електроенергії занижені майже на 30 %, що складає 920 кВт∙год. Вказана методика прийнята до впровадження на Державному підприємстві НЕК “Укренерго” (м. Київ).

- Встановлено, що у літній період пропускна спроможність сільських ліній комунально-побутового призначення є мінімальною. Реалізація електроенергії в літній період відбувається при навантаженні на сільські низьковольтні мережі збільшеному майже на 41 %, а при середнє річному значенні cosϕ = 0,77 для споживчої ТП 10/0,4 кВ реалізація електроенергії відбувається при навантаженні збільшеному на мережі майже на 26 %.

- Запропоновано схемне рішення і обґрунтовано можливість розробки пристрою для обліку енергії з врахуванням реактивної складової однофазним індукційним лічильником активної енергії (патент ua № 63727, патент ua № 28100).

- Практичні результати дисертаційної роботи пропонуються до використання підприємствам електричних мереж, на балансі яких знаходяться сільські лінії і трансформатори комунально-побутового призначення. На основі розробленої методики, уточнені методи обліку електричної енергії показали, що для типової сільської комунально-побутової ТП 10/0,4 кВ потужністю 100 кВ∙А, додаткові річні втрати електроенергії, викликані реактивною потужністю споживачів, складають 114 тис. кВт∙год.

.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Указ Президента України про рішення національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року “Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів” – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во. 28.07.2008, №679/2008. – (Бібліотека офіційних видань).

- Гармашов Ю. К. Энергетическая безопасность Украины в функции надежности составляющих элементов электроэнергетической системы /

Ю. К. Гармашов, Е. Н. Линник, В. Н. Яровой // Энергетика и электрификация. – 2005. – №5. – С. 14–18.

- Головатюк П. Н. Енергетична стратегія України на період до 2030 року та дальшу перспективу: пріоритетні напрями збереження енергоресурсів /

П. Н. Головатюк, О. С. Баб'як // Энергетика и электрификация. – 2004. – №10–11. – С. 2–4.

- Сотнік О. В. Тенденції розвитку сільського побутового електроспоживання / О. В. Сотнік, О. В. Лугова, В. Д. Стрижак // Наукові праці Кременчуцького державного політехнічного університету. Вісник КДПУ – Кременчук: КДПУ, 2005. – Вип. 6/2005 (35). – С. 23–26.

- Стесейбойм Ю. А. Развитие электрификации быта сельского населения Украинской ССР // Электрификация быта сельского населения: (Всесоюзная научно-техническая конференция): тезисы докладов /– Ю. А. Стесейбойм. – К.: УкрНИИНТИ.– 1968.

- Петко И. В. Состояние и перспективы развития электрификации быта в сельской местности (перспективы развития производства электробытовых машин и приборов для сельской местности) / И. В. Петко // – М.: ЦНИИТЭНлегпищепром, 1977. – С. 19-21.

- Дерзкий В. Г. Потребление электроэнергии населением / В. Г. Дерзкий,

В. Ф. Скиба // Электрические сети и системы. К.: – 2008. – №3. – С. 12 – 17.

- Кобрін П. П. Методи та засоби довгострокового прогнозування графіків навантаження об’єднаної енергосистеми в умовах перехідної економіки: дис. канд. техн. наук: 05.14.02“Електричні    станції,  мережі  і   системи”

/ П. П. Кобрін.– К.: КПІ, 2005. – 202 с.

- Коваленко М. В. Краткосрочное прогнозирование связанного потребления топливно-энергетических ресурсов в бытовом секторе в период отопительного сезона: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук: спец. 05.14.02 “Электрические станции сети и системы” / М. В. Коваленко – Харьков, 2005. – 19 с.

- Прогнозування сільського    побутового    електричного   споживання /

В. Д. Стрижак, О. М. Балахонов, М. М. Вітренко, О. В. Сотнік // Міжнародний науково-технічний журнал «Світлотехніка та електроенергетика» – Харків: ХНАМГ, 2009. – № 1(17). – С.17–20.

- Сотнік О. В. Питання прогнозування побутового електронавантаження / О. В. Сотнік // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка, „Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України” – Харків: ХНТУСГ, 2007. – Вип. 57. – Т. 1. – С. 165–169.

- Михайлов В. И. Методы математического моделирования электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук / В. И. Михайлов. – М., 1985. – 17 с.

- Токранова М. С. Анализ составляющих потерь мощности в электрических сетях энергосистемы: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук /М. С. Токранова. – К., 1989. – 19 с.

- Самур Самер Многоцелевая оптимизация стратегии повышения пропускной способности электрических сетей: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук / Самур Самер. – К., 1994. – 17 с.

- Замулко А. И. Управление электропотреблением посредством системы тарифов на электроэнергию: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук: спец. 05.14.02 “Электрические станции, сети и системы” / А. И. Замулко. – К., 2000. – 19 с.

- Енергетичні потужності та споживання електроенергії в сільському господарстві за 2007 рік [cтатистичний бюлетень]. Державний комітет статистики України. – К.: 2008]. – 112 c.

- Возобновляемая энергетика для сельского хозяйства: сб. научн. тр. –

М.: ВИЭСХ, 2000. –228 с.

- Констатинов Б. А. Прогноз потребления электроэнергии за рубежом /

Б. А. Констатинов, Г. В. Сербиновский // Электричество. – 1967. – №12. – С.12– 15.

- Ревуцкий С.С. Электрические нагрузки сельских коммунально-бытовых потребителей // Электрификация быта городского и сельского населения. тез. докл. – 1974. – С. 73 – 75.

- Шестрень В. Е. Бытовая нагрузка сельских потребителей Белоруссии /

В. Е. Шестрень, М. С. Левин, А. А. Халфен // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1973. – №6. – С. 27-29.

- Равдоник В. С. Исследование энергетических показателей в сетях, питающих нагрузку бытовых потребителей / В. С. Равдоник, А. Ф. Лукин,

В. В. Маркелов // Бытовая электротехника. – 1997. – №3. Вып. 40. –

С.8 – 9.

- Еловой Э. И.Электрификация быта и сферы услуг в СССР / Э. И. Еловой, В. И. Чемоданов // Энергетическое строительство. – 1982. – № 12. –

С. 23 – 26.

- Семенов Ю. К. Электротехника для сельского быта / Ю. К. Семенов // Бытовая электротехника. – 1982. – Вып. 5. – С.8-9.

- Развитие села и социальная политика в условиях рыночной экономики: материалы Междунар. науч.-практ. конф. посвящ. 70-летию МГАУ[“Развития села и социальная политика в условиях рыночной экономики”], (Москва, 12-13 ноября. 2000 г.) – М.: МГАУ, 2000. –168с.

- IEC 61000-1-1:1992 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 1: General. Section 1: Application and interpretation of fundamental definitions and terms.

- IЕЕЕ Stsndart 519-92. Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems.

- Лидес А. Я. Рациональная компенсация реактивной мощности бытового электропотребления:   автореф.     дис.     на соискание канд. техн. наук /

А. Я. Лидес. – М., 1971. – 23 с.

- Головкин П. И.    Энергосистема      и       потребители электроэнергии /

П. И. Головкин– М.: Энергия, 1979. – 368 с.

- Лугова О. В. Вплив реактивного навантаження на енергетичні показники сільського побутового електроспоживання / О. В. Лугова, О. В. Сотнік // Наукові праці Кременчуцького державного політехнічного університету. Вісник КДПУ – Кременчук: КДПУ, 2005. – Вип. 6/2005 (35). – С. 28–31.

- Указания по проектированию городских электрических сетей: СН-167-61.  – М.: Госстрой СССР, 1961. – 201 с.

- Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок ДНАОП 0.00-1.32-01. – К.: Укрархбудинформ, 2001. – 117 с. – (Національний стандарт України).

- Електрична енергія. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення ДСТУ 13109-97. – К.: Держспоживстандарт України, 1998. 231 с . – (Національний стандарт України).

- Корсунський С. Енергетична політика України: європейський вибір: [Співробітництво України і ЄС в галузі енергетики. Енергоефективні технології. Ринок нафти і газу] // Політика і час. – 2006. – № 11. – С. 11–13.

- Воротиницкий В. Э. Потери электроэнергии в электрических сетях Венгрии Польши, Румынии, Чехословакии / В. Э. Воротиницкий // Электрохозяйство за рубежом. – 1991. – №2. – С. 8 – 13.

- Овсейчук В. Компенсация реактивной мощности. К вопросу о технико-экономической целесообразности / Валерий Овсейчук, Герман Трофимов, Александр Кац // Энергоэксперт. – 2007. – №2.

- Heimann David I. Availability and reliability modeling for computer systems / David I. Heimann, Nitin Mittal, K. S. Trivedi // In Marshall C. Yovits, editor, Advances in Computers, volume 31. – San Diego, CA, USA, Academic Press, 1990. – P. 175–233.

- Sahner Robin Performance and Reliability Analysis of Computer System: An Example–Based Approach Using the SHARPE Software Package / Robin Sahner, K. S. Trivedi, Antonio Puliafito // Kluwer Academic Publishers. – Dordrecht, The Netherlands, 1995. – P. 21–27.

- Balbir S. Dhillon Reliability Engineering in Systems Design and Operation / Balbir S. Dhillon // Van Nostrand Reinhold. – New York, NY, USA, 1983. – P. 35–41.

- Дмитриев Г. С. Нефть, газ, вода и ветер        в     энергетике    Норвегии /

Г. С. Дмитриев // Наука – М.: 2007. – №5. – С.10-17.

- Жежеленко И. В. Показатели качества электрической энергии и их контроль на промышленном предприятии / И. В. Жежеленко– М.: Энергоатомиздат, 2-е изд., 1988. – 168 с.

- Левин М. С. Качество электрической энергии в сетях сельских районов / М. С. Левин, А. Е. Мурадян, Н. И. Сырых: под. ред. акад. ВАСХНИЛ

И. А. Будзко. – М.: Энергия, 1975. – 225 с.

- Войтюк Д. Г. Вплив якості електричної енергії на функціонування споживачів у сільському господарстві / Д. Г. Войтюк,          І. І. Мартиненко,

М. О. Корчемний, В. В. Козирський, І. П. Радько,        В. М. Пастушенко,

А. М. Гладкий // Електрифікація та автоматизація сільського господарства. – 2004. – №1. – С. 3 – 12.

- Иванов В. С. Режим потребления и качества электрической энергии системы электроснабжения промышленным предприятием / В. С. Иванов,

В. И. Соколов. – М.: Энергоиздат, 1987. – 190 с.

- Будзко И. А. Электрические линии и сети сельскохозяйственного назначения / И. А. Будзко, В. Н. Степанов. – М.: Изд. Сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1962. – 382 с.

- Автоматизовані системи обліку та якості електричної енергії в оптовому ринку / [Праховник А.В., Тесик Ю.Ф., Жаркін А.Ф. и др.];        під ред.

О.Г. Гриба – Харьков: ПП «Ранок-НТ», 2012. – 516 с.

- Курди Башир Оценка и нормализация качества электроэнергии в электрических сетях крупного промышленного центра: автореф. дис. на соискание канд. техн. наук: спец. 05.14.02 «Электрические станции, сети и системы» / Курди Башир. – Мариуполь: ПДТУ, 2002. – 17 с.

- European Committee for Electrotechnical Standartization. Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments EN 61000-6-3: 2007.

- European Committee for Electrotechnical Standartization. Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Emission standard for industrial environments EN 61000-6-4: 2007.

- Engineering recommendation G5/4-1. Planning levels for harmonic voltage distortion and the connection of non-linear loads to transmission systems and public electricity supply systems in the United Kingdom, 2005.

- European Committee for Electrotechnical Standartization. Electromagnetic compatibility (EMC). Environment. Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signaling in public low-voltage power supply systems. EN 61000-2-2: 2002.

- European Committee for Electrotechnical Standartization. Electromagnetic compatibility (EMC). Environment. Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signaling in public medium-voltage power supply systems. EN 61000-2-12: 2003.

- Саєнко Юрій Леонідович. Реактивна потужність в системах електропостачання з нелінійними навантаженнями: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня  д-ра техн. наук: спец. 05.09.05 / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2003 – 36 с.

- Омельчук А. О. Щодо компенсації реактивної потужності в мережах споживачів електричної енергії / А. О. Омельчук // Энергетика и электрификация. – 2004. – №6. – С. 19 – 20.

- Енергетичні потужності та споживання електроенергії в сільському господарстві за 2004 рік [cтатистичний бюлетень]. – [Державний комітет статистики України. – К.: 2005]. – 145 c.

- Нагорный П. Д. Компенсація реактивної енергії в розподільних мережах 10-04 кВ / П. Д Нагорный. // Новини енергетики. – 2002. – №3. – С. 64 – 66.

- Данько Р. А. Компенсация реактивной мощности в электрических сетях / Р. А. Данько // Электрические сети и системы. – 2008. – №1. – С.12 – 19.

- Аналіз існуючих способів компенсації реактивної потужності сільських побутових споживачів / О. В. Мірошник, О. В. Сотнік, О. М. Балахонов, М. М. Вітренко // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка, „Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України” – Харків: ХНТУСГ, 2009. – Вип. 86. – С. 65–66.

- Сотнік О. В. Компенсація реактивної потужності сільських низьковольтних мереж побутового призначення / О. В. Сотнік, М. Л. Лисиченко // Праці ТДАТУ, матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні питання енергетики і прикладної біофізики в агровиробництві» – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 11. – Т. 4. – С. 120–124.

- Климова Г.Н. Энергосбережение на промышленных предприятиях: учебное пособие / Г.Н. Климова. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 186 с.

- Райнин В. Е., Еннс В. И. Технические средства учёта электроэнергии в быту / В. Е. Райнин, В. И.      Еннс // Энергосбережение. – 2003. – №1. –

С. 16 – 18.

- Правила користування електричною енергією. – Затв. постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 р. № 28, остання редакцiя вiд 27.07.2009 на пiдставi 731-2009-п.

- Электросчетчики. Развитие рынка на примере популярного прибора.– М.: Консалтинг Центр «Шаг», 2005. – 15 с.

- Акимов Е. Г. Индукционные и электронные счётчики - что лучше? [Електронний ресурс] / Е. Г. Акимов, А. И. Шулешко // Электронний журнал "Электросчетчики", 2010. - №3. - Режим доступу до журн.: http://lemz.spb.ru/customers/3.

- Волконский В. А. Оптимальные тарифы на электроэнергию – инструмент энергосбережения / В. А. Волконский, А. М. Кузовкин. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 160 с.

- Закон України «Про енергетику». – Документ 575/97-ВР, остання редакція від 12.01.2011 на підставі 2799-17.

- Васильченко В.И. Современные приборы учета электрической энергии: учеб. пособие / В.И. Васильченко, А.А. Виноградов, О.Г. Гриб и др.-Белгород: Изд-во БГТУ; Харьков: ХНАГХ, 2008. – 139 с.

- Илюкович А. М. Электрические счетчики / А. М. Илюкович – М.: Госэнергоидат, 1963. – 384 с.

- Вострокнутов Н. Г. Испытание электрических счетчиков / Н. Г. Вострокнутов – М.: Госэнергоиздат, 1961. – 208 с.

- Зниження втрат електроенергії у сільському господарстві / [В. Г. Бебко,

С. Я. Меженний, В. Г. Стафійчук, В. Ф. Юрчук]. – К.: Урожай, 1987. –

128 с.

- Ганелин А. М. Экономия       электроэнергии   в        сельском хозяйстве /

А. М. Ганелин. – М.: Колос, 1983. – 140 с.

- Веников В. А. Теория подобия и моделирования: [применительно к задачам электроэнергетики] / В. А. Веников, Г. В. Веников – М.: Высшая школа, 1984. – 439 с.

- Каялов Г. М. Основы расчёта нагрузки в электрических сетях / Г. М. Каялов, Э. Г. Куренный // Электричество. – 1967. – №2. – С.7 – 10.

- Мешель Б. С. О выборе расчётной вероятности максимума / Б. С. Мешель // Электричество. – 1962. – №4. – С.12 – 16.

- Воробьев В. М. Закономерности формирования электрических нагрузок сельскохозяйственных предприятий: автореф. дис. на соиск. научн. степени д-ра техн. наук / В. М. Воробьев. – Челябинск: ЧИМЭСХ,         1988.

– 36 с.

- Воротницкий В. Э. Расчет, нормирование и снижение потерь электроэнергии в электрических сетях. Учебно-методическое пособие / В. Э. Воротницкий, М. А. Калинкина. – М.: ИПКгосслужбы, 2000. – 183 с.

- Про компенсацію реактивної потужності резервних джерел живлення /

П. Д. Нагорний, В. В. Назаров, О. Л. Шпак, В. В. Масляник // Енергетика и електрифікація. 2005. – №3. – С. 30 – 31.

- Нерсесян Е. А. Исследования и прогнозирования жилищно-бытовых нагрузок городских электрических сетей: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук / Е. А. Нерсесян. – Ереван, 1969. – 36 с.

- Железко Ю. С. О нормативных документах в области качества электроэнергии и условий потребления реактивной мощности / Ю. С. Железко // Электрические станции. – 2002. – № 6. – С.23–29.

- Будзко И. А. Электроснабжение сельских предприятий и населённых пунктов / И. А. Будзко, М. С. Левин. – М.: Агропромиздат, 1985. –

320 с.

- Принципи моделювання та прогнозування в екології / [В. В. Богобоящий, К. Р. Курбанов, П. Б. Палій, В. М. Шмандій]. – К.: ЦУЛ, 2004. – 215 с.

- Статистична обробка даних: [монографія] / В. П. Бабак, А. Я. Білецький, О. П. Приставка, П. О. Приставка. – К.: МІВВЦ, 2001. – 387 с.

- Венецкий И. Г. Основы теории вероятностей и математической статистики / И. Г. Венецкий, Г. С. Кильдишев. – М.: Статистика, 1968. –

360 с.

- Основні теорії ймовірності та математичної статистики: [навч. посібник для інж.-тех. та приклад спец. Вузів] / В. П. Бабак,          А. Я. Білецький,

О. П. Приставка, П. О. Приставка. – К.: КВІЦ, 2003. – 431 с.

- Асатурян В. И. Теория планирования эксперимента / Асатурян В. И. –

М: Радио и связь, 1983. – С. 134 – 143.

- Математичний аналіз у задачах і прикладах: навч. посібник для вузів. /

[Л. І. Дюженков, Т. В. Колесник, М. Я. Лященко та ін.] – К.: Вища школа,. 2003. – 462 с.

- Статистика. Підручник / За ред. С. С. Герасименка. – [2-е вищ., перероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.

- Михайлик Ю. Б. Математические основы повышения точности прогнозирования количественных характеристик процессов (в технике, экономике, экологии, социологии, бизнесе) / Ю. Б. Михайлик – М.: Научтехлитиздат, 2000. – 185 с.

- Rozoza I. V. Similation of stochastic stationary Gaussian Processes with continuous spectrum Conference “ Function Methods in Appraximation Theory, Operation Theory, Stochastic Analysis and Statistics” dedicated to the memory of A. Ya. Dorogovtsev. 1-5 October, 2004. Kuiv –p. 101.

- Kozachenko Yu. V., Tegza A. M. Accuracy and reliability of some methods of simulation of random processes. Thesis of Fifth Intern. School on Statist and Mathem. Applications in Economics, Finance and Insurance. – 23-30 June 2001, Gurruf, Ukraine. – p. 17.

- Tegza A. M. Generaliered models of Gaussians stationary random processes. Tehesis of Sevents International School on Mathem and Statist Methods in Economics, Finance and tnsurance. – 8-13 September 2003, Laspi, Ukraine – p. 40.

- Степаненко В., Догаев С. Замещение природного газа на ночную электроэнергию в бюджетной сфере городов Украины / В. Степаненко, С. Догаев // Электрические сети и системы. – 2008. – №5. – С. 6 – 10.

- Народное хозяйство УССР в 1986 г [cтатистический сборник]. – [К.: Техника, 1987]. – 132 с.

- Сторожев Р. С. Энергоснабжение – масштабный государственный проект / Р. С. Сторожев // Энергетическая политика Украины. – 2006. – №1. –

С. 31 – 33.90.

- Концепція та обґрунтування державної програми скорочення імпорту енергоносіїв і модернізації ПЕК України // Новини енергетики. – К.: КВІЦ, 2009. – №3. – С. 2–20.

- Щербина Ю. В. Автоматизация управления технологическим потреблением электрической         энергии / Ю. В. Щербина,      В. Д. Лепорський,

В. А. Жмурко – К:. Техника, 1984. – 122 с.

- Коляда В. М. Современные бытовые машины / В. М. Коляда – М.: СЛОН-Р. – 2001. – 207 с.

- Лир Е. В. Электробытовые машины и приборы / Е. В. Лир – К.: Техника, 1990. – 269 с.

- Сакунов Г. С. Ремонт микроволновых печей / Г. С. Сакунов – М.: СЛОН-Р, 2001. – 268 с.

- Скоробагатов Н. А. Современные стиральные машины и моющие средства / Н.А. Скоробагатов – Петербург: СП.б: БХВ, Арлимит, 2001. – 256 с.

- Математичні моделі коефіцієнта потужності сільського побутового електроспоживання / О. В. Сотнік,         О. М. Балахонов,    М. М. Вітренко,

М. С. Сорокін // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка, „Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України” – Харків: ХНТУСГ, 2008. – Вип.73, Т. 1. – С. 100–101.

- Мірошник О. В. Математичні моделі зміни коефіцієнта потужності сільського побутового електроспоживання / О. В. Мірошник, О. В. Сотнік // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України – К.: НУБПУ, 2009. – Вип. 139. – С. 126–130.

- Методика по визначенню технологічних витрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач. – Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 22 вересня 2011 року № 532.

- Коэффициент мощности, http://ru.wikipedia.org/wiki.

- Методические указания по расчету нагрузок в сетях 0,38 -10 кВ сельскохозяйственного назначения. / Руководящие материалы по проектированию электроснабжения  сельского хозяйства (РУМ). – М.: Сельэнергопроект, 1981. – 101с.

- ДБН В.2.5-23:2010 Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения. Изд. 2. Взамен ДБН В.2.5-23:2003; Введ. 1.10.2010 г.

- Правила користування електричною енергією. – Затв. постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 р. № 28, ред. вiд 27.04.2007зі змінами і доп.

- Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та ії споживачами. – Наказ Міністерства палива та енергетики України від 17 січня 2002 року № 19.

- IEC 61000-1-1:1992 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 1: General. Section 1: Application and interpretation of fundamental definitions and terms.

- IЕЕЕ Stsndart 519-92. Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems.

- Мадяр Л. Коэфициент мощности / Леон Мадяр – М.: Госэнергоиздат, 1961. – 375с.

- Железко Ю. С. Новые нормативные документы по условиям потребления реактивной мощности / Ю. С. Железко // Энергетик. – 2009. – №1. – С. 41–43.

- Сабадашев В.П., Брусенцов Л.В. Устройство для учёта полной энергии в сетях переменного тока. – А.С. v 586876/24 (СССР), №15, 1959.

- Сотнік О. В. Пристрій живлення обмотки напруги однофазного індукційного лічильника / О. В. Сотнік, М. Л. Лисиченко, О. М. Балахонов,

М. М. Вітренко // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка, „Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України” – Харків: ХНТУСГ, 2011. – Вип. 101. – С. 84–87.

- Пат. 28100 Україна, МПК G01R 11/54 (2006.01) ua 28100. Пристрій живлення струмової обмотки однофазного індукційного лічильника /

О. В., Лугова, О. В. Сотнік, В. Д. Стрижак; замовник Кременчуцький державний політехнічний університет ім. М. Остроградського. - № u 200707870; замов. 12.07.07; опубл.26.11.2007.

- Пат. Україна, МПК G01R 11/54 (2006.01) ua 63727. Пристрій живлення обмотки напруги однофазного індукційного лічильника / В. Д. Стрижак, О. В. Сотнік, О. О. Кучерук; замовник Кременчуцький державний політехнічний університет ім. М. Остроградського. - № u 201015401; замов. 20.12.2010; опубл.25.10.2011, Бюл. № 20, 2011 р.

- Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню. ДСТУ 2155-93. – К.: Укрархбудинформ, 2001. – 117 с. – (Національний стандарт України).

θ

до друку 15.02.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.