Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кіровоградський національний технічний університет

Національний авіаційний університет

На правах рукопису

Осадчий Сергій Іванович

УДК 62.505+681.513

МЕТОДОЛОГІЯ МАКСИМІЗАЦІЇ ЯКОСТІ СТАБІЛІЗАЦІЇ

КРЕЙСЕРСЬКОГО РУХУ АВТОНОМНОГО ВИСОКОШВИДКІСНОГО

ОБ’ЄКТА В КАВІТУЮЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ

05.13.07 – Автоматизація процесів керування

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора

технічних наук

Науковий консультант:

Блохін Леонід Миколайович,

почесний працівник космічної

галузі України, доктор

технічних наук, професор,

лауреат Державної премії

України в галузі науки і

техніки та Премії ім. акад.

М.К. Янгеля НАН України

Київ-2012

2

ЗМІСТ

ВСТУП.......................................................................................................................  7

РОЗДІЛ 1

ПРОБЛЕМА  МАКСИМІЗАЦІЇ  ЯКОСТІ  СТАБІЛІЗАЦІЇ

КРЕЙСЕРСЬКОГО РУХУ СУПЕКАВІТАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТА..................

24

1.1.Особливості  конструкції,  режимів  та  динамічних  умов  руху

суперкавітаційного об’єкта.......................................................................................

25

1.2.  Постановка  науково-технічної  і  організаційної  проблеми  -  максимізації

якості  стабілізації  крейсерського  руху  автономного  високошвидкісного

об’єкта  у  кавітуючому  середовищі за  даними  натурних  випробувань  його

прототипу....................................................................................................................

35

1.3. Позитивні та негативні обставини, що супроводжують процес вирішення

поставленої проблеми................................................................................................

37

1.3.1.  Методи  ефективного  виконання  структурної  ідентифікації  моделей

динаміки рухомих об’єктів та впливів за даними натурних досліджень..............

37

1.3.2. Методи ефективного виконання синтезу оптимальних структур систем

стохастичної стабілізації об’єктів зі свавіллям у динаміці....................................

44

1.4.  Стадії  та  етапи  вирішення  проблеми  максимізації  якості  стабілізації

крейсерського  руху  суперкавітаційного  об’єкта  за  даними  натурних

досліджень його прототипу.......................................................................................

51

Висновки за розділом.................................................................................................  57

РОЗДІЛ 2

РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЇ МАКСИМІЗАЦІЇ ЯКОСТІ СТАБІЛІЗАЦІЇ

БАГАТОВИМІРНИХ РУХОМИХ МОЖЛИВО НЕСТІЙКИХ ОБ’ЄКТІВ

ЗА ЕКМПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ДАНИМИ......................................................

58

2.1.  Задачі,  методи,  процедури  та  алгоритми  обробки  експериментальної

багатовимірної стохастичної навігаційної інформації про вектори „вхід-вихід”

об’єкта..........................................................................................................................

59

2.1.1.  Задача  розділення  експериментальної  стохастичної  інформації  про

3

вектори  „вхід-вихід”  досліджуваного  об’єкта  на  регулярні  і  випадкові

складові........................................................................................................................

60

2.1.2.  Оптимальна  багатовимірна  фільтрація  випадкових  складових  записів

векторів експериментальних даних для цілей ідентифікації.................................

68

2.1.3.  Задача,  принципи  та  алгоритми  первинної  обробки  регулярної  та

випадкової  складових  векторів  „вхід-вихід”  досліджуваного  об’єкта,

знайдених за експериментальними даними.............................................................

75

2.2. Технології визначення моделей динаміки суперкавітаційного підводного

об’єкта  та  стохастичних  збурень  за  даними  натурних  досліджень

прототипу.....................................................................................................................

81

2.2.1. Базовий (відомий) метод і алгоритми структурної ідентифікації моделей

динаміки  багатовимірних  рухомих  об’єктів  і  векторів  збурень  за

експериментальними даними....................................................................................

81

2.2.2. Задача і алгоритми структурної ідентифікації динамічних характеристик

багатовимірного лінійного об’єкта з довільною динамікою та вектора збурень

за експериментальними даними................................................................................

87

2.3.  Задачі  і  алгоритми  динамічного  проектування    та  аналізу  якості

оптимальних  структур  систем  стохастичної  стабілізації  багатовимірних

лінійних об’єктів з довільною динамікою................................................................

110

2.3.1  Відомий  (базовий)  метод  і  алгоритм  синтезу  оптимальних  робастних

систем  стохастичної  стабілізації  багатовимірних  лінійних  об’єктів  з

довільною динамікою.................................................................................................

111

2.3.2. Адаптований обчислювальний алгоритм синтезу структур оптимальних

систем стохастичної стабілізації багатовимірних нестійких лінійних об’єктів

при стаціонарних впливах..........................................................................................

115

2.3.3.  Процедура  пошуку  допоміжної  матриці  при  синтезі  структури

оптимальних  систем  стохастичної  стабілізації  багатовимірних  нестійких

лінійних об’єктів.........................................................................................................

120

2.3.4.  Аналіз  якості  систем  стабілізації  багатовимірних  лінійних  нестійких

об’єктів при стаціонарних випадкових впливах......................................................

121

4

2.4. Обчислювальні процедури та програмний комплекс вирішення проблеми

максимізації  якості  стабілізації  руху  багатовимірного  нестійкого  об’єкта  у

частотній області.........................................................................................................

127

2.4.1.  Програмний  комплекс  автоматизованої  реалізації  методології

максимізації  якості  процесу  стабілізації  крейсерського  руху  автономного

високошвидкісного об’єкта.......................................................................................

128

2.4.2.  Удосконалене  алгоритмічне  забезпечення  виконання  елементарних

операцій  при  ідентифікації  та  динамічному  проектуванні  багатовимірних

інваріантних у часі систем управління у частотній області...................................

131

2.4.3.  Етапи  створення  і  структури  script-файлів  програмного  комплексу

автоматизації  виконання  технології  максимізації  якості  стабілізації  руху

нестійкого рухомого об’єкта.....................................................................................

161

Висновки за розділом.................................................................................................  170

РОЗДІЛ 3

СТРУКТУРНА  ІДЕНТИФІКАЦІЯ  ДИНАМІКИ

СУПЕРКАВІТАЦІЙНОГО  ОБ’ЄКТА  І  ЗБУРЕНЬ,  ЩО  ДІЮТЬ  НА

НЬОГО В КАВІТУЮЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ.....................................................

173

3.1.  Етапи  і  задачі  реалізації  головної  базової  стадії  –  структурної

ідентифікації  моделей  динаміки  суперкавітаційного  об’єкта  і  вектора

неконтрольованих збурень у крейсерському русі..................................................

173

3.2.  Визначення  динамічних  характеристик  векторів  стохастичних  сигналів

„вхід-вихід” у контурах стабілізації об’єкту типу „Шквал”..................................

175

3.3. Результати структурної ідентифікації моделей динаміки стійкої частини

досліджуваного рухомого об’єкту стабілізації........................................................

189

3.4. Результати структурної ідентифікації моделей динаміки нестійкої частини

досліджуваного рухомого об’єкту стабілізації........................................................

200

3.5.  Результати  структурної  ідентифікації  повної  моделі  динаміки

суперкавітаційного об’єкта та вектора збурень.......................................................

203

3.6.  Аналіз  взаємозв’язків  між  каналами  суперкавітаційного  об’єкта  у

крейсерському русі.....................................................................................................

212

5

Висновки за розділом.................................................................................................  220

РОЗДІЛ 4

ДИНАМІЧНЕ  ПРОЕКТУВАННЯ  ОПТИМАЛЬНОЇ  СТРУКТУРИ

СИСТЕМИ  СТАБІЛІЗАЦІЇ  КРЕЙСЕРСЬКОГО  РУХУ

СУПЕРКАВІТАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТА..................................................................

222

4.1.  Постановка  задачі  динамічного  проектування  оптимальної  структури

системи  стохастичної  стабілізації  крейсерського  руху  суперкавітаційного

об’єкта..........................................................................................................................

223

4.2.  Призначення  матриць  вагових  коефіцієнтів  для  синтезу  оптимальної

системи стабілізації....................................................................................................

229

4.3.  Формування  службових  поліноміальних  матриць  для  вирішення  задачі

синтезу  оптимальної  системи  стохастичної  стабілізацій  крейсерського  руху

суперкавітаційного об’єкта........................................................................................

233

4.3.1.  Задача  та  результати  визначення  структури  та  параметрів  службових

поліноміальних матриць першого виду ...................................................................

233

4.3.2.  Задача  та  результати  визначення  структури  та  параметрів  службових

поліноміальних матриць другого виду.....................................................................

238

4.3.3. Результати контролю точності визначення службових матриць.................  243

4.4.  Базові  результати  основної  стадії  синтезу  оптимальної  структури

багатовимірної  системи  стохастичної  стабілізації  суперкавітаційного

об’єкта..........................................................................................................................

245

4.4.1. Факторизація праворуч  поліноміальної матриці Г0*Г0.................................  247

4.4.2.  Факторизація  ліворуч  дробово-раціональної  матриці  спектральних

щільностей збурень....................................................................................................

252

4.4.3. Підготовка до сепарації та сепарація дробово-раціональних матриць.......  254

4.4.4.  Пошук  матриць  передаточних  функцій  оптимальної  системи

стохастичної стабілізації............................................................................................

259

4.4.5. Визначення ефекту від застосування оптимальної системи  стохастичної

стабілізації суперкавітаційного об’єкта...................................................................

271

4.5. Результати аналізу якості оптимальної багатовимірної системи стабілізації

6

суперкавітаційного об’єкта...................................................................  276

4.5.1. Задача визначення граничних рубежів точності стабілізації об’єкта  та

мір витрат управління на їх досягнення...................................................................

277

4.5.2.  Числові  характеристики  векторів  помилок  стабілізації  та  сигналів

управління при змінах моделі динаміки збурень у можливих діапазонах...........

280

4.5.3.  Аналіз  впливу  внутрішніх  збурень  на  динаміку  синтезованої

багатовимірної системи стабілізації.........................................................................

286

Висновки за розділом.................................................................................................  292

ВИСНОВКИ ..............................................................................................................  294

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..............................................................  297

Додаток А. Акти впровадження результатів дисертації.........................................  319

Додаток  Б.  Структури  організації  script-файлів  програмного  комплексу

виконання  етапів  методології  максимізації  якості  стабілізації  крейсерського

руху суперкавітаційного об’єкта...............................................................................

326

Додаток В. Фрагменти записів результатів випробувань об’єкта „Шквал”.........  334

Додаток Д. Результати первинної обробки експериментальних даних................  338

Додаток Е. Попередні результати вторинної обробки даних при структурній

ідентифікації стійкої частини досліджуваного об’єкта..........................................

347

Додаток  Ж.  Функції  когерентності  стійкої  частини  об’єкта

стабілізації....................................................................................................................

355

Додаток  З.  Результати  виконання  операцій  основного  етапу  створення

системи  -  синтезу  оптимальної  стохастичної  стабілізації  суперкавітаційного

об’єкта..........................................................................................................................

357

7

ВСТУП

Друга  половина  XX  та  початок  XXI  сторіччя  характеризуються  створенням

нового  різновиду  автономних  підводних  об’єктів,  швидкість  руху  яких  значно

перевищує    швидкість  відповідних  аналогів  [1].  Це  стало  можливим  за  рахунок

використання такого відомого явища, як кавітація [2].

За визначенням з роботи  [2], кавітація – це процес виникнення  у капільній

рідині  порушення  неперервності  з  появою  порожнин  (каверн),  заповнених  газом,

паром або їх сумішшю в результаті місцевого падіння тиску. Якщо падіння тиску

відбувається за рахунок появи великих місцевих швидкостей у потоці рідини, то її

називають гідродинамічною. Подальше підвищення швидкості потоку після початку

кавітації  веде  до  стрімкого  зростання  кількості  порожнин  та  об’єднання  їх  у

загальну  каверну  зі  зміною  характеру  обтікання  з  конвекційного  на  струминний.

Якщо у порожнину каверни крізь тіло, навколо якого виникла кавітація, підвести

газ, то розміри каверни збільшуються, а гідродинамічний опір тіла зменшується ,

оскільки воно взаємодіє з рідиною лише у носовій та частково кормовій частинах.

Дане  явище  називають  [3,  4]  розвиненою  кавітацією  або  суперкавітацією,  а

автономні  високошвидкісні  об’єкти  у  кавітуючому  середовищі  іменують

суперкавітаційними об’єктами (СКО).

В усьому світі визнано, що першим й найбільш досконалим об’єктом такого

класу з масою, близькою до 2700 кг, та швидкістю крейсерського руху, близькою до

100 м/с є реактивна торпеда „Шквал”. Однак, ймовірність її потрапляння у задану

акваторію на відстані у 7000 метрів не перевищує 80% [5-8].

Аналіз досвіду  вітчизняних конструкторів  систем  управління  рухом СКО та

робіт таких закордонних фахівців у цій галузі, як H. Munzer, M. Ruzzene, A. Kurdila,

J. Dzielski, I.N. Kirschner, Seong Sik Ahn, A. Goel, J.Y. Choi, O.A. Bauchau виконаних

останнім  часом,    показав  ,    що  дана  ситуація    є  характерною  для  всіх  країн,  де

займаються   створенням   СКО.   Отже,   існує   необхідність   максимізації   якості

8

підтримки положення таких об’єктів на траєкторії під час крейсерського руху.

Проблемні питання забезпечення максимальної якості крейсерського руху

СКО. Очевидно,  що  зазначений  автономний  рухомий  об’єкт  разом  з  системою

вимірювачів  навігаційних  параметрів,  приводів  рулів  та  регулятором  утворюють

замкнену  систему  автоматичного  управління  (стабілізації).  Її  функціонування

супроводжується дією стохастичних зовнішніх збурень, корисних сигналів та завад,

а  основне  призначення  полягає  у  стабілізації  положення  об’єкта  на  заданій

прямолінійній траєкторії крейсерського руху. Як відомо [9-12], головною стороною

якості  роботи  систем  даного  класу  є  точність  підтримки  знаходження  рухомого

об’єкта  на  заданій  просторово  -  часовій  траєкторії.    Її  рівень,  з  одного  боку,

визначається  динамікою  об’єкта  управління,  приводів  рулів  та  вимірювачів

навігаційної інформації, законів управління, реалізованих у регуляторі, збурень, що

діють  в  реальних  експлуатаційних  умовах,  завад  вимірювань,  які  супроводжують

процес регулювання, а, з іншого боку, рівнем організації та наукового  забезпечення

виконання  робіт,  спрямованих  на  отримання  та  накопичення  експериментальних

даних  про  моделі  динаміки  усіх  складових  системи  стабілізації  (управління),

розробку  технічних  пропозицій  на  створення  конкурентноздатної  системи

управління  (стабілізації)  СКО  у  певних  режимах;  виконання  проектно-конструкторських, налагоджувальних та випробувальних робіт.

Максимальна якість стабілізації [9, 10, 13, 14] може бути досягнута лише  у

системах,  структура  та  параметри  яких  обрані  таким  чином,  щоб  забезпечити

екстремум  деякого  обраного  критерію.  Як  правило,  при  випадкових  корисних

сигналах, збуреннях та завадах, це сума певним чином зважених векторів дисперсій

відхилень  вихідних  координат  об’єкта  від  заданих  значень  та  дисперсій  зміни

сигналів  управління.  При відомих динамічних  характеристиках об’єкта, приводів,

вимірювачів,  збурень  та  завад  рівень  якості  руху  визначається  структурою  та

параметрами регулятора, які повинні бути знайдені так, щоб забезпечити екстремум

такого критерію якості. У той же час, в разі, коли моделі динаміки заданої частини

об’єкта стабілізації (СКО, приводи і датчики), зовнішніх збурень і шумів в реальних

умовах функціонування є не повністю відомими, не досить досконалими або взагалі

9

відсутні, максимізація якості стабілізації перетворюється на складну організаційно-технічну проблему. Її вирішення повинно визначити ефективний шлях та необхідні

організаційні дії,  втілення яких  у  виробництво забезпечить можливість створення

конкурентноздатної  системи  управління  (стабілізації)  будь-яким  складним

динамічним об’єктом з мінімальними витратами коштів та у найкоротші терміни.

Дослідження  особливостей  конструкції,  динаміки,  режимів  роботи  і

результатів  вдосконалення  систем  управління  (стабілізації)  крейсерським  рухом

СКО,  виконане  за  літературними  джерелами  [3,  15-24],  показує,  що  на  шляху

максимізації якості слідування даного рухомого засобу по крейсерській траєкторії

лежить цілий ряд проблемних питань, які очікують вирішення.

Одним з перших , найбільш відповідальних та складних є питання визначення

структури та параметрів такої моделі динаміки СКО у маршовому режимі, яка б з

одного  боку  відповідала  фізиці  процесу  крейсерського  руху  і  враховувала:

принципово нестійкий характер динаміки даного рухомого засобу; нелінійності та

неточності приводів його рулів та датчиків вимірювальної інформації; взаємозв’язки

між рухами центру мас корпусу об’єкта і навколо нього; аеродинаміку його рухів у

газопаровій капсулі (каверні); взаємодію кормової частини даного рухомого засобу з

рідиною, що знаходиться у двохфазному стані; відсутність осьової симетрії каверни;

наявність та випадковий характер турбулентних потоків води на її поверхні, а також

газопарової  суміші  в  її  капсулі,  а  з  іншого  –  була  б  достатньо  простою  для

використання  методів  динамічного  проектування  оптимальних  багатовимірних

систем стохастичної стабілізації, викладених, наприклад, у роботах [9, 25].

Іншим,  не  менш  важливим  і  складним  питанням  є  визначення  моделей

динаміки збурень, що впливають на СКО під час крейсерського руху в реальних

умовах  функціонування,  які  безпосередньо  виміряними  бути  не  можуть  та

виникають головним чином, як відомо з джерел [3, 15, 26], внаслідок коливань тиску

у  каверні  за  рахунок  неперервного  та  незбалансованого  припливу  та  відтоку

газопарової  суміші;  турбулентних  потоків  на  поверхні  та  всередині  порожнини

каверни; багатовимірних випадкових коливань маси води навколо каверни.

Третє   питання   полягає   у   визначенні   таких   найпростіших  структури  та

10

параметрів багатовимірного регулятора, які забезпечують найвищу можливу якість

стабілізації  крейсерського  руху  СКО  як  багатовимірного  об’єкта  з  нестійкою

динамікою  при  дії  багатовимірних  стаціонарних  збурень,  а  також  у  оцінці

граничних  рубежів якості, що можуть  бути досягнуті  у замкненій багатовимірній

системі „об’єкт-регулятор”.

Аналіз результатів досліджень таких відомих світових та вітчизняних вчених,

як  Н.Вінер,  Б.М.  Петров,  О.І.  Кухтенко  ,  В.М.  Кунцевич,  О.М.  Льотов,  О.А.

Красовський,  М.М.  Красовський,  В.В.  Солодовніков,  В.С.  Пугачев,  Я.З.  Ципкін,

Є.О. Федосов, Є.П. Попов, Ю.П. Доброленський, Л.Г. Євланов, І.Є. Казаков, В.Ф.

Кротов, В.І. Костюк, В.А. Якубович, Ш.Чанг, Цянь Сюе-Сень, V. Kucera, В.Б. Ларін,

Л.М.  Блохін,  Дж.К.  Ньютон,  M.C.  Davis,  А.А.  Тунік,  В.М.  Азарсков,  В.М.  Казак

показав, що найбільш ефективний шлях вирішення проблемних питань, перелічених

вище, полягає у застосуванні ідеї досягнення найвищих рубежів якості слідування

рухомих об’єктів по траєкторії за рахунок впровадження результатів динамічного

проектування  оптимальних  багатовимірних  систем  стохастичної  стабілізації  на

основі  моделей динаміки об’єкта управління і зовнішніх впливів, що встановлені за

даними  натурних  випробувань  його  прототипу.  Розповсюдження  її  дії  для

максимізації якості стохастичної стабілізації  крейсерського руху СКО в реальних

умовах  функціонування  дозволить  значно  підвищити  ефективність  і

результативність робіт по створенню систем стабілізації руху таких рухомих засобів

за  рахунок,  по-перше,  зменшення  обсягів  натурних  випробувань,  по-друге,

визначення  граничних  показників  якості  слідування  по  траєкторії  ще  на  етапах

створення технічної пропозиції на систему управління, по-третє, приведення роботи

щодо  конструювання  відповідних  бортових  систем  до  реалізації  отриманих

аналітично структури та параметрів оптимального регулятора.

В  той  же  час,  впровадження  даної  технології  вимагає  постановки  та

формулювання проблеми максимізації якості крейсерського руху СКО у термінах

багатовимірної стохастичної стабілізації рухомих об’єктів (у тому числі нестійких),

а також потребує наявності:

  методів  та  засобів  планування,  збору  і  попередньої  обробки  навігаційної

11

інформації про натурні дослідження СКО;

  методів  і  алгоритмів  структурної  ідентифікації  і  синтезу  оптимальних

багатовимірних  систем  стохастичної  стабілізації  рухомих  об’єктів  з  довільною

динамікою;

  процедур аналізу якості багатовимірних замкнених систем управління. Якщо

задоволення  даних  необхідних  вимог  при  стійкому  багатовимірному  об’єкті

управління не викликає принципової складності, тому що забезпечене відповідними

методами, методиками, алгоритмами та програмними продуктами, то в разі СКО,

який  при  крейсерському  русі  належить  до  нестійких  багатовимірних  об’єктів

управління,  що  працює  в  умовах  дії  стохастичних  зовнішніх  впливів,  виникає

необхідність постановки та вирішення цілої групи наукових задач.

Оскільки  область  застосування  відомих  методів  структурної  ідентифікації

математичних  моделей  динаміки  рухомих  засобів  та  умов  їх  роботи  в  частотній

області  за  даними  пасивного  експерименту  обмежена  стійкими  та  мінімально

фазовими  об’єктами,    алгоритми  синтезу  і  аналізу  оптимальних  багатовимірних

систем  стабілізації  нестійких  об’єктів  мають  високу  обчислювальну  складність,  а

вихідна  інформація  про  зміни  сигналів  „вхід-вихід”,  отримана  під  час  натурних

випробувань,  спотворена  неідеальними  вимірювачами  та  системою  реєстрації,  то

створення ефективної методології поширення дії викладеної вище ідеї на випадок

СКО у крейсерському русі вимагає постановки та вирішення наступних задач:

а)  обґрунтування  методів  структурної  ідентифікації  багатовимірних  об’єктів  як

стійких, так і ні за даними про зміни векторів сигналів, обмеженої тривалості, на їх

входах  та  виходах,  отриманих  за  допомогою  неідеальних  вимірювачів  та  систем

реєстрації;

б)  адаптації  відомих  методів  синтезу  оптимальних  багатовимірних  робастних

систем  стохастичної  стабілізації  з  метою  підвищення  потенційної  точності

обчислень за рахунок зменшення кількості та впорядкування елементарних операцій

складання та множення масивів дійсних знакозмінних чисел;

в)  оптимальної  багатовимірної  фільтрації,  сгладжування  та  розділення  записів

зміни  векторів  вхідних  та  вихідних  сигналів,  отриманих   експериментально,   на

12

стаціонарні і регулярні складові;

г)  виключення промахів з матриць оцінок спектральних і взаємних спектральних

щільностей, отриманих в результаті статистичної обробки експериментальних даних

обмеженої довжини;

д)  підвищення  точності  обчислювальних  алгоритмів  вінеровської  факторизації,

сепарації, обертання та множення поліноміальних матриць;

е)  розробки принципів верифікації та редукування отриманих результатів.

Розв’язки  даних  задач  утворюють  нову  методологію  та  є  підґрунтям  для

створення  ефективної  технології  максимізації  якості  стохастичної  стабілізації

крейсерського руху СКО за даними натурних досліджень.

Актуальність теми. Розвиток нових наукових напрямів, які очолювали такі

відомі радянські та вітчизняні вчені як Г.В. Логвинович та Л.А. Епштейн [3, 27, 28],

дозволив створити на базі реактивної авіаційної торпеди перший у світі СКО масою

близько трьох тон, що рухався у кавітуючому середовищі зі швидкістю близькою до

100 метрів за секунду.

В  останні  роки  значно  зростає  увага  до  цього  класу  рухомих  об’єктів.

З’являються  такі підводні засоби, як СКО „Шквал” у трьох модифікаціях (Росія) [6],

„Барракуда” (Німеччина) [7, 8], „Hoot” (Іран) [6].

Українська школа гідродинаміки течій з вільними границями, яку очолює чл.-кор.  НАН  України  Ю.М.  Савченко,  визнана  в  усьому  світі    як  піонер  у  галузі

побудови нових принципів створення і управління суперкавернами.

Аналіз світової практики вдосконалення СКО [15, 16, 18-21, 23, 24] дозволив

виділити два напрямки: підвищення швидкості об’єктів на основі зменшення числа

(постійної) кавітації та підвищення точності їх слідування  по траєкторії. Якщо на

першому напрямку спостерігаються значні успіхи, найбільш відомим серед яких є

досягнення тілом з осьовою симетрією надзвукової швидкості у кавітаційній трубі,

то  в  галузі  забезпечення  високої  якості  управління  рухом  об’єкта  по  заданій

траєкторії  прогрес  недостатньо  очевидний.  Наприклад,  тактико-технічні

характеристики та результати випробувань СКО типу „Шквал” показують, що його

бортова  система  управління  гарантує  потрапляння у заданий район, розташований

13

на відстані у 7000 метрів, лише з імовірністю 80%.

З багатьох літературних джерел, наприклад робіт [15-21, 23, 24], відомо, що

дана ситуація виникає як наслідок дії декількох чинників. Головними серед них, на

наш  погляд,  є  богатовимірність  і  принципова  нестійкість  об’єктів,  неповна

збалансованість  припливу  та  відтоку  газу  до  штучної  каверни,  недосконалість

моделей  динаміки  даного  рухомого  засобу  як  об’єкта  стабілізації  та  зовнішніх

стохастичних  впливів,  що  діють  в  умовах  крейсерського  руху,  недосконалість

існуючих  технологій  створення  систем  стохастичної  стабілізації  об’єктів  даного

класу.

Багаторічна історія удосконалення СКО „Шквал” та його системи стабілізації,

перелік питань та задач проблемного характеру, представлених вище, доводять, що

максимізація  якості  стохастичної  стабілізації  крейсерського  руху  такого

автономного  рухомого  об’єкту  за  даними  натурних  випробувань  його  прототипу

являє собою складну науково-технічну й організаційну  проблему, вирішення  якої

особливо актуально для України, як держави що знаходиться на одному з провідних

місць  у  світі  щодо  дослідження  та  створення  бортових  систем  управління

надшвидкісних підводних об’єктів нового покоління.

Суть науково-технічної та організаційної проблеми,  яка  вирішується  у

дисертації, полягає у тому, щоб за результатами спеціальним чином поставлених

натурних досліджень прототипу СКО визначити такі структуру та параметри

системи стохастичної стабілізації багатовимірного рухомого об’єкта, можливо

нестійкого,  які  гарантують  його  знаходження  на  заданій  траєкторії  з

мінімальними  відхиленнями  кутових  та  лінійних  координат  при  обмежених

ресурсах на керування в реальних умовах крейсерського руху.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.  Робота

виконувалась  на  кафедрі  автоматизації  виробничих  процесів  Кіровоградського

національного  технічного  університету  (КНТУ)  та  кафедрі  систем  управління

літальних апаратів Національного авіаційного університету (НАУ) згідно з планами

наукових досліджень КНТУ, НАУ і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

України у рамках держбюджетних тем № 33Б106 „Стабілізація руху багатовимірних

14

нестійких  автономних  рухомих  об’єктів  у  стохастичних  умовах”  (№  ДР

0106U000980), „Розробка фізичної моделі верстата на основі механізму паралельної

структури з системою керування приводами переміщення робочого органу” (№ ДР

0109U002107), де автор брав участь як науковий керівник, договору №29 між НАУ

та  Центральним  науково-дослідним  інститутом  озброєння  та  військової  техніки

Збройних Сил України, де автор приймав участь як  відповідальний  виконавець,  і

відповідає пріоритетному напрямку  розвитку науки  і техніки України I.1.01.05 –

Інформатика та кібернетика.

Мета  дисертаційних  досліджень  полягає  у  створенні  методології  та

технології  максимізації  якості  стохастичної  стабілізації  крейсерського  руху

автономного  високошвидкісного  об’єкта  у  кавітуючому  середовищі  за  даними

натурних досліджень його прототипу.

Для  досягнення  визначеної  мети  поставлені  та  вирішені  наступні  основні

задачі дисертації:

  провести аналіз особливостей конструкції, режимів роботи, динамічних умов

функціонування СКО, розповсюджених у практиці проектування методів створення

їх  бортових  систем  керування,  та  виділити  головні  причини  частих  сходів  таких

об’єктів з траєкторії крейсерського руху;

  визначити  можливі  шлях,  етапи,  стадії  і  задачі  максимізації  якості

стохастичної стабілізації крейсерського руху СКО за даними натурних досліджень

його прототипу;

  в  результаті  постановки  та  вирішення  задач  оптимальної  фільтрації,

комплексування  та  перетворення  багатовимірної  стохастичної  навігаційної

інформації, структурної  ідентифікації  моделей динаміки складних багатовимірних

об’єктів управління, як стійких так і ні, синтезу оптимальних багатовимірних систем

стохастичної стабілізації об’єктів, зазначеного класу, і аналізу їх якості розробити

методологію  і  технологію  створення  конкурентноздатних  систем  стохастичної

стабілізації  крейсерського  руху  СКО,  які  володіють  максимально  досяжною  в

реальних умовах функціонування якістю;

  обґрунтувати  склад,  обчислювальні  алгоритми,  структуру  і  взаємозв’язки

15

процедур  та  функцій,  які  утворюють  комплекс  програмного  забезпечення,

необхідний  для  автоматизації  виконання  етапів  максимізації  якості  стохастичної

стабілізації багатовимірних рухомих об’єктів, як стійких так і ні;

  провести первинну обробку стохастичної навігаційної інформації, зібраної при

натурних  дослідженнях  СКО,  та  в  якості  її  результату  скласти  моделі  динаміки

векторів сигналів „вхід-вихід” об’єкту стабілізації;

  на  основі  нового  алгоритму  структурної  ідентифікації  багатовимірного

нестійкого  об’єкта  за  отриманими  після  стадії  первинної  обробки  моделями

динаміки  векторів  сигналів  „вхід-вихід”  обмеженої  довжини  визначити  матриці

передаточних функцій СКО і спектральних щільностей неконтрольованих збурень в

умовах руху об’єкта у кавітуючому середовищі;

  враховуючи  обраний  алгоритм  синтезу  оптимальних  структур  систем

стохастичної  стабілізації,  а  також  ідентифіковані  моделі  динаміки  об’єкту  та

збурень,  поставити  та  вирішити  задачу  синтезу  оптимальної  структури  системи

стохастичної  стабілізації  крейсерського  руху  автономного  високошвидкісного

об’єкта у кавітуючому середовищі;

  оцінити ефект від модернізації управління крейсерським рухом СКО;

  здійснити  аналіз  модернізованої  оптимальної  системи  стабілізації  з  метою

встановлення граничних рівнів якості такої стабілізації.

Об’єктом дослідження є процес автоматичної стабілізації крейсерського руху

автономного високошвидкісного об’єкта у кавітуючому середовищі.

Предмет  дослідження  -  обґрунтування  та  розробка  такої  методології

створення  нових  (модернізації  існуючих)  систем  стохастичної  стабілізації

багатовимірних  об’єктів  з  нестійкими  полюсами,  які  б  гарантували  максимізацію

досяжних рівнів якості при обмежених ресурсах на керування.

Методи   досліджень,   використані   у  дисертації  базуються  на  ефективних

відомих методах сучасної теорії управління, наукових дослідженнях вітчизняних і

зарубіжних  вчених  у  галузі  вирішення  задач  ідентифікації,  синтезу  й  аналізу

оптимальних систем стохастичної стабілізації багатовимірних об’єктів з довільною

динамікою.  При  вирішенні  поставлених  завдань  використані:  методи  системного

16

аналізу,  декомпозиції  та  структурного  програмування  для  визначення  складу  і

технології  застосування  методології  вирішення  проблеми  максимізації  якості

стохастичної стабілізації крейсерського руху СКО за даними натурних випробувань

його  прототипу;  методи  статистичної  динаміки  систем  управління,  теорії

ідентифікації,  теорії  оцінювання,  прикладної  теорії  випадкових  процесів,

варіаційного  обчислення  для  створення  методів  пошуку  математичних  моделей

СКО  та  неконтрольованих  збурень  за  даними  експерименту  обмеженої  довжини;

методи об'єктноорієнтованого та структурного програмування, теорії матриць, теорії

функцій  комплексної  змінної,  вищої  алгебри  для  визначення  складу,

обчислювальних  алгоритмів,  структури  та  взаємозв’язків  процедур,  функцій  та

сценаріїв підвищеної точності, які входять до складу запропонованого програмного

комплексу;  положень  теорії  погрішностей  і  H∞  оптимізації  для  обґрунтування

показників  точності  результатів  обчислень;  методи  прикладної  теорії  випадкових

функцій  та  аналізу  числових  послідовностей  для  оцінки  математичних  моделей

нестаціонарних трендів і випадкових складових сигналів у контурах управління, а

також ступеню взаємозв’язків між каналами СКО у маршовому режимі.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у дисертаційній

роботі  вперше  визначена,  сформульована  та  вирішена  науково-технічна  та

організаційна проблема максимізації якості стабілізації крейсерського руху СКО як

багатовимірного нестійкого об’єкта управління за даними натурних досліджень його

прототипу.  Це  дозволило  створити  нову  методологію  проектування  гарантовано

конкурентноспроможних  систем  стабілізації  складних  багатовимірних

організаційно-технічних  та  рухомих  об’єктів  за  даними  відповідним  чином

поставлених  експериментів.  Новими  науковими  результатами  дисертаційного

дослідження є такі.

1.  Поширена дія принципу комплексування навігаційної інформації на випадок

розв’язання задачі згладжування, що дозволило обґрунтувати нові співвідношення,

які  дозволяють  знаходити  оптимальні  структуру  та  параметри  багатовимірної

багатозв’язаної  системи  згладжування  за  відомими  моделями  динаміки  векторів

програмних сигналів і завад, а також враховують динаміку датчиків.

17

2.  Поширена  дія  вінеровської  постановки  задачі  оптимальної  фільтрації  на

випадок визначення структури та параметрів оптимального багатовимірного фільтру

в  умовах,  коли  дані  для  синтезу  складаються  з  матриць  передаточних  функцій

системи  датчиків,  спектральних  і  взаємних  спектральних  щільностей  векторів

адитивної суміші корисних сигналів і шумів на її виході та вектору шуму на вході.

3.  Визначено зміст і склад методів, прийомів та засобів виконання двох нових

технологій  структурної  ідентифікації  моделей  динаміки  багатовимірних  об’єктів

керування як стійких, так  і ні, та неконтрольованих зовнішніх впливів за даними

пасивного експерименту, а також умова переходу від однієї до іншої в залежності

від  наявності  чи  відсутності  трендів,  які  монотонно  зростають,  у  записах  зміни

сигналів управління і вихідних координат.

4.  Визначені  нові  співвідношення,  необхідні  для  ідентифікації  матриці

передаточних функцій багатовимірного об’єкта управління, як стійкого, так і ні, у

складі  стійкої  слідкуючої  системи  та  матриці  спектральних  щільностей

неконтрольованих  збурень  на  основі  стохастичної  навігаційної  інформації  про

вектори „вхід-вихід” цієї системи, отриманої в результаті натурних досліджень.

5.  Розроблено  новий  метод  структурної  ідентифікації  багатовимірного

нестійкого об’єкта керування та неконтрольованих зовнішніх впливів на нього, який

відрізняється  можливістю  знаходження  структури  і  параметрів  матриці

передаточних  функцій  зазначеного  об’єкта  та  матриці  спектральних  щільностей

збурень без введення додаткового стабілізуючого зворотного зв’язку.

6.  У результаті адаптації базового методу синтезу багатовимірних оптимальних

робастних  систем  стохастичної  стабілізації  у  частотній  області  до  умов

використання  у  системах  автоматизованого  проектування  обґрунтовано  новий

підхід  до  вирішення  задачі  синтезу  та  нові  співвідношення,  які  відрізняються

переходом від дій з дробово-раціональними матрицями комплексного аргументу до

операцій з поліноміальними матрицями, а також виключає можливість віднімання

близьких передаточних функцій.

7.  Запропонований  новий  розв’язок  задачі  аналізу  якості  оптимальних

багатовимірних систем стохастичної стабілізації рухомих об’єктів, який дозволяє ще

18

до  завершення  етапів  синтезу  знаходити  значення  критерію  якості  оптимальної

системи, показника точності стабілізації та міри витрат ресурсів на управління.

Практичне  значення  результатів,  що  одержані  у  дисертаційній  роботі,

наступне:

-  результати  динамічного  проектування  системи  стохастичної  стабілізації

крейсерського руху СКО являють собою науково обґрунтовану основу складання

технічної  пропозиції  щодо  практичного  створення  (модернізації)

конкурентноздатної системи стабілізації об’єктів типу „Шквал”;

-  створено  нове  алгоритмічне  забезпечення  програмного  комплексу

автоматизації  виконання  проектувальних  робіт,  спрямованих  на  розробку

оптимальних багатовимірних систем стохастичної стабілізації рухомих об’єктів, у

тому  числі  нестійких,  за  даними  відповідним  чином  поставлених  експериментів.

Його відмінною рисою є підвищена точність та надійність виконання обчислень, які

досягнуті за рахунок:

а) впровадження нового підходу до процесів факторизації поліноміальних матриць

та  обчислювального  алгоритму,  побудованого  на  його  основі  і  розрахованого  на

використання у випадках великої різниці між порядками поліномів вихідної матриці

та  наявності  кратних  нулів  її  визначника,  який  відрізняється  поєднанням

канонічного розкладання матриці з поняттям матричної сігнум-функції;

б) корекції    алгоритму    факторизації    поліноміальних  матриць  Алієва-Ларіна  на

основі розв’язання матричного алгебраїчного рівняння Ріккаті шляхом виключення

можливості внесення однакових нулів до полінома визначника вихідної матриці при

її нормалізації;

в)  удосконалення  алгоритмів  множення  поліноміальних  матриць  з  системи

розрахунків  Matlab  для  зменшення  втрати  вірних  значущих  цифр  за  рахунок

відповідного впорядкування і ранжирування  елементарних операндів та множення

дробово-раціональних  матриць  для  зменшення  зростання  порядків  результатів  на

основі використання операцій видалення відповідних полюсів праворуч та ліворуч;

г) верифікацією точності виконання більшості обчислювальних операцій на основі

обґрунтованих  у  дисертації  принципів:  за  максимальною  відносною  помилкою

19

відтворення коефіцієнтів полінома та ∞ - нормою передаточної функції відносної

погрішності відтворення поліному;

-  вперше  за  даними  лише  одного  натурного  випробування  об’єкту  „Шквал”,

обмеженої  довжини,  у  результаті  застосування  однієї  з  обґрунтованих  нових

технологій  структурної  ідентифікації  до  результатів  первинної  обробки

багатовимірної  стохастичної  навігаційної  інформації  про  вектори  „вхід-вихід”  у

крейсерському  русі  знайдені  моделі  динаміки  самого  багатовимірного  нестійкого

об’єкта стабілізації і вектора стаціонарних випадкових збурень, що діють на нього у

зазначеному режимі руху;

-   вперше,  на  базі  розробленої  технології  максимізації  якості  крейсерського

руху об’єкту і з урахуванням нових моделей динаміки СКО та векторів сигналів і

збурень,  проведено  динамічне  проектування  оптимальної  структури  системи

стохастичної стабілізації надшвидкісного підводного рухомого засобу у реальному

крейсерському  русі,  яка  гарантує  досягнення  найвищих  рубежів  якості  процесу

стабілізації та відрізняється наявністю перехресних зв’язків між каналами;

-  аналіз  оптимальної  багатовимірної  системи  стохастичної  стабілізації  СКО  у

маршовому режимі наглядно показує, що вона, на відміну від штатної, забезпечує

знаходження  центру  мас  підводного  рухомого  засобу  на  заданій  траєкторії  з

достатньою точністю навіть в умовах, коли прийняті для синтезу моделі динаміки

збурень  суттєво  відрізняються  від  реальних  та  при  цьому  існують  відхилення

параметрів моделі динаміки об’єкта від ідентифікованих в межах зони стійкості.

Реалізація  результатів  дисертаційної  роботи.  Методологія,  комплекс

програм,  динамічні  характеристики  сигналів  „вхід-вихід”,  моделі  динаміки  СКО,

аналогічного  виробу  „Шквал”,  структура  та  параметри  системи  стабілізації,

обґрунтовані у дисертації, прийняті ВАТ „НВК Київський завод автоматики ім. Г.І.

Петровського”  для  використання  при  модернізації  існуючих  бортових  систем

управління  рухомими  об’єктами.  Використання  алгоритмів  структурної

ідентифікації,  синтезу  оптимальних  систем  стохастичної  стабілізації  та  аналізу

якості замкнених систем при проведенні льотних експериментів для виконання НДР

№  0103U003360  та  №  0106U002348  у  Державній  льотній  академії  України

20

дозволило  визначити  моделі  динаміки  повздовжнього  каналу  надлегкого  літака

НАРП-1  і  збурень  при  польоті  на  малій  висоті  та  оцінити  границі  точності

стабілізації  такого  літального  апарату  в  умовах  виконання  сільськогосподарських

робіт.  Методологія,  технологія  та  алгоритми  структурної  ідентифікації  складних

динамічних  об’єктів  передані  для  використання  СКБ  ВАТ  „Червона  зірка”  при

вирішенні  задач  модернізації  систем  числового  програмного  керування  та

визначення динамічних характеристик сівалок за даними випробувань. Алгоритм і

програмний  комплекс  синтезу  систем  оптимальної  фільтрації  і  згладжування

вимірювальної  інформації  впроваджені  на  ВАТ  „Завод  дозуючих  автоматів”  при

ескізному  проектуванні  блока  контролю  та  дозування  будівельної  суміші,  що

дозволило  підвищити  достовірність  блоку  обробки  сигналів  з  тензодатчиків  та

автоматизувати   формування   алгоритмів  оптимальної   обробки    вимірювальної

інформації.

Наукові і науково-методичні результати дисертаційної роботи використані при

виконанні декількох держбюджетних науково-дослідних робіт, виконаних у КНТУ,

що  підтверджено  відповідними  актами  впровадження  та  довідками  про

використання (Додаток А).

Особистий  внесок  здобувача.  Результати,  висновки  та  рекомендації,

сформульовані у дисертації та у публікаціях [29, 30, 31, 32, 33], належать особисто

авторові і є його науковим внеском у вирішення проблеми розробки методології та

технології  її  реалізації,  які  забезпечують  максимізацію  якості  стохастичної

стабілізації  крейсерського  руху  СКО  за  даними  натурних  випробувань  його

прототипу як багатовимірного нестійкого рухомого об’єкта.

В роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належать ряд наукових

результатів та положень: стаття [34] - результати аналізу етапів розвитку технічної

кібернетики й основних проблемних питань щодо вирішення проблеми максимізації

якості  процесів  стабілізації  багатовимірних  об’єктів  з  довільною  динамікою  в

умовах дії стаціонарних векторних випадкових сигналів, збурень і завад; публікації

[35,  36]  -  метод  структурних  перетворень  для  визначення  моделі  еквівалентного

багатовимірного об’єкта з довільною динамікою та зовнішніх впливів; матеріал [37]

21

-  модифікований  алгоритм  структурної  ідентифікації  нестійкого  багатовимірного

об’єкта у складі стійкої системи слідкування у частотній області при стаціонарних

векторних  зовнішніх  впливах;  статті  [38,  39]  –  алгоритми  визначення  та  рубежі

можливостей  підвищення  точності  стабілізації  складного  динамічного  об’єкта  у

стохастичних  умовах  експлуатації  при  застосуванні  методів  синтезу  оптимальних

систем  стабілізації;  публікація  [40]  -  постановка  задачі  та  алгоритм  синтезу

оптимальної  багатовимірної  робастної  системи  стабілізації  з  корекцією  по

збуренню;  матеріал  [41]  -  методика  динамічної  атестації  моделі  маятникового

компенсаційного  акселерометру  в  умовах  дії  стаціонарного  випадкового  вхідного

сигналу;  робота  [42]  -  алгоритм  синтезу  оптимальних  багатовимірних  стійких

двоканальних вимірювальних систем та систем передачі експериментальних даних;

стаття  [43]  -  задача  багатовимірного  комплексного  сгладжування  регулярних

сигналів  на  фоні  стаціонарних  центрованих  завад;  робота  [44]  модифікований

алгоритм  синтезу  структури  оптимального  багатовимірного  фільтру  виділення

вектора стаціонарних центрованих корисних сигналів на фоні завад; матеріали [45,

46, 47, 48]  -  результати відпрацювання алгоритмів та процедур вирішення задач

структурної  ідентифікації  моделей  динаміки  об’єктів  з  різними  особливостями  і

реальних  зовнішніх  впливів;  статті  [49,  50,  51]  -  нові  моделі  динаміки  СКО,  що

досліджується,  та  зовнішніх  впливів  на  нього  за  результатами  структурної

ідентифікації  на  основі  даних  натурних  випробувань  обмеженої  довжини;

публікація [52] - обчислювальний алгоритм пошуку допоміжної матриці при синтезі

багатовимірних оптимальних систем стабілізації нестійких об’єктів; роботи [53, 54]

- результати синтезу оптимальної багатовимірної стохастичної системи стабілізації

нестійкого  багатовимірного  об’єкта  типу  „Шквал”;  матеріали  доповіді  [55]  -  ∞-норма  класу  допустимих  з  позицій  стійкості  неструктурованих  непараметричних

збурень  на  оптимальну  багатовимірну  систему  стабілізації  СКО  у  маршовому

режимі;  статті  [56,  57]  -  особливості  постановки  та  алгоритм  вирішення  задач

аналізу  якості  стабілізації  складного  об’єкта;  статті  [58]  -  зміст  етапів  створення

конкурентноздатних  систем  стохастичної  стабілізації  та  модифікація  відомого

алгоритму  структурної  ідентифікації  багатовимірного  рухомого  об’єкта;  [59]  –

22

структура  моделей  динаміки  випадкової  складової  векторів  сигналів  „вхід-вихід”

СКО; [60] – методика створення та моделі динаміки складного рухомого об’єкта;

[61] – постановка задачі синтезу та методика перетворення структурної схеми; [62] –

аналіз методів визначення орієнтації рухомих об’єктів; [63, 64] – метод визначення

лінеаризованої  моделі  динаміки  взаємодії  транцю  СКО  з  потоком  та  модифікації

алгоритмів структурної ідентифікації; [65, 66, 67] – принцип та алгоритм синтезу

оптимальної адаптованої системи стабілізації режиму роботи об’єкта; [68] – заміна

дій з дробово-раціональними матрицями на операції з поліноміальними матрицями;

[69]  –  розрахунок  структури  та  параметрів  регулятора  подачі;  [70]  –  принцип

керування  електропропорційним  клапаном;  [71]  –  обґрунтування  використання

методу  спостереження  за  висотою  дисперсного  матеріалу;    [72]  –  обґрунтування

вибору регулюючого параметру; [73] – постановка задачі синтезу та вибір методу  її

розв’язання.

Апробація  результатів  дисертації.  Результати  досліджень,  викладені  у

дисертації, оприлюднені на 18 наукових, науково-технічних і науково-практичних

конференціях,  а  саме:  ХІІІ  Санкт–Петербурзькій  міжнародній  конференції  з

інтегрованих навігаційних систем (Росія, м. Санкт - Петербург, 2002 ), Міжнародній

науково-практичній конференції „Сучасні  інформаційні технології  в  управлінні   і

професійній підготовці операторів складних систем” (ДЛАУ, м. Кіровоград, 2003),

Міжнародній  науково-технічній  конференції,  присвяченій  90-річчю  видатного

вченого  в  галузі  механіки  і  технічної  кібернетики  академіка  НАН  України  О.І.

Кухтенко „Управління в великих системах” (НАУ, м.Київ, 2004), ХІ Міжнародній

конференції  по  автоматичному  управлінню  „Автоматика  2004”  (НУХТ,  м.Київ,

2004),  5-ій  Міжнародній  науково-практичній  конференції  „Проблеми

конструювання,  виробництва  та  експлуатації  сільськогосподарської  техніки”

(КНТУ,  м.Кіровоград,  2005),  ХІІІ  Міжнародній  конференції  з  автоматичного

управління  „Автоматика  2006”  (ВНТУ,  м.Вінниця,  2006),  ХІV  Міжнародній

конференції  з  автоматичноого  управління  „Автоматика  2007”  (СНУЯЕ  та  П,

м.Севастополь, 2007), Міжнародній науковій конференції „Інтелектуальні системи

прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’ 2007)” (ХНТУ,

23

м.Євпаторія,  2007),  Міжнародній  науково-практичній  конференції  „Комп’ютерні

системи  в  автоматизації  виробничих  процесів  2007”  (ХНТУ,  м.  Хмельницький,

2007),  VІ  Міжнародній  науково-технічній  конференції  „Гіротехнології,  навігація,

управління  рухом  і  конструювання  авіаційно-космічної  техніки”  (НТУУ  „КПІ”,

м.Київ,  2007),  ІІІ  Міжнародній  науково-технічній  конференції  „Сучасні  проблеми

радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2007)” (ВНТУ, м.

Вінниця,  2007),  ХV  Міжнародній  конференції  з  автоматичного  управління

„Автоматика  2008”  (ОНМА,  м.Одеса,  2008),  Міжнародній  науковій  конференції

„Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту

(ISDMCI’  2008)”  (ХНТУ,  м.Євпаторія,  2008),  Міжнародній  науково-практичній

конференції „Сучасні інформаційні технології в управлінні  і професійній підготовці

операторів складних систем” (ДЛАУ, м. Кіровоград, 2008), Міжнародній науковій

конференції  „Інтелектуальні  системи  прийняття  рішень  та  проблеми

обчислювального  інтелекту  (ISDMCI’  2009)”  (ХНТУ,  м.Євпаторія,  2009),  ХVІІ

Міжнародній конференції з автоматичного управління „Автоматика 2010” (ХНУРЕ,

м.  Харків,  2010),  .  Міжнародній  науковій  конференції  „Інтелектуальні  системи

прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’ 2011)” (ХНТУ,

м.Євпаторія,  2011),  Міжнародній  науковій  конференції  „Інтелектуальні  системи

прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’ 2012)” (ХНТУ,

м.Євпаторія, 2012).

Публікації. За темою дисертації автором опубліковано 45 друкованих праць,

зокрема 27 публікації у фахових наукових виданнях, які входять до переліку ВАК

України,  14  робіт  у  збірках  праць  конференцій  та  інших  виданнях,  4  патенти

України (один – на винахід, два – на корисну модель).

Структура і зміст роботи. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів,

списку  використаних  джерел  з  229  найменувань  і  7  додатків.  Повний  обсяг

дисертації складає 253 сторінки основного тексту, 21 сторінка рисунків, 22 сторінки

таблиць, 22 сторінки списку використаних джерел та 78 сторінок додатків.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі поставлено і розв’язано актуальну науково-технічну й

організаційну проблему максимізації якості управління крейсерським рухом СКО за

даними  натурних  досліджень  його  прототипу,  що  дозволило  розробити  нову

методологію створення оптимальних за глобальним критерієм конкурентноздатних

систем  стохастичної  стабілізації  багатовимірних  рухомих  об’єктів,  у  тому  числі

нестійких.  Головною  відмінною  рисою  цієї  методології  є  наявність  у  її  складі

методів, прийомів та засобів структурної ідентифікації моделі динаміки нестійкого

багатовимірного  об’єкту  у  частотній  області  без  введення  додаткових  зворотних

зв’язків за даними пасивного експерименту.

Результати досліджень, представлені  у роботі, дозволяють зробити наступні

загальні висновки.

1. Головні причини частих сходів досліджуваних рухомих об’єктів з траєкторії

крейсерського  руху  пов’язані  з  недоліками  існуючих  (традиційних)  підходів  до

створення їх бортових систем стабілізації. До таких недоліків віднесені: не досить

чітке знання моделей динаміки об’єкта стабілізації, відсутність моделей динаміки

реальних збурень, діючих в умовах крейсерського руху, надто спрощений підхід до

створення  систем  стабілізації  (оптимізація  тільки  параметрів  стандартних  законів

управління),  а  також  використання  результатів  випробувань  лише  для  уточнення

параметрів  моделей  динаміки  об’єктів  та  законів  управління  при  їх  незмінній

структурі.

2.  Характерною  рисою  нової  методології  розробки  систем  стохастичної

стабілізації  багатовимірних  рухомих  об’єктів  управління,  як  стійких,  так  і  ні,  за

експериментальними  даними  є  наявність  у  її  складі  нових  алгоритмів

багатовимірного  комплексованого  згладжування,  оптимальної  фільтрації,

структурної  ідентифікації моделей динаміки об’єктів  управління (стійких  чи  ні)  і

стаціонарних векторних збурень при неповних вимірюваннях, синтезу оптимальних

295

структури  і  параметрів  багатовимірних  систем  стохастичної  стабілізації  рухомих

об’єктів  з  довільною  динамікою  та  алгоритмів  аналізу  їх  якості,  отриманих  як

результат нової постановки і вирішення відповідних задач у частотній області.

3. Розробка  нових  та  удосконалення  відомих  алгоритмів  вінеровської

факторизації,  множення  та  обертання  поліноміальних  матриць,  комплексне

використання  алгоритмів  сепарації  дробово-раціональних  матриць,  а  також

впровадження  принципу  верифікації  результатів  розрахунків  на  основі

запропонованих  критеріїв  дозволили  створити  новий  програмний  комплекс

автоматизованого проектування оптимальних багатовимірних систем стохастичної

стабілізації динамічних об’єктів, у тому числі нестійких, на платформі Windows-XP

у системі інженерних розрахунків Matlab версія 6.0.

4. Результати  застосування  методології,  технологій  та  програмного  комплексу

виконання  проектних  робіт,  представлених  у  дисертації,  до  експериментальних

даних,  отриманих  в  процесі  випробування  об’єкта  „Шквал”,  під  час  якого

спостерігався  його  схід  з  траєкторії  крейсерського  руху,  дозволили  фактично

вперше  здійснити  наукове  обґрунтування  і  отримати  базові  результати  технічної

пропозиції  на  проектування  конкурентноздатної  системи  стохастичної  стабілізації

СТ, які доводять, що:

  суперкавітаційні  об’єкти,  які  аналогічні  виробу  „Шквал”,  у  крейсерському

русі  належать  до  багатовимірний  лінійних  нестійких  об’єктів  стабілізації,  що

знаходяться під дією багатовимірних стаціонарних випадкових збурень;

  розділення динаміки таких об’єктів на окремі автономні канали при синтезі

оптимальних систем стабілізації їх крейсерського руху є небажаним;

  збурення, що діють під час крейсерського руху на кутові та лінійні координати

корпусу  СКО,  допустимо  розглядати  як  тривимірні  вузько  смугові  незалежні

стаціонарні випадкові процеси з дробово-раціональними матрицями

спектральних щільностей;

  експериментальні  моделі  динаміки  самого  СКО,  вектора  неконтрольованих

випадкових збурень його рухів, векторів сигналів „вхід-вихід” об’єкту стабілізації у

крейсерському  русі,  які  отримані  вперше  за  результатами  натурних  випробувань

296

діючого прототипу об’єкта, мають поступити у постійно діючу комп’ютерну базу

моделей  динаміки  складних  об’єктів  і  векторів  стохастичних  впливів  на  них  для

подальшого використання при вирішенні задач аналогічних дисертаційним;

  отримана  матриця  передаточних  функцій  оптимального  багатовимірного

регулятора,  який  може  бути  просто  реалізованим  з  допомогою  сучасної

мікропроцесорної  техніки  забезпечує  відсутність  сходів  СКО  з  траєкторії  та

найкращу точність стабілізації при обмеженій потужності управління;

  введення  перехресних  зв’язків  між  трактами  оптимального  регулятора

дозволяє  підвищити  якість  стабілізації  крейсерського  руху  прототипу  об’єкта  в

оптимальній системі майже у 34 рази у порівнянні із штатною системою.

5. Впровадження  наукових  положень,  пакету  прикладних  програм,  моделей

динаміки об’єкта управління та багатовимірних збурень для забезпечення виконання

експериментальних досліджень і проведення проектувально-конструкторських робіт

на різних підприємствах доводять коректність створених у дисертації методології та

програмного комплексу.

297

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. The  Science  of  War:  Weapons  //  Scientific  American  Special  Online  Issue.  –

Scientific American, Inc. – 2002.

2. Физическая  энциклопедия  .  Т2.  Добротность-магнитооптика./  Гл.  ред.  А.М.

Прохоров.- М.: Сов.энциклопедия, 1990.- 703с.

3. Логвинович  Г.В.  Гидродинамика  течений  со  свободными  границами/

Г.В.Логвинович  – К.: Наук. думка, 1969.- 208с.

4. Рождественский  В.В.  Кавирация:  учебное  пособие/  В.В.  Рождественський  –

Л.: Судостроение, 1977. – 247с.

5. FAS  (Federation  of  American  Scientists).  –  May.  -2006.  –Режим  досупу:

http://www.fas.org/man/dod-101/sys/missle/row/shkval.html

6. VA-111 Shkval torpedo: Military PERISCOP.com – April 2006 – Режим доступу:

http://en.wikipedia.org/wiki/VA-111 Shkval

7. VA-111  Shkval  underwater  rocket  –  Febr.  2004  –  Режим  доступу:

http://www.deepangle.com/html/theshkval.html

8. VA-111  Shkval  underwater  rocket.  –  03  Sept  2000.  –  Режим  доступу:

http://www.fas.org/man/dod-101/sys/missile/row/shkval.html

9. Азарсков  В.Н.  Методология  конструирования  оптимальных  систем

стохастической  стабилизации:  Монография  /  В.Н.  Азарсков,  Л.Н.  Блохин,  Л.С.

Житецкий / Под ред. Блохина Л.Н. – К.: Книжное издательство НАУ, 2006. – 440с. –

Библиогр.: с.416-428

10.  Крементуло  В.В.  Стабилизация  стационарных  движений  твердого  тела/

В.В.Крементуло  – М.: Наука, 1977. – 234с.

11.  Навигация, наведение и стабилизация в космосе / Пер. с англ., под ред. Дж.Э.

Миллера. – М.: Машиностроение, 1970.- 363с.

12.  Приспосабливающиеся автоматические системы / Под ред. З Мишкина, Л.

Брауна. – М.: ИИЛ, 1963. – 670с.

13.  Лебедев А.А. Оптимальное управление движением космических аппаратов /

А.А. Лебедев, М.Н. Красильщиков, В.В. Малышев. – М.: Машиностроение, 1974.-

366с.

298

14.  Линейные оптимальные системы управления / Х.Квакернаак, Р. Сиван; пер. с

англ. В.А. Васильева, Ю.А. Николаева.- М.: Мир, 1977. – 650с.

15.  Савченко  Ю.Н.  О  движении  в  воде  на  суперкавитационніх  режимах

обтекания/ Ю.Н.Савченко // Гидромеханика. – 1996.-№70.- С.105-116.

16.  A  Benchmark  Control  Problem  for  Supercavitating  Vehicles  and  an  Initial

Investigation of Solutions / J. Dzielski, A. Kurdila // Journal of Vibration and Control. –

2003. – Vol. 9. – pp. 784-791.

17.  Choi J.Y. Dynamic Analysis of Flexible Suoercavitating Vehicle Using Modal-Based Elements / J.Y. Choi, M. Ruzzene, O.A. Bauchau // Simulation-Transactions of the

Society For Modeling And Simulation International. – 2004.- Vol.80.- No. 11.- pp.619-633.

18.  Control Strategic for supercavitating vehicles. / J.N. Kirchner, D.C. Kring, A.W.

Stokes, etc. // Journal of Vibration and Control. – 2002.- Vol. 8. – pp. 219-242.

19.  Goel A. Control Strategies for Supercavitating Vehicles: Master’s thesis/ A.Goel

//University of Florida. – 2002. p. 91

20.  Ruzzene  M.  Dynamic  buckling  stability  of  periodically  stiffened  shells:

application to supercavitating vehicles/ M.Ruzzene // International Journal of Solids and

Structures. – 2004.- Vol.41.- No4.- pp. 1039-1059.

21.  Ruzzene  M.  Non-axisymmetric  buckling  of  stiffened  supercuvitating  shells:

static and dynamic analysis/ M.Ruzzene // Computers and Structures. – 2004. –Vol 82. –

pp. 257-269.

22.  Seon  Sik  Ahn  An  Integrated  Approach  to  the  Design  of  Supercavitating

Underwater Vehicles: Doctor’s thesis/ Sik Ahn Seon // Georgia Institute of Technology. –

2007.- p.160

23.  Studies on the dynamics of a supercavitating projectile / S.S. Kulkarni, R. Pratap

// Applied Mathematical Modeling. – 2000. – Vol. 24. – pp. 113-129.

24.  Supercavitating flows / Yu. N. Savchenko, V.N. Semenenko // Special Course of

Von  Karman  Institute  for  Fluid  Dynamics.  –  Belgium,  12-16  Feb.  2001.  –  Режим

доступу: http://www.vki.ac.be.

25.  Азарсков  В.Н.,   Методология   оптимальной   модификации   управления

299

аєрокосмическими  имитаторами  полета  и  тренажерами  /  В.Н.Азарсков  –  К.:

КМУГА, 1996. – 229с.

26.  Balint  Vanek  Longitudinal  Motion  Control  of  High-Speed  Supercavitating

Vehicle/ Vanek Balint, J. Bokor, J. Balas Gary // JVC06-12.tex. – 2006. – p.1-29

27.  Эпштейн  Л.А.  Определение  количества  газа  ,  необходимого  для

поддержания каверны за телом, движущимся горизонтально при небольших числах

Фруда/ Л.А.Эпштейн // Труды ЦАГИ. – 1961.- вып. 824.

28.  Эпштейн Л.А. Течение около тел вращения при малих числах кавитации/

Л.А.Эпштейн // Труды ЦАГИ. – 1961. –Вып. 817.

29.  Осадчий  С.І.  Автоматизація  динамічного  проектування  оптимальних

багатовимірних  робастних  систем  стохастичної  стабілізації  /  С.І.Осадчий  //

Конструювання,  виробництво  та  експлуатація  сільськогоподарсь-ких  машин:

Загальнодержавний  міжвідомчий  науково-технічний  збірник,  випуск  40.    ч.1  -

Кіровоград, 2010. - С.25-34.

30.  Осадчий  С.И.  Нерекурсивный  комбинированный  алгоритм  факторизации

полиномиальных  матриц  /  С.И.Осадчий  //  Научно-технический  журнал

«Авиационно-космическая техника и технология» - №6(63) -2009. – С. 54-59

31.  Осадчий  С.І.  Стабілізація  руху  системи  рухомих  об’єктів  в  умовах  дії

векторних стаціонарних випадкових  збурень та шумів / С.І. Осадчий //  Науковий

журнал „ Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил”, Вип.

4(22) – Харків, 2009. – С. 98-104

32.  Осадчий  С.І.  Структурна  ідентифікація  математичної  моделі

багатовимірного об’єкта з довільною динамікою у складі стійкої замкнутої системи

управління  при  стаціонарних  випадкових  впливах  //  Вісник  Харківського

національного  аграрного  університету  сільського  господарства  ім.  П.  Василенка:

Проблеми  енергозабезпечення  та  енергозбереження  в  АПК  України,  вип.87  –

Харків, 2009. – С. 107-109.

33.  Осадчий С.І. Технології і алгоритм структурної ідентифікації математичної

моделі багатовимірного рухомого об’єкта з довільною динамікою у складі замкненої

300

системи  управління  //  Науковий  журнал  „Збірник  наукових  праць  Харківського

університету повітряних сил”, Вип. 4(22) – Харків, 2009. – С. 98-104.

34.  Практика  и  основные  этапы  развития  кибернетики  /    Л.Н.  Блохин,  С.И.

Осадчий // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. праць НАУ. – Вип. 11.

– К., 2004. – С.79-83.

35.  Блохин  Л.Н.  Технология  структурной  идентификации  и  последующего

синтеза оптимальных систем стабилизации неустойчивых динамических объектов. /

Л.Н.  Блохин,  С.И.  Осадчий,  Ю.Н.  Безкоровайный  //  Проблемы  управления  и

автоматики. 2007.- №6.- С. 57-65.

36.  Blokhin L.N. Technology of Structural Identification and Subsequent Synthesis of

Optimal  Stabilization  Systems  for  Unstable  Dynamic  Objects  /  L.N.  Blokhin,  S.I.

Osadchiy,  Yu.N.  Bezkorovainyi  //  Journal  of  Automation  and  Information  Sciences.  –

2007. – Vol. 39. – N. 11. – 2007. - p.57-66

37.  Структурна ідентифікація динаміки багатовимірних нестійких об’єктів при

стаціонарних  випадкових  збуреннях/  Л.М.  Блохін,  С.І.  Осадчий  //  Вісник

Хмельницького  національного  університету:  Зб.  наук.  праць.-№3  т.1(93)  Технічні

науки.-Хмельницький: ХНУ, 2007.- С.29-32.

38.  Анализ  предельных  точностных  характеристик  автоматической

стабилизации  угла  крена  легкого  самолета  при  выполнении  авиахимработ  /  С.И.

Осадчий, Б.А. Гаврилюк // Наукові праці академії: Зб. наук. праць ДЛАУ.-Вип. VII.

– частина II. – Кіровоград, 2003. – С.191-195.

39.  Каліч В.М. Синтез оптимальної робастної системи стохастичної стабілізації

гідротрансмісії зернозбирального комбайну / В.М. Каліч, С.І. Осадчий, М.С. Віхрова

//  Вісник  Харківського  національного  аграрного  університету  сільського

господарства ім. П. Василенка: Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження

в АПК України, вип.57, т. 2. – Харків, 2007. – С. 82-86.

40.  Віхрова  Л.Г.  Синтез  оптимальної  багатовимірної  робастної  системи

стабілізації зі зворотнім зв’язком по збуренню. / Л.Г. Віхрова, С.І. Осадчий, Т.О.

Слісаренко  //  Конструкція,  виробництво  та  експлуатація  сільськогосподарських

301

машин:  Загальнодержавний  міжвідомчий  науково-технічний  збірник.-Вип.34.-Кіровоград: КДТУ, 2004.- С. 174-178.

41.  Осадчий  С.І.  Модель  динаміки  маятникового  акселерометру  при

випадковому вхідному сигналі / С.І. Осадчий, В.В. Босько, О.К. Дідик // Техніка в

сільськогосподарському  виробництві,  галузеве  машинобудування,  автоматизація:

Зб. наук. праць КНТУ. – Вип.17.- Кіровоград: КНТУ, 2006. – С.340-344.

42.  Осадчий С.І. Синтез оптимальної двоканальної системи передачи даних / С.І.

Осадчий,  М.С.  Руденко,  О.А.  Саула  //  Техніка  в  сільськогосподарському

виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: Зб. наук. праць КНТУ. –

Вип. 15. – Кіровоград, 2004. – С. 395-400.

43.  Комплексированное оценивание регулярных сигналов на фоне многомерных

стационарных  помех  /  С.И.  Осадчий,  А.К.  Дидык  //  Моделювання  та  керування

станом  еколого-економічних  систем  регіону.  Математичне  забезпечення

інтелектуальних систем моделювання: Зб. наук. праць – Вип.3. – МННЦ ІТС, 2006. –

С. 217-224.

44.  Оптимальна фільтрація сигналів для ідентифікації динаміки багатовимірних

рухомих об’єктів/ Л.М. Блохін, С.І. Осадчий // Наукові вісті Інституту менеджменту

та економіки «Галицька академія». – 2006. - №2(10). – С.8-13.

45.  Влияние  турбулентности  на  продольное  неуправляемое  движение  СЛА  /

С.Ф. Колесниченко, С.И. Осадчий // Современные информационные технологии в

управлении  и  профессиональной  подготовке  операторов  сложных  систем:

Международная  научно-практическая  конференция.  Кировоград,  17-18  декабр.

2003р. – Кировоград, 2003. – С. 211-213.

46.  Каліч  В.М.    Дослідження  динаміки  гідро-трансмісії  сільськогосподарської

техніки за експериментальними даними / В.М. Каліч, С.І. Осадчий, М.С. Віхрова //

Вісник ХНТУСГ.- вип..43.- т.1. – Харків: ХНТУСГ, 2006.- С.182-186.

47.  Осадчий С.І. Модель динаміки каналу передачі даних як елемента системи

автоматизації виробничого процесу/ С.І.Осадчий, О.А. Саула, В.І. Гуцул // Техніка в

сільськогосподарському  виробництві,  галузеве  машинобудування,  автоматизація:

Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету,

302

вип.15 - Кіровоград, 2004.- С. 295-299.

48.  Осадчий  С.І.  Структура  моделей  пілота-оператора  за  даними  льотного

експерименту  /  С.І.  Осадчий,  С.Ф.  Колісниченко,  Б.О.  Гаврилюк  //  Сучасні

інформаційні технології в управлінні та професійній підготовці операторів складних

систем:  Міжнародна  науково-практична  конференція.  Кіровоград,  28-29  жовтня

2009р. – С.239-243.

49.  Моделирование  динамики  оптимальной  системы  стабилизации

многомерного  неустойчивого  объекта  /  С.И.  Осадчий,  И.Ю.  Прокофьева  //

Інтелектуальні  системи  прийняття  рішень  і  проблеми  обчислювального  інтелекту

ISDMCI’2008: Збірка наукових праць. - Том 2 (частина 2). Аналіз  і моделювання

складних систем і процесів. - Євпаторія: ХНТУ, 2008. - С 17-20.

50.  Осадчий С.И. Исследование динамики движения автономного многомерного

неустойчивого объекта по экспериментальным данным / С.И. Осадчий, Л.Н. Блохин,

И.Ю. Сафронова // ХІІІ Міжнародна конференція «Автоматика - 2006»: Вінниця, 25-28 вересня 2006р. - С. 271

51.  Структурна  ідентифікація багатовимірного автономного об’єкта за даними

реєстрації  параметрів  його  руху  у  збуреному  середовищі  /  С.І.  Осадчий,  І.Ю.

Прокоф’єва.  //  VІ  міжнародна  науково-технічна  конференція  «Гіротехнології,

навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки»: Збірка

доповідей. – Ч.2. – К.: НТУУ „КПІ”, 2007. – С.84-91.

52.  Пошук  допоміжної  матриці  при  синтезі  багатовимірних  оптимальних

систем  керування  нестійкими  об’єктами  /  Л.М.  Блохін,  С.І.  Осадчий  //  Техніка  в

сільськогосподарському  виробництві,  галузеве  машинобудування  ,  автоматизація:

Зб. наук. Праць КНТУ- Вип..20 – Кіровоград: КНТУ, 2008. – С.161-165.

53.  Блохин Л.Н. Система стохастической стабилизации движения многомерного

неустойчивого объекта / Л.Н. Блохин, С.И. Осадчий, И.Ю. Прокофьева // Матеріали

ХІV  міжнародної  конференції  за  автоматичного  управління  (Автоматика  -  2007)

м.Севастополь, 10-14 верес. 2007: Зб. наук. праць – Ч.2. – Севастополь: СНУЯЄтаП,

2007. – С.93-94.

54.  Оптимальна система стохастичної стабілізації багатовимірного нестійкого

303

безпілотного  об’єкта  /  Л.М.  Блохін,  С.І.  Осадчий  //  Техніка  в

сільськогосподарському  виробництві,  галузеве  машинобудування  ,  автоматизація:

Зб. наук. пр. КНТУ- Вип.21 – Кіровоград: КНТУ, 2008. – С.40-48.

55.  Робастность  оптимальной  стохастической  системы  стабилизации

многомерного  беспилотного  подвижного  объекта/  Л.Н.  Блохин,  С.И.  Осадчий  //

Автоматика-2008:  доклади  міжнародної  конференції  з  автоматичного  управління.,

23-26 верес. 2008. – Одеса, 2008. – С63-67

56.  Віхрова  Л.Г.  Аналіз  якості  стабілізації  параметрів  мікроклімату  в  теплиці

аркового типу / Л.Г. Віхрова, С.І. Осадчий, Т.О. Слісаренко // АВП Автоматизація

виробничих процесів. – 2005.- № 1(20).- С.12-15.

57.  Каліч В.М. Імітаційне моделювання  роботи мікропроцесорного регулятора

системи електропропорційного регулювання гідротрансмісії / В. Каліч, С. Осадчий,

М.  Віхрова  //  Сучасні  проблеми  радіоелектроніки,  телекомунікацій  та

приладобудування  (СПРТП  -  2007):  Матеріали  ІІІ  міжнародної  научно-технічної

конференції. Вінниця, 31 травня – 2  червня 2007р. - С. 151-152.

58.  Блохін  Л.М.  Методологічні  основи  та  етапи  забезпечення

конкурентноздатності  процесів  стабілізації  існуючих  рухомих  обєктів.  /  Л.М.

Блохін, С.І. Осадчий, О.П. Крівоносенко // Вісник НАУ.-2009.- №2.- С. 61-68.

59.  Блохин Л.Н. Оценивание стохастического состояния беспилотного объекта в

крейсерском  движении  по  данным  натурних  испытаний  /  Л.Н.  Блохин,  С.И.

Осадчий,  И.Ю.  Софронова  //  XIII  –  Санкт-Петербургская  международная

конференция  по  интегрированным  навигационным  системам.  г.  Санкт-Петербург,

29-31 мая 2006г. Сборник материалов. – С. 72-74.

60.  Блохін  Л.М.  Оцінка  динамічних  характеристик  повздовжнього  каналу

надлегкого  летального  апарату  на  малих  висотах  польоту/  Л.М.  Блохін,  С.І.

Осадчий,  С.Ф.  Колісниченко  та  ін.  //  Наукові  праці  академії:  Зб.  наук.  праць:

Вип.VIII – Кіровоград, ДЛАУ, 2004.- С. 198 – 204

61.  Осадчий С.І. Синтез оптимальної багатовимірної системи стабілізації руху

об’єкта  зі  зворотнім  зв’язком  по  відхиленню  та  корекцією  по  збуренню  /

С.І.Осадчий, О.К.Дідик, М.С.Віхрова// Вісник Харківського аграрного університету

304

сільського  господарства  ім.  П.Василенка:  Проблеми  енергозбереження  та

енергозабезпечення в АПК України, вип.. 102 – Харків, 2010. – С. 71-73

62.  Аналіз  методів  орієнтації  та  позиціювання  багатокоординатних  рухомих

об’єктів з механізмом паралельної структури /С.І. Осадчий, В.А Зозуля // Техніка в

сільськогосподарському  виробництві,  галузеве  машинобудування  ,  автоматизація:

Зб. наук. пр. КНТУ- Вип.24, ч.ІІ – Кіровоград: КНТУ, 2011. – С.180-186.

63.  Структурная  идентификация  в  задаче  линеаризации  модели  динамики

продольного  глиссирования  транца  суперкавитационного  объекта/  С.І.Осадчий,

Л.Г.Віхрова//  Вісник  Національного  технічного  університету  „Харківський

політехнічний  інститут”:  Зб.  наук.  пр.  Тематичний  випуск:  Інформатика  і

моделювання-№36 – Харків, 2011. – С. 128-134

64.  Блохін  Л.М.  Структурна  ідентифікація  математичних  моделей

багатовимірного  об’єкта  з  довільною  динамікою  за  неповними  даними  натурних

випробувань  /  Л.М.  Блохін,  С.І.  Осадчий,  Р.В.  Жесан  //  Інтелектуальні  системи

прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної

наукової конференції. Том 1. – Херсон, 2009. – С. 30-33.

65.  Осадчий  С.І.  Адаптація  комбінованої  системи  стабілізації  потоку  хлібної

маси  до  зміни  середньої  урожайності  /С.І.  Осадчий,  О.К.  Дідик,  М.С.

Мірошніченко//  Техніка  в  сільськогосподарському  виробництві,  галузеве

машинобудування , автоматизація: Зб. наук. пр. КНТУ-  Вип.25, ч.ІІ – Кіровоград:

КНТУ, 2012. – С.3-8.

66.  Віхрова Л.Г. Максимізація якості процесу керування обробкою деревини на

стрічкопилковому  верстаті  /  Л.Г.  Віхрова,  С.І.  Осадчий,  І.А.  Березок  //  Сучасні

методи,  інформаційне,  програмне  та  технічне  забезпечення  систем  управління

організаційно-технологічними  комплексами:  Міжнародна  науково-технічна

конференція. Київ, 26-27 листопада 2009р. – С.50.

67.  Максимизация качества стабилизации крейсерского движения автономного

высокоскоростного  объекта  в  кавитирующей  среде/  С.И.Осадчий,  Л.Н.Блохин//

Автоматика-2010. Доклади XVII международной конференции по автоматическому

управлению, г. Харьков, 27-29 сентября 2010 г. – Т.2. – С.34-35.

305

68.  Адаптований  алгоритм  синтезу  оптимальної  системи  стохастичної

стабілізації  руху  багатовимірного  об’єкта  з  довільною  динамікою  /  С.І.  Осадчий,

В.А.  Зозуля  //  Інтелектуальні  системи  прийняття  рішень  і  проблеми

обчислювального  інтелекту  (ISDMCI’2009):  Міжнародна  наукова  конференція.

Євпаторія, 19-20 травня 2011р. Збірка наукових праць.- т.1. – С. 445-449.

69.  Патент на корисну модель № 29640 Україна, МПК G05B 13/02 Пристрій для

автоматичного  керування  деревообробкою  /  І.А.  Шаповалові,  С.І.  Осадчий,  С.А.

Коропалов; заявник і власник патенту Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u200708482;

заявл. 23.07.07; опубл. 25.01.2008. – 6с.

70.  Патент на винахід № 85326 Україна, МПК  В60К 23/00, F04B 49/00, G05D

13/00 Регулятор швидкості гідротрансмісії з електропропорційним керуванням/ С.І.

Осадчий,  В.М.  Каліч,  М.С.  Віхрова,  В.А.  Бісюк;  заявник  і  власник  патенту

Кіровоград. нац. техн. ун-т -№ а200711427; заявл 15.10.2007; опубл. 12.01.2009, Бюл.

№1, 2009.- 4с.

71.  Патент  на  корисну  модель  №  43197  Україна,  МПК  G01N  9/00  Спосіб

визначення висоти дисперсного матеріалу в киплячому шарі / С.І. Осадчий, М.О.

Калита, І.О. Скринник та ін.; заявник і власник патенту Кіровоград. нац. техн. ун-т -№u200901494, заявл. 23.02.2009, Бюл. №15, 2009. – 4с.

72.  Патент  на  корисну  модель  №  67447  Україна,  МПК  A01D41/12

(2006.01)Спосіб  автоматичного  регулювання  завантаження  зернозбирального

комбайна / С.І. Осадчий, Л.Г. Віхрова, О.К. Дідик, М.С. Мірошніченко, В.А. Бісюк;

заявник і власник патенту Кіровоград. нац. техн. ун-т -, заявл. 27.02.2012, Бюл. №4,

2012. – 4с.

73.  Синтез  керуючих  діянь  для  керування  положенням  платформи  Стюарта/

С.І.Осадчий,  М.М.  Мельніченко  //  Інтелектуальні  системи  прийняття  рішень  і

проблеми  обчислювального  інтелекту  (ISDMCI’2009):  Міжнародна  наукова

конференція. Євпаторія, 27-31 травня 2012р. Збірка наукових праць.- т.1. – С. 128-130.

74.  Блохин Л.Н. Оптимальные системы стабилизации/ Л.Н. Блохин - К.: Техніка,

1982.-144с., ил.- Библиогр.: с. 139-140.

306

75.  Динамика полета беспилотных летательных аппаратов /А.А. Лебедев, Л.С.

Чернобровкин.- М.: Оборонгиз, 1962.- 548с.

76.  Динамика  систем  управления  беспилотными  летательными  аппаратами  /

А.А. Лебедев, В.А. Карабанов. – М.: Машиностроение, 1955.

77.  Вероятностные методы в прикладной теории гироскопов / А.А. Свешников,

С.С. Ривкин. – М.: Наука, 1974. – 536с.

78.  Ишлинский  А.Ю.  Ориентация,  гироскопы  и  инерциальная  навигация/

А.Ю.Ишлинский - М.: Наука, 1981.- 670с.

79.  Самотокин  Б.Б.  Навигационные  приборы  и  системы  (Учебник)  /  Б.Б.

Самотокин, В.В. Мелешко, Ю.В. Степанковский. – К.: Вища шк., 1986. -343с.

80.  Гантмахер Ф.Р. Теория матриц/ Ф.Р.Гантмахер -4-е изд.- М.: Наука, 1988.-

552с.

81.  Мехатроника  /  Т.Исии,  И.  Симояма  и  др.;  пер.  с  японського  С.Л.

Масленикова. – М.: Мир, 1988.- 318с.

82.  Статистическая  динамика  управляемого  полета  /  А.А.  Лебедев,  В.Г.

Бобровников, М.Н. Красильщиков и др. – М.: Машиностроение, 1978.

83.  Методы классической и современной теории автоматического  управления:

Учебник  в  5-и  тт.;  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  Т.1:  Математические  модели,

динамические характеристики и анализ систем автоматического управления / Под

ред. К.А. Пупкова и Н.Д. Егупова. – М.: Издательство МГТУ им. Баумана, 2004.-

656с.

84.  Павловський М.А. Теоретична механіка : Підручник / М.А. Павловський –

К.: Техніка, 2002. – 512с.

85.  Берталанфи  Л.  фон.  История  и  статус  общей  теории  систем  /  Л.  Фон

Берталанфи // Системные исследования. Ежегодник, 1973.-М.: Ин-т ист. естествозн.

и техн., 1973.- С.20-37.

86.  Общая теория систем: математические основы / М. Месарович, Я. Тахакара;

пер с англ. – М.: Мир, 1978. – 311с.

87.  Основи системного аналізу : підручник / М.З. Згуровский, Н.Д.Панкратова. –

К.: Видавнича група BHV, 2007. – 544с.

307

88.  Корреляционно-экстремальные системы / И.Н. Белоглазов, В.П. Тарасенко. –

М.: Сов. радио, 1974

89.  Оптимизация линейных инвариантных во времени систем управления:

(монография)  /Ф.А.  Алиев,  В.Б.  Ларин,  К.И.  Науменко,  В.Н.  Сунцев;  Ин-т

математики АН УССР.- К.: Наук. думка, 1978.- 327с. – Библиогр.: с. 320-324.

90.  Фельдбаум  А.А.  Основы  теории  оптимальных  автоматических  систем/

Фельдбаум А.А.  – М.: Наука, 1966. – 623с.

91.  Современные методы идентификации систем/ Под ред. П.Эйкхопфа; пер. с

англ. Под ред. Я.З. Цыпкина. – М.: Мир, 1983.- 400с.

92.  Эйкхопф П. Оценка параметров и структурная идентификация/ Эйкхопф П.

// Автоматика. – 1987. -№6.- С.21-37.

93.  Доброленский  Ю.П.  Динамика  полета  в  неспокойной  атмосфере.-  М.:

Машиностроение, 1969.- 256с.

94.  Методы классической и современной теории автоматического  управления:

Учебник  в  5-и  тт.;  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  Т.2:  Статистическая  динамика  и

идентификация систем автоматического управления / Под ред. К.А. Пупкова и Н.Д.

Егупова. – М.: Издательство МГТУ им. Баумана, 2004.- 640с.

95.  Ривкин С.С. Стабилизация измерительных устройств на качающемся

основании/ С.С.Ривкин – М.: Наука, 1978. 320с.

96.  Zadeh  L.A.  From circuit theory to system theory/  L.A.Zadeh // Proc. IRE. –

1962.- 50. – p. 856-863. (102)

97.  Александров  А.Г.  Оптимальные  и  адаптивные  системы/  А.Г.

Александров – М.: Высшая школа, 1989. – 263с.

98.  Астапов  Ю.М.  Статистическая  теория  систем  автоматического

регулирования и управления / Ю.М. Астапов, В.С. Медведев. – М.: Наука, 1982. –

304с.

99.  Анализ  и  управление  большими  космическими  конструкциями:

(Монография) / М.З. Згуровский, П.И. Бидюк; НТУУ «КПИ».- К.: Наукова думка,

1997.- 451с.- Библиогр.: с.430-444.

100. Блохін  Л.М.   Алгоритм   структурної   ідентифікації   об’єкта   з   частково

308

контрольованим випадковим впливом. / Л.М. Блохин, Сущенко О.А., Кошева Л.О. //

Вісник Північного наукового центру ТАУ.- 2002. –Вип.5.- С. 55-61.

101. Новий метод структурної ідентифікації моделей динаміки рухомих об’єктів в

штатних  режимах  функціонування  /  Л.М.  Блохін,  І.Ю.  Сафронова  //  Вісник

Північного наукового центру ТАУ.- 2003. –Вип.6.- С. 60-62.

102. Грабарь  Л.П.  Применение  полиномов  Чебышева,  ортонормированных  на

системе равноотстоящих точек, к решению интегральных уравнений Фредгольма 1-го рода/ Л.П.Грабарь // ДАН.- 1967.- Т.172.- №4

103. Гроп  Д.  Методы  идентификации  систем  /  Д.Гроп.  Пер.  с  англ.-  М.:  Мир,

1979.-302с.

104. Дейч А.М. Методы идентификации динамических объектов / А.М.Дейч Пер.

с англ. – М.: Энергия, 1979.- 240с.

105.  Солодовников  В.В.  Спектральные  методы  расчета  и  проектирования

систем  управления/  В.В.  Солодовников,  А.Н.  Дмитриев,  Н.Д.  Егупов.  –  М.:

Машиностроение, 1986.- 440с.- Библиогр.: с.433-437.

106. Пугачев В.С. Основы статистической теории автоматических систем. / В.С.

Пугачев, И.Е. Казаков, Л.Г. Евланов. – М.: Машинострпоение, 1974.- 560с.

107. К синтезу одного класса самонастраивающихся систем / Л.С. Шрамко, В.В.

Евстифеев//  Автоматическое  управление  и  вычислительная  техника.  Частотне

методы: Сб. научн. трудов. – М. – 1968. – Вып.8.- С.321-337.

108. Адаптивные  системы  идентификации  /  Под  общ.  ред.  В.И.Костюка  –  К.:

Техніка, 1975. – 288с.

109. Красовский  А.А.  Оптимальные  алгоритмы  в  задаче  идентификации  с

адаптивной моделью/ А.А.Красовский // Автоматика и телемеханика.- 1976.- №12.-

С.75-82.

110. Активная  идентификация  и  управление  при  ограниченных  шумах

(возмущениях) / В.М. Кунцевич, А.В. Кунцевич // Кибернетика и системный анализ.

–2000.-№1.- С.72-81.

111. Кунцевич В.М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные

результаты в задачах управления и идентификации/ В.М.Кунцевич – К.: Наукова

309

думка, 2006.- 264с.

112. Кухтенко  А.И.  Динамика  самонастраивающихся  систем  со  стабилизацией

частотных характеристик/ А.И. Кухтенко – М.: Машиностроение, 1970.

113. Ли Р. Оптимальные оценки, определение характеристик и управление / Р.Ли.

Пер. с англ. – М.: Наука, 1966.-

114. Льюнг  Л.  Идентификация  систем  /  Л.Льюнг.  Пер.  с  англ.  под  ред.  Я.З.

Цыпкина.- М.: Наука, 1991.- 432с.

115. Принципы  построения  и  проектирования  самонастраивающихся  систем

управления.  /  Б.Н.  Петров,  В.Ю.  Рутковский,  И.Н.  Крутова  и  др.  –  М.:

Машиностроение, 1972.- 259с.

116. Острем К. Введение в стохастическую теорию управления / К.Острем Пер с

англ. – М.: Мир, 1973. – 320с

117. Дисперсионная идентификация / Под ред. Н.С. Райбмана.- М.: Наука, 1981.-

336с.

118. Типовые линейные модели объектов управления / Под ред. Н.С. Райбмана.-

М.: Энергоатомиздат, 1983.- 264с.

119. Растригин  Л.А.  Системы  екстремального  регулирования/  Л.А.Растригин  –

М.: Наука, 1974.

120. Саридис  Дж.  Самоорганизующиеся  стохастические  системы  управления  /

Дж.Саридис. Пер. с англ. – М.: Наука, 1980. – 400с.

121. Идентификация систем управления / Э.П. Сейдж, Дж. Мелса; пер с англ. –

М.: Наука, 1978.- 248с.

122. Идентификация и оптимизация автоматических систем / А.Н. Сильвестров,

П.И. Чинаев. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 250с.

123. Многократно адаптивные системы идентификации / А.Н.Сильвестров, О.М.

Панченко. – К.: Техніка, 1983. – 150с.

124. Цыпкин Я.З. Основы информационной теории идентификации/ Я.З.Цыпкин

– М.: Наука, 1984.- 320с.

125. Чаки  Ф.  Современная  теория  управления.  Нелинейные  оптимальные  и

адаптивне ситемы. / Ф.Чаки Пер. с англ.. – М.: Мир, 1975. -424с.

310

126. Справочник    по  теории  автоматического  управления  /  Под  ред.  А.А.

Красовского. – М.: Наука, 1987.- 712с.

127. Методы робастного, нейро-нечеткого и адаптивного управления: Учебник. /

Под ред. Н.Д. Егупова. – М.: МГТУ им. Баумана, 2002.- 774с.

128. Суетин  П.К.  Классические  ортогональные  многочлену/  Суетин  П.К.  –  М.:

Наука, 1979. – 412с.

129. Оцінка  динамічних  характеристик  повздовжнього  каналу  надлегкого

літального  апарату  на  малих  висотах  польоту.  /  Л.М.  Блохін,  С.І.  Осадчий,  С.Ф.

Колісниченко и др.// Наукові праці академії: Зб. наук. праць. Вип. 8.- Кіровоград:

ДЛАУ, 2004.- С. 198-204.

130.  О стабилизации установившихся движений в нелинейных системах

управления / Е.А. Гальперин, Н.Н. Красовский // ПММ.- 1963.- Т.27, вып.6.

131.  Топчеев Ю.И. Системы стабилизации. / Ю.И. Топчеев, В.Г. Потемкин,

В.Г. Іваненко. – М.: Машиностроение, 1974.- 248с.

132. Боднер В.А. Системы  управления летательными аппаратами/  В.А.Боднер -

М.: Машиностроение, 1973.-594с.

133. Богуславский  И.А.  О  статистически  оптимальном  управлении  конечным

состоянием/ И.А.Богуславский // Автоматика и телемеханика.- 1966.- №5.-С.15-27.

134. Оптимальное  управление  детерминированными  и  стохастическими

системами / У. Флеминг, Р. Ришел; пер. с англ. – М.: Мир, 1978.- 316с.

135. Красовский  А.А.  Системы  автоматического  управления  полетом  и  их

аналитическое контруирование/ А.А.Красовский - М.: Наука, 1973.- 560с.

136. Летов А.М. Динамика полета и управление/ А.М.Летов – М.: Наука, 1969.-

360с.

137. Методы классической и современной теории автоматического  управления:

Учебник  в  5-и  тт.;  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  Т.3:  Синтез  регуляторов  систем

автоматического  управления  /  Под  ред.  К.А.  Пупкова  и  Н.Д.  Егупова.  –  М.:

Издательство МГТУ им. Баумана, 2004.- 616с.

138. Современная  теория  систем  управления  /  Под  ред.  К.Т.  Леондеса.  –  М.:

Наука, 1970. – 512с.

311

139. Колмогоров А.Н. Интерполяция и экстраполяция стационарных случайных

последовательностей/ А.Н.Колмогоров // Изв. АН СССР, сер. матем..-вып.5.- 1941

140. Ляпунов  А.М. Общая задача об устойчивости движения/ А.М.Ляпунов – М.,

Л.: ГИТТЛ, 1950.- 472с.

141. Wiener N. Extrapolation. Interpolation and Smoothing of Stationary Time Series/

N.Wiener – New Yourk: J.Wiley, 1949. (243p.)

142. Чанг  Ш.Л.С.  Синтез  оптимальных  систем  автоматического  управления.  /

Ш.Л.С. Чанг Пер с англ.– М.: Машиностроение, 1964. – 440с.

143. Цянь Сю-Сэнь Технческая кібернетика. – М.: ИИЛ, 1956. – 462с.

144. Kucera V. Discrete line control: the polynomial equation approach/ V. Kucera –

Praha: Akademia, 1979. – 206p.

145. Kucera  V.  Linear  Quadratic  Control:  State  Space,  Polynomial  Equation/  V.

Kucera // Proc. 8th IFAC Congress.- Kyoto. -1981.

146. Ньютон  Дж.К.  Теория  линейных  следящих  систем  /  Дж.К.  Ньютон,  Л.А.

Гулд, Дж.Ф. Кайзер; пер. с англ. Ю.П. Леонова, С.Я. Раевского – М.: Физматгиз,

1961. – 407с.

147. Davis  M.C.  Factoring  the  spectral  matrix/  M.C.Davis  //  IEEE  Trans.  Automat.

Cointr. – 1963.- AC-8, N 4. – p. 296-305.

148. Структура  абсолютно  инвариантных  систем  и  условия  их  физической

реализации / Б.Н. Петров, А.И. Кухтенко // Теория инвариантности в системах

автоматического управления: Сб. начн. трудов. – М.: Наука, 1964.- С.26-48.

149. Кухтенко А.И. Проблема инвариантности в автоматике/ А.И.Кухтенко – К.:

Гостехиздат УССР, 1963.- 376с.

150. Красовский  Н.Н.  Теория  управления  движением/  Н.Н.Красовский  –  М.:

Наука, 1968. – 475с.

151. Современные методы проектирования систем автоматического управления.

Анализ и синтез. / Под ред. Б.Н. Петрова, В.В. Солодовникова, Ю.И. Топчеева. – М.:

Машиностроение, 1967.

152. Основы автоматического управления / Под ред. В.С. Пугачева. – М.: Наука,

1974.- 720с.

312

153. Цыпкин  Я.З.  Основы  теории  автоматических  систем/  Я.З.Цыпкин  –  М.:

Наука, 1977. – 650с.

154. Спектральный  анализ  систем  управления  со  случайно  изменяющимися

параметрами  /  Е.А.  Федосов,  Г.Г.  Серебряков  //  Автоматическое  управление  и

вычислительная техника. Частотне методы. – 1968.- Вып.8.-С.207-238.

155. Попов  Е.П.  Теория  линейных  систем  автоматического  регулирования  и

управления/ Е.П.Попов – М.: Наука, 1978.- 720с.

156. Доброленский  Ю.П.  Автоматика  управляемых  снарядов  /  Ю.П.

Доброленский, В.И. Иванова, Г.С. Поспелов. – М.: Оборониздат, 1963.- 386с.

157. Статистическая динамика линейных автоматических систем. / И.Е. Казаков,

Б.Г. Доступов. – М.: Наука, 1962.- 332с.

158. Методы и задачи оптимального управления. / В.Ф. Кротов, В.И. Гурман.- М.:

Наука, 1973.

159. Костюк  В.И.  Беспоисковые  градиентные  самонастраивающиеся  системы/

В.И.Костюк – К.: Техніка, 1969.

160. Пупков  К.А.  Статистический  расчет  нелинейных  систем  автоматического

управления/ К.А.Пупков – М.: Машиностроение, 1963.- 402с.

161. Цыпкин Я.З. Адаптация и обучение в автоматических системах/ Я.З.Цыпкин

– М.: Наука, 1968.

162.  Шаталов  А.С.  Структурне  методы  исследования  линейных  систем  с

переменными параметрами/ А.С.Шаталов // Автоматическое управление и

163.  Прикладные  задачи  динамического  программирования.  /  Р.  Беллман,  С.

Дрейфус; пер. с англ. – М.: Наука, 1965.- 458с.

164. Математическая  теория  оптимальных  процессов/  Л.С.  Понтрягин,  В.Г.

Болтянский, Р.В. Гамкрелидзе и др.- 4-е изд.- М.: Наука, 1983.- 392с.

165. Куржанский А.Б. Управление и наблюдение в условиях неопределенности/

А.Б.Куржанский – М.: Наука, 1977.- 392с.

166. Блохин Л.Н. Синтез оптимальных робастных систем в задачах ергономики и

стохастической  стабилизации/  Л.Н.  Блохин  //  Кибернетика  и  вычислительная

техника.- 1999.- Вып. 122. – С28-50.

313

167. Ориентация  и  навигация  подвижных  обэктов:  современные

информационные  технологии  /  Под  ред.  Б.С.  Алешина,  К.К.  Веремеенко,  А.И.

Черноморского. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006.- 424с.

168. Фельдбаум  А.А.  О  синтезе  оптимальных  систем  с  помощью  фазового

пространства. // Автоматика и телемеханика. – 1955. – Т. XVI. – вып.2. – С.129-149.

169.  Нелинейные  оптимальные  системы  стохастической  стабилизации  /  Л.Н.

Блохин, Л.С. Житецкий // Кибернетика и вычислительная техника.- 2003.- Вып. 139.

- С.12-23.

170.  Фильтр Калмана-Бьюси. / К. Брамер, Г. Зифлинг; пер. с нем. – М.: Наука,

1982.- 200с.

171. Блохін Л.М. Порівняння ефективності практичного застосування частотних і

часових методів оптимальної стохастичної стабілізації. / Л.М. Блохін, С.В.Держак,

Н.В. Білак // Електроніка та системи управління.- 2004.- № 1.- С.124-132.

172. Идеализация  сложных  динамических  систем  /  Н.А.Картвелишвили,  Ю.М.

Галактионов. – М.: Наука, 1976.- 272с.

173. Структурная  идентификация  динамического  стенда-имитатора  полета  при

регулярных  движениях  /  В.Н.  Азарсков,  Л.Н.  Блохин,  Б.В.  Бурдин  и  др.  //  ХІІІ

Гагаринские чтения. Сб. научн. трудов. – М.: Наука, 1985. – С. 73-79.

174.  Vidyasagar M. Control System Synthesis: A Comprime Factorization Approach/

M.Vidyasagar – MITPreaa, MA, 1985. – pp. 419

175. Блохін  Л.М.  Структурна  ідентифікація  математичних  моделей

багатовимірного  об’єкта  з  довільною  динамікою  за  неповними  даними  натурних

випробувань  /  Л.М.  Блохін,  С.І.  Осадчий,  Р.В.  Жесан  //  Інтелектуальні  системи

прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної

наукової конференції. Том 1. – Херсон, 2009. – С. 30-33.

176.  Стабілізація руху багатовимірних нестійких автономних рухомих об’єктів

у  стохастичних  умовах:  Звіт  по  НДР  (заключний)  Кіровоградський  національний

технічний університет - №ДР 0106U000980, інв.№ 0208U004093 – Кіровоград, 2007.-

161с.

177. Ищенко   С.А.    Погрешности    восстановления    параметров    движения

314

воздушных  судов  по  данным  штатных  бортовых  систем  регистрации  режимов

полета  /  С.А.  Ищенко,  А.Р.  Давыдов,  С.Г.  Сахно  //  Обеспечение  безопасности

полетов в особых случаях полета: Сб. научн. трудов. – К.: КИИГА, 1986.- С.84-86.

178.  Нормирование  метрологических  характеристик  в  статическом  и  в

стационарном  динамическом  режиме  в  соответствии  с  МИ202-80  и  МИ222-80:

Отчет по НИР (промежуточ.) / Кировоградское высшее летное училище ГА.- № ГР

01784.0046765.- Кировоград, 1985.-75с.

179. Определение  статистических  характеристик  датчиков  отклонения  рулів,

штурвала, колонки и соответствующих каналов записи МСРП-64-2: Отчет о  НИР

(промежуточный)  /  Кировоградское  высшее  летное  училище  ГА,  №  ГР

01784.0046765 – Кіровоград, 1985. – 75с.

180. Осадчий  С.І.  Ідентифікація  динаміки  двох  приводної  системи  керування

деревообробного  верстата  /  С.І.  Осадчий,  С.А.Коропалов,  І.А.Шаповалова  //

Моделювання  та  керування  станом  еколого-економичних  систем  регіону.

Математичне  забезпечення  інтелектуальних  систем  моделювання:  Зб.  наук.  праць

Міжнародного  науково-навчального  центру  інформаційних  технологій  НАН  та

МОН України.- Вип.3.- Київ, 2006.- С.225-231.

181. Евланов  Л.Г.  Контроль  динамических  систем/  Л.Г.Евланов  -  М.:  Наука,

1972.- 424с.

182. Ларин  В.Б.  Обобщенное  уравнение  Ляпунова  и  факторизация  матричных

полиномов/ В.Б.Ларин // Автоматика.- 1992.- №6.- С.3-8.

183. Челпанов И.Б. Оптимальная обработка сигналов в навигационных системах/

И.Б.Челпанов – М.: Наука, 1967.- 392с.

184. Зарубин  В.С.  Математическое  моделирование  в  технике:  Учеб.  для  вузов/

В.С.Зарубин – М.: МГТУ им. Баумана, 2001.- 496с.

185. Мэйндоналд  Дж.  Вычислительные  алгоритмы  в  прикладной  статистике  /

Пер. с англ. под ред. Е.З. Демиденко. – М.: Финансы и статистика, 1988.- 350с.

186. Кубрак  А.І.  Комп’ютерне  моделювання  та  ідентифікація  автоматичних

систем: Навч. посібник / А.І. Кубрак, А.І. Жученко, М.З. Кваско. – К.: Видавництво

„Політехніка”, 2004.- 424с.

315

187. Прикладой анализ временных рядов. Основне методы (монографія) / Р. Отес,

Л. Эноксон; пер. с англ. В.И. Хохлова. – М.: Мир, 1982. – 428с. – Библиогр.: с.410-415.

188. Прикладной  анализ  случайных  данных  (монография)  /  Дж.  Бендат,  А.

Пирсол; пер с англ. В.Е. Привальского и А.И. Кочубиевского. – М.: Мир, 1989. –

540с. – Библигр.: с.522-525.

189. Свешников  А.А.  Прикладные  методы  теории  случайных  функцій/

А.А.Свешников - М.: Наука, 1968. – 464с.

190. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения. / Е.С. Венцель,

Л.А. Овчаров; учебное пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 2000. – 383с.

191. Sloane  E.A.  Comparison  of  Laniary  and  Quadratically  Modified  Spectral

Estimates  of  Gaussian  Signals/  E.A.Sloane  //  IEEE,  Transaction  on  Audio  and

Electroacoustics. – Vol. AU-17. – No. 2. -1969

192. Спектральный анализ и его приложения. Випуск 2 / Г. Дженкинс, Д. Ваттс;

пер. с англ. В.Ф. Писаренко. – М.: Мир, 1972. – 285с.

193. Спектральный анализ и его приложения. Випуск 1 / Г. Дженкинс, Д. Ваттс;

пер. с англ. В.Ф. Писаренко. – М.: Мир, 1971. – 316с.

194. Корн Г. Справочник по математике (для научных работников и инженеров) /

Г. Корн, Т. Корн / Пер. с англ. И.Г. Абрамовича и др. – М.: Наука, 1977.- 831с.

195. Ларин  В.Б.  Обобщенное  уравнение  Риккати,  ортогональные  проекторы  и

факторизация матричных полиномов/ В.Б.Ларин // Автоматика.- 1989.-№6.- С.70-74.

196. Алиев  Ф.А.  Временные  и  частотные  методы  синтеза  оптимальных

регуляторов  /  Ф.А.  Алиев,  В.А.  Бордюг,  В.Б.  Ларин  –  Баку:  Ин-т  физики  АН

Азербайджанской ССР, 1988. – 46с. (Препринт №293/ АН Азербайджанской ССР.

Ин-т физики)

197. Волгин  Л.Н.  Оптимальное  дискретное  управление  динамическими

системами. / Под ред. П.Д. Крутько.- М.: Наука, 1986.- 240с.

198.  Алиев  Ф.А  Факторизация  полиномиальных  матриц  относительно

мнимой  оси  и  единичной  окружности  /  Ф.А.  Алиев.,  В.А.Бордюг,.  В.Б  Ларин  //

Автоматика.– 1989.- №4.- С.51-58

316

199.  Теория  и  методы  проектирования  оптимальних  регуляторов.  /  Н.Д.

Абдулаев, Ю.П. Петров. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 240с. – Библиогр.: с.236-239.

200. Статистическая  динамика  и  теория  эффективности  систем  управления:

Учебник  для  вузов./  М.Ф.  Росин,  В.С.  Булыгин.  –  М.:  Машиностроение,  1981.  –

312с.

201. Автоматизированное  проектирование  систем  управления  /  Под  ред.  М.

Джамшиди,  Ч.Дж.  Хергета;  Пер.  с  англ.  В.Г.  Дунаева,  А.Н.  Косилова.-  М.:

Машиностроение, 1989.- 344с.

202. Андриевский  Б.Р.  Элементы  математического  моделирования  в

программных средах MATLAB5 и Scilab / Б.Р. Андриевский, А.Л. Фрадков. – СПб.:

Наука, 2001.- 286с.

203. Основные  функции  пакета  MATLAB  /  В.Ю.  Конев,  Л.А.  Мироновский.  –

СПб.: Наука, 1994.- 75с.

204. Ахо  А.  Построение  и  анализ  вычислительных  алгоритмов  /  А.  Ахо,  Дж.

Хопкрофт, Дж. Ульман; пер. с англ. А.О. Слисенко. – М.: Мир, 1979.-535с.

205. Лингер Р. Теория и практика структурного программирования / Р. Лингер, Х.

Миллс, Б. Уитт; пер. с англ. под ред. С.Д. Пашкеева.- М.: Мир, 1982.- 406с.

206. Дьяконов В.П. MATLAB 6/6.1/6.5+Simulink 4/5. Основы применения. Полное

руководство пользователя/ В.П.Дьяконов – М.: СОЛОН-Пресс, 2002.- 768с.

207. Лазарев Ю.Ф. MATLAB 5.x./ Ю.Ф. Лазарев – К.: Издательская группа BHV,

2000.- 384с.

208. Лифшиц  Н.А.  Корреляционная  теория  оптимального  управления

многомерными процессами. /Н.А. Лифшиц, В.И. Виноградова, Г.А. Голубев. – М.:

Сов.радио, 1974.- 328с.

209. Факторизация рациональных матриц в задачах синтеза импульсных систем /

Б.П. Лямпе, Е.Н. Розенвасер // Автоматика и телемеханика. – 2001.- №6.-С. 69-84.

210. Янушевский  Р.Т.  Теория  линейных  оптимальных  многосвязных  систем

управления/ Р.Т.Янушевский – М.: Наука, 1973. – 464с.

211. Caller F.M. On polynomial matrix spectral factorization by symmetric extraction/

F.M.Caller // IEEE Trans. Automat. Contr. – 1985.- AC-30. – N 5. – p. 453-464.

317

212. Факторизация спектральных матриц на основе их канонического разложения

/  В.В.  Белан,  С.И.  Осадчий  //  Научные  труды  академии:  Сб.  научн.  тр.  Вып.1.-

Кировоград: Государственная летная академия Украины, 1995. - С.103-112.

213. Алиев  Ф.А.  Н2  –  оптимизация  и  метод  пространства  состояний  в  задаче

синтеза оптимальных регуляторов / Ф.А. Алиев, В.А. Бордюг, В.Б. Ларин. – Баку:

ЭЛМ, 1991. – 326с.

214. Balzer L.A. Accelerated convergence of matrix sign function method of solving

Lyapunov,  Riccati  and  other  matrix  equations/  L.A.Balzer  //  INT.  Control.  –  1980.  –

Vol.32. – NO. 6. – p. 1057-1078.

215. Bongiorno  J.J.Jr.  A  recursive  algorithm  for  computing  the  partial  fraction

expantion of rational functions having multiple poles/ J.J.Jr.Bongiorno // IEEE Trans.

Automat. Contr. – 1984.- AC-29, N7.- p.650-652

216. Боровин Г.К. Ошибки-ловушки при программировании на ФОРТРАНе / Г.К.

Боровин, М.М. Комаров, В.С. Ярошевский; под ред. Ю.М. Баяковского.- М.: Наука,

1987. – 144с.

217. Inouye  Y.  An  algorithm  for  inverting  polynomial  matrices/  Y.Inouye  //  Int.  J.

Contr. – 1979. – 30, №6.- p. 989-999.

218. Библиотека  алгоритмов  151б-200б:  [Справочное  пособие]  /  Вып.  4;

М.И.Агеев, В.П. Алик, Ю.И. Марков; под ред. М.И.Агеева.- М.: Радио и связь, 1981.

-184с.

219. Зелковиц  М.  Принципы  разработки  программного  обеспечения  /  М.

Зелковиц, А. Шоу, Дж. Гэнноп / Пер. с англ. – М.: Мир, 1982.- 386с.

220. Объектно-ориентированный анализ: моделирование мира в состояниях / С

Шлеер, С. Мелор; пер. с англ. – К.: Діалектика, 1994. – 300с.

221. Скляров  В.А.  Язык  С++  и  объектно-ориентированное  программирование/

В.А.Скляров – Минск: Высш.шк, 1997.- 478с.

222. Адаптований  алгоритм  синтезу  оптимальної  системи  стохастичної

стабілізації  руху  багатовимірного  об’єкта  з  довільною  динамікою  /  С.І.  Осадчий,

В.А.  Зозуля  //  Інтелектуальні  системи  прийняття  рішень  і  проблеми

обчислювального  інтелекту  (ISDMCI’2009):  Міжнародна  наукова  конференція.

318

Євпаторія, 19-20 травня 2011р. Збірка наукових праць.- т.1. – С. 445-449.

223.  Осадчий С.И. Динамическое проектирование оптимальной непроизвольной

коррекции бортовых измерительных комплексов / С.И.Осадчий // Теория и практика

применения и совершенствования авиационного оборудования: Сб. научн.  трудов

МИИГА. – М., 1985. – С. 67-72.

224.  Осадчий  С.І.  Синтез  оптимальної  стохастичної  двоканальної

вимірювальної  системи  /  С.І.  Осадчий,  В.Ф.  Пащенко,  О.К.  Дідик  //  Техніка  в

сільськогосподарському  виробництві,  галузеве  машинобудування,  автоматизація:

Зб. наук. праць КНТУ. – Вип. 14. – Кіровоград, 2004. – С. 356-359.

225.  Прикладные  методы  статистического  моделирования.  /  А.С.  Шалыгин,

Ю.И. Палагин. Л.: Машиностроение, 1986. – 320с. – Библиогр.: с. 312-318.

226.  Теория функций комплексной переменной / А.Г. Свєшников, А.Н. Тихонов.

– М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.- 336с.

227.  Теория функций комплексного переменного и операционное исчисление в

примерах и задачах: Учебное пособие. / А.В. Пантелеев, В.С. Якимова. – М.: Высш.

шк., 2001. -445с.

228.  Аналитическое  конструирование  систем  стабилизации  ЛА  и  оценка

ефективности  результатов  на  примере  канала  стабилизации      вертолета  /  Л.Н.

Блохин, С.И. Осадчий //  Навигация   и   управление   движением  механических

систем: Сб. научн. Трудов.- К.: Изд-во  ИМ АН УССР, 1980.- С.107-121.

229. Мирский Г.Я. Характеристики стохастической взаимосвязи и их измерения/

Г.Я.Мирский – М.: Энергоиздат, 1982.- 320с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html