Стогній Оксана Сергіївна. Розробка раціонального взуття для вагітних жінок на базі антропометричних досліджень стоп : Дис... канд. наук: 05.19.06 – 2007

Стогній О.С. Розробка раціонального взуття для вагітних жінок на базі антропометричних досліджень стоп.-Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.06 - технологія взуттєвих та шкіряних виробів. Національний університет технологій та дизайну, Київ, 2007. Дисертація присвячена вирішенню питань розробки раціонального взуття для вагітних жінок на основі комплексних антропометричних, біомеханічних та інших досліджень їх стоп. Вперше на Україні проведені антропометричні дослідження 300 стоп вагітних жінок. Отримані дані оброблені статистично - математичним (за допомогою програм Excel та Antro-foot) та графічним методами. Встановлені суттєві специфічні відмінності різних розмірних ознак стоп вагітних жінок, що обумовлює необхідність проектування спеціальних колодок та взуття для даної групи населення. Встановлені закономірності між різними параметрами стоп вагітних жінок: всі параметри стоп вагітних жінок підлягають закону нормального розподілення; середні значення поперечних розмірів стоп вагітних жінок пов’язані з їх довжиною ортогональною регресійною залежністю виду ; однойменні розміри стоп (довжинні – з довжиною, а поперечні – з обхватом у пучках) зв’язані між собою кореляційною залежністю виду . Отримані рівняння взаємозв’язку між різними параметрами стоп є базою для проектування колодок та взуття для вагітних жінок. Встановлено, що при збільшенні піднесеності п’яткової частини від 0 до 80 мм навантаження на передній відділ стопи зростає приблизно на 55%. Оптимальною при цьому є висота підйому у взутті для вагітних 20 мм, що підтвердило раніше проведені дослідження інших груп населення. Біомеханічні дослідження стоп вагітних жінок методом стабілографії та плантометрії в лабораторії біомеханіки ІТО АМН України також підтвердили, що оптимальною є висота підйому п’яткової частини 20 мм. На базі отриманих даних антропометричних та біомеханічних досліджень були спроектовані та виготовленні спеціальні колодки до взуття для вагітних жінок; а на основі встановлених вимог до взуття – розроблені та виготовлені різні його конструкції, які пройшли успішну апробацію на виробництві та при дослідному носінні..

- Вперше на Україні проведені антропометричні дослідження 300 стоп вагітних жінок. Отримані дані оброблені статистично - математичним (за допомогою програм Excel та Antro-foot) та графічним методами. - Встановлені суттєві специфічні відмінності різних розмірних ознак стоп вагітних жінок, що обумовлює необхідність проектування спеціальних колодок та взуття для даної групи населення. - Встановлені закономірності між різними параметрами стоп вагітних жінок: Всі параметри стоп вагітних жінок підлягають закону нормального розподілення; Середні значення поперечних розмірів стоп вагітних жінок пов’язані з їх довжиною ортогональною регресійною залежністю виду ; Однойменні розміри стоп (довжинні – з довжиною, а поперечні – з обхватом у пучках) зв’язані між собою кореляційною залежністю виду . Отримані рівняння взаємозв’язку між різними параметрами стоп є базою для проектування колодок та взуття для вагітних жінок. - Встановлено, що при збільшенні підйому п’яткової частини від 0 до 80 мм навантаження на передній відділ стопи зростає приблизно на 55%. Оптимальною при цьому є висота 20 мм, що підтвердило раніше проведені дослідження інших груп населення. Біомеханічні дослідження стоп вагітних жінок методом стабілографії та плантометрії в лабораторії біомеханіки ІТО АМН України також підтвердили, що оптимальним є підйом п’яткової частини на 20 мм. - На базі отриманих даних антропометричних та біомеханічних досліджень були спроектовані та виготовленні спеціальні колодки до взуття для вагітних жінок, які відрізняються від стандартних колодок звуженою п’ятковою частиною колодки, збільшеним обхватом пучків та ін.; а на основі встановлених вимог до взуття – розроблені та виготовлені різні його конструкції, які були передані для дослідного носіння та отримали позитивні відгуки. - Результати даної дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес зі спеціальності 6.0918.20 «Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби (дисципліни «Основи проектування виробів складних конструкцій та оснастки» та «Спецрозділи по КВШ»), а також на ПП «Камея»..