Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет

будівництва і архітектури

На правах рукопису

МОЛОДІД ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ

УДК 693.61 : 69.059.25

Технологія влаштування реставраційної

ЦЕМ’ЯНКОВої штукатурки

05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Терновий Віталій Іванович

кандидат технічних наук, професор

Київ - 2013

ЗМІСТ

2

Стр.

| ВСТУП……………………………………………………………………... РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ВЛАШТУВАННЯ ШТУКАТУРОК …………………………………………… 1.1. Аналіз технологій реставраційного штукатурення…………………. 1.2. Аналіз відомих технологій виконання штукатурних робіт………… 1.3. Поглиблений аналіз технологій улаштування штукатурок за допомогою опалубки………………………………………………..... Висновки до першого розділу…………………………………………….. Розділ 2. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ і ВИЯВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПОКАЗНИКИ РЕСТАВРАЦІЙНОЇ ШТУКАТУРКИ………………………………………………. 2.1. Обґрунтування вибору напряму досліджень……………..…………. 2.2. Загальна методика досліджень ………………………………………. 2.3. Матеріал і конструкція запропонованої цем’янкової штукатурки.... 2.4. Виявлення технологічних чинників, які впливають на фізико-механічні показники запропонованої штукатурки…………………. Висновки до другого розділу…………………………………………….... Розділ 3. Дослідження технології влаштування реставраційної цем‘янкової штукатурки 3.1. Методика експериментальних досліджень ………………………… 3.2. Дослідження залежностей фізико-механічних показників штукатурки від рухливості розчинної суміші та тривалості її приготування….. 3.3. Дослідження залежностей фізико-механічних показників штукатурки від стану основи……………………………………….. 3.4. Дослідження залежностей фізико-механічних показників штукатурки від способу ущільнення суміші в опалубці………….. 3.5. Дослідження залежностей фізико-механічних показників штукатурки від тривалості її витримування в опалубці та наявності випаровувального шару…………………………………... 3.6. Дослідження залежностей тривалості штукатурення та зарплати від об’єму робіт, виконуваних ланками штукатурів різних складів…………………………………………………………………. Висновки до третього розділу…………………………………………….. Розділ 4. технологія влаштування реставраційної цем‘янкової штукатурки……………………….. 4.1. Технологія влаштування реставраційної цем’янкової штукатурки.. 4.2. Перевірка запропонованої технології в натурних умовах………….. 4.3. Техніко-економічні показники технології і впровадження результатів досліджень у реставраційну практику………………… Висновки до четвертого розділу………………………………………….. Загальні висновки…………………….………………………….. Список використаної літератури…………………….…… додатки………………………………………………………….……… |  | 4 11 12 14 22 29 30 30 31 39 43 48 50 50 52 60 71 77 81 98 100 100 108 111 118 120 122 133 |
| --- | --- | --- |

Вступ

4

Актуальність теми. Інтерес і увага суспільства до пам’яток культурної спадщини в Україні постійно зростає. Будівельні пам’ятки під натиском природних та антропогенних факторів вимагають постійного догляду та реставраційних заходів. Особливої уваги потребують 89 найцінніших для українського суспільства будівельних витворів Х–ХІІІ ст. (дод. А). До них відносяться: Собор Святої Софії в Києві, ряд споруд Києво – Печерської Лаври, церква Спаса на Берестові в Києві, Спаський собор та Іллінська церква в Чернігові і інші. Однією з основних проблем цих будівель є перезволоження та засоленість фундаментів і стін, а як наслідок руйнація кам’яних конструкцій та цем’янкових штукатурок. Штукатурка, виконуючи захисну функцію будівлі, сприймає найбільше навантаження від навколишнього середовища і тому саме вона найчастіше потребує відновлення.

Європейські реставратори вже майже сорок років успішно застосовують санаційні штукатурки, якими осушують мурування та видаляють із них надлишкові солі. Такі штукатурки добре зарекомендували себе у розвинених країнах світу і вже майже п'ятнадцять років використовуються в Україні. Широкого застосування в нашій державі такі штукатурки не знайшли через високу вартість. Крім того, у переліку іноземних реставраційних штукатурок відсутня автентична цем’янковій.

Саме тому автором було досліджено і запропоновано автентичну розчинну суміш вапняно-цем’янкової штукатурки з компонентним складом із недорогих вітчизняних матеріалів. У лабораторних умовах було встановлено, що фізико-механічні показники запропонованої цем’янкової штукатурки задовольняють вимоги, які висуваються до реставраційних штукатурок [3, 8, 101], але невідомо як вплине на ці показники технологія влаштування штукатурки. Очевидно, що дослідження впливу технології влаштування запропонованої штукатурки на її фізико-механічні показники є актуальними науковими завданнями.

Вагомий вклад у поліпшення якості штукатурки та технології її влаштування внесли вітчизняні вчені: Атаєв С. С. [76], Дмитрук О. Б. [23], Друкований М. Ф. [27], Звенигородський А. М. [29], Канюка М. С. [33], Карапузов Є. К. [34, 62, 68], Кожемяка С. В. [35], Кривенко Л. В. [37], Лівінський О. М. [40, 53, 62], Обозний А. П. [50], Онищенко О. Г. [51], Терновий В. І. [71], Уманець І. М. [79], Хазан М. Я. [81, 82], Шаленний В. Т. [85], Шепелєв А. М. [87], Ярмоленко М. Г. [77, 89] та багатьох інших, а також зарубіжні науковці – Аллард П. [14], Росс Х. [84], Шталь Ф. [84], Kennerson K. [96], Mortimore J. [97], Pegg Brian F. [98], Taylor J. B. [99] та ін.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до Законів України: “Про затвердження загальнодержавної програми збереження об’єктів культурної спадщини на 2004 – 2010 роки” від 20.04.2004 р., №1692-IV; “Про ратифікацію конвенції про охорону архітектурної спадщини Європи” від 20.09.2006 р., №165-V; “Про охорону культурної спадщини” від 01.01.2002 № 2768-ІІІ; Указу Президента України “Про Положення про Міністерство культури України” від 06.04.2011 р., № 388.

Проблемна ситуація цих досліджень зумовлена необхідністю впровадження запропонованої реставраційної цем’янкової штукатурки у практику реставраційних робіт та тим, що немає науково обґрунтованої технології її влаштування (рис. 1).

Робоча гіпотеза передбачала, що потрібні значення фізико-механічних показників реставраційної цем’янкової штукатурки, досягнуті завдяки запропонованому компонентному складу, будуть збережені при встановлених дослідженнями параметрах технології її влаштування.

Метою дисертаційної роботи є розроблення технології влаштування реставраційної цем’янкової штукатурки із запропонованої здобувачем штукатурної розчинної суміші.

ТЕМА

ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАННЯ РЕСТАВРАЦІЙНОЇ ЦЕМ’ЯНКОВОЇ ШТУКАТУРКИ

Проблемна ситуація

Необхідність впровадження запропонованої реставраційної цем’янкової штукатурки у практику реставраційних робіт

Відсутність науково обґрунтованої технології її влаштування

ЦІЛЬ

Розроблення технології влаштування реставраційної цем’янкової штукатурки, із запропонованої здобувачем розчинної суміші

РОБОЧА ГІПОТЕЗА

Передбачала, що потрібні значення фізико-механічних показників реставраційної цем’янкової штукатурки, досягнуті завдяки запропонованому компонентному складу, будуть збережені при встановлених дослідженнями параметрах технології її влаштування.

МЕТОДИ

Абстрагування; наукових узагальнень; планування експериментів; лабораторних експериментів; статистичного опрацювання й аналізу результатів експериментів; порівняння технологій з використанням функції корисності; натурних експериментів – для уточнення результатів експериментів, отриманих у лабораторних умовах.

РОЗДІЛ

ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

РОЗДІЛ

1

Проаналізувати відомі у світовій практиці будівництва технології виконання штукатурних робіт;

Встановлена необхідність дослідження індивідуальної технології влаштування запропонованої штукатурки.

Розробити загальну методику виконання досліджень; виявити технологічні чинники, які мають найбільший вплив на фізико-механічні показники штукатурки;

Розроблено загальну методику досліджень; виявлено технологічні чинники, що найбільше впливають на фізико-механічні показники штукатурки.

Розробити технологію влаштування запропонованої реставраційної цем’янкової штукатурки; перевірити на практиці її ефективність; визначити техніко-економічну ефективність розробленої технології та впровадити результати досліджень у будівельну практику.

Розроблено технологію влаштування реставраційної цем’янкової штукатурки; виконано виробничу перевірку технології; визначено її ТЕП та впроваджено результати досліджень у будівельну практику.

РОЗДІЛ

4

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

РОЗДІЛ

2

3. Дослідити вплив технології штукатурення на функціональні показники цем’янкової штукатурки, встановивши залежності фізико-механічних показників штукатурки від технологічних чинників, які виникають під час її влаштування;

Встановлено залежності фізико-механічних показників цем’янкової штукатурки від технологічних чинників при її влаштуванні; виявлено залежності ТЕП процесу від збільшення об’єму штукатурення при різній кількості виконавців

РОЗДІЛ

3

Рис. 1.1. Структурно-логічна схема дисертаційної роботи

6

Основні завдання дослідження:

7

- проаналізувати відомі у світовій практиці будівництва технології виконання штукатурних робіт;

- розробити загальну методику виконання досліджень; виявити технологічні чинники, які мають найбільший вплив на фізико-механічні показники штукатурки;

- дослідити вплив технології штукатурення на функціональні показники цем’янкової штукатурки, встановивши залежності фізико-механічних показників штукатурки від технологічних чинників, які виникають під час її влаштування;

- розробити технологію влаштування запропонованої реставраційної цем’янкової штукатурки; перевірити на практиці її ефективність; визначити техніко-економічну ефективність розробленої технології та впровадити результати досліджень у будівельну практику.

Об’єктом дослідження є технологія влаштування штукатурок.

Предмет дослідження – технологічні чинники та фізико-механічні показники запропонованої реставраційної цем’янкової штукатурки.

Використано загальновідомі методи дослідження: абстрагування; наукових узагальнень; планування експериментів; лабораторних експериментів; статистичного опрацювання й аналізу результатів експериментів; порівняння технологій з використанням функції корисності; натурних експериментів – для уточнення результатів експериментів, отриманих у лабораторних умовах.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в таких положеннях, які винесено на захист:

- вперше виявлено вплив технології штукатурення вкладанням розчинної суміші в опалубку на фізико-механічні показники запропонованої штукатурки, що підтверджено залежностями пористості, опору дифузії водяної пари, міцності на стиск, міцності зчеплення з основою від технологічних чинників: рухливості розчинної суміші, тривалості перемішування суміші під час її приготування, площі контактного шару, наявності ґрунтовки, вологості основи, способу ущільнення суміші в опалубці, тривалості витримування штукатурки в опалубці та наявності випаровувального шару;

- удосконалено методичні підходи до вивчення технологій штукатурення, а саме: розширено кількість фізико-механічних показників штукатурки, значення яких необхідно контролювати; розширено кількість технологічних чинників, від яких залежить значення контрольованих фізико-механічних показників штукатурки;

- дістали подальший розвиток теоретичні положення технології штукатурення, суть яких полягає в обмеженні можливих значень параметрів технологічних чинників у певних інтервалах, що забезпечує потрібні значення фізико-механічних показників штукатурки, які визначають її експлуатаційні властивості.

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій у роботі забезпечено: конкретністю постановки задач та виваженою робочою гіпотезою; обґрунтованістю використаних теоретичних та експериментальних досліджень; застосуванням відомих математичних методів; дотриманням умов випробувань, максимально наближених до реальних; проведенням достатньої кількості повторних дослідів у лабораторних і натурних умовах; використанням сучасних методів вимірень і статистичних методів опрацювання результатів експериментів; збігом результатів лабораторних та натурних експериментів з відхиленням не більше ніж 10 %.

Наукове значення роботи полягає в тому, що виявлені залежності фізико-механічних показників цем’янкової штукатурки від технологічних чинників розширили наукову базу штукатурення. Це дає можливість регулювати фізико-механічні показники штукатурок значеннями параметрів технології штукатурення.

Практичне значення одержаних результатів визначається:

а)	розробленою технологією улаштування запропонованої реставраційної цем’янкової штукатурки за допомогою опалубки на перезволожених та засолених конструкціях будівель X – XIIІ ст.;

б)	обґрунтованою раціональною межею значень технологічних чинників;

в)	рекомендаціями щодо кількісного складу ланки штукатурів при об’ємах штукатурних робіт до 400 м2;

г)	впровадженням результатів дисертаційної роботи під час відновлення штукатурки вівтаря Іллінської церкви заповідника «Чернігів стародавній» (акт впровадження № 01-06/383 від 22.06.2012 року) (дод. Ж. 1); відновлення штукатурки фасаду Підгорецького монастиря Львівської області (акт впровадження № 3 від 12.10.2010 року) (дод. Ж. 2); у навчальний процес Київського національного університету будівництва і архітектури (акт впровадження № 348 від 09.2012 року) (дод. Ж. 3).

Особистий внесок здобувача. Наукові результати щодо технології влаштування реставраційної цем’янкової штукатурки, які містяться в дисертаційній роботі, отримані автором особисто і знайшли відображення в одноосібних статтях [46, 47]. В опублікованих у співавторстві роботах особистий внесок здобувача полягає: в обґрунтуванні доцільності й актуальності теми досліджень та виявленні опосередкованого автентичного компонентного складу цем’янкової штукатурки [70]; у встановленні залежностей фізико-механічних показників штукатурки від технологічних чинників: рухливості та тривалості перемішування розчинної суміші під час її приготування [72]; в отриманні залежностей фізико-механічних показників (пористість, міцність зчеплення з основою) цем’янкової реставраційної штукатурки від технологічних чинників: наявності ґрунтовки, вологості основи та площі контактного шару [74]; в розробленні технології влаштування цем’янкової штукатурки за результатами експериментальних досліджень [75].

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертації дістали схвалення на щорічних науково-технічних конференціях Київського національного університету будівництва і архітектури в 2009 – 2012 рр. (сім доповідей), на міжнародній науковій конференції молодих вчених та студентів «Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування» Луцького національного технічного університету в 2011 р., на міжнародній науково-технічній конференції «Інноваційні технології в будівництві» Вінницького національного технічного університету в 2012 р., на робочих семінарах Державного науково-технологічного центру консервації та реставрації пам’яток (ДНТЦ «Конрест») у м. Києві 2009 – 2012 рр. (три доповіді).

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано дванадцять наукових праць, вісім з яких – у фахових збірниках наукових праць, що належать до затвердженого ДАК України переліку; чотири тези доповідей на науково-практичних конференціях.

- Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 101 найменувань, шести додатків. У дисертації розміщено 33 таблиці та 42 рисунки. Повний обсяг дисертації – 205 сторінок. Основна частина у складі чотирьох розділів і загальних висновків містить 121 сторінку, список використаних джерел – 11 сторінок, додатки – 72 сторінки.

## ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

- Актуальність досліджень зумовлена необхідністю реставрації штукатурних покриттів на будівельних пам’ятках України Х – ХІІІ  ст. та відсутністю автентичної цем’янкової штукатурки з санаційними властивостями, що визначаються окремими фізико-механічними показниками. У запропонованій реставраційній штукатурці потрібна пористість, як головний показник санаційної здатності, досягається високою рухливістю розчинної суміш (15 см осадки конуса). Тому таку штукатурку слід влаштовувати формуванням в опалубку. Аналіз робіт попередників довів, що для запропонованої штукатурки треба розробити нову технологію.

- Розроблено методику вивчення впливу технології влаштування штукатурки на її фізико-механічні показники, яка вперше охоплює розширену кількість технологічних чинників: рухливість розчинної суміші, тривалість її перемішування під час приготування, вологість основи, площа контактного шару, спосіб та кількість ущільнення розчинної суміші в опалубці, тривалість витримування штукатурки в опалубці та просочення штукатурки гідрофобною рідиною.

- Вперше встановлено функціональні залежності фізико-механічних показників від площі контактного шару за наявності ґрунтування чи без нього та при певній вологості основи, що дало змогу визначити інтервали значень площі контактного шару, при якій фізико-механічні показники задовольняють вимоги норм. Площа контактного шару має становити:

- від 50 до 83 % площі штукатурення незаґрунтованої основи вологістю 12 %;

- від 29 до 73 % площі штукатурення заґрунтованої основи вологістю 12 %;

- від 28 до 100 % площі штукатурення заґрунтованої основи вологістю 45 %.

Зі збільшенням роботи ущільнення розчинної суміші штикуванням або вібруванням опалубки пористість штукатурки зменшується. Максимально допустима кількість роботи з ущільнення має становити: штикуванням – 36 разів, вібруванням – 26 с.

- Проектно-аналітичними дослідженнями встановлено залежності тривалості влаштування штукатурки та заробітної плати від об’ємів робіт до 400 м2 для ланок із двох, трьох і чотирьох робітників. За допомогою цих залежностей за об’ємом робіт можна визначити оптимальний склад ланки, яка може найшвидше виконати роботи або з найменшою заробітною платою.

- В основу розробки технології влаштування запропонованої реставраційної штукатурки покладено відому технологію формування штукатурного шару за допомогою опалубки та технологію штукатурення іноземною реставраційною штукатуркою. Індивідуальність запропонованої технології полягає в дотриманні параметрів технологічних чинників в установлених дослідженнями межах, що забезпечить штукатурці санаційні властивості. Із 15 робочих операцій 8 слід виконувати за рекомендаціями, розробленими й описаними в дисертації, що є подальшим розвитком теоретичних положень технології штукатурних робіт.

- Розроблена технологія реставрації цем’янковою штукатуркою запропонованого автентичного складу перевірена в натурних умовах. Розходження значень фізико-механічних показників в лабораторних і натурних умовах не перевищує 5 %. Впровадження результатів досліджень у виробничу практику дало можливість зекономити 83 % коштів порівняно з передбаченою проектом реставрації іноземною реставраційною штукатуркою Ceresit CR 63.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Будівельні матеріали. В’яжучі гіпсові. Технічні умови: ДСТУ Б В.2.7-82-99. – [Чинний від 1999-03-02]. – К. : Держбуд України, 1999. – 31 с. – (Національний стандарт України).

- Будівельні матеріали. Вапно будівельне. Технічні умови: ДСТУ Б. В.2.7-90-99. – [Чинний від 2000-01-01]. – К. : Держбуд України, 1999. – 20 с. – (Національний стандарт України).

- Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови: ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006. – [Чинний від 2006-04-27]. – К.: Мінбудархітектури та ЖКГ України, 2006. – 77 с. – (Національний стандарт України)

- Будівельні матеріали. Цементи загально-будівельного призначення. Технічні умови: ДСТУ Б. В.2.7–46–96. – [Чинний від 1996-10-03]. – К. : Держкоммістобудування України, 1996. – 15 с. – (Національний стандарт України).

- Збірник 11. Штукатурні работи: ДБН Д.2.4-11-2000. – [Чинний від 2000-10-01]. – К. : Держбуд України, 2000. – 50 с. – (Державні будівельні норми).

- Конструкції будинків і споруд. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей: ДБН В.2.6-22-2001. – [Чинний від 2002-01-01]. – К. : Держбуд України, 2001. – 49 с. – (Державні будівельні норми)

- Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию: ГОСТ 25898-83. – [Введен 1984-01-01]. – М. : Государственный стандарт союза ССР : Государственный комитет СССР по делам строительства, 1984. – 7 с. – (Государственный стандарт СССР)

- Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини: ДБН В.3.2-1-2004. – [Чинний від 2005-01-01]. – К. : Держбуд України, 2005. – 120 с. – (Державні будівельні норми)

- Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 8. Штукатурні роботи: ДБН Д.2.5-8-2001. – [Чинний від 2001-10-01]. – К. : Держбуд України, 2001. – 20 с. – (Державні будівельні норми).

- Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів: ДБН Д.2.7-2000. – [Чинний від 2001-01-01]. – К. : Держбуд України, 2001. – 239 с. – (Національний стандарт України).

- Сборник Е4. Выпуск 1. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций: ЕНиР М.: Государственный строительный комитет СССР, 1989. – 72 с. – (Единые нормы и расценки).

- Сборник Е8. Выпуск 1 отделочные работы: ЕНиР. – М. Государственный строительный комитет СССР, 1989. – 86 с. – (Единые нормы и расценки)

- Ціноутворення у будівництві: зб. офіц. док. та роз’ясн. – Офіц. вид. – К. Інпроект, 2011. – Вип. №6. – 98 с.

- Аллард П. Новые способы производства отделочных работ / П. Аллард; пер. с нем. Г. Г. Гречушниковой. – М.: Стройиздат, 1990. – 120 с.

- Багрова, І. В. Нормування праці : навчальний посібник / І. В. Багрова. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 212 с.

- Барщевский Ю. А. Строительные растворы повышенной прочности на основе молотой извести кипелки: дис. … канд. техн. наук / Киевский инженерно-строительный институт – К., 1953. – 177 с.

- Будівельне матеріалознавство : підручник / [П. В. Кривенко [та ін.]. – К. : ТОВ УВПК «ЕксОб», 2006. – 704 с.

- Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях. – [2-е изд.] – М.: Финансы и статистика, 1981. – 263 с.

- Вознесенский В. А. Численные методы решения строительно-технологических задач на ЭВМ / В. А. Вознесенский, Т. В. Ляшенко, Б. Л. Огарков. – К., Вища школа, 1989. – 328 с.

- Гаццола П. Консервация и реставрация памятников и исторических зданий / П. Гаццола, Х. Дайфуку, Э. А. Коннели; пер. с франц. Н. И. Суходрев. – М.: Стройиздат, 1978. – 320 с.

- Гендель Э. М. Инженерные работы при реставрации памятников архитектуры / Гендель Э. М. – М.: Стройиздат, 1980. – 199 с.

- Гудков П. А. Методы сравнительного анализа. Учебное пособие. / Гудков П. А. – Пенза, 2008. – 81 с.

- Дмитрук О. Б. Малооперационная технология нанесения штукатурных теплоизоляционных покрытий : дис. … канд. тех. наук : 05.23.08 /     Дмитрук Олег Борисович; Белорусский научно-исследовательский и проектно-технологический институт организации и управления строительством. – Минск, 1986. – 147 с.

- Дмитрук О. Б. Изучение возможности применения вакуумной обработки свеженанесенного штукатурного слоя. – Тезисы докладов ХІІ конференции молодых ученых и специалистов Прибалтики и Белоруссии по проблемам строительных материалов и конструкций. Рига, 1984, с.7

- Добротворский Б. И. Литая и вибрированная штукатурка / Б. И. Добротворский // Строитель. – 1938. – №3, С. 46-49.

- Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. 
Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи : за станом на 01 червн. 2006 р. / Держ. ком. буд., арх. та житлової політики України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://bs-staff.com.ua/ids_kh/zakon_kh/v64/v64_1999_0.htm. – Назва з екрану. – (Нормативний документ Мінпраці та соціальної політики України. Довідник)

- Друкований М. Ф. Технологія влаштування тонкошарового штукатурного покриття для внутрішнього оздоблення цегляних стін / М. Ф. Друкований,   Л. В. Кривенко //  Нові технології в будівництві. – 2006. – № 2. – С. 43 – 46.

- Захарченко П. В. Сучасні композиційні будівельно-оздоблювальні матеріали / П. В. Захарченко, Е. М. Долгий, Ю. О. Галаган. – К., 2005. – 512 с.

- Звенигородский А. М. Разработка малооперационной технологии комплексного процесса штукатурных и малярных работ при внутренней отделке зданий : дис. …кандидата тех. наук : 05.23.08 / Звенигородский Арсений Михайлович; Институт колоидной химии и химии воды. – К., 1986. – 297 с.

- Значко-Яворский И. Л. Очерки истории вяжущих веществ: в 2 т. / И. Л. Значко-Яворский – М.-Л. : Изд-во акад. наук СССР, 1963 –    . – 
	Т. 2: От древних времен до середины XIX века. – 1963. – 496 с.

- Івакін Г. Ю. Нові дослідження Михайлівського Золотоверхого собору / Івакін Г. Ю. // Пам’ятки архітектури та монументального мистецтва в світлі нових досліджень. – 1996. – С. 28–26.

- Кавасми Халид Фахед Дауд Экспериментально-статистическое моделирование влияния добавок на качество известкосодержащих растворов для ремонтно-реставрационных работ : дис. …кандидата тех. наук : 05.23.05 / Кавасми Халид Фахед Дауд; Одесская гос. академия строительства и архитектуры. – О., 1997. – 186 с.

- Канюка Н. С. Однослойная вибрированная штукатурка : дис. … канд. тех. наук : 05.23.08 / Канюка Николай Сергеевич; Киевский инженерно-строительный институт. – К., 1953. – 258 с.

- Карапузов Є. К. Матеріали і технології в сучасному будівництві : підручник / Карапузов Є. К., Соха В. Г., Остапченко Т. Є. – К.: Вища освіта, 2006. – 495 с.

- Кожемяка С. В. Оценка качества штукатурных покрытий / С. В. Кожемяка, Д. А. Хохрякова // Современные проблемы строительства. – 2009. – Вып. № 7(12). – С. 185 – 190.

- Красножонов М. К. Механизация желищного строительства в тресте «Запорожстрой» /Красножонов М. К.. – К.: Изд-во Академии архитектуры, 1951. – 15 с.

- Кривенко Л. В. Технологія улаштування тонкошарового штукатурного покриття для внутрішнього оздоблення цегляних будівель : дис. …канд. техн. наук : 05.23.08  / Кривенко Лілія Василівна; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2008. – 153 с.

- Кукебаев М. М. Влияние предварительного увлажнения кирпича на сцепление его со строительным раствором / М. М. Кукебаев // Вестник АН Казахской ССР. – 1952. – № 7. – С. 48 – 53.

- Ласская Е. А. Исследование в области гидрофобизации некоторых строительных материалов кремнейорганическими соединениями: дис. …канд. техн. наук.: 05.23.05 / Ласская Елена Анатолиевна; Киевский инженерно-строительный институт. – К., 1961. – 145 с.

- Ливинский А. М. Индустриальные технологии и эффективные методы как основа интенсификации отделочных работ в строительстве: автореф. дис. на соиск. уч. ст. д-ра. тех. наук: спец. 05.23.08 / Ливинский Александр Михайлович; Ленинградский инженерно-строительный институт – Л., 1990. – 40 с.

- Лысин Б. С. Исследование древних киевских строительных растворов / Б. С. Лысин, Ю. Е. Корнилович // Сборник научных работ по химии и технологии силикатов. – 1956. – С. 89-94.

- Медникова Е. Ю. Древнерусские строительные растворы / Медникова Е. Ю., Раппопорт П. А., Селиванова Н. Б. // Советская археология. – 1983. – № 2. – С. 152-161.

- Международная хартия по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.maps-moscow.com/index.php?chapter_id=213&data_id=151&do= view_single

- Механизация штукатурных работ: сборник науч. трудов (итог конкурса) / ВНИТО Строителей. – М.: Стройиздат, 1949. – 80 с.

- Молодід О. С. До реставрації цем’янкової штукатурки / О. С. Молодід // Містобудування та територіальне планування. К. КНУБА. – 2011. – Вип. 40. – С.45 – 48.

- Молодід О. С. Технологічні чинники, які впливають на експлуатаційні показники штукатурок / О. С. Молодід // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві. – Вінниця: Універсум-Вінниця. – 2012. – № 1. – 
С. 66 – 69.

- Молодід О. С. Залежність показників реставраційної цем’янкової штукатурки від способу ущільнення штукатурної суміші / О. С. Молодід // Техніка будівництва. – К.: КНУБА. – 2012. – № 29. – С. 65 – 68.

- Науково-реставраційні дослідження та виконання невідкладних консерваційних робіт на церкві Спаса на Берестові [Електронний ресурс] // О. Сердюк, Р. Гуцуляк, Ю. Коренюк, С. Скляр. – Режим доступу: http://www.rusarch.ru/serduk1.htm

- Нормування праці : навч.-практ. посіб. / [Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Ю. В. Лисенко, Я. Я. Слабко]. – К. : Професіонал, 2009. – 368 с.

- Обозный А. П. Вибровакуумированная штукатурка: дис. … канд. тех. наук: 05.23.08 / Обозный Анатолий  Петрович; Киевский инженерно-строительный институт. – К., 1956. – 156 с.

- Онищенко О. Г. Механізація опоряджувальних робіт у будівництві / О. Г. Онищенко, Б. Ф. Драченко, О. В. Головкін. – К.: Урожай, 1998. – 320 с.

- Онуфриев И. А. Итоги всесоюзного конкурса на лучшее конструкции машин для штукатурных работ / И. А. Онуфриев // Строительная промышленость. – 1949. – №2, С. 13-15

- Опоряджувальні роботи: матеріали, технологія і організація робіт, засоби механізації / [О. М. Лівінський [та ін.]. – К.: “МП Леся”, 2005. – 486 с.

- Осин Б. В. Негашеная известь как новое вяжущее вещество. – М., 1954. – 372 с.

- Пальчевский Б. А. Научные исследования: обьект, направление, метод / Пальчевский Б. А. – Львов: Вища школа, 1979. – 180 с.

- Папкова Л. П. Исследование физико-химических причин долговечности некоторых строительных материалов : дис. …канд. тех. наук : 05.23.05 / Папкова Людмила Павловна; Харьковский политехнический институт. – Х., 1966. – 165 с.

- Перелік пам’яток культурної спадщини, які занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wikimediaukraine.wordpress. com/2012/03/21/mc.

- Петров Н. С. Однослойное оштукатуривание с применением сетчастых каркасов / Н. С. Петров, Г. А. Земляков – М.: Машгиз, 1954. – 24 с.: ил.

- Пиванов А. М. Штукатурные работы : практ. пособие / А. М. Пиванов – М.: Стройиздат, 1990. – 192 с. : ил.

- Реставрация памятников архитектуры: [учеб. пособие для вузов] / Под общ. ред. С. С. Подъяпольского. – М.: Стройиздат, 1988. – 264 с.: ил.

- Сиденко В. М. Основы научных исследований / В. М. Сиденко, И. М. Глушко. – Х. : Вища школа, 1977. – 200 с.

- Системи та матеріали CERESITTM для реставрації, консервації та виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини : посібник / [Є. К. Карапузов, В. В. Лайкін, О. М. Лівінський та ін.]. – К. : Вища освіта, 2009. – 128 с.

- Сопик В. И. Повышение прочности сцепления штукатурных покрытий: дис. …канд. техн. наук : 05.23.05 / Сопик Виталий Иванович; Киевский инженерно-строительный институт.– К., 1985. – 150 с.

- Степанян В. А. Нормативное сцепление раствора с каменем / Степанян В. А. – Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1950. – 84 с.

- Стріленко Ю. М. Дослідження будівельних розчинів і плінф пам’яток архітектури стародавнього Києва Х–ХІІ ст. / Стріленко Ю. М., Нестеренко Т.Е. // Археологія Києва : Дослідження і матеріали. – 1979. – С. 124.

- Сураев В. Г. Гидрофобизация. Теория и практика / В. Г. Сураев // Технологии  строительства. – 2002. – № 1. – С. 120 – 121.

- Суслов В. В. Очерки по истории древне-русскаго зодчества / Суслов В. В. – СПб.: Типография А.Ф. Маркса, 1889. – 124 с.

- Сухие строительные смеси / [Е. К. Карапузов [и др.]. – К.: Техніка, 2000. – 225 с.

- Сухі приміщення із системами Remmers [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://remmers.com.ua/files/ publications/ 1-1227708541.pdf.

- Терновий В. І. Відтворення цем’янкового розчину для реставрації будинків Х – ХІІ ст. / В. І. Терновий, О. С. Молодід, Р. Б. Гуцуляк // Містобудування та територіальне планування. – К. КНУБА – 2010. – Вип. 36. – С.424 – 429.

- Терновий В. І. Дослідження впливу технології нанесення розробленої санувальної штукатурки на формування її фізико-механічних властивостей / В. І. Терновий, І. М. Уманець // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – 2010. – Вип. №3. – С. 65 – 70.

- Терновий В. І. Дослідження впливу технологічних чинників на основні показники цем’янкової штукатурки / В. І. Терновий, О. С. Молодід // Вісник ОДАБА. – Одеса : «Зовнішрекламсервіс». – 2012. – Вип. 47. – С. 322 – 327.

- Терновий В. І. Дослідження складу реставраційної цем’янкової штукатурки / В. І. Терновий, О. С. Молодід, Р. Б. Гуцуляк // Теорія і практика будівництва. – К. КНУБА. – 2011. Вип.8. – С.19 – 22.

- Терновий В. І. Залежність показників реставраційної цем’янкової штукатурки від стану основи / В. І. Терновий, О. С. Молодід // Техніка будівництва. – К.: КНУБА. – 2012. – № 28. – С. 93 – 98.

- Терновий В. І. Технологія влаштування реставраційної цем’янкової штукатурки / В. І. Терновий, О. С. Молодід // Сучасне промислове та цивільне будівництво. – Макіївка: ДонНАБА. – 2012. – Том 8, № 4. – С. 159 – 165.

- Технология строительного производства: учебник для вузов / [С. С. Атаев, [и др.]. – М. : Стройиздат, 1984. – 559 с.

- Технологія будівельного виробництва. практикум : навч. посіб. / [М. Г. Ярмоленко, [та ін.]; за заг. ред. М. Г. Ярмоленка]. – К.: Вища школа, 2007. – 207 с. : іл.

- Типовая технологическая карта на выполнение работ по реставрации фасадов с применением композиции «Силор»: ТУ 5772-090-46854090-97. ТК 15. – М.: 2004. – 11с. – (Технические условия).

- Уманець І. М. Технологія влаштування санувальної перлітової штукатурки : дис. …канд. техн. наук : 05.23.08 / Уманець Ірина Михайлівна; Київський національний університет будівництва і архітектури. – К., 2012. – 147 с.

- Фрессëль Ф. Ремонт влажных и поврежденных солями строительных сооружений / Франк Фрессëль; пер. с нем. П. И. Мешкова, М. Я. Яковлевой; под общ. ред. М. Я. Яковлевой. – М. : ООО «Пэйнт-Медиа», 2006. – 320 с.

- Хазан М. Я. Технология штукатурных работ в массовом жилищном строительстве: дис. …канд. тех. наук: 05.23.08 / Хазан Михаил Якович; Киевский инженерно-строительный институт. – К., 1954. – 313 с.

- Хазан М. Я. Исследования влияния производственных факторов на сроки сушки штукатурки : дис. …канд. тех. наук 05.23.08 / Хазан Михаил Якович; Киевский инженерно-строительный институт.– К., 1951. – 198 с.

- Хайкович Д. М. Технология нанесения растворных смесей при производстве штукатурных работ механизированным способом : дис. … канд. техн. наук : 05.23.08 / Хайкович Дмитрий Михайлович; Санкт-петербургский государственный архитектурно-строительный институт. – С.-Петерб., 2005. – 204 с.

- Хартмут Росс. Штукатурка. Практическое руководство : материалы, техника производства работ, предотвращение дефектов / Хартмут Росс, Фридеманн Шталь; пер. с нем. Н. А. Хрусталева; под общ. ред. П. В. Зозуля. – СПб.: РИА «Квинтет», 2006. – 274 с. : ил.

- Шаленний В. Т. Огляд та порівняння різних систем фасадної теплоізоляції з легкою штукатуркою за показником вартості / В. Шаленний, А. Березюк, Г. Ніжніковський, А. Скокова // Theoretical Foundations of Civil Engineering. – Warsaw, 2011. — Vol. 19. – P. 339 – 344.

- Швецов Б. С. Древние строительные растворы / Б. С. Швецов, В. В. Суровцев // Труды Института строительных материалов минерального происхождения и стекла. – 1930. – Вып. 32. – С. 21 – 27.

- Шепелев А. М. Штукатурные работы : учебное пособие / Шепелев А. М. – [2 изд., перераб. и доп.]. – М. : Трудрезервиздат, 1956. – 279 с. : ил.

- Штукатурные работы при реставрации памятников архитектуры: методические рекомендации / [упоряд.: Л. С. Гельфельд та ін.]. – М. : Россреставрация, 1990. – 68 с.

- Ярмоленко М. Г. Стан і перспективи удосконалення опоряджувальних робіт / М. Г. Ярмоленко // Нові технології в будівництві. – 2005. – № 2. – С. 14 – 16.

- DIN 18 555-3. Prüfung von Mörteln mit mineralischen Bindemitteln – Bestimmung der Biegezugfestigkeit, Druckfestigkeit und Rohdichte – Berlin : Workmanschip, 1982. – 4 p.

- DIN 18550-2. Plastering and rendering – Mortar containing mineral binders – Berlin : Workmanschip, 1985. – 12 p.

- DIN 52615. Testing of thermal insulations; determination of water vapour (moisture) permeability of construction and insulating materials, Deutsches Institut für Normung. – Berlin : Germany, 1986. – 5 p.

- EN 1015-12. Method of test for mortar for masonry. – Part 12 : Determination of adhesive strength of hardened rendring and plastering mortar on substrates. – European committee for standardization, 2003. – 22 p.

- EN ISO 12572. Hygrothermal performance of building materials and products – Determination of water vapour transmission properties (ISO 12572:2001) / European committee for standardization, 2001. – 32 p.

- Giorgio Torraca Porous materials building. Material science for architectural conservation / Giorgio Torraca. – [3 rd. ed.]. –  Italy : ICCROM, 1988. – 150 p.

- Kennerson K. Plastering and Rendering / Kim Kennerson, Stephen Pollitt - Murdoch, 2002. – 64 р.

- Mortimore J. Plastering / J. Mortimore - [2th ed.] – GB; Harlow : Heinemann, 2008. – 228 р.

- Pegg Brian F. Plastering : a craftman's encyclopedia / Brian F. Pegg. and William D. Stagg. New York : Crown Publishers, 1985. – 276 p.

- Taylor J. B. Plastering / J. B. Taylor – [4th ed.] – London; New York : G. Godwin, 1985. –  268 р.

- Teresa Claudio Diaz Concalves Salt. Сrystallization in plastered or rendered walls / Teresa Claudio Diaz Concalves. – Lisаbon : Instituto superior techico,  2007. – 262 p.

- WTA Merkblatt 2-2-91/D. Sanierputzsysteme. Deutsche Fassung. – Stand Juli 1992 (Vorversion). – München : Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. -WTA-, 1992. – 9 р.

до друку 15.02.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.