Данг Хну Куи.
Нелинейное деформирование сопряжений цилиндрических оболочек в конструкциях морских буровых платформ : диссертация ... кандидата технических наук : 01.02.03. - Киев, 1985. - 185 с. : ил.больше

Цитаты из текста:

- стр. 1

На правах рукописи ДАНГХНУ КУИ НЕЛИНЕЙНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ СОПРЯЖЕНИЙ ЦШГЙВДРИЧЕСКЙХ ОБОЛОЧЕК В КОНСТРУКЦИЯХ МОРСКИХ БУРОВЫХ ПЛАТФОРМ 01.02.03, Строительная

- стр. 97

представляет область сопря жения оболочек. В расчете указанные особенности опирания и нагружения кон цов цилиндрических оболочек моделировались с помощью специаль ных средств, предусмотренных используемым программным обеспече нием. Принималось, что крайние сечения оболочек подкреплены мощными ребрами, толщина

- стр. 174

теория сооружений: Респ.межведомств.научн.сб., 1978, вып.32, с.3-10. 79. Данг Хну Куй, А.Л.Козак, А. С Сахаров. Основные типы конструкции морских буровых платформ и расчет узла методом ко- -175нечных элементов. Деп. в УкрНИШТИ № II09, К.: 1984, 43 с. 80. Деклу Ж. Метод конечных элементов, "Мир", М.., 1976.

Оглавление диссертациикандидат технических наук Данг Хну Куи, 0

ВВЕДЕНИЕ.

1. УРАВНЕНИЕ МЕТОДА. КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДНЯ РАСЧЕТА

ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ

ПОСТАНОВКЕ.

1.1. Исходные соотношения.

1.2. Вывод уравнений теории пластического течения для оболочек.

1.3. Моментная схема конечных элементов в задачах упруго-пластического расчета оболочек.

1.4. Вывод нелинейных уравнений МСКЭ в усилиях.

1.5. Линеаризованная матрица жесткости упруго-пластического конечного элемента.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ СХОДИМОСТИ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ РАСЧЕТА УЗЛОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕЛ В УПРУГОЙ ПОСТАНОВКЕ И СОПОСТАВЛЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ.

2.1. Параметризация геометрии сопряжения трубчатых элементов

2.2. Исследование сходимости решений МКЭ при расчете крестообразного узла.

2.3. Исследование напряженно-деформированного состояния Т-образного узла в линейной постановке

2.4. Линейно-упругий расчет К-образного узла

3. АЛГОРИТМ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО РАСЧЕТА ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ш

3.1. Построение универсального алгоритма численного моделирования работы оболочек с учетом пластических деформаций и больших перемещений.

3.2. Определение компонент эквивалентных напряжений для элемента оболочки при упруго-пластической работе материала .Д

3.3. Коррекция компонент тензора напряжений КЭ оболочки по теории пластического течения

3.4. Вычислительный комплекс для нелинейных прочностных расчетов сложных оболочечных систем.Д

3.5. Сервисные возможности при задании входной информации и представлении результатов нелинейных расчетов оболочек.Д

4. РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДА.ЧД

4.1. Уцруго-пластичеекое деформирование бруса тестовая задача

4.2. Уцруго-пластическое деформирование плиты.

4.3. Исследование нелинейной работы крестообразного узла с учетом пластичности и больших перемещений.

6

6