## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ

АКАДЕМИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

На правах рукописи

Дыгало Александр Николаевич

УДК 614.84

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФРОНТА ЛЕСНОГО ПОЖАРА И ИХ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Специальность 21.06.02 – Пожарная безопасность

Диссертация

на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель

доктор технических наук,

профессор

Абрамов Ю.А.

Харьков – 2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение …………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| Раздел 1 Анализ лесных пожаров и их моделей ……………………… | 9 |
| 1.1 Классификация и особенности лесных пожаров ………….. | 9 |
| 1.2 Математическое моделирование лесных пожаров ……….. | 16 |
| 1.3 Анализ математических моделей скорости распространения фронта лесного пожара ……………………………………… | 24 |
| 1.4 Анализ авиационной охраны лесов ………………………… | 34 |
| 1.5 Постановка задачи и особенности ее решения ……………. | 38 |
| 1.6 Выводы …………………………………………………………. | 41 |
| Раздел 2 Математические модели и оценки скорости распространения фронта лесного пожара ………………………………………….. | 43 |
| 2.1 Модель скорости распространения фронта лесного низового пожара ………………………………………………………… | 43 |
| 2.2 Лесной низовой пожар – кибернетическая система. Оценка скорости распространения фронта пожара ………………… | 57 |
| 2.3 Лесной верховой пожар – кибернетическая система. Оценка скорости распространения фронта пожара ………….. | 65 |
| 2.4 Модели функций влияния ……………………………………. | 81 |
| 2.5 Выводы …………………………………………………………. | 92 |
| Раздел 3 Идентификация математических моделей скорости распространения фронта лесного пожара ………………………………… | 95 |
| 3.1 Идентификация моделей на основе критериев Стьюдента и Пейджа – Хинкли ……………………………………………….. | 95 |
| 3.2 Идентификация математических моделей на основе многомодельного подхода ……………………………………………. | 100 |
| 3.2.1 Оптимальное обобщение множества моделей ………. | 100 |
| 3.2.2 Адаптивная процедура определения весовых коэффициентов моделей …………………………………………… | 107 |
| 3.2.3 Адаптивная процедура определения вероятностей гипотез ………………………………………………………….. | 112 |
| 3.3 Экспериментальное определение скорости распространения фронта лесного пожара ……………………………………… | 117 |
| 3.4 Выводы …………………………………………………………. | 126 |
| Раздел 4 Особенности практического использования моделей скорости распространения лесного пожара ……………………………… | 128 |
| 4.1 Первичная информация для моделей скорости распространения фронта лесного пожара ……………………………… | 128 |
| 4.2 Организационно-техническое обеспечение локализации и тушения лесных пожаров ………………………………………… | 134 |
| 4.2.1 Физико-механические способы борьбы с лесными пожарами ………………………………………………………. | 136 |
| 4.2.2 Химические способы борьбы с лесными пожарами ... | 152 |
| 4.2.3 Использование ударных и взрывных волн …………... | 155 |
| 4.3 Оценка радиационного риска при выполнении работ в районе лесного пожара …………………………………………… | 156 |
| 4.4 Оценка влияния погрешности определения скорости распространения лесного пожара на величину ущерба, наносимого этим пожаром ……………………………………………….. | 160 |
| 4.5 Выводы …………………………………………………………. | 164 |
| Выводы …………………………………………………………………….. | 166 |
| Список использованных источников ………………………………….. | 169 |
| Приложение А. Акты о внедрении …………………………………….. | 181 |

ВЫВОДЫ

В работе получены новые научно обоснованные результаты, которые в совокупности обеспечивают решение научно-практической задачи по созданию методов определения и выбора моделей и (или) оценок скорости распространения фронта лесного пожара, а также по выявлению особенностей их практического использования.

1 Показано, что скорость распространения фронта лесного пожара является универсальной характеристикой, которая позволяет определять такие его интегральные характеристики, как периметр, площадь и др., а процедура получения оценок скорости может быть сведена к решению задач в рамках кибернетического подхода к описанию процесса горения.

2 Для малых отклонений относительно стационарного режима горения лесной пожар как низовой, так и верховой представляет собой кибернетическую систему, которую в первом приближении можно интерпретировать в виде одномерной динамической системы со входным сигналом, описывающимся функцией Хевисайда или Дирака, а выходным сигналом которой служит превышение температуры во фронте лесного пожара относительно ее стационарного значения.

3 Задача получения оценок скорости распространения фронта низового и верхового пожаров сведена к задаче анализа устойчивости процесса горения, в результате решения которой с использованием критерия Гурвица получены аналитические выражения для  таких оценок с учетом физических характеристик лесных горючих материалов, а также аэродинамических и метеорологических параметров лесного массива.

4 Для учета влияния ветра и рельефа местности на скорость распространения фронта лесного пожара в модель введены мультипликативные или аддитивные функции влияния и показано, что последние являются предпочтительными, так как в этом случае снижается чувствительность скорости распространения фронта лесного пожара к погрешностям влияющих факторов.

5 Предложен метод определения модели скорости распространения фронта лесного пожара, основанный на анализе величины рассогласования между экспресс - данными и модельными значениями с помощью модифицированного критерия Пейджа – Хинкли, что исключает необходимость использования массива статистических данных и позволяет осуществлять определение модели по последнему значению выборки. Экспериментальным путем показано, что при изменении запаса ЛГМ в диапазоне (2,4  4,5) кг/м2 и рельефа местности –  (0  15)0 идентификация модели скорости распространения фронта низового лесного пожара осуществляется за время, не превышающее 60 с.

6 Разработан метод идентификации модели скорости распространения фронта лесного пожара, которая представляет собой суперпозицию частных (локальных) моделей, а ее весовые коэффициенты определяются с использованием метода штрафных функций или с помощью неопределенных множителей Лагранжа, что обеспечивает оптимальность процедуры идентификации по быстродействию.

Экспериментальным путем показано, что для модели скорости распространения фронта низового лесного пожара, в которой независимыми переменными являются запас горючего вещества и рельеф местности (угол наклона), величина относительной погрешности не превышает 16 %.

7 Выбор функций влияния для учета рельефа местности и ветра может осуществляться либо заблаговременно – с использованием массива статистических данных, либо на основании экспресс – анализа интегральных характеристик лесного пожара – с использованием, например, авиационных средств. Во втором случае процедуре экспресс определения интегральных характеристик должен предшествовать мониторинг, обнаружение и идентификация лесного пожара, причем сочетание последнего с экспресс – анализом его интегральных характеристик приводит к повышению точности идентификации модели скорости распространения лесного пожара.

8 Применительно к противопожарным трубопроводным установкам разработана система организационно-технического обеспечения борьбы с лесными пожарами, которая обеспечивает принятие решения о целесообразности их применения, выборе конфигурации и технических характеристик. Разработаны рекомендации по выбору минимально возможной длины трубопровода таких установок в зависимости от величины скорости распространения лесного пожара.

9 В случае использования воды для локализации и тушения лесного пожара с помощью автоцистерн получены условия, определяющие различные варианты принятия управленческого решения на ее доставку, для каждого из которых обоснован выбор числа средств доставки.

10 Применительно к химическим способам борьбы с лесными пожарами приведен перечень возможных вариантов формирования управленческих решений, в основе которых лежит использование информации о скорости распространения пожара.

11 Разработана модель для оценки эффективности использования моделей скорости распространения фронта лесного пожара, которая определяет величину возможного ущерба от этого пожара в зависимости от величины погрешности модели. Показано, что для случая, когда затраты на локализацию и тушение лесного пожара не превышают (10  15) % от стоимости выгоревшего участка леса, величина дополнительного ущерба не будет превышать (3  5) %, если величина относительной погрешности определения модели скорости распространения фронта лесного пожара не превышает 30 %.

12 Методика экспериментального определения зависимости скорости распространения фронта лесного пожара от плотности лесного горючего материала, влагосодержания и рельефа местности, алгоритмы построения моделей для формирования базы данных, а также рекомендации руководителю тушения пожара внедрены при разработке организационно-технических мероприятий по борьбе с лесными пожарами в Бахчисарайском государственном лесном хозяйстве (акт от 17.11.02 г.) и в Старокрымском государственном  лесоохотничьем хозяйстве (акт от 24.12.02 г.), что обеспечивает сокращение времени полного развертывания сил и средств, используемых для локализации и тушения пожара, примерно на 20 %.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Миркин Б.М. Что такое растительные сообщества. – М.: Наука, 1986. – 160 с.

- Конев Э.В. Физические основы горения растительных материалов. – Новосибирск: Наука, 1977. – 239 с.

- Реймерс Н.Ф., Яблоков Н.Ф. Словарь терминов и понятий, связанных с охраной живой природы. – М.: Наука, 1982. – 144 с.

- Уткин А.Н., Рождественский С.Г., Гульбо Я.И. и др. анализ продукционной структуры древостоев. – М.: Наука, 1988. – 240 с.

- Усольцев В.А. Рост и структура древостоев. – М.: Наука, 1988. – 253 с.

- Курбатский Н.П. Исследование количества и свойств лесных горючих материалов // Вопросы лесной пирологии. – Красноярск: ИЛД СО АН СССР, 1970. – С. 3 – 58.

- Гришин А.М. Математические модели лесных пожаров. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1981. – 277 с.

- Доррер Г.А. Математические модели динамики лесных пожаров. – М.: Лесная пром-ть, 1979. – 160 с.

- Мелехов Н.С. Природа леса и лесные пожары. – Архангельск: АЛТИ, 1947. – 126 с.

- Мелехов Н.С. Лесная пирология и ее задачи // Современные проблемы охраны лесов от пожаров и борьбы с ними. – М.: Лесная пром-ть, 1965. – С. 5 – 25.

- Курбатский Н.П. Классификация лесных пожаров // Вопросы лесоведения. – Красноярск: ИЛД СО АН СССР, 1970. – С. 384 – 407.

- Van Wagner C.E. Condition for the start and spread of crown fire // Canadian J. of forestry research. – 1977. – Vol. 7. – P. 23 – 24.

- Коротинский П.Н. Захист природних екосистем України від пожеж // Надзвичайн. ситуація. – 2002. – № 3. – С. 48 – 51.

- Гришин А.М. Математическое моделирование лесных пожаров // Численные методы механики сплошных сред. – Новосибирск: ИТПМ СО АН СССР, 1978. – т.9. – № 4. – С. 30 – 56.

- Гришин А.М. Математическое моделирование лесных пожаров и новые способы борьбы с ними . – Новосибирск: Наука, 1992. – 408 с.

- Воробьев О.Ю., Доррер Г.А. Вероятностная модель распространения лесного пожара // Вопросы лесной пирологии. – Красноярск: ИДЛ СО АН СССР, 1974. – С. 118 – 134.

- Воробьев О.Ю., Валендик Э.Н. Вероятностное множественное моделирование. – Новосибирск: Наука, 1978. – 159 с.

- Воробьев О.Ю. Среднемерное моделирование. – М.: Наука, 1984. – 136 с.

- Абрамов Ю.А., Тарасенко А.А. Описание развития лесного пожара в виде случайного ветвящегося процесса // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2002. – № 3. – С. 52 – 59.

- Абрамов Ю.А., Тарасенко А.А. моделирование развития лесного пожара // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Харьков: АПБУ, 2001. – Спец. вып. – С. 14 – 19.

- Доррер Г.А., Курбатский Н.П. Математические модели лесных пожаров: основные понятия, классификация, требования // Прогнозирование лесных пожаров. – Красноярск: ИЛД СО АН СССР, 1978. – С. 5 – 26.

- Абрамов Ю.А., Дыгало А.Н., Тарасенко А.А. Моделирование контура лесного пожара // Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий: Тез. докл. Межд. науч. – практ. конференции. – Донецк: НИИГД, 2002. – С. 3 – 4.

- Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров. – М.: Госкомлес СССР, 1976. – 110 с.

- Конев Э.В. Анализ процесса распространения лесных пожаров и палов // Теплофизика лесных пожаров. – Новосибирск: ИТ СО АН СССР, 1984. – С. 99 – 125.

- Сухинин А.Н., Конев Э.В., Курбатский Н.П. Некоторые закономерности распространения пламени по слою сосновой хвои // ФГВ. – 1975. – № 5. – С. 743 – 750.

- Byram G.H. Combustion of forest fuels // Forest fire: control and use. – N.Y., 1973. – P. 155 – 182.

- Телицин Г.П. О распространении горения в лесу // Горение и пожары в лесу. – Красноярск: ИЛД СО АН СССР, 1973. – С. 164 – 176.

- Курбатский Н.П., Телицин Г.П. Современная теория распространения лесных низовых пожаров // Современные исследования типологии и пирологии лесных пожаров. – Архангельск: АИЛХ, 1976. – С. 90 – 96.

- Коровин Г.Н. Методика расчета некоторых параметров низовых лесных пожаров. – Л.: ЛенНИИЛХ, 1969. – Вып. ХІІ. – С. 244 – 262.

- Покровский Р.Л. Раннее обнаружение  очагов ландшафтных пожаров и прогноз динамики их распространения: Дис. … канд. техн. наук. – Харьков: АПБУ, 2002. – 221 с.

- Ромин А.В. Определение пространственной формы геометрического объекта во времени по описанию его изображений: Дис. … канд. техн. наук. – К.: КНУСА, 2001. – 187 с.

- Грузин А.Д. Аэродинамика и сопряженный тепломассоперенос в приземном слое атмосферы при распространении лесных пожаров: Дис. … канд. техн. наук. – Томск: Томский гос. ун-т, 1983. – 180 с.

- Зверев В.Г. Математическое моделирование аэродинамики и тепломассопереноса при распространении вершинных лесных пожаров: Дис. … канд. физ.-мат. наук. – Томск: Томский гос. ун-т, 1985. – 222 с.

- Фомин А.А. Структура течения и прогрев окружающей среды над локальным очагом лесного пожара: Дис. … канд. физ.-мат. наук. – Томск: Томский гос. ун-т, 1989. – 221 с.

- Гришин А.М., Грузин А.Д. Конвективный тепломассоперенос и закономерности распространения горящих частиц в приземном слое атмосферы при верховых лесных пожарах // Докл. АН СССР. – 1980. – Т. 253. – № 3. – С. – 549 – 553.

- Гришин А.М., Грузин А.Д., Зверев В.Г. Математическая теория верховых лесных пожаров // Теплофизика лесных пожаров. – Новосибирск: ИТ СО АН СССР, 1984. – С. 38 – 75.

- Копылов И.П., Рыжков А.М., Хасанов И.Р. Математическое моделирование крупномасштабного экспериментального пожара // ФГВ, – 1989. – № 5. – С. 51 – 54.

- Гусев В.Г., Колесов Е.В. Оценка параметров конвективной колонки, возникающей при пятнистых загораниях от верхового пожара // Лесные пожары и борьба с ними. – Л.: Лен НИИЛХ, 1988. – С. 54 – 56.

- Steward F.R. Fire Spread Through a Fuel  Bed // Heat traster in fires: thermophysics social aspects economic impact. – Washington, 1974. – P.315 – 378.

- Гостинцев Ю.А., Махвиладзе Г.М., Новожилов В.Б. Начальная стадия развития большого пожара, инициированного излучением // Горение конденсированных систем. Суздаль – Черноголовка: НХФ АН СССР, 1989. – С. 101 – 104.

- Куценко Л.М., Ромін А.В. Сегментація контура напівтонового зображення // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Харьков: Фолио, 2001. – Вып. 9. – С. 111 – 115.

- Комяк В.А., Откидач Н.Я., Шило С.А. Геометрическое моделирование в прогнозах динамики развития лесного пожара // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Харьков: ХИПБ, 1999. – Вып. 5. – С. 124 – 127.

- Доррер Г.А. Теория распространения пожара как волнового процесса: Автореф. дис…. д-ра техн. наук. – Красноярск: ИЛД СО АН СССР, 1989. – 45 с.

- Моделирование пожаров и взрывов // Под ред. Н.Н. Брушлинского и А.Я. Корольченко. – М.: Пожнаука, 2000. – 492 с.

- Комяк В.А., Покровский Р.Л. Геометрическое моделирование в прогнозах динамики развития лесного пожара для неоднородного слоя // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Харьков: Фолио, 2001. – С. 77 – 80.

- Сивальнев А.Н., Васильев А.Б. Определение контура выгорания растительности по результатам сканирования местности // Сучасні проблеми геометричного моделювання. – Харків: ХІПБ, 1998. – Т.2. – С. 51 – 54.

- Albini F.A. Estimating Wildfire Behavior and Effects. – Ogden: USDA Forest Servise, Gen. Tech. Rep., 1976. – INT – 30. 92 p.

- Дыгало А.Н. Экспериментальная модель для скорости распространения фронта низового лесного пожара // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Харьков: АПБУ, 2002. – Вып. 12. – С. 91 – 93.

- Rothermel R.C. A mathematical Model for fire Spread Predictions in Wildlang Fuels. – Ogden: USDA Forest Service Res. Paper, 1972. – INT – H5. – 40 p.

- Fradsen W.H. Fire Spread Through Porous Fuels From the Conservation of Energy // Comd. and Flame. – 1972. – Vol. 19. – № 1. – P. 17 – 24.

- Гусев В.Г., Кольчунова И.Ю. О методе расчета скорости распространения лесного низового пожара // Лесные пожары и борьба с ними. – Л.: ЛНИИЛХ, 1986. – С. 31 – 50.

- Brown I.R. Field fest of a rate – of – spread model in stash fuels: USDA Forest Service Res. Pap., 1972. – INT – 116. – 80 p.

- Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе И.В. Теоретическая гидромеханика. – М.: ГИФМЛ, 1963. – Ч.2. – 727 .

- Оцисик М.Н. Сложный теплообмен. – М.: Мир, 1976. – 616 с.

- Годунов С.К. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1971. – 216 с.

- Годунов С.К., Проколов Г.П. Об использовании подвижных сеток в газодинамических расчетах // ЖВММФ. – 1972. – Т.12. – № 2.

- Созник А.П. Геометрическая модель движения кромки низового лесного пожара // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Харьков: Фолио, 2002. – Вып. 11. – С. 188 – 191.

- Kourtz P.H., O’regan W.G. A model for a Small Forest Fire to Simulate Burned and Burning Areas for Use in a Detection Model. – Forest Science, 1971. – Vol. 17. – № 2.

- O’regan W.G., Kourtz P.H., Nozaki S. Bias in the contagion analog to fire spread. Forest  Science, 1976. – Vol. 22. – № 1.

- Сухинин А.Н. Экспериментальное исследование механизма распространения пламени по хвое: Дисс…. канд. физ.-мат. наук. – Красноярск: ИЛД СО АН СССР, 1975. – 136 с.

- Сафронов М.А. Лесные пожары в горах Южной Сибири. – М.: Наука, 1967. – 147 с.

- Телицин Г.П. Лесные пожары, их предупреждение и тушение в Хабаровском крае. – Хабаровск: ДНИИЛХ, 1983. – 95 с.

- Гришин А.М., Алексеев М.А., Голованов А.Н. и др. Физическое моделирование распространения лесных пожаров и взаимодействие ударных волн с фронтом пожара / Томский ун-т. – Томск, 1989. – 59 с. – Деп. в ВИНИТИ 4.05.89, № 2883 – 889.

- Курбатский Н.П., Иванова Г.А. Пожароопасность сосняков лесостепи и пути ее снижения. – Красноярск: ИЛД СО АН СССР, 1987. – 113 с.

- Исаков Р.В. Воспламенение хвои при развитии низовых пожаров в верховые: Дис…. канд. техн. наук. – Красноярск: ИЛД СО АН СССР, 1985. – 203 с.

- Червонный М.Г. Авиационная охрана лесов. – М.: Лесная пром-ть, 1979. – 120 с.

- Арцибашев Е.С. Тушение лесных пожаров с воздуха в Канаде и США: Обзор. – М.: ГКЛХ СССР, 1977. – 28 с.

- Белых А.В., Пожитный С.В., Лелешков Е.А. Производство современных пожарных самолетов и вертолетов в России и за рубежом // Перспективы совершенствования деятельности органов внутренних дел и государственной противопожарной службы. Тез. докл. межвузовской НПК. – Иркутск: ВСН МВД РФ, 1999. – С.29 – 30.

- Комяк В.А., Покровский Р.Л. Использование информации авиационных систем радиотеплолокации в тактике тушения лесных пожаров // Труды 6-ой Межд. конф. «Теория и техника передачи, приема и обработки информации: Харьков ХТУРЭ, 2000. – С. 417 – 418.

- Пастухов В.К., Применко В.Н., Конунников Б.Г. Гражданская авиация в борьбе с лесными пожарами // Пожежна безпека: Матер. ІІІ НПК. – К.: УкрНИИПБ МВД Украины, 1997. – С.248 – 249.

- Говаленков С.В., Дыгало А.Н., Тимофеева Л.А. Анализ применения сил и средств при тушении лесных пожаров // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Харьков: Фолио, 2000. – Спец. вып. – С. 61 – 64.

- Літвін М.В. Розробка тактико-технічних рішень гасіння лісової пожежі: Дис…. канд. техн. наук. – Харків: ХДТУБА, 1998. – 142 с.

- Стаканкин Ю.П. Спектры СВЧ - излучения очагов лесных пожаров // Изв. АН СССР. Радиотехника и электроника. – 1979. – № 1. – С. 177 – 180.

- Шутко А.М. СВЧ – радиометрия водной поверхности и почвогрунтов. – М.: Наука, 1986. – 190 с.

- Беспалова Е.А., Веселов Н.М., Гершензон В.Е. и др. Об определении скорости приповерхностного ветра по измерениям поляризационной анизотропии собственного и рассеянного СВЧ – излучения // Иссл. Земли из космоса. – 1982. – № 1. – С. 87 – 92.

- Campbell W.J. Simultaneous Passive and Active Microwave Observations of Near – Shore Braufort Sea Ice // J. of  Petroleum Technology, 1980. – P.1105 – 1112.

- Gruner K. New results of Airbanc measurements with a sensitive high resolution 90 GHz radiometer // Proc. IGARSS-82 Symp. Munich., 1982. – P. 41 – 46.

- Нигматулин Р.Н. Основы механики гетерогенных сред. – М.: Наука, 1978. – 336 с.

- Нигматулин Р.Н. Динамика многофазных сред. – М.: Наука, 1987. – Ч.1. – 336 с.

- Конев Э.В. Физические основы горения растительных материалов. – Новосибирск: Наука, 1977. – 239 с.

- Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. – М.: Наука, 1982. – 320 с.

- Поздняков Л.К., Протокопов В.В., Горбатенко В.М. Биологическая продуктивность лесов Средней Сибири и Якутии. – Красноярск: ИЛД СО АН СССР, 1969. – 155 с.

- Albini F.A. A computer algorithm for sorting field data on fuel depths. – Ogden: USDA Forest Service Gen. Tec. Rep., 1975. – INT-23. – 80 p.

- Fradsen W.H., Rothermel R.C. Measuring the Energy – Release Rate of Spreading Fire. – Combustion and Flame. – 1972. – Vol. 19. – № 1. – P. 81 – 91.

- Philpot C.W. Mineral content and pyrolysis of selected plaut materials. – Ogden: USDA Forest Service Gen. Tec. Rep., 1968. – INT – 84. – 36 p.

- Зигель Р., Хауэн Д. Теплообмен излучением. – М.: Мир, 1975. – 984 с.

- Блох А.Г. Тепловое излучение в котельных установках. – М.: Энергия, 1967. – 325 с.

- Ключников А.Д., Иванцов Г.П. Теплопередача излучением в огнетехнических устройствах. – М.: Стройиздат, 1990. – 424 с.

- Драйздейл Д. Введение в динамику пожаров. – М.: Стройиздат, 1990. – 424 с.

- Павлов А.В. Энергообмен в ландшафтной сфере земли. – Новосибирск: Наука, 1984. – 254 с.

- Джалурия Й. Естественная конвекция. Тепло- и массообмен. – М.: Мир, 1983. – 399 с.

- Adams J.S., Williams D.W. Air Velocity, Temperature and Radient – Heat Measurements Within and Around a Larg Free Burning Fire // The Int. Symp. on Comb. –  Pittsburg, 1972. – P. 1045 – 1052.

- Fleeter R.D., Zendoll F.E., Cohen L.M. Laboratory Facility for Wind. – Aided Fire Spread Along a Fuel Matrix // Comb. and Frame. – 1984. Vol. 57. – P. 289 – 311.

- Абрамов Ю.А. Основы пожарной автоматики. – Харьков: МВД Украины, 1993. – 288 с.

- Карелоу Г., Егер Д. Операционные методы в прикладной математике. – М.: ИЛ, 1948. – 282 с.

- Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. – М.: Наука, 1968. – 720 с.

- Ван дер Поль Б., Бреммер Х. Операционное исчисление на основе двухстороннего преобразования Лапласа. – М.: ИЛ, 1952. – 248 с.

- Абрамов Ю.А., Иохвидович Н.Ю., Черняков П.С. Операционное исчисление. – Харьков: ХВПТУ, 1993. – 36 с.

- Grishin A.M., Grusin A.D., Zverev V.G. Mathematic theory of grown forest fire // Heat Transfer Soviet Research. – 1986. – Vol. 17. – № 6. – P. 41 – 79.

- Зельдович Я.Б., Барннблатт Г.Н., Либрович В.Б., Махвиладзе Г.И. Математическая теория горения и взрыва. – М.: Наука, 1980. – 478 с.

- Дыгало А.Н., Кривцова В.И., Абрамов Ю.А. Оценка скорости распространения фронта верхового лесного пожара // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Харьков: Фолио, 2002. – Вып. 11. – С. 75 – 82.

- Зельдович Я.Б. Химическая физика и гидродинамика. – М.: Наука, 1984. – 374 с.

- Раунер Ю.Л. Тепловой баланс растительного покрова. – Л.: Гидрометеоиздат, 1972. – 210 с.

- Дубов А.С., Быкова Л.П., Марунич С.В. Турбулентность в растительном покрове. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 180 с.

- Гвоздь В.М., Дыгало А.Н. Модели температурных полей очагов пожаров // Пожежна безпека – 2001: Сб. наук. праць. – Львів: Сполом, 2001. – С.484 – 485.

- Говаленков С.В., Дыгало А.Н., Тарасенко А.А., Тюрин С.А. Перколяционная модель распространения верхового лесного пожара // Крупные пожары: предупреждение и тушение: Матер. XVI НПК. – Москва: ВНИИ ПО МВД РФ, 2001. – Ч.1. – С.84 – 85.

- Тюрин С.А., Тарасенко А.А., Дыгало А.Н. Анализ математических моделей лесных пожаров // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Харьков: Фолио, 2001 – Вып. 10. – С 195 – 198.

- Басманов А.Е., Созник А.П., Тарасенко А.А. Экспериментально-аналитическая модель скорости распространения низового лесного пожара // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Харьков: Фолио, 2002 – Вып. 11. – С 17 – 25.

- Костенко О.Л., Гвоздь В.М., Дыгало А.Н., Прохач Э.Е. Прогнозирование опасных факторов пожара // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Харьков: Фолио, 2001 – Вып. 10. – С 85 – 87.

- Дыгало А.Н., Прохач Э.Е., Абрамов Ю.А. Идентификация интегральных параметров лесных пожаров // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Харьков: Фолио, 2001 – Спец. вып. – С 19 – 29.

- Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров. – М.: ФСЛХ РФ, 1995. – 102 с.

- Детинский Е.А. Тушение лесных пожаров (пособие для лесных пожарных). – М.: ВНИИЦлесресурс, 1994. – 112 с.

- Валендик Э.Н. Крупные лесные пожары. – М.: Лесная пром-ть, 1979. – 186 с.

- Биргер И.А. Техническая диагностика. – М.: Машиностроение, 1978. – 240 с.

- Isermann R. Process fault detection based modeling and estimating methods – a survey // Automatica. – 1984. – 20. – № 4. – P. 387 – 404.

- Подлесный Н.И., Рассоха А.А., Левков С.П. и др. Специальные методы идентификации, проектирования и живучесть систем управления. – К.: Выща школа, 1990. – 446 с.

- Bodyanskiy Y., Pliss I. Adaptive generalized forecasting of multivariate stochastic signals // Proc. Latrian Sign. Process. Intern. Conf. – Bga, 1990. – V.2. – P. 80 – 83.

- Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию. – М.: Мир, 1984. – 541 с.

- Kowalczuk L. Competitive identification for self-tuning control: Robust estimation design and simulation experiments // Automatica. – 1992. – 28. – № 1. – P. 193 – 201.

- Бассваль М., Валски А., Банвенист А. и др. Обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем. – М.: Мир, 1989. – 278 с.

- Гроп Д. Методы идентификации систем. – М.: Мир, 1979. – 304 с.

- Львонг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя. – М.: Наука, 1991. – 432 с.

- Азаров С.Н., Однолько А.А. Оценка пожарной опасности территорий, загрязненных радионуклидами // Лесное хозяйство. – 1996. – № 3. – С. 15 – 16.

- Азаров С.Н. Радиоэкологические последствия лесных пожаров в Украине // Гигиена населенных мест: Сб. науч. тр. НИИОКГ. – Киев: НИИОКГ, 2000. – Вып. 37. – С. 341 – 344.

- Подрезов Ю.В. Методологические основы прогнозирования динамики чрезвычайных лесопожарных ситуаций //Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. – 2000. – Вып. 3. – С. 84 – 107.

- Азаров С.И. Методика анализа радиационного риска при тушении пожара на территориях, загрязненных радионуклидами // Пожаровзрывобезопасность. – 2001. – № 1. – С. 40 – 43.

- Сборник организационно-распорядительных документов по охране лесов от пожаров. – М.: ФСЛХР, 1997

- Иванников В.П., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пожара. – М.: Стройиздат, 1987. – 288 с.

- Гидравлика и противопожарное водоснабжение / Под ред. Кошмарова Ю.А. – М.: ВИПТШ МВД СССР, 1985. – 214 с.

- Подрезов Ю.В., Шахраманьян М.А. Методологические основы прогнозирования динамики чрезвычайных лесопожарных ситуаций. – М.: ВНИИ ГОИС, 2001. – 266 с.

- Подрезов Ю.В. Математическое моделирование оценки и прогнозирования лесопожарной обстановки и критерии ее остроты // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. – 2001. – Вып. 4. – С. 272 – 285.

- Абдурагимов И.М. Еще об одном аспекте экологических последствий Чернобыля // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. – 1990. – Вып. 10. – С. 20 – 25.

- Микеев А.К. Социально-экономическая оценка риска пожаров как чрезвычайных ситуаций // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. – 2001. – Вып. 4. – С. 259 – 272.

- Абдурагимов И.М., Однолько А.П. Чернобыль: продолжение трагедии // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. – 1996. – Вып. 11. – С. 64 – 67.

- Середа В.В., Мельников Д.Н., Зыков С.Г., Браков А.А. Методика обоснования состава и оптимизации режимов работы мобильной противопожарной трубопроводной системы при локализации и тушении лесных и торфяных пожаров // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. – 2002. – Вып. 3. – С. 92 – 103.

- Турута Н.У., Лучко И.А., Поплавский В.А. Взрыв и его мирные профессии. – Киев: Наук. думка, 1982. – 175 с.

- Рева Г.В., Куценко Л.М. Метод розрахунку відбивачів ударних вибухових хвиль для гасіння лісових пожеж. – Харків: ХІПБ, 1988. – 19 с.

- Рева Г.В. Розрахунок відбивачів ударних вибухових хвиль для гасіння лісових пожеж // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Харьков: Фолио, 2000. – Вып. 7. – С. 171 – 176.

- Курбатский Н.П., Валендик Э.Н. Локализация лесных пожаров накладными шнуровыми зарядами // Вопросы лесной пирологии. – Красноярск: ИЛД СО АН СССР, 1970. – С. 215 – 218.

- Методика по прогнозированию последствий крупных лесных пожаров. – М.: ВНИИ ГОИС, 1993. – 9 с.

- Говаленков С.В., Дыгало А.Н., Тарасенко А.А. Оценка принятия решения руководителем тушения лесных пожаров // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Харьков: Фолио, 2001. – Вып. 9. – С. 40 – 42.

.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html