Завей-Борода Владимир Русланович. Обоснование рациональных параметров и режимов энергосберегающих облучательных установок в защищенном грунте : диссертация ... кандидата технических наук : 05.20.02.- Красноярск, 2005.- 124 с.: ил. РГБ ОД, 61 06-5/616

Красноярский государственный аграрный университет

На правах рукописи

Завей-Борода Владимир Русланович

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК В

ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
05.20.02 Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель

д.т.н. профессор	Цугленок Николай Васильевич

Красноярск 2005

ОГЛАВЛЕНИЕ

т

Введение	4

Глава 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ	9

- Обзор существующих облучательных установок в защищенном

грунте	9

- Анализ характеристик существующих облучательных приборов	19

- Пути повышения эффективности облучательных установок в

защищенном грунте	21

- Требования к облучательным установкам	28

- Выводы	29

Глава 2 . МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК	30

- Анализ общих положений теории световых приборов	30

- Методы расчета зеркальных отражателей	33

- Построение моделей, связывающих факторы работы облучательной

установки	44

- Энергетическая оценка источников лучистой энергии для

облучателей	53

- Выводы	  59

Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК	60

- Методика проведения эксперимента	60

- Выявление эффективных (энергосберегающих) режимов

выращивания растений	64

- Обоснование энергосберегающей технологии выращивания растений	66

- Выводы	72

з

Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЛУЧАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ	73

  - Методика проектирования формы экспериментального отражающего

устройства облучателя	73

  - Составление технического задания на опытно-конструкторскую

разработку	82

  - Выводы	87

Глава 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛУЧАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА	87

- Расчет капитальных вложений для облучательной установки	88

- Расчет годовых эксплуатационных затрат	90

- Расчет годового экономического эффекта от внедрения облучателя с

учетом изменения режима работы	91

- Выводы...	93

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ	 94

ЛИТЕРАТУРА	96

ПРИЛОЖЕНИЯ	104

ВВЕДЕНИЕ

На получение оптического излучения (ОИ) в сельском хозяйстве расходуется примерно 20% потребляемой электроэнергии. Достоинства ОИ как фактора энергетического и регуляторного воздействия на биологические объекты общеизвестны: экологическая чистота, легкая управляемость, простота и дешевизна генераций. Доступная возможность получения требуемых параметров пространственного распределения потока ОИ, его спектрального распределения и интенсивности облучения позволяют говорить об ОИ как о средстве тонкого целевого воздействия с большим эффектом. Общеизвестна также экономическая эффективность применения ОИ. Несмотря на эти и другие достоинства, масштабы применения ОИ в сельском хозяйстве в настоящее время даже в регионах с высоким уровнем электрификации соответствуют примерно 20-25% потребности. Это объясняется в основном ограниченностью номенклатуры технических средств облучения, низкой надежностью их работы, недостаточной обоснованностью нормативных параметров и несовершенством методов оптимизационных расчетов установок [1].

В современных условиях при постоянном росте тарифов на энергоносители и электроэнергию существует необходимость энергосбережения и повышения продуктивности рассады, на досвечивание которой затрачивается до 30 - 40 % от общих затрат электроэнергии.

При поставке в отрасль недорогой, но несоответствующей эксплуатационным требованиям светотехнической продукции, а именно, промышленных	облучателей,	меры по	энергосбережению	остаются

неэффективными.

Существующее положение требует мер и решений, способных вывести светотехнику защищенного грунта из создавшихся сложных условий.

Актуальность темы. В реальных условиях рыночной экономики большинство	тепличных предприятий являются убыточными или

нерентабельными в связи с нерациональным использованием электроэнергии. Как правило, это обусловлено неоправданно большим количеством облучателей с несовершенными конструкциями, морально устаревшими способами питания облучательных установок. Создание действительно высокоэффективных облучательных установок возможно при внедрении в отрасли новых технологий облучения.

В теплицах на нужды облучения затрачивается до 30-40 % от общих энергозатрат,	что показывает на необходимость поиска резерва

энергосбережения.

Известно, что путями энергосбережения в осветительных и облучательных установках являются:

- замена источников излучения на другие, с более высокой светоотдачей;

- использование светильников с оптимальными параметрами светораспределения;

- применение автоматических систем управления световым потоком.

Существующие в настоящее время схемы облучения на основе устаревших

облучательных приборов (светильников) являются низкоэффективными и не позволяют внедрять новые технологии облучения в защищенном грунте.

Поэтому разработка новых облучателей, позволяющих не только сократить расход энергии, но и значительно повысить качество готовой продукции за счет совершенствования осветительных приборов, весьма актуальна.

Исследования по данному направлению проводились по плану НИР КрасГАУ в соответствии с заданием 03.02 на тему: «Разработать энергоресурсосберегающие технологии и новые электрофизические методы воздействия на биообъекты» Межведомственной координационной программы фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению развития АПК РФ на 2001-2005 гг.

- Цель работы. Обосновать рациональные параметры и режимы облучательных установок в защищенном грунте для снижения энергозатрат и повышения продуктивности растений.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

- провести анализ существующих облучательных установок и способов повышения эффективности облучательных установок;

- разработать модель и рассмотреть влияние различных факторов на работу облучательной установки с целью выявления резервов

- энергосбережения;

- разработать методику экспериментальных исследований облучателей, изготовить опытный образец и провести исследование параметров облучательной установки;

- провести исследования по выбору рациональных параметров облучательной установки и определить наиболее эффективные режимы

- выращивания растений;

- дать технико-экономическое обоснование модернизированного облучательного устройства.

Объект исследования. Облучательные установки для сооружений защищенного грунта.

Предмет исследования. Закономерности взаимодействия параметров облучательной установки.

Методы исследований. Для решения поставленных задач использовались методы математического и физического моделирования с использованием измерительной и вычислительной техники. Методы геометрической оптики.

Научная новизна исследований:

- установлены закономерности влияния параметров на энергопотребление облучательной установки в процессе эксплуатации;

- разработаны способы повышения эффективности облучательных

установок;

- разработан облучательный прибор с изменяющимися светотехническими характеристиками, позволяющий реализовать энергосберегающие режимы облучения.

Практическая значимость работы. Разработанные техническое задание и техническая документация позволяют организовать производство облучателей для сооружений защищенного грунта и рекомендованы проектным организациям.

Реализация результатов:

- техническая документация на облучательное устройство принята к внедрению в ОАО КБ «Искра»;

- опытный образец облучателя для теплиц прошел производственные испытания в условиях МП «Совхоз цветочных и древесно-декоративных культур «Октябрьский» города Красноярска;

- опытный образец используется в учебном процессе в качестве лабораторного оборудования.

Автор защищает:

- закономерности изменения светораспределения облучательных установок, позволяющие реализовать энергосберегающие режимы облучения;

- способы повышения эффективности облучательных установок;

- конструкцию облучательного прибора с изменяющимися светотехническими характеристиками.

Апробация работы. Основные положения диссертации представлялись и обсуждались на всероссийских и региональных конференциях, в частности:

- III Всероссийской научно-практической конференции «Повышение эффективности топливно-энергетического комплекса» (г. Красноярск, 2002 г.);

- IV Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы энергообеспечения города» (г. Красноярск, 2003 г.);

- V Всероссийской научно-практической конференции «Красноярск. Энергоэффективность: достижения и перспективы» (г. Красноярск, 2004 г.);

- Региональной научно-практической конференции «Аграрная наука на рубеже веков» (Красноярск, 2004 г.);

- X Всероссийской научно-технической конференции «Энергетика: экология, надежность, безопасность» (Томск, 2004 г.).

Содержание работы:

В первой главе приведены обзор существующих облучательных систем и установок и анализ способов повышения эффективности облучательных систем, приводятся требования к облучательным установкам.

Во второй главе рассмотрена взаимосвязь условий эксплуатации с светотехническими характеристиками облучательного прибора, разработаны критерии наиболее рационального источника излучения.

В третьей главе описывается методика экспериментальных исследований облучателей. Изготовлен опытный образец и проведены исследования параметров облучательного устройства.

В четвертой главе приводится методика расчета отражающего устройства, выбор и технические требования, предъявляемые к облучательным установкам для выращивания растений в защищенном грунте.

В пятой главе дано технико-экономическое обоснование применения облучательного прибора.

В заключении приведены результаты и выводы по диссертационной работе.

В приложении приведены материалы: программа расчета отражателя, техническое задание на облучатель, акты внедрения облучательной установки.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

- Проведенный анализ показал, что наиболее рациональным способом повышения энергетического КПД облучателей в настоящее время является совершенствование новейших типов облучателей путем конструктивных решений (доработок).

При этом необходимо для реконструированных светильников использовать источники с высокими энергетическими показателями.

Для оптической системы необходимо использовать материалы с высокими отражающими свойствами для снижения энергозатрат.

- Для исключения потерь лучистого потока следует использовать облучатели с кривой силы света, обеспечивающие разность уровней облученности в поле облучения не более 10 %.

Основным путем повышения эффективности облучательного прибора является повышение коэффициента использования кривой силы света, что может быть достигнуто изменением ее в процессе эксплуатации, улучшение отражающих свойств отражателя, использования ламп с высокой светоотдачей и стабильной характеристикой светоотдачи на весь срок эксплуатации.

- Разработан облучатель на базе существующего облучателя типа ЖСП 37-400, отличающийся установкой нового отражателя и боковых отражающих пластин для перераспределения лучистого потока в пространстве и равномерного облучения путем регулирования кривой силы света светильника.

Под предложенным облучателем сроки созревания сокращались. При модернизированном варианте первые 40 % урожая появилось на 20 день, 98 % - на 26 день. В базовом варианте - первый урожай 40 % появился на 25 день, 96 % - 32 день. Сэкономленная энергия выражается в сокращении времени работы ОбУ на 6 дней. При одинаковой установленной мощности создается повышение облученности на рабочей площади выращивания в 1,5 раза. Применение таких облучателей повышает экономическую

эффективность растениеводства в защищенном грунте за счет ускорения созревания продукции и может быть легко реализовано с сельском хозяйстве.

- Построенный облучатель позволяет регулировать кривую силы света облучательного прибора в пределах от концентрированной до широкой, заданных техническим заданием, для интенсификации процесса выращивания растений.

Запроектированный облучательный прибор (патент РФ №42867 «Облучатель») показал стабильные характеристики при изменении параметров для обеспечения световой среды на разных стадиях выращивания для повышения эффективности ОП и экономии электроэнергии (прил. 3).

В результате реализации предлагаемого проекта с установкой облучателей нового поколения годовая экономия в текущих затратах составит 7208 руб/год и будет получен дополнительный доход в размере 29572 руб/год.

7

7