Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

На правах рукопису

Ільницька Світлана Іванівна

УДК: 629.7.017.1:629.56:629.735.33-519(043.5)

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА

05.22.13 - Навігація та управління рухом

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник

ХАРЧЕНКО Володимир Петрович

заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи НАУ, завідувач кафедри аеронавігаційних систем

Київ 2012

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	4

ВСТУП	6

РОЗДІЛ 1	12

ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ	12

1.1. Класифікація безпілотних літальних апаратів	12

1.2. Аналіз існуючих навігаційних систем та датчиків безпілотних літальних апаратів	14

1.2.1. Аналіз інерціальних навігаційних систем	14

1.2.2. Аналіз глобальних навігаційних супутникових систем	16

1.2.3. Аналіз вимірювачів магнітного поля	19

1.2.4. Аналіз висотомірів	21

1.3. Обґрунтування необхідності інтеграції інерціальних та супутникових навігаційних систем	23

1.4. Аналіз схем інтеграції інерціально-супутникових навігаційних систем	26

1.5. Аналіз світових зразків інтегрованих навігаційних систем та складових датчиків	30

1.6. Постановка задачі дослідження	31

Висновки до розділу 1	38

РОЗДІЛ 2	39

МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ НАВІГАЦІЙНИХ ДАНИХ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА	39

2.1. Основні системи відліку, що використовуються в інтегрованих навігаційних системах	40

2.2. Розрахунок координат у глобальних навігаційних супутникових системах	42

2.2.1. Визначення псевдовідстаней до навігаційних супутників	42

2.2.2. Визначення координат навігаційних супутників	43

2.2.3. Визначення координат споживача	43

2.3. Розрахунок навігаційних параметрів безплатформною інерціальною навігаційною системою	49

2.3.1 Навігаційні рівняння безплатформної інерціальної навігаційної системи в локальній географічній системі координат	50

2.3.2. Розв’язок навігаційних рівнянь	52

2.3.3. Модифікований метод розрахунку навігаційних параметрів безплатформною інерціальною навігаційною системою	60

2.4 Методи комплексної обробки даних в інтегрованій навігаційній системі безпілотного літального апарата	65

2.4.1. Корекція безплатформної інерціальної навігаційної системи за сигналами глобальної навігаційної супутникової системи	65

2.4.2. Корекція безплатформної інерціальної навігаційної системи за сигналами супутникової системи, магнітометра та висотоміра	71

2.4.3. Корекція безплатформної інерціальної навігаційної системи за сигналами супутникової системи, магнітометра та висотоміра з врахуванням систематичних похибок датчиків кутової швидкості	75

2.4.4. Синхронізація вимірювань	77

Висновки до розділу 2	79

РОЗДІЛ 3	80

МЕТОДИ ПОЧАТКОВОЇ ВИСТАВКИ ТА КАЛІБРУВАННЯ СКЛАДОВИХ ДАТЧИКІВ ІНТЕГРОВАНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ	80

3.1 Початкова виставка безплатформної інерціальної навігаційної системи	80

3.1.1 Груба виставка безплатформної інерціальної навігаційної системи з використанням акселерометрів та датчиків кутової швидкості	80

3.1.2 Метод початкового визначення орієнтації за допомогою векторного множення вимірювань магнітометрів та акселерометрів	81

3.1.3. Ітераційний метод початкового визначення орієнтації за допомогою магнітометрів та акселерометрів	83

3.2. Методи калібрування і математичні моделі вимірювань складових датчиків інтегрованої навігаційної системи	88

3.2.1. Метод калібрування і математична модель вимірювань акселерометрів	89

3.2.2. Метод калібрування і математична модель вимірювань датчиків кутової швидкості	96

Висновки до розділу 3	104

РОЗДІЛ 4	105

МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ	105

4.1 Дослідження алгоритмів безплатформної інерціальної навігаційної системи	105

4.1.1 Оцінка точності алгоритму інтегрування кінематичних рівнянь обертальних рухів БПЛА	105

4.1.2. Оцінка точності алгоритму інтегрування кінематичних рівнянь поступальних рухів БПЛА	118

4.2. Дослідження інтегрованої навігаційної системи	119

4.2.1 Дослідження інтегрованої інерціально-супутникової навігаційної системи в лабораторних умовах	120

4.2.2. Дослідження інтегрованої навігаційної системи, що складається з супутникової та інерціальної навігаційних систем, магнітометра і висотоміра	124

Висновки до розділу 4	133

РОЗДІЛ 5	135

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ	135

5.1. Синтез структури інтегрованої навігаційної системи	135

5.2. Виготовлення експериментального зразка інтегрованої навігаційної системи	138

5.3. Розробка програмного забезпечення інтегрованої навігаційної системи	139

5.4. Постановка експериментів	143

5.5. Аналіз результатів експерименту	147

5.7. Метод оцінювання ефективності інтегрованої навігаційної системи безпілотного літального апарата	164

Висновки до розділу 5	172

ВИСНОВКИ	173

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	176

Додаток А	191

Додаток Б	200

Додаток В	208

Додаток Г	209

Додаток Д	221

# ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АКФ –			     Алгоритми калманівської фільтрації

БІНС –	Бесплатформна інерціальна навігаційна система

БПЛА – 	Безпілотний літальний апарат

ГЛОНАСС –    Глобальная Навигационная Спутниковая Система (Глобальна навігаційна супутникова система)

ГНСС – 	Глобальна навігаційна супутникова система

ДКШ – 	Датчик кутової швидкості

ІНС –	Інерціальна навігаційна система

ІСНС –	Інерціально-супутникова навігаційна система

ЛА –	Літальний апарат

ЛФК	Лінеаризований фільтр Калмана

МІНС –	Малогабаритна інтегрована навігаційна система

НДР –	Науково дослідна робота

РФК –	Розширений фільтр Калмана

СВ –	Система Відліку

СК –	Система координат

СНС –	Супутникова навігаційна система

СКНЗУ –	Система координатно-навігаційного забезпечення України

COMPASS –	Китайська навігаційна супутникова система

ECEF – 	      Earth Centered Earth Fixed (Геоцентрична фіксована із Землею система відліку)

ENU –			      East North Up (Схід Північ Доверху)

FANS –	      Future Air Navigation System (Майбутні аеронавігаційні системи)

GAGAN – 	      GPS aided geo augmented navigation (Індійська система функціонального доповнення GPS)

GPS – 			      Global Positioing System (Глобальна система позиціювання)

IAGA	 – 	      International Association of Geomagnetism and Aeronomy (Міжнародна асоціація геомагнетизму та аерономії)

ICAO – 	      International Civil Aviation Organization (Міжнародна організація цивільної авіації)

IGRF – 	International Geomagnetic Reference Field (Міжнародна математична модель еталонного магнітного поля Землі)

IMU – 			      Inertial Measurement Unit (Інерціальний вимірювальний блок)

LAAS – 	      Local Area Augmentation System (Система локальних контрольно-коригуючих станцій США)

MEMS –           Micro-electro-mechanical systems (Мікро-електромеханічні системи)

MSAS – 	      Multifunctional Transport Satellite-based Augmentation System the Japanese FIR (Система космічного функціонального доповнення Японії)

NED – 	      North East Down (Північ Схід Донизу)

SF – 		      Scale Factor (Масштабний коефіцієнт)

VRW – 	      Velocity Random Walk (Випадкове «блукання» по швидкості)

WAAS – 	      Wide Area Augmentation System (Система функціонального широкозонного доповнення GPS)

WGS–84 – 	      World Geodetic System 1984 (Всесвітня геодезична система 1984)

# ВСТУП

Прискорення науково-технічного прогресу невідривно пов’язане з впровадженням новітніх наукових досягнень, реалізацією прогресивних технологій, безперервним зростанням вимог щодо ефективності розроблюваної техніки за умови комплексної економії усіх видів ресурсів та раціональної організації її виробництва та експлуатації [1].

Дана робота присвячена підвищенню ефективності навігаційної системи безпілотного літального апарата (БПЛА), однією із головних особливостей якої є те, щоб при малих витратах на бортове устаткування потрібно забезпечити максимально можливі сфери їх використання за умови виконання польотних завдань із заданими показниками якості. Безпілотна літальна техніка – новітній напрям в авіації, який отримав бурхливого розвитку завдяки появі сучасної електроніки, матеріалів, інформаційних та комп’ютерних технологій тощо. Актуальними є питання застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в різних галузях народного господарства та для військових завдань, особливо тих, виконання яких без БПЛА через певні причини є неможливим, становить загрозу для життя людини, або є економічно невигідним [2–9].

Під час створення багатоцільових БПЛА пріоритетне значення має розроблення автоматичного пілотажно-навігаційного комплексу (ПНК), важливим етапом якого є створення надійної навігаційної системи [3, 4, 10–14]. Загальною тенденцією розвитку навігаційних систем БПЛА є успішне розв’язання задачі високоточного, безперервного та надійного визначення навігаційних параметрів руху об’єкта, яке відбувається в єдиному інформаційно-функціональному комплексі із застосуванням сучасних методів обробки даних та використання відповідних джерел інформації [15-28].

Актуальність теми. Підвищення ефективності використання за призначенням авіаційної техніки із забезпеченням високої безпеки польотів є головним джерелом зміцнення та росту економіки підприємств цивільної авіації [29]. Актуальність підвищення ефективності інтегрованої навігаційної системи знаходить також відображення в діяльності багатьох світових фірм-виробників, зусилля яких спрямовані на розроблення нових та підвищення результативності існуючих навігаційних систем, що розміщуються на борту різних об’єктів, зокрема БПЛА.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася як складова частина досліджень, які проводяться науково-навчальним центром «Аерокосмічний центр» у Національному авіаційному університеті. Результати роботи було отримано, зокрема, під час виконання науково-дослідних робіт «Методологія проектування робастних систем управління з елементами штучного інтелекту та їх застосування до управління польотом малих безпілотних літальних апаратів» НДР №658-ДБ10 та «Розроблення апаратно-програмних засобів інтегрованої інерційно-супутникової навігаційної системи для безпілотних літальних апаратів» НДР №730-ДБ11, НДР «Проведення робіт з сертифікації центру контролю навігаційного поля СКНЗУ (тестування диференційних сервісів) та розробка статистичної моделі похибки місцевизначення користувачів ГНСС на території України при використанні локальних та широкозонних корегувань СКНЗУ. Підготовка до сертифікації СКНЗУ в частині розробки національних стандартів щодо вимог до використання ГНСС та їх функціональних доповнень, апаратури споживачів та приймачів ГНСС. Участь в розробці проекту технічного регламенту СКНЗУ».

Мета і завдання досліджень. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності інтегрованої навігаційної системи БПЛА. Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні задачі:

- провести аналіз існуючих інтегрованих навігаційних систем та відповідних складових датчиків, на основі чого запропонувати обґрунтований вибір датчиків та синтезувати структуру інтегрованої навігаційної системи;

- проаналізувати процедури отримання навігаційних параметрів в осно-вних складових інтегрованої НС, на основі чого запропонувати метод комплексної обробки навігаційних даних БПЛА

- розробити необхідні методи початкової виставки БІНС та калібрування складових датчиків інтегрованої НС;

- розробити програмне забезпечення відповідно до розроблених методів комплексної обробки даних та створити експериментальний зразок інтегрованої навігаційної системи;

- провести комплексне дослідження створеного експериментального зразка інтегрованої навігаційної системи шляхом моделювання та проведення ряду експериментів, після чого представити та проаналізувати результати;

- розробити метод оцінювання ефективності інтегрованої навігаційної системи БПЛА.

Об'єкт  дослідження – інтегрована навігаційна система БПЛА.

Предмет дослідження – ефективність функціонування інтегрованої навігаційної системи БПЛА та складові, що впливають на неї.

Методи досліджень. Під час роботи було використано теорію інерціальної та супутникової навігації, теорію ефективності, теорію матриць, включаючи теорію матричних рівнянь, теорію кватерніонів, оптимальної нелінійної фільтрації, методи чисельного інтегрування диференціальних рівнянь, методи цифрового моделювання на комп’ютері та постановки натурного експерименту, які створюють інструментарій досліджень характеристик інтегрованої навігаційної системи та методи прикладного і системного програмування.

Наукова новизна дисертаційної роботи

Модифіковано метод розрахунку навігаційних параметрів автономно безплатформною інерціальною навігаційною системою (БІНС) з використанням технології отримання розв’язку у квадратурах та оновлення орієнтації і перепроектування прискорення в параметрах кватерніона.

Удосконалено метод комплексної обробки даних в інтегрованій навігаційній системі з використанням QR-факторизації відповідних коваріаційних матриць для підвищення точності обрахунків та збіжності алгоритмів калманівської фільтрації шляхом використання моделі еталонного магнітного поля Землі IGRF для перепроектування поточних вимірювань магнітометрів в навігаційну систему координат (СК).

Удосконалено методи калібрування акселерометрів та датчиків кутової швидкості (ДКШ) типу MEMS, які відрізняються від відомих тим, що запропоновано спрощені моделі вимірювань датчиків, використовується QR-факторизація для підвищення точності обрахунків, введено розрахунок нев’язки вимірювань для оцінки адекватності калібрування; додатково для ДКШ введено аналіз стаціонарності похибки зміщення нуля.

Вперше розроблено ефективний ітераційний метод початкової виставки БІНС у параметрах кватерніона  з використанням вимірювань акселерометрів та магнітометрів.

Вперше розроблено метод оцінювання ефективності інтегрованої навігаційної системи БПЛА з використанням мультиплікативної згортки обраних критеріїв якості.

Практична цінність полягає в такому:

Отримано експериментальні залежності між частотою дискретизації та середньоквадратичним відхиленням похибок визначення навігаційних параметрів в алгоритмах автономного функціонування БІНС, які дають змогу оптимально обирати частоту дискретизації з метою отримання необхідної точності.

Опрацьовано алгоритми та розроблено відповідне програмне забезпечення для калібрування складових датчиків: акселерометрів та ДКШ.

Розроблено програмне забезпечення комплексної обробки даних, що дає можливість оцінювати характеристики інтегрованої навігаційної системи на етапах розроблення і проектування.

Створено експериментальний зразок інтегрованої навігаційної системи БПЛА, що дозволяє проводити дослідження методів комплексної обробки за реальними даними.

Згідно з розробленим методом оцінено ефективність інтегрованої навігаційної системи БПЛА та порівняно її із ефективністю зарубіжного аналога .

Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення та результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно. Усі статті опубліковані в співавторстві з науковим керівником. У працях, опублікованих у співавторстві, автору належать: принципи моделювання первинних вимірювань ІНС за допомогою використання згладжених даних траєкторії ГНСС [74]; отримані залежності гіперболічного характеру між середньоквадратичним відхиленням визначення навігаційних параметрів (кутів Ейлера в умовах нормальної та швидкої динаміки, швидкості та положення) та частотою дискретизації [83]; блок-схема алгоритму інтеграції кінематичних рівнянь обертальних рухів БПЛА, схема генерації еталонних значень кутів Ейлера та відповідних кутових швидкостей  [84]; блок-схема алгоритму сумісної обробки даних в інтегрованій інерціально-супутниковій навігаційній системі, експериментально отримані дані похибок визначення навігаційних даних у статиці [70]; модель вимірювань датчиків кутової швидкості (ДКШ), експериментально отримані дані похибки масштабного коефіцієнта, зміщення нуля, матриці неортогональності та експериментально отримана залежність дрейфу зміщення нуля ДКШ від часу [78]; експериментально отримані дані похибки масштабного коефіцієнта, зміщення нуля, матриці неортогональності для акселерометрів [79].

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження доповідалися та обговорювалися на таких науково-технічних конференціях та семінарах: Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2009» (Київ, 2009); Х-та міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «ПОЛІТ-2010» (Київ, 2010); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті – 2010» (Херсон, 2010); Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми навігації і управління рухом – 2010» (Київ, 2010); Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2011» (Київ, 2011); Сьома наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Новітні технології – для захисту повітряного простору» (Харків, 2011); ХІ-та міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «ПОЛІТ-2011» (Київ, 2011); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті – 2011» (Херсон, 2011); П’ятий Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті» (Київ, 2012); Науково-технічна конференція «Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM» (Київ, 2012).

Публікації. Основні положення дисертації відображені у 18-ти наукових працях, з них це п’ять статей, опублікованих у фахових виданнях з Переліку ВАК України, одна – у закордонному виданні, та один патент.

ВИСНОВКИ

- На основі проведеного аналізу різних типів БПЛА представлено класифікацію БПЛА за обраними класифікаційними ознаками. Визначено, що важливу роль серед БПЛА відіграє клас так званих малих та надмалих БПЛА, однією із головних особливостей яких є те, що при малих затратах на бортове устаткування потрібно забезпечити максимально можливі сфери їх використання із заданими показниками якості польоту.

- Модифіковано метод оновлення навігаційних параметрів автономно БІНС з використанням технології отримання розв’язку у квадратурах та оновлення орієнтації в параметрах кватерніона. Шляхом моделювання підтверджено його ефективність:

  - Алгоритм інтегрування кінематичних рівнянь обертальних рухів БПЛА при частоті дискретизації 100 Гц за умов незбуреної динаміки БПЛА забезпечує СКВ похибки визначення кутів Ейлера 0,0101 0,0046 0,0077O, а за умов швидкої динаміки на прикладі «benchmark» моделі БПЛА «Target Drone» -  0,0635 0,0123 0,0156O.

  - Алгоритм інтегрування кінематичних рівнянь поступальних рухів БПЛА при частоті дискретизації 100 Гц дає похибки визначення швидкості менше ніж 2⋅10−6 мс, а координат - 8⋅10−5 м.

- Отримані експериментальні залежності між частотою дискретизації та СКВ похибки визначення кутів Ейлера, місцеположення та швидкості. Встановлено, що для точного визначення швидкості та координат достатньо частоти дискретизації 50-100 Гц, а для параметрів орієнтації 100-150 Гц. Подальше ж підвищення частоти дає лише несуттєві покращення, при цьому значно подовжуючи час розрахунків.

- Удосконалено метод комплексної обробки даних в інтегрованій ІСНС з використанням QR-факторизації відповідних коваріаційних матриць для підвищення точності обрахунків та збіжності алгоритмів калманівської фільтрації шляхом використання моделі еталонного магнітного поля Землі IGRF для перепроектування поточних вимірювань магнітометрів в навігаційну систему координат. Шляхом моделювання функціонування ІСНС було досліджено при різних умовах, зокрема: з наявністю лише шумової складової у вимірюваннях інерціальних датчиків і також додатково із систематичними похибками акселерометрів та ДКШ.

  - Похибки в стаціонарному режимі роботи для датчиків тільки із шумовою складовою похибок мають наступний порядок: похибка визначення орієнтації ~ 0,5 º, похибка визначення швидкості ~ 0,1 м/с, похибка визначення координат <1 м.

  - Похибки в стаціонарному режимі роботи для датчиків із систематичними похибками та з шумовими складовими мають наступний порядок: похибка визначення орієнтації ~ 0,5 º, похибка визначення швидкості ~ 0,15 м/с, похибка визначення координат <1 м. Похибка визначення орієнтації при втраті сигналу ГНСС складає не більше 2,5 º.

  - Розроблено ефективний ітераційний метод початкової виставки за допомогою відомих величин магнітного поля Землі та сили тяжіння та відповідних вимірювань акселерометрів та магнітометрів у вигляді параметрів кватерніону.

  - Удосконалено методи калібрування акселерометрів та  датчиків кутової швидкості типу MEMS, які відрізняються від відомих тим, що запропоновано спрощену модель вимірювань датчиків, використовується QR-факторизація для підвищення точності обрахунків та введено додатково обрахунок нев’язки вимірювань для оцінки адекватності калібрування. Методи апробовано на реальних даних, представлено відповідні результати калібрування. Використання запропонованих методів початкової виставки і калібрування складових датчиків дозволяє підвищити ефективність інтегрованої навігаційної системи БПЛА, оскільки підвищується точність визначення навігаційних параметрів з використанням тих же датчиків.

  - Розроблено програмно-алгоритмічне забезпечення та виготовлено експериментальний зразок ІСНС БПЛА.

  - Проведено експериментальні дослідження алгоритмів роботи експериментального зразка ІСНС в лабораторних умовах. В статичному режимі роботи забезпечуються такі показники: похибка визначення орієнтації – не більше 0,1º за кутами крену та тангажу, похибка визначення швидкості – менше 0,05 м/с в горизонтальній площині та порядку 0,15 м/с за вертикальною віссю, похибка визначення координат – в основному 0,25 м.

  - Експериментальні дослідження ІСНС при польоті малого БПЛА в аеродромних умовах підтверджують адекватність функціонування розроблених методів та алгоритмів.

  - Розроблено метод оцінювання ефективності інтегрованої навігаційної системи БПЛА з використанням мультиплікативної згортки обраних критеріїв якості: капітальні витрати (вартість готового виробу), експлуатаційні витрати, точність визначення навігаційних параметрів та вага приладу. Згідно з розробленим методом оцінено ефективність інтегрованої навігаційної системи БПЛА та порівняно її із ефективністю зарубіжного аналога, у результаті чого визначено, що інтегральна ефективність запропонованого експериментального зразка в 2,1719 рази вища.

- СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Ильичев А.В. Эффективность проектируеой техники: Основы анализа / А.В. Ильичев. – М.: Машиностроение, 1991. – 336 с.

- Bennett M. Development of Technologies for Low-cost Oceanographic Unmanned Aeronautical Vehicles: Doct. of Engineer. thesis / M. Bennett. – University of Southampton, UK, 2009. – 218 p.

- Coopmans C. AGGIEAIR: An Integrated and Effective Small Multi-UAV Command, Control and Data Collection Architecture / C. Coopmans, Y. Han // Proceedings of the ASME IDETC/CIE 2009.- P. 1– 7.

- Coopmans C. Design and implementation of sensing and estimation software in AGIENAV, a small UAV navigation platform / C. Coopmans, H. Chao, Y. Chen // Proceedings of the ASME 2009 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference. IDETC/CIE 2009, August 30 – September 2, 2009, San Diego, California, USA DETC2009-87675 - P.1 – 6.

- Wang  J., Garratt M., Lambert A., Wang, J.J., Han S., Sinclair D. Integration of GPS/INS/Vision sensors to navigate Unmanned Aerial Vehicles // Proceedings of XXI Congress of the Int. Society of Photogrammetry and Remote Sensing, Beijing, China. 2008. - P. 963-970.

- Зинченко О.Н. Беспилотные летательные аппараты: применение в целях аэрофотосъемки для картографирования  / О.Н. Зинченко. – М.: Ракурс // [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.racurs.ru/?page=681

- Трубников Г.В. Применение беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях / Г.В. Трубников. – [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://bp-la.ru/primenenie-bespilotnyx-letatelnyx-apparatov-v-grazhdanskix-celyax/3/

- Ерохин Е. Беспилотные летательные аппараты и безопасность границ / Е. Ерохин. – [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://uav.ru/stati.php

- Витковский А. Беспилотник будущего –  машина, которая сможет все / А. Витковский. – ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Россия // [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://uav.ru/stati.php

- Mahmood M.M. UAV Autopilot Design for the AUVSI, UAS International Competition / M.M. Mahmood, M.S. Chowdhury // Proceedings of the ASME IDETC/CIE 2009. - P. 1– 9.

- Hoover R.C.  Fusion of Hard and Soft Computing for Guidance, Navigation, and Control of Uninhabited Aerial Vehicles. Master Thesis, Idaho State University, 2004. – 83 p.

- Lizarraga M. I. Low Cost Rapidly Reconfigurable UAV Autopilot for Research and Development of Guidance, Navigation and Control Algorithms / M. I. Lizarraga, G. H. Elkaim, G. M. Horn & R. Curry // Proceedings of the ASME IDETC/CIE 2009. - P. 1– 9.

- Tunik A.A. Hard and soft computing in the robust flight control systems / A.A. Tunik, M.A. Touat // Appl. and Comput. Math. – 2006. – Vol.5, № 2. – P.166-180.

- Tunik A.A. Combination of fuzzy and crisp control in the airborne robust multivariable systems / A.A. Tunik, M.A. Touat, M.M. Komnatska // Proceedings of the third world congress «Aviation in the XX-st century», September 22-24, 2008. Vol. №2, 2008. – P. 33.37–33.47.

- Ільницька С.І. Аналіз схем побудови інтегрованих інерціально-супутникових систем навігації / С.І. Ільницька // Матеріали ІХ міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2009», 21-29 вересня. Том 1. К., 2009. – С. 6.29-6.37.

- Гогун Ю.В. Динаміка та похибки інтегрованої навігаційної системи наземного об’єкта: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.11.03 «Гіроскопи та навігаційні системи» / Ю.В. Гогун – К., 2001. – 16 с.

- Прохорчук О.В. Розробка та дослідження інтегрованої системи визначення координат і курсу судна: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.11.03 «Гіроскопи та навігаційні системи» / О.В. Прохорчук. – К., 2001. – 16 с.

- Шамси Б.Т. Комплексирование ИНС/GPS-ГЛОНАСС с целью коррекции углов ориентации подвижного объекта: автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата технических наук: спец. 05.13.03 «Навигация и управление воздушным движением» / Б.Т. Шамси. – М., 2000. – 18 с.

- Фан В.В. Совершенствование системы управления движением маломерного судна при стабилизации на траектории: автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата технических наук: спец. 05.13.03 «Системы и процессы управления» / В.В. Фан. – Николаев, 2003. – 25 с.

- Gautier J.D. GPS/INS Generalized Evaluation Tool (GIGET) for the Design and Testing of Integrated Navigation Systems. PhD thesis / J.D. Gautier. Department of Aeronautics and Astronautics. Stanford University, USA. - 2003. – 160 p.

- Bhatti U.I. Improved integrity algorithms for integrated GPS/INS systems in the presence of slowly growing errors: PhD thesis / U.I. Bhatti. Department of Civil and Environmental Engineering. Imperial College London, United Kingdom, 2007. – 363 p.

- Gao J. Development of a Precise GPS/INS/On-Board Vehicle Sensors Integrated Vehicular Positioning System: PhD thesis / J. Gao. Department of Geomatics Engineering. University of Calgary, Canada, UCGE Reports No. 20255. 2007. – 245 p.

- Yang Y. Tightly Coupled MEMS INS/GPS Integration with INS Aided Receiver Tracking Loops: PhD thesis / Y. Yang. Department of Geomatics Engineering, University of Calgary, Canada, UCGE Report No. 20270. – 2008. – 205 p.

- Ding, W. Optimal Integration of GPS with Inertial Sensors: Modelling and Implementation: PhD Thesis / W. Ding. School of Surveying and Spatial Information Systems, University of New South Wales, Australia. 2008. – 161 p.

- Wang J.J. Integration of GPS, INS and Pseudolite to Geo-reference Surveying and Mapping Systems: PhD thesis / J.J. Wang. Department of Engineering, School of Surveying & Spatial Information Systems. University of New South Wales, Australia, 2007. – 177 p.

- Chiang K.W. INS/GPS Integration Using Neural Networks for Land Vehicular Navigation Applications: PhD thesis / K.W. Chiang. Department of Geomatics Engineering. University of Calgary, Canada, 2004. – 307 p.

- Демидов О.В. Задача тесной интеграции систем ГЛОНАСС и GPS с инерциальными навигационными системами разных классов точности: диссертация кандидата физико-математических наук: 01.02.01 / Демидов Олег Викторович. – Москва, 2009. – 139 с.

- Багрова М.С. Алгоритмы комплексирования инерциального блока низкого класса точности и системы спутниковой навигации: автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата технических наук: спец. 05.11.03 «Гироскопы, навигационные приборы и комплексы» / М.С. Багрова. – М., 2001. – 18 с.

- Воробьев В.Г. Надежность и эффективность авиационного оборудования / В.Г. Воробтев, В.Д. Константинов : Учеб. для вузов. – М.: Транспорт, 1995. – 248 с.

- Обзор комплексов беспилотных летательных аппаратов, представленных на российском и зарубежном рынках / Министерство внутренних дел Российской Федерации, ФКУ Научно-исследовательский Центр «Охрана» // [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://nicohrana.ru/47-novyy-informacionnyy-obzor-kompleksov-bespilotnyh-letatelnyh-apparatov-predstavlennyh-na-rossiyskom-i-zarubezhnom-rynkah.html

- Материалы выставки «Беспилотные многоцелевые комплексы» — UVS-TECH 2009 / [Электронный ресурс]: – Режим доступа:  http://bp-la.ru/uvs-tech-2009/

- Корченко А.Г. Обобщённая классификация беспилотных летательных аппаратов / А.Г. Корченко, О.С. Ильяш. / Збірник наукових праць Харківського університету Повітряний Сил, 2012, Випуск 4 (33). – С. 27–36.

- Конин В.В. Системы спутниковой радионавигации / В.В. Конин, В.П. Харченко; Национальный авиационный университет. – Киев: Холтех, 2010. – 520 с.

- Гофман-Велленгоф Б. Навігація. Основи визначення місцеположення та скеровування / Б. Гофман-Велленгоф, К. Легат, М. Візер; Пер. з англ.; за ред. Я.С. Яцківа. – Л.: Львівський нац. ун-т, 2006. – 443 с.

- Hofmann-Wellenhof B. GNSS – Global Navigation Satellite Systems. GPS, GLONASS, Galileo, and more // B. Hofmann-Wellenhof, H. Lichtenegger, E. Wasle – Springer-Verlag Wien, 2008. – 516 p.

- Апаратно-програмний комплекс моніторингу та управління рухомими об’єктами: патент на корисну модель Україна: МПК (2009) G01S 5/14 / Харченко В.П., Кондратюк В.М., Газнюк М.О., Вишнякова Є.В. , Трикоз В.П., Куценко О.В., Васильєв І.В., Ільницька С.І. – № 50277; заявл. 13.01.2010; опубл. 25.05.2010, Бюл. № 10.

- Titterton D.H. Strapdown Inertial Navigation Technology / D. H. Titterton, J.L. Weston. Peter Peregrinus Press, London, 2004. – 549 p.

- A/CONF.184/BP/4. Satellite navigation and location systems. Background paper 4. Third United Nations conference on the exploration and peacesul uses of outer space // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://web.rosa.ro/common/documents/UNBP/bp4_navigation.pdf

- Interface Control Document Global Positioning System (ICD-GPS-200С). Wash., 1997. – 160 p.

- Interface Specification. Navstar GPS Space Segment/Navigation User Interfaces (IS-GPS-200). Navstar GPS, 2004. – 207 p.

- Parkinson B.W. Global Positioning System: Theory and Application. – Washington – American Institute of Aeronautics and Astronautics / B.W. Parkinson, Jr.J. Spilker. – 1996. – V.1. – 793 p.

- Parkinson B.W. Global Positioning System: Theory and Application. – Washington – American Institute of Aeronautics and Astronautics / B.W. Parkinson, Jr.J. Spilker. – 1996. – V.2. – 631 p.

- Kharchenko V. Differential service operability investigation at the territory of Ukraine / V. Kharchenko, V. Kondratyuk, S. Ilnytska // Scientific Bulletin of Chelm, Section of Technical Sciences No.1/2009. – 2009. – P. 51-61.

- А.А. Одинцов, В.В. Мелешко, С.А. Шаров Ориентация объектов в магнитном поле Земли: Учебн. Пособие / А.А. Одинцов, В.В. Мелешко, С.А. Шаров. – К.: Корнийчук, 2007. – 152 с.

- Konvalin C. MEMSense Technical Document: Compensation for tilt, hard iron and soft iron effects, Published: August 6, 2008, upd.: 2008, Rev: 1.2: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.memsense.com

- Foster C.C. Extension of a two-step calibration methodology to include non-orthogonal sensor axes. IEEE Transactions on aerospace and electronic systems / C.C. Foster, G.H. Elkaim. – Vol. 44 No. 3, July 2008.

- Renaudin V. Complete triaxis magnetometer calibration in the magnetic domain, Hindawi publishing corporation, Journal of sensors / V. Renaudin, M.H. Afzal, G. Lachapelle. – Vol. 2010, Article ID 967245, 10 pages.

- Лебедев М.И. Самолетовождение: Учебное пособие для летчиков и штурманов гражданской, военно-транспортной и стратегической авиации. / М.И. Лебедев Ставрополь, 2003. – 144 с.

- Патент Российской Федерации, МПК G01C21/00, G01C5/00. Способ определения высоты полета летательного аппарата и устройство для его осуществления / Е. Н. Титаев, В. Е. Титаев - № 2107262; заявл. 02.07.1996; опубл. 20.03.1998, Бюл. № 15 1998 г.

- Радиовысотомер малых высот: курс лекций «Авиационные приборы и ИВК», кафедра «Авиационное приборостроение» Уфимского авиационного технического университета. [Электронный ресурс]: – Режим доступа // http://linurati.net/avia_t8r2part1.html

- Шумков А. Применение датчиков давления в системах навигации // Chip News, #8 (91), 2004.

- George M. Siouris. Aerospace Avionics Systems: a modern synthesis. Academic Press, Inc., 2007. - 466 p.

- Grewall M.S. Global Positioning Systems, Inertial Navigation, and Integration / M.S. Grewall, L.P. Weill, A.P. Andrews. - A John Wiley & Sons, Inc. Publ., New York, Chichester, Brisbane, Singapore, Toronto. – 2001. – 392 p.

- Приложение 10 к конвенции о международной гражданской авиации. Авиационная электросвязь. Том 1. Радионавигационные средства. Международная организация гражданской навигации. 2006. – С. 598.

- Філяшкін М.К. Інерціально-супутникові навігаційні системи / М.К. Філяшкін, В.О. Рогожин, А.В. Скрипець, Т.І. Лукінова. - К.: НАУ, 2009. – 306 с.

- Ільницька С.І. Аналіз схем побудови інтегрованих інерціально-супутникових систем навігації / С.І. Ільницька // Матеріали ІX Міжнародної науково-технічної конференції Авіа-2009. – С. 6.29-6.37.

- Babu R. Improving the quality of IMU-derived Doppler estimates for ultra-tight GPS/INS integration / R. Babu, J. Wang // GNSS2004, 16-19 May, 2004. - Rotterdam, the Netherlands, CD-ROM proc., paper 144. [Electronic resource]. – Access mode: www.gmat.unsw.edu.au/snap/publications/ravi&wang2004a.pdf.

- Low-Cost Navigation Sensors and Integration Technology RTO Lecture Series Supporting Paper (CD-ROM), 8-9 September, Kiev, Ukraine. 2011. – 238 p.

- Шатилов А.Ю. Разработка методов и алгоритмов оптимальной обработки сигналов и информации в инерциально-спутниковых системах навигации: диссертация кандидата технических наук: 05.12.14 / Шатилов Александр Юрьевич. - Москва, 2007. – 288 с.

- Smith M. Simulation of GNSS/IMU Measurements / M. Smith, T. Moore, C.J. Hill, C. Noaks, C. Hide // Proceedings of international workshop «Theory, Technology and Realities of Inertial/GPS Sensor Orientation», Castelldefels, Spain. – 2003. – P.26 – 35.

- Li P. GNSS/Pseudolite Signal Re-Acquisition with the aid of INS in Short Signal Blockage Scenarios / P. Li, J. Wang  // [Electronic resource]. – Access mode:  http://www.gmat.unsw.edu.au/snap/publications/lip_etal2008a.pdf

- Li Y. Performance of a low-cost field re-configurable realtime GPS/INS integrated system in urban navigation / Y. Li, P. Mumford, Ch. Rizos // Proceedings of "Position, Location and Navigation Symposium 2008 IEEE/ION", Monterey, CA. 2008. – P. 878–885.

- Li Y. Seamless Navigation through GPS outages - a low-cost GPS/INS solution / Y. Li, P. Mumford // Inside GNSS. 2008. – Vol.3, Issue 5. – P. 39–46.

- Babu R. Dynamics performance of carrier and code tracking loops in ultra-tight GPS/INS/PL integration / R. Babu, J. Wang // Proceeding of: INDICON, 2005 Annual IEEE // [Електронний ресурс]: – Режим доступу: // http://www.wipro.com/Documents/resource-center/library/

- Salychev O.S. Low Cost INS/GPS Integration: Concepts and Testing. Proceedings of the National Technical Meeting 1994, The Institute of Navigation, Alexandria, VA. / O.S. Salychev, V.V. Voronov, M.E. Cannon, R. Nayak, G. Lachapelle. 2000. – P. 98–105.

- Schwarz K.P. Development and Testing of a Low Cost Integrated GPS/INS. Proceedings of GPS-1994, The Institute of Navigation, Alexandria, VA. / K.P. Schwarz, G. Zhang. 1994. P. 1137-1144.

- Wirola L. Bringing RTK to Cellular Terminals Using a Low-Cost Single-Frequency AGPS Receiver and Inertial Sensors. In Proceedings of IEEE/ION PLANS 2006, 25th-27th April, San Diego, CA, USA / L. Wirola, K. Alanen, J. Kappi, J. Syrjarinne, 2006. – P. 645–652.

- Сайт американської компанії Rockwell Collins [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rockwellcollins.com

- Сайт американської компанії Applanix [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.applanix.com

- Выгон Г. В. Анализ связи технологической эффективности и рыночной капитализации компаний / Г. В. Выгон, А. Б. Поманский // Экономика и математические методы. – 2000. – Т. 36, № 2. – С. 70–87.

- Кривоножко В. Е. Параметрические методы в анализе эффективности  сложных систем / В.Е. Кривоножко, О.Б. Уткин, Р. В. Сеньков // Нелинейная динамика и управление: К 70-летию акад. С. В. Емельянова : сб. трудов Ин-та системного анализа РАН. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – С. 49–69.

- Ульзетуева Д. Д. О методах оценки эффективности деятельности коллективов малой и средней численности / Д. Д. Ульзетуева // Управление персоналом. - 2008. - № : 17. - с.52-55.

- Колосов М.В. Повышение эффективности систем централизованного теплоснабжения: автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата технических наук: спец. 05.14.04 «Промышленная теплоенергетика» / М.В. Колосов. – Красноярск, 2011. – 21 с.

- Чеканина Е.А. Повышение эффективности производства на основе моделирования, синтеза структуры и состава автоматизированных станочных систем: автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата технических наук: спец. 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические системы)» / Е.А. Чеканина. – Москва, 2012. – 21 с.

- Калиниченко А.В. Методы и алгоритмы повышения эффективности функционирования информационно-справочной подсистемы АСУП: автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата технических наук: спец. 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (промышленность)» / А.В. Калиниченко. – Владикавказ, 2012. – 23 с.

- Моргунова О.Н. Методы и алгоритмы исследования эффективности сложных иерархических систем: диссертация кандидата технических наук: 05.13.01 / Моргунова Ольга Николаевна. – Красноярск, 2006. – 153 с.

- Кундрат И.В. Повышение эффективности предпринимательских структур в сфере услуг общественного питания (на материалах Ростовской области): автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата экономических наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)» / И.В. Кундрат. – Шахты, 2010. – 23 с.

- Харченко В.П. Проблемы развития и методы управления эффективностью систем аэронавигационного обслуживания: дисс. на соискание ученой степени доктора техн. наук: 05.22.13 «Навигация и управление воздушным движением» / В.П. Харченко. – К., 1994. – 442 с.

- Ларин В.Б. О корректировании работы системы инерциальной навигации / В.Б. Ларин, А.А. Туник // Проблемы управления и информатики. – 2010. – №4. – С. 130–142.

- Харченко В.П. Розробка інтегрованої навігаційної системи для безпілотного літального апарата / В.П. Харченко, В.М. Кондратюк, А.А. Тунік, С.І. Ільницька, О.В. Куценко, Є.В. Вишнякова // Матеріали XІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2011».–Т.2.–К.:НАУ,2011.–С. 8.14–8.17.

- Харченко В.П. Аналіз ефективності алгоритмів інтегрованої інерціально-супутникової навігаційної системи / В.П. Харченко, С. І. Ільницька // Механіка гіроскопічних систем. Науково-технічний збірник «Київський політехнічний інститут» Випуск   22. Київ  2010 – С. 32-43.

- ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования / под ред. А.И. Перова, В.Н. Харисова. – изд. 4-е, перераб. и дополн. – М.: Радиотехника, 2010. – 800 с.

- Харченко В.П. Моделювання первинних вимірювань інерціальної навігаційної системи для інтеграції з супутниковою системою навігації / В.П. Харченко, С.І. Ільницька // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем: зб. наук. пр. – Вип. 2. – Житомир: ЖВІ НАУ, 2009. – С. 34-44.

- Ильин В.А. Математический анализ. Начальный курс / В.А. Ильин, В.А. Садовничий, Бл.Х. Сендов. Под ред. А.Н. Тихонова. – 2-е изд., перераб. – М.: МГУ, 1985. – 662 с.

- Petovello M.G. Real-Time Integration of a Tactical-Grade IMU and GPS for High-Accuracy Positioning and Navigation, Department of Geomatics Engineering / Mark G. Petovello,  April 2003. – 269 p.

- Shin E.H. Estimation Techniques for Low-Cost Inertial Navigation: PhD thesis / Eun-Hwan Shin Department of Geomatics Engineering. - University of Calgary, Canada, UCGE Reports No. 20219. - 2005. - 206 p.

- Ларин В.Б. Задачи определения ориентации твердого тела. Прикладная механика. – Том 36. – №7.– 2001. – С.51–77.

- Larin V.B. Attitude-Determination Problems for a Rigid Body // Int. Appl. Mech. – 2001.– 37. – №7. – P. 870 – 898.

- Kharchenko V. P. Analysis of unmanned aerial vehicle kinematic equations integration algorithms / V. P. Kharchenko, S. I. Ilnytska // Proceedings of the NAU – 2010. – №3 (44). – P. 9–17.

- Харченко В.П. Оцінка алгоритму інтегрування рівнянь обертальних рухів безпілотного літального апарату / В.П. Харченко, С.І. Ільницька // Вісник інженерної академії України. 2010. №2 – С. 17–21.

- Харченко В.П. Аналіз алгоритмів інтеграції рівнянь обертальних рухів безпілотного літального апарата / В.П. Харченко, С.І. Ільницька // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті. – 25-27 травня 2010 р.: матеріали між нар. наук.- практ. конф. – Херсон: ХДМІ. – Т. 1. – С. 244–247.

- Grewal M.S. Kalman Filtering / M.S. Grewal, A.P. Andrews. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1993.– 381 p.

- Bryson A.E. Jr. Applied optimal control. Optimization, estimation and control / A.E. Jr. Bryson, Chi-Yu-Ho. – Braisdell Publising Company, Waltham, Massachusetts, 1969.– 544 p.

- Алиев Ф.А. Оптимизация линейных инвариантных во времени систем управления / Ф.А. Алиев, В.Б. Ларин, К.И. Науменко, В.Н. Сунцев // К.: Наук. думка, 1978. – 328 с.

- Сайт Національного центру геофізичних даних в Америці (National geophysical data center). [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.ngdc.noaa.gov/ngdc.html

- Сайт британського центру геологічних досліджень (British geological survey). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.geomag.bgs.ac.uk

- Сайт Міжнародної асоціації геомагнетизму та аерономії (International Association of Geomagnetism and Aeronomy, IAGA). [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/igrf.html

- Ларін В.Б. О коррекции системы инерциальной навигации / В.Б. Ларін, А.А. Тунік // Прикладная механика. – 2012. – Т. 48. – №2. – С. 1–13.

- Бордюг Б.А. Задачи управления шагающими апаратами / Б.А. Бордюг, В.Б. Ларин, А.Г. Тимошенко // К.: Наук. думка, 1985. – 263 с.

- Ilnytska S. Initialization and alignment of strapdown inertial navigation system / S. Ilnytska // Політ: Х міжнар. наук.- практ. конф. студентів та молодих учених. – 7-9 квітня 2010 р. : зб. тез. – Т. 1.– С. 41.

- Бранец В.Н. Применение кватернионов в задаче ориентации твёрдого тела / В.Н. Бранец, И.П.Шмыглевский. – М.: Наука, 1973. – 320 с.

- Онищенко С.М. Применение гиперкомплексных чисел в теории инерциальной навигации. – К.: Наук. думка, 1983. – 208 с.

- Ільницька С.І. Метод визначення початкової орієнтації з використанням вимірювань магнітометрів та акселерометрів // Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM: тези доповідей наук.-техн. конф., 28-30 листопада 2012 р. – К.: НАУ. –С. 55.

- Харченко В.П. Калібрування акселерометрів для інтегрованої навігаційної системи малого безпілотного літального апарата / В.П. Харченко, В.Б. Ларін, С.І. Ільницька // Системи управління, навігації та зв’язку. – Вип. 1(21). – 2012. – Т. 2. – С. 25–29.

- Artese  G. Calibration of a low cost MEMS INS sensor for an integrated navigation system / G. Artese, A. Trecroci. [Електронний ресурс]. Режим доступу // www.isprs.org/proceedings/.../5.../153.pdf

- Мелешко В.В. Бесплатформенные инерциальные навигационные системы. Уч. пособие / В.В. Мелешко, О.И. Нестеренко  – Кировоград: Полимед-Сервис, 2011. – 172 с.

- Lee S-J. Determitation of error parameters of strapdown INS sensor unit using the 3-axis motion table / S-J. Lee, A.A. Tunik, J-Ch. Kim // Proceeding of the KSAS Spring Annual Meeting ’99 / Korea, 1999. – P. 485-488.

- IEEE Standard Specification Format Guide and Test Procedure for Linear Single-Axis, Nongyroscopic Accelerometers. Approved 25 September 1998, Reaffirmed 10 December 2008, IEEE-SA Standards Board. – 256 p.

- Choi K. Calibration of inertial measurement units using pendulum motion / K. Choi, S. Jang, Kim Y. / International Journal of Aeronautical and Space Science. No. 11(3), 2010. – P. 234–239.

- Ильницкая С.И. Математическая модель погрешностей инерциальных датчиков низкой стоимости / С.И. Ильницкая // Проблеми навігації і управління рухом: всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 23-24 листопада 2010 р.: зб. тез. –К.: Холтех, 2010. – С. 29.

- Технічні характеристики інерціального вимірювального блоку ADIS 16362. [Електронний ресурс]. Режим доступу // http://www.analog.com/en/mems-sensors/mems-inertial-measurement-units/adis16362/products/product.html

- Сайти виробників калібрувальних поворотних стендів. [Електронний ресурс]. Режим доступу // [http://www.acutronic.com/;  http://www.ixmotion.com/;  http://www.actidyn.com/]

- Харченко В.П. Калібрування датчиків кутової швидкості для малогабаритної ін-тегрованої навігаційної системи / В.П. Харченко, В.Б. Ларін, С.І. Ільницька, О.В. Куценко // Вісник інженерної академії України. – Вип. 2. – 2012. №2. – С. 30–35.

- Mark Looneys A simple calibration for MEMS gyroscopes. Analog Devices. [Електронний ресурс]. Режим доступу // http://www.edn-europe.com.

- Кліпа А.М. Особливості ідентифікації «жорсткої» системи за наявністю шумів вимірювання на прикладі поздовжнього руху літального апарата / А.М. Кліпа // Електроніка та системи управління. – 2007. – №1(11). – С. 137–144.

- Tunik A.A. Parametric optimization procedure for robust flight control system design / A.A. Tunik, H. Ryu, H.C. Lee // KSAS Int. Journal. – 2001. – Vol. 2, № 2. – P. 95–107.

- Frederick D. Benchmark problems for computer-aided control systems design packages / D. Frederick, M. Rimer // Abstracts of the 2nd Symp. on Computer-aided Control Systems Design of IEEE Control system Society. – Santa Barbara, 1985. – P. 162–164.

- Hawley P. Two sets of benchmark problems for computer-aided control systems design packages / P. Hawley, T. Stevens // Proc. 3rd Symp. on Computer-aided Control Systems Design of IEEE Control system Society. – Arlington, 1986. – P. 48–52.

- Rimer M. Solutions of the Grumman F-14 benchmark control problem / M. Rimer, D. Frederick // IEEE Control Systems magazine. – 1987. – August. – P. 36–40.

- McLean D. Automatic flight control systems / D. McLean – Englewood: Prentice Hall Inc., 1990. – 593 p.

- Van der Ouderaa E. Peak factor minimization, using time – frequency domain swapping algorithm / E. Van der Ouderaa, J. Schoukens, J. Renneboog // IEEE Trans. on instrumentation and measurement. – 1988. – Vol. 37, No 1.– P. 144–147.

- Дьяконов В. MATLAB. Анализ, идентификация и моделирование систем / В. Дьяконов, В. Круглов. – СПб.: Питер, 2002. – 448 с.

- Технічні характеристики ГНСС приймача OEMV-1. [Електронний ресурс]. Режим доступу // http://www.novatel.com/Documents/Papers/OEMV-1.pdf

- Ільницька С.І. Обґрунтування архітектури навігаційної системи безпілотного літального апарата / С.І. Ільницька // Сьома наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Новітні технології – для захисту повітряного простору»: тези доповідей, 13 – 14 квітня 2011 року. – Х.: ХУПС ім. І. Кожедуба, 2011. С. 58–59.

- Харченко В.П. Світові тенденції створення малогабаритних інтегрованих навігаційних систем / В.П. Харченко, С.І. Ільницька // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті. – 23-25 травня 2011 р.: матеріали між нар. наук.- практ. конф. – Херсон: ХДМІ. – Т. 2. – С. 34–35.

- Технічні характеристики мікроконтролера LPC-2368 [Електронний ресурс]. Режим доступу: // http://www.keil.com/dd/docs/datashts/philips/lpc23xx_um.pdf

- Технічні характеристики магнітометра HMC5843. [Електронний ресурс]. Режим доступу // www.honeywell.com/magneticsensors

- Технічні характеристики датчика тиску BMP085. [Електронний ресурс]. Режим доступу // http://www.datasheetarchive.com/BMP085-datasheet.html

- Технічні характеристики ультразвукового датчика MB7060 фірми MaxBotix. [Електронний ресурс]. Режим доступу // http://www.maxbotix.com/

- Ilnytska S. Conversion of GPS coordinates to locally leveled frame / S. Ilnytska // Політ: ХІ міжнар. наук.- практ. конф. студентів та молодих учених, 6-7 квітня 2011 р. : зб. тез. – Т. 1.– С. 49.

- Клаус-Герберт Рольф Матеріали презентації «Об’єднання флагманів Galileo (EGNOS) та GMES: Переваги для фермерів та населення Європи», представленої на круглому столі «Можливості розширення EGNOS на територію України» / Рольф Клаус-Герберт. – К., 2012.

- Карпенко А.П. Методы оптимизации [Електронний ресурс]. Режим доступу // http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=MO/base.cou

- Кини Р.Л., Райфа X. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения / Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1981. – 560 с.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.