Гетманов, Александр Георгиевич.
Расчетно-экспериментальный метод исследования физико-механических характеристик защитных порошковых эпоксидно-полиэфирных покрытий на металлических подложках : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 01.02.06 / Гетманов Александр Георгиевич; [Место защиты: Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)]. - Москва, 2020. - 20 с.больше

Цитаты из текста:

- стр. 1

На правах рукописи Гетманов Александр Георгиевич РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАЩИТНЫХ ПОРОШКОВЫХ ЭПОКСИДНО-ПОЛИЭФИРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДЛОЖКАХ Специальность: 01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры Автореферат диссертации

- стр. 3

оценки и исследование механических свойств полимерных защитных покрытий, и, в частности, широко-используемых в авиации эпоксиднополиэфирных покрытий, является актуальной задачей, рассматриваемой в данной диссертации. Объектом исследований настоящей диссертации являются защитные порошковые эпоксидно-полиэфирные покрытия, наносимые на металлические 3 подложки, для которых предложены и реализованы новые...

- стр. 5

подтвержденных результатами численного конечно-элементного моделирования, а также результатами проведенных в работе экспериментальных исследований. 5 Основные положения, выносимые на защиту: экспериментальные исследования механических характеристик эпоксидно-полиэфирных покрытий методом наноиндентировании и результаты численного моделирования процесса наноиндентирования, в которых показано повышение упругих...

Оглавление диссертациикандидат наук Гетманов Александр Георгиевич

ВВЕДЕНИЕ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ И МЕТОДАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ

1.1 Краткие сведения о защитных порошковых полимерных красках

1.2 Косвенные методы определения механических свойств покрытий

1.3 Растяжение свободных пленок

1.4 Методика изготовления образцов стальных пластин с покрытиями на эпоксидно-полиэфирной основе

2 МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ СТАЛЬНЫХ ПЛАСТИН С ПОКРЫТИЯМИ НА ЭПОКСИДНО-ПОЛИЭФИРНОЙ ОСНОВЕ МЕТОДОМ НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ

2.1 Методика проведения и обработки эксперимента

2.2 Результаты измерений

2.3 Конечно-элементное моделирование процесса наноиндентирования

2.4 Выводы

3 ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ С ПОКРЫТИЯМИ НА ИЗГИБ

3.1 Результаты испытаний

3.2 Оценка модуля упругости покрытия на основе результатов испытаний на изгиб образцов с двусторонним покрытием

3.3 Определение модуля Юнга покрытий из испытания образцов с односторонним покрытием и с учетом остаточных напряжений

4 ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ С ПОКРЫТИЯМИ НА РАСТЯЖЕНИЕ

4.1 Результаты испытаний

4.2 Моделирование одноосного растяжения образцов с покрытиями

5 ИСПЫТАНИЯ ПЛАСТИН С ПОКРЫТИЯМИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ СЖАТИИ

5.1 Методика испытаний и расчетов

5.2 Результаты испытаний

5.3 Моделирование результатов испытаний

5.4 Испытания на устойчивость после изгиба

6 ОЦЕНКА ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ПОКРЫТИЯХ

7 ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ ПОКРЫТИЙ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОНАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ

7.1 Аналитическая оценка прочности покрытия в условиях испытаний на отрыв консольно-закрепленного образца

7.2 Численное моделирование испытаний на трехточечный изгиб образцов с покрытием в условиях стесненных сдвиговых деформаций

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6

6