Воскобійник Олена Павлівна. Імовірнісний аналіз роботи стиснутих трубобетонних елементів : Дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Полтавський національний технічний ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2006. — 289арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 235-257

Воскобійник О.П. Імовірнісний аналіз роботи стиснутих трубобетонних елементів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Полтава, 2006.

Дисертація присвячена розв’язанню проблеми визначення показників проектної надійності стиснутих трубобетонних елементів.

Проведені експериментальні дослідження мінливості геометричних розмірів та фізико-механічних характеристик трубобетону; зміни цих властивостей по висоті довгих (l/d>10) елементів при вертикальному бетонуванні та виникнення випадкових ексцентриситетів прикладання стискаючого навантаження, викликаного фізичною та геометричною неоднорідністю таких елементів.

Визначені показники проектної надійності коротких центрально стиснутих трубобетонних елементів. Надані пропозиції до норм щодо розрахунку таких елементів та рекомендації по визначенню їх оптимальних параметрів перерізу з точки зору забезпечення максимального рівня проектної надійності при одночасному зниженні їх собівартості.