## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАФТИ І ГАЗУ

На правах рукопису

ДРИГУЛИЧ ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ

УДК 504.550.43 (477.8, 477.6)

ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ОБ’ЄКТАМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

Спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека

дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата геологічних  наук

Науковий керівник

Осадчий Віталій Григорович

доктор геолого-мінералогічних наук, професор

Івано-Франківськ – 2008

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП .....................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ТЕРИТОРІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ. ДЖЕРЕЛА ТА АГЕНТИ ЗАБРУДНЕНЯ ДОВКІЛЛЯ.........................................9

1.1. Короткий нарис фізико-географічних умов і стану геологічного середовища досліджуваних територій...................................................................9

1.1.1.Передкарпатська нафтогазоносна область...................................................9

1.1.2. Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна область .....................................20

1.2. Джерела й агенти забруднення довкілля об’єктами нафтогазового комплексу ............................................................................................................. 25

РОЗДІЛ 2. ГЕОФІЗИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОГЕННОГО

ВПЛИВУ НА ГЕОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ОБ’ЄКТІВ

НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ....................................................................42

РОЗДІЛ 3. ПРИРОДА ТЕМПЕРАТУРНИХ АНОМАЛІЙ ЗОН

ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ НАФТОПРОДУКТАМИ………..……………......61

РОЗДІЛ 4. КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНА МЕТОДИКА

ОЦІНЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ..................................................69

РОЗДІЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

ОБ’ЄКТАМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ ..........................................81

РОЗДІЛ 6. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН І РОЗМІЩЕННЯ ВІДХОДІВ БУРІННЯ................................158

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ...................................................................175

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..........................................................177

ДОДАТКИ ...........................................................................................................194

ВСТУП

Актуальність досліджень. Інтенсивне використання природних ресурсів створює складний за характером та значний за масштабами техногенний вплив на довкілля. Діяльність підприємств нафтогазового комплексу (НГК) включає цілу низку виробничих процесів, а саме: проведення пошуково-розвідувальних робіт, розробку нафтогазових родовищ, транспортування вуглеводнів магістральними та промисловими трубопроводами, облаштування й експлуатацію підземних сховищ газу (ПСГ), переробку вуглеводневої сировини тощо. Усе це призводить до суттєвих змін в атмосфері, гідросфері, літосфері та біосфері. Особливо загострюється ця проблема тоді, коли родовища вуглеводнів розташовані в межах екологічно вразливих природних ландшафтів. За таких умов навіть незначний техногенний вплив може спричинити зміни екосистеми. Сьогодні існує широкий вибір методологічних підходів до оцінювання забруднення, проведення екологічного моніторингу, розроблення техніко-технологічних рішень, спрямованих на зменшення шкідливого впливу об’єктів НГК на довкілля. Відомі екологічні методи визначення рівня забруднення вуглеводнями приповерхневих відкладів, поверхневих і підземних вод ефективні, але потребують значних матеріальних затрат, використання спеціального обладнання та проведення великої кількості лабораторних досліджень.

Дисертаційну роботу присвячено еколого-геологічному моніторингу в частині оптимізації комплексу досліджень конкретних об’єктів НГК, теоретичному обґрунтуванню методів досліджень і практичному доведенню їх ефективності, що визначає її актуальність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в рамках реалізації Національної програми “Нафта і газ України до 2010 року”, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2001 р. № 655 та Постанови Кабінету Міністрів України від 13.10.2000р. №1556, у якій зазначено необхідність розроблення ефективних методів зменшення негативного впливу НГК на довкілля. Окремі з розроблених рекомендацій щодо охорони довкілля закладено в Галузеві стандарти України: ГСТУ 41-00023626-00-007-97 та ГСТУ 41-00032626-00-023-2000. Результати досліджень відображено в наступних звітах науково-дослідних робіт: “Комплекс геофізичних та геохімічних методів оцінки екологічного стану території шламонакопичувача” (шифр Д-12/02), “Визначення джерел та шляхів міграції забруднювачів в районі нагнітальної свердловини № 8 Андріяшівського газоконденсатного родовища (ГКР)” (шифр Д-11/03), “Проведення геофізичного контролю та еколого-геохімічних досліджень на території шламонакопичувача” (шифр Д-09/04), “Визначення джерел та шляхів міграції забруднювачів у районі нагнітальної свердловини № 8 Андріяшівського ГКР” (шифр Д-08/04) та ін.

Мета і завдання досліджень. Метою досліджень є теоретичне та практичне обґрунтування раціонального комплексу експрес-методів еколого-геологічного моніторингу забруднення довкілля нафтою і нафтопродуктами та розроблення технологічних рішень і технічних засобів зменшення шкідливого впливу на нього об’єктів НГК.

Для реалізації поставленої мети визначено наступні завдання:

- провести класифікацію джерел та агентів забруднення довкілля окремими об’єктами НГК;

- проаналізувати сучасний стан еколого-геофізичних досліджень на об’єктах НГК;

- узагальнити та проаналізувати наявні підходи щодо комплексу екогеофізичних методів досліджень забруднення приповерхневих шарів нафтою і нафтопродуктами;

- теоретично обґрунтувати природу локальних температурних аномалій у приповерхневих шарах, пов’язаних із забрудненням ґрунтів нафтопродуктами;

- розробити раціональний комплекс екогеофізичних методів експресного дослідження локальних зон забруднення приповерхневих шарів нафтопродуктами і визначення шляхів їх міграції з подальшим підтвердженням і деталізацією геохімічними методами;

- провести промислову апробацію розробленого комплексу шляхом проведення еколого-геологічного моніторингу на конкретних об’єктах НГК;

- за результатами досліджень розробити техніко-технологічні рішення підвищення екологічної безпеки досліджуваних об’єктів НГК.

Об’єкт дослідження – техногенний вплив НГК на природні геосистеми Передкарпатської та Дніпровсько-Донецької нафтогазоносних областей .

Предмет дослідження – визначення техногенно-екологічної ситуації на окремих об’єктах НГК.

Методи дослідження – комплекс еколого-геологічних методів: геотермія, метод природного електричного поля (ПЕП), геохімічна зйомка, спектральний аналіз. За допомогою вказаного комплексу в експресному режимі визначають ділянки забруднення приповерхневих шарів і ймовірні шляхи міграції забруднювачів із подальшим підтвердженням та деталізацією отриманих результатів.

Наукова новизна одержаних результатів:

- вперше запропоновано й обґрунтовано високоефективний комплекс методів якісного та кількісного оцінювання забруднення довкілля об’єктами НГК на основі сукупного аналізу геологічних, геофізичних і геохімічних матеріалів, що дає змогу виконати експресне оцінювання екологічної ситуації з подальшою її деталізацією;

- вперше на основі статистичного аналізу фактичних геолого-геофізичних даних установлено зв’язок температурних та фільтраційно-електричних аномалій з ділянками вуглеводневого забруднення у приповерхневих шарах на об’єктах НГК (під час буріння нафтогазових свердловин, захоронення відходів буріння, розробки родовищ нафти і газу, експлуатації газосховищ);

- вперше теоретично обґрунтовано природу локальних температурних аномалій у приповерхневих шарах, у межах ділянок забруднення ґрунтів, за рахунок виділення тепла у процесі окислення вуглеводнів мікроорганізмами;

- вперше запропоновано просторові та часові моделі геохімічного забруднення ряду об’єктів НГК як основи для прийняття подальших технічних рішень;

- дістали подальший розвиток техніко-технологічні рішення підвищення екологічної безпеки під час буріння свердловин і розміщення відходів буріння, що полягають у конструктивних змінах бурових майданчиків свердловин та шламонакопичувачів.

Практичне значення одержаних результатів:

- впровадження запропонованого комплексу еколого-геологічних досліджень дало змогу значно скоротити час і зменшити витрати на проведення моніторингу з оцінювання забруднення довкілля на окремих об’єктах ВАТ “Укрнафта”;

- еколого-геологічний моніторинг дав змогу розробити заходи щодо зменшення техногенно-екологічного навантаження на довкілля під час проведення бурових робіт на Андріяшівському та Верхньомасловецькому родовищах;

- рекомендації та пропозиції щодо зменшення екологічного навантаження на довкілля внесено у проекти на будівництво і розширення шламонакопичувачів (Прикарпатського та Охтирського УБР ВАТ “Укрнафта”) і враховано під час їх будівництва, експлуатації та рекультивації;

- результати досліджень і запропоновані технічні рішення враховано під час виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування нагнітальних свердловин № 8 Андріяшівського та № 4 Мехедівського родовищ;

- окремі техніко-технологічні рішення і результати досліджень враховано під час розроблення та перегляду Галузевих стандартів України (ГСТУ 41–00023626–00–007–97, ГСТУ 41–00032626–00–023–2000).

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної роботи отримані автором особисто, починаючи з підготовки вихідних даних, участі в польових роботах, систематизації та комплексної інтерпретації фактичного матеріалу та завершуючи розробленням раціонального комплексу еколого-геологічних методів оцінювання забруднення довкілля та впровадженням технологічних рішень і технічних засобів зменшення шкідливого впливу об’єктів НГК на довкілля під час буріння свердловин і розміщення відходів буріння. У роботах, виконаних у співавторстві з Осадчим В.Г., Грициком І.І., Куровцем І.М та ін. [53, 96, 118, 147], автор брав безпосередню участь у постановці задачі, виконанні експериментальних досліджень, обробленні й аналізі результатів дослідження, обговоренні, підготовці та формулюванні висновків. У роботах, виконаних разом зі Стефаником Ю.В., Павлюком М.І. та ін. [129, 130], автору належать ідея, інтерпретація отриманих результатів, участь у підготовці висновків. У спільних роботах з Новоставським В.А. та Калінкіним О.Г. [143, 145] автору належать ідея, постановка задачі, оброблення та інтерпретація експериментальних даних, участь в обговоренні результатів і підготовка висновків. У співавторстві з Колодієм В.В. та ін. [48, 49] автор брав участь у постановці задачі, збиранні фактичного матеріалу, проведенні аналізу впливу розробки родовищ на довкілля, обговоренні і підготовці висновків.

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи було представлено на Міжнародній науково-практичній конференції “Экологические аспекты загрязнения окружающей среды” (Київ, 1996); IV міжнародному симпозіумі “Применение математических методов и компьютерных технологий при решении задач геохимии и охраны окружающей среды” (Київ, 1998); Науково-практичній конференції “Екологічні проблеми енергоресурсовикористання” (Львів, 1999); Міжнародній науковій конференції “Геологія горючих копалин України” (Львів, 2001); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми економії енергії” (Львів, 2001); Конкурсі кращих творчих робіт ВАТ “Укрнафта”, де автору присуджено диплом 1-го ступеня (Київ, 2001); VII Міжнародній науково-практичної конференції “Нафта і газ України – 2002” (Київ, 2002); науково-практичній конференції “Екологічні проблеми нафтогазового комплексу” (Яремче, 2004); III Міжнародній конференції “Екологічні проблеми нафтогазового комплексу” (Закарпаття, 2007).

Публікації. За темою дисертації автором опублікована 21 праця, в т. ч. 13 статей (з них 10 – у фахових виданнях рекомендованих ВАК України), 7 тез доповідей на міжнародних конференціях і симпозіумах та 1 деклараційний патент.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, 6 розділів, висновків, списку використаних джерел, 4 додатків та викладена на 199 сторінках друкованого тексту. Включає 48 рисунків та 22 таблиці. Список використаних літературних джерел становить 154 найменування на 16 сторінках.

Дисертаційну роботу виконано в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України під керівництвом доктора геолого-мінералогічних наук, професора В.Г. Осадчого, за що я йому щиро вдячний.

Вважаю необхідним висловити подяку за надані матеріали, консультації і проведення лабораторних досліджень співробітникам Львівського відділення УкрДГРІ та ІГГГК НАН України к.геол.-мін.н.                        , к.х.н. 
І.Б. Губичу, к.геол.н. В.В. Карабину, О.Г. Яронтовському, д.геол.-мін.н., професору В.В. Колодію, д.т.н. Ю.В. Стефанику, к.геол.-мін.н. О.А. Приходьку, к.геол.н. І.І. Грицику, С.П. Мельничук. За сприяння і допомогу в обробленні фактичного матеріалу вдячний співробітникам Бориславської експедиції ВАТ “Укрнафта” А.І. Кіндерисю, В.Й. Вовківу, Б.М. Прокопцю та ін.

Г.І. Венглінському

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

У дисертації висвітлено актуальну наукову проблему в частині оптимізації комплексу еколого-геологічних моніторингових спостережень. Теоретичні та експериментальні дослідження, виконані автором із метою обґрунтування методу еколого-геологічного моніторингу забруднення довкілля об’єктами НГК, апробація та впровадження розробок у виробництво, а також запропоновані технологічні заходи та технічні рішення дають змогу зробити наступні висновки:

- основними джерелами забруднення довкілля є самі об’єкти НГК, а найбільш агресивні техногенні агенти забруднення – це нафта, газ і нафтопродукти, пластові води, відходи буріння та хімреагенти;

- наведено класифікацію еколого-геофізичних методів визначення забруднення довкілля об’єктами НГК, узагальнено наявні підходи щодо комплексу екогеофізичних методів досліджень забруднення приповерхневих шарів нафтою і нафтопродуктами;

- теоретично обґрунтовано, що на ділянках, забруднених нафтою і нафтопродуктами, у результаті життєдіяльності мікроорганізмів фіксуються позитивні температурні аномалії. Для їх розрахунку необхідно мати інформацію про хімічний склад нафтопродуктів, співвідношення мас забруднюючих реагентів і ґрунту та обсяги забруднення;

- запропоновану методику розрахунку величин локальних температурних аномалій у приповерхневих шарах можна використовувати для оцінювання забруднення ґрунтів іншими системами (пестицидами, гудронами, побутовими та промисловими відходами тощо);

- розроблено й апробовано комплекс експресних еколого-геологічних досліджень, що рекомендується застосовувати як ефективний спосіб оцінювання забруднення довкілля та контролю за його екологічним станом на об’єктах НГК у моніторинговому режимі;

- доведено, що еколого-геологічний моніторинг необхідно використовувати не тільки на стадії проектних та пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ, але й у процесі розробки нафтогазових покладів, зберігання, транспортування нафти, газу і нафтопродуктів та їх переробляння;

- доведено, що запропонований комплекс методів дає змогу у стислі терміни визначити ділянки забруднення ґрунтів нафтою і нафтопродуктами та їх похідними й оцінити ступінь екологічного ризику у разі виникнення аварійних ситуацій (відкриті фонтани, пориви трубопроводів тощо);

- детальні геофізичні дослідження на ПСГ і нафтогазопроводах дають змогу визначити ділянки підвищеної загазованості та встановити герметичність свердловин і трубопроводів;

- апробація розробленого комплексу еколого-геологічних досліджень на Верхньомасловецькому нафтовому і Андріяшівському ГКР, Угерському ПСГ та шламонакопичувачі показала доцільність його використання на інших техногенно-небезпечних об’єктах НГК;

- залежність параметрів температур і забруднення ґрунтів нафтою і нафтопродуктами на Андріяшівському ГКР описується лінійними рівняннями при суттєвій кореляції, що вказує на виражений зв’язок між досліджуваними величинами;

- розроблено та ефективно впроваджено на практиці технічні засоби і технологічні рішення підвищення екологічної безпеки під час проведення бурових робіт, утилізації, розміщення та захоронення відходів буріння.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Глушко В.В., Круглов С.С. Геологическое строение и горючие ископаемые Украинских Карпат.– М.: Недра, 1971. – 389 с.

2. Вялов О.С. Палеогеновый флиш Северного склона Карпат.–К.: Наук. думка, 1979. – 155 с.

3. Глушко В.В. Тектоника и нефтегазоносность Карпат и прилегающих прогибов.– М.: Недра, 1968. – 263 с.

4. Кульчицький Я.О. Меловой и палеогеновый флиш юго-восточной части Восточных Карпат: Автореф. дис. канд. геол. – мин. н. – Л., 1959.

5. Ладыженський Н.Р. Геология и нефтегазоносность Советского Предкарпатья.–К.: Изд. АН УССР, 1955. – 383 с.

6. Лазаренко Є. К., Гибнет М. П., Сливко Е. П. Мінералогія осадочних утворень Прикарпаття. – Л.: В-во Львівського університету, 1962. – 481 с.

7. Геология и полезные ископаемые Украинских Карпат / М. П. Гибнет, 
Я. О. Кульчицкий, О. И. Матковский и др. – Л.: Вища школа, 1977. –Ч. 2. – 218 с.

8. Доленко Г.Н., Бойчевская Л.Т. Глубинное строение, развитие и нефтегазоносность Украинских Карпат. – К.: Наук. думка, 1980. – 359 с.

9. Нефтегазоносные провинции Украины / Г. Н. Доленко, 
Л.Т. Бойчевская, М.В. Бойчук и др. – К.: Наук. думка, 1985. – 172 с.

10. История геологического развития Украинских Карпат./ О.С. Вялов, С.П. Гавура, В.В. Даныш и др. – К.: Наук. думка, 1981. – 180 с.

11. Колодий В.В. Подземные воды нефтегазоносных провинций и их роль в миграции и аккумуляции нефти. – К.: Наук. думка, 1983. – 246 с.

12. Крупський Ю.З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. – К.: УкрДГРІ, 2001. – 144 с.

13. Природа Львівської області /За ред. К.І. Геренчука. – Л.: В-во Львівського університету, 1972. – 150 с.

14. Заморій П.К. Четвертинні відклади Української РСР. – К.: В-во Київського університету, 1961. – 548 с.

15. Цись П.М. Геоморфологія УРСР. – Л.: В-во Львівського університету, 1962. – 233 с.

16. Гофштейн И. Д. Неотектоника Карпат. – К.:Изд-во АН УССР, 1964. – 182 с.

17. Гофштейн И.Д. Геоморфологический очерк Украинских Карпат. – К.: Наук. думка, 1995. – 95 с.

18. Природа Украинской ССР. Почвы / Н.Б. Вернандер, И.Н. Гоголев, Д.И. Ковалишин и др. – К.: Наук. думка, 1973.– С. 241–243.

19. Ткачук В.Г., Розенберг Г.Ф., Калашник В.К. Карта естественной защищенности подземних вод Украинской ССР. Масштаб 1:200 000. Львовская область. – К., 1986. – 52 с.

20. УкрДІПРОНДІнафта, Дрогобицьке відділення. Звіт про інженерно-геологічні розвідування // Індивідуальний робочий проект на будівництво свердловини №76-Завода. – 1993. – С. 4–7.

21. Менілітові сланці Карпат / В.Б. Порфір’єв, Й.В. Грінберг, 
М.Р. Ладиженський та ін. – К.: Вид. АН УРСР, 1963. – 202 с.

22. УкрНГІ, Дрогобицьке відділення. Охорона навколишнього природного середовища і рекультивація землі // Індивідуальний робочий проект на будівництво свердловини №76-Завода. – 1993. – 47 с.

23. Атлас родовищ нафти і газу України. Західний нафтогазоносний регіон / За ред. М.Я. Вуля, Б.І. Денеги, В.О. Федишина та ін. – Львів: Центр Європи, 1998. – Т. 5. – 334–705 с.

24. Робочий проект на будівництво експлуатаційних свердловин № 45, 46 на Старосільському родовищі.– УкрНГІ, Дрогобицька філія.– 1995.– Т. 1. Пояснювальна записка. Кн.: 2. Охорона навколишнього середовища і рекультивація землі. – 47 с.

25. Робочий проект на будівництво пошукової свердловини № 1 Верхньомасловецької площі. – К.: – 2000. – Т. 1, Кн. 2: ОВНС. Договір №431. – 118 с.

26. Робочий проект на будівництво свердловини №1 на Верхньомасловецькій площі // Звіт про інженерно-геологічні розвідування/ УкрНГІ, Дрогобицьке відділення. – 1995. – С. 4-6.

27. Атлас родовищ нафти і газу України. Західний нафтогазоносний регіон / За ред. М.Я. Вуля, Б.І. Денеги, В.О. Федишина та ін. – Львів: Центр Європи, 1998. – Т. 4. – 328 с.

28. Здійснити авторський нагляд за експлуатацією ПСГ ДК „Укртрансгаз” // Звіт про НДР /. УкрНДІгаз. – Харків, 2004. – 270 с.

29. Атлас родовищ нафти і газу України. Східний нафтогазоносний регіон/ За ред. Ю.А. Арсірія, Я.Г. Лазорука, В.О .Федишина та ін. –Львів: Центр Європи, – 1998. – Т. 2. – 504–927 с.

30. Мончак Л.С., Омельченко В.Г. Основи геології нафти і газу: Підруч. для вузів. – Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 276 с.

31.Маєвський Б.Й. Євдощук М.І. Лозинський О.Є. Нафтогазоносні провінції світу: Навч. посібник. – К.:Наук. думка, 2002. – 403 с.

32. Заповідні скарби Сумщини / Т.Л. Андрієнко та ін.– Суми: Джерело, 2001. –  207 с.

33. Аналіз розробки і техніко-економічне обґрунтування технологічної схеми розробки об’єктів В-19 і В-20-21 Андріяшівського ГКР з використанням технологій підтримання пластового тиску шляхом сайклінг-процесу // – Звіт про НДР за договором 47.699/2000–2000 / УкрНДІгаз. – Харків, 2000. – 458 с.

34. Інженерно-технічні дослідження під улаштування експлуатаційної свердловини №60 Андріяшівського родовища // Проектно-вишукувальний кооператив „Геолог”. – 1999. – С. 5–9.

35. Робочий проект „Збору і захоронення твердих і напіврідких відходів буріння в шламонакопичувачі с. Кринички зі свердловин Андріяшівського газоконденсатного родовища” / УкрНГІ. Полтавська філія. – Полтава,, 2000. – 117 с.

36. Робочий проект розширення шламонакопичувача / УкрНГІ. Полтавська філія. – Полтава, 2003. – 132 с.

37. Технический отчет по инженерным изысканиям. Том 1. Проект сбора и захоронения твердых и жидких отходов при бурении скважин на Андреяшивском месторождении / УкрНГИ. Киев, 1990. – 38 с.

38. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) промислової розробки Заводівського родовища НГВУ „Бориславнафтогаз” ВАТ „Укрнафта”/Науково-виробнича фірма „Дакар”/ Договір 10/97. –1997. – С. 23–33.

39. Адаменко Я.О. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) господарської діяльності НГВУ „Бориславнафтогаз” ВАТ „Укрнафта” при експлуатації Стрільбицького нафтового родовища в межах ліцензованої ділянки. – ІФДТУНГ, 1998. – С. 19–37.

40. Адаменко О.М., Рудько Г.І. Екологічна геологія. – К.: Манускрипт. – 1998. – 348 с.

41. Карабин В.В., Яронтовський О.Г. Джерела мікроелементного забруднення ландшафтів при бурінні нафтових свердловин у Передкарпатті. //Проблеми прикладної геохімії. – К.:Карбон. –1999. – С. 89–93.

42. Карабин В.В. Теоретично-методичні аспекти регіональної оцінки стану геологічного середовища в районах розвідки та видобутку вуглеводнів. //Мінеральні ресурси України. – 2000. – № 2. – С. 11–13.

43. Пендерецький О.В. Вплив нафтогазовидобування на деградацію земель на Прикарпатті та в Україні // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 5. – С. 36–40.

44. Балакиров Ю.А., Мырка Я.М. Предупреждение и ликвидация загазованности территорий нефтегазопромыслов. – К.:Техника, 1992.– С. 93.

45. Максимов В.Г., Диняк С.А., Диняк О.В. Аналіз системних втрат нафтопродуктів на підприємствах нафтового комплексу України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. . – 2004. – № 5. – С. 41–44.

46. Василев А.Н., Журавель Н.Е., Клочко П.В. Организация  гидрохимического мониторинга в условиях нефтегазоносного северо-востока Украины. – Харьков: Экограф, 2001 – 112 с.

47. Демченко П.М., Рудько Г.І. Основні екологічні проблеми нафтогазового комплексу України/ Мат. Наук.-практ. конференції „Екологічні проблеми нафтогазового комплексу”. – Яремча, 2003. – С. 5–8.

48. Колодій В.В., Приходько О.А., Дригулич П.Г. Техногенно-екологічна безпека експлуатації нафтогазових родовищ // Проблеми економії енергії. – Львів: ДУ „Львівська політехніка”, 1999. – С.328–330.

49. Нафтогазовий комплекс та техногенно-екологічна безпека Західних областей України / В.Г. Осадчий, В.В. Колодій, О.А. Приходько та ін. // Проблеми економії енергії. – Львів: ДУ„Львівська політехніка”, 1999. – С. 326–327.

50. Проблеми якості підземних і поверхневих вод у зонах забруднення нафтопродуктами / Г.І. Венглінський, П.Г. Дригулич, В.С. Іванишин та ін. // Экологические аспекты загрязнения окружающей среды. К.: Т–во „Знання”, 1996. – С. 128–129.

51. Дригулич П.Г. Раціональний комплекс екобезпеки під час проведення бурових робіт на нафту і газ ( на прикладі Андріяшівського газоконденсатного родовища в Дніпровсько-Донецькій западині) // Четвертый междунар. симпозиум „Применение математических методов и компьютерных технологий при решении задач геохимии и охрани окружающей среды”.– К.: НАН Украины, 1998. – С.15–16.

52. Обоснования исходных геолого-гидрогеологических данных для проектирования І етап „Проекта захоронения подтоварных и сточных вод на месторождениях НГДУ „Полтаванефтегаз” / УкрНГИ /Договор 91.90.91. – 1991. – 163 с.

53. Герметичність підземних сховищ газу за даними приповерхневих геотермічних досліджень / І.І. Грицик, П.Г. Дригулич, І.М. Куровець та ін. // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2002. – №4. – С. 38–45

54. Охорона навколишнього середовища в районі Богородчанського підземного сховища газу / О.О. Орлов, М.А. Волкова, Н.В. Дубей та ін. // Мат. Наук.-практ. конф. „Стан, проблеми і перспективи розвитку нафтогазового комплексу Західного регіону України”. – Л.:1995– С. 180–181.

55. Картирование зон нефтезагрязнений геоэлектрическими методами / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин и др. // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. праць: У 2 т. – К.: НАН України, 2004. – Т.1. – С.159–167.

56. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології. Теорія та практикум. – К.: Лібра, 2002. – С. 351.

57. Журавель Н.Е., Клочко П.В., Самонова Л.С. Проблемы охраны подземных вод в районе нефтегазовых месторождений на конечной стадии разработки (на примере Качановского месторождения) // Экологические аспекты загрязнения окружающей среды.– К., 1996. – Ч. 2. – С. 91–92.

58. Пиковский Ю.И. Трансформация техногенных потоков нефти в почвенных экосистемах // Восстановление нефезагрязненных почвенных экосистем. – М.:Наука, 1988. – С. 7–22.

59. Oudot J. Rates of microbial degradation of petroleum components as determinated by computerized capillary gas chromatography and computerized mass-spectrometry //Mar. Environ. Res. 1984. Vol. 13, №4. – Р. 277–302.

60. Солнцева Н.П. Общие закономерности трансформации почв в районах добычи нефти и газа (формы проявления, основные процессы, модели) // Восстановление нефтезагрязненных экосистем. – М.: Наука, 1988. – С. 23–41.

61. Проблема радіоактивного забруднення навколишнього середовища під час розробки нафтових родовищ України/ М.Ю. Журавель, П.В. Клочко, С.В. Лоцкін та ін. // Нафтова і газова промисловість. – 1997. – № 2. – С. 48–51.

62. Державні санітарні правила і норми „Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання”, МОЗ України, 1996.

63. Журавель Н.Е., Василев А.Н., Клочко П.В., Лилак Н.Н. Критическая экосистема кратера аварийной скважины Качановского нефтяного месторождения / – Х.: Прапор, 1997. – 67 с.

64. Фесенко М.М., Коваленко В.І., Дорош М.М. Стан і основні напрямки вирішення екологічних завдань при спорудженні свердловин на нафту і газ // Мат. наук.-практ. конф. „Нафта і газ України”. – Л.:1995. –С. 185–187.

65. Дригулич П.Г. Сучасний стан техногенно-екологічної безпеки при бурінні нафтогазових свердловин // Проблеми економії енергії. – Львів: НУ „Львівська політехніка”, 2001. – С. 232–233.

66. Навколишнє середовище в районі бурової / М.М. Фесенко, 
І.М. Фесенко, М.М. Дорош та ін. // Мінеральні ресурси України. –1998. –№ 2. – С. 39–44.

67. Мислюк М.А., Рибчич І.Й., Яремійчук Р.С. Буріння свердловин. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2002. –Т. 2: Промивання свердловин. Відробка доліт. – 304 с.

68. Гнатюк В.В. Екологічні проблеми при заводненні нафтових родовищ в Бориславському нафтопромисловому районі // Розвідка і розробка нафтогазових родовищ. – № 37 (Т. 1). – Івано-Франківськ, 2000. – С. 83–88.

69. Костырин В.И. Тампонажные материалы и химреагенты. – М.:Недра, 1989. – 143 с.

70. Алексеев П.Д., Гридин В.И., Бараз В.И., Николаев Б.А. Охрана окружающей среды в нефтяной промышленности. – М. : Роснефть, 1994. – 473 с.

71. Грыценко А.И., Акопова Г.С., Максимов В.М. Екология. Нефть и газ. – М. :Наука, 1997. – 598 с.

72. Лук’янова Л.Б. Основи екології. – К.: Вища школа, 2000. – 327 с.

73. Израель Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. – Л.:Гидрометеоиздат, 1984. – 227 с.

74. Богословський В.А., Жигалин А.Д., Хмелевской В.К. Экологическая геофизика:Учебное пособие. – М.: МГУ, 2000. – 254 с.

75. ГІС – технології оцінки екологічної ситуації для управління екологічною безекою / О.М. Адаменко, Я.М. Адаменко, О.М. Карпаш та ін. // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2007.– №1(2).– С. 78–81.

76. Геоэкологическое обследование предприятий нефтяной промышленности / Под ред. проф. В.А. Шевнина и доц. И.Н. Модина. – М.: РУССО, 1999. – 511 с.

77. Королев В.А. Мониторинг геологической среды: Учебное пособие. – М.: МГУ, 1995. – 273 с.

78. Онищук І.І., Нікіташ О.П., Миколенко Л.І., Онищук В.І. Вивчення техногенного забрудненя за допомогою геофізичних методів // Мат. Всеукраїнської наук. конф. „Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища”. –К.: НАН України, 2006. – С.140–141.

79. Методическое пособие по применению геофизических методов при ведении мониторинга экзогенных геологических процес сов / Н.Н. Горяинов, В.С. Матвеев, В.М. Тимофеев и др. – М.: ВСЕГИНГЕО, 2000. – 58 с.

80. Чебан В.Д. Комплекс геофізичних методів прогнозування зсувів на прикладі Закарпаття: Автореф. дис. канд. геол. наук. – Івано-Франківськ, 2002. – 19 с.

81. Коржнєв М.М., Шестопалов В.М., Яковлєв Є.О. Моніторинг стану довкілля та матеріально-сировинних ресурсів у концепції І Національної програми поліпшення екологічного становища гірничодобувних регіонів України // Третя Міжнар. наук. конф. „Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища”. – К.: Київський університет, 2002. – С.11–12.

82 Вижва С.А. Теорія і методологія комплексної геодинамічної інтерпретації даних геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів: Дис. д-ра. геол. наук: 04.00.22. – К.,2004. – 270 с.

83. Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних природних та техногенних процесів на початку ХХІ століття // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Геологія. – 2003. – Вип. 27. – С.73-80.

84. Вижва С.А. Геофізичний моніторинг як складова загальної системи моніторингу довкілля // Вісн. Київського ун-ту. Сер. Геологія. – 2002. – Вип. 24. – С. 64–66.

85. Лущик А.В., Романюк О.С., Швирло М.І., Яковлеєв С.О. Основні положення моніторингу екзогенних геологічних процесів в Україні // Мат. другої наук.-практ. конф. „Техногенно екологічна безпека регіонів як умова сталого розвитку України”. – К.: Знання, – 2002. – С. 265–268.

86. Продайвода Г.Т., Вижва С.А. Проблеми геофізичного моніторингу небезпечних природних і техногенних явищ // Вісн. Київського ун-ту. Серія. Геологія. – 2001. – Вип. 19. – С. 8–15.

87. Кузьменко Е.Д., Крив’юк І.В., Штогрин М.В. Прогнозування активізації зсувних процесів за геолого-геофізичними дослідженнями // Анотації Міжнар. наук.-техн. конф. „Ресурсозберігаючі технології в нафтовій енергетиці” „ІФНТУНГ – 40”. – Івано-Франківськ, 16–20 квітня 2007 р. – С. 24.

88. Ефективність комплексного підходу при геофізичному вивченні карстових процесів над відпрацьованими шахтами поляни родовищ кам’яної та калійної солі / Е.Д. Кузьменко, О.П. Вдовина, С.М. Багрій та ін. // Анотації Міжнар. наук.-техн. конф. „Ресурсозберігаючі технології в нафтовій енергетиці” „ІФНТУНГ – 40”. – Івано-Франківськ, 16–20 квітня 2007 р. – С. 26.

89. Прогноз розвитку зсувних процесів як фактор забезпечення надійності експлуатації трубопроводів / Е.Д. Кузьменко, Є.І. Крижанівський, О.М. Карпенко та ін. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2005. – №4(17). – С. 24–35.

90. Безсмертний А.Ф. Комплексні геофізичні дослідження зсувів і побудова прогнозних моделей їх активності (на прикладі Південного берегу Криму. Автореферат дис. канд. геол. наук: 04.00.22 / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 18 с.

91.Назаревич А.В. Назаревич Л.Є. Комплексний геофізичний моніторинг геодинамічних процесів. // Мат. другої наук.-практ. конф. „Техногенно екологічна безпека регіонів як умова сталого розвитку України”. – К: Знання. – 2002. – С. 269–271.

92. Огильви А.А. Основы инженерной геофизики. – М.: Недра, 1990. – 492 с.

93. Дыняк С.А., Максимов В.Г. Опыт применения геофизических методов на объектах нефтехимического загрязнения // Третя Міжнар. наук. конф. „Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища”. – К.: Київський університет, 2002. – С. 78–79.

94. Закревский Б.А. Геолого-геофизические исследования на объектах нефтегазового комплекса / Матер. Наук.-практ. конф. „Екологічні проблеми нафтогазового комплексу”. – К.: Т-во „Знання”, 2004. – С. 108–110.

95. Сучасний стан геолого-геофізичних досліджень на об’єктах нафтогазового комплексу / І.І. Грицик, П.Г. Дригулич, І.М. Куровець та ін. // Мат. 8-ої Міжнар. наук.-практ. конф. „Нафта і газ України – 2004”. – К., 2004. – С. 86.

96. Геофізичні методи оцінки техногенного впливу на геологічне середовище об’єктів нафтогазового комплексу / В.Г. Осадчий, І.М. Куровець, П.Г. Дригулич та ін. // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2004. – №4. – С. 85–95.

97. Дистанційні методи вивчення техногенних змін нафтогазоносних територій України / В.А. Лозинський, О.І. Кудряшов, А.Г. Мичак та ін. // Тези доп. 3-го Міжнар. симпозіуму „Застосування математичних методів і комп’ютерних задач геохімії і охорони навколишнього середовища”. – Львів, 1996. – С. 41– 42.

98. Сусин О. А., Степченко В. Н. Новые технологии дистанционных геофизических исследований при обосновании строительства и эксплуатации линейных и площадных сооружений // Матер. Міжнар. наук.-техн. наради „Екологія в нафтогазовій промисловості”. – К., 1998 – С. 43 – 44.

99. Використання аерокосмічного та газогеохімічного методів для вивчення загазованості приземного шару атмосфери територій нафтовидобутку у Передкарпатському прогині / А.Г. Мичак, О.І. Кудряшов, В.Є. Філіпович та ін. // Космічна наука і технологія. – 2002. – Т. 8. – № 2/3. – С. 218–221.

100. Автоматизована система геофізичного контролю стійкості геологічного середовища на об’єктах транспортування і зберігання нафти і газу / М.Д. Красножон, В.І. Роман, П.Т. Сиротенко та ін. // Вісник Українського Будинку економічних та науково-технічних знань. – 1998. – № 7 – С. 8–9.

101. Григоренко А.В. Особливості екогеофізичного моніторингу в природних умовах київського Полісся // “Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ”: Держ. міжвід. наук.-техн. зб.– Івано-Франківськ, 2000. – Вип. 37. – Т. 1 – С. 66–67.

102. Онищук І.І. Екогеофізичні дослідження забруднення ґрунтів нафтопродуктами // „Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ”: Держ. міжвід. наук.-техн. зб. – Івано-Франківськ, 2000. – Т. 1 – Вип. 37. – С. 64–65.

103. Гоптарьова Н.В., Гунька Н.Н. Техногенні явища, що виникають в процесі розробки нафтових родовищ і причини їх проявлення // “Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ”: Держ. міжвід. наук.-техн. зб. – Івано-Франківськ, 2000..– Т. 5 – Вип. 37. – С. 58–63.

104. Воробьев А.А. О возможности возникновения электрических разрядов в недрах Земли // Геология и геофизика. – 1970. – С. 3–12.

105. Воробьев А.А. Равновесие и преобразование видов энергии в недрах. – Томск: Изд-во ТГУ, 1980. – 233 с.

106. Семенов А.С. Электроразведка методом естественного электрического поля. – Л.: Недра, 1980. – 215 с.

107. Долгий А.А. Применение георадара для изучения зон загрязнения грунтов и подземных вод нефтепродуктами // Вісник Українського Будинку економічних та науково-технічних знань. – 1998. – № 7 – С. 57–58.

108. Экологическая геофизика и возможности предотвращения чрезвычайных природно-техногенных ситуаций на магистральных трубопроводах / Е.Г. Соболев, Б.И. Воевода, А.В. Савченко и др. // “Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ”: Держ. міжвід. наук.-техн. зб.– Івано-Франківськ, 2000. – Т. 5 – Вип. 37. – С. 22–27

109. Выявление аварийно-опасных участков дамб (плотин) водо-, шламо-, хвостохранилищ по результатам геолого-геофизических исследований / Е.Г. Соболев, О.В. Савченко, А.В. Савченко и др. // Мат. науч.-практ семинара „Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Сумщины”. – Сумы, 2001. – С. 27–28.

110. Соболев Е.Г., Савченко О.В., Савченко А.В. Обеспечение техногенно-экологической безопасности промышленных и гражданских сооружений на стадиях изысканий, проектирования и эксплуатации // Мат. науч.-практ. семинара „Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Сумщины„ – Сумы, 2001.– С. 32–33.

111. Аппаратурный комплекс „GEMA” комплексных геоэлектрических исследований / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, Ю.М. Пищаный и др. // Тез. докл. „Четвертые геофиз. чтения им. В. В. Федынского”. – М., 2002. – С. 87.

112. Аппаратурный комплекс “GEMA” комплексных геоэлектрических исследований и его использование для поисков скоплений углеводородов / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, Ю.М. Пищаный и др. // Сб. науч. труд. НГА Украины.– К., 2002. – Т. 4. – № 13. – С. 78–83.

113. Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. Электрорезонансное зондирование и его использование для решения задач экологии и инженерной геологии // Геол. журн. – 2003. – № 4. – С. 24–28.

114. Технологія картування зсувних ділянок та зон підвищеного обводнення ґрунтів комплексом геофізичних методів / В.П. Боковой, С.П. Левашов, М.А. Якимчук та ін. // Геоінформатика. – 2002. – № 4. – С. 31–34.

115. Чекалюк Е.Б., Федорцов И.М., Осадчий В.Г. Полевая геотермическая съемка. – К.: Наук. думка, 1974. – 104 с.

116. Бирштехер Э. Нефтяная микробиология. – Л.: Гостоптехиздат, 1967. – 314 с.

117. Дригулич П.Г. Методика визначення впливу техногенного забруднення довкілля в процесі буріння та випробування нафтогазових свердловин // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2002 – № 4. – С. 95–106

118. Геофізичний та геохімічний моніторинг об’єктів захоронення шкідливих відходів при пошуках та розвідці родовищ вуглеводнів / І.М. Куровець, О.А. Приходько, І.І. Грицик та ін. // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2003. – № 2. – С. 133–140.

119. Геотермохімічний метод оцінки забруднення довкілля нафтопродуктами на прикладі Анріяшівського газоконденсатного родовища / І.І. Грицик, П.Г. Дригулич, В.Г. Осадчий та ін. // Мат. 8-ої Міжнар. наук.-практ. конф. „Нафта і газ України-2004”. – К., 2004. – С. 87–88.

120. Геофізико-геохімічний моніторинг об’єктів нафтогазового комплексу / І.І. Грицик, П.Г. Дригулич, І.В. Дудок і ін. // Мат. наук.-практ. конф. „Екологічні проблеми нафтогазового комплексу” м. Яремче. – К.:Т-во. “Знання” України. – 2004. – С. 103.

121. Оперативний контроль забруднення довкілля нафтопродуктами при техногенних аваріях / Т.П. Поморцева, О.В. Кшановський, Д.Ю. Данилів та ін. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності – 2001. – № 1.– С. 32–38.

122. Осадчий В.Г., Лурье А.И., Ерофеев В.Ф. Геотермические критерии нефтегазоносности недр.  К.: Наук. думка, – 1976.  142 с.

123. Бокова Е.Н., Кузнецова В.А., Кузнецов С.И. Окисление газообразных углеводородов бактериями как основа микробиологической разведки на нефть // Докл. АН СССР. – 1947. – № 7. – С. 755 – 757.

124. Могилевский Г.А., Диакова Е.В. Патент СССР № 68628. – 1947.

125. Лялько В.И., Митник М.М. Исследование процессов переноса тепла и вещества в земной коре – К.: Наук. думка, – 1978. – 150 с.

126. Лялько В.И. Тепломассоперенос в литосфере – К.: Наук. думка, 1985, – 259 с.

127. Геологічна діяльність вуглеводневоокислюючих мікроорганізмів / В.І. Лялько, Ю.Р. Малашенко, М.М. Митник та ін. // Доп. АН УРСР.– 1978. – Сер. Б. – № 4.– С. 305–308.

128. Осадчий В.Г., Васерман В.О, Дригулич П.Г. Природа локальних геотермічних аномалій в приповерхневих шарах // Мат. Міжнар. наук. конф. „Геологія горючих копалин України”. – Львів: ІГГГК  НАН України, 2001. – С. 190–191.

129. Дригулич П.Г., Стефаник Ю.В., Осадчий В.Г., Грицик І.І. Локальні температурні аномалії у приповерхневих шарах, забруднених нафтопродуктами // Геологія і геохімія горючих копалин – 2005. – № 3–4.– С. 110–115.

130. Деклараційний патент 68523 А Україна, 7 Е21F17/16. Спосіб визначення зон забруднення приповерхневих шарів нафтопродуктами: Пат. 68523 А Україна, 7 Е21F17/16 ; Павлюк М.І., Стефаник Ю.В., Дригулич П.Г., Гвоздецький О.В.; Заявлено 24.06.03; Опубл.16.08.04, Бюл. №8. – 6 с

131. Венглінський Г.І., Осадчий В.Г. Геотермохімічна методика контролю стану забруднення навколишнього середовища природними вуглеводнями та нафтопродуктами // Мат. наук.-практ. конф. „Стан, проблеми і перспективи розвитку нафтогазового комплексу Західного регіону України”.–Л.:1995 – С. 79.

132. Чекалюк Э.Б., Федорцов И.М., Осадчий В.Г. Полевая геотермическая съемка. – К.: Наук. думка, 1974. – 104 с.

133. Приходько А.А. Геотермические условия и нефтегазоносность северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины. Автореферат дис. канд. геол. - мин. наук. – М., ИГиРГИ. 1985. – 19 с.

134. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. –  М.: Изд-во МГУ, 1970. – С. 389–392; 419–421.

135. Унифицированые методы анализа вод.– М.; Химия, – 1973. – 317 с.

136. Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. Методы исследования качества воды водоемов. – М.: Медицина, – 1990.– 37 с.

137. Геохімічні дослідження поверхневих і ґрунтових вод з метою визначення можливого природного та техногенного забруднення рухомими формами токсичних елементів на ділянках глибокого буріння Бориславського УБР: Звіт про НДР/ УкрДГРІ.– Договір №577 (державний реєстраційний № U-94-45/13)/ – Львів, 1994. – 42 с.

138. Геохімічні дослідження природного і техногенного забруднення бурових Бориславського УБР: Звіт про НДР/ УкрДГРІ. Договір №586–1995. –Львів, 1995. – 53 с.

139. Виконати оцінку регіонального впливу на еколого-геологічні умови ділянок нафтогазових свердловин в межах діяльності Бориславського УБР: Звіт про НДР УНГА. – Шифр У-96-32/3, державний реєстраційний №0196U013456. – Львів, 1996. – 89 с.

140. Оцінка впливу бурових робіт на свердловині 1–Верхньомасловецька на довкілля: Звіт про НДР ІГГГК НАН України. – Шифр Д-20/01, державний реєстраційний №0101U004567). – Львів, 2001. – 40 с.

141. Комплекс геофізичних та геохімічних методів оцінки екологічного стану території шламонакопичувача. Звіт про НДР ІГГГК НАН України. – Шифр Д – 12/02. – Львів, – 2002. 36 с.

142. Проведення геофізичного контролю та еколого-геохімічних досліджень на території шламонакопичувача. Звіт про НДР ІГГГК НАН України. – Шифр Д-09/04. – Львів, 2004. – 36 с.

143. Дригулич П.Г. Новоставський В.А. Еколого-геофізичний моніторинг об’єктів захоронення відходів буріння. Зб. наук. пр. – К.; ДП „Науканафтогаз”, 2006. – Вип. № 3,. С. 443–452.

144. Визначення джерел та шляхів міграції забруднювачів в районі нагнітальної свердловини №8 Андріяшівського ГКР.: Звіт про НДР ІГГГК НАН України. – Шифр Д-11/03. – Львів, 2003. – 8 с.

145. Дригулич П.Г., Калінкін О.Г. Методи контролю за станом навколишнього середовища в місцях розміщення відходів буріння (на прикладі Андріяшівського родовища) // Нафт. і газова пром-сть.– 2007.– №4. – С. 51–54.

146. Визначення джерел та шляхів міграції забруднювачів в районі нагнітальної свердловини №8 Андріяшівського ГКР. Звіт про НДР ІГГГК НАН України. – Шифр Д-08/04). – Львів, 2004.– 8 с.

147. Осадчий В.Г., Грицик І.І., Приходько О.А., Дригулич П.Г. Комплексна методика моніторингу герметичності підземних сховищ газу Західного регіону України // Геологія та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006.– №1(18). – С. 91– 95.

148. ГСТУ 41–00 032 626–00–007–97 Галузевий стандарт України. Охорона довкілля. Спорудження розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту та газ на суші. – К. Чинний з 01.01.1998 р.

149 ГСТУ 41–00032626–00–023–2000 Галузевий стандарт України. Охорона довкілля. Рекультивація земель під час спорудження нафтових і газових свердловин. – К. Чинний з 01.01.1998 р.

150. СОУ 73.1-41-10.02:2004. Галузевий стандарт України. Охорона довкілля. Природоохоронні заходи під час споруджування свердловин на нафту та газ. – К. Чинний з 01.01.1998 р..

151. Дригулич П.Г. Технологічні рішення і технічні засоби підвищення екологічної безпеки проведення бурових робіт // Геологія та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006.– №3(20).–С. 117–121

152. Рудько Г.І., Орфанова М.М. Еколого-технологічні принципи утилізації і переробки відходів нафтогазового комплексу // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. − Івано-Франківськ, 1999. − Т. 1.– 
№ 36. – С. 345–353.

153. Дригулич П.Г. Технологічні рішення підвищення екологічної безпеки об’єктів розміщення відходів буріння // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2006. – №2. – С.149-154.

154. Дригулич П.Г., Кіндерись А.І. Еколого-геофізичні методи контролю за станом довкілля на об’єктах нафтогазового комплексу // Матер. 3-ої міжнар. конф. „Екологічні проблеми нафтогазового комплексу”, 
с. Синяк, Закарпатська обл. – Київ: НПЦ „Екологія Наука Техніка”, 2007. – 
С 87–88.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html