Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки украины

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

На правах рукописи

ШЕЙХНАЗАРИ ХАМИДРЕЗА

УДК 624.151.5

ФУНДАМЕНТЫ НЕГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ В ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ ИРАНА

05.23.02 – основания и фундаменты

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

Цымбал Сергей Иосифович

кандидат технических наук, доцент

Киев – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  …………………………………..5

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..7

РАЗДЕЛ 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ

ДИССЕРТАЦИИ……………………………………………..………………….15

1.1. Общие сведения об инженерно-геологических условиях терр-

итории Ирана………………….…………………………..…................ 15

1.2. Напряжения в основании фундаментов……….…………………….....21

1.3. Практические методы расчета деформаций оснований фунда-

ментов неглубокого заложения.. ………………...........…………..……28

1.3.1. Деформативные характеристики грунтов………………………..28

1.3.2. Методы расчета осадки оснований фундаментов……...………..30

1.4. Выводы к разделу 1……………………………….……..…..……….….43

РАЗДЕЛ 2  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ОСНОВАНИИ

СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ НЕГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ…........45

2.1. Напряжения от сосредоточенной силы, приложенной на пове-

рхности пористого полупространства……...…………………..…....…45

2.2. Напряжения от равномерно распределенной нагрузки……….……....49

2.3. Некоторые сведения о программном комплексе Mathcad 14…...…….51

2.4. Распределение напряжений в однородном основании фундам-

ентов………………………………………...…………………………….55

2.5. Распределение напряжений в неоднородном основании

фундаментов....………………………………………………………….66

2.6.Выводы к разделу 2……..………………………………..….….……….72

РАЗДЕЛ 3 РАСЧЕТ ОСАДКИ ОСНОВАНИЙ СТОЛБЧАТЫХ

ФУНДАМЕНТОВ……..………………………………………………………...74

3.1. Предельные нагрузки на основания фундаментов…………..…….….75

3.2.Переменный модуль деформации……………...………….……..…...….80

3.3.Сжимаемая толща оснований фундаменаатов…………………....….…87

3.4. Определения осадки оснований столбчатых фундаментов с учет-

ом переменного модуля деформации  и состояния грунтов…............95

3.5. Практические расчеты осадки оснований столбчатых фундаме-

нтов за пределами линейного деформирования………….……….…101

3.6.Выводы к разделу 3….………………………………………...………..110

РАЗДЕЛ 4 СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДА-МЕНТОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ……………...………………………...112

4.1. Инженерно-геологические условия экспериментальных площ-

адок…………………………………………………….….…………..112

4.2. Программа проведения испытаний………………………….………..115

4.3. Сравнительная оценка расчетной осадки с экспериментальны-

ми данными……………………………………………………………118

4.4. Разработка математической модели расчета напряженно-деформ-

ированного состояния столбчатых фундаментов………………...…123

4.5. Внедрение результатов исследований ………………………………..126

4.6.Выводы к разделу 4………………..…………………………………...127

ВЫВОДЫ………………..…………………………………….………………129

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…….…….……………….131

Приложение А. Акт о внедрении результатов научно-

исследовательской работы в учебный процесс ……………..……………….144

Приложение Б. Внедрение результатов исследований инженерно-строительной компанией «Радие Гостар Голестан»…………………………145

Приложение В. Внедрение результатов исследований инженерно-строительной компанией «Сазе Гостар»…………………..…………….……147

Приложение Д.Общая укрупненная схема алгоритма расчета напря-

женно деформируемого состояния оснований столбчатых фундаментов.…149

Приложение Е. Программа расчета напряженно-деформируемого состояния оснований столбчатых фундаментов……………………...…....…153

Приложение Ж. Таблица значений коэффициентов «α» для определен-

ия напряжений в основании столбчатых фундаментов с учетом   влияния

коэффициента пористости и соотношения сторон фундамента ……..……..158

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

в – ширина подошвы фундамента;

l – длина подошвы фундамента;

ξ = l/в – соотношение сторон подошвы фундамента;

А – площадь подошвы фундамента;

n – толщина слоя грунта;

Нс – глубина сжимаемой толщи;

Ƶ – глубина (расстояние) от подошвы фундамента;

ξ = 2Z/в – относительная глубина;

WL– уровень подземных вод;

М – изгибающий момент;

N – продольная сила;

Q – поперечная сила;

T – крутящий момент;

S – осадка основания;

—

S – средняя осадка основания;

Su – предельное значение деформации основания;

Fu – сила предельного сопротивления основания;

Ro – расчётное сопротивление основания (для предварительного назначения размеров фундаментов);

R – расчётное сопротивления основания;

σz – вертикальное нормальное напряжение;

σzg– тоже от собственного веса грунта;

σzp– тоже от внешней нагрузки;

σ – нормальное напряжение;

P – среднее давление под подошвой фундамента;

q – равномерно распределённое вертикальное напряжение;

G – собственный вес фундамента;

N – сила, нормальная к подошве фундамента;

ρ – плотность;

ρd – плотность в сухом состоянии;

ρв– плотность обратной засыпки;

e – коэффициент пористости;

W – влажность;

Wp – влажность на границе пластичности;

W – влажность на границе текучести;

IL – показатель текучести;

c – удельное сцепление;

- угол внутреннего трения;

E – модуль деформации;

ν – коэффициент относительной поперечной деформации (коэффициент Пуассона).

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В городах Ирана ведется массовое строительство пяти-шести этажных жилых зданий и сооружений социально-производственного назначения. В практике строительства фундаменты неглубокого заложения составляют 80-85 %. Проектирование оснований и фундаментов производится с использованием первого предельного состояния основы как базовой величины для определения расчетного сопротивления грунта. Его величина определяется делением второй критической нагрузки на коэффициент надежности, который в зависимости от класса зданий и сооружений принимается в пределах 2…6. Проведенный анализ величин расчетного сопротивления оснований для различных типов грунтов при коэффициенте надежности, равном 3, который рекомендуется для выше указанных зданий и сооружений, показал, что несущая способность оснований значительно отличается как в большую, так и в меньшую стороны от первой критической нагрузки, что соответственно приводит к значительным отклонениям расчётных величин осадки оснований от фактических.

Несовершенство существующего метода определения расчётного сопротивления оснований и деформаций не позволяют проектировать экономичные и надежные фундаменты неглубокого заложения. Поэтому созрела необходимость в разработке новых высокоэффективных расчетно-теоретических решений для расчета осадки оснований столбчатых фундаментов с учетом линейной и нелинейной их работы. Это обусловило актуальность выбранной темы диссертационной работы, ее народнохозяйственную значимость и необходимость научного обоснования новых подходов в разработке метода расчетов оснований столбчатых фундаментов по деформациям.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссе-

ртационная работа    выполнена в соответствии с планами   госбюджетных работ Министерства образования и науки Украины в период 2007-2012 г.г. и является продолжением исследований, которые проводились в пределах научно-исследовательской темы З-ДБ-2007 «Теоретические основы численного моделирования откосных процессов оползнеопасных территорий от действия природных и техногенных факторов». Номер государственной регистрации темы: 0110000449. Приказ МОНУ № 732 от 27.10.2006 г., приказ КНУБА № 306 от 8.11.2006 г. Тема 8-ДБ-2010 «Разработка теории моделирования напряженно-деформируемого состояния грунтовой основы оползнеопасных территорий при динамических нагрузках». Номер государственной регистрации темы: 0110 002286. Приказ МОНУ № 686 от 22.07.2009 г., приказ КНУБА № 457 от 14.12.2009 г.

Цели и задачи исследований. Цель диссертационной работы заключается в разработке метода расчета осадки оснований столбчатых фундаментов на участке линейного и нелинейного деформирования с учетом переменного модуля деформаций, пористости грунтов и сравнении полученных результатов с экспериментальными данными.

Для достижения заданной цели необходимо решить следующие задачи:

- решить задачу о распределении напряжений в основании с учетом влияния коэффициента пористости грунтов от нагрузки равномерно распределенной по подошве столбчатого фундамента;

- установить влияние коэффициента пористости грунтов на характер распределения напряжений в основании столбчатых фундаментов;

- провести сравнительную оценку характера распределения напряжений в пористой и изотропной среде;

- составить таблицы значений коэффициента “α” для проведения практических расчетов напряжений в основании столбчатых фундаментов с учетом пористости грунтов и соотношения сторон подошвы фундаментов;

- разработать метод расчета осадки оснований столбчатых фундаментов с   учетом  переменного  модуля  деформации  в  пределах  линейного и

нелинейного деформирования;

- провести статические испытания столбчатых фундаментов в грунтовых условиях Ирана;

- провести сравнительную оценку расчетных деформаций с результатами статических испытаний фундаментов и экспериментальными данными;

- разработать математическую модель расчета напряженно-деформируемого состояния оснований столбчатых фундаментов.

Объект исследования – взаимодействие столбчатых фундаментов с песчаным и глинистым основанием с учетом пористости и переменного модуля деформации.

Предмет исследования – напряженно-деформируемое состояние оснований столбчатых фундаментов.

Методы исследований: экспериментальные – статические испытания столбчатых фундаментов в песчаных и глинистых грунтах на территории Ирана; теоретические, направленные на выявление влияния коэффициента пористости грунтов на характер распределения напряжений в основании столбчатых фундаментов, разработку соответствующего метода расчета осадки оснований фундаментов с учетом переменного модуля деформации на участке линейного и нелинейного деформирования.

Научная новизна полученных результатов.

Выполненные исследования выявили различие напряженно-деформируемого состояния в сплошном и пористом основании столбчатых фундаментов, что позволило разработать новый метод расчёта осадки оснований столбчатых фундаментов с учётом коэффициента пористости и переменного модуля деформации в пределах линейного и нелинейного деформирования.

В частности:

- методом численного интегрирования  впервые решена задача о распределении напряжений в основании столбчатых фундаментов с учетом коэффициента пористости грунтов;

- выявлено влияние коэффициента пористости грунтов на характер распределения напряжений в однородных и неоднородных основаниях столбчатых фундаментов;

- разработана методика определения переменного модуля деформации грунтов как на уровне подошвы фундамента, так и по глубине;

- разработан новый метод практического расчета осадки оснований столбчатых фундаментов на участке линейного и нелинейного деформирования с учетом коэффициента пористости и переменного модуля деформации, что позволяет построить график зависимости S=f(P);

- разработана математическая модель для  расчёта  напряж	ённо-деформируемого состояния оснований столбчатых фундаментов;

- разработана методика определения размеров подошвы центрально и внецентрально нагруженных столбчатых фундаментов по графику зависимости S=f(P);

- составлены таблицы значений коэффициента “α” для расчета напряжений в основании столбчатых фундаментов с учетом влияния коэффициента пористости грунтов и соотношения сторон фундаментов.

Практическое значение полученных результатов.

Разработаны практические рекомендации расчета напряженно-деформируемого состояния оснований столбчатых фундаментов с учетом влияния коэффициента пористости грунтов и переменного модуля деформации, которые дают возможность при помощи разработанной математической модели вести определение напряжений в однородном и неоднородном основании столбчатых фундаментов, расчет осадки оснований как на участке линейного, так и нелинейного деформирования, что упрощает и ускоряет процесс проектирования оснований и фундаментов. Качественное проектирование оснований и фундаментов уменьшает объем, стоимость и трудоемкость строительно-монтажных работ.

Результаты научных исследований   внедрены     в     Иране инженерно-

строительной    компанией     «Радие Гостар Голестан»     и        инженерно-

строительной компанией «Сазе Гостар».

Отдельные результаты исследований диссертационной работы использованы в учебном процессе на кафедре «Оснований и фундаментов» Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Личный вклад соискателя заключается в разработке математической модели расчета напряженно-деформируемого состояния оснований столбчатых фундаментов; сравнении характера распределения напряжений в основании столбчатых фундаментов, определяемых с учетом состояния грунтов и без его учета; составлении методики и проведении статических испытаний столбчатых фундаментов в песчаных и глинистых грунтах на территории Ирана, обработке экспериментальных результатов, сравнении их с данными, полученными аналитическими расчетами.

Представленные результаты в диссертационной работе были получены соискателем самостоятельно. В статьях, опубликованных в соавторстве, соискателю принадлежат такие результаты:

- исследования параметров функции для определения переменного модуля деформации на уровне подошвы фундамента и по глубине [1];

- численное интегрирование напряжений в основании от нагрузки равномерно распределенной по подошве столбчатых фундаментов [2];

- проведение сравнения характера распределения напряжений в сплошной и пористой средах; [3];

- разработка математической модели расчета осадки оснований столбчатых фундаментов в пределах линейного и нелинейного деформирования [4];

- проведение статических испытаний столбчатых фундаментов, обработка результатов и сравнение их с расчетными [5].

Апробация результатов диссертации.

Основные положення диссертации докладывались на 68-й, 69-й, 70-й, 72-й ежегодных научно-технических конференциях Киевского национального университета строительства и архитектуры в период 2005-2012 г.г.; на научных конференциях молодых учёных, аспирантов и студентов, КНУБА 2007, 2008, 2009 и 2011 г.г.

Личный вклад соискателя в научные работы:

1. Шейхназарі Х.Р. Фактори, що впливають на величину модуля деформації /  Х.Р. Шейхназарі, С.Й. Цимбал, Н.М. Богославець // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. зб., - К.: КНУБА, 2005. - Вип. 76. - С. 99-103.

Досліджено параметри функції змінного модуля деформації в основі на рівні підошви фундаментів і за глибиною.

2.Шейхназарі Х.Р. Про несучу здатність основи фундаментів неглибокого закладання /Х.Р. Шейхназарі, С.Й. Цимбал // Основи фундаменти: між від. наук.-техн. зб. - К.: КНУБА, 2006. - Вип. 30. - С. 112-117.

Визначено величини розрахункового опору основи фундаменту за формулами різних авторів, проведено їх порівняння та аналіз.

- Шейхназарі Х.Р. Врахування стану грунтів при визначені напружень в основі фундаментів. / Х.Р. Шейхназарі, С.Й Цимбал, Н.М. Богославець // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. зб. - К.: КНУБА, 2007. - Вип.. 81. - С. 100-103.

Чисельним інтегруванням вирішено задачу про розподіл напружень впористій основі стовпчастих фундаментів та проведено порівняння характеру розподілу напружень в суцільній і пористій основі.

- Розрахунок осідання основи фундаментів неглибокого закладання з врахуванням змінного модуля деформації /Х.Р. Шейхназарі, С.Й. Цимбал, Н.М. Богославець, М. Шахмохаммаді // Будівельні конструкції: міжвід. наук.техн. зб. - К.: НДІБК, 2008,- Т. 2, Вип. 71. - С. 538-544.

Розроблено математичну модель розрахунку осідання основи стовпчастих фундаментів в межах лінійного і нелінійного деформування та проведено порівняння деформацій, визначених за різними методами.

- Шейхназарі Х.Р. Статичні випробування стовпчастих фундаментів в гуртових умовах Ірану / Х.Р. Шейхназарі, С.Й. Цимбал // Основи та фундаменти: міжвід. наук.-техн. 36. - К.: КНУБА, 2011. - Вип.. 32.-С. 159-164.

Проведено статичні випробування стовпчастих фундаментів в польових умовах, обробку отриманих результатів та порівняння їх з аналітичними даними, визначеними за різними методами.

- Шейхназарі Х.Р. Деформація основ фундаментів за межами лінійної залежності / Х.Р. Шейхназарі, Н.М. Богославець // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. Тези доповідей. - К.: КНУБА, 2007. - С. 53.

- Шейхнарази Х.Р. Результаты натурных испытаний столбчатых фундаментов / Х.Р. Шейхназари // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. Тези доповідей. – К.: КНУБА, 2008. – С. 68-69.

- Шейхназари Х.Р. Статические испытания столбчатых фундаментов / Х.Р. Шейхназари // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. Тези доповідей. - К.: КНУБА, 2009. -С. 76.

- Шейханзарі Х.Р. Напружено-деформований стан основи стовпчастих фундаментів / Х.Р. Шейхназарі, С.Й. Цимбал // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. Тези доповідей. - К.: КНУБА, 2011. - С. 71.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Разработан новый метод расчета осадки оснований столбчатых фундаментов в пределах линейного и нелинейного деформирования с учётом состояния грунтов и модели переменного модуля деформации, дополненной условиями прочности основания, что позволяет построить график  зависимости S = f (Р) на всём интервале нагружения, использование которого дает возможность проектировать надёжные и более экономичные фундаменты.

2. Численным интегрированием впервые решена задача о распределении вертикальных и касательных напряжений в основании столбчатых фундаментов от равномерно распределенной нагрузки по площади прямоугольника с учетом коэффициента пористости грунтов.

3. Установлено влияние коэффициента пористости на характер распределения вертикальных напряжений в основании столбчатых фундаментов: с увеличением его величины возрастает концентрация вертикальных напряжений по оси фундаментов в 1,3 … 1,75 раза  (при различных величинах коэффициентов пористости) и более быстрое затухание напряжений в горизонтальной плоскости по сравнению с напряжениями в сплошной изотропной среде.

4. Касательные напряжения непосредственно по краям фундамента в пористой среде на 8 – 10% меньше, чем в сплошной среде. Это позволит увеличивать нагрузку на фундамент за пределами линейного деформирования, так как зарождение пластических деформаций в ней наступит при большей нагрузке, чем в сплошной среде. С увеличением коэффициента пористости концентрация касательных напряжений уменьшается.

5. Разработаны аналитические зависимости для определения переменного модуля деформации как функции Е = f (Р) на уровне подошвы фундамента (начальный модуль) и по глубине сжимаемой толщи с учетом критических нагрузок на грунт основания и его напряженного состояния, определенного с учетом влияния коэффициента пористости грунтов.

6. Сравнительная оценка результатов аналитического расчета деформаций, полученных по предлагаемой методике с данными статических испытаний показала, что они имеют удовлетворительную сходимость: для песчаного основания отклонения составляют от – 17 до + 16%, а для тугопластичной глины – от – 18 до + 18%, что позволяет рекомендовать разработанный метод для расчета осадки оснований столбчатых фундаментов в пределах линейного и нелинейного деформирования.

7. Разработана математическая модель, которая позволяет вести расчет напряжённо-деформируемого состояния в основании столбчатых фундаментов с учетом влияния коэффициента пористости грунтов и переменного модуля деформации, а также построить график зависимости S = f (Р).

8. Составлены табличные значений коэффициента «α» для ведения практических расчетов вертикальных напряжений в основании столбчатых фундаментов с учетом влияния коэффициента пористости (е = 0,6; 0,7; 0,8; 0,9) и соотношения сторон (η = 1; 1,4; 1,8; 2,4; 3,2; 5,0).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Балюра М.В. Горизонтальные перемещения в основании под жёстким штампом / М.В. Балюра // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1972. - № 1. С. 39 – 41.

- Бахолдин Б.В. Определение модуля деформации грунтов по данным компрессионных испытаний для расчёта осадки свайных фундаментов /Б.В. Бахолдин, Л.П. Чащихина // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1999. - № 1. С. 8 – 11.

- Безухов Н.И. Приложение методов теории упругости и пластичности к решению инженерных задач / Н.И. Безухов, О.В. Лужин. – М.: Высш.шк., 1974. – 200 с.

- Березанцев В.Г. Расчёт оснований сооружений / В.Г. Березанцев. – Л.: Стройиздат, 1970. – 207 с.

- Бронин В.Н. О влиянии бокового давления грунта на предельную нагрузку и осадку песчаного основания штампа / В.Н. Бронин, Валид Иджвейхан // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1993. - № 4. С. 19 – 21.

- Бугров А.К. Некоторые результаты решения смешанных задач теории упругости и теории пластичности грунтов / А.К. Бугров, А.А. Зархи // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1978. - № 3. С. 35 – 39.

- Бугров А.К. О решении смешанной задачи теории упругости и теории пластичности грунтов / А.К. Бугров // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1974. - № 6. С. 20 – 23.

- Бугров А.К. Численное решение физически нелинейных задач для грунтовых оснований / А.К. Бугров, К.К. Гребенев // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1977. - № 3. С. 39 – 42.

- Буканиц И.З. Напряжённое состояние в грунте при компрессионном сжатии / И.З. Буканиц // Вопросы инженерной геологии, оснований и фундаментов :Тр.НИИЖТ, вып. 90 – Новосибирск, 1968. – С. 250-258.

- Голубков В.Н. Исследования деформации основания фундаментов квадратной и ленточной форм / В.Н. Голубков, Ю.Ф.Тугаенко, И.Л. Сивак // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1978. - № 1. С. 17 – 19.

- Результаты исследований параметров процесса деформаций основания опытных фундаментов / Голубков В.Н., Тугаенко Ю.Ф., Марченко В.С. и др. // Известия вузов: Строительство и архитектура. – 1981. - №10. – С. 25-29.

- Голубков В.Н. Исследование деформаций грунта в основании штампа большой площади / Голубков В.Н., Догадайло А.И., Дуденко Ю.И. // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1984. - № 5. С. 18 – 21.

- Голубков В.Н. Определение осадок свайных фундаментов по методу ОИСИ / В.Н. Голубков, А.И. Догадайло // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1991. - № 24. С. 19 – 22.

- Гольдштейн М.Н. Инженерный метод расчёта осадок фундаментов при давлениях, превышающих нормативное / М.Н. Гольдштейн, С.Г. Кушнер // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1970. - № 5. С. 13 – 17.

- Гольдштейн М.Н. Распределение напряжений в грунтах / М.Н. Гольдштейн, В.Б. Лапкин // «Геотехника в строительстве», 1972. – вып. 20 – С. 42-67.

- Гольдштейн М.Н. Mеханические свойства грунтов / М.Н. Гольдштейн – М.: Стройздат, 1979. – 304 с.

- Гольдштейн М.Н. Расчёты осадок и прочности оснований зданий и сооружений / М.Н. Гольдштейн, С.Г. Кушнер, М.И. Шевченко. – К.: Будівельник, 1977. – 208 с.

- Горбунов-Посадов М.И. Устойчивость фундаментов на песчаном основании / М.И. Горбунов-Посадов. – М.: Стройиздат, 1962. – 95 с.

- Грицык А.Ф. Исследование деформаций лессовых оснований по глубине под опытными фундаментами / А.Ф. Грицык // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1974. - № 6. С. 20 – 23.

- Полевые исследования напряжённо-деформируемого состояния глинистых грунтов / [Далматов Б.И., Голи А.В., Чикишев В.М., Сидорук В.Ф.] // Труды VII Дунайско-Европейской конференции по механике грунтов и фундаментостроению. Т.1 – Кишинёв, 1983. – С. 223 – 230.

- Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты / Б.И. Далматов – М., Л.:Стройиздат, 1988. – 415 с.

- Дашко Р.Э., Каган А.А. Механика грунтов в инженерно-геологической практике / Р.Э. Дашко, А.А. Каган. – М.: Издательство «Недра», 1977. – 237 с.

- Догадайло А.И. Механика грунтов, основания и фундаменты / А.И. Догадайло, В.А Догадайло.– М.: ,, Юриспруденция’’, 2007. – 184 С.

- Догадайло А.И. Исследование характера развития деформаций лессового грунта под штампами разной площади / А.И. Догадайло // Основания и фундаменты. – К.: Будівельник, 1989. – вып. 15. – С. 35 – 38.

- Дохнянский М.П. Экспериментальные исследования сжимаемой толщи в основании круглых, жёстких фундаментов / М.П. Дохнянский // Основания, фундаменты и подземные сооружения: Труды «НИИОСП», - Вып. 72. – М., 1980. – С. 95 – 103.

- Егоров К.Е. Осадки фундаментов сооружений на неоднородном, сильносжимаемом основании / Егоров К.Е., Терновская В.Г., Дохнянский М.П. // Труды «НИИОСП». – вып. 72. – М.: 1980. – с.72 -79.

- Егоров К.Е. К расчёту деформаций оснований: сборник статей / К.Е. Егоров. – М.: ФГУП «ВНИИНТПИ», 2002. – 400 с.

- Егоров К.Е. Начальная критическая нагрузка на грунт в случае круглого фундамента / К.Е. Егоров, Т.И. Финаева // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1984. - № 6. С. 26 – 27.

- Егоров К.Е. О применении теории упругости к расчёту оснований сооружений / К.Е. Егоров, В.А. Барвашов, В.Г. Федоровский // Труды к VIII Международному конгрессу по механике грунтов и фундаментостроению. – М.: Стройиздат, 1973. – С. 73 – 83.

- Егоров К.Е. Распределение напряжений в двухслойном основании ленточного фундамента / К.Е. Егоров // Сб. трудов НИИОСП № 10 «Свайные и естественные основания». – М. – 2002. – С. 33 – 48.

- Зарецкий Ю.К. Лекции по современной  механике грунтов / Ю.К. Зарецкий // Изд. Ростовского университета, 1989. – 608 с.

- Зоненшайн Л.П. Палеогеодинамика / Л.П. Зоненшайн, М.И. Кузьмин. – М.: Наука, 1992.

- Інженернагеологія. Механікаґрунтів, основи та фундаменти: підручник / М.Л. Зоценко, В.І. Коваленко, А.В. Яковлєв та ін. – Полтава: ПНТУ, 2004. – 568 с.

- Кандауров И.И. Механика зернистых сред и её применение в строительстве / И.И. Кандауров. – Л.: СтройиздатЛенинградскоеотд-ние, 1988. – 280 с.

- Клепиков С.Н. Расчёт сооружений на деформируемом основании / С.Н.Клепиков. – К.: НИИСК, 1996. – 204 с.

- Кодряшова Р.М. Определение размеров зоны деформации водонасышенных лессовых грунтов / Р.М. Кодряшова // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1969. - № 4. С. 10 – 11.

- Коновалов П.А. Основания и фундаменты реконструируемых зданий / П.А. Коновалов. – М.,  2000. – 318 с.

- Кулагин А.А. Исследование напряжённо-деформируемого состояния двухслойного основания прямоугольного фундамента / А.А. Кулагин // Труды НИИОСП. – вып. 78. – М.: ОПИ и НТИ, 1982. – С. 129-138.

- Кушнер С.Г. Влияние начальных осадок на деформацию зданий и сооружений. /С.Г. Кушнер // Тр. Каспийской международной конференции по геоэкологии и геотехнике. – Баку. – 2003. – С. 152 – 157.

- Кушнер С.Г. Исследование распределения напряжений под штампом поляризационно-оптическим методом / С.Г. Кушнер // Будівельніконструкції. – Вип. 61. – Том 1. – Київ: НДІБК, 2004. – С. 117 – 122.

- Кушнер С.Г. Напряженное состояние оснований фундаментов от воздействия нагрузки на поверхности / С.Г. Кушнер, В.Я. Хаин // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1996. - № 1. С. 5 – 9.

- Кушнер С.Г. Рачёт деформаций оснований зданий и сооружений / С.Г. Кушнер – З.: ООО «ИПО Запорожье», 2008. – 496 с.

- Кушнер С.Г Сравнение расчётных и фактических осадок фундаментов, возведённых на насыпных грунтах / С.Г. Кушнер, Л.К. Гинзбург, В.Г. Головаха // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1987. - № 2. С. 15 – 19.

- Лазебник Г.Е. Определение напряжений и деформаций под фундаментами в основаниях из различных грунтов / Г.Е. Лазебник, А.А. Смирнов // Сб. тр. – К.: Будівельник, 1969. – С. 100 – 107.

- Лучковскький І.Я. Взаємодіяконструкцій з основою / І.Я. Лучковський // Бібліотека журналу ІТЕ. Харків Т.З.: ХДПУ, 2000.

- Лучковский И.Я. К вопросу о расчётном сопротивлении грунта основания / И.Я. Лучковский. – Х.: Коллегиум, 2010. – 48 с.

- Малышев М.В. Прочность грунтов и устойчивость оснований сооружений / М.В. Малышев. – 2-е изд. – М.: Стойиздат, 1994. – 228 с.

- Малышев М.В. Расчёт осадок фундаментов при нелинейной зависимости между напряжениями и деформациями в грунтах / М.В. Малышев, Н.С. Никитина // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1982. - № 2. С.21 – 25.

- Методические рекомендации по учёту нелинейных свойств основания при расчёте конструкций по реальным фундаментам деформирования грунта / С.Н. Клепиков, Ф.Н. Бородичева, А.В. Машкин и др. // Труды НИИСК. – К., 1985. – 61 с.

- Механика грунтов, основания и фундаменты: Учебник / С.Б. Ухов, В.В. Семёнов, В.В. Знаменский, З.Г. Тер-Мартиросян, С.Н. Чернышов. – М.: Высш. Шк., 2002. – 566 с.

- Митинский В.М. Исследование изменения показателей физико-механических свойств грунтов основания эксплуатируемого здания / В.М. Митинский // ВісникОдеськоїдержавноїакадеміїбудівництва та архітектури. – Вип. № 4. – Одеса: ОДАБА, 2001. – С. 338 – 342.

- Михеев В.В. О сопротивляемости оснований по несущей способности и деформациям / В.В. Михеев // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1999. - № 3. С. 7 – 9.

- Морозов В.Н. К вопросу об определении модуля деформации грунта / В.Н. Морозов // Механика грунтов и фундаментостроение. – Сб. науч. тр. – Л., 1970. - № 61. – С. 107 – 111.

- Новый свод правил «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» / Е.А. Сорочан, О.И. Игнатова // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 2005. - № 2. С.29 – 30.

- Основи та фундаментиспоруд. Основніположенняпроектування. ДБН В.2.1-10-2009. – 104 с.

- Петраков А.А. К вопросу совершенствования методов расчёта оснований и фундаментов / А.А. Петраков // Будівельніконструкції. – Міжвідомчий наук.-техн. зб. – Вип. 54. – К.: НДІБК, 2001. – С. 534 – 539.

- Пивонос В.М. Развитие деформаций в двухслойном основании опытных штампов / В.М. Пивонос, Ю.Ф. Тугаенко // Основания и фундаменты. – К.: Будівельник, 1989. – Вып. 22. – С. 62 – 64.

- Пилягин А.В. Определение расчётного давления на грунты основания прямоугольных фундаментов с учётом эксцентриситета внешней нагрузки / А.В. Пилягин // Повышение эффективности и качества строительства. – Йошкар-Ола. – 1981. – С. 100 – 103.

- Пилягин А.В. Определение расчётного сопротивления при различных схемах загружения / А.В. Пилягин // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1998. - № 4-5. С. 28 – 31.

- Пилягин А.В. Практические методы расчёта оснований и фундаментов с использованием нелинейных методов / А.В. Пилягин // Тр. Международной научно-технической конференции: Проблемы механики грунтов и фундаментостроения в сложных грунтовых условиях. – Т.3. – Уфа, 2006. – С. 210 – 216.

- Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) НИИОСП. – М.: Стройиздат, 1986. – 416 с.

- Раевский И.Е. Влияние размеров штампов на характер просадки лессовых грунтов / И.Е. Раевский // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1962. - № 5. С. 14 – 18.

- Россихин Ю.В. Осадки строящихся сооружений / Ю.В. Россихин, А.Г. Битайтис . – Рига: Зинатне. – 1980. – 339 с.

- Рыбин В.С. Вертикальные напряжения в толще основания от нагрузки, равномерно распределенной по площади многоугольника / В.С. Рыбин, В.Е. Захарченко // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1981. - № 5. С. 26 – 27.

- Рыбин В.С. Вычмсление осадок характерных точек подошвы прямоугольного фундамента / В.С. Рыбин // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1983. - № 1. С. 18 – 19.

- Рыбин В.С. Определение осадок основания от нагрузки, равномерно распределённой по площади прямоугольного треугольника / В.С. Рыбин, Л.В. Рыбина // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 2006. - № 4. С. 2 – 4.

- Рыжов А.М. Введение в нелинейную механику грунтов и физическое моделирование оснований / А.М. Рыжов. – Запорожье: РИП: «Видавець», 1995. – 448 с.

- Симонов Д.А. Геодинамическое положение верхнекайнозойского вулканизма Эгейско-Кавказского сегмента Альпийского складчатого пояса. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата геолого-минералогический наук, 1998. – 99 с.

- Сорочан Е.А. Фундаменты промышленных зданий / Е.А. Сорочан. – М.: Стройиздат, 1986. – 304 с.

- Строганов А.С. Инженерный метод расчёта несущей способности оснований и его экспериментальная проверка / А.С. Строганов, А.С. Снарский // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1996. - № 4. С. 7 – 12.

- Трофименков Ю.Г. О расчёте фундаментов мелкого заложения по различным нормам / Ю.Г. Трофименков, В.В. Михеев // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1999. - № 2. С. 18 – 21.

- Тугаенко Ю.Ф. Методика определения параметров деформаций глинистых грунтов / Ю.Ф. Тугаенко, М.В. Марченко // Инженерная геология. – 1984. - № 1. – С. 86 – 94.

- Тугаенко Ю.Ф. Исследование деформаций двухслойного основания / Ю.Ф. Тугаенко, В.М. Пивонос // Ускорение научно-технического прогресса в фундаментостроении. – т.2: Методы проектирования эффективных конструкций оснований и фундаментов. – М.: Стройиздат, 1987. – С. 229 – 231.

- Тугаенко Ю.Ф. Влияние конструкции фундаментов на развитие деформаций в основании / Ю.Ф. Тугаенко, Ф.Р. Алонсо // Сб. науч. тр.: Исследования напряжённо-деформируемого состояния сложных грунтовых оснований. – Казань, 1989. – С. 46 – 51.

- Тугаенко Ю.Ф. О нелинейности деформаций грунтового основаниия / Тугаенко Ю.Ф., Матус Ю.В., Марченко М.В. // Нелинейная механика грунтов: Труды IV Российской конференции с иностранным участием. – СПб, 1993. – С. 103 – 107.

- Тугаенко Ю.Ф. Принципы определения осадки фундаментов в пределах её нелинейной зависимости от давления / Ю.Ф. Тугаенко, А.П. Ткалич // Зб. наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полт.нац. техн. ун-т. ім. Юрія Кондратюка. – Вип. 4 (34). Т.1. – 2012. – С. 268 – 273.

- Тугаенко Ю.Ф. Развитие деформаций в основании фундаментов, способы их ограничения и методы оценки / Ю.Ф. Тугаенко . – Одесса: Астропринт, 2003. – 224 с.

- Тугаенко Ю.Ф. Трансформация напряжённо-деформируемого состояния грунтов основания и ёё учёт при проетировании фундаментов / Ю.Ф. Тугаенко . – Одесса: Астропринт, 2011. – 120 с.

- Финаева Т.И. Экспериментальные исследования послойной деформации намывных песков в основании круглого, жест кого штампа / Т.И. Финаева // Основания и фундаменты в сложных инженерно-геологических условиях: Межвузовск. сб.научн. трудов. – Казань, 1983. – С. 25 – 27.

- Флорин В.А. Основы механики грунтов. – т.1. / В.А. Флорин. – Л. – М.: Госстройиздат, 1959. – 357 с.

- Фрелих В.А. Распределение напряжений в грунте / В.А. Фрелих. – М.: Изд. Наркомхоза РСФСР, 1938. – 188 с.

- Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов (год 2000) / В.Е. Хаин. – М.: Научный мир, 2001. – 606 с.

- Харр М.Е. Основы теоретической механики грунтов / М.Е. Харр. – М.: Стройиздат, 1971. – 319 с.

- Цимбал С.Й. Визначеннянапруженьугрунтівід зосередженої сили, що діє на поверхні / С.Й. Цимбал, Г.В. Куценко // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Вип. 27. – К.: КНУБА, 2002. – С. 146 – 151.

- Цимбал С.Й. Деформація основи фундаментів за межами лінійної залежності / С.Й. Цимбал // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Вип. 29. – К.: КНУБА, 2005. – С. 124 – 131.

- Цытович Н.А. Инженерный метод прогноза осадок фундаментов / Н.А. Цытович. – М.: Стройиздат, 1988. – 118 с.

- Цытович Н.А. Механика грунтов / Н.А. Цытович. – М.: высшая школа, 1983. – 288 с.

- Чибіряков В.К. Роподіл напруження в основі стовпчастих фундаментів / В.К. Чибіряков, С.Й. Цимбал // Основи і фундаменти : Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Вип. 29. – К.: КНУБА, 2005. – С. 132 – 137.

- Чикишев В.М. Исследование характера деформации глинистых грунтов под фундаментами / В.М. Чикишев. – М.: Стройиздат, 1978. – 127 с.

- Чорнолуцкий Л.М. Расчёт оснований ленточных фундаментов по деформациям с учётом анизотропии грунтов: дис.кандидататехн.наук: 05.23.02/ Леон Меуленер Чорнолуцкий. – К., 2000. – 129 с.

- Шапиро Д.М. Практический метод расчёта оснований и грунтовых сооружений в нелинейной постановке / Д.М. Шапиро // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1985. - № 5. С. 19 – 21.

- Шаповал А.В. Теория взаимосвязанной фильтрационной консолидации / А.В. Шаповал, В.Г. Шаповал. – Днепропетровск: «Пораги», 2009. – 311 с.

- Шашкин А.Г. Взаимодействие здания и основания: методика расчёта и практическое применение при проектировании / А.Г. Шашкин, К.Г. Шашкин. – СПб.: Стройиздат, С-Пб. – 2002. – 48 с.

- Швец В.Б. Экспериментальные исследования глубины сжимаемой тодщи под подошвой штампа / В.Б. Швец, Г.Б. Кульчицкий // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1970. - № 1. С. 10 – 12.

- Широков В.Н. Расчёт осадок оснований с учётом структурной прочности / В.Н. Широков, А.К. Мурашов //Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1988. - № 5. С. 21 – 23.

- Яковлєв А.В. Особливості визначення осідань будівель з урахуванням мінливості коефіцієнта βzі модуля деформації грунту / А.В. Яковлєв, Ю.Л. Винников // Зб.наук.праць (галузеве машино буд., буд-во) / Полт.нац.техн.ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава: Полт. НТУ, 2003. – Вип.12. – С. 274 – 276.

- Яковлев П.И. Взаимодействиесооружений с грунтом и свайныеоснования / П.И. Яковлев, А.Л. Готман, Р.Г. Курмаев. – Одесса: «Астропринт», 2004. – 509 с.

- Balassanian S., Avanessian A. TheMainFeatures of theCaucasus – EasternAnatolia – North-Western Iran Region’s active Tectonics. 2nd Intern. Conf. on Earthquake Hazard and Seismic Risk Reduction, 2003, abstract volume p. 129.

- Deutsche Normen. Baugrund. Zulässige Belastung des Baugrundes, DIN 1054-100: 1976 – 11. – 14 s.

- Europeische Norm. EN 1997/ - 1. November 2004. Eurocode 7: Entwurf.    Berechnung und Bemessung in Geotechnik – Teil 1: Allgemeine Regeln. Europäisches Komitee for Normung. – 197 s.

- Jackson J.A., McKenzie D.P. Active Tectonics of the Alpine-Himalayan Belt between western Turkey and Pakistan. Geophys. J.R. Astr. Soc., 1984, 77, pp. 185 – 246.

- Krinsly D.B. (1970). A geomorphological and paleoclimatological study of the playas of Iran, Washington D.C.

- Nabavi M. H. 1976. An introduction to geology of Iran. (in Persian), Geological Survey of Iran, Tehran.

- Nezafati N., Pernicka E. and Momenzadeh M. 2006. Ancient tin: old question and a newanswer. Antiquity. 80: 308. 4pp.

- Nimajamsidi. Ph.d, Ali AboueiMehrizi. Phd. Applied guide on MATLAB. 2010.

- Plagemann W., Langer W. Die Gründung von Hoch-und Ingenierbauten – Leipzig, 1948.

- Skempton A.W., Bjerrun L.A. Contribution to the Settlement Analysis of Foundations on Clay. – Geotechnigue. – 1957. – Vol.7. - № 4. - Pp. 168 – 178.

- Stöcklin J. 1968. Structural history and tectonics of Iran; a review. American Association Petroleum Geologists Bulletin, 52 (7): 1229-1258.

- Stöcklin J. 1977. Structural correlation of the Alpine ranges between Iran and central Asia Mem. Hors-serie Soc. Geol. Fr., 8:333-353.

- Taylor D. Fundamentals of Soil Mechanics. – New York – London, 1954.

- Vesic, A.S. (1973). “Analysis of Ultimate Loads of Shallow Foundations”, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, American Society of Civil Engineers, Vol. 99, No. SMI, pp. 133 – 180.

- Zamani A., Hashemi N. A comparison between seismicity, topographic relief, and gravitu anomalies of Iranian Plateau Tectonophysics. 2000, 327, pp. 25 – 36.

- Terzagri K. Soil mechanics in engineering practice / K. Terzagri, R.B. Peck, G. Mesri. – NY, 1996. - 549 p.

200-87-13, 200-87-15, 050-525-88-77

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html