Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

На правах рукопису

НОВІКОВ Володимир Володимирович

УДК 004.67

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ НА ОСНОВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО

05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Тимошенко Юрій Олександрович,

кандидат технічних наук, доцент

Київ – 2012

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ ТА СКОРОЧЕНЬ	5

ВСТУП	7

РОЗДІЛ 1	14

АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ	14

1.1. Класифікація теорій оцінювання точності експериментальних досліджень.	14

1.2. Достовірність оцінок точності результатів вимірювань	17

1.3. Класифікація методів оцінювання точності в рамках концепції невизначеності	21

1.4. Метод Монте-Карло оцінювання точності результатів вимірювань	26

Висновки до розділу 1	30

РОЗДІЛ 2	31

МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ	31

2.1. Формалізація задачі	31

2.2. Класичний підхід ISO GUM	33

2.2.1. Моделювання вимірювання	33

2.2.2. Оцінка стандартної невизначеності за типом А	35

2.2.3. Оцінка стандартної невизначеності за типом В	38

2.2.4. Визначення сумарної стандартної невизначеності.	42

2.2.5. Обчислення розширеної невизначеності	47

2.3. Метод Монте-Карло	53

2.3.1 Загальний метод Монте-Карло	53

2.3.2. Традиційний ММК оцінювання невизначеності результатів вимірювань.	54

2.3.3. Порівняння класичного підходу ISO GUM та ММК	57

2.2.4. Ітераційна модифікація ММК	60

Висновки до розділу 2	66

РОЗДІЛ 3	67

СТВОРЕННЯ ІТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ	67

3.1. Необхідність використання запропонованих ІТ.	67

3.2. Розробка ІТ ітераційної модифікації ММК з використанням розподілених обчислень	68

3.2.1. Основи технології розподілених обчислень	68

3.2.2. Реалізація адаптивного ММК з .NET Remoting	72

3.2.3. Результати обчислювального експерименту та обговорення	86

3.3. Реалізація ІТ на базі ітераційної модифікації ММК за допомогою графічних процесорів	88

3.3.1. Технологія General-purpose graphics processing units (GPGPU)	88

3.3.2. Технологія програмування на GPU – CUDA	92

3.3.3. Реалізація ітераційної модифікації ММК	95

3.3.4. Результати обчислювального експерименту ІТ ітераціної модифікації ММК та обговорення	105

Висновки до розділу 3	107

РОЗДІЛ 4	109

ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ В ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ	109

4.1. Розробка методичних рекомендацій для забезпечення достовірності параметрів національних еталонів України.	109

4.2.  Впровадження розробленої ІТ в систему Держспоживстандарту України	114

4.3. Впровадження розробленої ІТ на родовищі нафти та газу.	120

Висновки до розділу 4	123

ВИСНОВКИ	124

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ	126

ДОДАТКИ	141

ДОДАТОК А. Короткий опис інтерфейсу користувача ІТ ітераційної модифікаці ММК на базі розподілених обчислень	141

ДОДАТОК В. Функціонування графічних процесорів	145

ДОДАТОК С. Короткий опис інтерфейсу користувача ІТ ітераційної модифікаці ММК на базі GP GPU.	147

ДОДАТОК D. Текст методичних рекомандацій.	152

ДОДАТОК D. Текст методичних рекомандацій.	152

Додаток Е. Бюджет невизначеності ЕПР згідно даних Держспоживстандарту України	174

Додаток F. Загальний вигляд державного первинного еталона рН	175

Додаток G. Акт впровадження в ДП «Укрметртестстандарт»	176

Додаток H. Акт впровадження в ТОО «ККТС»	177

# ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ ТА СКОРОЧЕНЬ

ЗРД(Н) – закон розповсюдження дисперсій(невизначеностей);

ГПВЧ – генератор псевдовипадкових чисел;

ММК – метод Монте-Карло;

PDF – функція щільності розподілу випадкової величини;

GPU – Graphical processing unit(графічний процесор);

GP GPU – концепція загальних обчислень на графічному процесорі;

CPU – центральний процесор;

u(y) – стандартна невизначеність результату експериментального дослідження;

X=(X1,...,Xn)T – вектор вхідних величин математичної моделі;

Y=(Y1,...,Yn)T – вектор вихідних величин математичної моделі;

Y=f(X) – позначення математичної моделі обробки експериментальних даних;

G(yH)α+p – α+p – квантіль функції розподілу;

Y – вимірювана величина;

U – розширена невизначеність;

P – рівень довіри, або імовірність;

М – кількість реалізацій ММК;

gin(x) – функції щільності розподілів вхідних величин математичної моделі;

y1...yM – результати змодельованих значень за ММК, пронумеровані;

Minc – кількість реалізацій ММК, на яку збільшують поточну кількість в адаптивному ММК;

R(0,1) – величина, яка має рівномірний (прямокутній) закон розподілу на інтервалі(0; 1);

mod – ділення за “модулем”, залишок від цілочисленного ділення;

Xk-a – значення елементу з номером k-a;

N(μ0, σ2) – величина, що має нормальний (гаусівський) закон розподілу з параметрами – очікуванням μ0 та дисперсією σ2;

Δ – ширина 0,9545 довірчого інтервалу для оцінок точності;

a – параметр закону розподілу;

b – параметр закону розподілу;

r – число, що отримане з ГПВЧ за рівномірним законом розподілу;

– величина, що має розподіл Стьюдента з такими параметрами: очікуванням x та дисперсією s2n з ν степенями свободи;

ν – степені свободи розподілу Стьюдента;

x – середнє арифметичне значення результатів повторних вимірювань;

s2 – середньоквадратичне відхилення;

max – максимальний елемент;

 (інтегральна) функція розподілу величини ;

ISO GUM – підхід до оцінювання невизначеності результатів вимірювань викладений в міжнарожному “Керівництві з вираження невизначеності в вимірюваннях».

# ВСТУП

Актуальність теми. Точність результатів вимірювань має значення не тільки в частині захисту прав споживачів, але й в основному, визначає можливість розвитку сучасних та надсучасних технологій, є одним із найголовніших факторів конкурентоздатності країни в цілому. Саме тому підвищення точності результатів вимірювань є однією з найбільш актуальних задач метрології[1-5].

Використання нових фізичних явищ дало метрологічній науці можливість принципового вдосконалення сучасних еталонів фізичних величин. Створення та обслуговування державних еталонів в будь-якій країні світу коштує мільйони доларів, а в деяких випадках вимагає використання зусиль усієї нації.

В останнє десятиліття сформувався новий етап розвитку ІТ для задовольняння сучасних вимог різних галузей щодо застосувань результатів вимірювань[6,7, 8]. Задачі підвищення та забезпечення достовірності результатів вимірювань були і залишаються актуальними не тільки в метрології, а і у багатьох сферах науки та техніки, які використовують результати експерименту, в тому числі в ІТ. Одним із можливих шляхів вирішення проблеми підвищення достовірності результатів вимірювань є вдосконалення засобів та методів отримання цих оцінок, тобто, експерименту[9, 10, 11]. Проте очевидно, що будь-яке вдосконалення такого типу пов’язане із значними матеріальними витратами, вимогами до технологій, що не завжди можуть бути вирішені.

Інший шлях вирішення проблеми підвищення та забезпечення достовірності результатів вимірювань полягає у вдосконаленні саме методів та засобів оцінювання точності результатів вимірювань на базі новітніх ІТ[6,12].

Зростання потужностей обчислювальних пристроїв, пропускної здатності каналів та мереж дозволяє розширити сферу застосування відомих методів забезпечення та підвищення достовірності результатів експриментальних досліджень, зокрема, методу Монте-Карло (ММК). Проте, незважаючи на проведені дослідження[8, 13-19] та певну стандартизацію міжнародними нормативними документами цього методу[7, 20], його практичне застосування, дослідження точності методу та обмежень застосувань досі не вирішені[7, 21-26], зважаючи на часову складність та стохастичну природу методу.

Питанням розробки методів та засобів оцінювання точності результатів вимірювань присвячені роботи Ф.Леві[27], П.В.Новицкого[28], В.І. Проненко[29], І.П.Захарова[30], О.М.Величко[31], Л. Лейфера[32], Л.К. Исаева[33], Ю.М. Туза[10], Є.Т.Володарського[11] та інших.  Питанням розробки методу Монте-Карло присвячені роботи І.М.Соболя[34], Н.П. Бусленко[35], С.М. Ермакова[36], М.Ж.Кокса[13] та інших.

Надзвичайна складність сучасних ЗВТ, а особливо еталонів зумовлює необхідність розвитку і вдосконалення методів оцінювання точності результатів вимірювань саме в рамках сучасної метрологічної концепції - концепції невизначеності.

Нажаль, використання існуючого класичного підходу зазначеного в міжнародній нормативні документації JCGM 101:2008(ISO GUM) до оцінювання невизначеності результатів складних вимірювань, в тому числі з застосуванням еталонів, призводить до значних помилок в отриманих результатах за рахунок нелінійності моделей вимірювань, складних законів розподілу, апроксимацій, припущень.

На перший план існуючих методів вирішення метрологічної задачі підвищення точності результатів вимірювань безсумнівно виступають саме методи і підходи, які ґрунтуються на застосуванні сучасних інформаційних технологій в розрахунках невизначеності результатів вимірювань.

Найбільш прогресивним підходом до оцінювання невизначеності вважається метод Монте-Карло (ММК), який, нажаль, зважаючи на стохастичну природу методу, не забезпечує одночасно отримання високої точності результатів та прийнятної обчислювальної складності, що і спонукає до необхідності його вдосконалення та модифікацій для практичного застосування в метрології.

Таким чином, актуальною науково-технічною задачею є підвищення точності оцінювання невизначеності результатів складних вимірювань шляхом вдосконалення методу Монте-Карло та розробки засобів для його практичного застосування.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі математичних методів системного аналізу Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Окремі результати дисертаційної роботи отримані при виконанні науково-дослідної роботи «Створення державного первинного еталона одиниць електричної індуктивності та електричної добротності», шифр теми 08.04.11.05.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення точності оцінювання невизначеності результатів вимірювань шляхом вдосконалення  методу ММК та створення засобів для оцінювання точності результатів вимірювань на базі вдосконаленого методу; створення нормативної документації з метрологічного забезпечення для оцінювання невизначеності еталонів фізичних величин.

Для досягнення даної мети в роботі виконано наступні задачі:

- Аналіз і дослідження концепцій та методів обробки та вираження точності результатів вимірювань;

- Вдосконалення ММК оцінювання невизначеності результатів вимірювань шляхом розробки ітераційної модифікації;

- Створення засобів оцінювання невизначеності результатів вимірювань на базі ітераційної модифікації ММК для забезпечення можливості практичного використання;

- Підтвердження ефективності запропонованої ітераційної модифікації ММК оцінювання невизначеності результатів вимірювань шляхом обчислювального експерименту;

- Дослідження обмежень застосовності ітераційної модифікації ММК при практичному використанні для вирішення метрологічних задач;

- Практичне використання розроблених засобів для вирішення конкретних інженерно-технічних задач, зокрема для розрахунку невизначеності еталонів фізичних величин та результатів вимірювань;

- Створення методичних рекомендацій з оцінювання приписаних значень та невизначеностей еталонів фізичних величин за запропонованою ітераційною модифікацією ММК.

Об`єкт дослідження  – процедури оцінювання невизначеності результатів вимірювань, математичні моделі вимірювання та джерела невизначеності.

Предмет дослідження  –   методи та засоби підвищення точності оцінювання невизначеності результатів вимірювань в рамках ММК.

Методи дослідження:

Для аналізу і дослідження концепцій та підходів щодо обробки та вираження точності результатів вимірювань фізичних величин використовувались методи системного аналізу, теорії ймовірностей, математичної статистики, теорії алгоритмів. Розробка ітераційної модифікації ММК та дослідження обмежень застосовності базуються на методах теорії ймовірностей, обчислювальних методах, та обчислювальному експерименті. Для розробки засобів оцінювання невизначеності результатів вимірювань за ММК використано технології об’єктно-орієнтованого програмування, розподілених обчислень, паралельних обчислень та обчислень на графічному процесорі. Експериментальні дослідження розроблених засобів проводилось на реальних технічних задачах оцінювання невизначеності значень фізичних величин, що відтворюються первинними державними еталонами, результатів вимірювань тиску та витрати газу.

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті проведених в дисертаційній роботі досліджень отримані такі результати:

- Вперше розроблено ітераційну(адаптивну) модифікацію методу Монте-Карло оцінювання точності результатів вимірювань в рамках концепції невизначеності, яка відрізняється від традиційних методів, описаних в міжнародній нормативній документації JCGM 101:2008(ISO GUM), ітераційною процедурою вибору кількості реалізацій, що дозволяє підвищити точність та зменшити час роботи методу.

- Створено нову нормативну документацію з оцінювання невизначеності фізичних величин, що відтворюються еталонами в рамках розробленого автором методу та засобів оцінювання невизначеності, що дозволяє отримувати достовірні результати вимірювань.

- Уточнено значення фізичних величин та їх невизначеності, що відтворюються державними первинними еталонами водневого показника та електролітичної провідності рідини, шляхом використання розроблених автором оригінальних засобів оцінювання невизначеності результатів вимірювань, що дозволило отримувати в Україні більш точні результати вимірювань цих фізичних величин згідно ланцюга передачі одиниці фізичної величини.

Практичне значення одержаних результатів.

Розроблено засіб реалізації ітераційної модифікації ММК, який дозволяє прискорити обчислення оцінки невизначеності результату вимірювання до 8 разів у порівняння з використанням традиційних засобів при гарантуванні заданої точності.

Розроблений засіб дозволив застосовувати ітераційну модифікацію ММК на практиці для будь-яких вимірювань, використовуючи комп’ютери, наявні в метрологічних лабораторіях України без закупівлі додаткового обладнання.

Вирішені наступні практичні задачі:

- Розроблені та впроваджені методичні рекомендації оцінювання приписаних значень та невизначеності еталонів фізичних величин - МP 003/03-01-10 (Акт впровадження в ДП «Укрметртестстандарт» Держспоживстандарту України від 29.09.2010р. );

- Розроблено та впроваджено засоби оцінювання невизначеності  результатів вимірювань для проведення метрологічних робіт(Акт впровадження в ТОО «ККТС», м.Атирау, Республіка Казахстан, від 02.07.2010р.).

Особистий внесок здобувача. Всі основні наукові положення, результати, висновки і рекомендації отримані здобувачем особисто.

- Проведено аналіз і дослідження концепцій та методів обробки та вираження точності результатів вимірювань;

- Розроблено ітераційну модифікацію ММК оцінювання невизначеності результатів вимірювань;

- Розроблено засоби оцінювання невизначеності результатів вимірювань на базі ітераційної модифікації ММК для забезпечення можливості практичного використання;

- Проведено та експериментальне підтвердження ефективності запропонованої ітераційної модифікації ММК оцінювання точності результатів вимірювань;

- Досліджено обмеження застосовності ітераційної модифікації ММК при практичному використанні для вирішення метрологічних задач;

- Виконане впровадження в практику розробленого методу та засобів для вирішення конкретних інженерно-технічних задач, зокрема для розрахунку невизначеності еталонів фізичних величин та результатів вимірювань;

- Розроблено методичні рекомендації з оцінювання приписаних значень та невизначеностей еталонів фізичних величин за запропонованою ітераційною модифікацією ММК.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідалися і обговорювалися на IV науково-технічному семінарі "Невизначеність вимірювання: наукові, прикладні, нормативні та методичні аспекти» (UM-2007) (м. Харків), V науково-технічному семінарі "Невизначеність вимірювання: наукові, прикладні, нормативні та методичні аспекти» (UM-2008) (м. Судак),  ІІІ Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих учених і студентів «Інформаційні технології в економічних та технічних системах-2009» (м. Кременчук), Міжнародній конференції «Нелінійний аналіз та застосування-2009» (м. Київ), Міжнародній конференції «Problems of decision making under uncertainties” 2009 (м. Київ), ХІ Міжнародній науково-технічній конференції «Системний аналіз та інформаційні технології-2009» (м. Київ), конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я. С. ПІДСТРИГАЧА (КМУ ІППММ – 2009) (м. Львів), третій міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Комп’ютерні науки та інженерія – 2009” (м. Львів), VI науково-технічному семінарі "Невизначеність вимірювання: наукові, прикладні, нормативні та методичні аспекти» (UM-2009) (м. Созополь, Болгарія), Міжнародному симпозіумі «Питання  оптимізації обчислень-2009»(ПОО-XXXV) (м. Ялта), ХІІ Міжнародній науково-технічна конференції «Системний аналіз та інформаційні технології-2010» (м. Київ), VII науково-технічному семінарі "Невизначеність вимірювання: наукові, прикладні, нормативні та методичні аспекти» (UM-2010) (м. Харків), 9 Міжнародному науково-технічному семінарі "Невизначеність вимірювання: наукові, прикладні, нормативні та методичні аспекти» (UM-2012) (м. Бельско-Бяло, Польша).

Публікації. Результати досліджень викладені в 20 друкованих працях, з них 10 – в збірниках наукових праць і наукових журналах, що включені в перелік фахових видань ВАК України, 1 в зарубіжних наукових журналах, 9 – в збірниках тез наукових конференцій.

# ВИСНОВКИ

Актуальною науково-технічною задачею, вирішеною в дисертаційній роботі,  є підвищення точності оцінювання невизначеності результатів вимірювань, шляхом вдосконалення методу Монте-Карло та розробки засобів для його практичного застосування; створення нормативної документації з оцінювання приписаних значень та невизначеностей еталонів фізичних величин в Україні; уточнення значень та невизначеностей еталонів водневого показника та електролітичної провідності рідини.

При вирішенні задачі отримано такі результати:

- На підставі аналізу і дослідження концепцій та методів обробки та вираження точності результатів вимірювань виділена актуальна концепція невизначеності. Обґрунтована необхідність використання ММК як базового для вирішення задачі підвищення точності оцінювання невизначеності результатів вимірювань;

- Розроблено ітераційну модифікацію ММК оцінювання невизначеності результатів вимірювань, яка відрізняється від інших ітераційною процедурою вибору кількості реалізацій методу;

- Розроблено засоби оцінювання невизначеності результатів вимірювань на базі  ітераційної модифікації ММК, використовуючи технології: обчислення на центральному процесорі, розподілені обчислення, обчислення на графічному процесорі. Для розробки засобів запропоновані оригінальні технології генерації псевдовипадкових чисел та сортування масивів;

- Підтверджено ефективність розроблених засобів та ітераційної модифікації ММК оцінювання невизначеності вимірювань на численних обчислювальних експериментах;

- Досліджено обмеження застосовності ітераційної модифікації ММК при практичному використанні для вирішення метрологічних задач. Запропоновані критерії застосовності та подальше вдосконалення ітераційної модифікації ММК з метою розширення області застосовності;

- Розроблені в дисертаційній роботі засоби на базі вдосконаленого методу ММК були впроваджені в метрологічну практику ДП «Укрметртестстандарт» Держспоживстандарту України, ТОО «ККТС»( Республіка Казахстан) для вирішення конкретних інженерно-технічних задач, зокрема для розрахунку невизначеності еталонів фізичних величин та результатів вимірювань.

- Розроблено методичні рекомендації з оцінювання приписаних значень та невизначеностей еталонів фізичних величин за запропонованою ітераційною модифікацією ММК, яка є універсальною та може застосовуватись для оцінювання невизначеності будь-яких вимірювань в метрологічних лабораторіях України.

- Отримано уточнені оцінки метрологічних характеристик первинних державних еталонів водневого показника та електролітичної провідності рідини завдяки використанню розроблених засобів.

## ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Large Hadron Collider Project Reports [Electronic resource] – Mode of access: http://cdsweb.cern.ch/collection/LHC%20Project%20Reports?ln=ru– Title from the screen.

- Кибернетика. Управление и связь в животном и машине. [Текст] / Н. Винер – М., 1958.

- Величко О.М. Невизначеність експериментальних досліджень: сучасний стан застосування [Текст] / О. М. Величко // Український метрологічний журнал. – 1999. – №4. – С. 5-9.

- Згуровский М. З. Системный анализ: проблемы, методология, приложения. [Текст] / М. З. Згуровский, Н. Д. Панкратова - К.: Наук. думка, 2005. - 744 с

- Левин С.Ф. Погрешности измерений и вычислений как причина “катастрофического феномена 1985-1986 годов” в авиационной и ракетно-космической технике [Текст] / С.Ф. Левин // Контрольно-измерительные приборы и системы. – 2000. – №3. – С. 22-24.

- Software Support for Metrology NPL Programme. [Electronic resource] – Mode of access: http://www.npl.co.uk/category/384

- JCGM 101:2008 Evaluation of measurement data — Supplement 1 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” [Text] — Propagation of distributions using a Monte Carlo method– First edition 2008. – JCGM. – 2008. – 82 p.

- Сох M. Best Practice Guide No6. Uncertainty and statistical modeling.[Text] / M. Сох and others. –  Technical Report, National Physical Laboratory, Teddington, UK-2001.

- Метрологические основы технических измерений. [Текст] / М. А. Земельман  – М.: Издательство стандартов, 1991. – 228 с.

- Структурные методы повышения точности измерительных устройств. [Текст] / Ю.М.  Туз – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1976. - 127 с.

- Володарський Є.Т. Планирование и организация измерительного эксперимента. [Текст] / Є.Т. Володарський, Б.Н. Малиновский, Ю.М. Туз – К.: Вища шк.,  Головное изд-во, 1987.-  270 с.

- Захаров И.П. Равзитие теории и методов оценивания точности результатов измерений с учетом концепции неопределенности [Текст] : дис. ... докт. техн. наук: 05.11.15. / Захаров И.П. – Харьков, 2006. –  351с.

- Cox M. G. The use of a Monte Carlo  method for evaluating uncertainty and expanded uncertainty [Text] / M.G. Cox, B. Siebert. // Metrologia. – 2006. - Vol. 43. p.178 – p.188.

- Захаров И. П. Применение метода Монте-Карло для реализации алгоритма статистической обработки результатов измерительного эксперимента [Текст] / И. П. Захаров , Н. В. Штефан // Український метрологічний журнал. – 2004. – № 1. – С. 8-14.

- Захаров И.П. Применение метода Монте-Карло для оценивания неопределенности в измерениях [Текст] / И. П. Захаров, С. В. Водотыка // Системи обробки інформації. – Харків. – 2008. – Вип.4(71). – С.34-37

- Кокс М. Оценивание неопределенности измерений на основе трансформирования распределений с использованием моделирования по методу Монте-Карло [Текст] / М. Кокс, П. Харрис, Б. Р.-Л. Зиберт  // Измерительная техника. – 2003. - №9. – С.9-14.

- Hall B.D. Computer modelling of uncertainty calculations with finite degrees of freedom [Text] / B.D. Hall // Meas.Sci.Technol. – 2000. - Vol. 11. p.1335 – p.1341.

- Herrador M.A. Evaluation of measurement uncertainty in analytical assays by of Monte-Carlo simulation [Text] / M.A. Herrador, A.G. González // Talanta. -  2004.- Vol.64. –p.415-p. 422.

- Limits of the uncertainty propagation: examples and solutions using the Monte Carlo method Transverse Disciplines in Metrology [Text] / M. Muller – : Proc. 13th Int. Metrology Congress (Lille, France, 2007)

- JCGM 100:2008 Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement(GUM).[Text] – First edition 2008. – JCGM. – 2008. – 120 p.

- В. В. Новіков. Інформаційні технології та оптимізація методів оцінювання точності результатів вимірювань з урахуванням концепції невизначеності [Текст] / В. В. Новиков // Нові технології. – Кременчук. – 2009. – Вип.1(23). – с.101 – с.114.

- Hall B. D. Evaluating methods of calculating measurement uncertainty [Text] / B. D. Hall // Metrologia. – 2008. - Vol. 45. p.L5 – p.L8.

- Esward T. J. A Monte Carlo method for uncertainty evaluation implemented on a distributed computing system [Text] / T. J. Esward, P. M. Harris, and others. // Metrologia. – 2007. - Vol. 44. p.319 – p.326.

- Soon Thiam Khu. Reduction of Monte-Carlo simulation runs for uncertainty estimation in hydrological modeling [Text] / Soon Thiam Khu, Micha G.F. Werner. // Hydrology and Earth System Sciences – 2003. – №7(5). – P.680-692.

- Machguth H. Exploring uncertainty in glacier mass balance modelling with Monte Carlo simulation [Text] / H. Machguth, R. S. Purves1, J. Oerlemans, M. Hoelzle1, and F. Paul. // The Cryosphere Discuss. – 2008. – №2. –P.447–485.

- V. Kreinovich, J. Beck, C. Ferregut, A. Sanchez, G. R. Keller, M. Averill and S. A. Starks. Monte-Carlo-Type Techniques for Processing Interval Uncertainty, and Their Potential Engineering Applications [Electronic resource] – Mode of access: http://www.cs.utep.edu/vladik/2004/tr04-23c.pdf

- Основи метрології та вимірювальної техніки. [Текст] / В. М. Чинков – Харків: НТУ ХПІ, 2005. - 524 с.

- Новицкий П. В. Оценка погрешностей результатов измерений. [Текст] / П. В. Новицкий, И. А. Зограф –  Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. Отд-ние, 1991. 304 с.

- Проненко В. И. О физической величине, ее истинном значении, погрешности и неопределенности измерений [Текст] / В. И. Проненко // Измерительная техника. – 1988. – №1. – С. 8-9.

- Захаров И. П. Теория неопределенности в измерениях. [Текст] / И. П. Захаров, В. Д. Кукуш – Х.:Консум, 2002. – 256 с.

- Величко О.Н. современное состояние внедрения руководства gum в документах международных и региональных организаций [Текст] /Т.Б.Гордиекно, О. Н. Величко // Системи обробки інформації. – 2010. – Вип.4(85). – С. 8-11.

- Лейфер Л. Два подхода, две модели к интерпретации результатов испытаний [Текст] / Л. Лейфер // Измерительная техника. – 1996. –  №1. – С. 66-67.

- Исаев Л.К. О неопределенности результатов измерений [Текст] / Л. К. Исаев  // Измерительная техника. - 1993.  -  №8. – С. 66-67.

- Соболь И. М. Метод Монте-Карло. [Текст] : 4-е изд. / доп. и перераб.: И. М. Соболь – М.: Наука, 1985.- 78 с.

- Бусленко Н.П. Метод статистических испытаний (Монте-Карло) и его реализация на цифровых вычислительных машинах. [Текст] / Н. П. Бусленко, Ю. А. Шрейдер – М.: Физматгиз, 1961. - 202 с.

- Ермаков С.М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы [Текст] / С.М. Ермаков – М.: Наука, 1975–472 с.

- Погрешности измерений. [Текст] / С.Г.  Рабинович – Л.: Энергия, 1978. – 261 с.

- Основы метрологии. [Текст] / М. Ф. Маликов – М. : Коммерприбор, 1949. - 468 с.

- Обработка результатов измерений. [Текст] / Е.Ф. Долинский – М: Издательство стандартов, 1973. - 192 с.

- Weise K. A Bayesian theory of measurement uncertainty [Text] / K. Weise, W. Woger. //Meas. Sci. Technol. - 1993.4. -  P.1-11.

- Cox M. G. A probabilistic approach to the analysis of measurement processes [Text] / M.G. Cox, G. B. Rossi and others // Metrologia – 2008. – №45. –P.493–502.

- Ціделко В. Д. Невизначеність вимірювання. Обробка даних і подання результату вимірювання. [Текст] / В. Д. Ціделко, Н. А. Яремчук – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2002. – 176 с.

- Evaluating the Measurement Uncertainty [Text] / I. Lira – IoP Publishing Ltd., Bristol, UK, 2002.

- Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. [Text] –  Geneva: ISO, 1993. – 101 p.

- Giacomo P. The expression of Experimental Uncertainties (Recommendation INC-1), BIPM [Text] / P. Giacomo // Metrologia. - 1981. - №11. – P. 73.

- ДСТУ ISO/IEC 17025 – 2006. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. [Текст] – Київ.: Держстандарт України, 2006. -  18 с.

- Zadeh L.A. Toward a theory of fuzzy information granulation and its centrality in human reasoning and fuzzy Logic. [Text] / L. A. Zadeh // Fuzzy sets and systems – 1997 -  vol.90, No2, P.111-127.

- Reznik. Fuzzy Models in Evaluation of Information Uncertainty in Engineering and Technology Applications. [Text] / Reznik, Leon and Pham, L. Binh –  In: 10th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, 2-5 December 2001, Melbourne, Austraila.

- ГОСТ 8.011-72. ГСИ. Показатели точности средств измерений и формы представления результатов измерений. [Текст] – М.: Изд-во стандартов, 1972.– 5 с.

- СТ СЭВ 543-77. Числа. Правила записи и округления. [Текст] – М.: Изд-во стандартов, 1979. – 6 с.

- Семенов Л.А., Фридман Ф.Э. О целесообразности пересмотра правила округления результатов измерений [Текст] / Л.А. Семенов, Ф.Э. Фридман // Измерительная техника. – 2004. – №11. – С. 56-58.

- On Certainty. [Text] / L. Wittgenstein – Oxford., 1969, 196 c.

- РМГ 29-99. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. [Текст] – Минск: ИПК Издательство стандартов, 2000. – 32 с.

- Житников В. П., Шерыхалина Н. М. Оценка достоверности численных результатов при наличии нескольких методов решения задачи [Текст] В. П. Житников, Н. М. Шерыхалина // Вычислительные технологии. 1999. Т. 4. № 6. С. 77-87

- Wu Y.C. Proposed New Electrolytic Conductivity Primary Standards for KCl Solutions[Text]/ Y.C Wu,W. F. Koch, and K.W. Pratt // National Institute of Standards and Technology Special Publication -1991 – p.96-191.

- Jameel R. H. Primary Standards and Standard Reference Materials--for Electrolytic Conductivity[Text]/ R. H. Jameel, Y. C. Wu, K. W. Pratt // National Institute of Standards and Technology Special Publication – 2000 – p.260-143.

- ГОСТ 8.134-98. ГСИ. Шкала рН водных растворов [Текст]. – Взамен ГОСТ 8.134-74 ; введ. 1999-07-01. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации; М.: Изд-во стандартов, сор. 1999. – 7с.

- Звіт про НДР 31.36.00.04. Створення державного первинного еталона рН.[Текст]: Держспоживстандарт України  - 2006. - 167c.

- Звіт про НДР 08.04.11.05. Створення державного первинного еталону електролітичної провідності. .[Текст]: Держспоживстандарт України  - 2003. - 189c.

- Cox M.G. The evaluation of key comparison data [Text] / M. G. Cox // Metrologia - 2002. – 39. – P. 589-595.

- ГП «Укрметртестстандарт»: Перечень  государственных эталонов Украины, хранящихся в ГП "Укрметртестстандарт". [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ukrcsm.kiev.ua/index.php/ru/2009-01-26-15-34-03/75-2009-03-19-16-07-24/155-2009-03-19-16-36-45

- Ціделко В. Д. Невизначеність вимірювання. Обробка даних і подання результату вимірювання. [Текст] / В. Д. Ціделко, Н. А. Яремчук – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2002. – 176 с.

- Goodwin Dynamic System Identification: Experiment Design and Data Analysis. [Text] / Goodwin, C. Graham and Payne, L. Robert – Academic Press - 1977.

- Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети. [Текст] / Ротштейн А.П. – Винница: "Универсум-Винница", 1999. - 320 с.

- Korc´zynski M. J.  Convolution and uncertainty evaluation. [Text] / M. J. Korc´zynski, M. G. Cox and P. M. Harris – Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology VII ed P Ciarlini et al Series on Advances in Mathematics for Applied Sciences vol. 72 (New Jersey: World Scientific) – 2006 - P 188–195.

- Неопределенность и погрешность, их сходство, различие и употребление в разных метрологических процедурах [Текст] / В. П. Чалый // Системы обработки информации. – Харьков. -2007. – Вып.7 (56). – с.82–85

- Willink R. A classical method for uncertainty analysis with multidimensional data [Text] / R. Willink, B. D. Hall // Metrologia – 2002. - №39. – P.361–369.

- Барашкова Т. Неопределенность результата измерений. [Текст] / Барашкова Т., Лаанеотс Р. – Таллинн: Таллиннский технический университет, 2003. – 76 с.

- Штефан Н.В. Методы и алгоритмы эффективной обработки результатов измерительного эксперимента [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.11.15 Н. В. Штефан – Харьков, 2004. 161 с.

- Чалый В.П. Оценивание неопределенности первичного акустического эталона численными методами [Текс] / В. П. Чалый, В. В. Паракуда, А. А. Костеров и др. // Измерительная техника.- 2005.- № 5.- С. 15-19.

- Satterthwaite F.E. [Text] / F.E.  Satterthwaite // Psychometrika.- 1946.- vol. 6.- pp. 28-35.

- An approximate distribution of estimates of variance components [Text] / F. E. Satterthwaite // Biometrics Bulletin 2: 1946.- pp. 110–114.

- Новиков В.В. Вычисление расширенной неопределенности [Текст] / В. В. Новиков // Системи обробки інформації. – Харків. – 2007. – Вип.6(64). – С.73–77.

- Новиков В.В. Численные методы в вычислении неопределенности [Текст] / В. В. Новиков // Системи обробки інформації. – Харків. – 2008. – Вип.4(71). – С.126-128.

- Новиков В. В. Автоматизация процесса вычисления оценок неопределенности измерений [Текст] / В. В. Новиков, А. Н.Коцюба. // Системи обробки інформації. – Харків. – 2006. – Вип.7(56). – c.59–c.61.

- GUM WorkBench–Danish Technological Institute. [Electronic resource] – Mode of access: http://www.danishtechnology.dk/calibration/10054

- Uncertainty Estimation Tool - Newton Metrology Ltd. [Electronic resource] – Mode of access: http://www.newtonmetrology.com/EvaluatorFlyer.html

- Metropolis N. The Monte Carlo Method. [Text] / N. Metropolis, S. Ulam. – J. Amer. statistical assoc. – 1949 – №44(247). С. 335—341.

- The Collected Works of Enrico Fermi. [Text] : ed. 1965 / E. Segre – Chicago:The University of Chicago Press.

- History of Computing in the Twentieth Century. [Text] : eds. 1980 /  N. Metropolis, J. Hewlett, and Rota, Gian-Carlo – New York: Academic Press.

- Метод статистического моделирования [Текст] / Н. П. Бусленко – М.: Статистика, 1970. – 112 с.

- Демидович Б.П. Основы вычислительной математики. [Текст] / Б. П. Демидович, И. А. Марон – М.: Наука, 1966. – 664 с.

- Ермаков С.М. Курс статистического моделирования [Текст] /   С.М. Ермаков,  Г. А.  Михайлов – М.: «Наука», 1976. – 320 с.

- Walter Bich Evolution of the ‘Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement’ [Text] / W. Bich, M. G. Cox , P. M. Harris.// Metrologia – 2006. – №43. –P.161–166.

- Актуальные проблемы метрологии в радиоэлектронике [Текст] / Под. ред. В.К. Коробова. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 296 с.

- Вентцель. Е.С. Теория вероятностей.[Текст]/Е.С. Вентцель. – М.:Наука, 1969. – 578 с.

- Воеводин В. В. Вычислительная математика и структура алгоритмов [Текст] / В. В. Воеводин – М.:Изд-во МГУ, 2006. – 112 с.

- Макконел Дж. Основы современных алгоритмов [Текст]: 2-е дополненое издание / Дж. Макконел – М.: Изд-во «Техносфера», 2004. – 368 с.

- Panneton François, L'ecuyer Pierre. ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation (TOMACS). [Electronic resource] – Mode of access: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1113319

- Muller M. On the convergence of the Monte Carlo block design [Text] / Martin Muller and Christian Rink. // Metrologia. – 2008. - Vol. 45. p.L5 – p.L8.

- Alvarez-Valado V. Testing phase-shifting algorithms for uncertainty evaluation in interferometric gauge block calibration [Text] / V. Alvarez-Valado , H. Gonz´alez-Jorge and others. // Metrologia. – 2009. - Vol. 46. p.637 – p.645.

- Эмануэль В.Л. Медицина по мере развития лабораторных и инструментальных технологий из области искусства избранных все больше становиться наукой одаренных. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.clinlab.ru/win/Qualit/article2.htm.

- Зоргач Д. Медичні клініко-діагностичні лабораторії: особливості міжнародних вимог до компетенції [Текст] / Д. Зоргач, О. Никитюк, В. Новіков, А. Пазюк // Стандартизація, Сертифікація, Якість. -  2009. -  №2 - с.31-33.

- Новіков В. В. Розрахунок невизначеності приписаних значень фізичних величин національних еталонів за адаптивним методом Монте-Карло [Текст] / В. В. Новиков // Системи обробки інформації. – Харків. – 2010. – Вип.4(85). – c.137–c.141.

- Реализация метода Монте-Карло в распределенных вычислительных системах [Текст]: Матер. 12-ая МНТК “Системный анализ и информационные технологии”: тезисы докладов / [Гибаев Р.А., Даниленко А.С., Шопка А.С., Новиков В.В.; редкол.: Г. Д. Киселев (ответ. ред.) и друг.]. – К.: НТУУ  “КПИ”, 2010. – 421с. – ННК “ІПСА”.

- Використання технологій паралельних обчислень SIMD на GPU для реалізації генераторів псевдовипадкових чисел та методу Монте-Карло [Текст]: Матер. 12-ї МНТК “Системний аналіз та інформаційні технології”: тези доповідей / [Голоднов К.О., Орлов О.А., Новіков В.В.;  редкол.: Г. Д. Киселев (відпов. ред.) та інш.]. – К.: НТУУ  “КПІ”, 2010. – 424с. – ННК “ІПСА”.

- Реалізація метода Монте-Карло на GPU [Текст]: Матер. 12-ї МНТК “Системний аналіз та інформаційні технології”: тези доповідей / [Нечипоренко Е.В., Новіков В.В.; редкол.: Г. Д. Киселев (відпов. ред.) та ін.]. – К.: НТУУ  “КПІ”, 2010. – 469с. – ННК “ІПСА”.

Software Support for Metrology NPL Programme. [Electronic resource] – Mode of access: http://www.npl.co.uk/category/384

- Naga K. Govindaraju and others. GPUTeraSort: High Performance Graphics Coprocessor. Sorting for Large Database Management. [Electronic resource] – Mode of access: http://gamma.cs.unc.edu/GPUTERASORT.

- Despr´es P. Stream processors: a new platform for Monte Carlo calculations. [Text] / Philippe Despr´es, Jean Rinkel, Bruce H. Hasegawa, Sven Prevrhal. // Journal of Physics - Conference Series – 2008. - №102 – P.1-6.

- Igehy H., Eldridge M., Hanrahan P. Parallel                                       Texture Cashing. [Electronic resource] – Mode of access: http://www.graphicshardware.org/previous/www_1999/presentations/parallel_texture/sld005.htm

- Langdon W.B. PRNG Random Numbers on GPU.                      [Electronic resource]  – Mode of access: http://www.essex.ac.uk/csee/research/publications/technicalreports/2007/ces-477.pdf

- Marek Freindorf. Q-Chem Workshop Examples. Part 5. [Electronic resource] – Mode of access: www.q-chem.com/doc_for_web/Illinois-exm-5.pdf

- Marsaglia G. Random number generators [Text] / G. Marsaglia// Journal of Modern Applied Statistical Methods – 2003. - Vol.2, No.1, p.2 - 13.

- Marsaglia G. Random numbers fall mainly in the planes.             [Electronic resource] – Mode of access: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC285899

- Marsaglia G. Xorshift RNGs. [Electronic resource] – Mode of access: http://www.jstatsoft.org/v08/i14/paper

- Matsumoto M., Nishimura T. Mersenne Twister: A 623-dimensionally equidistributed uniform pseudorandom number generator. [Electronic          resource] – Mode of access: http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/ARTICLES/mt.pdf

- Moon K. Chetry. A note on self-shrinking lagged Fibonacci generator [Text] / Moon K. Chetry. W. B. Vasantha Kandaswamy // International Journal of Network Security – 2010 - Vol.10, No.3, P.185–187.

- NVIDIA CUDA™: Programming Guide. Version 2.3.1.              [Electronic resource] – Mode of access: http://developer.download.nvidia.com/ compute/cuda/2_3/toolkit/docs/NVIDIA_CUDA_Programming_Guide_2.3.pdf

- Pang W.-M., Wong T.-T., Heng P.-A. Generating Massive High-Quality Random Numbers using GPU. [Electronic resource] – Mode of access: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?tp=&arnumber=4630894&isnumber=4630767

- Pseudo random number generators: uniform and                                 non-uniform distributions. [Electronic resource] – Mode of access: http://www.agner.org/random

- Random Number Generators. [Electronic resource] – Mode of access: http://www.math.utah.edu/~pa/Random/Random.html

- David B. Thomas. A Comparison of CPUs, GPUs, FPGAs, and Massively. Parallel Processor Arrays for Random Number                        Generation. [Electronic resource] – Mode of access: http://www.doc.ic.ac.uk/~dt10/research/publications.html

- Федотов И. Е. Некоторые приемы паралельного програмирования [Текст] / И. Е. Федотов – М.: Изд-во МГУ, 2008. – 188 с.

- Гергель В.П. Основы параллельных вычислений для многопроцессорных вычислительных систем [Текст]: учебное пособие, 2-е издание / В. П. Гергель, Р. Г. Стронгин – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета,  2003.

- Немнюгин С.А. Параллельное программирование для многопроцессорных вычислительных систем [Текст]: Серия «Мастер программ» / С.А. Немнюгин, О.Л. Стесик – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 400 с.

- История распределенных вычислений. [Электронный ресурс]  - Режим доступа: http://distributed.org.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=182.

- List of distributed computing projects. [Electronic resource] – Mode of access:  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_distributed_computing_projects

- Маклин С. Microsoft .NET Remoting [Текст] / С. Маклин, Дж. Нафтел,                     К. Уильяме; перевод с англ. – М.:Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2003. -  384 с.

- Основы сериализации в .NET Framework. [Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms233836.aspx.

- NET Remoting. [Электронный ресурс]  - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/.Net_Remoting

- Amthor A. Matthew. Use and Testing of Pseudo-random Number  Generators (PRNGs).  [Electronic resource] – Mode of access: https://www.msu.edu/~amthoral/random.ppt.

- Кнут Д.Э. Искусство программирования, том 2. Получисленные алгоритмы  [Текст] /  Д. Э. Кнут – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 832 с.

- Боголепов Д.К. Использование ресурсов GPU для выполнения распределенных вычислений. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://agora.guru.ru/abrau2008/pdf/145.pdf

- Чеканов Д. NVidia CUDA: вычисления на видеокарте                   или смерть CPU? [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.thg.ru/graphic/nvidia_cuda/print.html

- Buck I. A Toolkit for Computation on GPUs. [Electronic resource]  – Mode of access: http://http.developer.nvidia.com/GPUGems/gpugems_ch37.html

- Фролов В. Введение в технологию CUDA. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://cgm.computergraphics.ru/issues/issue16/cuda

- Основы программирования GPU, потоковая модель вычислений, реализация условных конструкций на современных GPU. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://steps3d.narod.ru/tutorials/gpu-programming-tutorial.html

- Brent R.P. On the periods of generalised Fibonacci                               recurrences. [Electronic resource] - Mode of access: http://wwwmaths.anu.edu.au/~brent/pub/pub133.html

- О значении точности измерений в науке. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.support17.com/component/content/712.html?task=view

- Рабочие эталоны электролитической проводимости              жидкостей. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ukrcsm.kiev.ua/index.php/ru/2009-03-30-09-12-03/2009-04-13-11-48-32/221--2-44482005

- Проблемы бурения. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/russia08/aut08/03_subsaltchallenge.ashx

- Kentech.Our locations. Kazakhstan  [Electronic resource] – Mode of access:http://www.kentech.ie/kentech/about_us/locations/kazakhstan_eng.html

- Глубокое бурения. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/1449/Глубокое

- Манометр грузопоршневой МП-600. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.etalon.donetsk.ua/ru/mp600-1-2.html

- Преобразаватель расхода вихревой «ЭМИС-ВИХРЬ 200». Паспорт. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.emis-kip.ru/pics/books/35file.pdf

- Методика поверки преобразавателей расхода вихревых. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.emis-kip.ru/pics/books/170file.pdf

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.