Капленко Галина Григорівна. Коливання фундаментів інерційних вибивальних решіток ливарного виробництва: дисертація канд. техн. наук: 05.23.02 / Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. - Д., 2003.

Капленко Г.Г. Коливання фундаментів вибивальних решіток ливарного виробництва. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.02. – Підвалини та фундаменти. – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2003.

В роботі наводяться результати експериментальних та теоретичних досліджень коливань фундаментів інерційних вибивальних решіток ливарного виробництва в грунтових умовах Придніпровя.

Експериментальні дослідження включали візуальні обстеження існуючих фундаментів решіток та інструментальне визначення параметрів їх коливань за умови центрального і позацентрового прикладання динамічного навантаження.

З урахуванням отриманих результатів запропоновано гранично допустиме значення амплітуди коливання фундаменту.

В теоретичній частині отримані аналітичні залежності з визначення амплітуд і частот коливань фундаментів інерційних вибивальних решіток за одномасовою та двомасовою розрахунковими схемами з урахуванням вязко-пружних властивостей грунту і затиснення фундаменту боковою засипкою. Розглянуто симетричне та асиметричне розташування опоки на вибивальній решітці.

На підставі експериментальних і теоретичних досліджень розроблено рекомендації щодо проектування фундаментів інерційних вибивальних решіток ливарного виробництва та регулювання їхніх коливань.