Семенов Віктор Володимирович. Удосконалення проектування і управління виробництвом опор високовольтних ліній електропередач: дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Донбаська держ. академія будівництва і архітектури. - Макіївка, 2004

Семенов В.В. Удосконалення проектування і управління виробництвом опор високовольтних ліній електропередачі. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди. – Донбаська державна академія будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, Макіївка, 2004. Дисертація присвячена вдосконаленню проектування і управління виробництвом опор високовольтних ліній електропередачі з метою створення надійних і конкурентоспроможних конструкцій для України та реґіонів далекого зарубіжжя. Новий підхід до проектування і технології виготовлення опор, що поєднує питання створення технологічних і надійних з'єднань елементів опор, удосконалення антикорозійного захисту металу і металовиробів, оптимальне проектування конструкцій опор ПЛ з урахуванням спільної роботи опори з фундаментом і основою, а також розроблений і впроваджений в умовах ВАТ “Донецький завод високовольтних опор” програмно-апаратний зв'язок систем одностадійного проектування і управління виробництвом опор дозволили підняти рівень виробництва та якість готової продукції до міжнародного рівня й надали можливість участі в тендерних торгах..

- Удосконалення проектування та технології виготовлення опор, антикорозійного захисту металу і металовиробів, а також розроблений і впроваджений в умовах ВАТ “Донецький завод високовольтних опор” зв'язок систем одностадійного проектування та управління виробництвом дозволили підняти рівень виробництва та якість готової продукції до міжнародного рівня, про що свідчать міжнародні нагороди. - Запропонована методика техніко-економічного аналізу металоконструкцій з урахуванням вузлових з'єднань дозволила досліджувати галузь застосування одно- і багатоболтових з'єднань металоконструкцій опор ПЛ з урахуванням трудомісткості та вартості виготовлення. На підставі проведених експериментальних досліджень розроблені рекомендації з розрахунку одноболтових оцинкованих з'єднань на високоміцних болтах опор ПЛ. - Розроблена нова методика й алгоритм оптимального проектування конструкцій опор ПЛ з урахуванням спільної роботи опори з фундаментом і основою дозволяє здійснити перехід від дискретної зміни параметрів грибоподібних фундаментів, що має місце в збірному варіанті, до плавної зміни при монолітному варіанті та знизити вартість фундаментів у 1,5–1,7 рази. - Відпрацьована схема і набутий досвід участі в тендерних програмах дозволив довести конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світовому ринку та можливість забезпечити замовленнями ВАТ “Донецький завод високовольтних опор”. - Уперше створена серія конкурентоспроможних конструкцій опор ПЛ для України та реґіонів далекого зарубіжжя при участі в тендерних торгах з урахуванням вимог міжнародних нормативів, технологічності у виготовленні та монтажі, що дозволило знизити вартість високовольтних ліній до 15%..