Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

# На правах рукописи

## Пащенко Сергей Васильевич

# УДК 621.396.96:534.88:551.51

Модели информационного локационного канала и методы обработки сигналов систем радиоакустического зондирования атмосферы

05.12.17 – радиотехнические и телевизионные системы

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

# Научный консультант

Карташов Владимир Михайлович,

доктор технических наук, профессор

## Харьков – 2013

| СОДЕРЖАНИЕ СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ…………………………………………………………………...…. ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………. РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКУСТИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН…………………………………………….. 1.1. Характеристика систем дистанционного зондирования атмосферы…………………………….…................................................................ 1.2.Физические явления, лежащие в основе работы систем радиоакустического зондирования и РЛС ВЗ……................................................ 1.3. Системы радиоакустического зондирования атмосферы………… 1.4. Модели и методы, используемые при исследовании и проектировании систем РАЗ……………................................................................. 1.5. Выводы, постановка цели и задач исследования…………………... РАЗДЕЛ 2. МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЛОКАЦИОННЫХ КАНАЛОВ СИСТЕМ РАДИОАКУСТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ…………………………………………………………………….......... 2.1. Требования к моделям и постановка задачи…………...…………... 2.2. Формы представления функции рассеяния……….......................... 2.2.1 Представление функции рассеяния в координатах «расстояние –параметр Брэгга»...................................................................................... 2.2.2 Представление функции рассеяния в координатах «пространственная частота – параметр Брэгга» ......................................................... 2.2.3 Представление функции рассеяния в координатах «пространственная частота–пространственная протяженность».............................. 2.2.4 Представление функции рассеяния в координатах «расстояние –пространственная протяженность»........................................................... 2.3. Выводы…………………………………………………………..……. # РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ РАССЕЯННЫХ СИГНАЛОВ….. 3.1.Постановка задачи……………………………................................... 3.2. Акустический и электромагнитный простые импульсные сигналы с огибающими прямоугольной формы …………………………............ 3.3. Акустический сигнал с гауссовой формой огибающей и электромагнитный импульс прямоугольной формы ………………...... 3.4. Акустический и электромагнитный импульсы с гауссовскими огибающими….......................................................................................... 3.5 Тела рассеяния при использовании акустических импульсов с ЛЧМ 3.6 Тела рассеяния при использовании акустических импульсов с ФКМ 3.7. Выводы………………………………………………………………... РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РАССЕЯННЫХ СИГНАЛОВ…... 4.1. Методы обработки сигналов существующих систем РАЗ.............. 4.2. Синтез алгоритма обработки сигналов ............................................ 4.3. Анализ алгоритма обработки сигналов ............................................ 4.4 Анализ известных алгоритмов обработки сигналов с позиций теории оценивания...................................................................................... 4.5. Выводы………………………………………………………..………. ВЫВОДЫ………………………………………………………………………… СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………. ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….. Приложение А. Основные характеристики экспериментальной радиоакустической установки............................................................................................. Приложение Б. Акты внедрения результатов диссертационной работы……. | 4 7 17 17 23 31 44 47 51 51 58 58 61 65 66 68 70 70 71 79 83 86 109 114 116 116 125 131 137 139 141 150 163 163 166 |
| --- | --- |

# СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, СОКРАЩЕНИЙ,

# ТЕРМИНОВ

# АВП – акустический волновой пакет

# АЗ – акустическое зондирование

АЛ – акустический локатор

АПС – атмосферный пограничный слой

АС – акустическая система

ДН – диаграмма направленности

# Лидар – лазерный метеорологический локатор

ЛЧМ – линейная частотная модуляция

МРЛС – метеорологическая радиолокационная станция

ПАВ – пакет акустических волн

Радиоакустический сигнал – векторный зондирующий сигнал, состоящий из одномерных акустического и электромагнитного колебаний

РАЗ – радиоакустическое зондирование

РАС – радиоакустическая система

# Расдар – станция радиоакустического зондирования атмосферы

РЛС – радиолокационная станция

РЛС ВЗ – радиолокационная станция вертикального зондирования

# РВП – радиолокационный ветровой профилер

Содар – станция акустического зондирования атмосферы

Тело рассеяния – объем заключенный между поверхностью функции Z(r,q) и плоскостью r,q

ФАР – фазированная антенная решетка

ХИРЭ – Харьковский институт радиоэлектроники

ХНУРЭ – Харьковский национальный университет радиоэлектроники

ЭПР – эффективная площадь рассеяния

ФКМ – фазовая кодовая манипуляция

α - коэффициент затухания звуковых волн

aK - коэффициент, слабо зависящий от состава, температуры, давления и влажности воздуха

cs - скорость распространения звука

c - скорость распространения электромагнитных волн

СT2 - структурная постоянная (характеристика) флуктуаций температуры

СV2 - структурная постоянная (характеристика) флуктуаций скорости ветра

δ(⋅) - дельта- функция

e - напряженность электрического поля радиоволны

E - комплексная огибающая напряженности электрического поля радиоволны

ε - диэлектрическая проницаемость

εs - составляющая неоднородности диэлектрической проницаемости, порождаемая звуком

F(r,q) - комплексная двумерная взаимокорреляционная функция рассеяния

fs - частота акустического излучения

fd - доплеровское смещение частоты звуковой волны

fe - несущая частота радиосигнала

fde - доплеровское смещение частоты радиосигнала

Hm - максимальная высота зондирования

IR - интенсивность рассеянного радиосигнала

θ - угол рассеяния

ke - волновое число электромагнитных колебаний

ks - волновое число акустических колебаний

le - пространственная протяженность радиоимпульса

ls - пространственная протяженность акустического импульса (акустического волнового пакета)

λe - длина электромагнитной волны

λs - длина волны акустических колебаний

Ns - число длин волн в акустическом пакете

n(r) - коэффициент преломления

Pn - мощность помех

Ps - мощность акустического излучения

Pe - мощность электромагнитного излучения

q - параметр расстройки условия Брэгга

r - радиус-вектор точки пространства

Re - акустическое число Рейнольдса

ρс - поперечный радиус когерентности звуковой волны

S - комплексная огибающая акустического сигнала

SE - спектр комплексной огибающей радиосигнала

Ss - спектр комплексной огибающей акустического сигнала

Sy - взаимный энергетический пространственный спектр акустического и электромагнитного сигналов

t - время

T0 - абсолютная температура

T - период следования радиоимпульсов

τs - длительность акустического импульса

τ - длительность радиоимпульса

σ - удельное сечение рассеяния звуковых волн

V - вектор скорости ветра

Vx,Vy,Vz - проекции вектора скорости ветра на оси координат (составляющие скорости ветра)

V - рассеивающий объем

Ves - векторный зондирующий радиоакустический сигнал

Z(r,q) - модуль комплексной двумерной взаимокорреляционной функции рассеяния

Ω - несущая (круговая) частота звуковой волны.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

Каждый период развития человечества принято именовать той областью техники, которая получила наибольшее развитие и играла решающую роль в соответствующий период истории. Век пара и электричества, сжимаясь в масштабе времени, сменили век атома, век космоса, век электроники и компьютеризации. Наступающий век технической революции характеризуется концентрацией усилий и средств практически всех областей науки и техники вокруг проблемы спасения природы и человечества от пагубных последствий безудержной и бездумной эксплуатации ресурсов Земли, ее засорения, отравления и, наверное, будет назван веком экологии.

Атмосфера – наиболее сложный и динамичный объект наблюдения среди всех природных сред (вода, суша, атмосфера) и требует для исследования и мониторинга соответствующих теоретических и экспериментальных методов. Традиционные контактные методы измерений не способны удовлетворить возрастающих требований к объему метеорологической информации [1, 2, 3, 4].

В системе дистанционного зондирования центральное место занимают средства, основанные на использовании электромагнитных и акустических волн благодаря таким их свойствам как всепогодность, независимость от освещенности, определенное проникновение вглубь исследуемой среды, малые затраты на проведение повторных измерений [5, 6, 7]. При размещении аппаратуры на поверхности Земли, авиационных и космических носителях обеспечивается уникальная возможность оперативного сбора данных в глобальном масштабе. Одна из тенденций развития систем мониторинга окружающей среды – это их интеграция с телекоммуникационными системами, перспективными системами мобильной связи. Это позволит получать оперативную и долговременную информацию о состоянии среды и использовать ее в процессе принятия решений как производственного, так и бытового характера.

Информативность, невысокая стоимость и относительная простота станций радиоакустического и акустического зондирования атмосферы (РАЗ, АЗ) обеспечивают им ряд существенных преимуществ перед другими средствами дистанционного зондирования. Эти их качества объясняются более высокой степенью взаимодействия звуковых волн с атмосферою в сравнении с электромагнитными волнами большинства областей спектра [8, 9].

Значительный вклад в развитие методов зондирования атмосферы с использованием звуковых волн внесли следующие ученые: Обухов А.М., Татарский В.И., Прошкин Е.Г., Каллистратова М.А., Кон А.И., Макаллистер Л.Г., Литтл К.Г., Marshall J.M., Гурвич А.С., Красненко Н.П., Bonino G., Налбандян О.Г., Петенко И.В., Peters G., Singal S.P., Keder J., Bradley S.S. и др.

Современный этап развития станций радиоакустического зондирования (расдаров) характеризуется как разработкой одиночных экземпляров, так и освоением их промышленного производства мелкими сериями в ряде стран, а также широким использованием при решении многих важных задач научного и прикладного содержания.

Основные области применения метеорологической информации, получаемой с помощью станций радиоакустического зондирования, следующие. Метеорологическое обеспечение транспортных систем (прежде всего, авиации), исследование и прогнозирование условий распространения радио, световых и звукових волн, экологический мониторинг в промышленных районах и крупных городах, раннее предупреждение о стихийных бедствиях, изучение физики атмосферы для усовершенствования методов прогноза погоды и теории климата, накопление статистических данных о ветровом режиме в приземном слое атмосферы в различных районах для обеспечения принятия решений при выборе мест строительства ветровых электрогенераторов  и аэродромов [7, 9].

Актуальность применения и развития расдаров в Украине обусловлена значительным развитием в стране воздушного транспорта и ядерной энергетики, наличием районов с компактным размещением предприятий промышленного производства, в том числе экологически вредных – металлургических, энергетических, химических, имеющих высокую плотность населения, а также значительной потребностью в использовании ветровых электрогенераторв.

Потребности практики требуют улучшения основных показателей качества имеющихся станций: точности измерений характеристик среды, пространственного и временного разрешения, помехозащищенности, дальности действия, уменьшения зависимости от изменяющихся внешних условий.

В то же время системы РАЗ характеризуются рядом особенностей, обусловленных свойствами используемых целей – акустических волновых пакетов, которые выделяют их из всего многообразия измерительных радиосистем в специфический класс локационных систем. Основная проблема развития радиоакустических систем (расдаров) – недостаточное развитие теории, которая бы адекватно описывала основные особенности таких систем, связанные прежде всего с использованием звуковых сигналов. Большинство теоретических работ в данной области выполнено с использованием математического аппарата, развитого в теории распространения волн в турбулентной атмосфере, который не приспособлен к решению задач, характерных для теории и практики систем.

В последнее время разработана теория зондирующих векторных радиоакустических сигналов, т.е. векторных сигналов, состоящих из звукового и электромагнитного колебаний. Каждая такая пара, состоящая из звукового и радио сигналов, характеризуется рядом специфических свойств и особенностей, образует собственное тело рассеяния, это тело определяет основные характеристики системы зондирования, в которой эти сигналы используются. С целью повышения эффективности систем зондирования и улучшения характеристик проектируемых расдаров требуется выполнить исследование свойств и особенностей применения различных видов зондирующих акустических и электромагнитных сигналов, поскольку именно используемые зондирующие сигналы и методы обработки рассеянных колебаний оказывают определяющее влияние на основные информационные, технические и экономические характеристики станций.

Определяющее значение при исследовании свойств зондирующих сигналов и алгоритмов обработки принимаемых колебаний занимают модели информационных локационных каналов соответствующих систем. Именно наличие конструктивных математических моделей информационных локационных каналов является необходимым условием эффективного решения рассматриваемых задач.

В связи с этим рассмотрение вопросов, связанных с исследованием моделей радиоакустического локационного канала, свойств используемых зондирующих сигналов и алгоритмов обработки принимаемых колебаний, направленных на повышение метрологических характеристик рассматриваемых РЛС, является актуальной научной задачей.

Связь работы с научными программами, планами, темами

Диссертационная работа связана со следующей научно-исследовательской работой Харьковского национального университета радиоэлектроники: "Разработка принципов построения отечественного комплекса информационно-измерительных систем для прогнозирования и анализа последствий чрезвычайных ситуаций", подразделом этой работы "Разработка принципов построения комплексных радиолокационно-радиоакустических систем для метеорологического мониторинга атмосферы в условиях чрезвычайных ситуаций"  (№ГР 0109U001635, 2008-2010р.).

Цель исследования

Цель работы – исследование свойств радиоакустического локационного канала, свойств зондирующих сигналов и усовершенствование методов обработки принимаемых колебаний.

Задачи исследования

1. Выполнить анализ систем радиоакустического зондирования, моделей и методов исследования свойств информационного локационного радиоакустического канала, в котором закладывается основная полезная информация в отраженный сигнал, методов исследования свойств зондирующих колебаний, основные отличия которых от известных заключаются в том, что используются два вида сигнала – акустический и электромагнитный, а также выполнить анализ методов обработки и извлечения полезной метеорологической информации из принимаемых отраженных сигналов.

2. Разработать различные формы представления математических моделей информационного локационного радиоакустического канала и исследовать их информативность.

3. С использованием разработанных моделей информационного канала исследовать свойства различных видов зондирующих акустических и электромагнитных колебаний, используемых в системах РАЗ, свойств и особенностей рассеянных сигналов, поступающих на вход приемного устройства и несущих в себе полезную информацию о метеорологических параметрах атмосферы.

4. Произвести анализ методов обработки, усовершенствовать их и синтезировать алгоритм обработки полезных сигналов систем радиоакустического зондирования атмосферы, обеспечивающих формирование оценок максимального правдоподобия информативных параметров рассеянных сигналов и повышение точности измерения параметров атмосферы.

Объект исследования – процесс зондирования атмосферы акустическими и электромагнитными волнами.

Предмет исследования – модели и методы изучения свойств информационного локационного канала систем РАЗ, свойств зондирующих акустических и электромагнитных колебаний, приема и обработки радиосигналов, рассеянных на звуковой посылке.

Методы исследования. В работе использованы методы статистической пространственно- временной теории радиосистем, теории распространения волн в турбулентной атмосфере, методы акустики, численные методы анализа, компьютерное моделирование и натурный эксперимент.

Научная новизна полученных результатов

1. Усовершенствованы модели локационного канала и методика исследования свойств зондирующих сигналов систем радиоакустического зондирования с использованием функций и тел рассеяния путем введения новых форм представления функции рассеяния акустических и электромагнитных сигналов. Произведен анализ информационных возможностей различных форм представления функции рассеяния. Показано, что наибольшими информационными возможностями обладают тела рассеяния, представленные в координатах «расстояние-параметр Брэгга», «пространственная частота-параметр Брэгга».

2. Доказан ряд новых свойств и теорем, определяющих основные свойства функции рассеяния и характерные особенности рассеянных сигналов. В частности, теоретическим путем доказано, что при выполнении условия Брэгга рассеянный сигнал не содержит угловой модуляции.

3. Выявлен ряд новых свойств сигналов, получаемых на выходе информационного локационного радиоакустического канала, в результате исследования рассеянных сигналов систем РАЗ теоретическим путем с использованием тел рассеяния. Исследованы основные особенности рассеянных сигналов, получаемых в системах РАЗ при излучении (использовании) простых зондирующих акустических и электромагнитных сигналов с различными видами огибающих, а также при использовании сложных частотно-модулированных акустических импульсов.

Аналитическим путем и методом численного компьютерного моделирования впервые получены соотношения и графические зависимости, определяющие смещение частоты относительно доплеровского сдвига и дополнительное смещение во времени рассеянного сигнала.

4. Впервые с позиций теории статистических решений дан анализ методов обработки сигналов и измерения параметров в системах радиоакустического зондирования атмосферы. Показано, что применяемые методы обработки сигналов – это эвристические поисковые методы оценивания энергетического параметра сигнала q, содержащего информацию о скорости распространения в атмосфере звуковой посылки.

Усовершенствован метод обработки рассеянных сигналов систем радиоакустического зондирования атмосферы. Показано, что оптимальная многоканальная схема измерений, формирующая оценки максимального правдоподобия информационных параметров рассеянных сигналов и построенная на основе корреляторов или согласованных фильтров, должна быть дополнена схемой коррекции амплитуд сигналов в каналах.

Интересная особенность предложенного оптимального метода и синтезированного алгоритма обработки заключается в следующем: оценки скорости распространения звука в атмосфере в данном случае реализуются по схеме оценивания энергетического параметра сигнала  q, а не по схеме оценивания неэнергетического параметра – доплеровской частоты, как это принято.

Практическое значение полученных результатов

1. Использование наиболее информативных и удобных форм представления функции рассеяния позволит осуществлять эффективный анализ свойств зондирующих векторных – акустических и электромагнитных – сигналов систем радиоакустического зондирования атмосферы. При решении конкретных задач необходимо применять адекватную и наиболее удобную форму представления функции рассеяния. Значительные возможности при исследовании свойств зондирующих сигналов открываются при использовании спектральной формы представления тел рассеяния.

2. Ряд новых свойств тел рассеяния и теорем, доказанных в работе, имеют определенный физический смысл и определяют как достаточно общие, так и конкретные свойства рассеянных сигналов, которые могут быть использованы при исследовании свойств зондирующих сигналов, синтезе сигналов, либо синтезе алгоритмов обработки рассеянных колебаний.

3. Свойства рассеянных сигналов систем РАЗ, полученные теоретическим путем с использованием тел рассеяния, могут быть использованы при выборе конкретных видов зондирующих сигналов в процессе проектирования станций, при синтезе алгоритмов обработки рассеянных колебаний.

Соотношения и графические зависимости, полученные аналитическим путем и методом численного компьютерного моделирования, определяющие смещение частоты относительно истинно доплеровского сдвига и дополнительное смещение во времени рассеянного сигнала, позволяют производить расчет значений получаемых ошибок в режиме выполнения измерений  q≠0 при использовании различных видов простых зондирующих сигналов.

Использование математических моделей сигналов, поступающих на вход реально функционирующих станций радиоакустического зондирования, позволяет создавать имитаторы рассеянных сигналов систем РАЗ. Имитаторы необходимы при проектировании станций РАЗ, проектировании оптимальных и квазиоптимальных алгоритмов обработки сигналов таких станций, при проверке и оценке работоспособности реально функционирующей аппаратуры, а также при метрологической аттестации станций и определении их качественных показателей. Следует заметить, что метрологическая аттестация средств дистанционного зондирования атмосферы, в частности систем РАЗ, достаточно сложна и создание имитаторов, формирующих входные сигналы, адекватные реальной конкретной метеорологической ситуации в атмосфере, является задачей достаточно сложной, актуальной и ее решение позволит внести существенный вклад в успешное решение проблемы метрологической аттестации средств дистанционного зондирования атмосферы.

4. Применение на практике синтезированного  алгоритма обработки принимаемых сигналов позволит существенно повысить качество получаемых оценок информативных параметров сигналов и метеорологических параметров атмосферы, позволит устранить систематические погрешности измерений, имеющиеся в результатах измерений существующих систем РАЗ.

Практическое значение результатов работы определяется также полученными патентами на изобретения №89342 “Спосіб дистанційної реєстрації вертикальних профілів температури повітря радіоакустичним зондуванням атмосфери”,     № 89344 “Спосіб радіоакустичного зондування атмосфери для дистанційної реєстрації вертикального профілю температури повітря”, №86555 «Пристрій для дистанційного визначення вологості атмосферного повітря”, №97612 «Спосіб радіоакустичного зондування атмосфери для реєстрації вертикального профілю температури».

Разработанные методы, модели, алгоритмы, и программные продукты внедрены в ХНУРЭ при выполнении госбюджетной НИР «Разработка принципов построения отечественного комплекса информационно-измерительных систем для прогнозирования и анализа последствий чрезвычайных ситуаций» (№ГР 0109U001635, 2008-2010р.)., в учебном процессе кафедры “Радиоэлектронные системы” ХНУРЭ, в частности в курсе “Радиоэлектронные системы”, при выполнении дипломных и магистерских исследовательских работ, о чем свидетельствуют Акты внедрения (Приложение Б).

Обоснованность результатов работы обеспечивается корректной постановкой задач исследования, корректным использованием современного апробированного математического аппарата, обоснованным выбором адекватных математических моделей, описывающих взаимодействие в атмосфере зондирующих акустических и электромагнитных сигналов.

Достоверность результатов работы подтверждается совпадением результатов математического моделирования и результатов, полученных при проведении натурных экспериментов. Полученные результаты имеют ясную физическую трактовку и не противоречат известным опубликованным в литературе данным. Предложенные в работе алгоритмы обработки сигналов и модели рассеяния волн являются обобщением ранее известных моделей и алгоритмов, которые получаются из них как частный случай.

Личный вклад соискателя

Основные научные результаты диссертации получены автором самостоятельно. В роботах, опубликованных в соавторстве, личный вклад соискателя такой.

В [93, 94] предложены новые формы представления функции рассеяния и исследована их информативность. В [95, 125] выполнено моделирование и анализ свойств радиосигналов, рассеянных простыми и сложными АВП. В [98, 120, 124, 101, 104, 126] выполнен анализ известных методов обработки сигналов систем РАЗ и предложен оптимальный алгоритм обработки. В [123] выполнено моделирование алгоритмов обработки сигналов. В [97, 102] методом моделирования показана возможность повышения точности измерения параметров сигнала. В [44, 45, 105, 103] выполнен анализ методов обработки колебаний при измерении температуры и влажности воздуха, показаны их недостатки. В [121] предложено использование ЛЧМ АВП для передачи сигналов, в [99] – способ использования АВП с равномерным спектром, в [122] – способ коррекции оценок параметров сигнала, в [96, 100] выполнен анализ и моделирование методов.

Апробация результатов диссертации

Основные результаты исследований по теме диссертации были представлены и обсуждались на 15-м (г. Париж, Франция, 2010 г.) Международном симпозиуме по дистанционным методам зондирования атмосферы, на 18-й, 19-й, 20-й Международной  Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» КрымМиКо, (г. Севастополь, 2008 г., 2009 г., 2010 г.), на 3-м Международном радиоэлектронном форуме “Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития” МРФ-2008 (г. Харьков, 2008 г.), на 2-й Международной научной конференции «Электронная компонентная база. Состояние и перспективы развития» (Харьков- Кацивели, 2009 г.), на 14-м и 15-м Международном молодежном радиоэлектронном форуме «Радиоэлектроника и молодежь» (г. Харьков, 2009 г., 2010 г.).

Публикации

Результаты диссертации опубликованы в 22 научных трудах, из них 7 - статьи, напечатанные в отечественных изданиях, входящих в перечень, утвержденный МОНМС, 1 статья напечатана в журнале, выходящем в России. Результаты работы опубликованы также в материалах 1 Международного симпозиума, 8 Международных научно-технических конференций, в 5 патентах на изобретения.

ВЫВОДЫ

Диссертация содержит теоретическое обобщение и новое решение актуальной научно-прикладной задачи, которая заключается в усовершенствовании моделей и методов исследования взаимодействия зондирующих сигналов радиоакустических систем со средой, изучении свойств используемых зондирующих колебаний и оптимизации на основе полученных результатов методов и алгоритмов обработки принимаемых сигналов.

Основное внимание при выполнении исследований уделяется зондирующим сигналам на этапе их взаимодействия со средой и между собой (акустическая – электромагнитная волна) и формирования рассеянного сигнала. Именно здесь закладывается полезная информация в рассеянный сигнал, и предопределяются многие характеристики станций, и именно содержанием этого этапа отличается в первую очередь разрабатываемые методы от методов классической теории радиолокационных сигналов, где этап формирования рассеянного сигнала зачастую моделируется точечной целью.

Актуальность, взаимосвязь и взаимозависимость, определенная полнота совокупности решаемых задач послужили основанием для декомпозиции их из общей научной задачи по развитию теории рассматриваемых систем.

1. Методы и средства дистанционного (неконтактного) измерения характеристик атмосферы, использующие для этого излучение звуковых и электромагнитных волн, в настоящее время интенсивно развиваются и используются при решении многих актуальных задач  научного и прикладного содержания.

На основании анализа состояния метода и систем радиоакустического зондирования показано, что насущной задачей теории и практики систем РАЗ является усовершенствование моделей и методов исследования свойств зондирующих колебаний, информационных возможностей зондирующих сигналов и усовершенствование существующих методов и алгоритмов обработки принимаемых отраженных сигналов.

2. Предложены новые формы представления модели информационного радиоакустического канала. Введены новые формы представления функции рассеяния F(k,l) и F(r,l), проведен краткий анализ информативности каждой из представленных форм. Получены тела рассеяния простых сигналов с огибающими прямоугольной и гауссовской видов. Приведены сечения тел плоскостями при фиксированном значении параметра расстройки условия Брэгга, которые характеризуют смещение взаимного спектра акустического и электромагнитного колебаний вдоль оси пространственных частот.

Тела рассеяния Z(k,l) и Z(r,l) среди рассмотренных форм представления функции рассеяния наименее информативны, так как влияние окружающей среды на параметры рассеянного сигнала в них представлено недостаточно. Они в большей степени характеризуют взаимодействие акустического и электромагнитного сигналов между собой, чем с окружающей средой, но нужны при выборе зондирующих сигналов.

Две другие формы представления функции рассеяния F(k,q) и F(r,q),, содержат необходимую информацию о рассеянном сигнале, получаемом при использовании различных видов зондирующих колебаний, и различном состоянии зондируемой среды.

Таким образом, двумерная взаимная корреляционная функция зондирующих акустического и электромагнитного колебаний радиоакустических систем при использовании различных форм ее представления достаточно полно отображает характерные особенности совокупности сигналов и может использоваться при решении соответствующих задач как «портретная» функция, определяющая их совместные свойства.

Представление функции в виде поверхностей – тел рассеяния – позволяет, при использовании различных видов сечений исследуемых тел, производить эффективный анализ и выбор зондирующих сигналов при построении систем.

3. Выполнено исследование свойств простых зондирующих векторных сигналов с использованием различных форм представления функции рассеяния методом компьютерного моделирования. Показана их основная особенность – рассеянный сигнал имеет симметричный спектр только в случае выполнения условия Брэгга, а при условии q≠0 спектр является несимметричным.

Аналитическим путем показано (доказана теорема), что при q=0 рассеянный сигнал, образованный простыми зондирующими колебаниями, не имеет угловой модуляции и является монохроматическим, а следовательно имеет симметричный спектр.

Несимметричность формы спектра рассеянного сигнала является причиной отличия формируемой частоты от чисто доплеровской, что приводит к систематической погрешности измерения температуры при выполнении измерений, когда q≠0.

Аналитическим путем и методом численного компьютерного моделирования получены соотношения и графические зависимости, определяющие смещение частоты рассеянного сигнала относительно доплеровского сдвига. С использованием полученных результатов может быть произведен расчет величины получаемых ошибок в режиме выполнения измерений  q≠0 при использовании различных видов простых зондирующих сигналов.

Использование сложных, в частности ЛЧМ зондирующих звуковых колебаний, позволяет существенно расширить область волновых чисел эффективного взаимодействия излучаемых сигналов систем радиоакустического зондирования атмосферы и позволяет получать достаточный по амплитуде отраженный радиосигнал со всех высот зондирования от одной акустической посылки без подстройки частот сигналов под условие Брэгга. Это качество сложных звуковых колебаний позволяет существенно повысить оперативность станций радиоакустического зондирования атмосферы при измерении вертикальных температурных профилей атмосферы, однако требует значительного увеличения энергетического потенциала станции. Значение базы сложного акустического сигнала целесообразно выбирать в диапазоне 10-100.

Однако детальный анализ тел рассеяния, полученных с использованием таких сигналов, показывает, что для них также характерно наличие специфической погрешности оценивания скорости звука. Это объясняется, прежде всего, тем, что пространственный спектр сложных сигналов, в частности ЛЧМ и ФКМ звуковых импульсов, является существенно неравномерным и вследствие этого главный лепесток спектрального тела рассеяния при использовании таких сигналов разворачивается относительно вертикальной плоскости q=0. Причем в отличие от тел, полученных с использованием простых звуковых, сигналов, где главный лепесток тела разворачивается на некоторый определенный угол, здесь углы разворота различных сегментов основного лепестка различны и зависят от степени «скошенности» соответствующих участков спектра акустического сигнала. Форма и углы наклона сегментов основного лепестка спектрального тела рассеяния зависят от формы спектра акустического сигнала, количества мод в нем, от вида внутриимпульсной модуляции и значения базы, а также от параметров спектра используемого совместно с ним электромагнитного сигнала.

Показано, что при рассеянии радиосигнала на сложном акустическом импульсе имеет место уменьшение длительности рассеянного сигнала и дополнительное смещение его во времени.

Таким образом, измерение времени запаздывания сигнала или дальности до сложномодулированного АВП при q≠0 сопровождается дополнительной ошибкой. Аналогичная скоростная ошибка измерения дальности до цели имеет место в радиолокации при использовании ЛЧМ импульса.

В работе усовершенствованы рекомендации по выбору видов и параметров зондирующих акустических и электромагнитных сигналов при проектировании систем РАЗ.

4. Как показал анализ, применяемые в настоящее время в расдарах методы и  алгоритмы обработки сигналов не адекватны процессам, происходящим в локационном канале.

С позиций современной теории оценивания дан анализ и критика существующих методов обработки сигналов и измерения параметров в системах радиоакустического зондирования атмосферы.

Применяемые алгоритмы обработки сигналов -  это эвристические поисковые методы оценивания не энергетического параметра сигнала – доплеровская частота, содержащего информацию о скорости распространения в атмосфере звуковой посылки.

Путем изменения частоты звукового излучении обеспечивается изменение параметра расстройки условия Брэгга q, а далее по амплитудному или частотному признакам ищется точка q=0.

Таким образом, оба используемых метода – это методы последовательного поиска единственной точки на интервале возможных значений q, где получаемую частоту радиосигнала действительно можно считать доплеровской и в соответствии с ее значением возможно нахождение значений скорости звука в атмосфере и значений температуры среды.

Задача оценивания скорости звука в соответствии с предложенным усовершенствованным методом и синтезированным алгоритмом по существу сводится к оцениванию параметра q, который выступает как энергетический параметр, характеризующий и векторные составляющие зондирующего колебания и состояние среды. Вообще говоря, данная задача не является задачей оценки параметров принимаемого колебания, поскольку оцениваются не параметры сигнала, а по его форме оцениваются параметры среды.

Как показали результаты проведенной процедуры синтеза, оптимальная многоканальная схема измерений, формирующая оценки максимального правдоподобия и построенная на основе корреляторов или согласованных фильтров, должна быть дополнена схемой коррекции амплитуд сигналов в каналах.

Использование предложенного метода обработки сигналов позволяет устранить характерные для систем РАЗ систематические погрешности измерений, значения которых, как показывают результаты моделирования и натурных экспериментов, по температуре достигают единиц градусов.

Система, реализующая такой метод обработки, хотя и является когерентной, но доплеровской по существу не является, поскольку измерений доплеровской частоты здесь не производится. Измерение времени запаздывания сигнала систем РАЗ, его обнаружение, также должны выполняться с учетом описанных преобразований в радиоакустическом канале, которые описываются рассмотренной корреляционной моделью. Это позволит существенно улучшить качественные показатели систем РАЗ в сравнении с традиционными методами обработки, основанными на измерении доплеровской частоты.

Научное и практическое использование полученных результатов

1. Использование наиболее информативных и удобных форм представления функции рассеяния позволит осуществлять эффективный анализ свойств зондирующих векторных – акустических и электромагнитных – сигналов систем радиоакустического зондирования атмосферы. При решении конкретных задач необходимо применять адекватную и наиболее удобную форму представления функции рассеяния. Значительные возможности при исследовании свойств зондирующих сигналов открываются при использовании спектральной формы представления тел рассеяния -  Z(k, q).

2. Ряд новых свойств тел рассеяния и теорем, доказанных в работе, имеют определенный физический смысл и определяют как достаточно общие, так и конкретные свойства рассеянных сигналов, которые могут быть использованы при исследовании свойств зондирующих сигналов, синтезе сигналов, либо синтезе алгоритмов обработки рассеянных колебаний.

3. Свойства рассеянных сигналов систем РАЗ, полученные теоретическим путем с использованием тел рассеяния, могут быть использованы при выборе конкретных видов зондирующих сигналов в процессе проектирования станций, при синтезе алгоритмов обработки рассеянных колебаний.

Соотношения и графические зависимости, полученные аналитическим путем и методом численного компьютерного моделирования, определяющие смещение частоты рассеянного сигнала относительно истинно доплеровского сдвига, позволяют производить расчет значений получаемых ошибок в режиме выполнения измерений когда q≠0 при использовании различных видов простых зондирующих сигналов.

Получение математических моделей сигналов, поступающих на вход реально функционирующих станций радиоакустического зондирования, позволяет создавать имитаторы рассеянных сигналов систем РАЗ. Имитаторы необходимы при проектировании станций РАЗ, проектировании оптимальных и квазиоптимальных алгоритмов обработки сигналов таких станций, при проверке и оценке работоспособности реально функционирующей аппаратуры, а также при метрологической аттестации станций и определении их качественных показателей. Следует заметить, что метрологическая аттестация средств дистанционного зондирования атмосферы, в частности систем РАЗ, достаточно сложна и создание имитаторов, формирующих входные сигналы, адекватные реальной конкретной метеорологической ситуации в атмосфере, является задачей достаточно сложной, актуальной и ее решение позволит внести существенный вклад в успешное решение проблемы метрологической аттестации средств дистанционного зондирования атмосферы.

4. Применение на практике синтезированного  алгоритма обработки принимаемых сигналов позволит повысить достоверность получаемых оценок информативных параметров сигналов и метеорологических параметров атмосферы, т.к. позволит устранить присутствующие систематические погрешности, при измерении метеопараметров, в существующих системах РАЗ.

Разработанные методы, модели, алгоритмы, и программные продукты внедрены в ХНУРЭ при выполнении госбюджетной НИР «Разработка принципов построения отечественного комплекса информационно-измерительных радиосистем для прогнозирования и анализа последствий чрезвычайных ситуаций» («Розробка принципів побудови комплексованих радіолокаційно-радіоакустичних систем для метеорологічного моніторингу атмосфери в умовах надзвичайних ситуацій») (№ГР 0109U001635, 2008-2010р.)., в учебном процессе кафедры “Радиоэлектронные системы” ХНУРЭ, в частности в курсе “Радиоэлектронные системы”, при выполнении дипломных и магистерских исследовательских работ, о чем свидетельствуют Акты внедрения.

Обоснованность результатов работы обеспечивается корректной постановкой задач исследования, корректным использованием современного апробированного математического аппарата, обоснованным выбором адекватных математических моделей, описывающих взаимодействие в атмосфере зондирующих акустических и электромагнитных сигналов.

Достоверность результатов работы подтверждается совпадением результатов математического моделирования и результатов, полученных при проведении натурных экспериментов. Полученные результаты имеют ясную физическую трактовку и не противоречат известным опубликованным в литературе данным. Предложенные в работе алгоритмы обработки сигналов и модели рассеяния волн являются обобщением ранее известных моделей и алгоритмов, которые получаются из них как частный случай.

Полученные результаты могут быть использованы при проектировании станций дистанционного радиоакустического зондирования атмосферы для государственной системы обеспечения безопасности воздушного движения, для государственной системы экологического мониторинга (СЭМ) с целью мониторинга атмосферы в районах расположения крупных металлургических, химических, энергетических (АЭС, ТЭЦ) предприятий и комплексов, в подразделениях Министерства по чрезвычайным ситуациям при разработке Правительственной информационно- аналитической системы по чрезвычайным ситуациям. Результаты работы могут быть использованы  также в следующих научных и учебных заведениях: Институт радиофизики и электроники НАН Украины (г. Харьков), АО «Научно- исследовательский институт радиотехнических измерений» (г. Харьков), Одесский государственный экологический университет, Национальный авиационный университет (г. Киев), Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», Национальный эколого- натуралистический центр при Министерстве образования и науки (г. Киев), Крымская академия природоохранного и курортного строительства (г. Симферополь), Украинский государственный университет водного хозяйства и природопользования (г. Ровно), Национальный университет «Львовская политехника» (г. Львов), Харьковский военный университет, Одесская национальная морская академия, Харьковский институт Военно- воздушных Сил, Физико- химический институт защиты окружающей среды и человека (г. Одесса).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Атмосфера: справочные данные, модели: [cправочник]. – [Л.: Гидрометеоиздат, 1991]. – 509 с.

- Обухов А.М. Турбулентность и динамика атмосферы. - Л.: Гидрометеоиздат, 1988. - 413 с.

- Матвеев Л.Т. Курс обшей метеорологии. Физика атмосферы. - Л.: Гидрометеоиздат, 1984. - 750 с.

- Афиногенов Л.П., Грудин С.И., Романов С.Е. Аппаратура для исследования приземного слоя атмосферы. - Л.: Гидрометеоиздат, 1977. - 304 с.

- Прошкин Е.Г., Бабкин С.И., Груша Г.В., Максимова Н.Г., Карташов В.М. и др. Дистанционные методы и средства исследования процессов в атмосфере Земли /Б.Л. Кащеев, Е.Г. Прошкин, М.Ф. Лагутин. – Харьков: Харьковск. национ. ун-т радиоэлектроники: Бизнес Информ, 2002. – 426 с.

- Wilczak J.M., Gossard E.E., Neff W.D. Ground-based remote sensing of the atmospheric boundary layer: 25 years of progress // Bound.-Layer Meteorol. - 1996. – Vol. 78, №3-4. - P. 321-349.

- Steinhagen H. Ground-based remote sensing techniques for use in European observing systems // Extended abstracts of COST-76 Profiler Workshop. – Engelberg (Switzerland),1997. - P.157 – 163.

- Красненко Н.П. Акустическое зондирование атмосферы. - Новосибирск: Наука, 1986. - 167 с.

- Калистратова М.А., Кон А.И. Радиоакустическое зондирование атмосферы. - М.: Наука, 1985. - 200 с.

- Довиак Р., Зрнич Д. Доплеровские локаторы и метеорологические наблюдения: Пер. с англ. - Л.: Гидрометеоиздат, 1988. - 503 с.

- Степаненко В.Д. Радиолокация в метеорологии. - Л.: Гидрометеоиздат, 1973. - 244 с.

- Белов Н.П. Метеорологические РЛС. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – 277 с.

- Мельников А.В. Обработка информации в доплеровских МРЛ / А.В. Мельников //Зарубежная радиоэлектроника. - 1993. - №4. - С. 35 - 42.

- Рыжков А.В. Характеристики метеорологических РЛС / А.В. Рыжков // Зарубежная радиоэлектроника. - 1993. - №4. - С. 29 - 34.

- Атлас Д. Успехи радарной метеорологии: Пер. с англ. – Л.: Гидрометеоиздат, 1967. – 195 с.

- Рыжков А.В. Метеорологические объекты и их радиолокационные характеристики / А.В. Рыжков // Зарубежная радиоэлектроника. - 1993. - №4. – С.   6 - 17.

- Steven F. Clifford et al. Ground based remote profiling in atmospheric studies: an overview // Proceedings of the IEEE. – 1994. - vol.82, No3.- P.313-355.

- T.E.Van Zandt. Brief history of the development of wind-profiling or MST radars // Ann.Geophysicae. - 2000. - №18. - P.740-749.

- Захаров В.М., Костко О.К. Метеорологическая лазерная локация. - М.: Гидрометеоиздат, 1977. - 222 с.

- Зуев В.Е., Белан Б.Д., Задде Г.О. Оптическая погода. - Новосибирск: Наука, 1990. - 190 с.

- Глазов Г.Н. Статистические вопросы лидарного зондирования атмосферы. - Новосибирск: Наука, 1987. - 311 с.

- Douglas W. van de Kamp. Wind profiler training manual number one. Principles of wind profiler operation. NOAA/ERL. - Boulder, Colorado, 1988. – 54p.

- Coulter R. The Place for Sodars in a High-Technology Environment // Proc. 9tth  Int. Symp. on Acoustic Remote Sensing of the Atmosphere and Oceans (ISARS). - Vienna (Austria), 1998. - P.1-7.

- Хргиан А.X. Физика атмосферы. - М.: Изд. МГУ, 1986. – 328 с.

- Данилов Д.С. Некоторые подходы к моделированию атмосферного пограничного слоя / Д.С. Данилов, Б.М. Копров, И.А. Сазонов // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. - М., 1995. - Т.31, №2. - С. 187 - 205.

- Обухов А.М. О рассеянии звука в турбулентном потоке / А.М.  Обухов // Доклады АН СССР. - 1941. - Т.30, №7. - С. 611 – 614.

- Каллистратова М.А. Экспериментальное исследование рассеяния звуковых  волн в атмосфере / М.А. Каллистратова // Атмосферная турбулентность. - М.: Изд. АН СССР, 1961. - С. 203 - 258.

- Татарский В.И Распространение волн в турбулентной атмосфере. - М.: Наука, 1967. - 548 с.

- Макаллистер Л.Г. Акустическое зондирование – новый метод исследования строения атмосферы / Л.Г. Макаллистер, Д.Р. Поллард, А.Р. Махони, Р.Д. Шоу // ТИИЭР. - 1969. - Т.57, №4. - С. 231 - 239.

- Литл К.Г.  Акустические методы дистанционного зондирования атмосферы / К.Г. Литл // ТИИЭР. - 1969. - Т.57, №4. – С. 222 – 230.

- Mobile acoustic windprofiler Doppler sodar MODOS / METEK, Meteorologische Messtechnik GmbH. - Hamburg, Germane, 1996. - 1 p.

- Sodar sensitron SR100 / Sensitron. - Madrid, Spain, 1998. - 4 p.

- Khanna R.M. Design of a high efficiency acoustic phased array antenna for an acoustic wind profiler / R.M. Khanna, O. Sharma, S.C. Garg // Meteorol. Atmos. Phys. – 1999. – Vol.71, №1-2. – P. 35-41.

- Khanna R.M. Design and study of an acoustic antenna for a phased array Doppler sodar / R.M. Khanna, O. Sharma // Proc. 8th  Int. Symp. on Acoustic Remote Sensing of the Atmosphere and Oceans (ISARS). – Moscow, 1996. - P. 3.67 – 3.72.

- Ito Y. Wind measurements using five-beam phased array Doppler sodar / Y. Ito, T. Hanafusa, V. Mitsuta // Proc. 8th  Int. Symp. on Acoustic Remote Sensing of the Atmosphere and Oceans (ISARS). – Moscow, 1996. - P. 3.1-3.7.

- AV Sodar system, Minisodar / AeroVironment Inc. - California, USA. - 4 p.

- Wind profiler assessment report. - NOAA, Silver Spring, Maryland, 1994.           -     141 p.

- Atlas D. Indirect probing techniques / D. Atlas // Bull. Amer. Meteorol. Soc. - 1962. - Vol. 43, №9. - Р.457 - 467.

- Marschall J.M. Combined radar acoustic sounding system / J.M. Marschall, A.M. Peterson, A.A. Barnes // Appl. Opt. – 1972. - Vol.2, №1. - P. 108 – 112.

- Прошкин Е.Г. Тридцать лет проблемной лаборатории зондирования атмосферы / Е.Г. Прошкин // Радиотехника. Всеукр. межвед. науч. -техн. сб. – Харьков,2001. - №122. – С. 3-4.

- Казаков Л.Я., Ломакин А.Н. Неоднородности коэффициента преломления воздуха в тропосфере. -  М.: Наука, 1976. – С. 164.

- Русаков Ю.С. О закономерностях изменения структурных характеристик полей температуры и скоростей ветра / Ю.С. Русаков, В.Н. Иванов. // Известия АН. Физика атмосферы и океана. – 2001- том 37, №5. - С. 601- 613.

- Heijnen, S.H.; van der Zwan, W.F.; Ligthart, L.P. Technical aspects of a new S-band atmospheric profiler // European Microwave Conference, 2001, 31st Volume, Issue - Oct., 2001. - 304 p., pp.1-4.

- Карташов В.М. Анализ методов дистанционного измерения влажности атмосферного воздуха, основанных на акустической релаксации/ В.М. Карташов, С.И. Бабкин, С.В. Пащенко, А.В. Волох// Радиотехника. Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. – Харьков,2010. - №160. - С. 170 - 176.

- Карташов В.М. Анализ современного состояния теории и практики систем радиоакустического зондирования/ В.М. Карташов., С.И. Бабкин, А.В. Волох, С.В. Пащенко, П.А. Яценко// 3-й Междунар. радиоэлектронный форум “Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития." МРФ-2008. Сб. науч. трудов. Том 1. Междунар. конференция “Современные и перспективные системы радиолокации, радиоастрономии и спутниковой навигации”. Ч.1. - Харьков: АН ПРЭ, ХНУРЭ, 2008. – С. 79 - 82.

- Kartashov V.M. Radio signals scattered by an acoustic wave packet: details of processing / V.M. Kartashov // Telecommunications and Radio Engineering. - New York, 1997. - Vol. 51, №5. - P. 40 - 43.

- Kartashov V.M. Optimal algorithms of signal processing in radio acoustic systems / V.M. Kartashov, I. V. Korytsev // Proc. 9th  Int. Symp. on Acoustic Remote Sensing of the Atmosphere and Oceans (ISARS). - Vienna (Austria), 1998. - P.107 - 110.

- Карташов В.М. Функции рассеяния сигналов систем зондирования атмосферы / В.М. Карташов // Радиотехника. – Харьков , 2001. - №118.- С.61- 65.

- Карташов В.М. Влияние взаимного энергетического спектра зондирующих сигналов на информационные характеристики систем зондирования атмосферы / В.М. Карташов // Радиотехника. – Харьков, 2001. - №119. -              С. 211 - 225.

- Kartashov V.M. Fluctuating Effective Centers of the Targets of Acoustic and Radio- Acoustic Atmospheric Sounding System / V.M. Kartashov // Telecommunications and Radio Engineering. - New York, 2001. - Vol. 55, №5. - P. 38-45.

- Trivero P. Improvements of a decimetric RASS / P. Trivero, A. Marzorati, P. Marcacci, G. Bonino, R. Rosello // Proc. 9th  Int. Symp. on Acoustic Remote Sensing of the Atmosphere and Oceans (ISARS). - Vienna (Austria), 1998. -      P. 196 – 199.

- Marzorati A. Performances of a decimetric RASS for PBL temperature profile measurements /  A. Marzorati, P. Marcacci, G. Bonino, P. Trivero, L. Grasso and R. Rossello // Extended abstracts of COST-76 Profiler Workshop. – Engelberg     ( Switzerland),1997. - P. 186-189.

- Akai Y. The application of a mobile RASS to observation of an urban heat island / Y. Akai, T. Kanzaki // Proc. 9th  Int. Symp. on Acoustic Remote Sensing of the Atmosphere and Oceans (ISARS). - Vienna (Austria), 1998. - P. 200 – 203.

- Wolko B.D. Frequency and sharing aspects of a windprofiler at 482 MHz and 1290 MHz /  B.D. Wolko // Extended abstracts of COST-76 Profiler Workshop. - Engelberg ( Switzerland),1997. - P. 43-48.

- Engelbait D. et al. A 1290 MHz protiler with RASS for monitoring wind and temperature in the boundary layer / D. Engelbait, H. Steinhagen, U. Gorsdorf // Contr. to Atmosp. Physics. - 1996. - Vol.69, №1. - P.63-80.

- Peters G. A new mobile 1,29 GHz wind and temperature profiler – Description and first measurements / G. Peters, D. Hasselmann, S. Pang // The Third Intern. Symp. on troposph. Profil. needs and technologies. – Hamburg, 1994. - P. 320-322.

- Прошкин Е.Г. Радиоакустическое зондирование в системе контроля загрязнения атмосферного воздуха / Харьковск. ин-т радиоэлектроники. - Киев, 1987. - 115 с. - Деп. в УкрНИИТИ 05.05.87 г., № 1382. - Ук 87.

- Бабкин С.И. Определение температуры, скорости и направления ветра в приземном слое атмосферы / С.И. Бабкин, Г.Н. Милосердова, М.Ю. Орлов // Метеорология и гидрология. - 1980. - №8. - С. 36 - 45.

- Бабкин С.И. Экспериментальные результаты температурно-ветрового зондирования атмосферы радиоакустическим методом / С.И. Бабкин, Е.Г. Прошкин, Ю.Н. Ульянов // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. - 1984. - Т.20, № 6. - С. 495 - 500.

- Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех. - М.: Радио и связь, 1981. –  416 с.

- Кон А.И. Частотный спектр рассеянного сигнала при радиоакустическом зондировании атмосферы / А.И. Кон, В.И. Татарский // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. - 1980. - Т.16, № 3. - С. 219-228.

- Bhatnagar N. Interaction of electromagnetic and acoustic waves in a stochastic atmosphere / N. Bhatnagar, A.M. Peterson // IEEE Trans. Antennas and Propag. - 1979. –V.АР-27, № 3. - Р.385 - 393.

- Clifford S.F. Spot size of the radar return from a radar-acoustic sounding system (RASS) due to atmospheric refraction turbulence / S.F. Clifford, T.J. Wang, J.T. Priestly // Radio Sci. - 1978. - V. 13, № 6. - Р.989 - 990.

- Гурвич А.С., Кон А.И., Налбандян О.Г. и др. Методы радиоакустического зондирования атмосферы: Препр. / Ин-т физики атмосферы АН СССР. - М., 1976. - 43 с.

- Кон А.И. Радиоакустическое зондирование атмосферы непрерывным звуковым излучением / А.И. Кон, О.Г. Налбандян // Изв. АН СССР. Физика атмосфера и океана. - 1978. - Т.14, №8. - С. 824 - 836.

- Азизян Г.В. О частотном спектре рассеянного сигнала в системах радиоакустического зондирования атмосферы / Г.В. Азизян // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. - 1981. - Т.17, №8. - С. 883 - 886.

- Налбандян О.Г. Частотный спектр сигнала при радиоакустическом зондировании / О.Г.  Налбандян // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. -1976.- Т. 12, № 7. - С. 772 - 778.

- Гурвич А. С. Рассеяние электромагнитных волн на звуке в связи с задачами зондирования атмосферы / А. С. Гурвич, А.И. Кон, В.И. Татарский // Изв. вузов. Радиофизика. - 1987. - Т.30, №4. - С. 451- 473.

- Кон А.И. Бистатическая схема радиоакустического зондирования атмосферы / А.И. Кон // Изв. АН СССР. Физика атмосфере и океана. - 1981.- Т.17, №6. - С. 657 - 660.

- Азизян Г.В. Опыт измерений температурных профилей в нижней тропосфере методом радиоакустического зондирования / Г.В. Азизян, В.М. Бовшеверов, А.Г. Горелик и др. // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. - 1981.- Т. 17, № 2. - С. 153 - 159.

- Карюкин Г.А. Влияние ветра на работу систем радиоакустическою зондирования атмосферы / Г.А. Карюкин // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. - 1982. - Т.18, №1. - С. 38-45.

- Franhel M.S. A hinge frequency radio acoustic sounder for remote measurement of atmospheric winds and temperature / M.S. Franhel, N.S.F. Chang, M.J. Sanders // Bull. Amer. Moteorol. Soc. - 1977. - Vol.58, № 9. - Р.928 - 934.

- А. с. 1455887 СССР, МКИ4 G 01 S 13/95. Радиоакустическое устройство / В.И. Алехин, В.М. Карташов, И.В. Корытцев, Г.И. Сидоров (СССР).              - №4259863; заявлено 10.06.87; зарегистр. 1.10.88. - 4 с.

- Карташов В.М., Алехин В.И. Алгоритм управления частотами зондирующих сигналов в системах радиоакустического зондирования атмосферы / Харьковск. ин-т радиоэлектроники. - Киев, 1994. - 11 с. - Рус. - Деп. в ГНТБ Украины 06.07.94г., №1729-Ук 94.

- Карташов В.М. Некоторые вопросы проектирования и оптимизации систем радиоакустического зондирования атмосферы / Харьковск. ин-т радиоэлектроники. - Киев, 1994. - 9 с. - Рус. - Деп. в ГНТБ Украины 06.07.94г., №1730-Ук 94.

- А.с. 1485836 СССР, МКИ4 G 01 S 13/95. Радиоакустический способ определения метеопараметров в приземном слое атмосферы/ В.И. Алехин, А.С. Иванов, В.М. Карташов, И.В. Корытцев, Г.И. Сидоров (СССР). - №4268301; заявлено 26.06.87; зарегистр. 8.02.89. - 3 с.

- Алёхин В.И., Карташов В.М. Многоканальный метод радиоакустического зондирования атмосферы / Харьковск. ин-т радиоэлектроники. - Киев, 1988. - 12 с. - Деп. в УкрНИИТИ 08.09.88 г., № 2254 - Ук 88.

- А.с. 1501744 СССР, МКИ4 G 01 S 13/95. Радиоакустический способ определения профиля сдвига ветра / В.И. Алёхин, В.М. Карташов, И.В. Корытцев, Г.И. Сидоров (СССР). - №4200573; заявлено 26.02.87; зарегистр. 15.04.89.     - 4 с.

- А.с. 1574055 СССР, МКИ4 G 01 S 13/95. Радиоакустическое устройство для определения профиля модуля сдвига ветра / В.И. Алёхин, В.М. Карташов, И.В. Корытцев и др. (СССР). - №4438714; заявлено 8.06.88; зарегистр. 22.02.90. - 3 с.

- Карташов В.М. Особенности обработки радиосигналов, рассеянных акустическим волновым пакетом / В.М. Карташов // Радиотехника. Всеукр. межвед. науч. - техн. сб. – Харьков, 1998. - №105. -  С. 75 - 79.

- В.С. Кондратьев, А.Ф. Котов, Л.Н. Марков. Многопозиционные радиотехнические системы / В.В. Цветнова . - М.: Радио и связь, 1986. – 264с.

- Петров А.В., Яковлев А.А. Анализ и синтез радиотехнических комплексов. - М.: Радио и связь, 1984. - 246 с.

- Гуткин Л.С. Проектирование радиосистем и радиоустройств. - М.: Радио и связь, 1986. - 282 с.

- Березин Л.В., Вейцель В.А. Теория и проектирование радиосистем. - М.: Сов.радио, 1977. - 448 с.

- Фалькович С.Е., Хомяков Э.Н. Статистическая теория измерительных радиосистем. - М.: Радио и связь, 1981. - 288 с.

- Фалькович С.Е., Пономарев В.И., Шкварко Ю.В. Оптимальный прием пространственно-временных сигналов в радиоканалах с рассеянием. - М.: Радио и связь, 1989. - 297 с.

- Коростелев А.А. Пространственно-временная теория радиосистем: Учебное пособие. - М.: Радио и связь, 1987. – 320 с.

- Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория. [cправочник]      / Я.Д. Ширман. - М.: ЗАО «МАКВИС», 1998. – 825 с.

- Фельдман Ю.И., Мандуровский И.А. Теория флуктуаций локационных сигналов, отраженных распределенными целями. – М.: Радио и связь, 1988. – 312 с.

- Исимару А. Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах: Пер. с англ. В 2-х т. - М: Мир,1981.

- Ван-Трис Г. Теория обнаружения, оценок и модуляции: Пер. с англ. В 3 т.- М.: Радио и связь, 1977. - Т.3: Обработка сигналов в радио- и гидролокации. - 662 с.

- Карташов В.М. Двумерная взаимокорреляционная функция акустического и электромагнитного сигналов радиоакустических систем / В.М.  Карташов // Радиоэлектроника и информатика. – Харьков,2001. -  №1. -  С. 6 - 8.

- Карташов В.М. Исследование форм представления функции рассеяния/ В.М. Карташов, С.В. Пащенко// Радиотехника. Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. – Харьков, 2010. - №161. - С. 163 - 170.

- Пащенко С.В. Информативность форм представления функции рассеяния/ С.В. Пащенко, С.В. Петренко// 14-й Международный молодежный радиоэлектронный форум «Радиоэлектроника и молодежь»: тезисы докл. - Харьков: ХНУРЭ, 2010. - С. 53.

- Карташов В.М. Анализ сигналов, рассеянных когерентними неоднородностями среды, в задачах дистанционного зондирования атмосферы/ В.М. Карташов, С.В. Пащенко// Радиотехника. Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. – Харьков,2010. - №163. -  C. 248 - 255.

- Пат. 86555 Україна, МПК G 01 S 13/95. Пристрій для дистанційного визначення вологості атмосферного повітря/ Бабкін С.І., Карташов В.М., Пащенко С.В., Яценко П.О.; Харк. нац. унiв. Електроніки. - №200806985; заявл. 20.05.2008; опубл. 27.04.2009, Бюл. №8 - 4 с. іл.

- Карташов В.М. Анализ тел неопределенности простых зондирующих сигналов радиоакустических систем/ В.М. Карташов, А.В Волох, С.В Пащенко, Е.Ю. Маньков// 19 Междунар. Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» КрымМиКо-2009: материалы конф. –Севастополь (Украина), 2009. -  С. 963 - 964.

- Карташов В.М. Алгоритм формирования оценок максимального правдоподобия параметров радиосигнала, рассеянного акустическим  волновым пакетом/ В.М. Карташов, С.В. Пащенко // Радиотехника. Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. – Харьков, 2011. - №164. -  С.35 - 40.

- Пат. 89342 Україна, МПК G 01 S 13/95. Спосіб дистанційної реєстрації вертикальних профілів температури повітря радіоакустичним зондуванням атмосфери/ Карташов В.М., Бабкін С.І., Волох А.В., Пащенко С.В., Яценко П.О.; Харк. нац. унiв. електроніки. - №200906508; заявл. 22.06.2009; опубл. 11.01.2010, Бюл. №1 - 4 с. іл.

- Пат. 89344 Україна, МПК G 01 S 13/95. Спосіб радіоакустичного зондування атмосфери для дистанційної реєстрації вертикального профілю температури повітря/ Карташов В.М., Бабкін С.І., Волох А.В., Пащенко С.В., Яценко П.О.; Харк. нац. унiв. електроніки. - №200906895; заявл. 01.07.2009; опубл. 11.01.2010, Бюл. №1 - 4 с. іл.

- Карташов В.М. Алгоритм обработки сигналов в системах радиоакустического зондирования атмосферы/ В.М. Карташов, С.В. Пащенко, П.А. Яценко// 18 Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» КрыМиКо-2008: материалы конф. - Севастополь(Украина), 2008. - С. 923 - 924.

- Карташов В.М. Анализ тел неопределенности векторных зондирующих сигналов/ В.М. Карташов., А.В. Волох, С.В. Пащенко, С.И. Бабкин//Сб. научн. трудов 2-й Междунар. научн. конференции «Электронная компонентная база. Состояние и перспективы развития». – Харьков - Кацивели, 2009.     - С. 258 - 260.

- Kartashov V.M. Analysis of Remote Atmospheric Air Humidity Measurement Methods Based on Acoustic Relaxation Phenomena/ V.M. Kartashov, S.I. Babkin, S.V. Pashcenko, A.V. Volokh// Proc. 15th Int. Symposium for the Advancement of Boundary Layer Remote Sensing. – Paris (France), 2010. - P.123 -126.

- Пащенко С.В. Алгоритм обработки сигналов/ С.В. Пащенко, А.В. Жолтко// 15-й Международный молодежный радиоэлектронный форум «Радиоэлектроника и молодежь»: тезисы докл. – Харьков: ХНУРЭ, 2011. - С. 195 -196.

- Карташов В.М. Анализ фазовых методов дистанционного измерения влажности атмосферного воздуха / В.М. Карташов, С.И. Бабкин, С.В. Пащенко// 20 Междунар. Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» КрымМиКо - 2010: материалы конф. – Севастополь (Украина), 2010. - С. 1193 - 1194.

- Бовшеверов В.М. О точности радиоакустического зондирования / В.М. Бовшеверов, Г.А. Карюкин // Труды 5-го Всесоюз. совещ. по радиометеорологии. - М.: Гидрометеоиздат,1981. - С. 276-281.

- Качурин Л.Г. Методы метеорологических измерений. - Л.: Гидрометеоиздат, 1985. -  441 с.

- Chadwick R.B., Ackley M.H. The NOAA Profiler network: experiences and plans // Extended abstracts of COST-76 Profiler Workshop. - Engelberg (Switzerland), 1997. - Р.51 - 59.

- Wilfong T.L., Merrit D.A., Francavilla А.J. Wind profilers : the next generation // Extended abstracts of COST-76 Profiler Workshop. - Engelberg (Switzerland), 1997. - Р.59 - 65.

- Gorsdorf U., Petenko I.V. Some results of experimental investigation of the RASS-measured temperature accuracy // Proc. 9th Int. Symp. on Acoustic Remote Sensing of the Atmosphere and Oceans (ISARS). - Vienna (Austria), 1998. - P. 160 - 163.

- Peterman K.R., Frederick G.L., Zeigler G.S., Millican R. The development of mobile Radar/RASS atmospheric profiler technology // Extended abstracts of COST-76 Profiler Workshop. - Engelberg (Switzerland), 1997. - P. 132 - 134.

- Peters G., Angevine W.M. On the correction of RASS-temperature errors due to turbulence // Beitr. Atmosph. - 1996. - Vol. 69, № 1. - P. 81-96.

- Vogt S. Advances in RASS since 1990 and practical application of RASS to air pollution and the ABL studies // Proc. 8th Int. Symp. on Acoustic Remote Sensing of the Atmosphere and Oceans (ISARS). – Moscow, 1996. - P. G.37 - G.50.

- Angevine W.M. Virtual heat flux measurements from a boundary layer profiler-RASS compared to aircraft measurements / W.M. Angevine, S.K. Avwery, G.L. Kok // J. Appl. Metejrol. - 1993. - Vol.32, №12. - P. 1901- 1907.

- Карташов В.М., Ситнік О.В. Радіотехнічні системи. Навч. Посібник. - Х.: Сміт, 2009. - 448 с.

- Кук Ч., Бернфельд М. Радиолокационные сигналы: Пер. с англ. - М.: Сов. радио, 1973. - 560 с.

- Я.Д. Ширман, В.Н. Голиков, И.Н. Бусыгин и др. Теоретические основы радиолокации / Я.Д. Ширман. - М.: Сов. радио, 1970. - 560 с.

- Грешилов А.А. Анализ и синтез стохастических систем: Параметрические модели и конфлюэнтный анализ. - М.: Радио и связь, 1990. - 319 с.

- Kartashov V.M. Analysis of the Acoustic Sounding Range with a Quasi-continuous Sounding Radio Signal / V.M. Kartashov, I.B. Naqibin, Ye. G. Proshkin // Telecommunications and Radio Engineering. - New York, 1999. - Vol. 53, №7-8. - P.19 - 23.

- Карташов В.М. Алгоритм формирования максимально правдоподобных оценок параметров радиосигнала, рассеянного звуковой волной / В.М. Карташов, С.В. Пащенко // Радиотехнические и телевизионные системы. Научн.-техн. журнал. – Муром (Россия), 2011. - №4. - С.24 - 29.

- Пат. 95137 Україна, МПК Н 04 В 7/14 (2006.01). Спосіб передачі сигналів на інтервалі тропосферної радіорелейної лінії/ Карташов В.М, Бабкін С.І., Пащенко С.В., Яценко П.О., Кірпатовський А.І.; Харк. нац. унiв. електронiки. - № 200911409; заявл. 09.11.2009; опубл. 11.07.2011, Бюл. №13          - 4 с. іл.

- Пат. 97612 Україна, МПК G 01 S 13/95 (2006.1). Спосіб радіоакустичного зондування атмосфери для реєстрації вертикального профілю температури/ Карташов В.М., Бабкін С.І., Пащенко С.В., Куля Д.М.; Харк. нац. унiв. електронiки. - № а2011 07002; заявл. 03.06.2011; опубл. 27.02.2012, Бюл. №4       - 5 с. іл.

- Карташов В.М. Алгоритм автосопровождения изменений информационного параметра сигнала радиоакустических систем / В.М. Карташов, Д.Н. Куля, С.В. Пащенко // Восточно-европейский журнал передовых технологий.  – Харьков,2012. - №4/9(58) - С. 57 - 61.

- Литвин-Попович А.И. Модели и методы обработки сигналов в РЛС вертикального зондирования атмосферы / А.И. Литвин-Попович, С.В. Пащенко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков,2012.        - №4/9(58) - С. 47 - 51.

- Карташов В.М. Особенности рассеяния радиоволн на сложных акустических сигналах при радиоакустическом зондировании атмосферы / В.М. Карташов, С.В. Пащенко, Д.Н. Куля, М.В. Кушнир // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2012. - №6/9(60) - С. 64 - 68.

- Карташов В.М. Анализ методов обработки сигналов систем радиоакустического зондирования атмосферы/ В.М. Карташов, С.И. Бабкин, С.В. Пащенко, Д.Н. Куля// 4-й Междунар. радиоэлетронный форум "Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития." Т.1. Конференция «Интегрированные информационные радиоэлектронные системы и технологии". – Харьков,2011. - С. 241- 243.

до друку 15.02.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.