## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

На правах рукописи

Подустов Михаил Алексеевич

УДК 504.661.185

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫе

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

21.06.01 – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Диссертация на соискание ученой степени

доктора технических наук

Научный консультант

доктор технических наук,

профессор Тошинский Владимир Ильич

Харьков – 2007

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	7

ВВЕДЕНИЕ	10

РАЗДЕЛ 1

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР	19

## Экологическая безопасность – приоритетный принцип экономи-

## ческого и социального развития Украины	19

### Промышленные отходы и вредные выбросы – основной

### источник снижения экологической безопасности	20

### Основные приоритеты повышения экологической безо-

### пасности Украины	21

## Пути использования ПАВ в народном хозяйстве	22

### Мировой рынок производства и потребления ПАВ	24

### Рынок поверхностно-активных веществ в Украине	27

### Анализ производства сырья для получения ПАВ	31

## Аппаратурно-технологическое оформление производства ПАВ,

## его технико-экономические и экологические показатели	32

### Получение сульфатирующего агента	36

### Сульфатирование органического сырья	39

### Очистка газообразных выбросов	50

## Состояние и тенденции создания экологизированных компо-

## зиций на основе ПАВ	61

### Синтетические моющие средства	61

### Пенообразующие составы	65

Выводы по разделу	71

РАЗДЕЛ 2

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ и

вредных выбросов НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ	74

2.1.	Промышленные отходы и вредные выбросы как объект управления	75

2.2.	Система управления промышленными отходами и вредными

выбросами	77

2.3.	Анализ влияния промышленных отходов и вредных выбро-

сов на окружающую природную среду на национальном уровне	80

2.4.	Анализ влияния промышленных отходов и вредных выбросов

на окружающую природную среду на региональном уровне (на

примере Харьковской области)	89

2.5.	Анализ влияния промышленных отходов и вредных выбросов

на окружающую природную среду на уровне предприятия (на

примере производства ПАВ)	93

  - Оценка уровня экологической безопасности действующего

производства ПАВ	97

Выводы по разделу…………………………………………………………..106

РАЗДЕЛ 3

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА

ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФАТИРУЮЩЕГО АГЕНТА – ОСНОВНОГО

ИСТОЧНИКА ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ПРОИЗВОДСТВА ПАВ	108

3.1.	Основные направления повышения экологической безопасности	108

3.2.	Теоретический анализ процесса получения сульфатирующего

агента	113

3.2.1.	Влияние параметров процесса на глубину переработки

диоксида серы	113

3.2.2.	Математическая модель процесса	119

3.3.	Экспериментальные исследования процесса

получения сульфатирующего агента	128

3.3.1.	Экспериментальная установка и методика исследований	128

3.3.2.	Получение сульфатирующего агента при повышенных

давлениях	133

3.4.	Моделирование процесса и его математическая интерпретация	136

Выводы по разделу	144

РАЗДЕЛ 4

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЦЕССА СУЛЬФАТИРОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКого

сырья – ИСТОЧНИКА вредных газообразных

ВЫБРОСОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАВ	146

4.1.	Увеличение степени переработки органического сырья - основное

направление повышения экологической безопасности	146

4.2.	Теоретический анализ процесса сульфатирования	148

4.2.1.	Анализ процесса хемосорбции триоксида серы	149

4.2.2.	Математическая модель процесса	152

4.3.	Экспериментальные исследования процесса сульфати-

рования органического сырья	161

4.3.1.	Экспериментальные установки и методики исследований	162

4.3.2.	Сульфатирование высших спиртов и алкилбензолов	168

4.3.3.	Сульфатирование смесей органического сырья	177

4.3.4.	Физико-химические характеристики продуктов суль-

фатирования	193

4.4.	Моделирование процесса и его математическая интерпретация	199

Выводы по разделу	205

РАЗДЕЛ 5

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ГАЗОобразнЫХ

ВЫБРОСОВ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЖИДКИХ ОТХОДОВ

ПРОИЗВОДСТВА	207

5.1.	Теоретический анализ процесса очистки газообразных выбросов	207

5.1.1.	Влияние параметров процесса на степень очистки	207

5.1.2.	Математическая модель процесса	214

5.2.	Экспериментальные исследования процесса очистки газо-

образных выбросов	218

5.2.1.	Экспериментальная установка и методика исследований	219

5.2.2 Исследование процесса очистки газообразных выбросов	220

5.3.	Моделирование процесса и его математическая интерпретация	228

Выводы по разделу	232

РАЗДЕЛ 6

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДО-

ВАНИЙ	234

6.1.	Проверка результатов исследований в условиях опытной уста-

новки	234

6.2.	Опытно-промышленные и промышленные испытания получения

и применения ПАВ	240

6.3.	Технологическая схема экологически безопасного ресурсосбе-

регающего производства ПАВ	254

Выводы по разделу	258

РАЗДЕЛ 7

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОИЗВОДСТВА ПАВ. ОСНОВНЫЕ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ	260

7.1.	Оценка уровня экологической безопасности предлагаемого

производства ПАВ	260

7.2.	Расчет технико-экономических и экологических показателей	263

Выводы по разделу	275

ВЫВОДЫ……………………………………………………………………..276

СПИСОК использованных ИСТОЧНИКОВ	281

ПРИЛОЖЕНИЯ...............................................................................................307

ПРИЛОЖЕНИЕ А	308

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	310

ПРИЛОЖЕНИЕ В	311

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	313

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	315

ПРИЛОЖЕНИЕ Е	317

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж	318

ПРИЛОЖЕНИЕ З	319

ПРИЛОЖЕНИЕ И	320

ПРИЛОЖЕНИЕ К	321

ВВЕДЕНИЕ

Современное состояние социально-экономического развития Украины характеризуется сложной экологической ситуацией.

Вследствие нарушения требований природоохранного законодательства и экологической безопасности продолжается загрязнение почвы, водных ресурсов, атмосферного воздуха. Для обеспечения экологической безопасности страны Верховный Совет Украины принял ряд законов [1, 2, 3]: «Об охране окружающей природной среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах» и др. Началось формирование современной государственной политики Украины относительно сохранения окружающей природной среды, рационального использования и воспроизведения природных ресурсов, перехода на основы устойчивого развития. Национальная экологическая стратегия формируется и реализуется во взаимосвязи с концепцией национальной безопасности страны, что обуславливает приоритетность экологической безопасности в процессе перехода к устойчивому развитию.

Повышение экологической безопасности Украины – это и осуществление на практике максимально возможных мер по оптимизации и рационализации способа воздействия общества на природу, современного способа природопользования. Она теснейшим образом связана с внедрением в жизнь новейших достижений науки и техники.

Решение проблемы повышения экологической безопасности Украины немыслимо без проведения природоохранных мероприятий на отдельных предприятиях.

Действующие предприятия, деятельность которых приводит к сбросу отходов и выбросу вредных веществ в окружающую природную среду, обязаны либо иметь специальное оборудование для переработки отходов и очистки вредных выбросов, либо проводить технологические мероприятия для снижения отходов и вредных выбросов.

Все это в полной мере относится к производствам поверхностно-актив-ных веществ (ПАВ), которые оказывают в настоящее время значительное влияние на окружающую природную среду.

Поверхностно-активные вещества получили широкое применение в различных областях народного хозяйства. В странах СНГ около 60 % их общего объема используется в производствах синтетических моющих средств (СМС).

Уровень обеспеченности СМС в Украине составляет (в расчете на душу населения) менее 50 % от уровня развитых стран. Производство СМС отстает от потребности на 30 %, а ПАВ для технических целей обеспечиваются на уровне 35–40 %.

Учитывая, что основное количество ПАВ закупается за рубежом, можно сказать, что отечественные производства ПАВ находятся в крайне тяжелом положении.

Такая ситуация с производством ПАВ обусловлена ошибками в планировании и ориентацией на строительство крупнотоннажных производств. В результате этого в Украине оказалось мало производственных мощностей по получению ПАВ. К этому следует добавить, что действующие предприятия не соответствуют современным требованиям не только по количеству и качеству получаемых ПАВ, но и с точки зрения экологической безопасности. Использование в качестве сульфатирующего агента серной кислоты и олеума с коэффициентами переработки органического сырья не более 80 %, несовершенные технологии, приводят к значительным количествам жидких отходов и газообразных выбросов, что оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду. Это, в конечном счете, усугубляет сложную экологическую обстановку в стране.

Таким образом, необходимость расширения мощностей по производству ПАВ тесно связана с решением задач их экологической безопасности.

В связи с этим, разработка экологически безопасных ресурсосберегающих технологических процессов и оборудования в производстве ПАВ является актуальной научной проблемой.

Работа выполнена в соответствии с постановлениями:

  - Закон Украины “Об охране окружающей природной среды” (1991 г.);

  - Закон Украины «Об охране атмосферного воздуха» (1992 г.);

  - Постановление ГКНТ Украины №12 от 04.05.92 г. “Ресурсосбережение. Проблемы нефтегазовых ресурсов Украины и научные основы их решений” (№0195U004017 госрегистрации, 1992–1994 гг.);

  - Закон Украины «Об отходах» (1998 г.);

  - Постановление Верховного Совета Украины № 188/98 ВР от 05.03.1998 г. «Основные направления государственной политики Украины в области охраны окружающей природной среды, использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности»;

  - Научно-технические программы Министерства образования и науки Украины «Математическое моделирование гетерогенных процессов с энергосбережением как научная основа экологически ориентированных и природоохранных технологий» (№0102U000971 госрегистрации, 2000–2004 гг.), «Создание научно обоснованных моделей физико-химических процессов в перспективных технологиях с энергосбережением» (№0105U000583 госрегистрации, 2005–2006 рр).

Целью диссертационной работы является разработка теоретических основ и технических решений создания экологически безопасных ресурсосберегающих технологических процессов и оборудования в производстве поверхностно-активных веществ.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ состояния и влияния промышленных отходов и вредных выбросов на окружающую природную среду в Украине, в том числе системный анализ состояния экологической безопасности производства ПАВ;

- уменьшить вредные выбросы в атмосферу на стадии получения сульфатирующего агента на основании результатов теоретических и експериментальних исследований процесса окисления диоксида серы под давлением;

- уменьшить вредные выбросы в атмосферу и снизить потребляемые ресурсы на стадии сульфатирования органического сырья на основании изучения закономерностей процесса и результатов его проведения в прямоточном трубчатом реакторе;

- изучить процесс очистки газообразных выбросов с использованием блочных массообменных элементов, обосновать и разработать замкнутую систему использования в процессе нейтрализации продуктов сульфатирования щелочных отходов стадии очистки;

- в условиях опытной установки и промышленных условиях подтвердить полученные закономерности и методы расчета;

- разработать энергосберегающее оборудование для повышения уровня экологической безопасности: контактный аппарат для окисления диоксида серы, реактор сульфатирования органического сырья, абсорбционную колонну для очистки газовоздушного потока от SO2 на основании математических моделей технологических процессов производства ПАВ;

- разработать технологическую схему экологически безопасного ресурсосберегающего производства ПАВ;

- провести оценку уровня экологической безопасности производства ПАВ.

Объектом исследований является экологическая безопасность технологических процессов и  экологическое состояние окружающей природной среды производства ПАВ.

Предметом исследований являются процессы получения сульфатирующего агента, сульфатирования органического сырья, очистки газообразных выбросов и их взаимосвязь с окружающей природной средой.

Методы исследований. Системный анализ состояния экологической безопасности; теоретический анализ процессов тепло- и массообмена, экспериментальные исследования каталитических и абсорбционных процессов в реакторах проточно-циркуляционного, прямоточного трубчатого с нисходящим потоком, в колонне с регулярными блочными массообменными элементами, методы математического моделирования технологических процессов; обработка результатов исследований с использованием стандартных и разработанных программных средств.

Научная новизна полученных результатов.

- Установлены закономерности образования промышленных отходов и вредных выбросов на предприятиях Украины, в том числе впервые проведен анализ производства ПАВ, как источника отходов и вредных выбросов.

- Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено, что уровень экологической безопасности и ресурсосбережения процесса получения сульфатирующего агента повышается проведением процесса путем каталитического окисления диоксида серы низкой концентрации под давлением с достижением экологически безопасных концентраций SO2 в газовоздушном потоке после контактного аппарата.

- Впервые  экспериментально подтверждена возможность получения экологически безопасных моющих средств и пенообразующих составов путем проведения процесса сульфатирования смесей органического сырья в прямоточном трубчатом реакторе, что позволяет решить вопросы ресурсосбережения сырья, достигнуть при использовании ПАВ содержания газообразных выбросов органического сырья в приземном слое атмосферного воздуха ниже ориентировочно безопасного уровня воздействия.

- Установлены закономерности процесса очистки газовоздушного потока от диоксида серы проведением скоростной абсорбции в пленочно-барботажном режиме, что обеспечивает в приземном слое атмосферного воздуха содержание SO2 на уровне предельно-допустимой концентрации.

5. Впервые теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность использования щелочных отходов стадии очистки для нейтрализации продуктов сульфатирования с исключением жидких отходов производства, что позволяет при строительстве новых производств ПАВ не отводить земельный участок для поля фильтрации, а при реконструкции действующих производств уменьшить загрязнение почвы и улучшить состояние подземных вод.

6.	Получили дальнейшее развитие математические модели: каталитического окисления диоксида серы низкой концентрации под повышенным давлением, массообменных процессов в режиме нисходящего прямотока (сульфатирование органического сырья) и пленочно-барботажном режиме (очистка газовоздушного потока от диоксида серы), что дало возможность заложить научные основы создания экологически безопасных ресурсосберегающих технологических процессов и оборудования в производстве ПАВ.

7.  Установлены и научно обоснованы значения технологичных параметров основных процессов производства ПАВ, которые обеспечивают повышение уровня экологической безопасности.

Практическое значение полученных результатов.

Результаты исследований реализованы по следующим направлениям:

–созданы алгоритмы и компьютерные программы по расчету технологических процессов производства ПАВ;

–разработана технологическая схема экологически безопасного ресурсо-сберегающего производства ПАВ.

–разработано основное оборудование производства ПАВ для повышения его экологической безопасности: контактный аппарат со встроенным теплообменником, реактор сульфатирования, абсорбционная колонна;

–разработаны экологически безопасные моющие средства и пенообразующие составы бытового и технического назначения, которые дают возможность снизить их отрицательное влияние на окружающую среду.

–полученные научные результаты внедрены: на Волгодонском химическом заводе (Россия) введен в промышленную эксплуатацию технологический процесс сульфатирования органического сырья, с уменьшением при использовании ПАВ содержания вредных газообразных выбросов органического сырья в приземном слое атмосферного воздуха в 2,5 раза, на Шебекинском химическом заводе (Россия) наработаны опытно-промышленные партии новых экологически безопасных моющих средств и пенообразующих составов;

–результаты работы использованы ОАО "УкрНИИхиммаш" (г. Харьков) при проектировании и изготовлении промышленного трубчатого реактора сульфатирования, ГосНИИ МИНДИП (г. Сумы) при разработке систем очистки газовоздушных потоков от диоксида серы и приняты НИОХИМ (г. Харьков) для использования при проектировании новых экологически безопасных производств ПАВ;

–материалы работы используются автором в учебном процессе при чтении лекций и проведении практических занятий по курсам «Экологическая безопасность» и «Экологический аудит» в НТУ «ХПИ» (г. Харьков).

Экономический эффект от внедрения результатов исследований составил в пересчете на гривны 1,16 млн. грн.

Кроме того, при модернизации лишь одного производства ПАВ при его производительности 10 тыс т/год ожидаемый экономический эффект составит: за счет повышения ресурсосберегающих характеристик – 0,74 млн грн/год, за счет уменьшения платы за выбросы в атмосферу – 0,038 млн грн/год, предотвращенный ущерб – 1,46 млн грн/год.

Личное участие соискателя. Диссертация базируется на материалах научно-исследовательских работ, которые были выполнены автором непосредственно или под его руководством на протяжении 1985–2006 гг. согласно с государственными программами и хозяйственными договорами. Автору принадлежит постановка и обоснование научно-технической проблемы: создание экологически безопасного ресурсосберегающего производства ПАВ, разработка математических моделей процессов и аппаратов, выбор методов исследований, руководство и личное участие в экспериментальных исследований, анализе и интерпретации полученных данных. Автором лично проведено научное обоснование полученных результатов и сформулированы научные положения, которые защищаются в диссертационной работе. Автором осуществлено руководство и личное участие в опытных и промышленных испытаниях.

Апробация результатов диссертации. Основные положения и результаты работы были доложены и обговорены на: Международных научно-технических конференциях «Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье» (г. Харьков, 1995–1999 гг.); Международных научно-технических конференциях «Интегрированные технологии и энергосбережение» (г. Харьков, 2001, 2003 гг.); Международной конференции «Сотрудничество для решения проблемы отходов» (г. Харьков, 2004 г.); ІІІ Международной конференции «Экология: образование, наука, промышленность, здоровье» (г. Белгород, 2004 г.); XII Международной научно-практической конференции «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов» (г. Харьков, 2004 г.); Международной научно-практической конференции «Экологическая и техногенная безопасность» (г. Харьков, 2004 г.); Международной научно-технической конференции «Экологическая безопасность» (г. Кременчуг, 2004 г.); Международных научно-технических конференциях «Информационные технологии: наука, техника, технология, экология» (г. Харьков, 2000–2005 г.г.); Международных научно-практических конференциях «Экологическая безопасность: проблемы и пути решений» (г. Харьков, 2005, 2006 гг.).

Публикации. Основное содержание диссертации отображено в 31 научных трудах, из них 21 статья в научных изданиях согласно перечня ВАК Украины, 4 статьи по материалам Международных конференций, 5 авторских свидетельств на изобретения.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, семи разделов, выводов, списка использованных источников из 246 наименований на 26 страницах и 10 приложений на 16 страницах. Работа содержит 77 рисунков, 61 таблицу (из них 4 рисунка на 4 отдельных страницах). Полный объем диссертации – 323 страницы, из них основной текст – 280 страниц.

Результаты работы представляют собой теоретическое обобщение исследований, направленных на решение крупной научно-технической проблемы, имеющей важное народно-хозяйственное значение – создание экологически безопасного ресурсосберегающего производства поверхностно-активных веществ, обеспечивающего высокую эффективность технологических процессов, исключающих сброс жидких отходов производства и уменьшение вредных газообразных выбросов.

Соискатель приносит благодарность сотрудникам кафедры автоматизации химико-технологических систем и экологического мониторинга НТУ «ХПИ»: Петрову В. Н., Виниченко В.С., Черновой Т.Е., Гончаровой З. В., Дзевочко А.М., Красниковой С.А. за помощь в подготовке диссертационной работы.

Особую благодарность автор приносит своему научному консультанту д.т.н., профессору Тошинскому В.И. за оказанную помощь и содействие в подготовке диссертационной работы.

Выводы

В диссертации приведено новое решение научно-технической проблемы, которое выражается в разработке экологически безопасных ресурсосберегающих технологических процессов и оборудования в производстве поверхностно-активных веществ путем исключения жидких отходов и минимизации вредных выбросов в атмосферный воздух.

1.	Производство ПАВ состоит из следующих стадий: получение сульфатирующего агента, сульфатирование органического сырья, нейтрализация промежуточного продукта, очистка газовоздушного потока от диоксида серы. Наиболее экологически опасными стадиями являются: получение сульфатирующего агента и сульфатирование органического сырья. В связи с этим, разработка экологично безопасных ресурсосберегающих технологических процессов и оборудования в производстве ПАВ является актуальной научной проблемой.

- Проведен анализ состояния и влияния промышленных отходов и вредных выбросов на окружающую природную среду и здоровье населения в Украине. Системно изучены закономерности образования промышленных отходов и вредных выбросов на предприятиях и показано, что решение проблемы экологической безопасности страны невозможно без снижения промышленных отходов и вредных выбросов. Впервые изучены закономерности образования отходов и вредных выбросов производства ПАВ и показано, что ежегодно в окружающую природную среду только одним предприятием выбрасывается: жидких щелочных отходов – 1600 т, газообразных выбросов органического сырья – 779 т, газообразных выбросов диоксида серы – 5,5 т. Сделан вывод, что необходимым условием их развития в Украине является создание экологически безопасных производств.

- Выполнены теоретические и экспериментальные исследования процесса получения сульфатирующего агента путем каталитического окисления диоксида серы низкой концентрации (SO2 = 5 %) под давлением (Р = 0,3–1,0 МПа).  Установлено, что для достижения экологически безопасных концентраций диоксида серы в газовоздушном потоке после контактного аппарата (SO2 = 0,05 %) необходимо процесс проводить под давлением Р = 0,6 МПа в политропическом режиме в диапазоне температур 713–863 К.

4.	Установлены основные закономерности процесса сульфатирования органического сырья триоксидом серы в трубчатом реакторе. Впервые сформулирован и научно обоснован способ получения ПАВ сульфатированием смесей органического сырья, что дает возможность создать экологически безопасные моющие средства и пенообразующие составы с уменьшением их влияния на окружающую природную среду и здоровье населения. Определены оптимальные технологические параметры процесса. Сульфатирование смеси органического сырья рекомендуется проводить при следующих условиях: Мо = 1,07:1, SO3 = 5 %, температура в реакторе – 310 К, плотность орошения – 0,810-2  м3/м2с. При этом достигается содержание органического сырья в продуктах сульфатирования на уровне 2,5 %  при цветности конечного продукта j = 1, что позволяет  решить вопросы ресурсосбережения и достичь при использовании ПАВ содержания вредных газообразных выбросов органического сырья в приземном слое атмосферного воздуха ниже ориентировочно безопасного уровня воздействия.

- Впервые теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность использования щелочных отходов стадии очистки для нейтрализации продуктов сульфатирования, что позволило исключить жидкие отходы производства. В этом случае при строительстве новых производств ПАВ отпадает необходимость в отведении земельного участка для поля фильтрации, а при реконструкции действующих производств уменьшить загрязнение почвы и улучшить состояние подземных вод.

- Результаты исследований процесса скоростной абсорбции SO2 с использованием блочных массообменных элементов позволили снизить в 5,5 раз гидравлическое сопротивление абсорбционной колонны и повысить степень очистки, что обеспечивает в приземном слое атмосферного воздуха содержание SO2 на уровне предельно-допустимой концентрации.

- На основе математических моделей процессов разработаны алгоритмы и программы расчета основного оборудования производства ПАВ. Заложены научные основы создания экологически безопасных ресурсосберегающих технологических процессов и оборудования в производстве ПАВ. Оригинальность разработок подтверждена авторскими свидетельствами на изобретения.

- Разработана технологическая схема экологически безопасного ресурсосберегающего производства ПАВ, которая позволяет исключить сброс щелочных жидких отходов в окружающую природную среду, остатки SO2 в газовоздушном потоке уменьшить в 2,5 раза, газообразные выбросы органического сырья при использовании ПАВ сократить в 7,3 раза. Кроме того, улучшаются ресурсосберегающие показатели производства: по расходу серы на 4,1 %, по расходу органического сырья на 8,5 %, по расходу щелочи на 27 %. Разработано основное оборудование производства ПАВ для повышения его экологической безопасности: контактный аппарат со встроенным теплообменником, реактор сульфатирования, абсорбционная колонна.

- Опытно-промышленные партии моющих средств были получены с использованием разработанных нами ПАВ на основе смеси высших спиртов и моноэтаноламидов карбоновых кислот и с уменьшением в 2,5 раза количества фосфатов по сравнению с производимыми в настоящее время. Новые моющие средства можно отнести к экологически безопасным продуктам, поскольку уменьшено содержание фосфатов, которые  отрицательно влияют на поверхностно-водные объекты и здоровье населения. Кроме того, присутствие сульфатов моноэтаноламидов карбоновых кислот в моющих средствах при ручных стирках дает возможность снизить их влияние на здоровье людей, так как известно смягчающее действие таких ПАВ на кожные покровы организма человека.

- Испытание пенных систем  в ПО «Юганскнефтегаз» (Россия) подтвердили их высокую эффективность при обработке призабойных зон нефтяных скважин, которая заключается в улучшении ресурсосберегающих характеристик процесса добычи нефти. Разработанные пенообразующие составы по пенообразующей способности и огнетушащей эффективности имеют на 20 % лучшие показатели, чем те, которые применяются в настоящее время. Использование новых пенных систем позволит исключить в нефтяной промышленности и пожаротушении применение пенообразующих составов с низкой степенью биоразлагаемости, которые отрицательно влияют на окружающую природную среду.

- Проведена оценка уровня экологической безопасности действующего и предлагаемого производства ПАВ. Показано, что основными факторами экологической опасности данного производства являются химические факторы и трансформации ландшафта. Данные расчетов и построенные схемы рассеивания  показали, что в предлагаемом производстве ПАВ в приземном слое атмосферного воздуха достигается содержание диоксида серы на уровне предельно-допустимой концентрации, а содержание вредных выбросов органического сырья ниже ориентировочно безопасного уровня воздействия.

- На Волгодонском химическом заводе (Россия) внедрена установка пленочного сульфатирования органического сырья производительностью 15 тыс. т/год, с уменьшением при использовании ПАВ содержания вредных выбросов органического сырья в приземном слое атмосферного воздуха в 2,5 раза. Результаты работы использованы ОАО "УкрНИИхиммаш" (г. Харьков) при проектировании и изготовлении промышленного реактора сульфатирования, ГосНИИ МИНДИП (г. Сумы) при разработке систем очистки газовоздушных потоков от SO2 и приняты НИОХИМ (г. Харьков) для использования при проектировании новых экологически безопасных производств ПАВ. Экономический эффект от внедрения результатов исследований составил в перерасчете на гривны 1,16 млн. грн. Ожидаемый экономический эффект от модернизации лишь одного производства ПАВ при его производительности 10 тыс. т/год составит за счет повышения ресурсосберегающих характеристик – 0,74 млн. грн/год, за счет уменьшения платы за вредные выбросы в атмосферу – 0,038 млн. грн./год, предотвращенный ущерб – 1,46 млн. грн/год.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1	Закон Украины «Об охране окружающей природной среды»                     // Ведомости Верховного Совета Украины. – 1991. – №41. – С. 546.

2.	Закон Украины «Об охране атмосферного воздуха» // Ведомости Верховного Совета Украины. – 1991. – №14. – С. 323.

3.	Закон Украины «Об отходах». Голос Украины. 14.04.1998.

4.	Солодкий В.Д., Товажнянський Л.Л., Сакара Ю.Д. и др. Основи екологічної безпеки: Навчальний посібник. – Харків: НТУ «ХПІ», 2002. – 176 с.

5.	Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности: Учебное пособие. – Симферополь: Сонат, 1998. – 224 с.

6.	Дорогунцов С.І., Муховиков А.М., Хвесик М.А. Оптімізація природокористування: У 5-ти томах. – К.: Кондор, 2004. – Т. 1. – 291 с.

7.	Деревянко Я.Я., Рахимова Т.Б. Экология и здоровье человека // Экология и промышленность. – 2005. – №2. – С. 20–23.

8.	Гайченко В.А., Коваль Г.М. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 232 с.

9.	Национальный доклад Украины о гармонизации жизнедеятельности общества в окружающей природной среде. – К.: «Новий друк», 2003. – 132 с.

10.	Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи): Підручник. – Львів: Афiша, 2001. – 272 с.

11.	Луговский В.В., Макогон В.Ф. Основные направления решения экологических проблем в сфере обращения с отходами в промышленности Украины // Сборник научных статей ХШ Международной научно-практической конференции: «Экология и здоровье человека. Охрана воздушного и водного бассейнов. Утилизация отходов»: В 2 т. – Харьков: Райдер. – 2005. – Т. 2. – С. 138–141.

12.	Лозанский В.Р., Шустов А.Л. Совершенствования экологического регулирования производственной деятельности // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: Зб. наук. пр. УкрНДІЕП. – Харків: Факт. – 2004. –С. 131–147.

13.	Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. – М.: Гранд, 1998. – 317 с.

14.	Долишный М.И., Кравцов В.С. Экономическое развитие и экологическая безопасность: путь Украины // Проблемы устойчивого развития Украины. – К.: Наукова думка, 1998. – 180 с.

15.	Горлицкий Б.А. Ресурсо- и эколого-экономическая оптимизация системы: первичные природные ресурсы – отходы производства и потребления – окружающая середа // Экология и промышленность. – 2005. – №2. – С. 16–20.

16.	Абрамзон А.А. Поверхностно-активные вещества: свойства и применение. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1981. – 304 с.

17.	Поверхностно-активные вещества: Справочник / Под ред. А.А. Абрамзона, Г.М. Гаевого. – Л.: Химия, 1979. – 376 с.

18.	Щукин Е.Д., Гершенович А.И. Поверхностно-активные вещества – состояние и перспективы развития производства // Журнал ВХО им. Д.И. Менделеева. – 1980. – №5. – С. 573–580.

19.	Миголь В.И., Ковалев В.М. Производство анионных поверхностно-активных веществ в Украине: есть ли шансы // Хімічна промисловість України. – 2004. – №2. – С. 4–8.

20.	Маркарова С.А. Экологические аспекты применения синтетических моющих средств за рубежом // Химическая промышленность за рубежом. – 1979. – №5. – С. 22–36.

21.	Флонцев И.Ф., Ветошкин Ю.С. Состояние производства СМС и товаров бытовой химии в России // Хімічна промисловість України. – 2004. – №2. – С. 9–11.

22.	Поверхностно-активные вещества в бытовой химии: Обзор информации. – К.: ВНИИХИМПРОЕКТ, 1999. – 86 с.

23.	Фролова А. Сотри в порошок – 2003: рынок синтетических моющих средств // Бизнес. – 2003. – №31. – С. 33–36.

24.	Вулах Е.П., Локтев С.М., Коган Ю.П. Получение аммонийных солей алкилсульфатов путём сульфоэтерификации синтетических спиртов С12–С20 сульфаминовой кислотой // Тезисы докладов III Всесоюзного совещания по ПАВ и СМС. – Шебекино: ВНИИПАВ. – 1984. – С. 357–359.

25.	Джильберт Э.Е. Сульфирование органических соединений: Пер. с англ. / Под ред. А.И. Гершеновича. – М.: Химия, 1969. – 416 с.

26.	Мельник А.П. Сульфирование органических веществ комплексными соединениями серного ангидрида: Автореф. дис. канд. хим. наук: 05.17.05/Лен. хим.–фарм. ин–т. – Л., 1974. – 20 с.

27.	Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. – М.: Химия, 1981. – 608 с.

28.	Пасет Б.В. Некоторые вопросы исследования механизма и кинетики реакций тонкого органического синтеза и их математическое описание: Автореф. дис. докт. хим. наук: 05.17.05/ Лен. хим.–фарм. ин–т. – Л., 1972. – 28 с.

29.	Lanteri A., Arsizio B. Method for sulfonatizing and sulfatizind organic Compounds with sulphur trioxide and Apparatus Therefor // Ind. End. Chem. – 1971. – Vol. 10, №1. – Р. 29–34.

30.	Пат. 209942 Франция, МКИ С07 К 11/30. Procede de sulfonation isotherme par reaction en couche mince : Пат. 209942 Франция, МКИ С07 К 11/30. –№209942/87; Заявл. 04.01.87; Опубл. 12.10.87. – 5 с.

31.	Васильев Б.Т. Современное состояние и перспективы развития сернокислотной промышленности в СССР и за рубежом. – М.: НИИТЭХИМ, 1972. – 61 с.

32.	Филонова Л.А., Ромашова Н.Н., Булкина М.В. и др. Современное состояние и перспективы развития сернокислотного производства в СССР и за рубежом. – М.:НИИТЭХИМ, 1982. – 89 с.

33.	Проблемы теории и практики исследований в области катализа / Под ред. В.А. Ройтера – К.: Наукова думка, 1973. – 361 с.

34.	Shelle C.C., Rose R.G. Sulfation of Straight – Chain Alcoholes and Ethoxylates with Sulfur Trioxide // Ind. Eng. Chem. – 1965. – Vol. 4, №1. – Р. 24–28.

35.	Пат. 343442 СССР, МКИ С 07с 143/34. Способ получения алкиларилсульфоновых кислот или алкилсульфатов: Пат. 343442 СССР, МКИ С 07с 143/23/ М. Баллестра (Италия). – №753446/23; Заявл. 16.11.71; Опубл. 26.05.72, Бюл. №20. – 6 с.

36.	Морковкин М.Г. Современная технология производства натрийалкилсульфатов и синтетических моющих порошков. – М.: НИИТЭХИМ, 1971. – 43 с.

37.	Пат. 3243453 США, МКИ С 07с 139/00. Sulphonation of Alkilbenzenes in continuous and succesessive Manner: Пат. 3243453 США, МКИ С 07с 139/00 / М. Ballesta.– №218763/66; Заявл. 12.03.66; Опубл. 21.12.66; НКИ 260 – 505. – 6 с.

38.	Пат. 346861 СССР, МКИ С 07с 143/34/. Способ получения алкиларилсульфоновых кислот или кислых алкилсульфатов: Пат. 346861 СССР, МКИ С 07с 143/23/ М. Баллестра, К.Тиберти (Италия). – №1226983/23; Заявл. 16.03.68; Опубл. 18.06.72, Бюл. №23. – 8 с.

39.	Способ получения поверхностно-активного вещества: А.с. 348599 СССР, МКИ С 11d 1/12 / Б.Д. Москвин, И.М. Болотин, Л.Л. Коваль и др. (СССР). – №1492976/23; Заявл. 20.11.70; Опубл. 03.07.72, Бюл. №25.–3 с.

40.	Пат. 2723333 ФРГ, МКИ СО7с 139/00 Sulphonierverfahren und vorrichtung: Пат. 272333 ФРГ, МКИ С07с 139/00/ В. Brooks, R. Brooks (США). – №2723333/77; Заявл. 24.05.77; Опубл. 15.12.77; НКИ С07с 141/00. – 7с.

41.	Пат. 3246026 США, МКИ С07с 139/00. Manufacturing of Sulphated and Sulphonated Producte: Пат 3246026 США, МКИ С 07с 139/00/ А. Sowerby, I. Armstrong (CША). – №034149/66; Заявл. 25.01.66;Опубл. 14.11.66; НКИ 260 – 505. – 4с.

42.	Пат. 2621455 ФРГ, МКИ С07с 130/00. Verfaren und Vorrichtung zur Sulfonierung bzw. Sulfonierung eines sulfrierbaren bzw. Sulfatterbaren organischen Ausgangamateriale: Пат. 2621455 ФРГ, МКИ С07с 130/00 / M.Akred, M.Crosby, V.Maden, А.Lambie (Великобритания). – №2621455/76; Заявл. 14.05.76; Опубл. 02.12.76; НКИ В01 F – 3/08. – 8с.

43.	Пат. 3891689 США, МКИ С07с 141/02. Continuous sulfonation process: Пат. 3891689 США, МКИ С07с 141/02 / А.Pryce (США). –№21880/72; Заявл. 19.01.72; Опубл. 24.06.75; НКИ 260 – 458. – 2с.

44.	Пат. 3427342 США, МКИ С07с 13/02. Continuous sulfonation Process: Пат. 3427342 США, МКИ С07с 13/02 / R.Brooks, B.Brooks (США). – №234692/69; Заявл. 30.05.69; Опубл. 15.11.69; НКИ 26 – 04. – 7 с.

45.	Пат. 1496266 Великобритания, МКИ С07с 139/00. Process for continuous sulphonation and/or sulphonation of organic compounds: Пат. 1496266 Великобритания, МКИ С07С 139/00. – №23687/75; Заявл. 30.05.75; Опубл. 30.12.77; НКИ С2С. – 8с.

46.	Пат. 1419150 Великобритания, МКИ С07В 13/02. Continuous sulphonation process: Пат. 1419150 Великобритания, МКИ С07В 13/02. – №23412/75; Заявл. 12.05.75; Опубл. 26.12.75; НКИ С2С. – 7с.

47.	Пат. 1405005 Великобритания, МКИ С07С 139/00. Apparatus for continuously reacting a liguid with another fluid: Пат. 1405005 Великобритания, МКИ С07С 139/00. – №42302/72; Заявл. 12.09.72; Опубл. 03.09.75; НКИ В1F. – 9с.

48.	Пат. 3902857 США, МКИ В01 J 10/00. Thin Film Reactor: Пат. 3902857 США, МКИ В01 J 10/00 / E.John, M.Vander, N.Stirling, F.Kremers (США). – №387844/73; Заявл. 13.08.73; Опубл. 02.09.75; НКИ 23–284. – 6с.

49.	Пат. 4102911 США, МКИ С07 с 141/2. Sulfonating or sulfating method: Пат. 4102911 США, МКИ С07 с 141/2 / K. Majita, K. Takei. – №036378/78; Заявл. 05.02.78; Опубл. 21.01.79; НКИ 260 – 458. – 6 с.

50.	Hulbert R.C., Knott R.F., Cheney H.A. Apparatus for continuous small acdle sulfation with SO3 // Soap and Chemical Specialties. – 1967. – Vol. 4, №5. – P. 122–131.

51.	Пат. 2206296 Франции, МКИ С07 в 13/02. Procede de sulfonation en continu: Пат. 2206296 Франция, МКИ С07 в 13/02. – №40161/73; Заявл. 12.11.73; Опубл. 12.07.74; НКИ С07 в 13/02. – 5 с.

52.	Пат. 3931273 США, МКИ С07 в 141/02. Method for sulphonatizing and sulphatizing organic compounds with sulphur trioxide and apparatus therefore: Пат. 3931273 США, МКИ С07с 141/02 / А. Lanteri., В. Arsizio. – №114973/71; Заявл. 12.02.71; Опубл. 06.01.75; НКИ 260 – 458. – 6 с.

53.	Пат. 3531518 США, МКИ С08 Н 3/00. Process for the reaction of alphaolefiness and guesses sulfur trioxide: Пат. 3531518 США, МКИ С 08 Н 3/00 / T.Ohren, R.Jacobsen (США). – №173225/69; Заявл. 21.02.69; Опубл. 12.11.69; НКИ 260–513. – 8 с.

54.	Пат. 4086256 США, МКИ С08 Н 3/00. Process for sulfonation: Пат. 4086256 США, МКИ С08 Н 3/00 / K. Tsyto, K.  Majima, S. Imamura. – №704631/78;Заявл. 12.06.76; Опубл. 25.04.76; НКИ 260 – 400. – 5 с.

55.	Пат. 4097242 США, МКИ С08 Н 3/00. Sulfonation apparatus: Пат. 4097242 США, МКИ С08 Н 3/00 / K. Tsuto, K. Majima, S. Jmamyra. – №047824/79; Заявл. 12.02.79; Опубл. 26.11.79; НКИ 260 – 400. – 4 с.

56.	Пат. 4102911 США, МКИ С08 Н 3/00. Sulfonating or sulfating method: Пат. 4102911 США, МКИ С08 Н 3/00 / K. Majima, K. Takei, K. Tsuto. – №124763/79; Заявл. 21.02.79; Опубл. 19.12.79; НКИ 260 – 400. – 6 с.

57.	Пат. 4185030 США, МКИ С07с. 13/00. Sulfonating method: Пат. 4185030 США, МКИ С07с 13/00 / В. Brooks, R. Brooks (CША). – №690652/76; Заявл. 27.05.76; Опубл. 22.01.80; НКИ 260 – 458. – 7с.

58.	Реактор: А.с. 741923 СССР, В 01 J 11/00 / Ю.Д.  Панаев, В.Г.  Правдин, Д.И.  Земенков и др. (СССР). – №279367/23; Заявл. 03.08.79; Опубл. 09.03.80, Бюл. №18. – 3 с.

59.	Реактор для газожидкостных процессов: А.с. 741929 СССР, МКИ В 01 J 11/00/ Ю.Д. Панаев, В.Г. Правдин, Д.И. Земенков и др. (СССР). – №233988/23; Заявл. 22.03.76; Опубл. 22.03.80, Бюл. №23. – 5 с.

60.	Многотрубный прямоточный реактор: А.с. № 997789 СССР, МКИ В 01 J 19/00 / И.А. Волков, В.Г. Правдин, Ю.А. Ищук и др. (СССР). – №3212538/23; Заявл. 05.12.80; Опубл. 24.02.83, Бюл. №7. – 4 с.

61.	Смола В.И., Кельцев Н.В. Защита атмосферы от двуокиси серы. – М.: Металлургия, 1976. – 256 с.

62.	Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Химия, 1989. – 512 с.

63.	Очистка технологических газов / Под ред. Т.А. Семеновой и И.Л. Лейтиса. – М.: Химия, 1977. – 488 с.

64.	Страус В. Промышленная очистка газов: Пер. с англ. – М.: Химия, 1981. – 616 с.

65.	Очистка и рекуперация промышленных выбросов / В.Ф. Максимов, И.В. Вольф, Т.А. Винокурова и др. – М.: Лесная промышленность, 1989. – 416 с.

66.	Техника защиты окружающей среды / Н.С. Торочешников, А.И. Родионов, В.Н. Клушин и др: Учебное пособие для вузов. – М.: Химия, 1988. – 368 с.

67.	Кузнецов И.Е., Троицкая Т.М. Защита воздушного бассейна от загрязнения вредными веществами химических предприятий. – М.: Химия, 1979. – 344 с.

68.	Эльтерман В.М. Охрана воздушной среды на химических и нефтехимических предприятиях. – М.: Химия, 1985. – 160 с.

69.	Пат. 13273 Україна, МКИ В01 D 53/14. Спосіб очистки відхідних газів від двооксиду сірки: Пат. 13273 Україна, МКИ В01 D 53/14 / Ю.М. Рубін, О.М. Котнін, В.Є. Шуляк и др. – №4868867; Заявл. 18.07.90; Опубл. 28.02.97, Бюл. №1. – 3 с.

70.	Пат. 21848 Україна, МКИ В01 D 53/34. Спосіб очищення газів: Пат. 21848 Україна, МКИ В01 D 53/34 / Н.Г. Залогин, С.М. Шухер. – №94043173; Заявл. 19.04.94; Опубл. 30.04.98, Бюл. №2. – 8 с.

71.	Безотходная технология в промышленности / Б.Н. Ласкорин, Б.В. Громов, А.П. Цыганков и др. – М.: Химия, 1986. – 160 с.

72.	Кафаров В.В. Принципы создания безотходных химических производств. – М.: Химия, 1982. – 288 с.

73.	Пат. 6190630 США, МКИ С 01 В 17/20. Flue gas Treating process and apparatus: Пат. 6190630 США, МКИ С 01 В 17/20 / O. Masakazu, T. Tory, O. Kiyoshi, K. Hiroyuki (Япония). – № 026897/09; Заявл. 20.19.98; Опубл. 20.02.01; НКИ 423/243.01. – 8 с.

74.	Пат. 6187277 США, МКИ В 01D 53/50. Method for purifying gases: 6187277 США, МКИ В 01D 53/50. – №325955/09; Заявл. 04.06.99; Опубл. 13.02.01; НКИ 423/220. – 9 с.

75.	Руководство по контролю вредных веществ в воздухе рабочей зоны / С.И. Муравьёва, М.И. Будковский, Е.К. Прохорова. – М.: Химия, 1991. – 368 с.

76.	Неволин Ф.В. Химия и технология синтетических моющих средств. – М.: Пищевая промышленность, 1971. – 424 с.

77.	Паронян В.Х., Гринь В.Т. Технология синтетических моющих средств. –М.: Химия, 1984. – 224 с.

78.	Волков В.А. Поверхностно-активные вещества в моющих средствах и усилителях химической чистки. – М.: Легбытпромиздат, 1985. – 140 с.

79.	Левковец А.Г. Основные тенденции развития производства и потребления синтетических моющих средств за рубежом // Химическая промышленность. Сер.: промышленность товаров бытовой химии. – М.: НИИТЭХИМ. – 1987. – 64 с.

80.	Серебряков З.Т. Поверхностно-активные вещества. – М.: Химия, 1986. – 192 с.

81.	Русанов А.И. Физико-химия водных растворов ПАВ // Успехи коллоидной химии. – 1991. – №3. – С. 152–172.

82.	Амиян В.А. Вскрытие и освоение нефтегазовых пластов. – М.: Недра, 1980. – 236 с.

83.	Пенообразующий состав для удаления жидкости с забоя скважины: А. с. 1180489 СССР, МКИ Е 21 b 43/00 / А.Е. Ольгин, А.С. Кудабашева, В.Д. Костюк (СССР). – №3605638/22; Заявл. 13.06,83; Опубл. 21.09.85, Бюл. №35. – 4 с.

84.	Пенообразующий состав для удаления жидкости из газовых скважин: А. с. 1082934 СССР, МКИ Е 21 b 43/00 / А.Е. Ефремов, В.В. Бочаров, К.Н. Толстяк и др. (СССР). – №3466658/22; Заявл. 08.07,83; Опубл. 24.02.83, Бюл. №7. – 4 с.

85.	Пенообразующий состав для удаления жидкости из скважин: А. с. 1044771 СССР, МКИ Е 21 В 43/00 / В.И. Шагайденко, К.Н. Толстяк, А.Н. Бутенко и др. (СССР). – №3405620/22; Заявл. 09.03,82; Опубл. 30.09.83, Бюл. №36. – 5 с.

86.	Пенообразующий состав для удаления жидкости из скважин: А. с. 1270299 СССР, МКИ Е 21 b 43/00 / В.И. Шагайденко, К.Н. Толстяк, А.Н. Бутенко и др. (СССР). – №3817416/22; Заявл. 27.11,84; Опубл. 16.11.86, Бюл. №42. – 6 с.

87.	Амиян В.А. Применение пен для вскрытия пласта. – М.: ВНИИЭНГ, 1969. – 48 с.

88.	Schill B. Application of foamy systems at processing a zone of chinks near    // J. Petrol Technol. – 1983. – Vol. 35, №3. – р. 597–602.

89.	Пат. 2034982 Российская Федерация, МКИ Е21 в 43/25. Пенообразующий состав для освоения скважин: Пат. 2034982 Российская Федерация, МКИ Е21 в 43/25 / В.А. Иванов, Н.В. Сучкова (Российская Федерация). – №5068214/03; Заявл. 24.07.92; Опубл. 10.05.95, Бюл. №13. – 9 с.

90.	Пат. 2068087 Российская Федерация, МКИ Е21 в 43/27. Способ обработки призабойной зоны скважин: Пат. 2068087 Российская Федерація, МКИ Е21 в 43/27 / А.Ю. Брюсов, А.Х. Шахвердиев, О.А. Чукчеев, Ф.Х. Галеев (Российская Федерация). – №94041314/03; Заявл. 15.11.94; Опубл. 20.10.96; Бюл. №29. – 11 с.

91.	Способ газирования рабочей  жидкости в скважине: А. с. 979622 СССР, МКИ Е 21 b 43/25 / Э.М. Тосунов, Е.П. Ильясов, Н.А. Полухина и др. (СССР). – №3220695/22; Заявл. 27.10.80; Опубл. 06.12.82, Бюл. №45. – 4 с.

92.	Тосунов Э.М. Самогенерирующаяся пенная система // Совер-шенствование техники и технологии крепления скважин. – Краснодар: ВНИИКРНЕФТЬ. – 1984. – с. 116–120.

93.	Самогенерирующая пенная система для освоения скважин: А.с. 1035201 СССР, МКИ Е 21 b 43/25 / Э.М. Тосунов, Н.А. Полухина, И.Л. Ламаш и др. (СССР). – №3392283/22; Заявл. 01.02.82; Опубл. 14.08.83, Бюл. №30. – 5 с.

94.	Состав для химической обработки призабойной зоны пласта: А.с. 1084421 СССР, МКИ Е 21 b 43/27 / Э.М. Тосунов, Н.А. Полухина (СССР).–№3355863/22; Заявл. 18.11.81; Опубл. 07.04.84, Бюл. №13.–4 с.

95. Способ удаления жидкости с забоя скважины: А. с. 1286740 СССР, МКИ Е21В 43/00 / И.Н. Христенко, К.В. Мукук, У.К. Ахмедов и др. (СССР).–№3876231/22; Заявл. 31.01.85; Опубл. 30.01.87, Бюл. №4. – 2 с.

96.	Состав для удаления жидкости с забоя скважин: А.с. 1303704 СССР, МКИ Е 21 b 43/00 / М.М Мовчун, Ф.М. Фарзалиев, Б.Л. Гвоздев и др. (СССР). – №3861959/22; Заявл. 04.03.85; Опубл. 14.04.86, Бюл. №14. – 5 с.

97.	Состав для обработки призабойной зоны пласта: А.с. 1320399 СССР, МКИ Е 21 b 43/27 / С.В. доровских, Р.А. Булатов, О.Н. Ляхова и др. (СССР).– №4008449/22; Заявл. 06.01.86; Опубл. 29.06.87, Бюл. №24. – 4 с.

98.	Пенообразующий состав для ограничения водопритока в скважину: А.с. 894180 СССР, МКИ Е21 В 43/22 / В.А. Амиян, А.В. Амиян, М.А. Баринова и др. (СССР). – №2839213/22; Заявл. 11.11.79; Опубл. 30.12.81, Бюл. №48. – 4 с.

99.	Пенообразующий состав: А. с. 863840 СССР, МКИ Е 21 b 43/22 / В.А. Марченко, И.И. Маслов, Г.М. Губенко и др. (СССР). – №2754823/22; Заявл. 17.04.79; Опубл. 15.09.81, Бюл. №34. – 5 с.

100.	Пат. 4121664 США, Е 21в 21/00. Biodegradable foaming agent in drilling and workover operations: Пат. 4121664 США, Е 21в 21/00. – №067237/78; Заявл. 14.01.78; Опубл. 24.10.78; НКИ 166 – 309. – 6 с.

101.	Пат. 4121674 США, Е 21в 21/00. Method for foam drilling using a biodegradable foaming agent: Пат. 4121674 США, Е 21в 21/00. – №067239/78; Заявл. 16.01.78; Опубл. 24.10.78; НКИ 175 – 61. – 5 с.

102.	Национальный доклад о состоянии окружающей среды в Украине в 2000 году. – К.: Изд. Раевского, 2001. – 196 с.

103.	Байчук Ю.Д., Соломенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 284 с.

104.	Киев 2003 через ОРГУС // Материалы 5-й Европейской конференции министров окружающей природной среды. – К.: ИАФ «ЭКСОП», 2003. – 48 с.

105.	Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М. Ситника – К.: Вища школа, 2003. – 358 с.

106.	Гриценко А., Макаровский Е., Черванев И., Шеренков И. Управление промышленными отходами: Учебное пособие: в 2 кн. – Кн. 1: в 6 ч., ч. 1. Промышленные отходы и окружающая среда в современном мире. – Харьков: РИП «Оригинал», 2000. – 80 с.

107.	Национальный доклад о состоянии окружающей природной среды в Украине в 1999 году. – К.: Изд. Раевского, 2000. – 184 с.

108.	Экология города / Под. ред. Ф.В. Стольберга. – К.: Либра, 2000. – 464 с.

109.	Горбань Н., Васюков А., Калиниченко Е. Управление промышленными отходами: Учебное пособие: в 2 кн. – Кн. 1: в 6 ч., ч. 6: Роль эколого-аналитических методов для изучения состава отходов и их влияние на окружающую среду. – Харьков: РИП «ОРИГИНАЛ», 2000. – 64 с.

110.	Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред.. В.Г. Цапка. – 2-ге вид, перер. і доп. – К.: Знання Прес, 2003. – 397 с.

111.	Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 301 с.

112.	Поу С., Кузин А.К., Лозанский В.Р., Яковлева Н.А. Управление промышленными отходами: Учебное пособие: в 2 кн. – Кн. 1: в 6 ч., ч. 4: Экологические и финансовые инструменты управления промышленными отходами в регионе. – Харьков: РИП «ОРИГИНАЛ», 2000. – 136 с.

113.	Быков А., Кузин А., Макаровский Е. Управление промышленными отходами: Учебное пособие: в 2 кн. – Кн. 1: в 6 ч., ч. 5: Информационное обеспечение управления промышленными отходами. – Харьков: РИП «ОРИГИНАЛ», 2000. – 96 с.

114.	Касимов А.М. Управление промышленными отходами: Учебное пособие: в 2 кн. – Кн. 2: Технология обезвреживания и утилизации промышленных отходов. – Харьков: РПИ «ОРИГИНАЛ», 2000. – 288 с.

115.	Лозанский В.Р., Мищенко В.И. Управление промышленными отходами: Учебное пособие: в 2 кн. – Кн. 1: в 6 ч., ч. 3: Нормативно-правовое обеспечение управления промышленными отходами в Украине. – Харьков: РИП «ОРИГИНАЛ», 2000. – 288 с.

116.	Об основных направлениях государственной политики Украины в области окружающей природной среды, использовании природных ресурсов и обеспечении экологической безопасности. Постановление Верховного Совета Украины от 5.03.1998 г. №188/98-ВР // Ведомости Верховного Совета Украины. – 1998. – №38–39. – С. 770–816.

117.	Экологическое законодательство Украины: Сборник законодательных актов. – Харьков: Экоправо-Харьков, 1998. – 300 с.

118.	Окружающая среда и здоровье / Под. ред. Л. Ханса, Л. Мельника, Э. Бука. – К.: Наукова думка, 1998. – 326 с.

119.	Александров А.Н., Касимов А.М., Костюченко О.С. и др. Классы опасности промышленных отходов, проблемы их расчета и эффективного использования // Проблеми охорони навколишнього природнього середовища та екологічної безпеки: Зб. наук. пр. УкрНДІЕП. – Харків: Факт. – 2004. – С. 177 – 186.

120.	Білявський С.В., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи загальної екології: Теорія та практикум: Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2002. – 351 с.

121.	Бройде З.С., Беспалов Ю.Г. Совершенствование нормативно-правовой базы и системы управления в сфере обращения с отходами // Тезисы докладов Международной конференции «Сотрудничество для решения проблемы отходов». – Харьков: ИНЖЕК. – 2004. – С. 186–187.

122.	Бабияк О.С., Ситенко О.М., Кинва Ф.В. Безопасность жизнедеятельности. – Харьков: Ранок, 2000. – 304 с.

123.	Проблемы охраны окружающей природной среды: Сб. научн. тр. – Харьков: УКРНЦОВ, 1996. – 264 с.

124.	Новиков И.Н., Задорский В.М., Марескина О.Е. Отходы: инновационные решения и экологизация промышленности // Тезисы докладов Международной конференции «Сотрудничество для решения проблемы отходов». – Харьков: ИНЖЕК. – 2004. – С. 186–187.

125.	Маторин Е.М., Мищенко В.С., Крайнов И.П. и др. Приоритетные направления решения проблемы токсичных отходов в Украине / Утилизация отходов, организация и контроль полигонов. – Одесса, ОЦНГЭИ. – 1999. – С. 53–56.

126.	Экологические проблемы Украины и пути их решения: Сб. научн. тр. – К.: СОПС УССР АН УССР, 1991. – 189 с.

127.	Подустов М.А. Анализ состояния и влияния промышленных отходов на окружающую среду // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ. – 2004. – №4. – С. 172–174.

128.	Подустов .М.А., Тошинский В.И. Взаимосвязь выбросов в атмосферу с окружающей природной средой // Сборник научных статей ХII международной научно-практической конференции «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов». – Харьков: Райдер. – 2004. – С. 182–185.

129.	Братчиков В.Г. Развитие системы управления промышленными отходами на уровне предприятия и региона. – К.: Знание, 1999. – 25 с.

130.	Царенко А.М. Экологические проблемы производства экологически чистой промышленной продукции. – К.: Аграрные науки, 1998. – 256 с.

131.	Горев Л.Н., дорогунцов С.И., Хвесик М.А. Естественно-экологические основы оптимизации экосред. – К.: Лебедь, 1994. – 240 с.

132.	Мельник Л.Г. Экологическая экономика. – Сумы: ВТД «Университетская книга», 2002. – 346 с.

133.	Горев Л.Н., Пелешенко В.И., Кирничный В.В. Методика оптимизации природной среды обитания. – К.: Лебедь, 1992. – 528 с.

134.	Шевчук В.Я., Пилипчик М.А., Карпенко Н.В. Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності. – К.: Геопринт, 2000. – 412 с.

135.	Модернизация производства: системно-экологический подход / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкин, В.М. Навроцкий и др. – К.: СИМВОЛ-Т, 1997. – 245 с.

136.	Братчиков В.Г., Кузин А.К. Совершенствование управлении промышленными отходами на Украине // Материалы международной конференции по управлению отходами. – М.: МХТИ. – 1999. – С. 37–39.

137.	Шевчук В.Я., Саталкин Ю.М., Білявський Г.О. Екологічне управління: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

138.	Подустов М.А., Тошинский В.И., Литвиненко И.И. и др. Экологические аспекты производства поверхностно-активных веществ // Вестник НТУ «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2001. – №3. – С. 150–153.

139.	Хоружая Т.А. Методы оценки экологической опасности. – М.: «Экспертное бюро-М», 1998. – 224 с.

140.	Шмандий В.М., Касимов А.М., Кучук А.Н. Современные методы контроля загрязнения атмосферного воздуха при управлении техногенной безопасности на региональном уровне. – библиотека журнала ИТЭ. Том 3. – Харьков: КГПУ, 2001. – 136 с.

141.	Ласкорин Б.Н., Цыганков А.П. Проблемы развития безотходных производств. – М.: Химия, 1981. – 268 с.

142.	Подустов М.А., Тошинский В.И. Исследование влияния технологических процессов производства ПАВ на окружающую среду          // Сборник докладов Международной научно-практической конференции «Экология. Образование, Наука, Промышленность, Здоровье». – Белгород: БТИ. – 2004. – С. 163–165.

143.	Подустов М.А., Тошинский В.И. Пути снижения отходов в производстве ПАВ // Тезисы докладов Международной конференции «Сотрудничество для решения проблемы отходов». – Харьков: ИНЖЕК. – 2004. – С. 165–166.

144.	Подустов М.А. Технические аспекты повышения экологической безопасности производства поверхностно-активных веществ // Науковий збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна та техногенна безпека». – Харків: ХІСП. – 2004. – Вип. 1 (6). – С. 77–82.

145.	Амелин А.Г. Технология серной кислоты. – М.: Наука, 1986. – 304 с.

146.	Боресков Г.К. Гетерогенный катализ. – М.: Наука, 1986. – 304 с.

147. Тошинский В.И., Коваленко А.И. Экспериментальное изучение процесса каталитического окисления диоксида серы под давлением // Вестник ХПИ. – Харьков: ХПИ. – 1983. – №200, вып. 11. – С. 58–68.

148. Кохреидзе Р.К. Исследование процесса окисления SO2 в SO3 при повышенном давлении: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.17.01 / Моск. хим.–техн. ин–т. – М., 1976. – 19 с.

149. Иваненко С.В., Салтанова В.П., Торочешников Н.С. Кинетика окисления двуокиси серы на ванадиевых катализаторах // Химическая промышленность. – 1975. – №7. – С. 516–521.

150.	Лебедев Ю.А. Исследование влияния давления на каталитический процесс окисления сернистого ангидрида: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.17.01 / Моск. хим.–техн. ин–т. – М., 1977. – 18 с.

151.	Лебедев Ю.А., Амелин А.Г., Борисов А.И. Влияние давления на кинетические закономерности окисления сернистого газа                                // Промышленность минеральных удобрений и серной кислоты. – М.: ЦНИИТЭХИМ. – 1976. – №7. – С. 6–9.

152.	Подустов М.А., Тошинский В.И., Литвиненко И.И. Концепция создания ресурсосберегающего экологически ориентированного процесса получения сульфатирующего агента в производстве ПАВ // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2001. – №3. – С. 101–105.

153.	Боресков Г.К., Буянов Р.А., Иванов А.А. Исследование кинетики окисления двуокиси серы на ванадиевых катализаторах // Кинетика и катализ. – 1967. – Т. 8, вып. 1. – С. 153–159.

154.	Иванов А.А., Боресков Г.К., Буянов Р.А., Лолякова Г.М., Давыдова Л.П., Кочкина Л.Д. Исследование кинетики окисления двуокиси серы на ванадиевых катализаторах // Кинетика и катализ. – 1968. – Т. 9. – с. 560–568.

155.	Иванов А.А., Беляева Н.П. Кинетика окисления двуокиси серы и оптимальный катализатор // Материалы международной школы. – Новосибирск: ИК СО АН СССР. – 1982. – Ч. 2. – С. 3–20.

156.	Никитский В.П. Исследование процесса окисления сернистого ангидрида под давлением до 2 МПа на ванадиевых катализаторах: Автореф. дис. канд. тех. наук: 05.17.01 / Моск. хим.–техн. ин–т. – М., 1979. – 17 с.

157.	Тошинский В.И., Атрощенко В.И., Шемраев В.Н. Катализ и абсорбция в технологии серной кислоты под давлением: Учебное пособие. – Харьков: Межвуз. полигр. предприятие, 1985. – 26 с.

158.	Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. – М.: Наука, 1967. – 491 с.

159.	Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии. – М.: Химия, 1976. – 464с.

160.	Satterfield C., Shewood T. The Role of Diffusion in Catalisis. – New York, 1963. – 636 р.

161.	Бесков В.С., Флокк В. Моделирование каталитических процессов и реакторов. – М.: Химия, 1968. – 366 с.

162.	Слинько М.Г. Моделирование химических реакторов. – Новосибирск: Наука, 1968. – 95 с.

163.	Кафаров В.В., Глебов М.В. Математическое моделирование основных процессов химических производств. – М.: Высшая школа, 1991. – 399 с.

164.	Корсаков-Богатков С.М. Химические реакторы как объекты математического моделирования. – М.: Химия, 1967. – 366 с.

165.	Киперман С.Л. Основы химической кинетики в гетерогенном катализе. – М.: Химия, 1979. – 352 с.

166.	Вейлас С. Химическая кинетика и расчет химических реакторов: Пер. с англ. / Под ред. П.А. Семенова. – М.: Химия, 1967. – 414 с.

167.	Боресков Г.К. Гетерогенный катализ. – М.: Наука, 1986. – 302 с.

168.	Денбиг К.Г. Теория химических реакторов: Пер. с англ. / Под ред. Н.М. Жаворонкова. – М.: Наука, 1968. – 191 с.

169.	Дидушинский Я. Основы проектирования каталитических реакторов: Пер. с польск. / Под ред. М.Г. Слинько и Г.С. Яблонского. – М.: Химия, 1972. – 376 с.

170.	Кельман Ф.Н., Брудкус Б.Б., Ошерович Р.Х. Методы анализа при производстве серной кислоты и фосфатных удобрений. – М.: Химия, 1964. – 352 с.

171.	Подустов М.А., Тошинский В.И., Дзевочко А.М. и др. Ресурсосберегающая и экологически безопасная технология получения сульфатирующего агента в производстве поверхностно-активных веществ // Інтегровані технології та енергосбереження. – 2003. – №2. – С. 111–118.

172.	Подустов М.А., Тошинский В.И., Дзевочко А.М. Изучение процесса получения сульфатирующего агента при повышенных давлениях                   // Вестник НТУ «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2004. – №15. – С. 41–48.

173.	Подустов М.А., Тошинский В.И., Литвиненко И.И. и др. Математическое моделирование контактного узла производства поверхностно-активных веществ // Вестник НТУ «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2003. – №11, Т. 2. – С. 80–85.

174.	Подустов М.А., Тошинский В.И., Дзевочко А.М. Расчет контактного узла производства поверхностно-активных веществ // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2004. - № 5. –С. 182 – 185.

175.	Примак А.В., Кафаров В.В., Качиашвили К.И. Системный анализ контроля и управления качеством воздуха и воды. – К.; Наукова думка, 1991. – 360 с.

176.	Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно-допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. – Л.: Химия, 1985. – 528 с.

177.	Проданчук М.Г., Мудрий І.В. Поверхнево-активні речовини в агропромисловому комплексі: еколого-гігієнічні аспекти. – К.: Наукова думка, 2000. – 128 с.

178.	Ильин И.Е. Изучение опасности перераспределения загрязнителей химической и биологической природы в присутствии ПАВ в водной среде // Гигиена и санитария. – 1986. – №6. – С. 8 – 11.

179.	Проданчук Н.Г. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье           // Медицинские вести. – 1997. – № 4. – С. 8–10.

180.	Мудрый И.В. Загрязнение окружающей среды некоторых регионов Украины анионными поверхностно-активными веществами // Гигиена и санитария. – 1998. – № 3. – С. 10–12.

181.	Архипенко В.И., Волощенко О.И. Влияние поверхностно-активных веществ на барьерные свойства кожи // Врачебное дело. – 1989. – №5. – С. 107 – 109.

182.	Бухштаб З.И., Мельник А.П., Ковалев В.М. Технология синтетических моющих средств. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 320 с.

183.	Данквертс П.В. Газо-жидкостные реакции. – М.: Химия, 1973. – 296 с.

184.	Рамм В.М. Абсорбция газов. 2-е изд. – М.: Химия, 1976. – 655 с.

185.	Gorfinger A., Lekawska E. Kinetyka sulfonawania gasowym trojteenkiem siarki w reaktorsc seselinoyt na sasadcie wielokrothego obiegy sulfomasy           // Chem. Stoscw. – 1969. – Vol. 13, №4A. – Р. 305–309.

186.	Brоhström A. Mathematical model for simulating the sulphonation of dodecylbensone with gaseous sulfur trioxide in an industrial reactor of votater type // Trans. Just. Chem. Eng. – 1975. – Vol. 53, №1. – Р. 29 – 43.

187.	Johnson G.R., Grynes B.L. Modeling of a thin-film sulfur trioxide sulfonation reactor // Jnd. Eng. Chem. Process. – 1974. – Vol. 13, №1. – p. 6–35.

188.	Соколов В.Н., Доманский И.В. Газожидкостные реакторы. – Л.: Машиностроение, 1976. – 215 с.

189.	Подустов М.А., Литвиненко И.И., Петров В.Н. и др. Математическое моделирование и оптимизация процесса абсорбции триоксида серы органическими жидкостями // Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции «Повышение эффективности и совершенствование процессов и аппаратов химических производств». – Харьков: ХПИ. – 1985. – С. 55–56.

190.	Подустов М.А., Петров В.Н. Математическое моделирование процесса сульфатирования органических продуктов в производстве поверхностно-активных веществ // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2004. – №4. – С. 38–48.

191.	Beenackers A.A., Van Swaaij W.P. Kinetica and Influence of mass transfer on selectivity in the sulfonation of benzene with sulfur trioxide // Phosphorus and sulfur. – 1981. – Vol. 10, №3 – p. 217–219.

192.	Арис Р. Анализ процессов в химических реакторах: Пер. с англ. / Под ред. И.И. Иоффе. – Л.: Химия, 1967. – 328 с.

193.	Левеншпиль О. Инженерное оформление химических процессов: Пер. с англ. / Под ред. М.Г. Слинько. – М.: Химия, 1969. – 621 с.

194.	Манаков М.Н., Рунов В.А., Правдин В.Г. К определению качественных показателей процесса сульфирования и сульфатирования органических продуктов // Химическая промышленность. – 1982. – №3. – С. 143–144.

195.	Закупра В.А. Методы анализа и контроля в производстве ПАВ. – М.: Химия, 1977. – 368 с.

196.	Гаузнер С.И. Измерение массы, объёма и плотности. – М.: Изд. Стандартов, 1972. – 624 с.

197.	Гатчек Э. Вязкость жидкостей: Пер. с англ. – М.: ИЛ, 1965. – 312 с.

198.	Правдин В.Г., Подустов М.А., Земенков Д.И. Сульфирование и сульфатирование нефтехимических продуктов газообразным триоксидом серы в производстве ПАВ. – М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1981. – 44 с .

199.	Подустов М.А. Повышение степени переработки органического сырья – одно из направлений снижения отходов в производстве поверхностно-активных веществ // Вестник Науки и техники. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2004. – Вып. 2–3. – С. 49–55.

200.	Грушко Я.М. Вредные неорганические соединения в промышленных сточных водах: Справочник. – Л.: Химия, 1979. –160 с.

201.	Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах: Справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1982. –216 с.

202.	Шинода К., Накагава Т., Тамамуси В. Коллоидные поверхностно-активные вещества: Пер. с англ. / Под ред. А.Б. Таубмана и Э.Н. Маркиной. – М.: Мир, 1966. – 320 с.

203.	Подустов М.А., Виниченко В.С., Шаршков С.М. и др. Косульфатирование высших спиртов и моноэтаноламидов СЖК                     // Нефтепереработка и нефтехимия. – 1985. – №4. – С. 23–25.

204.	Подустов М.А., Правдин В.Г., Моргунова Т.С., Петров В.Н. Сульфатирование смесей нефтехимических продуктов газообразным триоксидом серы // Химическая технология. – 1991. – №1. – С. 37–39.

205.	Подустов М.А., Виниченко В.С., Правдин В.Г. и др. Комбинированные анионные поверхностно-активные вещества // Журнал прикладной химии. – 1985. – №7. – С. 1627–1630.

206.	Подустов М.А. сульфатирование смесей нефтехимических продуктов, как одно из направлений процесса получения высококачественных ПАВ // Вестник ХГПУ. – Харьков: ХГПУ.– 1999. – Вып. 28. – С. 16–18.

207.	Подустов М.А., Правдин В.Г., Литвиненко И.И. и др. Принципы управления процессом получения алкилсульфатов // Вестник ХПИ: Химическая техника. – Харьков: ХПИ. – 1988. – №258, вып. 1. – С. 8–10.

208.	Способ автоматического управления проточным реактором сульфатирования: А.с. 823373 СССР, МКИ С 07b 13/00 / В.Т. Ефимов, И.И. Литвиненко, М.А. Подустов и др. (СССР). – №2789523/23; Заявл. 02.07.79; Опубл. 23.04.81, Бюл. №15. – 3 с.

209.	Способ автоматического управления проточным реактором сульфатирования: А.с. 889651 СССР, МКИ С 07b 13/00 / М.А. Подустов, И.И. Литвиненко, В.Г. Правдин и др. (СССР). – №28967779/23; Заявл. 12.03.80; Опубл. 15.12.81, Бюл. №46. – 3 с.

210.	Подустов М.А., Литвиненко И.И., Петров В.Н. Применение ЭВМ для параметрической оптимизации процесса сульфатирования // Материалы международной конференции «Микрокад-95». – Харьков: ХПИ. – 1995. – С. 185–186.

211.	Подустов М.А., Литвиненко И.И., Петров В.Н. Компьютерное моделирование процесса сульфатирования в пленочном реакторе            // Труды международной научно-технической конференции. – Харьков: ХПИ. – 1997. – Вып. 4, ч. 4. – С. 134–135.

212.	Подустов М.А., Литвиненко И.И., Петров В.Н. Определение характеристик пленочного реактора по компьютерной модели процесса сульфатирования // Сборник научных трудов ХГПУ. – Харьков: ХГПУ. – 1998. – Вып. 6, ч. 3. – С. 471–473.

213.	Подустов М.А., Петров В.Н. Разработка алгоритмов и программ расчета пленочного реактора сульфатирования // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2005. – №26. – С. 145–149.

214.	Способ получения сульфатов или сульфонатов: А.с. 794001 СССР, МКИ С 07с 139/00 / В.Г. Правдин, Д.И. Земенков, М.А. Подустов и др. (СССР).–№2669475/23; Заявл. 05.10.78; Опубл. 07.01.81, Бюл. №1. – 6 с.

215.	Способ получения сульфатированных алкилоламидов жирных кислот: А.с. 979334 СССР, МКИ С 07с 143/76 / В.Т. Ефимов, И.И. Литвиненко, М.А. Подустов и др. (СССР). – №3258656/23; Заявл. 14.01.81; Опубл. 07.12.82, Бюл. №46. – 5 с.

216.	Способ получения поверхностно-активного вещества: А.с. 1051068 СССР, МКИ С 07с 143/155 / В.Г. Правдин, М.А. Подустов, В.С. Виниченко и др. (СССР). – №3424582/23; Заявл. 15.04.82; Опубл. 30.10.83, Бюл. №40. – 6 с.

217.	Способ получения поверхностно-активного вещества: А.с. 1214657 СССР, МКИ С 07с 143/155 / М.А. Подустов, В.Г. Правдин, В.С. Виниченко и др. (СССР). – №3759864/23; Заявл. 26.06.84; Опубл. 23.03.87, Бюл. №11. – 4 с.

218.	Способ получения поверхностно-активного вещества для моющего средства: А.с. 1318591 СССР, МКИ С 07с 143/155 /М.А. Подустов, А.П. Мельник, Т.С. Моргунова и др. (СССР). – №3910466/31; Заявл. 10.06.85; Опубл. 23.06.87, Бюл. №23. – 7 с.

219.	Способ получения поверхностно-активных веществ: А.с. 1378300 СССР, МКИ С 07с 143/155 / М.А. Подустов, Д.И. Земенков, Т.Е. Чернова и др. (СССР).– №4065157/23; Заявл. 29.04.86; Опубл. 01.11.87, Бюл. №46. – 3 с.

220.	Способ получения поверхностно-активных веществ: А.с. 1587044 СССР, МКИ С 07с 309/00 / М.А. Подустов, Т.С. Моргунова, З.Г. Гончарова и др. (СССР). – №4471019/23; Заявл. 26.06.88; Опубл. 23.08.90, Бюл. №31. – 6 с.

221.	Подустов М.А., Тошинский В.И., Петров В.Н. Новые подходы к очистке газовых выбросов в производстве поверхностно-активных веществ         // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2003. – №15. – С. 26–31.

222.	Товажнянский Л.Л., Готлинская А.П., Лещенко В.А. и др.. Процессы и аппараты химической технологии: Учебник. В 2-х ч. / Под общ. ред. Л.Л. Товажнянского. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2004. – Ч. 1. – 632с.

223.	Товажнянский Л.Л., Готлинская А.П., Лещенко В.А. и др.. Процессы и аппараты химической технологи: Учебник. В 2-х ч. / Под общ. ред. Л.Л. Товажнянского. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. – Ч. 2. – 532с.

224.	Айнштейн В.Г., Захаров М.К., Носов Г.А. и др.. Общий курс процессов и аппаратов химической технологии. – М.: Высшая школа, 2002. – 912с.

225.	Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1995. – 768с.

226.	Романков П.Г., Фролов В.Ф. Массообменные процессы химической технологии. – М.: Химия, 1990. – 384с.

227.	Основи технології та техніки абсорбційних процесів: Навчальний посібник / А.К. Бучинський, В.С. Коваленко. – Днепропетровск: УДХТУ, 2004. – 155 с.

228.	Колонні апарати в нафтопереробці та нафтохімії: Навчальний посібник / П.І. Топільницький, О.Б. Гринишин. – Львов: НУ «ЛП», 2004. – 144 с.

229.	Подустов М.А. Замкнутая схема нейтрализации продуктов сульфатирования и очистки газовых выбросов в производстве ПАВ             // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА. – 2004. – Вип. 27. – С. 67–72.

230.	Подустов М. А., Тошинский В. И. Очистка газовоздушного потока от диоксида серы в производстве ПАВ // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2006. – № 4. – С. 64–68.

231.	Подустов М.А., Тошинский В.И., Дзевочко А.М. Совершенствование процесса получения сульфатирующего агента с целью повышения экологической безопасности // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2003. – №6. – С. 59–61.

232.	Митин А.Н., Подустов М.А. Приготовление композиции СМС (экологические аспекты) // Автоматизация химических производств. – М.: ЦНИИТЭНЕФТЕХИМ. – 1990. – №4 . – С. 16–20.

233.	Подустов М.А., Литвиненко И.И., Правдин В.Г. и др. Пенообразующие составы для нефтяной промышленности // Тезисы докладов Всесоюзной конференции «Пены, получение и применение». – Шебекино: ВНИИПАВ. – 1989. – С. 65–66.

234.	Подустов М.А., Тосунов Э.М., Гончарова З.В. Новые пенообразующие составы для обработки призабойной зоны нефтяных скважин // Нефтяное хозяйство. – 1990. – №9. – С. 41–42.

235.	Подустов М.А., Правдин В.Г., Жуков И.Н. и др. Пенообразующие составы на основе комбинированных ПАВ // Нефтепереработка и нефтехимия. – 1990. – №4. – С. 24–26.

236.	Пенообразующий состав для удаления жидкости из нефтяных и газовых скважин: А.с. 1298356 СССР, МКИ Е 21b 43/25 / М.А. Подустов, В.Г. Правдин, Э.М. Тосунов и др. (СССР). – №3948723/22; Заявл. 12.07.85; Опубл. 23.03.87, Бюл. №11. – 4 с.

237.	Реагент - пенообразователь трёхфазных пен: А.с. 1456393 СССР, МКИ С09к 7/02 / М.А. Подустов, А.Н. Моргунов, С.М. Шаршков и др. (СССР). – №4189685/31; Заявл. 02.02.87; Опубл. 07.02.89, Бюл. №5. – 5 с.

238.	Пенообразующий состав для удаления жидкости из скважин: А.с. 1504332 СССР, МКИ Е21 в 43/25 / М.А. Подустов, Ю.Д. Панаев, И.Н. Жуков и др. (СССР). – №4256696/23; Заявл. 04.06.87; Опубл. 30.08.89, Бюл. №34. – 4 с.

239.	Подустов М. А., Тошинский В. И. Экологически безопасные пенообразующие составы промышленного назначения // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА. – 2006. – Вип. 39. – С. 244–248.

240.		Подустов М.А., Тошинский В.И. Решение вопросов экологической безопасности производства поверхностно-активных веществ в книге: Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки // Зб. наук. пр. УкрНДІЕП. – Харків: УкрНДIЕП, 2004. – С. 158–163.

241.	Подустов М.А., Тошинский В.И. Разработка экологически безопасных технологических процессов в производстве поверхностно-активных веществ // Зб. наук. праць І Міжнародної науково-практичної конференції: «Екологічна безпека: проблеми та шляхи рішень».У 2-х т. – Харків: Райдер. – 2005. – Т. 2. – С. 145–150.

242.	Подустов М.А., Тошинский В.И. Производство поверхностно-активных веществ: пути повышения экологической безопасности // Зб. наук статей ІІ Міжнародної наукво-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми та шляхи рішень»: У 2 т. – Харків: Райдер. – 2006. – Т. 2. – С. 298–302.

243. Сытник К.М., Брайон А.В., Гордецкий А.В. Биосфера Экология Охрана природы: Справочное пособие / Под ред. К.М. Сытника. – К.: Наукова думка, 1987. – 524 с.

244. Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их распределение в воздухе: Справочник. – М.: Химия, 1991. – 362 с.

245.	Подустов М. А., Тошинский В. И. Оценка уровня экологической безопасности получения и применения поверхностно-активных веществ // Экология и промышленность. – 2006. – № 4. – С. 52–55.

246.	Подустов М.А., Тошинский В.И. Экологически безопасное ресурсосберегающее производство поверхностно-активных веществ: его технико-экономические и экологические показатели // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». –  2006. – №12. – С. 22–26.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html