Бондаренко Олександр Володимирович. Обгрунтування параметрів качановідкремлювального апарата кукурудзозбирального комбайна : Дис... канд. наук: 05.05.11 – 2002

Бондаренко О.В. Обгрунтування параметрів качановідокремлювального апарата кукурудзозбирального комбайна . – Рукопис Дисертація на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук по спеціальності 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва - Національний аграрний університет, Київ, 2002. Дисертація присвячена вдосконаленню технологічного процесу відок-ремлення качанів кукурудзи від стебел пікерно-стриперним качановідок-ремлювальним апаратом кукурудзозбирального комбайна. В теоретичному аналізі визначено чотири варіанти відокре-млення. При цьому отримані аналітичні залежності для розрахунку швид-костей врізання рифів в стебло, протягування стебел, при якому буде міні-мальне травмування качанів та забрудненість вороху. Визначена доцільність встановлення додаткової стриперної пластини під кутом 45-65. Розроблена програма і методика експериментальних досліджень. Експериментальні дослідження фізико-механічних характеристик, розмірно-масових параметрів рослин кукурудзи дозволили обгрунтувати основні кінематичні і конструктивні параметри нового качановідокремлювального апарата. Метод експертної оцінки дав можливість виявити основні чинники. Експериментальні дослідження проведені по плану Бокса другого порядку. Результати теоретичних і експериментальних досліджень використані при розробці ККП-3Е «Херсонець-9», який по своєму технічному рівню від-повідає сучасним вимогам, що ставляться до машин для збирання кукурудзи на зерно..

- Проведеними дослідженнями обгрунтовано істотне підвищення ефективності технологічного процесу відокремлення качанів кукурудзи від стебел при застосуванні запропонованого пікерно-стриперного качановідок-ремлювального апарату, зокрема зменшення втрат качанів в 0,6 – 1,7, їх травмованості в 2 – 2,4 рази та забруднення вороху на 10 –12%. - Доведено, що за комплексною оцінкою якості виконання технологічного процесу найбільш перспективним качановідокремлювальним апаратами кукурудзозбиральних комбайнів є пікерно-стриперні. Для них обумовлено, допустимі значення швидкості Vп ( 3 ) та зусиль протягування Рпр (15,18), при яких забезпечується мінімальні втрати, травмованість качанів та забрудненість вороху. - На основі теоретичних досліджень запропонована конструктивна схема нового качановідокремлювального апарата пікерно-стриперного типу та визначені основні фактори, які впливають на якість виконання технологічного процесу, а саме: частота обертання протягуючих вальців, кут нахилу першої та кут загострення другої стриперних пластин, відстань між рифами вальців та кути їх загострення. - Отримані залежності для визначення конструктивних параметрів нової схеми качановідокремлювального апарата: діаметра протягуючих вальців Dв, зазору між рифами протягуючих вальців S, кута нахилу стриперної пластини a. - Експериментальні дослідження механіко-технологічних характе-ристик качанів і складових рослин кукурудзи виявили високу стійкість качанів під дією ударних та статичних навантажень. Встановлено, що критична швидкість удару качана Vкр не повинна перевищувати 4,2 м/с, коефіцієнт відновлення качана Кв складає 0,38...0,52, зусилля зв’язку качана з плодоніжкою - 0,13...0,37 кН та збільшується по лінійній залежності із збільшенням кута прикладання сили. - Проведені експериментальні досліджєння дозволили визначити зони оптимального співвідношення чинників ( при частоті обертання протя-гуючих вальців не більш 820 об/хв, кута нахилу першої стриперної пластини 650, кута загострення другої – 750, відстані між рифами 5-10 мм, кута загострення рифів 450), при яких травмування качанів знаходиться в межах 2-3%, забрудненість вороха не перевищує 8%, втрати качанів складають 1-2%. - Порівняльні випробування експериментального та серійного комбайнів, проведених в польових умовах довели, що при роботі кукурудзозбирального комбайна з новим качановідокремлювальним апаратом втрати вільними качанами не більше 1%, їх травмованість не перевищує 2%, а забрудненість вороху знаходиться в межах 6-8%. - Річний економічний ефект від впровадження запропонованого кукурудзозбирального комбайна ККП-3Е, обладнаного розробленими пікерно-стриперними качановідокремлюваними апаратами, складає 7050 грн. - Розроблену методику визначення основних показників та режимів роботи нового качановідокремлювального апарата та відповідне програмне забезпечення для їх розрахунку на ПЕОМ передано ВАТ “Херсонські комбайни” для використання при розробці кукурудзозбиральних комбайнів..