## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Надвірнянський коледж Національного транспортного університету

На правах рукопису			УДК 502.7

Скрипник Василь Степанович

Система екологічного моніторингу та заходи

стабілізації стану довкілля Надвірнянського нафтогазопромислового району

21.06.01 - екологічна безпека

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник –

доктор геолого-мінералогічних наук, професор Адаменко О.  М.

Ідентичність всіх примірників дисертації

ЗАСВІДЧУЮ:

Вчений  секретар спеціалізованої

вченої ради 		(О.А. Нагурський)

Надвірна - 2006

- ЗМІСТ

| ВСТУП……………………………………………………………………………... | 7 |
| --- | --- |
| Розділ 1 ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК СИСТЕМА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ……………………………………………... | 13 |
| 1.1. Існуючі підходи до побудови системи екологічного моніторингу…… | 13 |
| 1.2. Концепція екологічного моніторингу локального рівня………………. | 16 |
| 1.3. Екологічна ситуація території як поєднання екологічних станів…….. | 21 |
| 1.4. Моніторинг атмосферного повітря……………………………………… | 24 |
| 1.5.Моніторинг поверхневих і ґрунтових вод………………………………. | 26 |
| 1.6. Моніторинг ґрунтів………………………………………………………. | 29 |
| - Розділ 2. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН КОМПОНЕНТІВ ДОВКІЛЛЯ НА ТЕРИ-ТОРІЇ НАДВІРНЯНСЬКОГО НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ…... | 37 |
| 2.1. Природно-ресурсна характеристика території Надвірнянського нафтогазопромислового району………………………… | 37 |
| 2.1.1. Геологічне середовище та мінерально-сировинні ресурси……………………………………………………………………………… | 37 |
| 2.1.2. Природні порушення геологічного середовища…………... | 52 |
| 2.1.3. Техногенне порушення геологічного середовища………… | 55 |
| 2.1.4. Забруднення геологічного середовища…………………….. | 58 |
| 2.1.5. Загазованість геологічного середовища……………………. | 60 |
| 2.2. Фізичні поля……………………………………………….................... | 62 |
| 2.2.1. Акустичні поля………………………………………………. | 62 |
| 2.2.2. Електромагнітні поля……………………………………….. | 66 |
| 2.2.3. Радіоактивні поля……………………………………………. | 69 |
| 2.3. Геоморфологічні умови………………………………………………. | 71 |
| 2.4. Гідросфера і водні ресурси………………………………………….. | 77 |
| 2.4.1. Поверхневі води………………………………………..……. | 77 |
| 2.4.2. Грунтові води………………………………………………… | 81 |
| 2.4.3. Підземні води………………………………………………… | 84 |
| 2.5. Екологічний стан атмосферного повітря……………………………. | 85 |
| 2.6. Екологічний стан ґрунтового покриву і земельних ресурсів……… | 89 |
| - 2.7. Екологічний стан рослинного та тваринного світу………………… | 92 |
| 2.8. Екологічний стан соціосфери та захворюваність населення…......... | 93 |
| 2.10. Техносфера…………………………………………………………… | 96 |
| Розділ 3. ЗАХОДИ ЩОДО СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ 3.1. Загальні положення ……………………………………………………… 3.2 Основні напрями щодо забезпечення екологічності соціально-економічного розвитку нафтогазопромислового району………………………. 3.2.1 Забезпечення екологічності соціально-економічного розвитку…. 3.2.2 Екологізація промислового нафтогазовидобутку…………………. 3.2.3 Екологізація капітального будівництва……………………………. 3.2.4 Екологізація технологічного транспорту………………………… 3.2.5 Утилізація та знешкодження всіх видів відходів………………… 3.2.6 Організація моніторингу довкілля ……………………………….. 3.2.7 Формування екологічно безпечного середовища життєдіяльності населення…………………………………………………………………………… 3.3 Механізми реалізації заходів з охорони навколишнього природного середовища………………………………………………………………………… 3.3.1 Правовий механізм реалізації ……………………………………… 3.3.2 Інформаційний механізм реалізації заходів ……………………… 3.3.3 Організаційний механізм реалізації заходів……………………… 3.3.4 Управління виконанням заходів …………………………………. 3.3.5 Економічний механізм реалізації заходів………………………. 3.3.6 Механізм стимулювання реалізації заходів……………………. 3.3.7 Кадрове забезпечення реалізації заходів та екологічна освіта населення…………………………………………………………………………. Розділ 4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИН-ГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДОВКІЛЛЯ НАФТОГАЗО-ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ……………………………………......................... | 100 101 101 103 104 104 105 106 109 110 110 113 115 115 116 117 118 121 |
| 4.1. Концепція побудови систем локального екологічного моніторин-гу нафтогазопромислового району………………………………………......... | 121 |
| 4.2. Алгоритм моніторингових досліджень локального рівня…………. | 126 |
| 4.3. Методика екологічних досліджень території………………………. | 133 |
| 4.4. Відбір проб……………………………………………………………. | 133 |
| 4.5. Аналітичні роботи та комп'ютерна обробка їх результатів………... | 136 |
| 4.6. Оцінка стану атмосферного повітря………………………………… | 137 |
| 4.7. Оцінка стану атмосферних опадів…………………………………... | 139 |
| 4.8. Оцінка стану ґрунтів………………………………………………….. | 145 |
| 4.9. Оцінка стану поверхневих вод………………………………………. | 145 |
| 4.10. Оцінка стану донних відкладів…………………………………….. | 150 |
| 4.11. Екологічний стан ґрунтових вод…………………………………… | 150 |
| 4.12. Оцінка стану рослинності та якості тваринницької продукції…... | 151 |
| 4.13. Комплексна оцінка сучасного стану території Надвірнянського нафтогазопромислового району……………………………………………….. | 151 |
| 4.14. Організація екологічного моніторингу…………………………….. | 156 |
| 4.15. Розробка системи екологічного моніторингу м. Надвірна……….. | 161 |
| 4.16. Вартість моніторингу довкілля нафтогазопромислового району………………………………………………………………………………. | 162 |
| Висновки…………………………………………………………………………… | 171 |
| Список використаних джерел…………………………………………………….. | 173 |

ДОДАТКИ

| Додаток А.………………………………………………………………………… | 199 |
| --- | --- |
| Таблиця А-1. Характеристика стаціонарних джерел викидів шкідливих речовин підприємств, розташованих в межах району робіт……………………. | 200 |

Додаток Б	  216

Таблиця Б-1. База даних екологічної інформації — місця відбору

проб із різних компонентів довкілля на території

Надвірнянського нафтогазопромислового району.......................................    217

Додаток В	   228

Таблиця В-1. База даних з екологічного стану атмосферного

повітря над територією Надвірнянщини за даними хроматографічного

аналізу	   229

Таблиця В-2. База даних з забруднень атмосферного повітря

важкими металами над територією Надвірнянщини за

даними атомно-адсорбційного аналіз...................................................................  237

Таблиця В-3. База даних з забруднень атмосферних опадів

(дощу) над територією Надвірнянщини...............................................................   242

Таблиця В-4. База даних з екологічного стану атмосферних опадів

(снігу) над територією Надвірнянщини за даними атомно-адсорбційного

аналізу.........................................................................................................................   246

Додаток Д	   249

Таблиця Д-1. База даних з екологічного стану ґрунтів на  території

Надвірнянщини за даними рентгенофлюорисцентного аналізу...............................   250

Додаток Е....................................................................................................................    256

Таблиця Е-1. База даних з екологічної оцінки якості поверхневих

вод Надвірнянщини різними методами аналізу	    257

Таблиця Е-2. База даних з екологічного стану донних відкладів

об'єктів поверхневої гідросфери Надвірнянщини	   261

Таблиця  Е-3.   База  даних  з   екологічного  стану  ґрунтових  вод

Надвірнянщини за даними атомно-адсорбційного аналізу	.................    264

Додаток З	   266

Таблиця 3-1. База даних з хімічних забруднень рослинності важкими

металами на території Надвірнянщини за даними рентгенофлюорисцентного

аналізу.....................................................................................................................  267

Таблиця 3-2. База даних з вмісту важких металів у тваринницькій

продукції на території Надвірнянщини за даними атомно-адсорбційного

аналізу......................................................................................................................     273

Додаток К...	   276

Програма по охороні навколишнього середовища,

раціонального використання природних ресурсів та забезпечення радіаційної

безпеки ВАТ «Укрнафта» на 2006 рік.................................................................     277

Звіт про виконання програми по охороні навколишнього  середовища,

раціонального використання природних ресурсів та забезпечення радіаційної

безпеки по НГВУ «Надвірнанафтогаз»  за І квартал 2006 року ....................    285

План   природоохоронних   заходів   для   НГВУ   «Надвірнанафтогаз»   на

2006-2010 рр	.................................................................................................... .    286

Заходи по зменшенню втрат природного газу по НГВУ «Надвірнанафтогаз»

на 2006 рік	.   286

- ВСТУП

Видобуток нафти і газу в Україні здійснюється у трьох нафтогазоносних провінціях – Прикарпатській, Дніпровсько-Донецькій і Причорноморській, які поділяються на кілька десятків нафтогазопромислових районів. В межах Прикарпатської провінції функціонують Бориславський, Долинський і Надвірнянський нафтогазопромислові райони. Кожен з них має кілька родовищ, що розробляються десятки років. Так, в межах Надвірнянського нафтогазопромислового району експлуатується 12 нафтових і 8 газових родовищ, а це 313 нафтових і 13 газових свердловин. Ми обрали Надвірнянський нафтогазопромисловий район як типовий полігон для дисертаційного дослідження екологічних проблем та наукового обґрунтування і практичного здійснення екологічного моніторингу. Основою системи є банк екологічної інформації, що складається з даних системи екологічного моніторингу Надвірнянського нафтогазопромислового району (ННГПР). На комп'ютері моделюється екологічний стан основних компонентів природно-антропогенних геоекосистем (приземний шар атмосферного повітря, ґрунт, поверхневі та  ґрунтові води, рослинність). Їх вибір зумовлений тим, що при визначенні ієрархії екостанів геосистем внаслідок забруднення хімічними елементами, особливо важкими металами, насамперед необхідно віддавати пріоритет тим компонентам, які мають контакти з живими організмами.Тим самим буде економія коштів державного бюджету і будуть задіяні лише найбільш значущі компоненти довкілля.

Основним принциповим положенням при створенні комп'ютерної системи екологічного моніторингу була її фундаментальність, яка базується на використанні знань та інформації багатьох наук про екологічний моніторинг та картографування, комплексному картографічному її узагальненні, які перетворюють цю систему на джерело нової інформації. Наступною рисою системи є її відкритість, можливість поновлення та доповнення новими моніторинговими даними. Комплексність забезпечується використанням різноманітних підходів до картографування ННГПР: ландшафтного, ресурсного, адміністративно-територіального та ін. Аналіз екологічної інформації з карти дозволяє державній адміністрації приймати управлінські рішення.

- Актуальність теми. Нафтогазовидобуток відноситься до екологічно небезпечних процесів, а тому розробка науково-теоретичних, методичних і практичних засад екологічної безпеки та екологічного моніторингу є актуальними.

Актуальність і невідкладність вирішення проблеми моніторингових досліджень полягають в тому, що в регіоні хоч і існує ряд відомчих спостережних систем за станом довкілля, але вони не зведені в єдиний комплекс і не можуть ефективно виконувати узагальнюючу функцію оцінювання стану та рівня використання природних ресурсів, прогнозувати зміни і розробляти рекомендації для прийняття управлінських рішень щодо оптимізації господарської діяльності, природокористування і стану довкілля.

Відомо, що екологічний стан будь-якого об'єкту не може оцінюватися різнобічно без повного аналізу даних по всій території. Створення інформаційного забезпечення для розроблення  та підтримки управлінських рішень в галузі екологічного моніторингу є основною метою запропонованої нами технології. Важливими її складовими є автоматизація як процесів перетворення і подачі інформації, так і процесів переходу від одних понять до інших, тобто від процесів вибору якісно нової інформації до прийняття рішень.

Головною перевагою запропонованої нами комп'ютерної системи екологічного моніторингу є висока продуктивність та підвищений рівень інтеграції даних. Результати покомпонентного аналізу екологічного стану району можуть бути об'єднані в інтегровану оцінку для розроблення альтернативних рішень, що дають можливість вибрати найбільш оптимальний варіант подальшої діяльності.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямок досліджень відповідає тематиці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ), до навчально-науково-виробничого комплексу якого входить і Надвірнянський коледж Національного транспортного університету.

Дисертаційну роботу виконано в Надвірнянському коледжі Національного транспортного університету відповідно до «Основних напрямків державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», визначених Постановою Верховної Ради України від 5.03.1998р.

Мета і задачі досліджень. Метою роботи є наукове обґрунтування структури, змісту та побудова комп'ютерної системи екологічного моніторингу нафтогазопромислового району.

Вихідною тезою роботи є дотримання стратегії, згідно з якою, екологічний моніторинг повинен проводитись за положеннями, затвердженими Кабінетом Міністрів України. Він має враховувати необхідність охоплення великої території та пріоритетність дослідження максимальної кількості компонентів біосфери,  створюючи можливість узагальнення зібраної інформації про стан довкілля. Реалізація мети роботи визначила необхідність послідовного виконання таких змістовно взаємозв'язаних завдань:

1. Провести польові  експедиційні дослідження, відібрати та виконати лабораторний аналіз проб атмосферного повітря, опадів дощу і снігу, поверхневих і ґрунтових вод, донних відкладів, ґрунтів, рослинності та тваринницької продукції для визначення їхнього забруднення надлишками важких металів та іншими забруднювачами.

2. Провести комп'ютерну обробку аналітичних даних та побудувати електронні карти стану компонентів довкілля, оцінити екологічний стан кожного компоненту геоекосистеми.

3. Провести аналіз природно-ресурсного потенціалу, дати йому об’єктивну екологічну оцінку.

4. Створити комп'ютерну систему екологічного моніторингу, побудувати логічну та дієву структури банку даних екологічної інформації.

5. На основі отриманих результатів провести оцінку екологічної ситуації Надвірнянського нафтогазопромислового району, виділити геоекологічні зони різного ступеня напруги, обґрунтувати систему локального екологічного моніторингу та комплекс заходів для покращення стану довкілля.

Об'єктом досліджень є стан довкілля Надвірнянського нафтогазопромислового району Івано-Франківської області.

Предмет досліджень – локальні кількісні та якісні показники техногенного забруднення атмосферного повітря, ґрунтових вод, ґрунтів та інших компонентів навколишнього середовища, результати оцінки наслідків забруднення за допомогою геоінформаційних систем.

Методологія та методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження склали принципи системного підходу до вивчення природно-антропогенних геоекосистем, сучасні методи їх аналізу та синтезу. В дослідженнях широко використовувався статистичний метод – проводився збір та опрацювання даних про забруднення компонентів довкілля, аналізувались літературні дані; лабораторний метод – проводився аналіз відібраних проб компонентів довкілля; картографічний метод – виявлялися параметри динаміки процесів, площинного поширення забруднюючих компонентів, загально-географічна, геологічна та інші характеристики.

Наукова новизна роботи:

1. Вперше для нафтогазопромислового району обґрунтована концепція системи локального екологічного моніторингу компонентів довкілля, базована на використанні геоінформаційних технологій.

2. Створена реально функціонуюча комп'ютерна система екологічного моніторингу компонентів довкілля.

3. Здійснена  обробка реальної інформації із застосуванням вдалого поєднання можливостей геоінформаційної системи Map Info та бази даних Microsoft Access. Отримані дані дали змогу об'єктивно оцінити екологічний стан компонентів довкілля та екологічну ситуацію на території досліджуваного району та запропонувати розроблену дисертантом систему моніторингу для інших нафтогазовидобувних районів.

4. Для досліджуваного об’єкту запропонована методологія різнобічної оцінки екологічного стану компонентів довкілля. Розроблені схеми геоекологічного районування з виділенням зон та смуг з різним ступенем екологічної напруги.

Практичне значення роботи:

1. Методика використання комп'ютерної системи екологічного моніторингу може бути запропонована для застосування в Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України та його підрозділах.

2. Основні результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі: дисертантом розроблені лекційні і практичні роботи для курсів «Геоінформаційні системи», «Екологічне картування» та «Банки екологічної інформації» для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища».

3. У дисертаційній роботі викладено положення з теорії та результатів практичного застосування ГІС-технологій. Запропоновані правові, стимулюючі, інформаційні, кадрові, економічні та організаційні механізми реалізації з оптимізації стану довкілля в Надвірнянському нафтогазопромисловому районі.

Особистий внесок автора. Основні результати отримані автором особисто. Одноосібні публікації дисертанта [221,222,223,224,227] висвітлюють основні положення дисертації, що захищаються.

У публікаціях, написаних у співавторстві [6,7,8,13,15,16,235] – дисертантові належить комп’ютерна обробка баз даних екологічної інформації; у роботах [7, 13] –  створені ГІС для визначення екостанів адміністративних областей і районів; у роботі [15] – участь у екологічнй оцінці ґрунтового покриву в нафтогазопромислових районах; у роботі [16 ] – розроблення методики оцінки якості поверхневих вод; у роботах [225,226] – методика оцінки впливів нафтогазовидобувних підприємств на ландшафти; у роботі [235] – розроблена класифікація відновлюваних екологічно безпечних енергетичних ресурсів.

Апробація роботи. Матеріали дисертаційної роботи доповідалися на щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу ІФНТУНГ, а також на другій міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика» (м.Тернопіль, 27-29 травня 2004 р.), міжнародній науково-технічній конференції «Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону» (м.Івано-Франківськ, 24-29 травня 2004 р.), міжнародній конференції «Соціально-економічнІ дослідження в перехідний період» (м.Луцьк, 12 вересня 2004р.), міжнародній конференції «Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії» (м.Львів, 14-15 квітня 2005р.), четвертій міжнародній науково-практичній конференції «Ресурси природних вод Карпатського регіону» (м.Львів, 26-27 травня 2005р.), на республіканській нараді з використання ГІС та дистанційних методів в екології (м. Івано-Франківськ, 16-17 листопада 2005р.), 62 – Науковій конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету (м. Київ,12-14 квітня 2006р.) та інші.

Публікації. За результатами дисертаційних досліджень опубліковано 15 статей, з них 5-одноосібних    у виданнях, включених ВАК України до переліку фахових наукових видань.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, 4 розділів, списку використаних джерел, додатків. Повний Її обсяг – 198, з них текст -   133 сторінки, 36 ілюстрацій і 11 таблиць. Список літератури нараховує 287 найменувань, додатки на   88 сторінках.

ВИСНОВКИ

Отже основними висновками з проведених нами досліджень є:

1. Для локального екологічного моніторингу Надвірнянського нафтогазопромислового району розроблена система спостережних профілів та геоекологічних полігонів, яка повністю охоплює всю досліджувану територію. Дані отримані в процесі одноразового обстеження району є початковим етапом періодичного моніторингу, який необхідно повторювати через певний час, у залежності від ступеня трансформації окремих компонентів довкілля.

2. Пропонована система є відкритою і може включатись до кількох різномасштабних рівнів регіонального та національного моніторингу. Основою системи є банк екологічної інформації, що складається з баз даних для кожного із досліджуваних компонентів, які включають десятки екологічних параметрів. Загальна кількість параметрів може досягати кількох сотень і навіть тисяч.

3. В процесі створення систем локального екологічного моніторингу необхідно враховувати наступне:

• екологічний моніторинг повинен бути частиною загальної системи еколого-соціально-економічної оптимізації  досліджуваного району;

• локальний екологічний моніторинг необхідно сумістити з системами моніторингу інших регіонів та з міжнародними системами вцілому;

• окремі частини моніторингу повинні бути сумісні між собою у функціональному, інформаційному, програмному, експлуатаційному, метеорологічному відношеннях;

• для створення екологічного моніторингу нафтогазопромислових районів перш за все необхідно орієнтуватися на геоситуаційний підхід з врахуванням динаміки нафтогазовидобування;

• екологічний моніторинг повинен орієнтуватись не лише на загальну мету, але й на конкретних споживачів – органи влади, підприємства, інші установи;

• система спостережень, обробки отриманих даних, їх передачі споживачам, використання інформації для оцінки ситуації, прогнозування та прийняття рішень повинно виконуватись  з урахуванням змін в техніці та соціально-економічних умовах;

• в системі локального екологічного моніторингу необхідно передбачати  не тільки пріоритетні екологічні показники, але й  визначення причини надзвичайних екологічних ситуацій, постійне внесення оперативної інформації для уточнення прогнозу змін довкілля та прийняття відповідних управлінських рішень.

4. Комплексність системи екологічного моніторингу забезпечується різноманіттям підходів до екологічного картографування району: ландшафтного, ресурсного, еколого-техногеохімічного та ін. Вся екологічна інформація накопичувалась в ПЕОМ, що дозволило оперативно вносити зміни в комплексні показники екологічного стану відповідно з динамікою природно-антропогенних геосферно-біотосферно-соціосферних процесів.

5. Розроблена дисертантом технологія оцінки та захисту геоекосистем від негативного впливу небезпечних техногенних об’єктів може застосовуватись для використання у підрозділах Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абраменко С.В., Апарин Г.П., Крючков А.Н. Географические информационные системы. Создание цифровых карт.- Минск: инст-т техн. кибернетики НАН Беларусь, 2000.-276 с.

2. Абрамов И.Б. Оценка воздействия на окружающую природную среду планируемой хозяйственной деятельности. Нормативное обеспечение. Основные положения оценки воздействия на геологическую и водную среду. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, №5 ,2004. - С.80-85.

3. Адаменко О.М. Інформаційно-керуючі системи екологічного моніторингу на прикладі Карпатського регіону. Український географічний журнал, №3, 1993. - С. 8-14.

4. Адаменко О.М. Принципи і моделі статичного та динамічного моніторингу Карпатського регіону //Геоекологія України. Збірник наукових праць. - К.: Манускрипт, 1993.- С.7-24.

5. Адаменко О.М., Адаменко Я.О., Булмасов В.О. та ін. Природничі основи екологічного моніторингу Карпатського регіону. - К.: Манускрипт, 1996. – 208 с.

6. Адаменко О.М., Адаменко Я.О., Міщенко Л.В., Журавель О.М., Пендерецький О.В., Триснюк В.М., Здинянчин А.Б., Зорін Д.О., Зоріна Н.О., Плаксій Л.В., Луценко А.С., Лободіна З.М., Приходько М.М., Абушева І. А., Потравич Л.Д., Скрипник В.С. Методика екологічної оцінки техногенного впливу на трансформацію ландшафтів //Український географічний журнал, № 2,  2004. - С. 22-32.

7. Адаменко О., Адаменко Я., Триснюк В., Журавель О., Лободіна З., Луценко А., Міщенко Л., Скрипник В., Абушева І., Пендерецький О., Потравич Л., Плаксій Л., Приходько М., Зоріна Н., Зорін Д.  Використання географічних інформаційних систем для визначення екостанів та екоситуацій адміністративних областей та районів, населених пунктів Західного регіону України. Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції 27-29 травня 2004р. «Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика». Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2004. - С. 114-115.

8. Адаменко О.М., Адаменко Я.О., Міщенко Л.В., Зорін Д.О., Зоріна Н.О., Стефанів А.Д., Скрипник В.С., Вітко Л.Я. Геоінформаційна система екологічної безпеки та екологічічного аудиту території. В кн.: Система экологического менеджмента – ISO 14001 – экологический аудит, часть 5. Київ, Знання, 2005. –  393 с.

9. Адаменко О.М., Рудько Г.І. Екологічна геологія . К. Манускрипт,      1998.- 349с.

10. О.М.Адаменко, В.С.Кравців. Науково-методичні основи моніторингу навколишнього середовища та екологічної безпеки регіонів //Геоекологічні дослідження: стан і перспективи. 3б. наук. праць Міжнар. конференції.- Київ, 1995.-С.66-70.

11. Адаменко О.М., Крижанівський Є.І., Нейко Є.М., Русанов Г.Г., Журавель О.М., Міщенко Л.В., Кольцова Н.І. Екологія міста Івано-Франківська. Івано-Франківськ, Сіверсія МВ, 2004. – 200 с., 44 кольор. ілюстр.

12. Адаменко О.М. , Міщенко Л.В. Екологічний аудит територій. Підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ, Факел, 2000. – 241 с.

13. Адаменко О.М., Пендерецький О.В., Лободіна З.М., Зоріна Н.О., Зорін Д.О., Скрипник В.С. Еколого-географічні дослідження на Прикарпатті та шляхи подолання складних екологічних ситуацій в Західному регіоні України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, серія: Географія, № 2, частина II, 2004. - С.3-7.

14. Адаменко О.М., Пендерецький О.В., Міщенко Л.В., Зоріна Н.О.,         Зорін Д.О. Оцінка природно-ресурсного потенціалу Івано-Франківської області для розробки стратегії просторового планування. В кн.: Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Збірник наук. праць міжнародної конференції 11-12 вересня 2004р. Ін-ту регіональних досліджень НАНУ, вип.2 (XLVI), Львів, 2004. - С.113-122.

15. Адаменко О.М., Зорін Д.О., Пендерецький О.В., Стефанів А.Д., Вітко Л.Я., Скрипник В.С. Екологічна оцінка грунтів у зоні вполиву небезпечних техногенних об’єктів. Науковий вісник Чернівецького університету, вип.. 257. Біологія. Чернівці, Рута, 2005.-С. 3-11.

16. Стефанів А.Д., Скрипник В.С., Зорін Д.О., Вітко Л.Я., Пендерецький О.В., Зоріна Н.О. Оцінка якості води р. Дністер та його доплив у Галицькому районі. В.кн.: Ресурси природних вод Карпатського регіону. Львів, 2005. – С.107-111.

17. Адаменко Я.О. Структура будови баз даних екологічної інформації. В кн.: Нетрадиційні енергоресурси та екологія України. К., Манускрипт, 1996. -      С. 111-123.

18. Алексеенко В.А., Войткевич Г.В. Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых. М.: Недра, 1979. - 311 с.

19. Андрейцев В.І., Пустовой М.А. Екологічна експертиза, право і  практика. – К.: Наук . думка , 1992. – 152  с.

20. Антипова А.В. Географическое изучение использования территории при выявлении экологических проблем //География и природные ресурсы. №3,     1994.-С. 26-32.

21. Антропогенні зміни біоценотичного покриву в Карпатському регіоні //За ред. М.А. Голубця. – К.: Наукова думка, 1994. – 165 с.

22. Атлас природных условий и естественных ресурсов Укр. ССР. – М.: ГУГК, 1978. – С. 117 – 165.

23. Атлас світу. Головне управління геодезії, картографії та кадастру України. -К.: Науково-виробниче підприємство «Картографія», 1999.- С.56-67.

24. Баранов Э.Н. Эндогенные геохимические ореолы колчеданных месторождений. М.: Наука, 1987. - 296 с.

25. Барановський В.А. Екологічний атлас України. – К.: “Географіка”,    2000. - 42 с.

26. Барановский В.А. Методологические аспекты картографирования экологической ситуации на Украине //География и природные ресурсы. №1, 2000.-С.139-143.

27. Барановський В.А., Пироженко К.Г., Шевченко В.О. Медико-екологічний атлас України, вип. 1. К.: Зелений світ, 1996. – 32 с.

28. Безпам’ятов Г.П., Кротов Ю.А. Гранично-можливі концентрації хімічних речовин в навколишньому середовищі. – Л.: Хімія , 1985. – 120 с.

29. Білоус Л.І., Волошин І.М. та ін. Елементи моніторингу в геологічних та агрогрунтових дослідженнях // Моніторинг природних комплексів. – Львів, ЛДУ, 1995. – С. 37-50.

30. Білявський  Г.О. Природа і екологія України. Екологічний посібник для старших класів шкіл , ліцеїв і гімназій України. – К.: 1993. – 49 с.

31. Білявський Г.О., Бровдій В.М.Про класифікацію основних напрямків сучасної екології - К.: Рідна природа. 1995. – С . 4-7 .

32. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. К., Лібра, 2004. – 368 с.

33. Білявській Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. —К.: Либідь, 1993. — 120 с.

34. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. Підручник для вузів . Вид. 2-е. – К.: Либідь, 1995. – 308 с.

35. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної екології: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1997. – 160 с.

36. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 320 с.

37. Блануца В.И. Геоэкологические исследования крупного города: подходы, понятийный аппарат, принципы // География и природные ресурсы, № 1, 1990. - С. 27-36.

38. Бобра Т.В. Экологический аудит. Учебное пособие. Симферополь: Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского, 2004. – 100 с.

39. Бойченко С.Г., Волощук В.М., Дорошенко І.А. Глобальне потепління та його наслідки на території України //Український геогр. Журнал, № 3, 2000. –     С. 59 – 68 .

40. Боков В.А. Геосистемные взаимодействия: их учет в природопользовании //Физ. география и геоморфология, вып. 36, 1989. - С.8-14.

41. Боков В.А. Пространственно-временные отношения как факторы формирования свойств геосистем // Вестник Московского ун-та. Сер.5. География, № 2, 1991. - С. 34-51.

42. Боков В.А., Бобра Т.В., Лычак А.И. Нормирование антропогенных нагрузок на окружающую среду. Учебное пособие. - Симферополь: Таврический экологический институт, 1998. - 87 с.

43. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности. Симферополь, Сонат, 1998. – 244с.

44. Болюх О.І., Кравчук Я.С., Скварчевська Л.В. Вплив морфометрії схилів на розвиток ерозійних процесів //Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ., вип.11, 1978. - С. 78-83.

45. Бондаренко В.Н. Статистические решения  некоторых  задач  геологии.  М.: Недра, 1970. - 248 с.

46. Бондарчук В.Г. Геологічна будова Української РСР. К.: 1965. –              С. 26 – 41.

47. Быков А.А., Мурзин Н.В. Проблемы анализа безопасности человека, общества и природы. - СПб.: Наука, 1997. - 247 с.

48. Верещака Т.В., Добс А.Ф. Методика комплексной картографической оценки экологического состояния по интегральным показателям //Геодезия и картография, № 4, 1997.- С. 39-41.

49. Виноградов А. П. Среднее содержание элементов в земной                  коре // Геохимия, № 7, 1962. - С. 555-557.

50. Вишневський В.І. Антропогені зміни річкового стоку Дністра //Меліорація і водне господарство. Вип. 81. 1994. – С. 55 – 63.

51. Вишневський В.І. Про стан малих річок України //Меліорація і водне господарство. Вип. 80. 1994. – С. 47 – 58.

52. Вишневський В.І. Річки та водойми України. Стан і використання. – К.: Віпол, 2000. – 376 с.

53. Вишневський В.І. Вплив антропогенного фактора на стік найбільших річок України //Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Т.2, 2001.– С. 230 – 238.

54. Водне господарство в Україні //За ред. А.В. Яцика, В.М.Хорєва. – К.: Генеза, 2000. – 456 с.

55. Волков М.Г., Палієнко В.П., Купраш Р.П. Методичні основи вивчення рельєфу території України з метою раціонального природокористування //Вісник АН УРСР, № 9, 1983. - С.75-80.

56. Волошин І.М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу. Львів, Простір, 1998. – 356 с.

57. Воропай Л.І., Куниця М.О. Використання морфологічних одиниць ландшафту при визначенні ерозійних процесів. Географічні ландшафти України. – К.: Наук. думка, 1966. – С. 89-96.

58. Воропай Л.І., Куниця М.О. Українські Карпати. – К.: Рад. шк., 1966. – 167 с.

59. Временные методические указания по проведению геохимических поисков. Иркутск: Иркут. геол. упр., 1962. - 55 с.

60. Временные методические положения эколого-геологического картирования (масштаб 1 : 50 000-200 000) //Под ред. докт. геол.-мин. наук А. В. Лущика, канд. геол.-мин. наук Е. А. Яковлева, доцента В. И. Почтаренко/. Симферополь — Киев: Изд-во СОНАТ, 1995. – 17с.

61. Вронский В.А. Прикладная экология: учебное пособие. - Ростов н/Д.: Феншс, 1996.-512 с.

62. Гавриш В.К. Нефтегазоносные провинции Украины. - К.: Наукова думка, 1985. – 196 с.

63. Генсірук С.А. Ліси України – К.: Наук. думка, 1992. – 152 с.

64. Географія Івано-Франківської області. Навчальні матеріали. - Івано-Франківськ: Галичина, 1992. – 38 с.

65. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов //Баранов Ю.Б., Бурлянт А.М., Капралов Е.Г., Кошкарев А.В. и др. - М.: ГИС -Ассоциация, 1999. -204 с.

66. Геохимия окружающей среды // Ю. К. Сает, В.А. Ревич, Е.Н. Янин         и др. – М.: Недра, 1990. – 335 с.

67. Геоэкология. Научно-методическая книга. — Симферополь: Таврия,    1996. – 344 с.

68. Геоэкология. Проблемы и решения. Части 1,2.—М.: ВСЕГИНГЕО,    1991. – 286 с.

69. Геоэкологические основы территориального проектирования и планирования / Под. Ред. В.С. Преображенского и Т.Д. Александровой. -              М: Наука, 1989. - 144 с.

70. Герасимов И.П. Научные основы современного мониторинга окружающей среды. Изв. АН СССР, сер. географическая, № 3, 1975. - С. 13-25.

71. Герасимов И.П. Мониторинг окружающей среды. Современные проблемы географии. – М.: Наука, 1976. – С. 19 – 29.

72. Герасимов И.П. Советская конструктивная география: Задачи, подходы, результаты. - М.: Наука, 1976. - 208 с.

73. Герасимов И.П. Принципы и методы геосистемного                мониторинга //Изд. АН СССР. Сер. Геогр. № 2, 1982. – C. 5 – 12.

74. Геренчук К.И. Опыт геоморфологического анализа тектоники Прикар-патья //Изв. Всесоюзного Географ. об-ва, Т. 88,  № 1, 1956. - С.54-64.

75. Геренчук К.И., Миллер Г.П., Трохимчук С.В. О морфологической структуре горных ландшафтов (на примере Украинских Карпат). Материалы к VI Всес. Совещ. по вопросам ландшафтоведения.- Алма-Ата, 1963. – 46 с.

76. Глазовский Н.Ф. Проблемы эколого-географической экспертизы //Новое мышление в географии. - М.: Наука, 1991. - С. 110-118.

77. Глазовская М.А., Касимов С.Н. Ланшафтно-геохимические основы фонового мониторинга природной среды //Вест. Моск. Ун-та – сер. геогр. - №1, 1987. – С.11-17.

78. Говард А.Д., Ренсон Н.Г. Геология и охрана окружающей среды.-          Л.: Недра, 1982. – 583 с.

79. Головін В.В. Інформаційно-логічна структура регіональної системи моніторингу довкілля. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, № 5,      2004. - с. 73-79 с.

80. Голубець М.А. Плівка життя. Львів, Поллі, 1997. – 185 с.

81. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. Львів, Поллі, 1997. – 253 с.

82. Гончарук Е.И., Сидоренко Г.И. Гигиенические нормирование химических веществ в почве.- М: Медицина, 1986.-319 с.

83. Горєв Л.М., Пелешенко В.Г., Хільчевський В.К. Гідрохімія України. – К.: Вища школа, 1995. – С. 271 – 278.

84. Горшков В. Г., Кондратьев К. Я., Шерман С. Г. Устойчивость биосферы и сохранение цивилизации //Природа, № 2, 1990. - С. 37-45.

85. Горшков В. Г., Котляков В. М., Лосев К. С. Экономический рост, состояние окружающей среды, богатство и бедность. //Изв. Российской академии наук. Сер. геогр., № 1, 1994. - С.7-13.

86. Горленко І.О., Руденко Л.Г., Молочко А.Н. Конструктивно-географічні основи раціонального природокористування в Українській РСР. Теоретичні і методичні дослідження. – К.: Наук. думка, 1990. – 200 с.

87. ГОСТ 17.4.1.02.83. Охрана природы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения. – М.: Госстандарт, 1983. – С. 16 – 21.

88. Гофштейн И. Д. Неотектоника верхнего Приднестровья // Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода, № 29, 1960. - С.81-90.

89. Гофштейн И.Д. Неотектоника Карпат.- К.: Наук. Думка, 1964.- 450 с.

90. Григорьев А. А. Экологические уроки прошлого и современности. —Л.: Наука, 1991. – 282 с.

91. Грин А.М. Временная организованность геосистем //Геосистемный мониторинг. Строение и функционирование геосистем. - М.: ИГАН СССР, 1986. -  С. 7-18.

92. Гриневецкий ВТ., Давыдчук В.С., Маринич А.М. и др. О современной эколого-географической обстановке на Украине и методах ее изучения // География и природные ресурсы, № 3, 1991. - С. 29-35.

93. Гришин Н.Н., Грошев В.А. Экологическое аудирование как один из основних элементов системы экострахования в России. Сборник «Теория и практика экологического страхования». Труды 1-й Всероссийской конференции ЦЭМИ. М., 1995. – С.43-51.

94. Гродзинский М. Д. Основы ландшафтной экологии. — Киев: Либідь,   1993. – 262 с.

95. Гродзинський М.Д. Опір геосистем до антропогенних навантажень.  К.:Ліцей, 1995.-233 с.

96. Гродзинский М.Д., Шищенко П.Г. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании. -К.: Либідь, 1993. - 225 с.

97. Ґрунти Івано-Франківської області /Під ред. М.Г. Михальського. - Ужгород: Карпати, 1969. – 75 с.

98. Гуцуляк В.М. Еколого-геохімічний аналіз природно-антропогенних ландшафтів (на приладі Чернівецької обл. та півночі Молдови). Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра геогр. наук. – К.: 1994. – 36 с.

99. Гуцуляк В.М. Основи ландшафтознавства: Навч. посібник. – К.: НМК ВО, 1992. – 60 с.

100. Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія. – Чернівці: Рута,        1995. – 317 с.

101. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія. Геохімічний аспект. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 272 с.

102. Давыдчук В.С., Зарудная Р.Ф., Михели С.В. Картографический метод исследования радиационного загрязнения територии. Экологическое картирование на современном этапе: Тез. докл. Х Всесоюзной конф. – Л.: Изд-во ГО СССР, – Кн. 2. 1991. – С. 73-75.

103. Демедюк Н.С. О строении плиоцен-четвертичного покрова    Предкарпатья //Доклады и сообщения Львов. отдела Географ. об-ва УССР.-Львов, 1966.-С. 53-59.

104. Демедюк М.С. Про генезис лесових порід Передкарпаття //Доп. АН УРСР, № 3, Серія Б, 1971. - С. 200-204.

105. Демедюк М.С. Четвертинні відклади // Природа Івано-Франківської області. – Вид-во Львів. ун-ту, 1973. – С. 25-31.

106. Демедюк Н.С. Литологические особенности голоценовых аллювиальных галечников Предкарпатья // Материалы по четвертичному периоду Украины. К IX Конгрессу INQUA .-Киев: Наук, думка, 1974.-С.228-246.

107. Демедюк Н.С. Поверхности выравнивания Украинских Карпат и их предгорий //Acta Geomorphologica Carpatho-Balkanica. Vol. XVI, 1983.-S.3-14.

108. Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України. – Вінниця: Арбат, 1998. – 292 с.

109. Державні санітарні правила охорони атмосферного повіря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами). Офіційне видання. ДСП-201-97. Міністерство охорони здоров'я України.- Кіїв, 1997.- С.21-22.

110. Добрецов Н. Л., Зуенко В. В., Шемякин М. В. Статистические методы в геологии. Новосибирск: Наука, 1974. - 142 с.

111. Долгушин И. Ю. Основные принципы и механизмы превышения допустимых нагрузок на ландшафт. //Изв. АН СССР. Сер. геогр., №3, 1991. -           С. 48-55.

112. Добровольский В.В. Тяжелые металлы: загрязнение окружающей среды и глобальная геохимия // Тяжелые металлы в окружающей среде.- М.: изд-во Моск. ун-та, 1980.- С.3-12.

113. Донець В.М. Питання організації регіонального та локального моніторингу //Людина і довкілля. Проблеми неоекології, №» 4, Харків, 2003. - С.53-56.

114. Дьяконов К.Н. Становление концепции геотехнической системы //Вопросы географии, вып 108, 1978. С. 54-63.

115. Еколого-геохімічна оцінка забруднення грунтів, донних відкладів, ґрунтових вод. Методичні рекомендації. ДГП «Геоінформ».- К.: 1998.-С.33.

116. Екологія і оптимізація природокористування. Івано-Франківська область. /Приходько М.М., Сав'юк В.О., Дмитра Н.В. та інші //Івано-Франківськ, 1996. -137 с.

117. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Від 25 червня 1991 року із змінами від 05.03.98 р., 14.12.99 р., 2000. – 28с.

118. Заставний Ф.Д. Географія України.– Львів, Світ, 1992. – 579 с.

119. Застосування інформаційних технологій в управлінні навколишнім середовищем // Редактор В.Чабанюк. - К.: Мінекобезпеки України, ГЕО, 1998.-125 с.

120. Зорина Н.О., Плаксий Л.В., Пендерецкий О.В. Методика оценки экологического состояния экосистем при экологическом аудите территорий. В кн.: Экология: образование, наука, промышленность и здоровье. Мат-лы международной конференции 14-16 апреля 2004г., г. Белгород, Россия, 2004.-С. 14-16.

121. Зоріна Н., Плаксій Л., Пендерецький О., Триснюк В. Методика оцінки екосистем при екологічному аудиті території. В кн.: Ландшафтознавство: традиції та тенденції. Мат-ли міжнародної конференції 8-12 вересня 2004р., Львів, вид-во Львівськ. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2004. - С.91-92.

122. Израэль Ю. А. Экология и контроль состояния природной среды. — Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 534 с.

123. Израэль Ю.А. Проблемы мониторинга и охраны окружающей среды. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 398 с.

124. Исаченко А. Г., Исаченко Г. А. Ландшафтно-географические предпосылки экологического нормирования. //Изв. Русского геогр. об-ва, вып.1, 1993. – С. 11-18.

125. Кабата – Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 439 с.

126. Каждан А. Б., Гуськов О. И. Математические методы в геологии.—  М.: Недра, 1990. – 162 с.

127. Кирилюк М.І. Водний баланс і якісний стан водних ресурсів Українських Карпат : Навчальний  посібник. – Чернівці : Рута , 2001. – 246 с.

128. Клімат України //За ред. В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. – К.: Вид-во Раєвського, 2003. – 343 с.

129. Ковальський В.В. Геохимическая экология. М.: Наука. 1984. – 172 с.

130. Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. Львів, вид. ін-ту українознавства, 1997. -  440 с.

131. Колосова Н.Н. и др. Картографическая оценка экологической ситуации Московской области //Геодезия и картография, № 6, 1998. - С. 35-38.

132. Коновалова Н.Е., Капралов Е.Г. Введение в ГИС: Учебное пособие.-Петрозаводск: изд-во Петрозаводского университета, 1995.-148 с.

133. Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методические исследования //Маринич А.М., Горленко И.А., Руденко Л.Г. и др. - К.: Наук, думка, 1990. - 200 с.

134. Котляков В.М., Трофимов А.М, Хузеев Р.Г., Борунов А.К., Гнеденков Л.Н., Селиверстов Ю.П. Географический подход к теории катастроф. //Изв. Российской АН, сер. геогр., № 5, 1993. - 15-23.

135. Кочуров Б.И. Экологические ситуации и их прогноз //География и природные ресурси. № 2, 1992. – С. 5-13.

136. Кочуров Б.И., Розанов Л.Л., Назаревский И.В. Принципы и критерии определения территорий экологического бедствия. //Изв. Российской АН, сер. геогр., № 5, 1993. - С. 43-54.

137. Кравчук Я.С. Поверхні вирівнювання центральної частини Українського Передкарпаття //Вісник Львів. ун-ту, сер. географ., вип.7, 1972. - С.82-85.

138. Кравчук Я.С. Деякі питання генезису та віку поверхонь вирівнювання Радянських Карпат //Вісник Львів. ун-ту, сер. географ., вип. 9, 1975. - С.93-98.

139. Кравчук Я.С. Геоморфологія Передкарпаття.- Львів: Меркатор,          1999.-188с.

140. Крауклис А.А., Бесолицина Е.П., Крамер Л.К. Опыт экологического исследования геосистем в целях мониторинга //География и природные ресурсы,    № 3,  1985. – С. 14-26.

141. Круглов І.С. Міська ландшафтно-екологічна інформаційна система //Украінський географічний журнал, № 3, 1997. - С.41-47.

142. Кукуруза С.Л. До методики оцінювання екоситуації в ландшафтних системах за вмістом важких металів //Український географічний журнал, № 4, 2000.- С.35-39.

143. Куракова Л.И. Антропогенные ландшафты. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. -216 с.

144. Кучерявий В.П. Урбоекологія: Підручник. Львів, Атлас, 1999. – 347 с.

145. Кучерявий В.П. Екологія. Підручник, Львів: Світ , 2000. – 360 с.

146. Лаврик В.І., Боголюбов В.Н. Математичне моделювання процесів самоочищення поверхневого стоку урбанізованих територій. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності.  № 2, 2004. – С.62-65.

147. Линник В.Г. Физическая география и геоинформационные системы //Современные проблемы физической географии. - М: изд-во МГУ, 1989. -С. 65-73.

148. Лозанова И.Н., Орлов Д.С., Садовникова Л.К. Экология и охрана биосферы при химическом заражении. – М.: Изд - во МГУ, 1998. – 287 с.

149. Лукашев К.И., Лукашев О.В. Техногенез и геохимические изменения в окружающей среде. Минск, Наука и техника, 1986. – 204 с.

150. Лютый А.А., Комедчиков Н.Н.. Электронный комплексный ГИС-атлас «Наша Земля»: опыт создания, структура и  содержание //Украінський географічний журнал, № 2, 2000.- С.50-55.

151. Макаров С.В., Камская Ю.Ю. Экологическое аудирование. М., Знание, 1995. – 234с.

152. Малі річки України : Довідник //За ред. А.В. Яцика – К.: Урожай, 1991.–296 с.

153. Малишева Л.Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану території. К., РВЦ “Київський університет”, 1998. – 264 с.

154. Малишева Л.Л. Геохімія ландшафтів. Навч. посібник. – К.: Либідь, 2000.-472 с.

155. Маринич А.М., Пащенко В.М. Географические аспекты природопользования в условиях научно-технического прогресса. В кн.: Конструктивно-географические основы регионального природопользования в Укр.ССР. Теоретические и методологические иследования. К., Наукова думка,   1990. - С. 9-15.

156. Маринич О.М., Шишщенко П.Г. Фізична географія України. Підручник . Київ, Знання, 2003. – 479 с.

157. Медведев В.Т. Инженерная экология. – М.: Гардарики, 2002. – 687с.

158. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рэндерс Й., Беренс III В.В. Пределы роста. М., изд-во МГУ, 1991. – 206 с.

159. Международный симпозиум по комплексному глобальному моніторингу загрязнения окружающей природной среды. Тезисы докладов. Рига, 12-15 декабря 1978 г. - Л.: Гидрометеоиздат, 1978.-57 с.

160. Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого  аналізу. – Львів: Літопис, 1997 – 229 с.

161. Мельник А.В. Українські Карпати: еколого-ландшафтне дослідження. Львів, вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. – 286 с.

162. Методи геоекологічних досліджень: Навчальний посібник. //За ред. М.Д. Гродзинського та П.Г. Шищенка.– К.:ВЦ “Київський ун-т”, 1999. – 243 с.

163. Методические рекомендации по геохимической оценке источников загрязнения окружающей среды // Сост. Ю.Е. Сает, М.Л. Башаркевич,                Б.А. Ревич. – М., 1982. – 65 с.

164. Методическое указания по оценке степени загразнения атмосферного воздуха. – М.: МОЗ СССР , 1987. – 25 с.

165. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. Романенко В.Д., Жулинський В.М., Оксіюк О.П. та ін. Затверджено наказом Мінекобезпеки України від 31.03.1998нр. № 44. Київ: Символ – Т, 1998. – 48 с.

166. Методологічні підходи до складання ландшафтної карти України на базі геоінформаційних технологій //Щищенко П.Г., Малишева Л.Л., Сорокіна Л.В. та ін. //Україна та глобальні процеси: географічний вимір. – Київ – Луцьк: Вежа, 2000. – Т. 2. – С. 368 – 372.

167. Міщенко Л.В. Геоекологічний аудит техногенного впливу на довкілля та здоров’я населення (на прикладі регіону Покуття). Автореф. дисертації на здоб. наук. ступ. канд. географ. наук. Чернівці. – 2003. - 21с.

168. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. та ін . Екологія людини. – Харків: ХДПУ „ОВС” , 2000. – С. 16 – 71.

169. Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и передгорных територий. – Львов: Изд-во Львов.ун-та, 1974. –202 с.

170. Мильков Ф.Н. Антропогенное ландшафтоведение, предмет изучения и современное состояние. Вопросы географии. – М.: Мысль, Вып. 106, 1977. – С. 11-27.

171. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М.: ЮНИСАМ, 1990. – 310 с.

172. Мониторинг фонового загрязнения природной среды //Под ред. Израэля Ю.А., Ровинского Ф.Я., Л.: Гидрометеоиздат, Вып.5. 1989 – 284 с.

173. Мухина Л.И. Сущность природно-антропогенных систем //Геосистемный мониторинг: строение и функционирование геосистем. Материалы к всесоюз. совещ. Москва, 1986. - С. 19 - 28.

174. Назарчук М.М. Основи екології та соціоекології. – Львів: Афіша,    2000. – С. 11 – 15.

175. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні. – К., 1998. – С. 1 – 70.

176. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні. – К.: Мінекобезпеки України, 1999. – 289 с.

177. Некос В.Е. Основы общей экологии и неоекологии : Учеб. пособие. Ч.І. Харьков : Торнадо , 1999. – 192 с.

178. Николаев В.А. Проблемы регионального ландшафтоведения. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1979. - 160 с.

179. Одум Ю. Основы  экологии . – М.: Мир , 1975. – 436 с.

180. Одум Ю. Экология В 2-х т. – М., 1986. – Т.І. – 326 с.; Т.2. – 367 с.

181. Олещенко В.І. Моніторинг навколишнього середовища. Географ. Енцик. України. – К.: Вид-во Укр .Рад. Енциклопедія , 1990. – Т.2-С.386.

182. Олійник Я.Б. Економіко – екологічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування . – К.: Лібра , 1996. – 208 с.

183. Олиферов А.Н. Техногенная безопасность — новая парадигма в экологии //Проблемы формирования экологического мировоззрения. Труды Международной научной конференции, посвященной 5-летию образования Таврического экологического института. — Симферополь, 1998. - С. 35-41.

184. Осадчий В.И., Манченко А.П., Осадчая Н.Н. Использование информационных технологий для оценки состояния и прогнозирования качества поверхностных вод Украины //Вода і водоочисні технології. № 3, 2003. - С.44-54.

185. Оценка качества окружающей среды и экологическое картографирование /Под ред. Н.Ф. Глазовского. - М: ИГ РАН, 1995. - 213 с.

186. Оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) розробки Пасічнянського нафтогазового родовища /наук. керівник О. М. Адаменко. - Івано-Франківськ, 1998-1999. – 124 с.

187. Палиенко В.П. Влияние новейших движений земной коры на строение голоценовой террасы Верхнего Днестра // Материалы по четвертичному периоду Украины. К VII Конгрессу INQUA в США.- Киев: Наук, думка, 1965.-С. 262-269.

188. Палиенко В.П. О типах голоценового аллювия долины Днестра // Материалы по четвертичн. периоду Украины. К IX Конгрессу INQUA.- Киев: Наук. думка, 1974.-С.247-258.

189. Пащенко В.М. Основні поняття і проблеми еколого-географічних досліджень //Укр. географічний журнал, № 4, 1994. - С. 8-16.

190. Пащенко В.М., Тютюнник Ю.Г. К ландшафтоведческому районированию территории большого города для целей аэрохимического мониторинга //География и природные ресурсы, №3, 1987. - С. 72-78.

191. Пендерецький О.В. Екологія Галицького району. Івано-Фрагнківськ: Нова зоря, 2004. – 198 с.

192. Петлин В.М. Закономірності організації ландшафтних фацій. – Одеса: Маяк, 1998. – 238 с.

193. Позаченюк Е.А. Роль позиции в формировании природных и антропогенных комплексов на примере Крыма //Антропогенные ландшафты и вопросы охраны природы. - Уфа: Башкирский университет, 1984. - С. 72- 81.

194. Положення про державний моніторинг навколишнього природного середовища. Постанова КМ України від 23 вересня 1993 р. №785. Київ, 1993.- 5 с.

195. Положення про державну систему моніторингу довкілля . Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р., № 391. Київ,       1998. – 7 с.

196. Построение геоинформационных систем в физической географии.- М.: изд-во Московского университета, 1990.-80 с.

197. Природа Українських Карпат //Під редакцією К.І.Геренчука.- Л.: вид-во Львівськ.ун-ту, 1968. – 324 с.

198. Преображенский В.С. Экологические карты (содержание, требования) // Изв. АН СССР. Сер. геогр. № 3, 1990. - С.119-125.

199. Преображенский В.С. Суть и формы проявления геоэкологических представлений в отечественной науке //Известия РАН. Серия география. 1992.- №4.-С. 5-10.

200. Проміжний звіт по договору № 560/98 «Демонстраційний проект оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) розробки Пасічнянського нафтового родовища. Розробка альтернативних технологічних варіантів експлуатації Пасічнянського нафтового родовища. Екологічна оцінка території Битківського нафтового промислу. Етап 1, 2. Івано-Франківськ. – 1998. 156 с.

201. Пузаченко Ю.Г., Борунов А.К., Кошкарев А.В., Скулкин В.С. Географические основы предупреждения и ликвидации последствий природно-техногенных катастроф // Изв. АН СССР. Серия географическая, № 6, 1991. - С. 40-53.

202. Раскатов Г.И. К вопросу о четвертичной фауне, флоре и палеолите Восточных Карпат, Предкарпатья и Закарпатья //Бюлл. Комиссии по изучению четвертичн. периода, № 18, 1953.- С.64-75.

203. Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы,     гипотезы). - М.: Россия молодая, 1994. – 368 с.

204. Ресурсы поверхностных вод СССР. - Том 6. Украина и Молдавия.  Выпуск 4. Крым. - Л.: Гидрометеоиздат, 1966. – 344 с.

205. Рогожин А.Г. Методы экологической оценки территории для целей перспективного планирования //Сб. научных трудов «Методологические географические проблемы современной географии».- Киев: Наукова думка, 1993.-С.71-78.

206. Росляков Н.А., Ковалев В.П., Сухоруков Ф.В., Щербаков Ю.Г., Анашин Г.Н., Рассказов Н.М. и др. Экогеохимия Западной Сибири. Тяжелые металлы и радионуклиды. Новосибирск, изд-во СО РАН, 1996. – 248 с.

207. Рунова Г.Г., Волкова И.Н., Нефедова Т.Г. Оценка антропогенного воздействия на среду для целей управления природопользованием. //Изв. Российской АН. Сер. геогр., № 1, 1994. – С 13-19.

208. Руденко В.П. Географія прородно-ресурсного потенціалу України. У 3-х частинах: Підручник. – Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 568 с.

209. Руденко Л.Г., Бочковська А.І. Концептуальні основи еколого – географічних досліджень та еколого – географічного картографування //Укр. геогр. журнал. № 3, 1995. - С. 56-62.

210. Руденко Л.Г., Горленко І.О., Шевченко Л.М., Барановський В.А. Еколого-географічні дослідження території України. К., Наукова думка,           1990. – 32 с.

211. Рудько Г.І. Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи). Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. доктора техн. наук. Сімферополь, 2005. – 35 с.

212. Рудько Г.І., Адаменко О.М. Екологічний моніторинг геологічного середовища. Львів, вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 245 с.

213. Рудько Г.І., Шкіца Л.Є. Екологічна безпека та раціональне природокористування  в межах гірничопромислових і нафтогазових комплексів (наукові і методологічні основи). К., Нічлава, 2001. – 528 с.

214. Рудько Г., Якимів І. Закономірності та екологічний ризик розвитку небезпечних геологічних процесів Карпатського регіону України. - Івано-Франківськ, 1999.-140 с.

215. Сает Ю.Е. , Ревич Б.А. Эколого-геохимические подходы к разработке критериев нормативной оценки городской среды // Изв. АН СРСР, сер. геогр.,      № 4, 1988. - С. 14 – 22.

216. Сает Ю.Е., Ревич Б.А., Янина Е.П. и др.. Геохимия окружающей среды. М., Недра, 1990. – 335 с.

217. Сапожников А.П. О некоторых аспектах оценки экологической ситуации в регионе //География и прир.ресурсы. № 2, 1996.- С. 18-24.

218. Симаков P.A., Туркина Н.П. Геоинформационные технологии в муниципальных ГИС //Обработка информации: системи и методы: Сб. научн. статей. М.: Горячая линия-Телеком, 2003.- С.35-38.

219. Симоннов Ю.Г. Географическое соседство и методы его          измерения //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр., № 4, 1970 - С. 42-48.

220. Серов Г.П. Экологический аудит (концептуальные и организационно-правовые основы).  – М., Экзамен, 2000. – 766 с.

221. Скрипник В.С. ГІС – технології оцінки екологічної ситуації для управління екологічною безпекою. Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. Випуск 5/2004 (28).-  С. 149-152.

222. Скрипник В.С. Методи оцінки екологічної ситуації з використанням комп’ютерних технологій. Вісник. Хімія, технологія речовин та їх застосування. Національний університет „Львівська політехніка”,  №536, 2005.- С. 181 – 185.

223. Скрипник В.С. Методи оцінки екологічної ситуації нафтопромислових районів з використанням комп’ютерних технологій. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ № 4(17), 2005.-С.108-112

224. Скрипник В.С. Особливості оцінки впливів об’єктів нафтогазового комплексу на екологічні системи Прикарпаття. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, № 3(12), 2005.-С. 142-145

225. Скрипник В.С. Оцінка впливів об’єктів нафтогазового комплексу на антропогенні ландшафти Прикарпаття. Матеріали ІІ міжнародної конференції «Теорет. регіон., прикладні напрями розвит. антроп. географії та ландшафтознавства». Кривий Ріг, 2005. – С.141-146.

226. Скрипник В.С. Оцінка впливів об’єктів нафтогазового комплексу на антропогенні ландшафти Прикарпаття. Наук. записки Вінницького державного педагогіч. Ун-ту. Серія: Географія, вип. 10, 2005. – С.30-35.

227. Скрипник В.С. Оцінка якості грантів в басейні Верхнього Дністра методами геоінформаційних технологій. Методи та прилади контролю якості. Науково-технічний журнал випуск № 15, Івано-Франківськ, 2005.-С. 64-68

228. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск , 1978. – С. 94 – 115.

229. Спиридонов А.И. Флювиальные поверхности центральной части Украинского Предкарпатья // Бюлл. Московского о-ва исп. природы. Отд. геологии. Т.ХIII (6), 1966. - С.115-123.

230. Спиця Р.О. Морфоструктура, новітня і сучасна геодинаміка зони взаємодії Українських Карпат і платформних рівнин. Автореферат дис. на здоб. наук. ступеня канд. геогр. наук. Київ. 2003. – 20с.

231. Стійкий екологічнио безпечний розвиток і Україна //За ред. Вольвач Ф.В., Дробнохода М.І , Дюканова В.Г - К.: МАУП 2002. – 104 с.

232. Стойко С., Гадач Е., Шимон Т., Михайлик С. Заповідні екосистеми Карпат. – Львів, Світ , 1991. – 248 с.

233. Субботин С.И. Глубинное строение Советских Карпат и прилегающих территорий по данным геофизических исследований. Изд-во АН УССР, 1955. – С. 44 – 55.

234. Стефанів А.Д., Скрипник В.С., Зорін Д.О., Вітко Л.Я., Пендерецький О.В., Зоріна Н.О. Оцінка якості води р. Дністер та його доплив у Галицькому районі. В зб.: Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції. 26-27 травня 2005р., Львів, ЛвЦНТЕІ, 2005. - С.107-11.

235. Стефанів А.Д., Плаксій Л.В., Зорін Д.О., Скрипник В.С. Відновлювальні екологічно безпечні ресурси у Карпатському регіоні. В.кн.: Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні. Львів, ЛвЦНТЕІ, 2005. – С.48-52.

236. Тектоника Украинских Карпат (обьяснительная записка к тектонической карте Украинских Карпат м-ба 1:200 000) //Буров В.С., Вишняков И.Б., Глушко В.В. и др.- Л.: УкрНИГРИ, 1986.-152 с.

237. Тетиор А. Н. Биопозитивная техносфера и устойчивое развитие. — Симферополь, Крымский ин-тут природоохранного и курортного строительства, 1994. – 94 с.

238. Топчієв О.Г. Про методологічні засади регіонального геоекологічного моніторингу //Геоекологія України. Зб. наук. пр.- К., Манускрипт, 1993.-           С.25 – 27.

239. Топчиев А.Г. Геоекология: географические основы     природопользования. – Одеса: Астропринт, 1996 . – С. 141 – 156.

240. Триснюк В. М. Розробка системи екологічного моніторингу й   техногенно-екологічної безпеки природоохоронних територій //Наукові записки ТДПУ, № 4, 2003. – С. 136 – 141.

241. Трофимов А.М., Панасюк М.В. Геоинформационные системы и проблемы управления окружающей средой. - Казань: изд-во Казанского ун-та, 1984. - 142 с.

242. Царенко О.М., Злобін Ю.А. Навколишнє середовище та економіка природокористування . – К.: Вища школа , 1999. – С. 111 – 119.

243. Царик Любомир . Денатуралізація антропогенізованних ландшафтів в рамках стратегічних національних програм . Наукові записки ТДПУ . Серія: географія, ТДПУ, № 1, 2003. – С. 115 - 119.

244. Цысь П.Н. Схема геоморфологического районирования западных областей Украинской ССР // Географ. сборник Львов. ун-та.- Львов, вип. 1, 1951. - С.11-62.

245. Цись П.М. Про основні генетичні типи рельефу західних областей України //Географ. зб., вип. 4 (геоморфологічна серія).-Київ: вид-во АН УРСР, 1961.-С.25-34.

246. Цись П.М. Геоморфологія УРСР.- Львів: вид-во Львів. ун-ту, 1962.-223 с.

247. Червона книга України : Рослинний світ. - К.: Знання, 1998. – С. 51 – 70.

248. Шарапов И. П. Применение математической статистики в геологии. М.: Недра, 1971. - 248 с.

249. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. та ін. Екологічний аудит. Навчальний посібник. – К., Вища школа, 1996. – 204 с.

250. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. Екологічний аудит. К., Вища школа, 2000. - 244с.

251. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Білявський Г.О., Навроцький В.М., Гетьман В.В. Екологічне управління: підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ: Либідь, 2004. – 432 с.

252. Шестаков А.С.Принципы классификации эколого-географических ситуаций //Известия РГО, Т. 124.-Вып. З, 1992. - С.241 -249.

253. Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании. К., Фитосоциоцентр, 1999. - 440с.

254. Шищенко П.Г., Малышева Л.Л., Потапенко В.Г. Региональные проблемы природопользования и экологическое состояние территории Украины: поиск стратегии оптимального развития. Харьков, 1994. - С. 279 - 299.

255. Шнюков Е.Ф., Шестопалов В.М., Яковлев Е.А. и др. Экологическая  геология Украины: Справочное пособие. —  К.: Наук, думка, 1993. - 407 с.

256. Щербаков Ю.Г. Геохимические свойства и распределение элементов в породах //Геология и геофизика, № 2, 1995.-С. 80-91.

257. Яковенко І.М. Картографічне забезпечення концепцій регіонального рекреаційного природокористування //Украіський географічний журнал, №1, 2002. - С.70-76.

258. Яковлев Е.А. Экологическая геология. На черте двух наук. // Мин. ресурсы Украины, № 1, 1994. - С. 15-22.

259. Яковлев Є.О., Лущик А.В., Швирло М.І., Романюк О.С., Шутов Ю.І., Виршило В.А. Основи моніторингу геологічного середовища в районах інтенсивної господарської діяльності. В кн: Інформаційний бюллетень про стан геологічного середовища України у 1998році, випуск 17. Київ, видавничій центр Укр ДГРІ, 2000. – С. 151 - 162.

260. Яцишин A.M. Геоморфологічна будова долини Дністра у межах Передкарпаття //Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук.-Львів, 2001.-18с.

261. Audits II. Agra Earth and Environmental Ltd., Calgary, Alberta. — Canada, 1995, Р. 13-21.

262. Berzelius J. J. Lehrbuch der Chemie. Bd. 1. Leipzig, 1847. 360 s. 17T CX  Biogeochemical province Endemia, Pekin //Scienta Sinica (Ser. B), V. XXIX, № 4,    1991. –Р. 392-397.

263. Bogucki A., Lanczont М., Wojtanowicz J. Dolnoplejstocenskie gleby kopalne w pokrywie lessowej Halickiego Podkarpacia //III Seminarium lessowe. Geneza і wiek pokrywowych utworow pylastych polydniowo-zachodniej Polski. Wrozlaw-Bozkow. 8-10 pazdziernik. 1999.-S.5-7.

264. Bogutsky A., Lanczont M., Wojtanowicz J. Valne of the Zahwizdia profile for stratigraphy and paleogeography of the eo- and mezopleistocene of central Europe //Україна та глобальні процеси: географічний вимір, Т.2, Луцьк: Вежа, 2000. - С.184-185.

265. Bogucki A., Lanczont M., Yacysyn A. Historia badan czwartorzedu і rzezby Naddniestrza halickiego //Studia geologica Polonica.-Vol. 119.-Czesc III.-2002.-    P.27-32.

266. Czyzewski J. Z history doliny Dniestry //Pr. Geogr. z.10. Lwow-Warszawa. 1928. - S. 33-62.

267. Darnley A.G. The International Geochemical Mapping Proect - a Contribution to  Environmentes Studies //Chemistry the Environment a Proc. Reg. Symposium in Brisbane, 1989 - Commonvealth Sci. Counil, Maklbough Hons, Nolles B. N., Chadha M. S. (Eds). London, UK, 1990. - P. 35-58.

268. Daten zur Umwelt. Berlin, 1990. - 613 s.

269. Environmental auditing: an introduction and practical guide //The British Library, 1993. — 78 p.

270. Environmental auditing: a guide to best practice in the UK and Europe //Tech.Commun with the British Library, 1992. — 66 p.

271. Hadac Emil. Ekologicka Katastrofy. Praha, 1987 – 320s.

272. Goldschmidt X. M. Geochemistry. Oxford: The Claredon Press, 1954. - 730 s.

273. Gore A. Earth in the Balance. Ecologu and the Human Spirit. New York, Plume, 1993. – 394p.

274. Industrial Waste Audit and Reduction Manual / Pubisbed by the Ontario Waste Management Corporation (OWMC) with the original assistance of CANVIRO Consultants, 1993. – 38р.

275. Izrael Yu.A. The problem of air pollution and other aspekts of environmental pollution. The concept of monitoring and regulating the quality of the environment, WMO, 1979, № 517-Geneva, 1979. - S. 3-9.

276. Kitagishi K., Yamane I. Heavy Metal Pollution in Soils of Japan. Tokyo: Japan Sci. Press, 1981.- 302 p.

277. Kloke A. Content of arsenik, cadmiumchromium, fluorine, lead, mercury and nickel in plants grow on contaminated soil, papers presented at United Nations-ECE Syrnp. on Effects of Air-borne Pollution on Vegetation, Warsaw, Aug. 20, 1979.- 192 p.

278. Linson S. N. Phytotoxicology Excessive Levels for Contaminants in Soil and Vegetation, report of Ministry of the Environment, Ontario, Canada, 1978.- Р. 31-49.

279. Lomnicki A. Atlas Geologicny Galicyi, z. 18. 1905. – 332 s.

280. Mann R.F. Global environmental Monitoring System (GEMS). Action Plan for Phase 1. SCORE. Rep. 3 – Toronto, 1973. - 130p.

281. Nriagu I. O. A global assesment of natural Sources of atmospheric frace metals N Nature, V. 338, № 6210, 1989. - P. 47-49.

282. Pedro G. Distribution des principoux types d'alteration chimigne a la Surface du globe //Precipitation d-une esquisse geographinque, Resu. Geographie Phus. et geol //JMnam, 1968. - P. 457-470.

283. Pollution monitoring and research in the farmwork of MAB Programme. Moscow. 23-26 Apr. 1974. – MAB rep., ser. №20. Paris: UNESCO, 1974. - P. 58-63.

284. Romer E. Kilka przyczynkow do historij doliny Dniestry //Kosmos, t.XXXI. 1906. - S.363-386.

285. Teisseyre H. Problemy morfologiczne wshodniego Podkarpacia //Spr.Polsk. Inst. Geol.-1932-1933.-t.VII. Warszawa, 1932 – 1933. - S.421-464.

286. Tornton J., Webb U.S. Aspects of geochemistry and health in the United Kingdom, in Origin and Distribution of the Elements. V.II. //Ed. L. H. Ahrens. Pergamon Press, 1978. – Р. 791-805.

287. Yatsyshyn A., Dmytruk R. Surface loess-soil complexes of Dniesters terracces //Loess and Paleoenvironment. Abstracts and Field Excursion Guidebook. Moskow, May 26-June 1, 2003.-S.63-64.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html