Введение

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы. Улично-дорожные сети (УДС) являются дорогим и трудноизменяемым элементом городской инфраструктуры, их проектирование относят к числу наиболее сложных вопросов теории транспортной планировки городов. Обоснование любых градостроительных решений, связанных с изменением УДС, включает детальный анализ существующего состояния сети. Поэтому оценка состояния УДС предшествует многим видам градостроительного проектирования, разработкам градостроительных регламентов и зонированию городских территорий, является обязательным элементом комплексных схем организации движения (КСОД), проектов ре- конструкции УДС и организации дорожного движения (ПОД).

УДС изучались многими отечественными специалистами. Так различным аспектам проектирования и оценки УДС посвящены исследования: А.А. Агасьянца, В.Ф. Бабкова, С.А. Ваксмана, Ф.Г. Глика, Т.А. Глухаревой, З.И. Горбанева, Д.Р. Гришкявючене, И.И. Демкина, С.Г. Елизарова, Г.Н. Зубкова, Ю.В. Игнатьева, A.M. Костина, А.Н. Красникова, М.Г. Крейстмейна, О.И. Крыловой, O.K. Кудрявцева, Е.М. Лобанова, P.M. Пиир, И.О. Пихлака, П.И. Поспелова, А.Е. Роговина, Д.С. Самойлова, А.В. Сигаева, Ю.А. Ставничего, М.С. Фишельсона, В.Л. Швеца, В.В. Шештокаса и др. Критерии эффективности функционирования УДС и качества организации дорожного движения (ОДД) рассмотрены в работах: М.Б Афанасьева, P.O. Брайловского, В.Е. Ве-рейкина, Б.Н. Грановского, О.А. Дивочкина, В.В Зырянова, И.Е. Капитанова, Г.И. Клинковштейна, В.И. Коноплянко, Ю.Ф. Кременца, Т.В. Москалевой, М.П. Печерского, Е.А. Рейцена, А.Г. Романова, В.В. Сильянова, Ю.М. Сит-никова, Б.А. Ткаченко, Е.Б. Хилажева, Б.Г. Хоровича, Ю.Д. Шелкова, И.В. Шемякина и др.

Вместе с тем продолжительный опыт исследовательских и проектных работ позволяет автору утверждать, что критерии и методы оценки УДС ос-

таются одним из самых важных вопросов теории и практики градострои- тельного проектирования и требуют дальнейшего развития. В частности для обоснования и выбора проектных решений предлагаются и используются принципиально отличающиеся количественные показатели пропускной способности УДС, что предельно осложняет сопоставление результатов разных проектных и исследовательских работ, разработку общих рекомендаций. Это вызвано отсутствием общепринятого определения понятия пропускная способность УДС, разным пониманием специалистами, как самого термина, так и теоретических основ оценки пропускной способности сетей.

Для проектов реконструкции УДС и ПОД особо важное значение имеет информация о сложившемся распределении транспортных потоков. В доку- ментах Мировой дорожной ассоциации PIARC (10.02.B Traffic control, toll and road information) подчеркнуто, что инструментом получения этой информации являются методы восстановления существующих матриц корреспонденции. Оценка существующих матриц корреспонденции с проведением опросов водителей о маршрутах движения или регистрацией номерных знаков трудоемки и дороги, поэтому в зарубежной практике уделяется большое внимание методам, позволяющим использовать только данные обследований интенсивности движения. Например, в последнем издании "Руководства по пропускной способности 2000" (Highway Capacity Manual 2000) этому вопросу посвящена глава "Corridor analysis".

В нашей стране редко производились исследования по оценке существующих матриц корреспонденции в виде потоков транспортных средств, а выполненные основаны на опросе водителей (НИПИ генерального плана Ленинграда, 1987-1988 гг., ЦИТИ, Москва, 1999-2002 гг.). Наиболее распространенным и доступным способом сбора данных о транспортных потоках являются подсчеты интенсивности движения на отдельных элементах УДС, например пересечениях. Поэтому особый интерес представляет разра- ботка метода, который позволит оценивать матрицы корреспонденции на ос-

8

нове таких данных. Поскольку при сведении в единую выборку данных от-м дельных замеров интенсивности движения возникают невязки, метод оценки

должен быть робастным - т.е. устойчивым к возникающим грубым ошибкам (выбросам). Анализ отечественной и зарубежной специальной литературы и периодики показывает, что робастность методов является наименее изученным вопросом теории оценки существующих матриц корреспонденции.

Цель работы — разработка научных основ оценки пропускной способности УДС и робастной оценки существующих матриц корреспонденции.

Указанная в работе цель потребовала решить следующие задачи:

сформулировать и обосновать модель оценки пропускной способности УДС, отвечающую целям и содержанию таких видов проектирования как: проекты планировки; проекты реконструкции УДС, проекты организации дорожного движения;

теоретически обосновать модели и методы робастной оценки существующих матриц корреспонденции, позволяющие производить ее на основе обследований интенсивности движения в узлах УДС;

предложить методику подготовки исходных данных для оценки матриц корреспонденции, разработать процедуру определения выбросов, возникающих при сведении данных обследований движения в узлах УДС в единую выборку;

исследовать свойства ошибок, возникающих при сведении данных обследований движения в узлах УДС в единую выборку, и обосновать требования к точности восстановления существующих матриц корреспонденции;

провести тестирование и сравнительный анализ моделей оценки матриц корреспонденции, на основе выбранной модели разработать методику робастной оценки матриц корреспонденции;

на основе разработанных моделей выполнить экспериментальное восстановление матриц корреспонденции и оценку пропускной способности УДС,

оценить эффективность предлагаемых методов оценки УДС и разработать рекомендации для их практического использования.

Объект исследования - потоки транспортных средств на улично-дорожной сети.

Предмет исследования - пропускная способность УДС и существующие распределения потоков транспортных средств по УДС, методы их оценки с использованием матриц корреспонденции.

Методы исследования — натурные обследования интенсивности движения транспортных средств, статистический анализ, имитационное моделирование искусственных и реальных УДС.

Научная новизна:

предложен принципиально новый подход к оценке пропускной способности УДС, формулируемый как определение максимума корреспонденции, обслуживаемых сетью, при условии эластичного (т.е. меняющегося) спроса на поездки. Нахождение максимума суммы корреспонденции рассматривается в виде задачи линейной оптимизации со смешанными ограничениями, которыми задаются УДС и эластичный спрос (гипотеза изменения матрицы корреспонденции);

разработан новый метод робастной оценки существующих матриц корреспонденции по данным обследований интенсивности движения в узлах УДС и исследованы его свойства. Установлено, что в предложенном методе наименьших модулей наибольшее влияние на сходимость и точность регрессионной оценки оказывают двухсторонние ограничения вектора оцениваемых параметров регрессии;

исследованы свойства ошибок, возникающих при сведении данных обследований движения в узлах УДС в единую выборку, с их учетом обоснованы требования к точности восстановления матриц корреспонденции;

предложена модель и методика оценки точности исходных данных для оценки матриц корреспонденции и выявления в этих данных выбросов.

10

Практическая ценность работы. Предложенные методы позволяют:

производить оценку пропускной способности и уровня загрузки УДС, прогнозировать участки исчерпания пропускной способности УДС;

выполнять оценку существующего распределения транспортных потоков с использованием данных обследований интенсивности движения в узлах УДС, в том числе в случаях, когда данные содержат выбросы;

осуществлять оценку существующего распределения транспортных потоков, когда проведение опросов о маршрутах следования невозможно или сопряжено недопустимыми помехами движению, например на участках УДС с высоким уровнем загрузки;

выполнять аппроксимацию исходных данных при построении карто- грамм интенсивности движения.

Достоверность теоретических положений работы, ее практических результатов, рекомендаций и выводов определяются: строгостью применяемых методов оптимизации и математической статистки; данными многолетних обследований УДС; тестированием предложенных моделей с использованием данных искусственных и реальных УДС; статистическим контролем схо- димости результатов экспериментальных исследовании с данными натурных обследований УДС.

Реализация результатов исследования. Предложенные в диссертации методы оценки УДС применены в указанных ниже исследовательских и проектных работах, выполненных по заказу администрации г. Иркутска и его департаментов :

"Обследование интенсивности движения и уровня загрузки магистральной УДС Иркутска".

"Разработка схем организации движения на объектах УДС Иркутска".

"Разработка проекта организации дорожного движения в районе центрального рынка Иркутска".

11

"Концепция реставрации и реконструкции исторического центра. Иркут- ска" утв. постановлением мера Иркутска №7/131 от 13.02.97г.

"Ревитализация части исторической застройки Идинской стороны в Иркутске".

Местный законодательный акт "Градостроительный регламент центральной исторической части Иркутска "(утв. Решением гор. думы Иркутска №220-24г.д./2/119-20-220,8 от 28.08.1998).

"Корректировка транспортной схемы центральной части Иркутска".

а также в проектах:

Совместный российско-французский проект "Irkutsk city administration support for transportation and city master plan modernization" № BIS/99/108/023 по программе EU BISTRO TASIC.

"Проект сохранения и развития исторической части Иркутска" (выполнен по с контракту с Московским Бюро Юнеско 2001г.).

Апробация работы. Содержание работы, ее теоретические положения и результаты докладывались на: секции городского движения и транспорта Ленинградского отделения Союза Архитекторов СССР (Санкт-Петербург, 1987 г.), международной научной конференции "Безопасность движения" (Таллинн, 1990 г.), международной конференции "ИНТЕРКАРТО 2: ГИС для изучения и картографирования окружающей среды" (Иркутск, 1996 г.), научно-практической конференции "Экология и городское хозяйство" (Иркутск, 1997 г.), международной научно- практической конференции "Город: прошлое, настоящее, будущее" (Иркутск, 1998 г.), межрегиональной научно-практической конференции "Строительный комплекс востока России. Проблемы, перспективы, кадры" (Улан-Уде, 1999 г.), научно-практической конференции "Город Иркутск в третьем тысячелетии" (Иркутск, 2000 г.); рос-сийско-немецко-австрийском семинаре "Проблемы высшего образования и науки" (Иркутск, 2000 г.), совместном российско-французском семинаре в составе проекта программы BISTRO TASIC (Иркутск, 2000 г.), конгрессе

12

Международной дорожной федерации (IRF Париж, 2001 г.), 8-ой междуна- родной научно-практической конференции "Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири" (Кемерово, 2002 г.), IX и X международных научно-практических конференциях "Социально-экономические проблемы развития транспортных систем городов и зон их влияния" (Екатеринбург, 2003, 2004 г.).

На защиту выносятся:

метод оценки пропускной способности УДС;

метод робастной оценки существующих матриц корреспонденции с использованием данных обследований интенсивности движения, результаты исследования свойств этого метода и рекомендации по его использованию;

методика оценки точности исходных данных для восстановления существующих матриц корреспонденции.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 65 печатных работ, в том числе: монография, 2 учебных пособия.

Объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, общих выводов, списка литературы и 5 приложений. Она изложена на 317 W стр. основного текста, содержит 74 таблицы, 92 рисунока и библиографиче-

ский список из 234 наименований.

13

Глава I. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ,* МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УЛИЧНО-ДОРОЖНЫХ СЕТЕЙ

1.1. Влияние уровня автомобилизации на задачи проектирования улично-дорожных сетей и организации дорожного движения

Оценка состояния УДС является начальной и обязательной составляющей многих видов градостроительного проектирования и проектирования ОДД (см. рис. 1.1). В этой связи критерии и методы оценки состояния УДС, методы определения так называемых "узких мест" [108, ПО] составляют один из важнейших разделов методического обеспечения и актуальны, как в научном, так и в практическом плане.

,?< Критерии оценки УДС строго соответствуют определенным задачам про-

ектирования и их целевым установкам, и не могут рассматриваться изолированно от них. В свою очередь сами взгляды на цели и методы проектирования УДС и ОДД, их приоритетность постоянно эволюционируют. Ранее это убедительно проиллюстрировал В.В. Шештокас, анализируя и сравнивая процессы автомобилизации в Западной Европе, США и социалистических

^ странах [111] (см. табл. 1.1). Как в научном, так и практическом планах об-

щей тенденцией стало все большее внимание к негативным эффектам, сопутствующим росту уровня автомобилизации.

Еще три десятилетия тому назад основное внимание уделялось улучшению условий движения автомобильного транспорта (увеличение пропускной способности УДС, повышение скорости сообщения) и чисто техническим аспектам решения этой задачи. Такой подход привел к чрезмерным затратам на дорожную инфраструктуру и упадку общественного транспорта. Уже в период достижения уровня автомобилизации 200—250 автомобилей на 1000 жителей в европейском градостроительстве была осознана необходимость долгосрочных программ развития транспортных систем городов, включая общественный транспорт. В 1974 г. в Мюнхене впервые в западноевропей-

* ской практике был выполнен проект единой транспортной системы города. В

14

том же 1974 г. конференция породнившихся городов констатировала в "Бо-^ донской декларации", что только техническими мерами транспортные про-

блемы городов решать уже нельзя, и необходимы комплексные градостроительные мероприятия.

За последние годы взгляды на цели и методы проектирования УДС и ОДД претерпели революционные изменения. Главными проблемами признаны чрезмерная зависимость населения от индивидуального автомобиля, перегруженность городов и в особенности их центров автомобильным транспортом [198]. Характерна тесная интеграция ОДД с другими видами транспортного и градостроительного проектирования. Обязательным элементом проектов является оценка их влияния на городскую среду, экологи-ческого и социального эффектов.

Последние десятилетия осуществляется международная координация в области транспорта, автомобильных дорог и градостроительства. Вопросы развития дорожной инфраструктуры, транспортных систем городов систематически рассматриваются в документах профильных комитетов Мировой дорожной ассоциации (PIARC) [195 - 198]. В 1995 г. PIARC провел специализированный XX Мировой дорожный конгресс (XX World Road Congress), посвященный проблемам транспортной планировки городов. Методические документы PIARC последних лет и труды XX Конгресса выделяют следующие важнейшие направления совершенствования транспортных систем городов [169]:

снижение интенсивности движения автомобилей в центрах городов;

приоритет общественного транспорта и других видов транспорта большой вместимости (HOV - high occupancy vehicles);

политика в области организации паркирования;

взаимодействие между улично-дорожной сетью и городской средой.

Аналогичные приоритеты в области ОДД сформулированы в специальных документах Института транспортных инженеров США (ITE), посвященных проблемам перегрузки УДС городов [162].

^

Факторы, определяющие объемы дорожного движения

Объем дорожного движения

Условия осуществления процесса дорожного движения

Пропускная

способность

элементов УДС

Анализ

Факторы, определяющие пропускную способность элементов УДС

Показатели качества ОДД

Оценка

Принятие решения

Решение

Градостроительные меры Мероприятия ОДД

t

Плани рование метода ОДД на перспективу Коррекция выбранного метода ОДД Выбор метода ОДД

к

Рис. 1.1. Процедура оценки УДС и принятия решений ОДД и градостроительных мер [81]

16

Таблица 1.1.

Характеристики процесса автомобилизации западных стран

авт./ 1000 чел Страны Год Возникающие ситуации и меры для их решения

130 США 1934 1.5% средств, выделяемых на дорожное строительство, разрешено расходовать на исследования транспортных проблем

130 Великобритания 1961 Создание правительственной комиссии по изучению влияния автомобилизации. Отчет комиссии известен как "доклад Бюкхенена"

150 J США 1944 Акт о федеральной помощи строительства городских дорог. Проблемы паркирования автомобилей

200 США, ФРГ 1952-1958 Строительство многоэтажных стоянок и гаражей

250 США, Великобритания 1955-1965 Общественный транспорт ликвидирован в большинстве городов с населением 100—150 тыс. чел.

250 ФРГ 1974 Усилия по сохранению общественного транспорта. Проект единой транспортной системы Мюнхена. Строительство скоростного трамвая, метро в нескольких городах

250 Италия 1974 Принятие конференцией породнившихся городов "Болонской декларации". Констатация невозможности решения транспортных проблем только техническими мерами

270 Япония, Канада, Великобритания 1972--1976 Внедрение систем автоматизированного управления дорожного движения в крупнейших городах

320 Швеция 1978 Международная конференция по проблемам восстановления общественного транспорта

330 Швеция 1980 У 30% семей нет автомобилей

440 США 1962 Закон "ЗС" о всестороннем комплексном проектировании городов с населением более 50 000 чел.

550 США 1980 У 20% семей нет автомобилей. Политика возрождения общественного транспорта

В специальных выпусках PIARC систематизированы новые предложения по функциональной классификации городских улиц и дорог, нормированию скоростей движения [197,198].

Нормативные и методические документы, разработанные в СССР и Российской Федерации [75,84,94], корреспондируют с частью рекомендаций комитетов PIARC. Вместе с тем ряд из перечисленных выше направлений

17

развития ОДД актуален и для нашей страны и поэтому в следующем разделе главы проведен их краткий анализ. -

1.2. Современные тенденции развития организации дорожного

движения в городах

1.2.1. Дифференцированное использование городских улиц и дорог и нормирование скоростей движения

Отмечено, что функции специалистов ОДД значительно расширены и помимо традиционных технических задач все большее внимание уделяется социальным, экономическим и экологическим проблемам [76,108,109]. Воз- никла реальная потребность перехода от моделей функционирования УДС, приоритетной задачей которых было улучшение условий движения транспортных потоков, к многокритериальным моделям, учитывающим социальные, экономические и особенно экологические требования.

Изменения взглядов на цели проектирования УДС и подходы к их решению, учтены и систематизированы в предложениях PIARC по функциональ- ной классификации городских улиц и дорог [197,198]. Эти рекомендации во многом обобщают современные классификации многих стран. Специалисты профильного "Комитета по городским территориям" PIARC значительно расширили понимание функций городских улиц и дорог, к числу которых отнесли [197,198] (перевод автора):

транспортные функции:

функции транзита - пропуск потоков между разными районами города (внутригородской транзит) и внешних транзитных потоков; функции обеспечения доступности - транспортное обслуживание городских районов (движение в районы и из них);

функции формирования городской среды — формирование городского

ландшафта, условия размещения застройки, ориентация;

Список литературы