## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

#### На правах рукописи

УДК 621.311.25:614.876

##### Азаров Сергей Иванович

МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ТЕХНОГЕННО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Специальность – 21.06.01 – Экологическая безопасность

Диссертация на соискание ученой степени

доктора технических наук

Научный консультант

Токаревский Владимир Васильевич

доктор физико-математических наук

### Киев - 2005

##### СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

###### ВВЕДЕНИЕ	5

###### РАЗДЕЛ 1  АНАЛИЗ АВАРИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НА ОБЪЕКТАХ И ТЕРРИТОРИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ	16

  - Взрывы и пожары в угольных шахтах Украины	19

  - Состояние пожарной безопасности на АЭС Украины	24

  - Состояние пожарной опасности объекта “Укрытие”	31

  - Пожары на территориях, загрязненных Чернобыльскими радионуклидами	36

  - Оценка несчастных случаев среди сотрудников аварийно-спасательных служб	43

Выводы. Постановка задачи	46

РАЗДЕЛ 2  	МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ	48

  - Объекты и предметы исследований	48

  - Методы исследований	50

РАЗДЕЛ 3  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ АВАРИИ И ОЦЕНКА РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И НАСЕЛЕНИЯ	71

  - Влияние пожара, взрыва и радиации при аварии в угольной шахте и оценка риска поражения шахтеров и горноспасателей	74

  - Воздействие различных факторов и оценка риска поражения персонала аварийно-спасательных служб при аварии на объекте “Укрытие”	93

  - Анализ поражающих факторов и оценка риска при лесных пожарах на территориях загрязненных радионуклидами	106

  - Определение критериев безопасных условий труда при чрезвычайных ситуациях	116

Выводы	123

РАЗДЕЛ 4  МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРОИСХОДЯЩИХ НА ОБЪЕКТАХ И ТЕРРИТОРИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ	125

  - Моделирование взрывопожароопасных ситуаций в угольной шахте	127

  - Моделирование возникновения и развития пожара на АЭС	140

  - Моделирование пожаро- взрывоопасной обстановки в помещениях объекта “Укрытие”	148

  - Моделирование выброса радионуклидов из зоны лесного пожара	165

Выводы	173

РАЗДЕЛ 5  ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ АВАРИЙНЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ АВАРИИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ РАДИАЦИИ	174

  - Радиационная стойкость чувствительных элементов пьезоэлектрических преобразователей	176

  - Радиационная стойкость чувствительных элементов оптических датчиков	199

  - Радиационная стойкость чувствительных элементов пленочных терморезисторных датчиков	203

  - Радиационная стойкость конструктивных элементов датчиков контроля аварийных процессов и поражающих факторов аварии	207

Выводы	216

РАЗДЕЛ 6  НОВЫЕ ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ АВАРИИ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ АВАРИЙНОГО КОСТЮМА СПАСАТЕЛЕЙ	217

  - Анализ существующих датчиков контроля параметров поражающих факторов аварии	217

  - Датчик для измерения параметров пучка заряженных частиц	220

  - Оптоволоконное устройство для регистрации ионизирующего излучения	229

  - Специальный полимерный композиционный материал для аварийного костюма спасателя	236

Выводы	249

РАЗДЕЛ 7  	ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПОЖАРООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ НА РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ И ТЕРРИТОРИЯХ	252

  - Система пожарной безопасности энергоблока АЭС	256

  - Система контроля взрывопожароопасных ситуаций в помещениях объекта “Укрытие”	269

  - Система дистанционного контроля пожароопасных ситуаций в лесах, загрязненных радионуклидами	281

Выводы	296

ВЫВОДЫ	297

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	300

ПРИЛОЖЕНИЯ	324

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы

В нашей стране насчитывается более семи тысяч объектов и территорий повышенной экологической опасности, на которых могут происходить чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера. В результате развития аварии на них, в окружающую среду будут выброшены токсичные и радиоактивные вещества с последующим воздействием на работающих, население и персонал аварийно-спасательных служб (АСС).

По сообщению Госнадзорохраны труда Украины ежедневно на данных объектах и территориях около 30 работников получают производственные травмы, более 10 становятся инвалидами, у одного человека полученные травмы не совместимы с жизнью. Причем материальный ущерб от аварий и несчастных случаев (НС) превышает полтора миллиарда гривен в год.

С другой стороны, в зоне потенциального антропогенного загрязнения продуктами аварии находятся 18 областей Украины общей площадью 400 тыс. га, на которых проживает более 23 миллионов человек.

В связи с важностью выше приведенных проблем Кабинет Министров Украины принял ряд постановлений:

“Национальная программа обеспечения пожарной безопасности на 1995-2000 годы”, № 238 от 03.04.1995.

“Неотложные мероприятия по преобразованию объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему”, № 1561 от 28.12.1996.

“Национальная программа повышения состояния безопасности, гигиены труда и производственной среды на 1996-2000 годы”, № 1345 от 02.1.1996.

“Программа предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера на 2000-2005 годы”, № 1313 от 22.08.2000.

“Мероприятия по улучшению состояния гигиены окружающей среды на 2000-2005 годы”, № 1550 от 13.10.2000.

В этих постановлениях изложены первоочередные мероприятия по повышению уровня безопасности объектов и территорий повышенной опасности, обеспечение безопасных условий труда трудящихся и улучшение состояния производственной среды. Исходя из всего комплекса существующих в Украине социальных и экологических проблем, наиболее значащими на сегодняшний момент и на ближайшую перспективу можно считать решение следующих задач:

- идентификация опасностей и аварий на объектах и территориях повышенной опасности;

- детальный анализ условий и обстоятельств, способствующих возникновению аварий с оценкой их последствий;

- разработка методологии, принципов и современных методик моделирования и контроля для определения максимально допустимых воздействий поражающих факторов аварии на организм человека и окружающую среду;

- создание автоматизированных систем контроля для обеспечения безопасности объектов и территорий повышенной экологической опасности и разработка эффективных средств защиты человека от опасных и вредных факторов аварии.

Связь работы с научными программами, планами, темами

Приведенные в диссертации результаты были получены при выполнении следующих научно-исследовательских работ (НИР):

- Тема НИР: “ Исследование выхода радиоактивных газов, аэрозолей и пыли из объекта “Укрытие” в окружающую среду и разработка рекомендаций по повышению радиационной безопасности объекта” – Распоряжение Президиума АН Украины от 16.05.1991 г., № 482, научн. руководитель проф. В.В. Токаревский, ответственный исполнитель фрагмента по пожарной безопасности объекта – С.И. Азаров, (1991-1993).

- Тема НИР: “Определение статуса объекта “Укрытие” по пожарной опасности и применимости действующих НТД в области пожарной безопасности к условиям объекта “Укрытие””, № ГР 0195U030500, научн. руководитель С.И. Азаров, (1994-1996).

- Тема НИР: “Разработать автоматическую систему экологично-радиационного мониторинга и пожарного предупреждения”, № ГР 0197U014614, Программа ГНТП-97 “Охрана окружающей среды “ВАРТА””, № 01.03/03690, ответственный исполнитель фрагмента по пожарной безопасности Зоны отчуждения – С.И. Азаров, (1997-1999).

- Тема НИР: “Разработка основ создания композиционных материалов для защиты от одновременного влияния опасных факторов при пожаре и радиации”, № ГР 0100U005123, научн. руководитель С.И. Азаров, (2000-2001).

- Тема НИР: “Научно-технические аспекты обеспечения общей технической безопасности исследовательского ядерного реактора”, № ГР 0101U000423, научн. руководитель С.И. Азаров, (2001-2002).

- Грант: “Concept of fire hazard for Chernobyl Sarcophagus”, ISBN-96.014, Germanisher Lloyd, ответственный исполнитель с Украинской стороны – С.И. Азаров, (1996-1998).

- Грант: “Bisherige Ergebnisse der waldbrand simulation in der region Tschernobyl”, SR-2075-1/LV8, Koln, ответственный исполнитель с Украинской стороны – С.И. Азаров, (1998-1999).

- Грант: “Industrial and fire safety access and infrastructure control”, (NPP Chernobyl Unit 4 – SIP EBP, Package B “Operation and Monitoring” Task 16), Technicatom, CEN de Saclay, France, ответственный исполнитель с Украинской стороны – С.И. Азаров, (1999-2000).

Целью данной работы является научно обосновать с основных позиций охраны труда и гигиены населенных мест методологию обеспечения безопасности жизненно важных интересов личности и общества при возникновении аварии на объектах и территориях повышенной опасности.

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи:

- Обосновать методы и приборы контроля параметров аварийных процессов, исследовать механизм образования поражающих факторов аварии, пути их воздействия на организм человека для оценки безопасных условий труда и гигиенического нормирования состояния производственной среды и населенных мест в экстремальных условиях.

- Разработать методику анализа и моделирования аварийных процессов и их

последствий для описания сценариев вероятности возникновения аварий и путей их развития с выявлением возможных зон поражения людей и загрязнения территорий.

- Провести тепловые и радиационные испытания различных материалов для выбора и обоснования чувствительных элементов перспективных датчиков контроля параметров поражающих факторов аварии.

- Создать методы распознавания аварийных ситуаций и разработать средства контроля предаварийных процессов для раннего обнаружения признаков аварий, прогнозирования путей их протекания, а также оценки социальных и экологических последствий.

- Разработать современные конструкции датчиков и методы контроля опасных и вредных факторов аварии и создать специальный материал аварийного костюма нового уровня для защиты персонала АСС от воздействия повышенных температур, радиации и агрессивных сред.

Объекты исследования – аварийные процессы в угольных шахтах, на атомных электрических станциях (АЭС), в объекте “Укрытие”, на территориях загрязненных радионуклидами.

Предметы исследования – физические модели возникновения и развития аварий, механизм образования опасных и вредных факторов аварии, пути их влияния на организм человека и критерии риска его поражения, методы и приборы контроля параметров поражающих факторов аварии и средства индивидуальной защиты (СИЗ) от их воздействий.

Методы исследования. Инструментальные методы измерения наличия и определения физико-химических форм опасных и вредных факторов аварии в окружающей среде. Математические и компьютерные методы моделирования процессов возникновения и развития аварий и их экологических последствий, а также интерпретация полученных данных по результатам моделирования. Статистические методы обработки данных и обобщение полученных результатов.

Научная новизна полученных результатов

- Усовершенствованы существующие микроаналитические методы и средства регистрации опасных и вредных факторов аварии, что дало возможность обнаружить новые сочетания канцерогенных и радиоактивных веществ, образующихся при аварии, в условиях воздействия помех, высоких температур и радиации.

- Впервые экспериментально в реальном масштабе времени измерены поражающие факторы при пожаре в помещениях объекта “Укрытие” и в Зоне отчуждения ЧАЭС, что позволило получить новые данные о физико-химическом состоянии и концентрациях токсичных и радиоактивных аэрозолей в продуктах сгорания, а также условиях и тяжести труда спасателей, принимающих участие в тушении пожаров на радиационно-опасных объектах и территориях.

- Впервые изучены закономерности образования и распространения экзогенных химических соединений, естественных и искусственных радионуклидов в атмосфере и их предельные параметры, особенности формирования ингаляционной токсодозы, дозы внешнего и внутреннего облучения при изолированном, комбинированном и сочетанном  воздействии поражающих факторов аварии на организм человека.

- Разработаны пакеты программ для моделирования протекания аварийных процессов в штольне угольной шахты, в помещениях АЭС и объекта “Укрытие” и территорий загрязненных радионуклидами, с учетом метеорологических и геодезических условий, что позволило получить новую информацию при расчете индивидуальных и коллективных токсодоз и доз облучения, а также риска поражения персонала АСС и критической группы населения.

- Получен перечень исходных данных об опасных и вредных факторах аварии для оценки аварийной обстановки, зон поражения и адаптационно-защитных механизмов организма человека с целью выбора новых критериев и средств его защиты от воздействий поражающих факторов аварии.

- Разработаны уникальные испытательные стенды и проведены исследования электрофизических, физико-механических и пожаротехнических характеристик чувствительных элементов и конструкционных материалов при одновременном воздействии температур и радиации, что позволило получить новые результаты об обратимых и необратимых изменениях в исследуемых образцах, радиационном газовыделении и их радиационной стойкости и создать современные конструкции датчиков контроля параметров поражающих факторов аварии и композиционный  материал для аварийного костюма спасателя нового образца (новизна подтверждена

изобретениями и патентом).

- Научно обоснована концепция разработки новых систем безопасности на основе многофакторного и вероятностного анализа информационных потоков о состоянии потенциальных источников аварии и предаварийных процессах, происходящих на защищаемых объектах и территориях.

Практическое значение полученных результатов

- На основе предложенной концепции модернизации систем безопасности реакторной установки разработан эскизный проект “Системы пожарной безопасности реактора ВВЭР-1000” (х/д 5/92-А, х/д 2/93; Заказчик КБ ХАРТРОН-ЭНКОС, г. Харьков; Исп. ИЯИ НАН Украины, 1994-1996 годы).

- В рамках выполнения договора с Предприятием объект “Укрытие” по теме: “Разработка системы контроля и диагностики взрыво- пожароопасных ситуаций” (х/д 40/91, х/д 42/91-49 1991-1993 годы) разработан проект и создан макет системы и опытная партия пожарных извещателей для защиты от аварий доступных помещений объекта “Укрытие”.

- На основании Приказа администрации Зоны отчуждения № 45 от 24.05.1996 пункт 8: “Внедрить систему на базе СВЧ-пеленгатора для раннего обнаружения пожаров на территории Зоны отчуждения”, разработана концепция, эскизный проект и макетный образец СВЧ-радиометра, который с технической документацией был передан в организацию ГП “Чернобыльлес” для дальнейшего использования по назначению.

- Созданные лабораторные установки позволили определить показатели токсичности и вредности горючих материалов при высокотемпературной возгонки, провести анализ продуктов термической деструкции и пиролиза и установить пожаротехнические показатели (температура самовоспламенения, горения  тления, кислородный индекс, коэффициент дымообразования и др.) различных полимерных и композиционных материалов.

- Использование результатов моделирования и прогнозирования чрезвычайных ситуаций позволило адекватно оценить окружающую обстановку и эффективность применяемых методов и средств защиты работающих, персонала АСС и населения, и на основании этого выбирать оптимальные решения и мероприятия, направленные

на снижение риска ущерба здоровью и отдаленных последствий.

- Применение разработанных современных конструкций датчиков контроля поражающих факторов аварии и созданного эластичного композиционного материала дает возможность объективно и быстро оценивать аварийную обстановку и безопасные условия труда для защиты спасателя от воздействия высоких температур и радиации.

- Результаты, которые были получены в диссертации, стали основой при разработке следующих документов:

“Статус объекта “Укрытие” по пожарной опасности” Отчет о НИР (заключ.) // МНТЦ “Укрытие” № ГР 0195U030500 (х/д 29/95, Заказчик ПО ЧАЭС, Чернобыль, 1996. – 28 с.

“Разработка основ создания композиционных материалов для защиты от одновременного влияния опасных и вредных факторов при пожаре и радиации” Отчет о НИР (заключ.) // ИЯИ НАН Украины, № ГР 0100U005123, Шифр работы 285/56 – К.: 2001. – 50 с.

“Научно-технические аспекты обеспечения общей технической безопасности исследовательского ядерного реактора” Отчет о НИР (заключ.) //ИЯИ НАН Украины, № ГР 0101U00423, Шифр работы 285/73. – К.: 2002. – 201 с.

“The fire hazard analysis of the Shelter”.: Report // KINR, PMU-EBPB-SIP-ICC-163-16-63-99013. – Slavutych. –2000. – 190 p.

- Результаты диссертации использовались в учебно-методической работе при преподавании соискателем спецкурса “Надежность и безопасность АЭС” для студентов специальности 1010 “Атомные электрические станции и установки”, НТУУ “КПИ”.

Достоверность результатов и обоснование научных положений работы

- Для правомочности проведения НИР были получены необходимые разрешающие документы из надзорных органов:

  - Лицензии: № 12/4/969 от 09.08.1995, №№ 000112, 000115, 000135 от 31.01.1996 выданные Управлением государственной пожарной охраны (УГПО) МВД Украины;

  - Разрешения: № 07-ИТС-95-96 от 07.08.1995, № 07-ИТС-96-20 от 12.04.1996, № 06-П-0395-11 от 31.03.1995 выданные Министерством охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины (см. Приложение А).

- Достоверность полученных результатов обеспечивались строгостью и корректностью постановки задачи исследований, использованием апробированного математического аппарата и методик исследований, доведением теоретических исследований до расчета и сравнение полученных данных с известными частными результатами. Основные теоретические положения подвергались экспериментальной проверке в лабораторных и натуральных условиях. Достоверность полученных результатов подтверждалась также путем использования реальных физико-химических моделей, аппарата математической физики, методов дискретной математики и проведением разнообразных сравнительных экспериментов и сличений. Испытания материалов проводились разными апробированными в технике методами с помощью аттестованных приборов в контролированных условиях при многократном повторении опытов и измерений, тщательной обработкой полученных результатов методами математической статистики.

- Часть материалов и отчетов по НИР прошли рецензирование и были получены положительные отзывы из следующих организаций:

  - письма из УГПО МВД Украины (№ 15-8/1166 от 21.12.1991, № 12/5/1356 от 29.08.1996);

  - письма из ВНИИПО МВД СССР ( № 37/УС-102 от 21.02.1992, № 00/21 от 23.03.1992);

  - письмо из Укр. НИИ ПБ (№ 43/4-9 от 04.01.1996);

  - письмо из НТУ БПАЭ при ГПАН СССР (№ 2/14 от 24.12.1991);

  - Акты-экспертизы из МНТЦ “Укрытие” НАНУ, Академии пожарных наук и ГСП “Техноцентр” МЧС и др. (см. Приложение Б).

Личный вклад соискателя состоит в выборе и обосновании научного направления, формулировке цели работы, разработке физико-химических и математических моделей, алгоритмов и программ, установление теоретических зависимостей, создании методик экспериментальных исследований и лабораторных стендов для проведения термо- и радиационных испытаний различных материалов, участие в постановке и проведении испытаний в лабораторных и натурных условиях, в анализе, обработке и интерпретации полученных результатов. В формулировке новизны, практического применения и внедрения разработанных изделий, в обосновании основных выводов по результатам работы, оценки и обобщения полученных в статьях и диссертации научных данных.

Соискателем не были использованы в диссертации научные результаты и идеи, которые принадлежали соавторам опубликованных работ.

Постановка задачи и обсуждение полученных результатов было проведено совместно с научным консультантом.

Апробация результатов диссертации

Основные положения работы были доложены на Украинских, Всесоюзных (бывшего СССР) и Международных съездах, конференциях, симпозиумах и опубликованы в соответствующих тезисах (40 конф., из которых 8 – Международные), часть которых изложены ниже:

Всесоюзный семинар “Проблемы надежности расчетных данных по безопасности реакторных установок (модели аварийных процессов, константы, программы)”, Минск, ноябрь 1991; Семинар МХО ИНТЕРАТОМЭНЕРГО по обмену опытом в области пожарной безопасности АЭС, Ленинград, 20-23 марта 1990; “Стойкость волоконно-оптических линий связи к ионизирующему излучению”, Научно-технический семинар, Москва, 10-14 сентября 1990; “Оптические методы измерений и способы обработки данных теплофизических и нейтронно-физических процессов в элементах энерготехники”, Всесоюзная конференция, Севастополь, 10-12 июня 1990; III Всесоюзное совещание “Метрология ионизирующих излучений”, Ленинград, 21-23 января 1990; I Всесоюзное совещание “Диэлектрические материалы в экстремальных условиях”, Суздаль, 22-26 января 1990; “Средства предупреждения и тушения пожаров”, Семинар МХО ИНТЕРАТОМЭНЕРГО, Энергодар, 18-20 сентября 1991; I Всесоюзная научно-практическая конференция “Радиационная стойкость бортовой аппаратуры и элементов космических аппаратов”, Томск, октябрь 1991; “Оптические методы диагностирования двухфазных потоков в элементах АЭУ, Всесоюзная конференция, Севастополь, 20-21 октября 1991; Всесоюзная научная конференция “Вопросы обеспечения стойкости радиоэлектронных средств к воздействию электромагнитных излучений естественного и искусственного происхождения”, Харьков, 14-16 мая 1991; “Интеграция АСУ ТП и Тренажерных устройств”, Всесоюзная научно-практическая конференция, г. Украинка, сентябрь 1991; Всесоюзное совещание “Методика и техника реакторных и послереакторных экспериментов в радиационном материаловедении”, Димитровград, 30 сентября-1 октября 1991; IX Совещание по дозиметрии интенсивных потоков ионизирующих излучений, Обнинск, октябрь 1992; Научный семинар “Экология АЭС”, Одесса, 4-8 октября 1993; VIII семинар по проблемам физики реакторов “Расчетно-экспериментальное обеспечение исследований по безопасной ядерной энергетике и ее топливному циклу”, Москва, 5-9 сентября 1993; Міжнародний симпозіум “Безпека “укриття-94””, Зелений Мис, Чорнобиль, 14-18 березня 1994; Конференція “Чорнобильська аварія, її наслідки та проблеми їх подолання”, Київ, 20-21 квітня 1994; Наукова конференція “Дев’ять років після Чорнобильської аварії”, Київ, 20-21 квітня 1995; XIII Всероссийская научно-практическая конференция “Пожарная безопасность-95”, Москва, 1-2 ноября 1995; ІІ З’їзд радіобіологів України, Дніпропетровськ, 22-24 вересня 1995; Науково-практична конференція “Проблеми пожежної безпеки”, Київ, 14-16 червня 1995; ІХ семинар по проблемам физики реакторов “Проблемы безопасности ядерно-энергетических установок”, Москва, 4-8 сентября 1995; V Міжнародна науково-технічна конференція “Чорнобиль-96. Підсумки десяти років робіт з ліквідації аварії на ЧАЕС”, Зелений Мис, 12-15 березня 1996; ІІ Обнинский симпозиум по радиоэкологии, Обнинск, 27-31 мая 1996; Науково-практична конференція “Пожежна безпека-97”, Київ, вересень 1997; II Международная конференция “Научные и технические аспекты международного сотрудничества в Чернобыле”, Славутич, сентябрь 1998; III Всеукраїнська  науково-практична конференція “Здобутки, проблеми та перспектива аварійно-рятувальних служб”, Київ, 25-26 листопада 1999; Науково-практична конференція “Наука. Чорнобиль-98”, Київ, 1-2 квітня 1999; Конференція “Вчені та інженери за безпечну атомну енергетику”, Славутич, 14-16 жовтня 1999; ІІІ Научно-практическая конференция “Радиационные поражения и перспективы развития средств индивидуальной защиты от ионизирующих излучений”, Москва, 25-26 мая 1999; XV Научно-практическая конференция “Проблемы горения и тушения пожаров на рубеже веков”, Москва, ноябрь 1999; Науково-практична конференція “Пожежна безпека”, Черкаси, листопад 1999; IV Конференція “Наукові, технічні та соціальні аспекти закриття Чорнобильської АЕС”, Славутич, 26-29 вересні 2000; Міжнародна конференція “П’ятнадцять років Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання”, Київ, 18-20 квітня 2001; ІІ Міжнародна конференція “Проблеми промислової теплотехніки”, Київ, 28 травня-2 червня 2001; П’ята щорічна конференція “В ХХІ століття з безпечними ядерними технологіями”, Славутич, 12-14 вересня 2001; XVI Научно-практическая конференция “Крупные пожары: Предупреждение и тушение”, Москва, 30-31 октября 2001; V Науково-практична конференція “Пожежна безпека-2001”, Львів, 20-22 листопада 2001; IV Міжнародна науково-практична конференція “Об’єкт “Укриття” 15 років. Минуле, сучасне, майбутнє”, Славутич, 27-30 листопада 2001; Intern. Conf. “On Fire and Safety ’94”, December 5-7, 1994, Barcelona, Spain; Intern. Workshop “On Fire Risk Assessment”, 29 June-1 July, 1999, OECD/STUK, Helsinki, Finland.

Публикации результатов исследований

Результаты диссертации опубликованы в 75 печатных научных работах, в том числе 35 статей в ведущих специализированных журналах и сборниках, из них 19 без соавторов, 10 авторских свидетельств, из них 5 без соавторов и 1 патент Украины, 2 положительных решения по заявке на изобретения, 5 препринтов, 19 материалах и трудах конференций, 3 статьях информационных бюллетеней.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из вступления, семи разделов, выводов, списка использованных источников и приложения. Она изложена на 348 страницах машинописного текста и содержит 121 таблицу и 22 рисунка. Список цитируемой литературы включает 290 наименований.

#### ВЫВОДЫ

- Впервые предложена и теоретически обоснованна методология анализа техногенно опасных объектов и территорий для управления их экологической безопасностью, включающая

- раннее распознавание признаков предаварийных ситуаций,

- моделирование условий обеспечения безопасности,

- определение динамики возникновения и прогнозирование развития предаварийных ситуаций,

- предотвращение причин развития аварийных процессов на ранних стадиях их возникновения,

- реагирование на чрезвычайные ситуации.

- Методология анализа техногенно опасных объектов и территорий для управления их экологической безопасностью апробирована на примерах апостериорного изучения радиационно-опасных, взрывопожароопасных объектов и территорий. Эффективность и адекватность предложенной методологии подтверждена путем всестороннего анализа аварий, связанных с эксплуатацией угольных шахт, АЭС (включая объект «Укрытие» ЧАЭС) и радиационно загрязненных лесов.

- Теоретически обоснованы и реализованы в приборном исполнении новые конструкции высокочувствительных датчиков для раннего распознавания признаков предаварийных ситуаций на радиационно-опасных объектах. Разработаны физические основы построения различных типов датчиков плотности теплового потока, изменения температур, интенсивности и дозы ионизирующего излучения (Патент UA 3676, А.С. 1024752, 1671019, 1748521, 1758452, 1790289, 1820160, 1820735, 1823656, 1829702). Показано, что по надежности, метрологическим и эксплуатационным свойствам созданные конструкции датчиков удовлетворяют нормативным требованиям.

- Разработаны и реализованы алгоритмы и прикладные программы для моделирования условий обеспечения безопасности в реальном масштабе времени. Определена динамика возникновения и развития предаварийных ситуаций, выполнено прогнозирование их последствий на примерах численных расчетов вероятности возникновения и развития подземного пожара, аварийного взрыва воздушно-метанной смеси и угольной пыли, а также выброса и миграции в атмосферу радиоактивных веществ. Достоверность результатов моделирования подтверждена путем сравнения с фактическими данными, полученными из анализа происшедших аварий.

- Сформулированы концептуальные основы специализированных систем контроля и ранней диагностики состояния техногенно опасных объектов и территорий для управления их экологической безопасностью. Разработаны и внедрены системы управления пожарной безопасностью энергоблока типа ВВЭР-1000, контроля взрывопожароопасных ситуаций в помещениях объекта “Укрытие” и дистанционного мониторинга пожароопасных ситуаций в лесах, загрязненных радионуклидами.

- Выполнена классификация и проведено ранжирование опасных и вредных факторов техногенных аварий. Разработана методика учета их изолированного, сочетанного и комбинированного воздействия на организм человека с оценкой риска поражения. Проведен анализ существующих способов, средств измерения и анализа проб токсичных и радиоактивных веществ для исследования поражающих факторов аварии в угольной шахте и на радиационно-опасных объектах и территориях. Разработаны физические основы измерения поражающих факторов аварии.

- На основании результатов моделирования последствий пожаров на объекте «Укрытие» и лесных пожаров в зоне отчуждения выполнен прогноз радиоэкологической обстановки для населения и окружающей среды. Рассчитаны индивидуальные и коллективные токсодозы и дозы облучения, а также проведена оценка эффективности применяемых контрмер, направленных на снижение ущерба здоровью и риска отдаленных последствий. Показано, что при отсутствии адекватных контрмер соответствующие радиационные риски превышают приемлемые в Украине риски.

- Сформулированы требования и созданы научно-технические основы разработки специальных систем обеспечения безопасности и средств защиты, а также датчиков контроля параметров поражающих факторов аварии Созданы конструкции современных высокочувствительных и надежных пожарных извещателей пламени, изменения температуры и концентрации взрывоопасных и токсичных газов для противопожарной защиты помещений с повышенной радиоактивностью.

- Разработаны способы проведения радиационно-термических испытаний чувствительных и конструктивных элементов датчиков (сегнетокерамики, оптоволокна, пленочных терморезисторов, термопарных и оптических кабелей, герметиков), композиционных полимерных материалов и созданы лабораторные стенды для их реализации. Экспериментально определены количественные изменения основных электрофизических, механических и пожаротехнических параметров испытываемых образцов в зависимости от уровня температур и дозы облучения с последующей оценкой радиационной и тепловой стойкости.

- Обоснован и предложен новый полимерный композиционный материал (ПКМ), где в качестве матрицы использован полиуретан, а наполнителя – шлаки, отходы металлургического производства (положительное решение на выдачу патента Украины от 10.06.1999 по заявке № 99063594). Приведены результаты радиационно-физических и тепловых испытаний созданного эластичного пленочного материала и технология его изготовления. Экспериментально подтверждено, что ПКМ сохраняет свои защитные и эксплуатационные параметры при воздействии повышенных температур (до 470 К), дозы облучения (до 104 Гр) и агрессивных сред. Рекомендовано изготовлять из эластичного пленочного материала аварийные костюмы для локализации и ликвидации аварий на объектах и территориях повышенной экологической опасности.

- Показано, что применение предложенной методологии позволяет предотвращение причин развития аварийных процессов на ранних стадиях их возникновения..

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”. – К.: 18 січня 2001 р., № 2245-ІІІ – 9 с.

- ДСТУ 3273-95 “Безпечність промислових підприємств. Порядок нормування та забезпечення безпечності промислових підприємств”. – К.: Держстандарт України, 1996. – 19 с.

- НП 306.1.021.1.034-2000 “Норми і правила з ядерної та радіаційної безпеки”. – К.: 2000. – 11 с.

- НАПБ 05.019-95 “Инструкция по расследованию и учету пожаров, которые возникали на объектах Минэнерго Украины”. – К.: 1995. – 35 с.

- “Инструкция по изучению пожаров”. – К.: ГУПО МВД Украины, 1994. – 28 с.

- ДНАОП 0.00-4.03.01 “Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”. Затв. Постановою КМУ від 21.08.2001, № 1094.

- Методические указания по обработке первичной информации для автоматизированной системы учета и анализа производственного травматизма // ВЦСПС, ВНИИ охраны труда. – Л.: 1984. – 21 с.

- Щукин В.М., Горбатов А.В. Особенности производственного травматизма и модели его представления. – М.: 1992. – 120 с.

- “Карточка учета пожаров”. Утв. Постановлением МВД СССР, № 102-85.

- “Правила учета пожаров”. Утв. Постановлением КМУ от 26.07.1994 г., № 508.

- “Про затвердження картки обліку пожежі та інструкції по її заповненню”. Наказ МВС України від 4.10.1995 р., № 655.

- Инструкция по определению ущерба, причиняемого лесными пожарами. – М.: Рослесхоз, 1998. – 30 с.

- Дослідження пожеж. Довідково-методичний посібник. – К.: Пожінформтехніка, 1999. – 224 с.

- Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – Київ, 1997. – 121 с.

- Батченко Л.В. Экономические предпосылки необходимости изучения труда в угольной промышленности. – Донецк, ИЭП НАНУ, 2001. – 116 с.

- Аварийность на предприятиях угольной промышленности Украины в 1990-1997 г.г. (Обзор).– Донецк, НИИ ГД, 1998. – 128 с.

- Соціальні індикатори рівня життя населення: Стат. Збірник / Держ. комітет статистики України. К.: 2000. – 240 с.

- Ткачук С.П., Коловюк В.П., Ихно С.А. Взрыво-пожаро-безопасность горного оборудования. – К.: Основа, 2000. – 695 с.

- Киреев Е.Ф., Клебанов Ф.С., Петросян А.Э. Природные опасности в шахтах, способы их контроля и предотвращения. – М.: Недра, 1981. – 468 с.

- Правила безопасности в угольных шахтах. – К.: Основа, 1996. – 207 с.

- Балбат И.Е., Лебедев В.И., Трофимов В.А. Аварийные вентиляционные режимы в угольных шахтах. – М.: Недра, 1992. – 206 с.

- Френкель Ю.М., Носик М.Н., Буров И.Ф. К анализу причин воспламенений метана и пыли в шахтах // Безопасность труда в промышленности. – 1981. – № 10. – С. 25-26.

- Гофбауэр И. Борьба с подземными пожарами. – М.: Госгортехиздат, 1962.

– 144 с.

- Наставление по тушению пожаров в угольных шахтах. – Донецк, НПО “Респиратор”, 1998. – 80 с.

- Устав ГВГСС по организации и ведению горноспасательных работ. – К.: Основа, 1997. – 454 с.

- Соболев Г.Г. Горноспасательное дело. – М.: Недра, 1972. – 359 с.

- Средства оснащения военизированных горноспасательных частей: Каталог. – К.: Министерство горной и металл. Промышленности СССР, 1987. – 24 с.

- Капелюшников Г.И., Колосюк В.П., Боброва Л.С. Приборы и защитные средства по технике безопасности. – М.: Недра, 1991. – 220 с.

- Степанов С.И., Костенко В.К., Зиновьев Н.С. Использование подразделений постоянной готовности ГВГСС при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. – Донецк, НИИ горноспасат. дела, 1994. – 10 с.

- Азаров С.И., Гудков А.С., Токаревский В.В. Современные тенденции защиты от пожаров на АЭС // Материалы семинара МХО ИНТЕРАТОМЭНЕРГО. – Ленинград; 1990. – С. 11-19.

- Микеев А.К. Противопожарная защита АЭС. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 432 с.

- Азаров С.И., Токаревский В.В. Факторы пожарной опасности в контейнментах атомной станции // Материалы семинара МХО ИНТЕРАТОМЭНЕРГО. – Ленинград; 1990. – С. 20-25.

- Азаров С.І. Аналіз стану пожежної безпеки на АЕС України // Інформ. бюлетень з охорони праці. – Київ, 2000. – № 4. – С. 30-32.

- Оценка пожарной опасности источников зажигания в помещениях АЭС / Азаров С.И., Токаревский В.В. – Киев, 1990. – 13 c. (Препр./АН УССР. Ин-т ядерных исслед.; КИЯИ-90-30).

- Азаров С.И. Методический подход к вероятностному анализу редких событий аварий и пожаров турбогенераторов на электростанциях // Энергетика и электрификация. – 2000. – № 11. – С. 27-28.

- Azarov S.I., Babich O.V. Simulating of frequency firing’s on turbogenerators of Ukrainian NPP // Intern. Workshop on Fire Risk Assessment, Helsinky, (Finland), 29 June – 1 July, 1999. – P. 103-106.

- Азаров С.І., Бабич О.В. Питання безпеки пожежників які охороняють атомні станції // Бюлетень пожежної безпеки. – Київ, 2000. – № 2(4). – С. 55-56.

- Азаров С.І., Бабич О.В. Оцінка травматизму серед пожежників при гасінні пожеж на атомних електростанціях // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер.: “Гірництво”. Зб. наук. пр. – Київ; 2000. – Вип. 3. – С. 133-137.

- Азаров С.И. Величины и оценка критериев и факторов, определяющих статус объекта “Укрытие” по пожарной безопасности // Тез. докладов V Международной научно-техн. конф. “Итоги 10 лет работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС”, Зеленый Мыс, 1996. – С. 140-141.

- Тарапон А.Г. Модели процессов тепломассопереноса во время аварии на Чернобыльской АЭС и объекте “Укрытие”. – Киев: Институт проблем моделирования в энергетике НАН Украины, 1998. – 148 с.

- Азаров С.И., Назаренко Б.С. Статус объекта “Укрытие” по взрыво- и пожароопасности // Матеріали III наук.-практ. конф. “Пожежна безпека”. – Київ; 1997. – С. 141-142.

- Azarov S.I., Tokarevsky V.V. Fire alarm, examining the Chernobyl Sarcophagus // Nuclear engineering international. – 1995. – Vol. 40, № 491. – P. 38-39.

- Горючесть полимерных строительных материалов / Под ред. В.А. Воробьева. – М.: Стройиздат, 1978. – 225 с.

- Горение и свойства горючих веществ / Под ред. И.И. Моисеева. – М.: Стройиздат, 1978. – 279 с.

- Азаров С.И. Анализ поражающих факторов при пожарах в объекте “Укрытие” // Атомная энергия. – 2001. – Т. 90, Вып. 4. – С. 296-304.

- НАПБ 05.020-96 “Инструкция основному составу пожарной охраны о методах радиационной безопасности при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ”. – К.: 1996. – 21 с.

- Артамонов В.Г., Шатилов Н.Н. Профессиональные болезни. – М.: Медицина, 1996. – 432 с.

- Азаров С.І. Оцінка радіаційних наслідків лісових пожеж в Україні // Український географічний журнал. – 2001. – № 2. – С. 52-54.

- Перевозніков О.М. Система забезпечення інструментальної індивідуальної дозиметрії населення в умовах великої радіаційної аварії (на прикладі Чорнобильської катастрофи): Автореф. дис... д-ра техн. наук. – 05.26.05 / Київ. політехн. ін-т. – К.: 1996. – 35 с.

- Азаров С.И. Радиоэкологические последствия лесных пожаров в Украине // Гигиена населенных мест. Зб. наук. пр. – Київ; 2000. – Вип. 37. – С. 341-344.

- Азаров С.И. Загрязнение атмосферы 137Cs при лесных пожарах в Чернобыльской зоне // Радиационная биология. Радиоэкология. – 1996. – Т. 36, Вып. 4. – С. 474-483.

- Азаров С.И. Прогноз радиационной обстановки и ущерба при лесном пожаре на постчернобыльской территории // Тез. докл. II симпозиум по радиоэкологии. – Обнинск, 1996. – С. 173-174.

- Азаров С.И. Методика расчета переноса радионуклидов в результате пожаров в Чернобыльской зоне // Радиационная биология. Радиоэкология. – 1998. Т. 38, Вып. 1. – С.102-109.

- Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. – К.: МОЗ України, 1998. – 34 с.

- Количественная оценка тяжести труда. Межотраслевые рекомендации. – М.: Экономика, 1988. – 116 с.

- Проблема надежности санитарных стандартов химической и радиационной безопасности // Современные проблемы токсикологии. – К.: 1999. – № 1. – С. 4-11.

- Заболотный А.Г., Бобров А.И., Кривицкий М.Д., Короленко Е.Е. Проблема радиационной безопасности в угольных шахтах // Охрана труда. – 1995. – № 9. – С. 23-24.

- Принципы сравнительной оценки радиационного и химического факторов / Под ред. П.В. Романова. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 88 с.

- Гончарук Э.Г., Бордов В.Г. Експериментальне вивчення механізму комбінованої дії на організм іонізуючого випромінювання, пестицидів, нітратів, солей, свинцю і кадмію // Л. справа. – № 5,6. – 1995. – С. 7-11.

- Трахтенберг Ш.М., Коршун М.М., Чебанова О.В. Гігієна праці та виробнича санітарія. – К.: 1997. – 464 с.

- Fuchs N.A. The mechanics of aerosols. Chap. 11, Pergamon, Oxford, 1964. – 139 p.

- Gormley P.G., Kennedy M. Diffusion from a stream flowing through a cylindrical tube // Proc. Roy. Irish. Acad., 1949. – Vol. 52A. – P. 163-169.

- Вредные химические вещества. Неорганические соединения / Под общ. ред. В.А. Филова. – Л.: Химия, 1988. – 512 с.

- Франк З. Химия отравляющих веществ. – М.: Химия, Т. 1,2, 1973. – 623 с.

- Штабский Б.М., Гжегоцький М.Р. Ксенобіотики, гомеостаз і хімічна безпека людини. – Львів, 1999. – 308 с.

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. – М.: Изд. офиц., 1988. – 92 с.

- ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – М.: Изд-во стандартов, 1988. – 75 с.

- Трахтенберг, И.М., Колесников И.С., Луковенко В.П. Тяжелые металлы во внешней среде. Современные гигиенические и токсикологические аспекты. – Минск, 1990. – 285 с.

- Гильденскиольд Р.С., Новиков Ю.В., Хамидулин Р.С. Тяжелые металлы в окружающей среде и их влияние на организм. (Обзор) // Гигиена и санитария. – 1999. – № 5-6. – С. 5-9.

- Природный и обогащенный уран. Радиационно-гигиенические аспекты / О.С. Андреева, В.И. Бадьин, А.Н. Корнилов. – М.: Атомиздат, 1979. – 216 с.

- Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества // Под ред. В.А. Филова. – Л.: Химия, 1990. – 464 с.

- Руководство по оценке и контролю радиационной обстановки на угольных шахтах (КД 12.5.005-94). – К.: ГК Украины по угольной промышленности. – 1994. – 46 с.

- Азаров С.И. Оценка частоты травматизма среди пожарных атомных станций Украины // Гігієна праці. Зб. наук. пр. – Київ; 2001. – Вип. 32. – С. 119-122.

- Метрологическое обеспечение безопасности труда / Под ред. И.Х. Сологяна. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – Т. 1. – 240 с.

- Сосновский А.Г., Столярова Н.И. Измерение температур. – М.: Изд-во стандартов, 1970. – 258 с.

- Матвеев В.В., Хазанов Б.И. Приборы для измерения ионизирующих излучений (Основны теории и проектирования). – М.: Атомиздат, 1967. – 707 с.

- Кунце Х.И. Методы физических измерений. – М.: Мир, 1989. – 216 с.

- Виглеб Г. Датчики. – М.: Мир, 1989. – 196 с.

- Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин (Измерительные преобразователи). – Л.: Энергоатомиздат, 1983. – 320 с.

- Аронов Б.С. Электромеханические преобразователи из пьезоэлектрической керамики. – Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 270 с.

- Инструкции и методические указания по оценке радиационной обстановки на загрязненной территории. – М.: Госкомгидромет СССР, 1989. – 118 с.

- Методические рекомендации по оценке радиационной обстановки окружающей среды. – К.: МЗ УССР, 1987. – 49 с.

- Радиометры / Под ред. Е.А. Левандовского. – М.: Атомиздат, 1972. – 87 с.

- Дозиметры / Под ред. Е.А. Левандовского. – М.: Атомиздат, 1973. – 103 с.

- Дозиметрические и радиометрические приборы: Каталог. – М.: ЦНИИ-атоминформ, 1985. – 213 с.

- Дозиметрический и радиометрический контроль при работе с радиоактивными веществами и источником ионизирующих излучений: Методическое руководство / Под ред. В.И. Гришаковского. – М.: Атомиздат, 1980. – 272 с.

- Монахов В.Т. Методы исследования пожарной опасности веществ. – М.: Химия, 1972. – 423 с.

- Романенко П.Н., Бубырь Н.Ф., Башкирцев М.П. Теплопередача в пожарном деле. – М.: Высшая школа, 1969. – 425 с.

- Welch S., Rubini P. SOFIE: Simulation of fires in enclosures. User Guide United Kingdom: Cronfield University, 1996. – 340 p.

- Астапенко В.М., Кошмаров Ю.А., Молчадский И.С., Шевлянов А.Н. Термогазодинамика пожаров в помещениях. – М.: Стройиздат, 1986. – 448 с.

- Драйздейл Д. Введение в динамику пожаров. – М.: Стройиздат, 1990. – 424 с.

- Пузач С.В., Пузач В.Т. Некоторые особенности тепломассообмена при пожаре в помещении // Изд. Акад. наук, Энергетика, 2001. – № 5. – С. 167-175.

- Бесчастнов М.В. Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение. – М.: Химия, 1991. – 431 с.

- Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность промышленной пыли. – М.: Химия, 1986. – 212 с.

- Моделирование пожаров и взрывов / Под ред. И.Н. Брушлинского, А.Я. Корольченко – М.: Пожнаука, 2000. – 412 с.

- Хитин Л.Н. Физика горения и взрыва. – М.: Изд-во МГУ, 1957. – 442 с.

- Баум Ф.А., Станюкович К.П., Шехмер Б.И. Физика взрыва. – М.: Наука, 1975. – 704 с.

- Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник. / Под ред. Баратова А.Н. и Корольченко А.Я. Ч. I, II. – Химия, 1990. – 600 с.

- Льюс Б., Эльбе Г. Горение, пламя и взрывы в газах. – М.: Мир, 1968. – 592 с.

- Нетлетон М. Детонация в газах. – М.: Мир, 1989. – 278 с.

- Иост В. Взрывы и горения в газах. – М.: Изд-во Иностранная лит-ра, 1952. – 687 с.

- Балтайтис В.Я. Тушение пожаров в угольных шахтах. – М.: Госгортехиздат, 1964. – 211 с.

- Быков А.Н. Рудничные пожары. – М.: Госгортехиздат, 1963. – 185 с.

- Воропаев А.Ф. К вопросу о самопроизвольном опрокидывании вентиляционной струи при возникновении пожара в шахте // Уголь, 1957. – № 13. – С. 19-21.

- Жадан В.М. Динамика пожара в горизонтальной горной выработке // Уголь Украины, 1967. – № 9. – С. 15-17.

- Зборщик М.П., Осокин В.В. Предотвращение самовозгорания горных пород. – К.: Техника, 1990. – 176 с.

- Козлюк А.И., Хорольский В.Т., Кушнерев А.М. Основы противопожарной защиты угольных шахт. – М.: недра, 1971. – 104 с.

- Маркович Ю.М. Снижение пожарной опасности в угольных шахтах. – К.: Техніка, 1981. – 77 с.

- Мухин В.Е. Интенсивность горения и стадии подземного пожара. – В кн. Совершенствование техники безопасности в шахтах. – М.: Недра, 1965. – С. 95-107.

- Осипов С.Н. Борьба с газом на угольных шахтах при авариях. – К.: Техника, 1969. – 169 с.

- Пашковский П.С. Ликвидация самовозгорания угля в шахтах струями воды высокого давления // Уголь Украины, 1985. – № 2. – С. 36-37.

- Романенко П.Н., Кошмаров М.П., Башкирцев Н.П. Термодинамика и теплопередача в пожарном деле. – М.: Высшая школа, 1977. – 416 с.

- Теплопередача при пожаре / Под ред. П. Блэкшира. – М.: Стройиздат, 1981. – 162 с.

- Газодинамика горения / Под ред. М.Е. Дейча. – М.: Энергоиздат, 1981. – 279 с.

- Зверев И.Н. Газодинамика горения. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 306 с.

- Балтайтис В.Я., Егоров В.А. Распространение воздушной ударной волны по выработке от взрыва метано-воздушной смеси // Уголь Украины, 1968. – № 1. – С. 15-17.

- Гудков В.И. О коэффициентах затухания ударных волн, возникающих при взрывах газа и пыли в шахтах // Уголь, 1972. – № 3. – С. 26-33.

- Гурин А.А. Ударные воздушные волны в подземных выработках. – М.: Недра, 1973. – 152 с.

- Осипов С.Н. Борьба со взрывами газа в горных выработках. – М.: Недра, 1972. – 109 с.

- Петрухин П.М., Нецепляев М.И., Коган В.Н., Сергеев В.С. Предупреждение взрывов пыли в угольных и сланцевых шахтах. – М.: Недра, 1974. – 304 с.

- Ярембаш И.Ф. Распространение ударных волн в горных выработках // Физико-технич. проблемы  разработки полезных ископаемых, 1973. – № 4. – С. 51-56.

- Закономерность распределения метана в угольных месторождениях / Под ред. Н.И. Устинова. – М.: Наука, 1973. – 148 с.

- Бобров А.И. Борьба с местным скоплением метана в угольных шахтах. – М.: Наука, 1980. – 152 с.

- Нецепляев М.Н., Любимов А.Н., Петрухин П.М. Борьба со взрывами угольной пыли в шахтах. – М.: Недра , 1992. – 298 с.

- Покровский Г.И. Теория моделирования удара и взрыва. – М.: Изд-во ВИА им. Куйбышева, 1936. – 175 с.

- Мясников А.А., Старнов С.П., Чикунов В.И. Предупреждение взрыва газа и пыли в угольных шахтах. – М.: Недра, 1985. – 205 с.

- Солоухин Р.И. Ударные волны и детонация в газах. – М.: Физматгиз, 1963. – 226 с.

- Бейкер У., Кокс П., Уэстайн Н. Взрывные явления. Оценка и последствия. – М.: Мир, 1986. – 319 с.

- Згуровский М.З., Скопецкий В.В., Хрущ В.К., Беляев Н.И. Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде. – К.: Наукова думка, 1997. – 368 с.

- Анохин Ю.П. Атмосферный перенос загрязнений в региональном масштабе // Труды ИПГ. – Л.: 1978. – 75 с.

- Еремеев И.С. Автоматизированные системы радиационного мониторинга окружающей среды. – К.: Наукова думка, 1990. – 256 с.

- Борзилов В.А., Вельтицева Н.С., Клепикова Н.В. Региональная модель переноса полидисперсной примеси // Метеорология и гидрология, 1988. – № 4. – С. 56-65.

- Иванов Н.В., Никонов С.Н., Пискунов В.Н. Методика расчета переноса и осаждения аэрозольных выбросов в атмосфере // ВАНТ, Сер. Математ. модели физических процессов, 1994. – Вып. 3. – С. 21-25.

- Иванов Н.В., Пискунов В.Н. Моделирование процессов переноса и осаждения аэрозольных частиц методом Монте-Карло // ВАНТ, Сер. Математ. модели физических процессов, 1991. – Вып. 2. – С. 73-78.

- Доррер Г.А. Математические модели динамики лесных пожаров. – М.: Лесная промышленность, 1979. – 161 с.

- Гришин А.М. Математические модели лесных пожаров. – Новосибирск, Наука, 1981. – 160 с.

- Clark T.L., Jenkins M.A., Coen J., Packham D. A coupled atmosphere fire model: convective feedback a fire-line dynamics // Journal of Applied Meteorology, 1996, Vol. 35. – pp. 875-901.

- Азаров С.И., Бабич Е.В. Разработка установок для определения вредных веществ в радиоактивных продуктах сгорания // Труды XVI научно-практ. конф. по вопросам борьбы с пожарами “Крупные пожары: предупреждение и тушение”. – М.: 2001. – Ч. 1. – С. 303-305.

- Коузов П.А., Скрябина Л.Я. Методы определения физико-химических свойств промышленной пыли. – Л.: Химия, 1987. – 143 с.

- Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Методические указания) // Гл. санитарно-эпидемиологич. упр. – М.: Изд. офиц., 1985. – 18 с.

- Методы анализа загрязнения окружающей среды: токсические металлы и радионуклиды / Ф.Я. Ровинский, С.Б. Иохальсон, Е.И. Юшкин. – М.: Атомиздат, 1978. – 264 с.

- Прайс В. Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия. – М.: Мир, 1976. – 356 с.

- Кюньке Л.М., Дубинская Н.А. Инструментальный многоэлементный анализ растительного материала. В кн. Активационный анализ. – Рига, “Зинатне”, 1976. – С. 31-37.

- Методы количественного органического элементного микроанализа / Под ред. Н.Э. Гельмана. – М.: Химия, 1987. – 293 с.

- Асланов Л.А. Инструментальные методы рентгеноструктурного анализа. – М.: Химия, 1985. – 182 с.

- Электронно-зондовый микроанализ / Под ред. И.Б. Боровского. – М.: Мир, 1974. – 260 с.

- Перегуд Е.А. Санитарно-химический контроль воздушной среды. – Л.: Химия, 1978. – 334 с.

- Муравьев С.И., Казнина Н.И., Прохорова Е.Н. Справочник по контролю вредных веществ в воздухе. – М.: Химия, 1998. – 320 с.

- Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды / Под ред. А.Н. Марея, А.С. Зыковой. – М.: МЗ СССР, 1980. – 336 с.

- Воробьев А.М. Методы определения радиоактивных веществ в воздухе. – М.: Медицина, 1974. – 151 с.

- Киренков И.П., Кириллов В.Ф. Методы определения радиоактивных веществ в воздухе. – М.: Медицина, 1978. – 128 с.

- Мясоедов Б.Ф. Современные методы разделения и определения радиоактивных элементов // Сб. науч. тр. АН СССР, Секция хим.-технол. и биол. наук, ИГАХ им. В.И. Вернадского. – М.: Наука, 1989. – 311 с.

- Добролюбская Т.С. Люминесцентные методы определения урана. – М.: Наука, 1968. – 95 с.

- Азаров С.И. Оценка влияния выбросов продуктов сгорания от ТЭС на население // Энергетика и электрификация. – 2000. – № 10. – С. 52-53.

- Азаров С.И. Оценка влияния выброса вредных примесей на окружающую среду при производстве электроэнергии сжиганием угля // Экотехнологии и ресурсосбережения. – 2001. – № 3. – С. 53-55.

- Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. – М.: 1984, Вып. 19. – 23 с.

- Азаров С.И., Токаревский В.В. Оценка радиационной обстановки при пожаре на объекте “Укрытие” // Атомная энергия. – 1997. – Т. 82, Вып. 3. – С. 235-237.

- Инихов Г.Н. Альфа-, Бета-, Гамма- и нейтронные излучатели для контроля и градуировки дозиметрической и радиометрической аппаратуры: Справочник. – М.: Госатомиздат, 1963. – 77 с.

- Методические издания. Государственная система обеспечения единства измерений. Гамма- спектрометры с полупроводниковыми детекторами. Методика поверки МИ 19.16-88. – М.: Госстандарт, 1989. – 35 с.

- Сборник методик по определению радиоактивности окружающей среды. Ч. III. Методика измерения бета- активности / Под ред. А.Н. Силантьева. – М.: Гидрометеоиздат, 1968. – 81 с.

- Герформ Л., Кох Х., Хютнер К. Практикум по радиоактивности и радиохимии. – М.: Мир, 1984. – 504 с.

- Радиометры комбинированные КРК-1, КРК-1-01. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ЖШ 1.287.603 ТО.

- Мясоедов Б.Ф., Гусева Л.И., Лебедев И.А. Аналитическая химия трансплутониевых элементов. – М.: Наука, 1972. – 374 с.

- Коробков В.И., Лукьянов В.Б. Методы приготовления препаратов и обработка результатов измерений радиоактивности. – М.: Атомиздат, 1973. – 216 с.

- Методика определения плутония в почвах, растениях, аэрозолях в марлевых планшетах. – М.: Геохим АН СССР, 1986. – 7 с.

- Scott F.A., Peckema R.M. Analysis for Plutonium by Controlled Potential Coulometry // Proc. Int. conf. Peaceful uses at. Energy., Geneva, V. 28. – 1958. – P. 573-578.

- Annals of the ICRP. ICRP Publication 66. Human Respiratory Tract Model for Radiological Protection. Pergamon, 1993. – P. 65-80.

- Annals of the ICRP. ICRP Publication 67. Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides: Part 2 Ingestion Dose Coefficients. Pergamon, Vol. 23, No. 3/4, 1993. – P. 167.

- Бондаренко О.О. Проблеми дозиметрії внутрішнього опромінення людини трансурановими радіонуклідами: Автореф. дис... докт. біол. наук. – К.: 2002. – 34 с.

- Кондрашов А.П., Шестопалов Е.В. Основы физического эксперимента и математическая обработка результатов измерений. – М.: Атомиздат, 1977.

– 197 с.

- Методы планирования и обработки результатов физического эксперимента / Л.С. Зажигаев, А.А. Кишьянов, Ю.И. Романов. – М.: Атомиздат, 1978. – 231 с.

- Сочилин Г.И. Особенности внутриреакторного испытания пьезоэлектрических датчиков. – Вопросы атомной науки и техники. Сер. Радиационное материаловедение, методика и техника облучения, 1976. – Вып. 1(7). – С. 3-5.

- Маркина Н.В., Саркисян В.В., Гнеушева В.И. Метрологические основы и методики измерения электрофизических параметров во внутриреакторном эксперименте: Препр. / НИИАР-7(572). – Димитровград, 1983. – 18 с.

- Малов В.В. Пьезорезонансные датчики. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 272 с.

- Пьезокерамическое преобразователи: Справочник / Под ред. В.В. Богородского. – Л.: Судостроение, 1984. – 248 с.

- Основы пироэлектрической дозиметрии / Под ред. Р.Я. Страковской. – К.: Наукова думка, 1983. – 160 с.

- Жилин В.Г. Волоконно-оптические измерительные преобразователи скорости и давления. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 112 с.

- Зак Е.А. Волоконно-оптические преобразователи с внешней модуляцией. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 128 с.

- Волоконно-оптические датчики / Под ред. Т.Окоси.  Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 256 с.

- Бусурин В.И., Носов Ю.Р. Волоконно-оптические датчики: Физические основы, вопросы расчета и применения. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 256 с.

- Денисов А.А., Комеников Д.Н. Теория больших систем управления. – Л.: Энергоиздат, 1982. – 287 с.

- Месарович М., Мано Д., Такохара И. Теория иерархических многоуровневых систем. – М.: Мир, 1973. – 344 с.

- Дуда Р., Харт П. Распознавание образов и анализ сцен. – М.: Мир, 1976.

– 511 с.

- Браун Д.Б. Анализ и разработка систем обеспечения техники безопасности. – М.: Машиностроение, 1979. – 359 с.

- Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров. – М.: Госкомитет лесного хозяйства СМ СССР, 1976. – 109 с.

- Саундере Дж.Х., Фриш К.К. Химия полиуретанов. – М.: Химия, 1965. – 155 с.

- Композиционные материалы на основе полиуретанов / Под ред. Д.М. Бюнста. – М.: Химия, 1982. – 240 с.

- Современные физические методы исследования полимеров / Под ред. Г.Л. Слонимского. – М.: Химия, 1982. – 256 с.

- Тейтельбаум Б.Я. Термомеханический анализ полимеров. – Л.: Наука, 1979. – 226 с.

- Уэндлянт У. Термические методы анализа. – М.: Мир, 1975. – 315 с.

- Азаров С.І. Розробка методик для визначення властивостей зразків спецматеріалів // Проблеми охорони праці в Україні. Зб. наук. пр. – Київ; 2000 – Вип. 3. – С. 59-63.

- Азаров С.И. Разработка испытательного стенда для исследования тепловых и физико-механических характеристик защитных материалов // Тез. докладов III Научно-практ. конф. “Радиационные поражения и перспективы развития средств индивидуальной защиты от ионизирующих излучений”. – М.: ИЯИ РАН, 1999. – С. 14.

- Кодолов В.И. Горючесть и огнестойкость полимерных материалов. – М.: Химия, 1976. – 157 с.

- ГОСТ 12.1.011-76 Смеси взрывоопасные. Классификация. – М.: Изд-во стандартов, 1980. – 18 с.

- ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 56 с.

- Азаров С.И. Анализ риска при пожаре в угольной шахте // Уголь Украины. – 2001. – № 2-3. – С. 43-45.

- Азаров С.И. Оценка поражающих факторов при аварийном взрыве в шахте // Уголь Украины. – 2001. – № 6. – С. 31-33.

- Прикладная дозиметрия // Под ред. К.К. Аглинцева. – М.: Госатомиздат, 1962. – 247 с.

- Машкович В.П., Кудрявцева А.В. Защита от ионизирующих излучений: Справочник. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 494 с.

- Камиль Л. Р., Машкович В.П. Защита от ионизирующих излучений: Справочник. – М.: Атомиздат, 1972. – 312 с.

- Осанов Д.П. Дозиметрия и радиационная биофизика кожи. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 231 с.

- Физические основы защиты от излучений / Под ред. Н.Г. Гусева. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – Т. 1. – 512 с.

- Лейпунский О.И., Новожилов Б.В., Сахаров В.И. Распространение - квантов в веществе. – М.: Физматгиз, 1960. – 208 с.

- Фано У., Спенсер Л., Бергер М. Перенос гамма- излучения / Пер. с англ. под ред. Г.И. Марчука. – М.: Госатомиздат, 1963. – 284 с.

- Журавлев В.Ф. Токсикология радиоактивных веществ. – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 336 с.

- Азаров С.И. Анализ опасных и вредных факторов при пожаре на разрушенном IV энергоблоке ЧАЭС // Ядерная и радиационная безопасность. – 2001. – Т. 4, Вып. 4. – С. 58-63.

- Голутвина М.М., Абрамов Ю.В. Контроль за поступлением радиоактивных веществ в организм человека и их содержание / Под ред. Л.А. Булдакова. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 176 с.

- Оценка поступления Pu в организм профессиональных работников по усредненной концентрации аэрозолей / А.Ф. Лызлов, Е.И. Вострухов, Л.В. Мельников, Е.К. Василенко // Дозиметрический и радиометрический контроль при работе с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений. – М.: Энергоиздат, 1981. – Т. 2. – С. 106-108.

- Eckerman K.F., Ryman J.C. External Exposures to Radionuclides in Air, Water and Soil: Federal Guidance Report № 12. Document ERA 402-R-93-08 // United States Environmental Protection Agency. – Washington DC, 1993. – 220 p.

- Health risks from low-level environment exposure to radionuclides. Radionuclide – specific life time radiogenic cancer risk coefficienty for the US population, basid on age – dependent intake, dosimetry and risk models: Federal Guidance Report № 13, Part 1. Document ERA 402-R-97-014 / ORNI, Oar-Ridge US ERA. – Washington DC, 1998. – 421 p.

- Москалев Ю.И., Журавлев В.Ф. Уровни риска при различных условиях лучевого воздействия. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 112 с.

- Будыка А.К., Огородников Б.И. Радиоактивные аэрозоли при пожарах на территориях загрязненных продуктами чернобыльской аварии // Радиационная биология. Радиоэкология. – 1995. – Т. 35, Вып. 1. – С. 102-112.

- Азаров С.И., Бабич Е.В. Оценка риска при тушении пожаров в Чернобыльской зоне // Тез. докл. Междун. пожар. “Пятнадцать лет Чернобыльской катастрофы. Опыт преодоления”. – Киев, 2001.– С. 2(251).

- Азаров С.И. Методика анализа радиационного риска при тушении пожара на территориях загрязненных радионуклидами // Пожаровзрывобезопасность. – 2001. – Т. 10, № 1. – С. 40-43.

- Азаров С.І., Прикащиков О.І. Характеристика інгаляційного надходження радіонуклідів при лісових пожежах в зоні відчуження ЧАЕС // Тез. доповідей ІІ З’їзду радіобіологів України, Дніпропетровськ, 1995. – Т. 1. – С. 141-142.

- Азаров С.И., Бабич Е.В. Моделирование переноса радиоактивных загрязнений при пожаре // Труды XV науч.-практ. конф. “Проблемы горения и тушения пожаров на рубеже веков”. – М.: 1999. – С. 11-13.

- Азаров С.И. Оценка страховой ставки при аварии в угольной шахте // Уголь Украины. – 2001. – № 10. – С. 46-47.

- Азаров С.И. Оценка опасности сочетанного действия техногенных факторов при авариях // Гігієна праці. Зб. наук. пр. – Київ; 2000. – Вип. 31. – С. 110-114.

- Аналіз пожежної безпеки дослідницького реактора ВВР-М / С.І. Азаров, О.В. Бабич, Л.М. Віленська, О.І. Малько // Зб. наук. пр. Інституту ядерних досліджень НАН України. – Київ; 2001. – № 1(3). – С. 127-136.

- Азаров С.И., Бабич Е.В., Бачинский В.С. Анализ пожарной опасности объекта “Укрытие” // Наукові та технічні аспекти Міжнародного співробітництва в Чорнобилі. – Зб. наук. статей. – Славутич; Укратомвидав. – 2000. – С. 409-417.

- Бабич Е.В., Азаров С.И. Возможные варианты утилизации отработанного реакторного графита при выводе энергоблоков ЧАЭС из эксплуатации // Наукові та технічні аспекти Міжнародного співробітництва в Чорнобилі. – Зб. наук. статей. – К.: Вища школа. – 2001. – Вип. 3. – С. 219-231.

- Radiolysis of water in “Sarcophagus” / Azarov S.I., Vilenska L.M., Korchevna O.V. – Kiev, 1998. – 23 p. – (Prepr./Academy of sciences of the Ukraine Institute for Nuclear Research; KINR-98-5).

- Пикаев А.К. Современная радиационная химия. Радиолиз газов и жидкостей. – М.: Наука, 1986. – 440 с.

- Оценка скорости образования водорода при радиолизе в навале внутри “Саркофага” / С.А. Кабакчи // Научно-технический реферативный сборник НИИТЭХИМ. – М.: 1992. – С. 1-9.

- Углеводороды. Аспекты радиолиза / Под ред. Ю. Уанье. – М.: Мир, 1971.

– 201 с.

- Бабич. Е.В., Азаров С.И. Определение радиационного газовыделения из полимерных материалов, находящихся в объекте “Укрытие” // Зб. наук. пр. Інституту ядерних досліджень НАН України. – Київ; 2001. – № 2(4). – С. 101-106.

- Азаров С.И., Токаревский В.В. Прогноз радиационной обстановки при пожаре на объекте “Укрытие” // Весці нац. акад. навук Беларусі. Сер.: “Фізіко-тэхнічных навук”. – 1999. – № 1. – C. 137-141.

- Азаров С.И., Бабич Е.В. Моделирование развития пожара на объекте “Укрытие” // Матеріали наук.-практ. конф. “Пожежна безпека”. – Черкаси; 1999. – Ч. 1. – С. 156-158.

- Азаров С.І. Дослідження форм механізмів утворення та розповсюдження радіонуклідів в навколишньому середовищі при аваріях на об’єкті “Укриття” // Тез. доповідей наук. конф. “ІХ років після Чорнобильської аварії”, 1995. – С. 4.

- Азаров С.И. Оценка приближенного метода расчета потери энергии нейтрона при упругом рассеивании // Тез. докладов IX семинара “Проблемы безопасности ядерно-энергетических установок”. – М.: (МИФИ), 1995. – Т. 2. – С. 138-140.

- Свойство пьезокерамических чувствительных элементов датчиков в потоке ионизирующего излучения / С.Н. Жаров, С.И. Кольянов, В.В. Токаревский, С.И. Азаров // Сегнетоэлектрики и пьезоэлектрики. Сб. науч. статей. – Тверь; 1990. – С. 97-100.

- Токаревский В.В., Жаров С.Н., Азаров С.И. Влияние больших доз реакторного излучения на свойства сегнетокерамических материалов // Диэлектрические материалы в экстремальных условиях. Сб. науч. докладов. – Суздаль; 1990. – Т. 1. – С. 64-72.

- Азаров С.И., Токаревский В.В. Влияние радиации на свойства пироэлектрических датчиков // Тез. докладов Всесоюзного семинара “Оптические методы диагностирования двухфазных потоков в элементах АЭУ”. – Севастополь, (СВВМИУ), 1991. – С. 6-7.

- Азаров С.И., Токаревский В.В. Распределенные волоконно-оптические датчики температуры: состояние разработки, перспективы применения // Тез. докладов Всесоюзного семинара “Оптические методы диагностирования двухфазных потоков в элементах АЭУ”. – Севастополь, (СВВМИУ), 1991. – С. 6-7.

- Азаров С.И., Токаревский В.В., Жаров С.Н. Влияние реакторного облучения на спектр поглощения оптоволоконной линии связи датчика температуры // Тез. докладов Всесоюзного семинара “Оптические методы измерений и способы обработки данных теплофизических и нейтронно-физических процессов в элементах энерготехники”. – Севастополь, (СВВМИУ), 1990. – С. 99-100.

- Азаров С.И., Токаревский В.В., Жаров С.Н. Радиационная стойкость оптоволоконного датчика температуры абсорбционного типа // Тез. докладов Всесоюзного семинара “Оптические методы измерений и способы обработки данных теплофизических и нейтронно-физических процессов в элементах энерготехники”. – Севастополь, (СВВМИУ), 1990. – С. 101.

- Азаров С.И., Токаревский В.В. Стойкость волоконно-оптических линий связи к ионизирующему излучению // Материалы семинара “Вопросы стойкости ЭРИ, элементов и материалов к спецвоздействию”. – М.: 1990. – С. 60-62.

- Азаров С.И., Жаров С.Н., Токаревский В.В. особенности свойств сегнетокерамических материалов под воздействием реакторного облучения // Материалы семинара “Вопросы стойкости ЭРИ, элементов и материалов к спецвоздействию”. – М.: 1990. – С. 62-64.

- Азаров С.И., Некрасов В.А., Токаревский В.В. Действие радиации на термизоры и фольговые терморезисторы планарного и цилиндрического типов // Материалы семинара “Вопросы стойкости ЭРИ, элементов и материалов к спецвоздействию”. – М.: 1990. – С. 163-165.

- Азаров С.И., Некрасов В.А., Токаревский В.В. Радиационная стойкость полиимидной пленки при облучении большими дозами // Материалы семинара “Вопросы стойкости ЭРИ, элементов и материалов к спецвоздействию”. – М.: 1990. – С. 175-176.

- Азаров С.И., Книжник Е.И. Радиационные испытания термопарных нагревостойких проводов // Атомная энергия. – 1990. – Т. 69, Вып. 3. – С. 189-190.

- Азаров С.И., Токаревский В.В., Томчай С.П. Калориметрические детекторы и их применение на реакторных установках // Атомная техника за рубежом. – 1992. – № 11. – С. 11-15.

- Способ определения энерговыделения ядерного реактора: А.С. 1820160 СССР, МКИ G21C 17/00 / С.И. Азаров (СССР) – № 4765439/25; Заявлено 06.12.89; Опубл. 12.11.92. – 7 с.

- Калориметрический детектор: А.С. 1671019 СССР, МКИ G01T 1/12 / С.И. Азаров (СССР) – № 4148698/25; Заявлено 16.10.89; Опубл. 15.04.91. – 4 с.

- Азаров С.И., Токаревский В.В. Сравнительная оценка радиационно-термической стойкости изделий РАЭ в экстремальных условиях // Труды конференции “Радиационная стойкость бортовой аппаратуры и элементов КА”. – Томск, 1991. – С. 103-104.

- Азаров С.И., Жаров С.Н. Работоспособность пьезоэлектрического фильтра в радиационных условиях // Труды конференции “Радиационная стойкость бортовой аппаратуры и элементов КА”. – Томск, 1991. – С. 107-108.

- Азаров С.И. Изменение эксплуатационных характеристик радиотехнических и электроизоляционных материалов при спецвоздействиях // Труды конференции “Радиационная стойкость бортовой аппаратуры и элементов КА”. – Томск, 1991. – С. 109-110.

- Способ определения энерговыделения ядерного реактора: А.С. 1829702 СССР, МКИ G21C 17/00 / С.И. Азаров (СССР) – № 4776521/25; Заявлено 03.10.90; Опубл. 13.11.92. – 5 с.

- Способ определения утечек тепла по проводам калориметра: А.С. 1758452 СССР, МКИ G01K 17/00 / С.И. Азаров, И.А. Дурицкий (СССР) – № 4841334/10; Заявлено 15.05.90; Опубл. 30.08.92; Бюл. № 32. – 4 с.

- Способ определения теплопроводности облученного материала: А.С. 1790289 СССР, МКИ G01N 25/18 / С.И. Азаров (СССР) – № 4871464/25; Заявлено 10.07.90; Опубл. 22.09.92. – 5 с.

- Азаров С.И. Анализ тенденции развития детекторов ионизирующих излучений // Тез. докладов III Всесоюзного совещания “Метрология ионизирующих излучений”, (ВНИИМ). – Ленинград, 1990. – С. 78-79.

- Азаров С.И., Токаревский В.В. Перспективные типы чувствительных элементов дозиметров для контроля ионизирующих излучений. – Л.: Энергоатомиздат, 1983. – С. 80-81.

- Азаров С.И., Токаревский В.В. Калориметрический метод неразрушающего контроля параметров пучков заряженных частиц // Тез докладов IX Совещания по дозиметрии интенсивных потоков ионизирующих излучений. – Обнинск, 1992. – С. 36-37.

- Азаров С.И. Теплофизическая модель калориметра //  Nauchnay apparatura. – 1991. – V. 6, № 2, – P. 89-97.

- Азаров С.И. Использование факторного метода для выбора чувствительного элемента калориметра // Промышленная теплотехника. – 1989. – Т. 11, № 4. – С. 83-85.

- Способ калибровки датчиков теплового потока: А.С. 1024752 СССР, МКИ G01K 19/00 / С.И. Азаров (СССР) – № 3361024/18-10; Заявлено 29.09.81; Опубл. 23.06.83; Бюл. № 23. – 2 с.

- Датчик для измерения профиля пучка заряженных частиц: А.С. 1823655 СССР, МКИ G01T 1/29 / С.И. Азаров (СССР) – № 4845342/25; Заявлено 02.07.90; Опубл. 12.10.92. – 6 с.

- Способ определения интенсивности и размеров пучка: А.С. 1823656 СССР, МКИ G01T 1/29 / С.И. Азаров, В.В. Токаревский (СССР) – № 4845677/25; Заявлено 02.07.90; Опубл. 12.10.92. – 6 с.

- Спосіб визначення параметрів іонізуючого випромінювання оптоволоконним дозиметром: Патент UA3676 Україна МКІ С1 G01Е 1/06 / С.І. Азаров, В.В. Токаревский – Опубл. 27.12.94, Бюл. № 6-1.

- Способ регистрации гамма- нейтронного излучения: А.С. 1748521 СССР, МКИ G01T 1/02 / С.И. Азаров, В.В. Токаревский (СССР) – № 4836657/25; Заявлено 07.05.90; Опубл. 15.03.92. – 4 с.

- Способ дистанционного контроля радиационной дозы оптоволокном: А.С. 1820735 СССР, МКИ G01T 1/02 / С.И. Азаров, В.В. Токаревский (СССР), – № 4860254/25; Заявлено 04.06.90; Опубл. 12.10.92. – 4 с.

- Азаров С.І., Бабич О.В. Розроблення критеріїв вибору матеріалів для спецодягу, який захищає від теплового випромінювання і підвищених температур // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер.: “Гірництво”. Зб. наук. пр. – Київ; 2000. – Вип. 4. – С. 108-112.

- Эластичные пленочные материалы для конструирования специальной защитной одежды / Азаров С.И., Бабич Е.В., Виленский В.А., Бачинский В.С. // Бюлетень пожежної безпеки. – Київ, 1999. – № 1. – С. 23.

- Азаров С.И. Виленский В.А. Полиуретановые композиты для индивидуальных средств защиты и рекультивации почв, загрязненных радионуклидами // Научные и технические аспекты Международного сотрудничества в Чернобыле. – Сб. науч. материалов. – Славутич;  Укратомиздат. – 1999. – С. 386-391.

- Азаров С.И., Бабич Е.В. Разработка материала для защиты от рентгеновского излучения // Зб. наук. пр. Інституту ядерних досліджень НАН України. – Київ; 2001. – № 3(5). – С. 82-91.

- Азаров С.И., Виленский В.А. Полимерные композиты для защиты от радиации // Тез. докладов V Межд. конф. “Ядерная энергетика в космосе”. – Подольск (Россия), 1999. – С. 62-63.

- Азаров С.И., Руденко Е.В. Разработка специального материала для защиты от ионизирующего излучения // Тез. доповідей IV Міжнародної наук. прак. конф. “Об’єкт “Укриття” 15 років: Минуле сучасне майбутнє”. – Славутич, 2001. – С. 137.

- Азаров С.И., Виленский В.А. Материалы и средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения // Український журнал медичної техніки і технології. – 2001. – № 1. – С. 18-21.

- Рішення про видачу держпатенту України по заявці № 99063594 від 10.06.99, МКІ C08L 63/00 “Полімерний композиційний матеріал для захисту від рентгенівського опромінення / С.І. Азаров, В.О. Віленський, 2000. – 6 с.

- Азаров С.И., Токаревский В.В.  Защита АЭС от пожаров // Атомная техника за рубежом. – 1992. – № 5. – С. 3-8.

- Сховище для зберігання радіоактивних речовин. Заявка на винахід, яка прийнята до розгляду № 94031649 від 11.03.94, МКІ G21С 19/40, G21F 3/00 / С.І. Азаров, В.В. Токаревский, В.Д. Чебров. – Промислова власність, 1995. – Бюл. № 3. – 7 с.

- Азаров С.И. Принципы защиты населения от аварий в зоне размещения АЭС // Матеріали наук.-практ. конф. “Проблеми пожежної безпеки”. – Київ; 1995. – С. 259-261.

- Проблемы противопожарной защиты на АЭС / Азаров С.И., Токаревский В.В. – Киев, 1990. – 13 c. – (Препр./АН УССР. Ин-т ядерных исслед.; КИЯИ-90-25).

- Основные концепции системы предупреждения пожаров на АЭС / Азаров С.И., Сахно В.И., Токаревский В.В. – Киев, 1990. – 12 c. – (Препр./АН УССР. Ин-т ядерных исслед.; КИЯИ-90-8).

- Early warning system and fire prevention in nuclear power plant / Azarov S.I., Tokarevsky V.V., Sakhno V.I. – Kiev, 1991. – 23 p. – (Prepr./Academy of sciences of the Ukraine Institute for Nuclear Research; KINR-91-30).

- Азаров С.И., Токаревский В.В. Концепция системы раннего обнаружения и предупреждения пожаров на ядерных установках // Тез. докладов Всесоюзной конф. “Интеграция АСУ ТП и тренажерных устройств”. – М.: 1991. – С. 73-76.

- Azarov S.I., Tokarevsky V.V. Early warning and prediction system for prefire situation in nuclear installation / Intern. Conf. on Fire and Safety, Barselona, (Spain), 5-7 December, 1994. – P. 111-123.

- Азаров С.И., Токаревский В.В., Фельдблюм А.С. Перспективные типы чувствительных элементов для пожарных извещателей АЭС // Материалы семинара МХО ИНТЕРАТОМЭНЕРГО. – Энергодар; 1991. – С. 93-100.

- Азаров С.И., Токаревский В.В. Применение оптоволоконного датчика температуры при спецвоздействиях // Материалы Всесоюзной научно-практич. конф. “Вопросы обеспечения стойкости радиоэлектронных средств к воздействию электромагнитных излучений естественного и искусственного происхождения”, г. Харьков, 14-16 мая 1991 г. – М.: 1991. – Ч. 2. – С. 130-131.

- Азаров С.И., Жаров С.Н., Токаревский В.В. Перспективы использования оптического устройства диагностики оборудования тепловых и физических полей // Тез. докл. XII семинара “Методика и техника реакторных и послереакторных экспериментов в радиационном материаловедении”. – Димитровград, (НИИАР), 30 сентября - 3 октября 1991. – С. 14-16.

- Азаров С.И. Концепция пожарной защиты зоны отчуждения ЧАЭС // Тези доповідей “Чорнобильська аварія, її наслідки та проблеми їх подолання”. – Київ, 1994. – С. 88.

- Азаров С.И. Основные подходы к разработке концепции противопожарной защиты зоны отчуждения ЧАЭС // Материалы семинара “Экология АЭС”. – Одесса; 1993. – С. 10-13.

- Азаров С.И., Прикащиков А.И., Однолько А.А. Концепция системы обнаружения и сигнализации о пожарах в зоне отчуждения ЧАЭС // Проблемы Чернобыльской зоны отчуждения. – 1996. – Вып. 3. – С. 209-214.

- Азаров С.И., Однолько А.А. Противопожарная защита зоны отчуждения ЧАЭС // Труды XIII Всероссийской научно-практ. конф. “Пожарная безопасность – 95”. – М.: 1995. – С. 143-144.

- Бачинський В.С., Азаров С.І. Розробка радіометричного комплексу для пожежного моніторингу // Матеріали наук.-практ. конф. “Пожежна безпека – 2001”. – Львів; 2001. – С. 450-452.

- Azarov S.I., Bachinsky V.S. Radiometric complex for fires detection on nuclear installation // Зб. наук. пр. Інституту ядерних досліджень НАН України. – Київ; 1999. – С. 178-180.

- Азаров С.И., Гажиенко В.В. О радиолокационной системе контроля за лесопожарной обстановкой в Чернобыльской зоне // Лесное хозяйство. – 1997. – № 4. – С. 52-53.

- Азаров С.И., Однолько А.А. Оценка пожарной опасности территорий, загрязненных радионуклидами // Лесное хозяйство. – 1996. – № 3. – С. 15-16.

- Азаров С.И. Проблемы инструментального контроля распространения радионуклидов при разработке АСКРО АЭС Украины // Тези доповідей “Шлях до без’ядерного майбутнього України”. – Київ, 1994. – С. 10-11.

- Азаров С.И. Оценка предрасположенности ландшафтов Чернобыльской зоны к пожарам // Проблеми Чорнобильської зони відчуження. – Київ; Наукова думка. – 1996. – №3. – С. 204-208.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html