Новиков Иван Алексеевич. Методология прогнозирования и предупреждения дорожно-транспортных происшествий: автореферат дис. ... доктора Технических наук: 05.22.10 / Новиков Иван Алексеевич;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»], 2020

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»

На правах рукописи

Новиков Иван Алексеевич

МЕТОДОЛОГИЯ

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Специальность 05.22.10 - Эксплуатация автомобильного транспорта

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени

доктора технических наук

Научный консультант д-р техн. наук, профессор Новиков Александр Николаевич

Орел 2019

ВВЕДЕНИЕ	5

1	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ,

МЕТОДОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ	14

1.1	Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий	14

1.2	Классификация дорожно-транспортных происшествий	32

1.3.	Существующие методы анализа и прогнозирования безопасности

дорожного движения	38

1.4	Обзор мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного

движения в Российской Федерации	47

1.5	Выводы по главе	50

2	ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 52

2.1	Обоснование логики и методов исследования дорожно-транспортных

происшествий	52

2.2	Существующие методы комплексных исследований

дорожно-транспортных происшествий	54

2.3	Возможности современных программных средств при исследовании

обстоятельств дорожно-транспортных происшествий	57

2.4	Разработка методологии исследований дорожно-транспортных

происшествий соответственно решаемым задачам	69

2.5	Выводы по главе	78

3	МЕТОДОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ	80

3.1	Анализ параметра «водитель»	80

3.2	Анализ параметра «транспортный поток»	99

3.3	Анализ параметра «транспортное средство»	108

3.4	 Анализ параметра «внешние условия»	116

3.5	 Выводы по главе	120

4	МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ	122

4.1	Метод анализа данных дорожно-транспортных происшествий, основанный

на определении диапазона пространственных координат	122

4.2	Математическая модель оценки вероятности возникновения ДТП	130

4.3	Реализация алгоритма принятия решения с использованием

нечеткой логики	136

4.4	Выводы по главе	145

5	РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ И СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО	ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ

ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВА	ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ

ПРОИСШЕСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ .. 147

5.1	Программное обеспечение системы поддержки принятия решений	147

5.2.	Особенности использования средств системы поддержки

принятия решений	166

5.3	Проведение экспериментальных исследований в реальных условиях улично-дорожной сети города Белгорода	170

5.4	Экономическая оценка мероприятий по повышению безопасности

дорожного движения	248

5.4	Выводы по главе	250

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	256

ПРИЛОЖЕНИЕ А	277

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	288

ПРИЛОЖЕНИЕ В	292

На основе установленных взаимосвязей между дорожно-транспортными происшествиями и факторами, способствующими их возникновению, анализа статистических и экспериментальных данных, а также взаимосвязи между элементами, влияющими на дорожную аварийность и вероятностью возникновения ДТП, решена научная проблема, имеющая социально-экономическое значение - предложены новые научно -обоснованные методы, математические модели, схемы и технические решения для прогнозирования и предупреждения дорожнотранспортных происшествий, использование результатов которых обеспечит повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на автомобильных дорогах.

Основные научно-практические результаты состоят в следующем:

- На основе анализа состояния безопасности дорожного движения установлено, что в Российской Федерации, начиная с 2012 г., происходит стабильное снижение абсолютного количества погибших и раненых в результате ДТП. Снижение данных показателей происходит благодаря комплексному воздействию со стороны государственных органов власти на проблему дорожно-транспортной аварийности, однако по сравнению с другими экономически развитыми странами относительные показатели аварийности и смертности на дорогах страны остаются очень высокими.

- Разработаны теоретические положения описательной информационной модели аварийной ситуации, которая характеризуется параметрами, влияющими на возникновение ДТП. При анализе методик комплексного исследования обстоятельств дорожно-транспортных происшествий определено, что ДТП необходимо рассматривать как явление (совокупность процессов материальноинформационного преобразования, обусловленных общими причинами), возникновение которого зависит от определенных параметров или составляющих.

- Обоснован выбор параметров, которые составляют информационную модель дорожно-транспортного происшествия, на основе статистических исследова- ний и для каждого параметра определен набор переменных. Для параметра ав «водитель» определены такие переменные, как «возраст» Ьв и «стаж управления автомобилем» Ьс и установлено, что основной аварийной группой являются водители в возрасте от 31 до 45 лет, а наиболее аварийной группой по стажу управления является группа со стажем свыше 15 лет, для параметра атп «транспортный поток» определены такие переменные, как «день недели» Ьдн и «время суток» Ьвс и установлено, что самым аварийным днем является пятница - 16% ДТП, а 29% дорожных аварий приходится на интервал времени с 0.00 до 7.00 часов. Для параметра атс «транспортное средство» определены такие переменные, как «тип» Ьт и «марка автомобиля» Ьм и установлено, что наибольшее количество дорожных аварий (87%) происходит с легковыми автомобилями и 54% автомобилей иностранного производства попадают в ДТП, для параметра аву «внешние условия» определены такие переменные, как «освещение» Ьо и «погодные условия» Ьпу и установлено, что 64% ДТП происходит в светлое время суток, 65% - при ясных погодных условиях. Разработаны математические модели, описывающие параметры, которые влияют на вероятность возникновения дорожно-транспортного происшествия. После обработки массива данных статистики дорожнотранспортных происшествий Белгородской области за 2014 - 2018 гг. для каждой переменной выбранных параметров определены числовые значения (весовые коэффициенты). Для переменной «возраст» Ьв максимальное значение составило 0,045, для переменной «стаж управления» Ьс - 0,047, для переменной «день недели» Ьдн - 0,021, для переменной «время суток» Ьвс - 0,036, для переменной «тип транспортного средства» Ьт - 0,1, для переменной «марка транспортного средства» Ьм - 0,067.

- В связи с тем, что в информации учета ДТП каждое происшествие фиксируется с привязкой к географическим координатам, которые характеризуются долготой и широтой, усовершенствован метод выбора аварийных участков, основанный на определении диапазона пространственных координат. При использовании предложенного метода пользователь получает определенный массив, характеризуемый диапазоном долготы и широты, по которому на основании обработки большого массива данных о дорожно-транспортных происшествиях установлена вероятность возникновения аварийной ситуации с детальным анализом каждого составляющего, оказывающего влияние на значение получаемой вероятности ДТП. Предлагаемый для модели дорожно-транспортного происшествия параметр «место ДТП» будет оцениваться с помощью системы координат (долгота и широта) по составляющим минут, что позволит определить участок в 1,8 км по ширине и в 1,18 км по длине. Установлено, что для Белгородской области по долготе (Х в системе координат GPS, а в системе полярных координат) аварийные участки распределяются от 350 до 390, а по широте (Y в системе координат GPS, ф в системе полярных координат) - от 490 до 510.

- Разработана математическая модель оценки вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на участке улично-дорожной сети или автомобильной дороги, который характеризуется предложенным параметром «место ДТП». Предложенная модель основана на использовании параметров, влияющих на совершение дорожных аварий («водитель», «транспортный поток», «транспортное средство», «внешние условия»), весовые значимости которых определяются путем предварительной обработки статистических данных о совершенных ДТП.

- Для реализации процесса выбора мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и снижения количества дорожно-транспортных происшествий предложен и обоснован алгоритм принятия решения с использованием нечеткой логики. Разработано программное обеспечение для поддержки принятия решений по повышению безопасности дорожного движения, которое может быть использовано органами исполнительной власти различных уровней.

- Произведена экономическая оценка мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, проведенных с использованием результатов выполненных исследований на улично-дорожной сети города Белгорода. Годовой экономический эффект от снижения количества ДТП, погибших и раненых составит 428 млн рублей. Произведена апробация результатов исследований в реальных условиях на девяти участках улично-дорожной сети городов Белгородской области, на которых произошло снижение абсолютного количества учетных ДТП на 40%. По официальной статистике Управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области в 2018 г. по сравнению с 2017 г. в регионе произошло снижение общего количества ДТП на 8,7%, количества погибших на 4,9%, количества раненых на 8,9%.

Результаты исследований представлены для реализации в 16-ти проектах по развитию дорожного хозяйства и транспортного комплекса Белгородской области.

В дальнейшем при использовании и разработке предложенных решений, для реализации основных направлений Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы необходимо совершенствование методологии представления и обработки статистической информации о совершенных дорожно-транспортных происшествиях с учетом социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации и увеличения темпов автомобилизации.