ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ»

На правах рукописи

04201454412

Дмитриев Евгений Владимирович

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА
ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА
ОСНОВЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ

Специальность 05.12ЛЗ -
Системы, сети и устройства телекоммуникаций
диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель

доктор технических наук, профессор

Бурдин Владимир Александрович

Самара — 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

Таблица используемых сокращений	5

Введение	 7

Глава 1. Разработка метода выявления и локализации дефектов в

оболочке световода оптического	волокна	20

- Методы выявления новых событий в процессе

мониторинга оптических волокон	 20

- Описание предлагаемого метода определения места

повреждения ОВ	 25

- Экспериментальная апробация	метода	30

- Выводы	 38

Глава 2. Моделирование поляризационных характеристик обратного рассеяния с локальными событиями и воздействиями	 41

- Общие положения	 41

- Модель поляризационной характеристики обратного

рассеяния ОВ	 42

- Модели отдельных событий на ВОЛП	44

- Модель микротрещины	 49

- Двулучепреломление стандартного ступенчатого оптического волокна с микротрещиной

в оболочке световода	 49

- Модель микротрещины на поверхности

оболочки световода	 50

- Расчет оценок двулучепреломления,

обусловленного асимметрией распределения механических напряжений в сечении световода	54

з

- Оценка составляющей двулучепреломления,

обусловленной действием механических напряжений	57

- Расчет двулучепреломления и длины биений

ступенчатого ОВ в зависимости от размера микротрещины	 59

- Модель кусочно-регулярной модели ВОЛЛ

с локальными событиями	 62

- Исследование возможности применения вращения

поляризации для локализации новых событий	69

- Исследование возможности локализации

последовательности событий	 73

- Выводы	 73

Глава 3. Экспериментальные исследования на физических

моделях	 77

- Общая схема эксперимента	 77

- Методы физического моделирования дефектов оптического

волокна	 80

- Физические модели участка ВОЛЛ	 83

- Локализация событий разного типа	 83

- Локализация событий с применением контроллера

поляризации	 89

- Оценка погрешности локализации нового события

в ОВ по результатам сравнения ПХОР		91

- Выводы	 95

Глава 4. Рекомендации по мониторингу оптических волокон

кабельных линий с использованием POTDR	98

4.1. Общие положения по технической эксплуатации транспортных сетей связи	 98

- Реализация системы мониторинга оптических волокон по

поляризационным характеристикам обратного рассеяния	100

- Оценка эффективности мониторинга оптических волокон по поляризационным характеристикам

обратного рассеяния	 105

- Выводы	 ИЗ

Заключение	 115

Список литературы	 121

Приложение А. Акты внедрения результатов диссертационной работы	 133

Заключение

Представлен сравнительный анализ известных на сегодняшний день подходов и разработанных на их основе методов выявления различных воздействий на ОВ, реализованных как в коммерческих RFTS, так и лабораторных измерительных системах. Проведенный обзор позволил выделить отдельную группу методов контроля состояния ОВ по поляризационным характеристикам, как наиболее чувствительные к изменению напряжений в ОВ. Однако, как показали результаты выполненного сравнительного анализа, возможности применения данных методов для решения поставленной задачи локализации повреждения/дефекта ОВ в оболочке на ранней стадии достаточно ограничены и требуют проведения соответствующей доработки и адаптации.

Предложен альтернативный метод для определения места положения повреждения ОВ в оболочке, который базируется на сравнении контрольной и текущей ПХОР, измеряемых в процессе мониторинга ОВ. При этом, в отличие от известных решений, алгоритм сравнения основан на построении скользящего коэффициента корреляции между указанными ПХОР, распределение которого по длине ОВ представляет собой корреляционную характеристику.

Проведена экспериментальная апробация предложенного метода на разработанной физической модели. Полученные результаты подтвердили возможность обнаружения и локализации дефектов в оболочке ОВ на ранней стадии, которые не определяются традиционной рефлектометрией.

При этом в ходе проведения экспериментальных измерений и последующей обработки результатов было выявлено следующее:

- использованный способ физического моделирования дефекта в оболочке ОВ не позволяет разделить факторы, изменяющие состояние поляризации;

- при повторном подключении POTDR к ОВ через оптический разъем ПХОР, измеренные до и после повторного подключения могут быть некорел- лированы;

- если в процессе мониторинга POTDR не отключали, то на ближнем конце ПХОР коррелированы, а уже за первым от ближнего конца дефектом они некоррелированы, что объясняется локальным изменением состояния поляризации на разъемном соединении, дефектах ОВ и прочих локальных событиях.

Очевидно, что, в общем случае, изменение состояния поляризации на локальном участке ОВ, содержащем событие, можно компенсировать путем включения контроллера поляризации на входе POTDR. Однако это предположение требует проведения соответствующих дополнительных исследований. При этом необходимы дальнейшие исследования оценки потенциальных возможностей использования разработанного метода для выявления иных отдельных событий на линии и возможности обнаружения и локализации отдельно для каждого фактора, приводящего к локальному изменению состояния поляризации: например, локальной радиальной нагрузки на ОВ, изгиба волокна, механического сростка, сварного соединения.

Построена математическая модель ПХОР с локальными событиями, основанная на известном кусочно-регулярном представлении ВОЛП с учетом статистического характера вариации длины биений и длины корреляции. При этом моделировались следующие наиболее часто встречающиеся типа событий: изгиб ОВ, локальная радиальная нагрузка на ОВ и микротрещина. Для описания последней использовался подход, основанный на оценивании радиуса зеркальной зоны, а двулучепреломление представлено в виде суммы двух составляющих Bg— компонента, обусловленная нарушением осевой симметрии профиля показателя преломления световода, и Bs — компонента, обусловленная асимметрией распределений механических напряжений в сечении световода.

Это позволило разработать методику расчета двулучепреломления ОВ в зависимости от параметров микротрещины. Проведенные на ее основании расчеты показали, что результирующая величина двулучепреломления и, соответственно, длина биений ступенчатого ОВ, обусловленные ростом микротрещины в оболочке световода, полностью определяются составляющей Bg. В частности, при уменьшении радиуса зеркальной зоны длина биений возрастает и при (гх/а) —» 0 стремится к бесконечности, что соответствует идеально круглому световоду. Однако с увеличением радиуса зеркальной зоны уже при значениях более полутора радиусов сердцевины световода значения длины биений снижаются примерно на порядок и более по сравнению с типичными значениями для промышленных образцов ОВ в кабелях связи. Все это указывает на высокую чувствительность ПХОР ОВ к появлению новых локальных дефектов в оболочке световода волокна даже на ранней стадии их развития в процессе технической эксплуатации ВОЛП.

На основании разработанной модели проведены теоретические расчеты ПХОР ОВ без и с внесенным локальным событием с последующим сопоставлением контрольной и текущей ПХОР, согласно предложенному в гл. 1 методу. Здесь участок, на котором имеет место повреждение ОВ, соответствует участку ПХОР, на котором коэффициент корреляции изменяется на величину, превышающую некоторое пороговое значение.

Анализ полученных результатов сравнения корреляционных характеристик модельных ПХОР ОВ без событий и с новым локальным событием показал возможность его выявления с погрешностью не более 10 м. Установлено, что локальное механическое воздействие на ОВ существенно изменяет ПХОР на участке от положения события до конца линии.

Проведено моделирование ПХОР ОВ с подключением контроллера поляризации на выходе POTDR к тестируемой ВОЛП. Анализ полученных результатов подтвердил возможность компенсации изменения состояния поляризации на локальном участке ОВ, содержащем новое событие, с помощью контроллера поляризации. Благодаря включению данного устройства обеспечивается получение текущих ПХОР с максимальным коэффициентом корреляции на ближнем и дальнем конце линии относительно положения событий.

В результате участок линии, на котором имеет место повреждение ОВ, идентифицируется как участок, на котором коэффициент корреляции изменяется на величину, превышающую некоторое пороговое значение, а расстояние до места повреждения определяется как расстояние до точки пересечения корреляционных характеристик контрольной и текущих ПХОР, полученных при максимальных значениях коэффициента корреляции на ближнем и дальнем конце, соответственно.

Проведено моделирование ПХОР кусочно-регулярной ВОЛП с несколькими последовательно расположенными новыми локальными событиями и подключенным на выходе POTDR контроллером поляризации. Полученные результаты продемонстрировали возможность выявления последовательно расположенных локальных событий.

Все это позволило разработать метод обнаружения последовательно расположенных локальных событий, который, в отличие от известных решений, заключается в сравнении контрольной и текущих ПХОР, полученных при максимальных значениях коэффициента корреляции на ближнем и дальнем конце, соответственно.

Для исследования потенциальных возможностей использования разработанного метода поляризационной рефлектометрии для выявления и локализации событий разного типа проведены серии экспериментальных исследований на физических моделях ВОЛП.

На основании предварительно сформулированных критериев были разработаны физические модели следующих видов событий на промышленных образцах ОВ, уложенных в бухты, длиной по 600...700 м каждая: изгиб ОВ, локальная радиальная нагрузка на ОВ, микротрещина в оболочке световода волокна. Также дополнительно исследовались типовые механические сростки и сварные соединения волоконных световодов, реализованные с помощью типовых комплектов оборудования для монтажа ОВ.

Анализ полученных в результате первой серии экспериментальных измерений корреляционных зависимостей показал возможность локализации отдельных видов событий с погрешностью не более 10 м. Последующее сопоставление результатов измерений с расчетными данными, полученными на основе разработанной модели, также показало хорошее совпадение.

Полученные результаты экспериментально подтвердили чувствительность изменения ПХОР к появлению новых локальных событий вне зависимости от их вида и степени проявления. Это позволило при проведении следующих серий тестов ограничиться введением локальной радиальной нагрузки на ОВ как наиболее простого, с точки зрения практической реализации, локального события.

Далее, исходя из результатов теоретических расчетов, проведенных в гл. 2, для снижения погрешности локализации событий, при проведении следующей серии измерений выход POTDR подключался к тестируемой линии через контроллер поляризации. При этом после формирования дефекта добивались совмещения исходной и текущей ПХОР сначала на ближнем конце линии, а затем - на дальнем. Анализ полученных в результате второй серии экспериментальных измерений корреляционных характеристик подтвердил возможность использования контроллера поляризации для компенсации локального изменения состояния поляризации на длине ОВ, а также согласование текущей ПХОР с контрольной в случае переподключения POTDR.

На третьем этапе были проведены экспериментальные исследования возможности локализации последовательно расположенных дефектов. Для этого на макете формировалось два события в виде радиальной нагрузки на расстоянии 230 м друг от друга. Измерения и последующая обработка ПХОР проводились в соответствии с разработанным методом обнаружения последовательно расположенных локальных событий. Анализ полученных результатов сопоставления модельных и измеренных ПХОР показал хорошее совпадение.

Далее последнем этапе были проведены экспериментальные исследования количественной оценки погрешности локализации нового события в ОВ в зависимости от длительности зондирующего импульса и длины «скользящего окна», используемого при построении корреляционной характеристики. Согласно полученным результатам, погрешность локализации уменьшается вплоть до нескольких метров при вычислении корреляционной характеристики с использованием «скользящего окна» длиной примерно 10 и более длин зондирующего импульса.

На основании полученных в гл. 1 - 3 результатов теоретических и экспериментальных исследований потенциальных возможностей предложенного подхода для выявления дефектов ОВ на ранней стадии развития с помощью поляризационной рефлектометрии был разработан способ и на основании его методика определения места повреждения ОВ.

Разработаны практические рекомендации по модернизации уже инсталлированных на сети систем мониторинга ОК без демонтажа удаленного комплекта RFTS путем включения описанного выше оптического модуля, вносимое затухание которого составляет не более 2 дБ, к выходу типового OTDR и установки дополнительного соответствующего программного обеспечения.

На основании предложенного способа определения места повреждения ОВ разработана методика перевода линии в режим «Предупреждение», а также идентификации состояния линии «Предупреждение» и «Повреждение» в системах мониторинга ВОЛП.