## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний технічний університет

„Харківський політехнічний інститут”

ЄВДОШЕНКО ЛЕОНІД СВИРИДОВИЧ

УДК 621.387

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ІСКРОВИХ РОЗРЯДНИКІВ

ЗІ ЗМІННОЮ ЕЛЕКТРИЧНОЮ МІЦНІСТЮ

ДЛЯ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК

Спеціальність 05.09.13 – Техніка сильних електричних та магнітних полів

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Харків – 2013

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ……………………………... | 6 |
| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………...….… | 7 |
| РАЗДЕЛ 1. ОБЗОР И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСКРОВЫХ РАЗРЯДНИКОВ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ ИМПУЛЬНЫХ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ…………..………………………………........................... | 17 |
| 1.1. Обоснование необходимости разработки новых искровых разрядников……………………………………………………….……….. | 17 |
| 1.2. Искровые разрядники с высокой частотой срабатывания…………. | 18 |
| 1.2.1. Вращающиеся разрядники………………….……………………… | 18 |
| 1.2.2. Многозазорные разрядники…………….………………………….. | 20 |
| 1.2.3. Тригатроны………..…………………………………………………. | 22 |
| 1.2.4. Трехэлектродные искровые разрядники………………………...… | 22 |
| 1.2.5. Двухэлектродные искровые разрядники…………………………... | 22 |
| 1.2.6. Исследования восстановления электрической прочности искровых разрядников……………..…………………………………….... | 24 |
| 1.3. Искровые разрядники, предназначенные для работы в генераторах импульсов тока..…….………………………………………………….….. | 26 |
| 1.3.1. Тригатронные искровые разрядники…………………………….… | 26 |
| 1.3.2. Трехэлектродные искровые разрядники, инициируемые искажением поля…………………………………………………...…….… | 33 |
| 1.3.3. Многозазорные разрядники……………………………………...…. | 35 |
| 1.4. Искровые разрядники в установках с обострением фронта импульсов.……………................................................................................. | 36 |
| 1.4.1. Обоснование необходимости обострения фронта импульсов при формировании импульсного коронного разряда.……...…........................ | 36 |
| 1.4.2. Двухэлектродные искровые разрядники в генераторах с обострением фронта импульсов…………………………………...……… | 37 |
| 1.4.3. Многозазорные разрядники в генераторах с обострением фронта импульсов……………………………………………………………….…. | 38 |
| Выводы к разделу 1………………………………..…………………......... | 39 |
| РАЗДЕЛ 2. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В РАЗРЯДНЫХ ПРОМЕЖУТКАХ ИСКРОВЫХ РАЗРЯДНИКОВ……………………………………………. | 41 |
| 2.1. Теоретическое исследование процессов в искровых разрядниках, работающих в режиме с высокой частотой следования импульсов…… | 41 |
| 2.1.1. Обоснование выбора направления исследований………………… | 41 |
| 2.1.2. Обоснование выбора математической модели……………………. | 42 |
| 2.1.3. Математическая модель процесса роста сопротивления восстанавливающегося разрядного промежутка………………………. | 43 |
| 2.1.4. Результаты расчетов сопротивления восстанавливающегося разрядного канала во времени для различных законов изменения концентрации электронов по сечению канала………………………...… | 52 |
| 2.1.5. Выбор критерия по величине сопротивления полностью восстановившегося разрядного промежутка……………………………. | 53 |
| 2.1.6. Изменение во времени электрической прочности и сопротивления восстанавливающегося разрядного промежутка………. | 60 |
| 2.2. Методика расчета числа параллельных разрядных каналов при многоканальном режиме разряда..……………………………………..… | 64 |
| 2.2.1. Формулы для расчета числа параллельных каналов……………… | 64 |
| 2.2.2. Область применимости формулы для расчета числа параллельных каналов……………………………………………………... | 67 |
| 2.3. Выбор методик экспериментальных исследований… | 69 |
| 2.3.1. Методика экспериментальных исследований для режима с высокой частотой следования импульсов в разрядниках….……………. | 69 |
| 2.3.2. Методика экспериментальных исследований для одиночных режимов работы разрядников…………………………………………….. | 69 |
| Выводы к разделу 2………………………………………………….…..... | 70 |
| РАЗДЕЛ 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСКРОВЫХ РАЗРЯДНИКОВ В СОЗДАННЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ, РАБОТАЮЩИХ В РЕЖИМЕ С ВЫСОКОЙ ЧАСТОТОЙ СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ……………………………………………………………… | 71 |
| 3.1. Искровые разрядники в установке для обработки сточных вод и органических веществ при помощи комплекса высоковольтных импульсных воздействий…….…………………………………………… | 71 |
| 3.1.1. Конструкция разрядников……..………………………………….... | 71 |
| 3.1.2. Состав и устройство установки……………………………………. | 73 |
| 3.1.3. Полученные экспериментальные результаты……………….……. | 74 |
| 3.2. Искровые разрядники в установках с использованием импульсного коронного разряда………..………………………………… | 80 |
| 3.2.1. Экспериментальное сравнение многозазорных разрядников с цилиндрическими и пластинчатыми электродами…………………........ | 80 |
| 3.2.2. Искровые разрядники в установках для обработки газообразных выбросов…..…………………………………………………………….….. | 87 |
| 3.2.3. Искровые разрядники в установке для обработки сточных вод…. | 90 |
| 3.2.4. Многозазорные разрядники в схемах генераторов микросекундных импульсов с наносекундным фронтом……………….. | 93 |
| 3.3. Многозазорный разрядник в генераторе широкополосных импульсов с амплитудой до 20 кВ и частотой следования до 104 имп/с, предназначенном для работы с различными излучателями…………… | 100 |
| Выводы к разделу 3……………………………………………………....... | 103 |
| РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ ИСКРОВЫХ РАЗРЯДНИКОВ В СОЗДАННЫХ ГЕНЕРАТОРАХ ИМПУЛЬСОВ ТОКА………………… | 105 |
| 4.1. Экспериментальные характеристики мощных тригатронов на 400 кВ в генераторе по схеме Фитча……………………………………… | 105 |
| 4.1.1. Конструкция тригатронов…………...……………………………… | 105 |
| 4.1.2. Схема запуска тригатронов.……….……………………………….. | 111 |
| 4.1.3. Результаты экспериментов.…….…………………………………... | 119 |
| 4.1.4. Требования к мегавольтным тригатронам, предназначенным для параллельной работы.……………………………………………………… | 129 |
| 4.2. Экспериментальные характеристики тригатронов в компактном генераторе импульсов тока на 2 МА……….…………………………….. | 131 |
| 4.2.1. Конструкция тригатрона модуля генератора импульсов тока…... | 131 |
| 4.2.2. Анализ процесса коммутации тригатрона…………………………. | 135 |
| 4.2.3. Экспериментальные результаты…………………………………… | 139 |
| 4.3. Мощный разрядник с искажением поля в стартовой ступени генератора импульсов напряжения до 1 МВ……………………………... | 142 |
| 4.3.1. Требования к искровым разрядникам ступеней генератора…….... | 142 |
| 4.3.2. Конструкция разрядника стартовой ступени……………………… | 145 |
| 4.3.3. Оценка времени запаздывания пробоя стартового разрядника.…. | 149 |
| 4.3.4. Экспериментальные результаты.…………………………………… | 150 |
| 4.3.5. Анализ результатов расчетов для числа параллельных каналов на примере трехэлектродного разрядника с искажением поля………….... | 155 |
| Выводы к разделу 4………………………………………………………... | 161 |
| ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ……………………………… | 164 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………… | 168 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. Определение по результатам литературного поиска основных характеристик субмегавольтных и мегавольтных тригатронов, которые могут быть использованы для параллельного включения в технологических электроустановках………………………. | 181 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Расчет ресурса электродов созданных искровых разрядников……………………………………………………..……….… | 193 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В. Предпосылки к выводу формулы для расчета числа параллельных каналов……………………………………………………... | 196 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Акты об использовании результатов диссертации… | 198 |

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВЭП – восстановление электрической прочности;

ГИН – генератор импульсных напряжений;

ГИТ – генератор импульсных токов;

ДН – делитель напряжения;

ИКР – импульсный коронный разряд;

ИР – искровой разрядник;

ИТ – импульсный трансформатор;

КВИВ – комплекс высоковольтных импульсных воздействий;

МЗР – многозазорный разрядник;

ОПТ – окончание протекания тока;

ОЭ – основной электрод;

РК – рабочая камера;

РП – разрядный промежуток;

УИ – управляющий импульс;

УЭ – управляющий электрод;

ЭС –электродная система;

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Сильные импульсные электромагнитные поля нашли широкое применение в электротехнологиях. Спектр электротехнологий весьма широк: для магнитно-импульсной обработки металлов, для обработки пищевых жидкостей с целью увеличения сроков их хранения при сохранении их исходной пищевой ценности, для очистки газообразных отходов и сточных вод промышленных предприятий, для увеличения адсорбционной способности поверхностей трудносоединяемых материалов (без применения клеящих веществ), для повышения эффективности работы двигателей внутреннего сгорания и др.

Элементами, в значительной степени определяющими амплитудные и временные характеристики технологических импульсов и ресурс установки, часто являются коммутаторы – искровые разрядники.

Вследствие высокой частоты коммутации, длительного режима работы, а часто и значительной коммутируемой мощности (100 кВт и выше) к разрядникам электротехнологических установок, работающих в частотном режиме, предъявляются повышенные требования. В сравнении с разрядниками, работающими в одиночном режиме, эти требования ужесточаются по долговечности, скорости восстановления электрической прочности, степени снижения электромагнитных помех и шума, охлаждению, удобству эксплуатации, а также стоимости, что требует создания новых конструкций искровых разрядников.

В электротехнологических установках и в высоковольтных импульсных генераторах для научных исследований нередко возникает задача получения импульсов тока мегаамперного диапазона. Как правило, такую задачу решают путем параллельной синхронной коммутации большого числа отдельных накопителей энергии на общую нагрузку. В качестве накопителей энергии обычно используются мощные конденсаторные батареи, а в качестве коммутаторов – искровые разрядники. Процесс срабатывания разрядников должен быть очень точно синхронизирован (с разбросом в единицы наносекунд и менее), т.к. их неодновременное срабатывание вызывает снижение амплитуды и искажение формы импульса тока в нагрузке (что нарушает технологический процесс), а также может привести к аварийной ситуации в случае, когда через разрядник, сработавший первым, произойдет коммутация всех накопителей энергии. Среди разрядников для параллельной работы наиболее целесообразно использовать тригатроны, отличающиеся простотой конструкции (по сравнению, например, с разрядниками с лазерным управлением) и наносекундной стабильностью разброса времени срабатывания при напряжениях порядка 1 МВ. Режимы параллельной синхронной работы субмегавольтных тригатронов с наносекундным разбросом включения изучены недостаточно. Поэтому необходимы дополнительные исследования для обеспечения требуемого режима работы тригатронов, например, в условиях, когда управляющий электрод должен быть размещен в высоковольтном основном электроде, особенно для установок тераваттного уровня.

ГИТ с высокими скоростями нарастания тока для компактных малогабаритных технологических электроустановок предполагают низкую индуктивность разрядного контура, что вызывает необходимость создания единого малоиндуктивного узла «емкостный накопитель – разрядник» для конкретной установки.

В малогабаритных многомодульных генераторах импульсов тока мегаамперного диапазона с зарядным напряжением в несколько десятков киловольт приходится решать задачу синхронного включения ИР модулей на общую нагрузку. Эта задача усложняется в условиях, когда ни один из основных электродов ИР не имеет гальванической связи с заземлением, что требует дополнительных исследований.

Создание технологических электроустановок, которые наряду с улучшенными характеристиками технологических импульсов обладали бы высоким ресурсом и были удобны в эксплуатации, является актуальной задачей.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнена в рамках научных исследований, проведенных в Научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте (НИПКИ) «Молния» Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (НТУ «ХПИ»). Основная часть работ проведена в период с 1998 года по 2012 год в соответствии с научно-исследовательскими работами, финансируемыми из госбюджета Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины:

«Исследование процессов при обработке продуктов и систем при помощи комплекса высоковольтных импульсных воздействий (КВИВ)» (шифр «ПЗ-9024»), № государственной регистрации (ГР) 0198U000383;

«Разработка и исследование новых методов высоковольтных импульсных воздействий при обработке продуктов и генерации озона», № ГР 0103U003740;

«Разработка методов генерирования высокоинтенсивных факторов в коронном разряде с расширенной зоной ионизации», № ГР 0105U008735;

«Разработка методов энергосберегающей очистки веществ с помощью импульсного коронного разряда с расширенной зоной ионизации», № ГР 0108U010894;

«Разработка новых энергосберегающих методов улучшения работы двигателей внутреннего сгорания на основе импульсного коронного разряда», № ГР 0110U007359;

а также в международном проекте в научно-технологическом центре в Украине (НТЦУ) № 1120 под названием «Разработка высокоэффективной технологии обработки жидких пищевых продуктов, в том числе молока, соков, вина, а также воды, биопрепаратов и других жидкостей с целью увеличения сроков их хранения на базе комплекса высоковольтных импульсных воздействий (КВИВ)» и в ходе выполнения ряда хоздоговорных тем.

Цель и задачи исследований. Целью диссертации является усовершенствование ИР на основе новых полученных научных результатов относительно функционирования ИР электротехнологических установок для улучшения технологических и эксплуатационных характеристик этих установок, в том числе повышения частоты срабатывания, увеличения амплитуды коммутируемых токов и ресурса, уменьшения времени срабатывания и его разброса в ИР.

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи.

1. Обзор и анализ существующих конструкций ИР и их режимов работы применительно к возможности использования их в электротехнологических установках.

2. Разработка резистивной инженерной модели восстановления электрической прочности разрядного промежутка (РП) ИР для оценки его возможностей при работе в режиме высокой частоты следования импульсов. Развитие резистивной модели процесса многоканальной коммутации ИР для определения в явном виде числа параллельных каналов по известным параметрам разрядного промежутка, воздействующего напряжения и разрядного контура.

3. Экспериментальное определение верхней границы применимости по частоте следования импульсов малогабаритного высокоресурсного многозазорного ИР (МЗР) в генераторах импульсного коронного разряда (ИКР).

4. Экспериментальное исследование процесса коммутации сильноточного тригатрона на напряжение 400 кВ с наносекундным временем включения и схемы управления несколькими десятками таких тригатронов для их параллельного включения в составе ГИТ технологического применения. Экспериментальное исследование процесса коммутации тригатрона на напряжение в несколько десятков киловольт и схемы управления несколькими десятками тригатронов для их параллельной работы в компактном многомодульном ГИТ в условиях, когда ни один из основных электродов тригатрона не имеет гальванической связи с заземлением. Теоретическое и экспериментальное исследование многоканального режима коммутации ИР в цепи, содержащей индуктивность с ферромагнитным сердечником.

Объектом исследования являются электромагнитные процессы в импульсных генераторах высоких напряжений и сильных токов для технологических электроустановок.

Предметом исследования диссертации являются амплитудные и временные характеристики импульсов напряжения и токов при коммутации ИР.

Методы исследования. При теоретическом исследовании ВЭП РП и режима многоканальной коммутации ИР использованы положения теории электромагнитного поля и основ физики плазмы, статистические методы обработки результатов. Экспериментальные исследования по определению максимально возможной частоты коммутации малогабаритного МЗР, по обеспечению параллельной работы 400- и 25-кВ-х тригатронов проводились на полномасштабных образцах технологических электроустановок с использованием экспериментальных высоковольтных стендов и традиционных методов измерений. Кроме того, при исследовании параллельной работы 400-кВ-х тригатронов использовался метод фиксации фактов срабатывания тригатронов с помощью световых датчиков. При экспериментальных исследованиях использовались статистические методы обработки результатов.

Научная новизна полученных результатов.

1. Получила дальнейшее развитие теория восстановления электрической прочности разрядного промежутка искровых разрядников на базе разработанной резистивной модели, дающей возможность рассчитать активное сопротивление разрядного промежутка после окончания импульса тока, что позволило завершить резистивную модель работы искрового разрядного промежутка.

2. Усовершенствована математическая модель режима многоканальной коммутации, что позволяет рассчитать количество разрядных каналов в искровом разряднике в явном виде по параметрам разрядной цепи и разрядного промежутка.

3. Впервые экспериментально показано, что неуправляемые воздушные атмосферного давления многозазорные искровые разрядники могут устойчиво работать в качестве обострителей фронта импульсов при частотах следования импульсов свыше 25000 имп/с, что достигается выбором рациональной величины рабочих промежутков разрядника 0,250,3 мм.

4. При параллельной работе 400 кВ-ных тригатронов с расположением управляющего электрода в высоковольтном основном электроде положительной полярности достигнут стабильный разброс времени срабатывания около 1 нс, что обеспечивается экспериментально определенной рациональной величиной основного разрядного промежутка 1112 мм и разработанной схемой управления тригатронами.

Практическое значение полученных результатов для техники сильных электрических и магнитных полей.

1. Разработан и создан воздушный атмосферного давления высокоресурсный (1010 разрядов) 8-зазорный малогабаритный (170×100×50 мм) МЗР на токи до 60 А с увеличенной примерно на 30 % частотой следования импульсов – до 27000 имп/с.

2. Разработан и создан сильноточный, предназначенный для параллельной работы, 4-канальный (до 70 кА на канал) тригатрон на напряжение 400 кВ с наносекундным временем включения, увеличенным ресурсом (до 109 разрядов) внутренней изоляционной поверхности разрядной камеры благодаря снабжению ее защитным металлическим экраном, с усиленной наружной изоляцией за счет слоистого пленочного диэлектрика и удобный в эксплуатации.

3. Разработана и опробована схема управления 48-ю тригатронами на 400 кВ для их параллельного включения в составе 12-модульного ГИТ, что обеспечило в общей нагрузке амплитуду суммарного тока около 2 МА.

4. Разработан и создан компактный 32-х модульный ГИТ, разработана и опробована схема управления тригатронами модулей для их синхронного включения, что позволило получить суммарный ток в нагрузке 2 МА при запасаемой энергии всех модулей 6 кДж.

5. Разработан и создан компактный низкоиндуктивный (около 20 нГн) узел «емкостный накопитель – разрядник», включенный в цепь первичной обмотки трансформатора Тесла с ферромагнитным сердечником, что обеспечило амплитуду тока в цепи разрядника 67,6 кА со скоростью нарастания около 51010 А/с при зарядном напряжении 9,6 кВ и габаритах примененного узла 470×226×226 мм.

Реализация работы. Результаты диссертации использованы при выполнении госбюджетных и хоздоговорных работ в 1998–2012 годах и международного проекта НТЦУ № 1120 в НИПКИ «Молния», в том числе при создании высоковольтного источника импульсных токов мегаамперного диапазона для физических исследований, которые проводятся лабораторией электродинамических исследований предприятия «Протон–21» (г. Киев) и при создании высоковольтного генератора коротких импульсов и мощного генератора электромагнитного поля научно-производственной фирмой «Адрон» (г. Киев).

Личный вклад соискателя. Личный вклад соискателя состоит в теоретических и экспериментальных исследованиях электромагнитных процессов в ИР высоковольтных технологических электроустановок.

В рамках работ, выполненных в соавторстве, соискатель участвовал в разработке конструкции разрядников, разработке методики испытаний и исследовании характеристик разрядников и технологических установок в целом [10, 12, 45, 47, 69, 72, 73, 98, 99], предложил и обосновал использование экрана – кожуха для охлаждения разрядников [75], предложил и обосновал использование выводов рабочей камеры в качестве электродов разрядников [71], разработал разрядник и методику для проведения испытаний слоистой изоляции [91], принял участие в проведении исследований, анализе результатов и формулировке выводов [42], экспериментально на базе исследований двухмодульной секции генератора обосновал возможность получения в нагрузке тока свыше 2 МА при помощи параллельно включенных тригатронов, расположенных по периферии установки на основе генераторов Фитча с минимальной погонной индуктивностью разрядного контура [89], разработал методику выполнения пленочной наружной изоляции созданного 4-х канального тригатрона на номинальное напряжение 300÷400 кВ с амплитудным значением тока в отдельном тригатронном узле до 280 кА и с защитным экраном, позволяющим увеличить ресурс работы тригатрона, по меньшей мере, до 109 разрядов, принял участие в разработке схемы управления тригатронами и в испытаниях тригатрона [88], провел аналитический обзор искровых разрядников для технологических электроустановок, выработал требования к ним, разработал конструкцию МЗР с пластинчатыми электродами [11], экспериментально определил рациональное межэлектродное расстояние в тригатроне, принял участие в разработке и исследовании схем управления тригатронами, в определении времени срабатывания тригатронов [67], теоретически и экспериментально показал, что время задержки срабатывания тригатрона и разброс этого времени составляют около 1 нс, разработал основные требования наносекундного срабатывания тригатронов [96], участвовал в разработке и реализации методики настройки воздушных тригатронов для их синхронного запуска, в испытаниях генератора [97], провел сравнительный анализ механизмов срабатывания тригатронов, уточнил основные требования, выполнение которых обеспечивает наносекундное срабатывание высоковольтных тригатронов с ресурсом 109 импульсов и более [26], экспериментально показал применимость многозазорного искрового разрядника при генерации искрового коронного разряда при частотах 25 кГц и выше, экспериментально показал, что вероятность перехода ИКР в искровой разряд уменьшается в случае обострения фронта импульсов с помощью МЗР [85], разработал рекомендации по размещению кюветы для обработки жидкостей [74], принял участие в разработке рабочих камер, обостряющего разрядника и проведении экспериментальных исследований [83], разработал и предложил многозазорный искровой разрядник для обострения фронта импульсов с целью увеличения рабочей напряженности электрического поля в разрядных камерах [80], разработал многозазорный разрядник, принял участие в проведении испытаний генератора и измерении его характеристик [87].

Работы [62, 65, 100] выполнены самостоятельно.

Соискатель усовершенствовал существующие и разработал новые конструкции ИР для технологических электроустановок. Принял участие в разработке, изготовлении, монтаже, наладке и проведении испытаний технологических электроустановок, созданных отделом электрофизических технологий НИПКИ «Молния» с 1998 по 2012 годы. Все основные результаты диссертационной работы соискателем получены лично.

Апробация результатов диссертации. Результаты исследований, входящих в диссертационную работу, доложены: на международных симпозиумах SIEMA, Харьков, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 гг.; на международной научной конференции «Высокоинтенсивные физические факторы в биологии, медицине, сельском хозяйстве и экологии», РФЯЦ ВНИИЯФ, Саров, Россия, 26–28 апреля 2004 г.; на международной научной школе-семинаре «Физика импульсных разрядов в конденсированных средах», Николаев, 22–26 августа 2005 г., 17–21 августа 2009 г.; на международных конференциях "Сотрудничество для решения проблемы отходов", Харьков, 7–8 февраля 2006 г., 31 января–1 февраля 2007 г., 2–3 апреля 2008 г., 8–9 апреля 2009 г., 7–8 апреля 2010 г., 23–24 февраля 2011 г.; на международной конференции “ULTRAWIDEBAND AND ULTRASHORT IMPULSE SIGNALS”, Sevastopol, the Crimea, Ukraine, September (18–22), 2006; September (15–19), 2008; September (6–10), 2010; на международной конференции "Проблемы современной электротехники-2006", Киев, Украина, 5–9 июня 2006 г.; на Всероссийском семинаре «Озон и другие, экологически чистые окислители. Наука и технологии», Москва, 18–19 июня 2008 г., 2–3 июня 2010 г.

Публикации. Основное содержание диссертационной работы изложено в 28 публикациях, из них 12 – статей (3 без соавторов) в научных специализированных изданиях Украины, 7 – в научных периодических изданиях других стран, 1 – патент Украины.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, основной части (разделы 1– 4), выводов, списка использованных источников и приложения, содержит 203 страницы текста, 46 рисунков, 5 таблиц и 4 приложения. Список литературы содержит 112 источников.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В диссертационной работе решена научно-практическая задача усовершенствования ИР электротехнологических установок для расширения технологических и улучшения эксплуатационных характеристик этих установок, в том числе повышения частоты посылок импульсов, увеличения амплитуды коммутируемых токов и ресурса, что позволило модернизировать существующие и создать новые электротехнологические установки, создающие сильные импульсные электрические и магнитные поля.

1. На основе анализа современных достижений в исследовании искровых разрядников и требований к ним в электротехнологических установках обоснована целесообразность создания новых конструкций искровых разрядников с увеличенной частотой срабатывания, увеличенной скоростью нарастания амплитуды импульсов напряжения, увеличенной амплитудой коммутируемых токов и повышенным ресурсом, при работе которых обеспечивается защита персонала и полупроводниковых приборов от электромагнитных помех и шума, удобных в эксплуатации и недорогих.

2. На основе разработанной резистивной модели восстановления электрической прочности разрядного промежутка, предназначенной (модели) для инженерного расчета величины активного сопротивления восстанавливающегося разрядного промежутка и его пробивного напряжения показано:

– для практических случаев сопротивление восстанавливающегося разрядного промежутка может быть рассчитано по формуле, не учитывающей распределение заряженных частиц по сечению разрядного канала;

– рост относительного пробивного напряжения происходит быстрее, чем рост относительного сопротивления разрядного промежутка (путем анализа известных экспериментальных данных).

Получены соотношения, удобные для инженерного расчета числа параллельных разрядных каналов в разряднике по известным параметрам разрядного промежутка, воздействующего напряжения и разрядного контура. Соотношения могут быть полезны при проектировании разрядников для оценки возможности реализации многоканального режима коммутации в них и для оценки параметров выходных импульсов.

3. Установлено, что малогабаритный (170×100×50 мм) на напряжение до 20 кВ высокоресурсный (до 1010 разрядов) рельсовый многозазорный разрядник (МЗР) с цилиндрическими электродами при рациональной величине зазоров 0,250,3 мм может длительно работать на самопробое в воздухе атмосферного давления в генераторах импульсного коронного разряда (ИКР), обеспечивая амплитуду импульсов тока до 60 А. Экспериментально установленная верхняя граница по частотной применимости МЗР в генераторах ИКР равняется 27000 имп/с, что на 30 % выше частоты коммутации 2-мм-вых зазоров. С помощью МЗР обеспечивается обострение фронта импульсов напряжения до 1020 нс при формировании технологического ИКР и до нескольких наносекунд при генерировании широкополосных излучаемых импульсов. Измеренные амплитуды импульсов напряжения в электродной системе ИКР были, по крайней мере, в 1,3 раза больше, чем в случае без обострения, при одинаковой амплитуде низковольтных импульсов, что позволяет повысить эффективность ИКР.

Экспериментально показано, что модернизированный рельсовый МЗР на 120 кВ обеспечивает формирование импульсов с амплитудными значениями 120 кВ и 390 А с частотой следования до 400 имп/с и с фронтом длительностью 12÷15 нс. Разработанная на базе данного МЗР технологическая высоковольтная импульсная установка успешно испытана при обработке текучих продуктов с пиковой мощностью в нагрузке примерно 2109 Вт и средней мощностью – до 20 кВт при непрерывной работе до двух часов. Предполагаемый ресурс МЗР установки около109 импульсов. В установке решена задача синхронной работы на общую нагрузку двух одинаковых высоковольтных генераторов мощностью до 10 кВт благодаря электромагнитному экранированию высоковольтных частей генераторов и синхронному запуску низковольтных частей генераторов.

4. Создан 4-канальный тригатрон с коммутируемым током до 280 кА (при короткозамкнутой нагрузке) на напряжение 400 кВ с наносекундным временем включения, увеличенным ресурсом внутренней изоляции разрядной камеры за счет снабжения ее защитным экраном, соединенным с градиентными кольцами, и с усиленной корпусной изоляцией, обеспеченной введением в пазы корпуса многослойной пленочной основной изоляции модуля установки. В установке, содержащей 12 модулей по схеме 4-ступенчатого генератора Фитча с минимальной погонной индуктивностью (40 нГн на каскад) разрядного контура, включающего единственный коммутатор, экспериментально обоснована возможность получения в нагрузке 50 нГн тока свыше 2 МА при помощи 12-ти параллельно включенных 4-канальных тригатронов, расположенных по периферии установки. Впервые при параллельной работе 48 тригатронов на напряжение 400 кВ достигнут стабильный разброс времени срабатывания менее 1 нс при расположении управляющего электрода в высоковольтном основном электроде положительной полярности, что обеспечивается экспериментально определенной рациональной величиной основного разрядного промежутка 1112 мм и разработанной схемой управления тригатронами. Выработан уточненный критерий параллельной работы тригатронов субмегавольтного уровня.

В созданном компактном многомодульном (габариты модуля – 27080280 мм) ГИТ на 2 МА экспериментально получен стабильный разброс включения, не превышающий 25 нс, для 32-х воздушных атмосферного давления тригатронов на напряжение 25 кВ в условиях, когда ни один из основных электродов тригатрона не имеет гальванической связи с заземлением.

В компактном (470226226 мм) узле «емкостный накопитель емкостью 25 мкФ – разрядник» в воздушном атмосферного давления разряднике с искажением поля вследствие многоканальности разряда достигнутая индуктивность узла составила менее 20 нГн. Благодаря этому узел, включенный в цепь первичной 3-витковой обмотки трансформатора Тесла, при зарядном напряжении накопителя 9,6 кВ обеспечивал получение фронта выходного импульса напряжения 80 нс, амплитуды тока 67,6 кА при максимальной скорости нарастания 51010 А/с.

5. Результаты диссертации использованы при выполнении госбюджетных и хоздоговорных работ в 1998–2012 гг., международного проекта НТЦУ № 1120 в НИПКИ «Молния» НТУ «ХПИ», при создании высоковольтного источника импульсных токов мегаамперного диапазона для физических исследований, которые проводятся лабораторией электродинамических исследований предприятия «Протон–21» (г. Киев) и при создании высоковольтного генератора коротких импульсов и мощного генератора электромагнитного поля научно-производственной фирмой «Адрон» (г. Киев), в учебном процессе НТУ «ХПИ» при подготовке бакалавров и магистров по специальности «Техника и электрофизика высоких напряжений».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бушляков А.И. Наносекундный SOS – генератор с пиковой мощностью 4 ГВт / А.И. Бушляков, С.К. Любутин, А.В. Пономарев [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2006. – № 4.– С. 72–78.

2. Грехов И.В. Высоковольтные р.в.д. – переключатели субмегаамперных импульсов тока микросекундного диапазона длительности / И.В. Грехов, А.К. Козлов, С.В. Коротков, А.Л. Степанянц // Приборы и техника эксперимента. – 2003. – № 1.– С. 53–59.

3. Любутин С.К. Генератор квазипрямоугольных импульсов на низкоомной нагрузке с полупроводниковыми прерывателями тока / С.К. Любутин, С.Н. Рукин, Б.Г. Словиковский, С.Н. Цыранов // Приборы и техника эксперимента. – 2000. – № 1.– С. 74–81.

4. Любутин С.К. Компактный генератор с полупроводниковым прерывателем тока с напряжением 300 кВ и частотой следования импульсов до 2 кГц / С.К. Любутин, С.Н. Рукин, Б.Г. Словиковский // Приборы и техника эксперимента. – 2000. – № 1.– С. 82–86.

5. Высоковольтная  импульсная  техника:   межвуз.  сб. – Чебоксары:  Чуваш.

ун-т., 1980. – С. 52–57.

6. Высоковольтные искровые и взрывные коммутаторы: тез. докл. совместного заседания секций научн. советов АН СССР «Научные основы электрофизики и электроэнергетики» и «Проблемы мощной импульсной энергетики», Томск, 27–28 ноября 1986 г. / АН СССР, Отд-е физ.-техн. проблем энергетики, НИИ высоких напряжений при Томском политехн. ин-те – Томск, 1986. – С. 74–75.

7. А.с. № 1389630, Н 01 Т 7/00. Разрядник / В.А. Борзяк, Л.С. Евдошенко, И.В. Карпенко [и др.] (СССР). – приоритет 19.11.1985, зарегистровано 15.12.1987.

8. А.С. № 1307672,   В 21 Д 26/14.    Установка  для  магнитно-импульсной

обработки металлов / И.В. Белый, П.М. Пшиков, В.А. Матвейчук и Л.С. Евдошенко (СССР). – приоритет 26.06.1984, зарегистровано 03.01.1987.

9. Электрофизическая аппаратура и электрическая изоляция: сб. докл. Межвуз. научно-техн. конф. по вопросам создания и методам испытания высоковольтной электрофизической аппаратуры (г. Томск, 1967 г.). – М.: Энергия, 1970. – С. 464–467.

10. Бойко Н.И. Высоковольтные искровые разрядники для технологических установок / Н.И. Бойко, А.В. Борцов, Л.С. Евдошенко [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2001. – № 2. – С. 79–88.

11. Бойко Н.И. Частотные искровые разрядники / Н.И. Бойко, Л.С. Евдошенко, А.И. Зароченцев, В.М. Иванов // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2006. – №35. –С. 5–19.

12. Высокоинтенсивные физические факторы в биологии, медицине, сельском хозяйстве и экологии: труды междунар. конф. / под ред. В.Д. Селемира, Г.М. Спирова, В.И. Карелина. – Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2005. – 480 с. – ил. – С. 441–449.

13. Капишников Н.К. Высоковольтный тригатронный разрядник с высокой частотой срабатывания / Н.К. Капишников, В.М. Муратов // Приборы и техника эксперимента. – 1987. – № 1. – С. 111–114.

14. Бушляков А.И. Мегавольтный генератор Маркса с частотой следования импульсов 200 Гц / А.И. Бушляков, С.Н. Рукин, Б.Г. Словиковский, С.П. Тимошенков // Приборы и техника эксперимента. – 1995. – № 2. – С. 107–116.

15. Юрген Б. Исследование коммутирующих устройств на основе искровых промежутков с предельно высокой частотой коммутации и возможностей их применения: автореферат дисс. на соискание научн. степени канд. техн. наук: спец. 01.04.13 «Электрофизика, электрофизические установки» / Б. Юрген – СПб.: изд-во СПбГПУ. – 2003.

16. Быков Н.М. Особенности работы высоковольтного газового коммутатора

с прокачкой газа поперек канала пробоя в импульсно - периодическом режиме / Н.М. Быков, А.В. Гунин, С.Д. Коровин, Ю.Д. Королев // Приборы и техника эксперимента. – 2008. – № 6. – С. 63–71.

17. Исследования в области электрического разряда в газах: труды ВЭИ, вып. 63. – М.–Л.: ГЭИ. – 1958. – С. 54–87.

18. Ванюков М.П. Исследование процесса восстановления электрической прочности искрового промежутка при работе его в режиме повторных разрядов / М.П. Ванюков, В.И. Исаенко, Г.Н. Травлеев // Ж. техн. физ. – 1962. – Том XXXII. – № 6. – С. 746–752.

19. Бельков Е.П. Охлаждение газа и восстановление электрической прочности после искрового разряда / Е.П. Бельков // Ж. техн. физ. – 1971. – Том XLI. – № 8. – С. 1678–1681.

20. Бельков Е.П. Восстановление электрической прочности искровых промежутков после протекания больших импульсов / Е.П. Бельков // Ж. техн. физ. – 1974. – Том XLIV. – № 9. – С. 1946–1951.

21. Высоковольтная импульсная техника: межвуз. сб. – Чебоксары: Чуваш. ун-т., 1980. – С. 3–11.

22. Buttram M.T., Sampayan S. Repetitive Spark Gap Switches // Gas Discharge Closing Switches / Ed. by G. Schaefer, M. Kristiansen, and A. Guenther. N.Y.: Plenum press, 1990. – P. 287–344.

23. Шнейдер М.Н. Турбулентное охлаждение газа и восстановление электрической  прочности  после   искрового   разряда  /  М.Н. Шнейдер  //  Ж. техн. физ. – 1998. – Том LXVIII. – № 2. – С. 30–35.

24. Месяц Г.А. Импульсная энергетика и электроника / Г.А. Месяц. – М.: Наука, 2004. – 704 с.

25. Техника больших импульсных токов и магнитных полей / [Дашук П.Н., Зайенц С.Л., Комельков В.С. и др.]; под ред. В.С. Комелькова. – М.: Атомиздат, 1970. – 472 с.

26. Бойко Н.И.   Развитие    представлений   о   механизмах   срабатывания

тригатронов и их рациональной конструкции / Н.И. Бойко, Л.С. Евдошенко, А.И. Зароченцев, В.М. Иванов // Електротехніка і електромеханіка. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2009. – № 5. – С. 49–55.

27. Месяц Г.А. Генерирование мощных наносекундных импульсов / Г.А. Месяц. – М.: Сов. Радио, 1974. – 256 с.

28. Босамыкин В.С. Надежный точно синхронизируемый разрядник на 100 кВ / В.С. Босамыкин, А.И. Герасимов, Д.И. Зенков [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 1987. – № 2. – С. 94–97.

29. Афанасьев Б.А. / Многоканальный кольцевой управляемый разрядник на 500 кВ / Б.А. Афанасьев, А.И. Герасимов, Г.Д. Кулешов [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 1976. – № 3. – С. 136–137.

30. Ельчанинов А.С. Многоискровая работа мегавольтного тригатрона / А.С. Ельчанинов, В.Г. Емельянов, Б.М. Ковальчук, Г.А. Месяц, Ю.Ф. Поталицин // Приборы и техника эксперимента. – 1974. – № 2. – С. 103–105.

31. Емельянов В.Г. Многоискровой высоковольтный тригатрон / В.Г. Емельянов, Б.М. Ковальчук, В.А. Лавринович [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 1975 – № 4. – С. 89–92.

32. Высоковольтные искровые и взрывные коммутаторы: тез. докл. совместного заседания секций научн. советов АН СССР «Научные основы электрофизики и электроэнергетики» и «Проблемы мощной импульсной энергетики», Томск, 27–28 ноября 1986 г. / АН СССР, Отд-е физ.-техн. проблем энергетики, НИИ высоких напряжений при Томском политехн. ин-те. – Томск, 1986. – С. 77–78.

33. Высоковольтные искровые и взрывные коммутаторы: тез. докл. совместного заседания секций научн. советов АН СССР «Научные основы электрофизики и электроэнергетики» и «Проблемы мощной импульсной энергетики», Томск, 27–28 ноября 1986 г. / АН СССР, Отд-е физ.-техн. проблем энергетики,  НИИ  высоких напряжений  при  Томском политехн. ин-те – Томск, 1986. – С. 29.

34. Громова Л.А. Генератор высоковольтных наносекундных импульсов для запуска обостряющих мегавольтных разрядников / Л.А. Громова, С.Б. Евлампиев, Г.С. Коршунов [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 1987. – № 3. – С. 99–101.

35. Евлампиев С.Б. Управляемый обостряющий газонаполненный разрядник на 2,5 МВ / С.Б. Евлампиев, Г.С. Коршунов, Ю.Ф. Свиридов, В.В. Хмыров // Приборы и техника эксперимента. – 1987. – № 3. – С. 118–121.

36. Капишников Н.К. Высоковольтный рельсовый разрядник тригатронного типа / Н.К. Капишников // Приборы и техника эксперимента. – 1989. – № 2. – С. 127–133.

37. Герасимов А.И. Многоканальные разрядники с ламельными управляющими электродами, их развитие и применение / А.И. Герасимов // Приборы и техника эксперимента. – 2004. – №1. – С. 5–38.

38. Бабыкин М.В. Долговечные малоиндуктивные разрядники с непрерывным протоком газа / М.В. Бабыкин, А.И. Жужунашвили, С.С. Соболев, В.В. Старых // Приборы и техника эксперимента. – 1974. – № 2. – С. 105–107.

39. Накопление и коммутация энергии больших плотностей / [под ред. У. Бостика, В. Нарди, О. Цукера / пер. с англ. под ред. д-ров техн. наук Э.И. Асиновского и В.С. Комелькова]. – М.: Мир, 1979. – С. 414–420.

40. Колесник В.Т. Высоковольтный газовый рельсовый разрядник на 150 кВ / В.Т. Колесник, А.Ю. Кропотов, С.Н. Курочкин [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 1986. – № 1. – С. 108–111.

41. Байков А.П. Мощный импульсный генератор тока / А.П. Байков, А.М. Искольдский, Б.М. Ковальчук [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 1970. – № 6. – С. 81–82.

42. Бойко Н.И.  Импульсный   коронный   разряд  с  расширенной  зоной

ионизации: физические основы получения и перспективные области применения / Н.И. Бойко, А.В. Борцов, Л.С. Евдошенко [и др.] // Електротехніка і Електромеханіка. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2004. – №3. – С.98–104.

43. Озон и другие экологически чистые окислители: Наука и технологии: материалы первой Всеросс. конф. (Москва, 7-9 июня 2005 г.) / Химический факультет МГУ – М., изд-во «Книжный дом Университет», 2005. – С. 141.

44. Поляков Н.П. Наносекундные озонаторы / Н.П. Поляков // Приборы и техника эксперимента. – 2004. – №5. – С. 126–129.

45.  Озон и другие экологически чистые окислители: Наука и технологии: материалы 30-го Всеросс. семинара (Москва, 18-19 июня 2008) / Химический факультет МГУ – М.: МАКС Пресс, 2008. – 324 с.: ил. – C. 153–157.

46. Высокоинтенсивные физические факторы в биологии, медицине, сельском хозяйстве и экологии: труды междунар. конф. / под ред. В.Д. Селемира, Г.М. Спирова, В.И. Карелина. – Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2009. – 282 с. – ил. – C. 252–255.

47. Бойко Н.И. Метод обеззараживающей обработки текучих продуктов в потоке при помощи сильных импульсных электрических полей и искровых разрядов / Н.И. Бойко, А.В. Борцов, Л.С. Евдошенко [и др.] // Технічна електродинаміка, тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехніки» (частина 4), 2006 р. – С. 83–86.

48. Кремнев В.В. Методы умножения и трансформации импульсов в сильноточной электронике / В.В. Кремнев, Г.А. Месяц. – Новосибирск: Наука, 1987. – 226 с.

49. Желтов К.А. Пикосекундные сильноточные электронные ускорители / К.А. Желтов. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 120 с.

50.Лунин В.В. Способы получения озона и современные конструкции озонаторов / В.В. Лунин, С.Н. Ткаченко, В.Г. Самойлович; учебн. пособ. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 216 с.

51. Иванькина А.И. Повышение электрической прочности разрядного промежутка в электродных системах электротехнических установок / А.И. Иванькина // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2008. – № 44. – С. 55–61.

52. S. Katsuki, N. Iyonaga, D. Takano, T. Namihura, H. Akiyama. Production of large volume nonthermal plasma in atmospheric air using ultra-short hight voltage pulses / E-mail: katsuki@eecs.kumamoto-u.a.jp.

53. V.G. Grothaus and M. Rhair. A crossedpflow pulsed corona reactor / 0-7803-7120-8/02/$17.00 c 2002 IEEE.

54. Электрофизическая аппаратура и электрическая изоляция: сб. докл. Межвуз. научно-техн. конф. по вопросам создания и методам испытания высоковольтной электрофизической аппаратуры (г. Томск, 1967 г.). – М.: Энергия, 1970. – С. 141–144.

55. S Nijdam, F M J H van de Wetering, R Blanc, E M van Veldhuizen and U Ebert. Probing photo-ionization: experiments on positive streamers in pure gases and mixtures / J.Phys. D: Appl. Phys. 43 (2010) 145204 (16pp).

56. Баранов М.И. Избранные вопросы электрофизики: в 2 т. / М.И. Баранов. – Харьков: Изд-во «Точка», 2010. – т. 2, кн. 2: Теория электрофизических эффектов и задач. – 407 с.

57. Голант В.Е. Основы физики плазмы / В.Е. Голант, А.П. Жилинский, И.Е. Сахаров. – М.: Атомиздат, 1977. – 384 с.

58. Бржезицкий В.А. Расчет и исследование электропроводности низкотемпературных плазм / В.А. Бржезицкий // Теплофизика высоких температур. – 1972. – Т. 10. – № 1. – С. 7–21.

59. Таблицы физических величин: [справочник / под. ред. акад. И.К. Кикоина]. – М.: Атомиздат, 1976. – 1008 с.

60. Техника высоких напряжений. Учебное пособие для вузов / И.М. Богатенков, Г.М. Иманов, В.Е. Кизеветтер [и др.] / Под ред. Г.С. Кучинского. – СПб.: Изд-во ПЭИПК, 1998. – 700 с.

61. Ивановский А.В. Стенд для исследований механизмов пробоев изоляционных промежутков короткими импульсами напряжения / А.В. Ивановский, Г.М. Спиров, П.В. Дудай [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2003. – № 4. – С. 69–77.

62. Евдошенко Л.С. Резистивная модель восстановления электрической прочности разрядного промежутка / Л.С. Евдошенко // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Техника и электрофизика высоких напряжений.– Харків: НТУ «ХПІ». – 2010. – № 34. –С. 29–40.

63. Ковальчук Б.М. Сильноточные наносекундные коммутаторы / Б.М. Ковальчук, В.В. Кремнев, Ю.Ф. Поталицын – Новосибирск: Наука, 1979. – 176 с.

64. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1981, 720 с.

65. Евдошенко Л.С. Расчет многоканального режима коммутации искровых разрядников и сравнение его результатов с экспериментом / Л.С. Евдошенко // Електротехніка і електромеханіка. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2010. – № 3. – С. 46–49.

66. Капишников Н.К. Рельсовый тригатронный разрядник с лезвийным управляющим электродом / Н.К. Капишников, И.А. Кузнецов // Приборы и техника эксперимента. – 1989. – № 4. – С. 127–131.

67. Бойко Н.И. Тригатроны на 400 кВ для мощных низкоиндуктивных генераторов импульсов / Н.И. Бойко, Л.С. Евдошенко, В.М. Иванов [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2008. – № 1. – С. 78–86.

68. Физика импульсных разрядов в конденсированных средах: Материалы ХII Международной научной школы-семинара (22–26 августа 2005). – Николаев: КП «Миколаївська обласна друкарня», 2005. – С. 151–154.

69. Сотрудничество для решения проблемы отходов: Материалы 3-й Международной конференции (7–8 февраля 2006). – Харьков, 2006. – С. 219–

221.

70. Бойко Н.И. Электрофизические установки и технологии для решения проблемы отходов / Н.И. Бойко, А.В. Борцов, Л.С. Евдошенко [и др.] // Мир техники и технологий. – 2006. – №3 (52). – С. 63–65.

71. Бойко Н.И. Рабочие камеры для обработки продуктов комплексным воздействием сильных импульсных электрических полей / Н.И. Бойко, Л.С. Евдошенко, А.Н. Тур [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2002. - № 6. – С. 102-112.

72. Бойко Н.И. Высоковольтный генератор импульсов со средней мощностью до 50 кВт для обработки пищевых продуктов / Н.И. Бойко, А.Н. Тур, Л.С. Евдошенко, А.И. Зароченцев, В.М.  Иванов // Приборы и техника эксперимента. – 1998. – №2. – С. 120–126.

73. Бойко Н.И. Высоковольтные установки и технологии на основе комплекса высоковольтных импульсных воздействий / Н.И. Бойко, Л.С. Евдошенко, А.И. Зароченцев, В.М. Иванов // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». - 2004. - № 35. - С. 54-63.

74. Пат. 63001 Україна, МПК7 A23L3/32, C02F1/48, A23C3/07. Спосіб і пристрій для обробки рідин і рідких продуктів / Бойко М.І., Евдошенко Л.С., Зароченцев О.І. [та ін.]. - № 2000106013; заявл. 24.10.00; опубл. 15.01.04. Бюл. №1.

75. Бойко Н.И., Иванов В.М., Зароченцев А.И. Защита от электромагнитных полей в технологических импульсных высоковольтных установках / Н.И. Бойко, Л.С. Евдошенко, А.Н. Тур [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2002. - № 4. – С. 135-139.

76. Бойко Н.И. Научные основы создания электротехнологических установок для высоковольтных импульсных воздействий: Дисс. … докт. техн. наук: спец. 05.09.13 «Техника сильных электрических и магнитных полей».- НТУ «ХПИ». – Харьков, 2003. – 567 с.

77. Сотрудничество   для    решения    проблемы   отходов:   Материалы   IV

Междунар. конф. (31 января – 1 февраля 2007 г., г.Харьков, Украина). – Харьков, 2007. – 336 с. – С. 152–154.

78. Бойко Н.И. Использование импульсного коронного разряда с расширенной зоной ионизации для конверсии токсичных газообразных отходов / Н.И. Бойко, А.В. Борцов, Л.С. Евдошенко [и др.] // Електротехніка і електромеханіка. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2007. – № 4.– С. 64–65.

79. Сотрудничество для решения проблемы отходов: Матер. V Междунар. конф. (2–3 апреля 2008 г., г.Харьков, Украина). – Харьков, 2008. – 340 с. –С. 83–84.

80.Физика импульсных разрядов в конденсированных средах: Материалы Международной научной конференции (17–21 августа 2009). – Николаев: КП «Миколаївська обласна друкарня», 2009. – 214 с., ил. – С. 104–106.

81. Бойко Н.И. Установка с использованием импульсного коронного разряда для увеличения эффективности работы двигателей и улучшения очистки дизельных выхлопов / Н.И. Бойко, А.В. Борцов, Л.С. Евдошенко // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск: Проблеми сучасної електротехніки. Частина 3. – 2010. – С. 143–148.

82.  Озон и другие экологически чистые окислители: Наука и технологии: материалы 31-й Всеросс. семинара. (Москва, 2-3 июня 2010) / Химический факультет МГУ. – М.: МАКС Пресс, 2010. – 294 с.: ил. – С. 121–126.

83. Сотрудничество для решения проблемы отходов: матер. VI Междунар. конф. (г.Харьков, 8–9 апреля 2009 г., Украина). – Х., 2009. – С. 290 с. – С. 220–221.

84. W F L M Hoeben, E M van Veldhuizen, W R Rutgers and G M W Kroesen Gas phase corona discharges for oxidation of phenol in an aqueous solution // J. Phys. D^ Appl. Phys. 32 (1999) L133–L137.

85.  Бойко Н.И. Генераторы высоковольтных импульсов с частотой следования до 50000 импульсов в секунду / Н.И. Бойко, А.В. Борцов, Л.С. Евдошенко, В.М. Иванов // Приборы и техника эксперимента. – 2011. – №4. – С. 92–101.

86. Сотрудничество для решения проблемы отходов: Материалы VIII Междунар. конф. (23–24 февраля 2011 г., г.Харьков, Украина). – Харьков, 2011. – 168 с.

87. Ultrawideband and Ultrashot Impulse Signals: Materials of 5th International Conference (September 6-10, 2010, Sevastopol, Ukraine) / Proc. IEEE Electronics Power Science and General. – 2010. – Р. 221–222.

88. Бойко Н.И. Четырехканальный высоковольтный искровой разрядник / Н.И. Бойко, Л.С. Евдошенко, А.И. Зароченцев, В.М. Иванов // Электротехника и электромеханика. – Харків: НТУ «ХПІ» – 2006. – №3. – С. 80–81.

89. Бойко Н.И. Низкоиндуктивная секция генератора мощных высоковольтных импульсов по схеме Фитча / Н.И. Бойко, А.В. Борцов, Л.С. Евдошенко [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2005. – №4. – С. 57–65.

90. Техника высоких напряжений / [под редакцией Г.С. Кучинского]. – СПб.: ПЭИПК, 1998. – 700 с.

91. Бойко Н.И. Длительная электрическая прочность полиэтиленовой слоистой изоляции при воздействии импульсов наносекундной длительности / Н.И. Бойко, Л.С. Евдошенко, О.В. Покладов // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2003. – № 1. – С.142–147.

92. Техника высоких напряжений: теоретические и практические основы применения / Бейер М., Бёк В., Мёллер К., Цаенгль В.; пер. с нем. И.П. Кужекина под ред. В.П. Ларионова. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

93.  Физические свойства и электрическая прочность элегаза / И.М. Бортник. - М: Энергоатомиздат, 1988. – 80 с.

94. Герасимов А.И. Пусковые характеристики наполненного SF6 тригатрона на  100 кВ  /  А.И. Герасимов,  Г.Д. Кулешов,  А.И. Павловский  [ и  др. ]  //

Приборы и техника эксперимента. – 1975. – № 5. – С. 111–113.

95. Суржик Л. Ядерное топливо … из песка // «Зеркало недели». – № 11 (436) 22 марта 2003 г.

96.  Бойко Н.И. Тригатроны на рабочее напряжение до 1 МВ с наносекундным временем срабатывания / Н.И. Бойко, Л.С. Евдошенко, А.И.  Зароченцев, В.М.  Иванов // Технічна електродинаміка. – 2009. – № 1. – С. 38–43.

97. Бойко Н.И. Компактный многомодульный генератор импульсов тока на 2 МА / Н.И. Бойко, Л.С. Евдошенко, А.И. Зароченцев, В.М. Иванов // Електротехніка і електромеханіка. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2008. – № 5. – С. 60–64.

98. Ultrawideband and Ultrashot Impulse Signals: Materials of 4-th International Conference (September 15-19, 2008, Sevastopol, Ukraine) / Proc. IEEE Electronics Power Science and General. – 2008. – Р. 97–99.

99. Ultrawideband and Ultrashot Impulse Signals: Materials of Third International Conference (September 18-22, 2006, Sevastopol, Ukraine) / Proc. IEEE Electronics Power Science and General. – 2006. – Р. 194–196.

100. Евдошенко Л.С. Стартовая ступень генератора высоковольтных импульсов / Л.С. Евдошенко // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2007 – № 34. –С. 57–66.

101. Смаковский Ю.Б. Газонаполненный управляемый металлокерамический разрядник с высокой скоростью нарастания тока и стабильностью срабатывания / Ю.Б. Смаковский, Ю.А. Сатов, С.В. Хоменко [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2003. – № 1. – С. 50–52.

102. Резвых К.А. Расчет электростатических полей / К.А. Резвых. – М.: Энергия, 1967. – 111с.

103. Дайон М.И. / М.И. Дайон, Б.А. Долгошеин, В.И. Ефременко [и др.] Искровые камеры. – М.: Атомиздат, 1967.

104. Королев Ю.Д. Физика импульсного пробоя газов / Ю.Д. Королев, Г.А. Месяц – М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. лит., 1991. – 224 с.

105. Месяц Г.А. Законы подобия в импульсных газовых разрядах / Г.А. Месяц // Успехи физических наук. – 2006. – Том 176. – № 10. – С. 1069–1091.

106. Ельчанинов А.С. Методы наносекундного инициирования мегавольтных коммутаторов / А.С. Ельчанинов, В.Г. Емельянов, Б.М. Ковальчук [и др.] // Ж. техн. физики. – 1975. – Том XLV. – в. 1. – С. 86 – 92.

107. Бастриков А.Н. Сильноточный срезающий разрядник на напряжение 3 МВ / А.Н. Бастриков, Б.М. Ковальчук, В.А. Кокшенов [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 1983. – № 1. – С. 83–85.

108. Попов П.Г., Шкуропат П.И. // Тезисы докладов IV Всесоюзной конференции по газоразрядным приборам, 1974, серия 4, вып. 2 (26), 39, ЦНИИ «Электроника».

109. Аксиненко В.Д. Высоковольтный генератор наносекундных импульсов с ГИН–500–0,02/5 для питания стримерной камеры / В.Д. Аксиненко, Н.С. Глаголева, Е.А. Дементьев // Приборы и техника эксперимента. – 1987. – № 3. – С. 97–98.

110. Кремнев В.В. Динамика канала сильноточного искрового разряда в элегазе и его смесях с азотом в наносекундном диапазоне / В.В. Кремнев, М.В. Новаковский, Ю.Ф. Поталицын // Физика плазмы. – 1989. – Том 15. – С. 1085–1090.

111. Евлампиев С.Б. Влияние перенапряжения на пробивные и временные характеристики газового разрядника / С.Б. Евлампиев, Г.С. Коршунов // Приборы и техника эксперимента. – 1995. – № 2. – С. 126–130.

112. Баранов М.И. Оценка электроэрозионного износа массивных однородных металлических электродов высоковольтных сильноточных искровых воздушных коммутаторов атмосферного давления / М.И. Баранов // Електротехніка і електромеханіка. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2009. – № 5. – С. 44–48.