Мілих Михайло Макарович. Розробка та дослідження алгоритмів оптимального прийому багатопозиційних сигналів багатоканальних модемів : Дис... канд. техн. наук: 05.12.13 / Український НДІ зв'язку. — К., 2004. — 149арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 124-136.

Мілих М.М. Розробка і дослідження алгоритмів оптимального прийому багатопозиційних сигналів багатоканальних модемів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої і засоби телекомунікацій – Український науково-дослідний інститут зв'язку, Київ, 2004. Робота присвячена дослідженню принципів побудови сучасних модемів зі швидкостями, близькими до пропускних здатностей каналів. Проаналізовано протоколи, методи модуляції і формування сигналів. Запропоновано багатоканальні модеми з ортогональними сигналами, інваріантні до лінійних спотворень, імпульсних завад і короткочасних переривань каналу. Розроблено методику розрахунку міжканальних і багатоканальних завад у багатоканальних модемах з ортогональними сигналами при їхній роботі в каналах різних типів. Проведено імітаційне моделювання розроблених алгоритмів обробки стосовно до прийому шістнадцятипозиційних сигналів з АФМ. На підставі результатів розрахунку можна зробити висновок, що їхня завадостійкість близька до потенційної. Досліджено, що сигнали з фазорізницевою модуляцією високих порядків можна обробляти за допомогою алгоритмів когерентного, оптимального некогерентного і автокореляційного прийому. Показано, що фазорізницева модуляція другого порядку інваріантна до частоти несучого коливання. Ця унікальна властивість ФРМ-2 значно розширює можливості систем цифрового зв'язку з фазомодульованими сигналами. Розроблено загальні алгоритми формування й обробки сигналів з фазорізницевою модуляцією k-го порядку. Представлено відповідні структурні схеми. Досліджено системи, інваріантні до адитивної завади у вигляді гармонійного коливання з випадковими амплітудою, частотою і фазою..

Сукупність наукових положень, сформульованих та обґрунтованих в дисертаційній роботі, складає вирішення наукового завдання з підвищення завадостійкості передачі інформації багатоканальних модемів з багатопозиційними сигналами стосовно створення високоефективних систем цифрової передачі каналами зв’язку. В дисертаційній роботі отримано такі теоретичні та науково-практичні результати: - Проведено системний аналіз методів і протоколів, реалізованих у сучасних модемах, на основі яких дані рекомендації щодо їх використання в різноманітних каналах зв’язку. - Досліджено різні способи модуляції та системи багатопозиційних сигналів, на основі яких можна досягати швидкостей передачі інформації, близьких до пропускних спроможностей каналів зв’язку. - Сформульовано вимоги до принципів і алгоритмів побудови сучасних модемів. - На основі досліджень показано, яким чином використовувати при реалізації модемів ті чи інші протоколи. - Розроблено метод розрахунку міжканальних перехідних завад та міжсимвольних спотворень на виході корелятора багатоканального модема, виконані розрахунки потужності міжканальних завад і міжсимвольних спотворень на виході корелятора для різних параметрів модему і каналу зв’язку. - Визначено параметри сигналів багатоканальних модемів, що забезпечують відносну інваріантність до АФЧХ каналу зв’язку з різними параметрами при швидкостях, близьких до пропускної здатності каналу. - Досліджено залежність потужності міжканальних завад як від величини захищеного інтервалу за часом, так і від початку інтервалу інтегрування. - Показано, що на величину потужності міжканальних завад впливає не тільки кількість каналів багатоканального модему, а й безпосередньо величина захищеного інтервалу за часом та за частотою. - Розроблено універсальний алгоритм оптимального прийому багатопозиційних АФМ сигналів в багатоканальних модемах з взаємо ортогональними сигналами, що базується на максимально правдоподібному оцінюванні варіантів сигналу. - Розроблено конкретні алгоритми когерентної обробки ефективних систем багатопозиційних сигналів. - За допомогою імітаційного моделювання на ЕОМ знайдені характеристики завадостійкості розроблених алгоритмів в залежності від тривалості інтервалу усереднення оцінюваних параметрів. - Визначено, що завадостійкість розробленого алгоритму когерентного прийому сигналів з плинно змінними параметрами наближена до потенційного при тривалості усереднення більше 20 посилок. - Розроблено методи формування й обробки сигналів з фазорізницевою модуляцією k-го порядку. - Проведено дослідження різних багатопозиційних сигналів, визначені їхні основні властивості. Дано рекомендації з їхнього практичного застосування. - Представлено реалізацію модуляторів сигналів із ФРМ другого і третього порядків. - Показано, що при ФРМ-2 властивість інваріантості до частоти несучого коливання досягається тільки при використанні автокореляційних демодуляторів. - Досліджено властивості систем різних типів, інваріантних до адитивної та неадитивної завади..