Коженевський Сергій Романович. Методи і засоби відновлення та знищення інформації на жорстких магнітних дисках : Дис... канд. наук: 05.13.05 – 2006

Коженевський С.Р. Методи і засоби відновлення та знищення інформації на жорстких магнітних дисках. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 - Елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування. - Національних технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2006. У дисертаційній роботі розроблені теоретичні основи відновлення інформації, збереженої на накопичувачах на жорстких магнітних дисках (НЖМД). Визначено основні властивості НЖМД та ефекти магнетизму, що дозволяють розробити технології та засоби відновлення та знищення інформації. Розроблені методи візуалізації магнітних полів поверхонь носіїв інформації НЖМД з роздільною здатністю, достатньою для побітового дослідження записаних даних. Запропоновані, розроблені та впроваджені в практику спеціалізовані пристрої та технології відновлення та гарантованого знищення інформації, збереженої на НЖМД..

У результаті виконання дисертаційної роботи розроблені теоретичні основи відновлення інформації, збереженої на НЖМД, на підставі чого запропоновані і розроблені методи і засоби відновлення і гарантованого знищення інформації, що дозволило вирішити важливу для теорії і практики науково-технічну задачу. Основними результатами роботи є: 1. Визначено основні властивості НЖМД і ефекти магнетизму, що дозволяють створювати методи і засоби відновлення і знищення інформації, збереженої на НЖМД. 2. Показано, що для аналізу записаної інформації на поверхні НЖМД в якості інформаційних ознак можуть бути використані залишкові сліди намагніченості від попередніх записів. 3. Показано, що розподіл зон намагніченості на поверхні НЖМД залежить від нестабільності руху носія, флуктуацій рівнів сигналів запису/читання, а також від неточності позиціонування блоку головок на доріжці запису, що дозволяє використовувати ці нестабільності в якості інформативних ознак при аналізі магнітних носіїв. 4. Запропоновано методи візуалізації магнітних полів розсіювання на основі застосування магнітних суспензій, магнітооптичних кристалів, магнітної силової мікроскопії, що дозволяють створювати візуальне представлення робочих поверхонь носія з дозволом, достатнім для побітового дослідження інформації. 5. Показано, що метод на основі застосування магнітних суспензій дозволяє проводити дослідження робочих поверхонь на щільностях до 1,5 Гб/кв.дюйм, а методи магнітної силової мікроскопії можуть бути використані для аналізу магнітної поверхні будь-якої щільності. 6. Запропоновано два методи відновлення інформації на фізичному рівні: копіювання даних усіх фізичних секторів на технологічний НЖМД і вибіркове копіювання необхідних файлів користувача, що дозволило створити при особистій участі автора багатофункціональний прилад “Epos Tester IDE”. 7. Запропоновано адаптивну технологію відновлення інформації, що полягає в адаптивній статистичній обробці даних, заснованої на принципах максимальної “правдоподібності”, що забезпечує високу продуктивність процесу відновлення при ушкодженні інформації на НЖМД, як на фізичному, так і логічному рівнях. 8. На основі аналізів способів знищення інформації, записаної на НЖМД, запропоновані методи побудови спеціалізованих пристроїв для стирання і знищення інформації на НЖМД, що дозволило створити при особистій участі автора ряд пристроїв, новизна ідеї на які підтверджена патентом. 9. Запропоновані, розроблені і впроваджені в практику технології відновлення і гарантованого знищення інформації, збереженої на НЖМД..