Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ДОНБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

ЛЮТАЯ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА

УДК 681.52: 621.365.2

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ ДУГОВЫХ

СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

Специальность 05.09.03 – «Электротехнические системы и комплексы»

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научные руководители

Панкратов Анатолий Иванович

кандидат технических наук, доцент;

Толочко Ольга Ивановна

доктор технических наук, профессор

Краматорск – 2013

Донецк – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ ДУГОВЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ | 7 13 |
| --- | --- |
| 1.1 Технологический процесс производства стали в дуговых печах переменного тока 1.2 Системы приводов перемещения электродов ДСП 1.3 Принципы построения типовых систем управления приводом перемещения электродов ДСП 1.3.1 Система управления приводом перемещения электродов ДСП с токовыми регуляторами 1.3.2 Система управления приводом перемещения электродов ДСП с дифференциальными регуляторами 1.3.3 Система управления приводом перемещения электродов ДСП с импедансными регуляторами 1.3.4 Система управления приводом перемещения электродов ДСП с комбинированным законом регулирования 1.4 Возмущения в системах управления приводом перемещения электродов 1.5 Анализ методов компенсации внешних электромеханических возмущений в системах управления приводом перемещения электродов ДСП 1.6 Анализ математических моделей электромеханических систем управления приводом перемещения электродов ДСП 1.7 Методы исследований электрической цепи ДСП 1.8 Методы оптимизации электромеханической системы управления приводом перемещения электродов ДСП 1.9 Постановка задач исследований 1.10 Выводы РАЗДЕЛ 2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ ДСП 2.1 Разработка математической модели электрической цепи ДСП 2.2 Реализация математической модели трёхфазной электрической цепи ДСП в программной среде MatLab 2.3 Разработка математической модели электромеханической системы колебаний гибких кабелей 2.3.1 Гибкие кабели как объект колебаний 2.3.2 Определение уравнения провиса гибкого кабеля ДСП 2.3.3 Определение законов колебаний гибких кабелей 2.4 Разработка модели системы управления приводом перемещения электродов ДСП 2.4.1 Математическое моделирование линейного двигателя (пропорционального электромагнита) для управления гидрораспределителем 2.4.2 Математическое моделирование гидрораспределителя 2.4.3 Математическое моделирование гидроцилиндра перемещения электрода 2.5 Исследование электромеханической системы управления приводом перемещения электродов ДСП 2.6 Выводы РАЗДЕЛ 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ ДСП-50 ПРИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ВНЕШНИХ ВОЗМУЩЕНИЯХ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 3.1 Структура базовой системы управления приводом перемещения электродов ДСП-50 3.2 Методика экспериментальных исследований электромеханической системы управления приводом перемещения электродов ДСП-50 ПАО НКМЗ 3.3 Результаты экспериментальных исследований. 3.4 Подтверждение адекватности разработанной модели системы управления приводом перемещения электродов ДСП 3.5 Оценка погрешности информационно-измерительной системы ДСП-50 3.5.1 Оценка погрешности информационно-измерительной системы ДСП-50 по каналам напряжения 3.5.2 Оценка погрешности информационно-измерительной системы ДСП-50 по каналам тока 3.5.3 Оценка среднеквадратичной погрешности информационно-измерительной системы 3.6 Оценка методической погрешности определения длины дуги 3.7 Выводы РАЗДЕЛ 4. РАЗРАБОТКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ ДСП 4.1 Разработка метода компенсации электромеханических возмущений в системе управления приводом перемещения электродов ДСП на основе параллельной фаззи-коррекции 4.2 Синтез фаззи-регулятора для управления приводом перемещения электродов ДСП 4.3 Разработка модели и исследование усовершенствованной системы управления приводом перемещения электродов ДСП 4.4 Практические рекомендации по защите электродов при упоре в токонепроводящую шихту 4.5 Практические рекомендации по повышению точности позиционирования электродов с импедансными регуляторами их перемещения 4.6 Выводы ВЫВОДЫ ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Приложение А. Документ, подтверждающий факт передачи ДГМА прав лицензионного использования программного продукта MatLab Приложение Б. Электрические и геометрические параметры дуговой сталеплавильной печи ДСП-50 Приложение В. Программа экспериментальных исследований на ДСП-50 ПАО НКМЗ Приложение Г. Документы, подтверждающие внедрение результатов диссертационной работы Приложение Д. Экономическая оценка эффективности внедрения результатов исследований в производство | 13 15 19 21 23 24 27 27 34 40 41 43 44 45 46 47 52 56 56 58 62 72 72 78 79 81 90 91 91 97 98 108 110 110 111 113 113 114 116 117 121 133 139 143 148 150 152 175 176 181 185 189 |

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ДСП – дуговая сталеплавильная печь

ПАО НКМЗ – публичное акционерное общество «Новокраматорский машиностроительный завод»

РПЭ – регулятор перемещения электродов

АСУ – автоматизированная система управления

СУ ППЭ – система управления приводом перемещения электродов

САР – система автоматического регулирования

ЭР – электрический режим

ДН – датчик напряжения

ДТ – датчик тока

ГК – гибкий кабель

к. з. – короткое замыкание

ФР – фаззи-регулятор

ВАХ – вольт-амперная характеристика

ПЛК – программируемый логический контроллер

ИИС – информационно-измерительная система

ЭМС – электромеханическая система

ЭМСУ – электромеханическая система управления

АЦП – аналогово-цифровой преобразователь

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Ключевую роль в металлургической отрасли играет сталеплавление. На производство стали во всем мире расходуется порядка 60% энергии. Состояние сталеплавления в Украине и России существенно отстает от уровня США, Германии, Японии и других стран по показателям работы большегрузных печей, что связано с недостаточным качеством автоматического управления приводами дуговых сталеплавильных печей.

Период плавления шихты в ряде случаев составляет свыше половины продолжительности всей плавки. В этот период расходуется порядка 60-80 % энергии, потребляемой на плавку. Дуги горят неустойчиво, может происходить до 200 эксплуатационных коротких замыканий в течение одной плавки, которые приводят к нарушениям работы регуляторов перемещения электродов и увеличивают время плавки.

При эксплуатационных коротких замыканиях  между гибкими кабелями трёх фаз возникают электродинамические усилия, что является толчком к возникновению колебаний гибких кабелей. При этом изменяются расстояния между ними, что приводит к изменению взаимных индуктивностей фаз. В токах фаз также модулируются затухающие колебания, которые передаются электродам. Такие режимы работы могут длиться десятки минут, что приводит к увеличению времени расплавления, излишней трате энергии, снижению производительности печи.

Литературный обзор отечественных и зарубежных источников и исследование существующих методов компенсации электромеханических колебаний гибких кабелей и математических моделей электромеханической системы управления приводом перемещения электродов ДСП показал, что до сих пор не было найдено решение рассматриваемой задачи. Были проведены исследования влияния колебаний гибких кабелей на изменения взаимных индуктивностей и токов фаз, однако существующие математические модели не учитывали влияние колебаний гибких кабелей на процесс изменения длин дуг.

Таким образом, разработка мер и средств, позволяющих повысить эффективность работы печи за счет усовершенствования систем управления приводом перемещения электродов (СУ ППЭ) ДСП, является актуальной научно-технической задачей.

Под эффективностью работы ДСП понимается повышение стабильности процесса плавки, сокращение продолжительности плавки и уменьшение энергопотребления.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Тема диссертации связана с планом научно-технических работ Донбасской государственной машиностроительной академии (ДГМА). Диссертационная работа соответствует госбюджетным НИР кафедры автоматизации производственных процессов Дк-06-2008 «Усовершенствование энергосберегающих технологий в автоматизированных системах машиностроения и металлургии» (№ государственной регистрации 0108U010081), Дк-06-2011 «Повышение эффективности автоматизации технологических процессов металлургии» (№ государственной регистрации 0111U007640).

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является повышение эффективности работы дуговых сталеплавильных печей за счет усовершенствования систем управления приводом перемещения электродов.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:

– разработка математической модели электромеханической системы управления приводом перемещения электродов ДСП, учитывающей электромеханические колебания гибких кабелей;

– анализ влияния показателей электромеханических колебаний гибких кабелей при эксплуатационных коротких замыканиях на стабильность процесса плавки с помощью разработанной модели;

– подтверждение адекватности разработанной модели путем выполнения экспериментальных исследований системы управления приводом перемещения электродов ДСП в производственных условиях;

– разработка системы управления приводом перемещения электродов ДСП, компенсирующей электромеханические возмущения, связанные с процессом колебания гибких кабелей, на основе параллельной фаззи-коррекции;

– разработка устройства защиты электродов при упоре в токонепроводящую шихту с целью повышения надежности работы электродов.

Объектом исследования являются процессы управления приводом перемещения электродов дуговых сталеплавильных печей.

Предметом исследования являются системы управления приводом перемещения электродов дуговых сталеплавильных печей.

Методы исследований. При математическом описании электромеханического объекта использованы нелинейные дифференциальные уравнения, в том числе уравнение Касси для описания электрической дуги и обобщенное уравнение Лагранжа при описании колебаний гибких кабелей. Анализ динамических свойств объекта выполнен методом цифрового математического моделирования с использованием методов численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений и методов линейной алгебры. При разработке способа компенсации электромеханических возмущений в системе управления приводом перемещения электродов ДСП были использованы методы нечеткой логики. Достоверность результатов аналитических исследований и математического моделирования подтверждена экспериментальными исследованиями, выполненными на ДСП-50 ПАО НКМЗ, а также с помощью статистического анализа данных, используя М-критерий Барлетта.

Научная новизна полученных результатов:

– получила дальнейшее развитие математическая модель электромеханической системы управления приводом перемещения электродов ДСП, отличающаяся от известных тем, что учитывает влияние электромеханических колебаний гибких кабелей на процесс изменения длин электрических дуг;

– впервые синтезированы фаззи-корректоры, осуществляющие компенсацию электромеханических колебаний гибких кабелей и позволяющие повысить эффективность работы печи.

Практическая значимость полученных результатов подтверждается актами внедрения в производство, в учебный процесс и патентами Украины:

– разработана методика использования уточненной математической модели для установления взаимосвязи между колебаниями гибких кабелей и изменением длин дуг ДСП;

– разработана методика экспериментальных исследований на дуговой сталеплавильной печи ДСП-50 ПАО НКМЗ, которая позволяет установить параметры электромеханических колебаний гибких кабелей системы управления приводом перемещения электродов ДСП;

– разработана методика оптимизации системы управления приводом перемещения электродов ДСП, позволяющая уменьшить чувствительность системы управления приводом перемещения электродов к внешним электромеханическим возмущениям, которые связанны с процессом колебания гибких кабелей, и тем самым повысить стабильность процесса плавки за счет сокращения дисперсии длин дуг на 94-98 % и уменьшить энергопотребление на 5,3 % за счет сокращения продолжительности плавки на 3,2 %;

– разработано  устройство защиты электродов при упоре в токонепроводящую шихту с целью повышения надежности работы электродов.

Разработанные модели, алгоритмы, методики, необходимые для построения усовершенствованной системы управления приводом перемещения электродов, применяются в курсовом и дипломном проектировании, в лекционном курсе по дисциплинам «Технические средства автоматизации», «Автоматизация технологических процессов и производства», в магистерских работах студентами специальности 7.092501 «Автоматизированное управление технологическими процессами» ДГМА, что подтверждается соответствующими актами. Способ компенсации электромеханических возмущений подтверждается патентом Украины № 76205. Устройство для управления электрическим режимом ДСП при упоре в токонепроводящую шихту подтверждается патентом Украины № 34774. Датчик скорости изменения давления, используемый при разработке устройства защиты электродов ДСП, подтверждается патентом Украины № 34775. Методика оптимизации системы управления приводом перемещения электродов ДСП утверждена КПЦ «Автоматика» ПАО НКМЗ и принята для промышленного использования,  что подтверждается соответствующим актом.

Личный вклад соискателя. Все научные положения и результаты диссертации получены автором самостоятельно под контролем научных руководителей.

Соискателем выполнено: разработка математической модели электромеханической системы управления приводом перемещения электродов ДСП, учитывающей колебания гибких кабелей; оценка влияния электромеханических колебаний гибких кабелей ДСП при эксплуатационных коротких замыканиях на модуляцию колебаний электрических параметров короткой сети и на стабильность горения электрических дуг; разработка методики экспериментальных исследований на ДСП-50 ПАО НКМЗ; разработка системы управления приводом перемещения электродов ДСП, компенсирующей колебания гибких кабелей, на основе параллельной фаззи-коррекции; разработка нового устройства для управления электрическим режимом ДСП при упоре в токонепроводящую шихту.

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной работы прошли апробацию на следующих научно-технических конференциях:

Междунар. научно-практическая конф. «Современный электропривод, информац. технологии и сист. автоматизации» (25-27 марта 2009 г., Краматорск); XI Міжнародна науково-технічна конф. «Електромеханічні системи, методи модел. та оптимізації» (13-15 травня 2009 р. м. Кременчук); VI и VII Международные конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (июнь 2010 г.,  2011 г.  Технический университет-Варна Болгария); XVII международная научно-техническая конференция «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика» (20-25 сентября 2010 г.  Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» Украина, Крым, 2010); Всеукраинская научно-техническая конференция «Современные информационные технологии, средства автоматизации и электропривод», посвященная 60-летию ДГМА (17-21 декабря 2012 г., Краматорск, Украина, ДГМА); Международная научно-практическая конференция «Современный електропривод, информационные технологи и системы автоматизации» (25-27 марта 2009 г., Украина, м. Краматорск, ДГМА); XXXIII Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науково-технічних працівників, аспірантів і студентів (12-22 квітня 2011 року, м. Краматорськ, ДДМА).

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 12 работ, из которых 6 опубликовано в научных специализированных изданиях (1 статья опубликована в журнале, который входит в Базу данных Scopus), 2 опубликовано в материалах международных конференций, 3 патента Украины, 1 тезис доклада.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 4 разделов, основных выводов, списка используемой литературы и 5 приложений. Общий объем работы составляет 208 страниц, из них 140 страниц основного текста, 47 рисунков и 12 таблиц, из них 10 рисунков и 1 таблица на отдельных страницах, список использованной литературы из 203 наименований на 22 страницах и 5 приложений на 35 страницах.

ВЫВОДЫ

В диссертации решена актуальная научно-техническая задача повышения эффективности работы дуговых сталеплавильных печей за счет усовершенствования систем управления приводом перемещения электродов.

Научные и практические результаты работы заключаются  в следующем.

1. Получила дальнейшее развитие математическая модель электромеханической системы управления приводом перемещения электродов ДСП, которая позволяет учесть влияние электромеханических колебаний гибких кабелей на устойчивость работы регуляторов перемещения электродов ДСП и изменения длин электрических дуг.

2. Разработана методика оценки влияния колебаний гибких кабелей при эксплуатационных коротких замыканиях на процесс перемещения электродов ДСП.

3. Результаты оценок колебаний гибких кабелей, полученные с помощью разработанной математической модели, подтверждены экспериментально на ДСП-50 ПАО НКМЗ. Разброс параметров не превышает 5 %, что подтверждает адекватность разработанной модели.

4. Впервые синтезированы фаззи-корректоры, осуществляющие компенсацию электромеханических колебаний гибких кабелей и позволяющие уменьшить чувствительность системы управления приводом перемещения электродов к внешним электромеханическим возмущениям, которые связанны с процессом колебания гибких кабелей, и тем самым повысить стабильность процесса плавки за счет сокращения дисперсии длин дуг на 94-98 % и уменьшить расход технологической энергии на 5,3 % за счет сокращения продолжительности плавки на 3,2 %. Годовая экономическая эффективность от применения разработанной усовершенствованной системы управления на ПАО НКМЗ составляет более 1,5 млн. грн.

5. Способ компенсации электромеханических возмущений подтверждается патентом Украины № 76205. Устройство для управления электрическим режимом ДСП при упоре в токонепроводящую шихту подтверждается патентом Украины № 34774. Датчик скорости изменения давления, используемый при разработке устройства защиты электродов ДСП, подтверждается патентом Украины № 34775. Методика оптимизации системы управления приводом перемещения электродов ДСП утверждена КПЦ «Автоматика» ПАО НКМЗ и принята для промышленного использования,  что подтверждается соответствующим актом. Разработанные модели, алгоритмы и методики, необходимые для построения усовершенствованной системы управления процессом плавки, использованы в учебном процессе, что подтверждается соответствующими актами.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванько В. Ф. Пультовщик электроплавильной печи : учеб. пособие [для рабочих] / В.Ф. Иванько. – М. : Металлургия, 1986. – 168 с.

2. Сойфер В. М. Дуговые печи в сталелитейном цехе / В.М.Сойфер, Л. Н. Кузнецов. – М. : Металлургия, 1989. – 176 с.

3. Окороков Н.В. Дуговые сталеплавильные печи. Н.В. / Окороков. – М. : Металлургия, 1971. – 334 с.

4. Дуговые электропечи / [Строганов А.И., Сергеев Г.Н., Лабунович О.А., Маркелов А.И.]. – М. : Металлургия, 1972.– 288 с.

5. Электрические промышленные печи: Дуговые печи и установки специального нагрева : учебник для вузов / [А. Д. Свенчанский, И. Т. Жердев, А. М. Кручинин и др.] ; под ред. А. Д. Свенчанского. [2-е изд.– перераб. и доп.]. – М. : Энергоиздат, 1981. – 296 с.

6. Сапко А.И. Исполнительные механизмы регуляторов мощности дуговых электропечей. М. : Энергия, 1980.

7. Пирожников В. Е. Автоматизация контроля и управления электросталеплавильными установками / В. Е. Пирожников, А.Ф. Каблуковский. – М. : Металургия, 1974. – 208 с.

8. Сисоян Г. А. Электрическая дуга в электрической печи / Г.А. Сисоян. [3-е изд.]. – М. : Металлургия, 1974. – 304 с.

9. Электрогидравлический регулятор дуговых печей / [Эдемский В.М. , Бритва Я.Д., Прошкин И.Т. и др.] // «Исследование в области промышленного электронагрева (Труды ВНИИЭТО)», вып. 2. – М.: Энергия, 1972.

10. Праздников А.В. Гидропривод в металлургии. М. : Металлургия, 1973.

11. Bowman Ben, Krüger Klaus. Arc furnace phzsics. Düsseldorf : Stahleisern Verlag, 2009.

12. Лапшин И.В. Автоматизация дуговых печей. М. : б.н., 2004.

13. Болотов А.В. Электродуговые промышленные установки / А.В. Болотов, Г.А.  Шепель. – Алма-Ата: Б.и., 1978. – 182с.

14. Свенчанский А.Д. Электрические промышленные печи / А.Д. Свенчанский, М.Я. Смелянский. – М.: Энергия, 1970. – 264с.

15. Автоматическое управление электродинамическими установками / [А.М. Кручинин, К.М. Махмудов, Ю.М. Миронов и др.] ; под ред. А.Д. Свенчанского. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 416с.

16. Электрооборудование и автоматика электротермических установок / [А.П. Альтгаузен, И.М. Бершицкий, М.Д. Бершицкий и др.] ; под ред. А.П. Альтгаузена, М.Д. Бершицкого, М.Я. Смелянского, В.М. Эдемского. – М.: Энергия, 1978. – 304с.

17. Егоров А.В. Электроплавильные печи черной металлургии / А.В. Егоров. – М.: Металлургия, 1985. – 280 с.

18. Фарнасов Г.А. Автоматизация процессов электроплавки стали / Г.А. Фарнасов. Ч1. – М.: Металлургия, 1972. – 232 с.

19. Сисоян Г. А. Электрическая дуга в руднотермической печи / Г. А. Сисоян. – М. : Металлоиздат, 1974. – 311 с.

20. Глинков В.М. АСУ ТП в черной металлургии. [Текст]: учебник для вузов.  / В.М. Глинков, В.А. Маковский. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Металлургия, 1999.– 310 с.

21. Разживин А.В. Моделирование мощности и напряжения на электрической дуге / А.В. Разживин, А.А. Сердюк // Наукові праці ДНТУ. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація. Випуск 58. – Донецьк, 2003. – с. 102–107.

22. Панкратов А.И. Колебания кабельных гирлянд дуговой сталеплавильной печи при эксплуатационных коротких замыканиях [Електронний ресурс] / А.И. Панкратов, А.В. Афанасьева // Научный вестник ДГМА. – 2010. – № 1 (6Е). – С. 177–182. – Режим доступа к журн. : http://www.dgma.donetsk.ua/publish/2010/2010_1/article/10APVISS.pdf.

23. Лізанець В.В. Синтез системи незалежного пофазного регулювання напруг дуг дугової сталеплавильної печі трифазного струму / В.В. Лізанець, Я.С. Паранчук, Р.Я. Паранчук, Н.П. Мусихіна, С.В. Смітюх // Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика : сб. науч. тр. / Днепродзерж. гос. техн. ун-т. – Днепродзержинск, 2007. – Темат. вып. : Технические науки. – С. 241–244. – Бібліогр.: 3 назви.

24. Паранчук Я.С. Моделювання та дослідження режимів електричної системи регулювання струмів дуг ДСП / Я.С. Паранчук // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи». – 2000. – №403. – С. 126-133.

25. Vibrational analysis and first operational results of current conducting electrode arms / [Ehte J., Timm K., Remus B., Knapp H.] // Electrowärme international. – 1992. № 04(50). – P. 55-60.

26. Производство стали в дуговых печах. – М.: Металлургия, 1967.

27. Shwabe W.E. Developemenzs of large steel furnaces from 100 to 400 capacity / W.E. Shwabe, C.G. Robinson. – VII Congress UIE, Warsaw, 1972.

28. Смоляренко В.Д. Высокомощные дуговые сталеплавильные печи / В.Д. Смоляренко // Библиотека электротермиста. – М.: Энергия, 1976. – 104 с.

29. Timm К. Untersushung elektromeshanischer Schwingungen der Elektroden-Tragarm Szsteme von Lichtbogenöfen / Timm K. – VDI-Ber. – 1992. – №957. – S. 59-76.

30. Хасин К.М. Опыт внедрения сверхмощной дуговой сталеплавильной печи / К.М. Хасин, В.В. Салмин // Электротехн. пром. Сер. Электротермия. – 1975. – №5.

31. Хасин К.М. Исследование динамических свойств и разработка параметров конструкций высокомощных дуговых сталеплавильных печей: дисс. …  канд. техн. наук / ВНИИЭТО. – М., 1979.

32. Bregeault. Aspects techniques et commerciaux des problems qui se posent a une entreprise publique de distribution d’energie electrique / Bregeault, Fabre, Malgat, Meunaund. – VI Congres International d’Elektrothermie, 1968, № 503.

33. Keller R. Massnahmen zur Verringerung der von Lichtbogenofen bewirten Spannungsschwankungen / R. Keller. – „V Internationaler Elektrowärme-Kongress“, 1963. – №145.

34. Ziguzi T. Problems of lamp flicker caused by large electric arc-furnaces for steel production in Japan / T. Ziguzi. – V International Congress on Elecrto-heat, 1963, №143.

35. Фабер Х. Причины периодических колебаний напряжения в дуговых электрических печах / Х. Фабер, К. Тимм // Черные металлы. – 1982. – №4.

36. Снижение влияния работы ДСП на качество электроэнергии в промышленных сетях / [Михеев А.П., Смелянский М.Я., Минеев Р.В., Берщицкий М.Д.] // Электротехн. пром-ть. Сер. Электротермия. – 1971. – №107.

37. Перспективы развития крупных дуговых сталеплавильных печей для черной металлургии / [Пельц Б.Б., Орлов Г.И., Давыдов В.П., Смоляренко В.Д.]  // Электротехн. пром-сть. Сер. Электротермия. – 1984. – №5. – С.3.

38. Астапенко Э.С. Системы автоматического регулирования электрического режима дуговых сталеплавильных печей: автореф. дис. на соиск. научн. степ. канд. техн. наук. – Томск, 1984.

39. Сапко А.И. Экспериментальное исследование динамики автоматизированного привода крупной дуговой электропечи / А.И. Сапко // Тезисы доклада междунар. симпозиума по динамике тяжёлых машин. Донецк : Б. И., 1974. – С. 174-182.

40. Исследование электродинамических параметров мощной дуги сталеплавильной печи / [Дрогин В. И., Гордиенко В. А., Курлынин В. Н., Пирогов Н. А.]. – Электротехника, 1984. – № 2. – С. 13-15.

41. Исследование динамики крупных дуговых печей / [Сапко А. И., Хасин К. М., Стеценко Н. В. И др.]. – Сталь, 1984. – № 2. – С. 38-41.

42. Ремус Б. Анализ электромеханических колебаний электрододержателей в трёхфазных дуговых печах / Б. Ремус, К. Тимм // Чёрные металлы № 15 и № 16, 1985. – С.29-34.

43. Тесля Н.Б. Исследование электромеханических характеристик гибких токопроводов дуговых сталеплавильных печей и разработка технических требований к их конструкциям: дис. … канд. техн. наук: 05.09.10 / Новосибирский гос. технич. ун-т. – Новосибирск, 1998. – 198 с.

44. The influence of cable swings on the electrical parameters of flexible cables / I.I. Kadar, P.P. Biringer // Conf. Rec. IEEE Ind. Appl. Soc. Annu. Meet.^ Pap. Ind. Appl. Conf. 25 th, Seattle, Wash., Oct. 7-12, 1990. Pt 2 – New York, 1990. – P. 2031-2035.

45. Timm К. Untersushung elektromeshanischer Schwingungen der Elektroden-Tragarm Szsteme von Lichtbogenöfen / Timm K. – VDI-Ber. – 1992. – №957. – S. 59-76.

46. Стомахин А.Я. Современный технический уровень и перспективы развития электросталеплавильного производства / А.Я. Стомахин // Труды III конгресса сталеплавильщиков. – М., 1996.

47. Хушка Х. Сравнительный анализ электросталеплавильных дуговых печей переменного и постоянного тока / Х. Хушка, Х. Мюллер // Труды III конгресса сталеплавильщиков. – М., 1996.

48. Елманова Л.П. Исследование и расчёт электромеханических колебаний в дуговых сталеплавильных электропечах с целью оптимизации режимов работы и совершенствования конструкций: дисс. …  канд. техн. наук. – Новосибирск, 1996.

49. Устройства и способы демпфирования электродинамических колебаний электродов СВМ ДСП / [Сапко А.И.. Коваль Н.В., Салмин В.В., Петров В.И.] // Освоение новых высокомощных электропечей. – М., 1982. – С.44-49.

50. Власов А.А. Гашение вибраций систем электрододержателей дуговых сталеплавильных печей / А.А. Власов, Н.В. Коваль // Вибрация машин: измерение, снижение, защита (Материалы Международной научно-технической конференции. Донецк : ДонНТУ). – 2003. – С. 57-61.

51. Туан. Исследование областей устойчивости против автоколебаний следящих гидроприводов механизма перемещения электродов дуговой электропечи / Туан, Май Фыок // Вибрация машин: измерение, снижение, защита (Материалы Международной научно-технической конференции. Донецк : ДонНТУ). – 2003. – С. 62-70.

52. Виноградов А.А. Виды колебаний одиночных и расщеплённых проводов воздушных ЛЭП. Современные средства гашения пляски проводов / А.А. Виноградов, И.А. Платонова // Труды V Международной научно-технической конференции «Высоковольтное коммутационное оборудование». – ЗАО ЭССП, Москва, 2009.

53. Сапко А.И. Переходные процессы в системах автоматического регулирования ДСП с учетом упругих звеньев механизма / А.И. Сапко // Электротехническая промышленность, сер. Электротермия. – 1976. – Вып. 5 (165). – С. 15-16.

54. Сапко А.И. Анализ и синтез конструкции системы электрододержателей дуговых сталеплавильных печей / А.И. Сапко, Н.В. Коваль // Электротехническая промышленность, сер. Электротермия. – 1980. – Вып. 5 (213). – С. 3-5.

55. Сапко А.И. Упругие колебания электродов на дуговой электропечи / А.И. Сапко, Н.В. Коваль // Электротехническая промышленность, сер. Электротермия. – 1975. – Вып. 4 (152). – С. 6-7.

56. Корреляционный анализ электродинамических колебаний электродов в дуговых сталеплавильных печах [Сапко А.И. и др.] // Электротехническая промышленность, сер. Электротермия. – 1978. – Вып. 8 (192). – С. 6-8.

57. Факторович Г.Е. Оценка влияния шахты на частоту собственных колебаний стойки электрододержателя дуговых сталеплавильных печей / Факторович Г.Е., Дрогин В.И., Масина М.И. // Электротехническая промышленность, сер. Электротермия. – 1977. – Вып. 11 (183). – С. 4-5.

58. Чередниченко В.С.  Математическое моделирование электромеханических колебаний кабельных гирлянд в дуговаых сталеплавильных печах / Чередниченко В.С., Бикеев Р.А., Кузьмин М.Г. // Электрометаллургия. – 2005. – № 4. – С. 10-16.

59. Чередниченко В.С.   К вопросу управления электрическим режимом ДСП при развитии электромеханических колебаний / Чередниченко В.С., Кузьмин М.Г., Бикеев Р.А. // Электрометаллургия. – 2005. – № 7. – С. 12-18.

60. Лозинський А.О. Система керування переміщенням електродів дугової  сталеплавильної печі з fuzzy logic регулятором / А.О. Лозинський // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Електроенергетичні та електромеханічні системи. – Львів: ДУ «ЛП». – 1997. – №340. – С. 62-68.

61. Лозинський А.О. Адаптивна система автоматичного регулювання електроприводу переміщення електродів дугової сталеплавильної печі / А.О. Лозинський, Я.С. Паранчук // Вісник Харківського державного політехнічного університету. Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. – Харків: ХДПУ. – 2000. – №113. – С. 215-216.

62. Лозинський А.О. Синтез нейрон-фаззи регулятора системи переміщення електродів дугової сталеплавильної печі / А.О. Лозинський // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехніки. – 2002. – Частина 6. – С. 61-66.

63. Васильев С.Н. К интеллектному управлению дуговыми сталеплавильными печами / Васильев С.Н., Догановский С.А., Эдемский В.М. // Тр. 5 Междунар. конф. «Электромеханика, электротехнологии и электроматериаловедение». – Алушта: МКЭЭЭ, 2003. – С. 59-62.

64. Дослідження режимів електромеханічної системи регулювання потужності дуг дугової сталеплавильної печі з нечітким паралельним коректором / [Лозинський О.Ю., Паранчук Я.С., Мороз В.І., Паранчук Р.Я.] // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «ПАЕП Теорія й практика». – №3, 2012 (19). – С. 524-525.

65. Паранчук Р.Я. Експлуатаційний контроль параметрів та напруг дуг дугової печі на основі нейронної мережі / Р.Я. Паранчук // Вісник НТУ ХПІ. «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія та практика». – Харків: НТУ ХПІ, 2008. – С. 580-581.

66. Паранчук Р.Я. Нейромережева система оптимальної стабілізації координат електричного режиму дугової сталеплавильної печі / Р.Я. Паранчук // Збірник тез МНТК МИССУ’2008. – Москва-Донецьк, 2008. – С. 177-178.

67. Патент № 2101364. Россия. МПК (1998) C21C5/52. Способ управления электрическим режимом дуговой электросталеплавильной печи / В.К. Буторин, В.И. Веревкин, Г.И. Веревкин, А.Ф. Штайгер; заявитель и патентообладатель Сибирская государственная горно-металлургическая академия; заявка: 96111485/02, 06.06.1996; опубл. 10.01.1998.

68. Бикеев Р.А. Динамические режимы в электромеханических системах дуговых сталеплавильных печей и их воздействие на вводимыю активную мощность : автореф. дис. на стиск. уч. степени канд. техн. наук: 05.09.10 – Электротехнология / Новосибирский государственный технический университет. – 2004. – 27с.

69. An efficient power control scheme for electric arc furnaces using online estimation of flexible cable inductance / [H. Khoshkhoo, S.H.H. Sadeghi, R. Moini, H.A. Talebi] // Computers & Mathematics with Applications. – Volume 62, Issue 12, December 2011, Pages 4391–4401.

70. Тельный С.И. Некоторые вопросы теории дуговой электрической печи // Электричество. №2. 1947.

71. Карпенко С. В. Разработка математической модели и компьютерной системы для исследования трёхфазных цепей с электрическими дугами / Карпенко С. В., Сарычев В. Д., Мочалов С. П. // Известия высших учебных заведений. Чёрная металлургия № 6. – М., 2006. – С. 48-51.

72. Montanari G. C., Loggini M., Cavallini A. e. a. // IEEE Transactions on Power Delivery, 1994. V. 8. № 4. P. 2026-2036.

73. Varadan S., Makrwn E. B., Girgis A. A. // IEEE Transactions on Power Delivery, 1996. V. 1. № 3. P. 1685-1691.

74. Collantes R., Gomez T. // IEEE Transactions on Power Delivery, 1997. V. 12. № 4. P. 1812-1817.

75. Joanna Kołodziej. Theory and Practice of Stochastic Modelling / Joanna Kołodziej, William J. Knottenbelt, Samee U. Khan // Computers & Mathematics with Applications. – Volume 64, Issue 12, December 2012, Pages 3657.

76. Andrea Marina. Algorithmic product-form approximations of interacting stochastic models / Andrea Marina, Maria Grazia Vigliottib // Computers & Mathematics with Applications. – Volume 64, Issue 12, December 2012, Pages 3852–3868.

77. M.E. Hamedani Golshan. Updating stochastic model coefficients for prediction of arc furnace reactive power / M.E. Hamedani Golshan, Haidar Samet // Electric Power Systems Research. – Volume 79, Issue 7, July 2009, Pages 1114–1120.

78. O’Neill-Carrillo E., Heydt G., Kostelich E. J. e. a. // IEEE Transactions on Power Delivery, 1999. V. 14. № 2. P. 537-542.

79. Jang G., Wang W., Heydt G. T. e. a. // IEEE Transactions on Power Delivery, 2001. V. 29. № 11. P. 1060-1073.

80. Соколов А.Н. Рациональные режимы работы дуговых электропечных установок / А.Н. Соколов. – М.: Энергия, 1975. – 204с.

81. Оптимизация режимов ДСП на основании формирования рабочих характеристик / [Лозинский О.Ю., Паранчук Я.С., Андрианова А.Я., Эдемский В.М.] // Труды IV Международной конференции «Электротехника, электромеханика и электротехнологии». – Россия. Клязьма: МКЭЭ, 2000. – С.404.

82. Лозинський О.Ю. Адаптивна оптимізація режимів ДСП шляхом переналагодження робочих характеристик / Лозинський О.Ю., Паранчук Я.С., Костинюк Л.Д. // Вісник Харківського державного політехнічного університету. Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. – Харків: ХДПУ. – 2000. – №113. – С.153-156.

83. Наумов Е.А.  Анализ влияния инерционности на дисперсию тока дуговых печей / Наумов Е.А.,  Минеев Р.В., Эдемский В.М.  // Бюллетень ин-та Черметинформация. – 1974. – №8(724). – С.53-56.

84. Кузьмяк Б.Д. До питання оптимізації електричних режимів дугових сталеплавильних печей / Кузьмяк Б.Д., Лозинський О.Ю., Мочернюк Ю.П.  // Вістник Львівського ордена Леніна політехнічного інституту. Питання теорії та регулювання електричних машин. – Львів. – 1974. – №32. – С.105-110.

85. Лозинский О.Ю. Система оптимального управления электроприводом перемещения электродов дуговой сталеплавильной печи : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук: 05.09.03 / Львовский политехн. ин-т. – 1974. – 27с.

86. Алексеев С.В. Статистический расчёт электрических режимов дуговых электропечных установок / С.В. Алексеев, В.Г. Трейвас  // Электричество. – 1972. – №11. – С.62-67.

87. Алексеев С.В. Аналитический расчёт несимметричных трёхфазных цепей с дугами / Алексеев С.В. – Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. – 1968. – №2. – С.131-135.

88. Алексеев С.В. Статические характеристики токов дуг дуговых сталеплавильных печей / С.В. Алексеев, В.Г. Трейвас  // Изв. вузов. Электромеханика. – 1971. – №1. – С.78-82.

89. Крисан Ю.О. Система взаємопов’язаного регулювання координат електротехнічного комплексу потужних дугових печей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.09.03 / Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя, 2004. – 20с.

90. Лозинський А.О. Електромеханічні системи автоматизації технологічних об’єктів з інтелектуальним керуванням: дис... докт. техн. наук: 05.09.03 / Львівський політехн. ін-т. – 2003. – 292с.

91. Стабілізація потужності дуг в електродугових печах за допомогою гіперболічного закону керування струмом дуги / [Лозинський О.Ю., Марущак Я.Ю., Паранчук Я.С., Уханська Д.В.] // Научные труды Кренменчугского государственного политехнического университета. Проблемы создания новых машин и технологий. – 2001. – Вып. 1(10). – С.193-197.

92. Паранчук Я.С. Стабілізація режимних координат дугової сталеплавильної печі на основі зонного керування / Паранчук Я.С. // Вісник Харківського Національного технічного університету «ХПІ». Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. – Харків: ХДПУ. – 2001. №10. – С.254-256.

93. Математическая оптимизация систем управления мощных дуговых печей на основе многомерных моделей / [Труфанов И.Д., Мохамод Салах Рихан, Левада А.С.] // Вісник Харківського державного політехнічного університету. Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. – Харків: ХДПУ. – 1999. – №61. – С.306-312.

94. Нейман Л. Р. Теоретические основы электротехники : [учебник для вузов] : в 3 т. / Л. Р. Нейман, П. Л. Калантаров. – М. : Госэнергоиздат. –  Т. 3.: Теория магнитного поля. – 4-е изд., перераб., 1984. – 248 с.

95. Чунихин А. А. Электрические аппараты (общий курс) : учебное пособие для энергетических и электротехнических институтов и факультетов / А. А. Чунихин. – М. : «Энергия», 1967. – 536 с.

96. Панкратов А.И. Оценка изменения взаимных индуктивностей между гибкими кабелями трех фаз дуговой сталеплавильной печи ДСП-12 при эксплуатационных коротких замыканиях / А.И. Панкратов,  А.В. Афанасьева // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика», 2009, вип.9 (158). -  С.179-182.

97. Панкратов А.И. Оценка электромеханических возмущений в силовых цепях дуговой сталеплавильной печи ДСП-12 при эксплуатационных коротких замыканиях  / А.И. Панкратов,  А.В. Афанасьева // Вестник Кременчугского Национального технического университета. Вып.3, ч.1, Кременчуг, 2009. – С.183-186.

98. Панкратов А.И. Проблема вариации реактанса в силовых цепях дуговых сталеплавильных печей / А.И. Панкратов,  А.В. Афанасьева // Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus. Специальный выпуск. Варна, Болгария (VI Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» 4-11 июня 2010 г., Варна, Болгария), 2010. – Том I (Ч. 1). – С. 397-399.

99. Егоров А.В. Электроплавильные печи черной металлургии / А.В. Егоров. – М.: Металлургия, 1985. – 280 с.

100. Ситуаційне керування в дугових сталеплавильних печах: Монографія / [Л.Д. Костинюк, А.О. Лозинський, О.Ю. Лозинський та ін.]. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2004. – 382 с.

101. Игнатов И.И. Математическое моделирование и расчет дуговых и плазменных сталеплавильных печей: [сб. науч. тр. ВНИИЭТО / под ред. И.И. Игнатова]. – М.: Энергоатомиздат, 1988, – -72 с.

102. Игнатов И. И. Математическое моделирование электрических режимов дуговых сталеплавильных печей / И. И. Игнатов, А. В. Хаинсон. – Электричество № 8, 1985.

103. Добронравов В. В. Курс теоретической механики : учебник [для машиностроительных вузов] / В. В. Добронравов, Н. Н. Никитин – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1983. – 575 с. : ил.

104. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики / С. М. Тарг. – М. : Наука, 1970. – 478 с.

105. Чекулаев Е. Ф.  Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Исполнительные механизмы и регулирующие органы» и дипломным проектам : [для студентов специальности 7. 092501] / Сост. Е. Ф. Чекулаев. – Краматорск: ДГМА, 2000. – 92с.

106. Федорець В.О. Гідроприводи і гідро пневмоавтоматика / В.О. Федорець. – К.: Вища школа, 1995. – 464 с.

107. Гамынин Н.С. Гидравлический привод систем управления / Н.С. Гамынин : М., «Машиностроение», 1972. – 376 с.

108. Попов Д.Н. Динамика и регулирование гидро- и пневмосистем : учебник [для вузов] / Д.Н. Попов. – М.: Машиностроение, 1987. – 464 с. ил.

109. Панкратов А.И. Экспериментальные исследования влияния колебаний гибких токопроводов на стабильность работы регуляторов перемещения электродов дуговых сталеплавильных печей / А.И. Панкратов, А.В. Лютая, В.П. Верешко // Научный вестник ДГМА. – 2012. – № 1 (9Е). – С. 114-121.

110. Гайдышев И.  Анализ и обработка данных: специальный справочник / И. Гайдышев. – СПб:Питер, 2001. – 752 с.

111. Kreyszing E. Advanced engineering mathematics / E. Kreyszing. – John Wiley & Sons, 1983. – 1081 p.

112. Лютая А.В. Адаптивная система управления приводом перемещения электродов дуговой сталеплавильной печи / А.В. Лютая, О.И. Толочко // Металлург. и горноруд. пром-сть. – 2013. – №1. С. 98-101.

113. Патент № 76205. Україна. МПК (2012.01) Н05В 7/00. Спосіб автоматичного управління приводами переміщення електродів n-фазних дугових сталеплавильних печей / А.І. Панкратов, А.В. Люта; заявник і патентовласник Донбаська держ. машинобуд. академія – U201207394; заявл. 18.06.12; опубл. 25.12.2012. – Бюл. № 24/2012.

114. Панкратов А.И.  Фаззи-управление электроприводами: Учеб. пособие по дисциплине «Новые системы и принципы управления электроприводами» [для студентов электромеханических специальностей] / А.И. Панкратов. – Краматорск: ДГМА, 2006. – 48 с.

115. Калашніков В.І. Основи теорії фаззі-логіки та фаззі-регулювання: Навч. посібник / В.І. Калашніков, Ф. Паліс, О.Ю. Лозинський. – Донецьк; Магдебург; Львів, 2000. – 69 с.

116. Леонтьев А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH / А.В. Леонтьев. – Спб.: БХВ-Петербург, 2005. – 736 с.: ил.

117. Konar A. Uncertainty management in expert systems using fuzzy Petri nets / А. Konar, A.K. Mandal. – IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol. 8, no. 1, 1996, pp. 96-104.

118. Ross T.J. Fuzzy logic with engineering applications / T.J. Ross. – McGraw-Hill, 1995. – 600 p.

119. Arnould T. Interval-valued fuzzy backward reasoning / Т. Arnould, S. Tano. – IEEE Transactions on Fuzzy Systems, vol. 3, no. 4, 1995, pp. 425-437.

120. Тэрано Т. Прикладные нечеткие системы / Тэрано Т., Асаи К., Сугено М. ; под ред. Т. Тэрано. – М.: Мир, 1993. – 368 с.

121. Меликов А.Н. Ситуационные советующие системы с нечеткой логикой / Меликов А.Н., Бернштейн Л.С., Коровин С.Я. – М.: Наука, 1990. – 272 с.

122. Борисов В.В. Нечеткие модели и сети / В.В. Борисов, В.В. Круглов, А.С. Федулов. – М. : Горячая линия-Телеком, 2007. – 284 с.

123. Didier Dubois. The role of fuzzy sets in decision sciences: Old techniques and new directions / Didier Dubois // Fuzzy Sets and Systems. – Volume 184, Issue 1, 1 December 2011, Pages 3–28.

124. Luciano Stefanini. Parametric representation of fuzzy numbers and application to fuzzy calculus / Luciano Stefanini, Laerte Sorini, Maria Letizia Guerra // Fuzzy Sets and Systems. – Volume 157, Issue 18, 16 September 2007, Pages 2423–2455.

125. Патент № 34775. Україна, МПК (2006) G01L 9/16. Датчик швидкості зміни тиску / А.І. Панкратов, А.В. Афанасьєва; заявник і патентовласник Донбаська держ. машинобуд. академія – U200802823; заявл. 04.03.08; опубл. 26.08.2008. – Бюл. № 16.

126. Патент № 34774. Україна. МПК (2006) Н05В 7/00. Пристрій для керування електричним режимом дугової електропечі / А.І. Панкратов, А.В. Афанасьєва; заявник і патентовласник Донбаська держ. машинобуд. академія – U2008028321; заявл. 04.03.08; опубл. 26.08.2008. – Бюл. № 16.

127. Кручинин А.М. Функция градиента напряжения дуги и её влияние на устойчивость автоматического регулятора мощности дуговых сталеплавильных печей переменного тока / А.М. Кручинин, А. Савицкий // Труды IV Междунар. конф. «Электротехника, электромеханика и электротехнологии». – Россия. Клязьма: МКЭЭ, 2000. – С.399-400.

128. Нейрокомпьютеры и интеллектуальные роботы / [Под ред. Н.М. Амосова]. – К.: Наук. думка, 1991. –268 с.

129. Игнатов И. И. Расчёт электрических параметров и режимов дуговых сталеплавильных печей / И. И. Игнатов, А. В. Хаинсон. – Электричество № 8, 1983.

130. Разживин А.В., Сагайда И.М. Информационное обеспечение системы автоматического управления дуговой сталеплавильной печью по температуре металла / А.В. Разживин, И.М. Сагайда // Віснік СУДУ.- 2000.- № 3(25). – С. 215-220.

131. Черных И. В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и Simulink / И. В. Черных. – М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. – 288 с.: ил.

132. Усачев М. В. Выбор параметра для оптимизации электрического режима дуговых печей переменного тока / Усачев М. В., Парсункин Б.Н., Андреев С.Н. // Математика. Приложение математики в экономических, технических и педагогических исследованиях: Сб. научн. тр. Вып. 4. – Магнитогорск: МГТУ. 2009. – С.188-191.

133. Панкратов А.И. Автокорреляционный анализ флуктуаций электрических параметров дуговых сталеплавильных печей / А.И. Панкратов,  А.В. Афанасьева // Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus. Специальный выпуск. Варна, Болгария (VII Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» 3-10 июня 2011 г., Варна, Болгария), 2011. – Том I I. – С. 203-206.

134. Новопашенный Г.Н. Информационно-измерительные системы / Г.Н. Новопашенный. Учеб. пособие [для специальности «Информационно-измерительная техника» вузов]. – М.: «Высш. школа», 1977. – 208 с. с ил.

135. Acha E., Semlyen A., Rajakovich N. // IEEE Transactions on Power Delivery, 1990. V. 5. № 3. P. 1390-1395.

136. Савченко Н.А. Методические указания к самостоятельной работе по экономическим разделам отчёта по преддипломной практике и дипломного проекта. [для студентов специальности 7.092501 всех форм обучения] / Сост. Н.А. Савченко, О.В. Субботин. – Краматорск: ДГМА, 2008. – 53 с.

137. Свенчанского А. Д. Автоматическое управление электротермическими установками / Под   ред. Свенчанского А. Д., – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 478 с.

138. А. с. № 984069 СССР. Устройство для управления энергетическим режимом электропечи / А. М. Иноземцев (СССР). – Опубл. в Б. И., 1980. – № 3. – С. 12-14.

139. А. с. №  1129748 СССР. Устройство для автоматического управления электрическим режимом дуговой электропечи / В. И. Дронин, В. А. Гордиенко и др. (СССР). – Опубл. в Б. И., 1984. – № 46. –С. 17-18.

140. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники: электрические цепи : учебник [для вузов] / Л. А. Бессонов. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1978. – 528 с.

141. Крилов А. В. Моделирование в Matlab электрической дуги ДСП / А. В. Крилов, А. К. Мурышкин // Наука и молодёжь : проблемы, поиски, решения. Труды Всерос. науч. конф. cтудентов, аспирантов и молодых учёных, 12-14 мая 2004. – Ч. 3, вып. 8. – Новокузнецк : Изд-во СибГИУ, 2004. – С. 53-54.

142. Инжекционные технологии и возможности их внедрения в производство / [Некрасов В.М., Милович Р., Сулягин В.Р., Дюбанов В.Г.] // Электрометаллургия. – 2002. – №6. – С.2-14.

143. Evans David. Optimizing your EAF / David Evans // Steel Times. – 1992. – Suppl.: Elec. Arc – P.S.1.

144. Макаров А.Н. Пути повышения конкурентоспособности отечественных дуговых печей / А.Н. Макаров // Тезисы научно-технической конференции «Электроснабжения, энергосбережения и электроремонт». – Новомосковск: Изд-во Новомоск. ин-та РХТУ, 2000. – С.32-34.

145. Акулов О.С. Поиск путей выхода из кризиса отечественной металлургии / О.С. Акулов, С.В. Богданов // Электрометаллургия. – 2002. – №6. – С.14-17.

146. Bardaczewski W.T. Sterowanie napedem elektrycznym urzadzen produkcyjnych poddanych wplywom zaklocen przypadkowych / W.T. Bardaczewski // Сборник рефератов научно-технической конференции «Автоматизация производственных процессов». – Львов, 1976. – С.179-191.

147. Труфанов И.Д. О влиянии нелинейных режимов функционирования электрооборудования на производительность дуговых печей / И.Д. Труфанов // Придніпровський науковий вісник: Машинобудування та технічні науки. – 1997. – №35(46). – С.27-40.

148. Миронов Ю.М. Электрооборудованиеи и электроснабжение электротермических, плазменных и лучевых установок / Ю.М. Миронов, А.Н. Миронова. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 376с.

149. Денис Б.Д. Демпфирование упругих колебаний электродов в дуговых сталеплавильных печах / Денис Б.Д., Лозинский О.Ю., Марущак Я.Ю. // Изв. вузов. Электромеханика. – 1988. – №6. – С.84-89.

150. Марущак Я.Ю. Электромеханическая система подачи электродов дуговых сталеплавильных печей : авторефер. дис. на соиск. ученой степени канд. техн. наук: 05.09.03 / Новосибирский электротехнический ин-т. – Новосибирск, 1988. – 19с.

151. Моделювання САР переміщення електродів дугових сталеплавильних печей з керуванням за повним вектором стану / [Денис Б.Д., Лозинский О.Ю., Марущак Я.Ю.] // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Електроенергетичні та електромеханічні системи. – Львів: ДУ «ЛП». – 1997. – №340. – С. 56-62.

152. Синтез двомасових і тримасових систем автоматичного регулювання положення електродів при врахуванні випадкового характеру збурень / [Лозинський О.Ю., Марущак Я.Ю., Паранчук Я.С., Попова Н.О.] // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Електроенергетичні та електромеханічні системи. – Львів: ДУ «ЛП». – 1997. – №301. – С. 77-85.

153. Труфанов И.Д. Общесистемные параметры динамики механизма регулирования длины дуги дуговых печей / Труфанов И.Д., Крисан Ю.А., Мохамад Салох Рихан // Придніпровський науковий вісник: Технічні науки, №110(177), 1988. – С. 62-69.

154. Лозинський О.Ю. Теоретичні аспекти керування режимом роботи електродугових печей на основі функції ризику / О.Ю. Лозинський, Я.Ю. Марушак  // Автоматизація виробничих процесів. – Київ. – 1998. – №1/2 (6/7). – С.63-68.

155. Лозинський О.Ю. Синтез процесу керуючих впливів для електромеханічних систем, які перебувають під дією випадкових збурень / Лозинський О.Ю., Паранчук Я.С., Мороз В.І.  // Печатные материалы конф. с междун. участием «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика». – Харьков: ХГПУ. – 1994. – С.104-107.

156. Лозинський О.Ю. Тривимірна стохастична модель системи регулювання електричного режиму дугової сталеплавильної печі / О.Ю. Лозинський, Я.Ю. Марушак // Український міжвідомчий наук.-техн. зб. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів: Світ. – 1993. – №31. – С.7-11.

157. Лозинський О.Ю. Регулювання дисперсії вихідної координати шляхом формування випадкового керуючого впливу / О.Ю. Лозинський, Я.С. Паранчук // Теорія та моделі пристроїв вимірювальної і перетворювальної техніки. – Київ: «Либідь». – 1993. – С.43-45.

158. Минц М.Я. Комплексный метод одновременного симметрирования токов, уравновешивания фазных напряжений и компенсации реактивной мощности трёхфазных сетей / Минц М.Я., Чинков В.Н., Гриб О.Г.  // Электричество . – № 12. – 1993. – С.7-10.

159. Минеев А.Р. Энергосберегающая статистическая и динамическая оптимизация параметров и структур компьютеризированных электроприводов (на примере электрических печей) / А.Р.  Минеев // Электротехника. – 1998. – №10. – С.15-22.

160. Лозинський О.Ю. Система автономного пофазного регулювання координат електричного режиму ДСП / Лозинський О.Ю., Паранчук Я.С., Уханська Д.В. // Матеріали міжн. конф. «Форум гірників - 2006». – Д.: НГУ, 2006. – С. 142-150.

161. Двухконтурная быстродействующая координатно-параметрическая система регулирования мощности дуговой сталеплавильной печи / О.Ю. Лозинский, Я.С. Паранчук, В.М. Эдемский, А.Я. Андрианова // Материалы III Междунар. конф. «Электромеханика и электротехнологии». – Клязьма, 1998. – С.378-379.

162. Лозинський О.Ю. Методологія побудови та характеристики комплексу «дугова сталеплавильна піч – електропостачальна мережа» / О.Ю. Лозинський, Я.С. Паранчук // Энергетика и электрификация. – 2002. – № 10 (231). – 35-42.

163. Паранчук Я.С. Моделювання та дослідження режимів електричної системи регулювання струмів дуг дугової сталеплавильної печі / Я.С. Паранчук // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2000. – №403. – С.126-133.

164. Бедин М., Дуговая печь с питанием через насыщающийся реактор / М. Бедин, М. Романо. // Электрометаллургия. – 2004. – № 4. – С. 15-20.

165. Адріанова А.Я. Про деякі властивості електричних кіл з дугами і керування ними / А.Я. Адріанова, В.М. Эдемський //ЕЛЕКТРОінформ. – Львів. – № 2, 2002. – С. 17-18.

166. Патент № 52813. Україна. Статичне регульоване джерело реактивної потужності для трифазних мереж / О.Ю. Лозинський, А.О. Лозинський, Я.С. Паранчук, Р.Я. Паранчук. – Опубл. 15.01.03. – Бюл. № 1.

167. Паранчук Я.С. Використання експертних оцінок при багатокритеріальній оптимізації режимів дугової сталеплавильної печі / Я.С. Паранчук // Вісник НТУ «ХПІ». Зб. наук. Праць «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика». – Харків: НТУ «ХПІ», 2003. – № 10. – Т.2. – С.490-492.

168. Патент № 2238616. Россия. Устройство для регулирования электрического режима дуговой многофазной электропечи / О.Ю. Лозинский, Я.С. Паранчук, Р.Я. Паранчук. – Опубл. 20.10.2004. – Бюл. № 29.

169. Паранчук Я.С. Стабілізація режимних координат ДСП з використанням зонного керування / Я.С. Паранчук // Вісник НТУ «ХПІ» «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика». – 2001. – № 10. – С. 254-256.

170. Лозинський А.О. Оптимізація режимів компенсації реактивної потужності ДСП з використанням методу генетичного алгоритму / А.О. Лозинський, Я.С.  Паранчук // Теоретична електротехніка. – 2002. – Вип. 56. – С. 81-86.

171. Лозинський А.О. Розрахунок оптимальних уставок регулятора потужності ДСП методом генетичного алгоритму / Лозинський А.О., Паранчук Я.С., Гайдучок Ю.Р. // Труды Одесского политехнического университета: Научный и произв.-практ. сборник. – 2001. – Вип. 4 (16). – С. 67-69.

172. Лозинський А.О. Аналіз форми струмів дугової сталеплавильної печі на основі wavelet-перетворення / Лозинський А.О., Паранчук Я.С., Лізанець В.В. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007, №2, Т2. – С. 65-68.

173. Гордиенко В.А. Особенности и повышение эффективности управления электрическим режимом дуговых сталеплальных печей сталеплавильных печей высокой мощности: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук: 05.09.10/Всес. научно-исследоват. проектно-конструкторский  и технолог. ин-т электротермич. оборуд-я. – Москва, 1986. – 25 с.

174. Карпенко С.В. Математическое моделирование нестационарных электрических процессов в электротехнических системах на основе численных методов вейвлет-анализа (на примере дуговой сталеплавильной печи): автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук: 05.13.18 / Сибирский гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк, 2006. – 23 с.

175. Колесникова Е.В. Автоматизация управления технологическим процессом в дуговых сталеплавильных печах: дис. … канд. техн. наук: 05.13.07 / Одесский нац. политехн. ун-т. – Одесса, 2005. – 267 с. – (ил.)

176. Миронова А.Н. Повышение эффективности металлургических печей с помощью применения альтернативных родов тока : дисс. в виде науч. доклада …докт. техн.наук. – Чебоксары, 1996.

177. Панкратов А.И. Оценка адаптивности регуляторов мощности дуговых сталеплавильних печей к внешним возмущениям / А.И. Панкратов,  А.В. Афанасьева // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» Серия «Электротехника, электроника и электропривод», вып.28. , Харьков. 2010. – С.462–463.

178. Макаров А.Н. Теория и практика теплообмена в электродуговых и факельных печах, топках, камерах сгорания: Монография / А.Н. Макаров. – Ч. I. Основы теории теплообмена излучения в печах и топках. Тверь: ТГТУ, 2007. – 184с.

179. Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покрапивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

180. Регулятор автоматический управления электродами.  Руководство по эксплуатации. Версия S7-02.– Corpyring of Siemens AG 2001. – 65 с.

181. Yan LI. Model Predictive Control Synthesis Approach of Electrode Regulator System for Electric Arc Furnace / Yan LI, Zhi-zhong MAO, Yan WANG, Ping YUAN, Ming-xing JIA. // Journal of Iron and Steel Research, International. – Volume 18, Issue 11, November 2011, Pages 20–25.

182. K.S. Rama Rao. Optimal design of a furnace transformer by intelligent evolutionary methods / K.S. Rama Rao, Mohd Noh Karsiti // International Journal of Electrical Power & Energy Systems. – Volume 43, Issue 1, December 2012, Pages 1056–1062.

183. Bojan Stojčića. Current distribution in the low-voltage winding of the furnace transformer / Bojan Stojčića, Damijan Miljavec // International Journal of Electrical Power & Energy Systems. – Volume 43, Issue 1, December 2012, Pages 1251–1258.

184. Online estimation of electric arc furnace tap temperature by using fuzzy neural networks / [José Manuel Mesa Fernández, Valeriano Álvarez Cabal, Vicente Rodríguez Montequin, Joaquín Villanueva Balsera] // Engineering Applications of Artificial Intelligence. – Volume 21, Issue 7, October 2008, Pages 1001–1012.

185. Власов К.П. Теория автоматического управления / К.П. Власов – Х. : Изд-во «Гуманитарный центр», 2007. – 526 с.

186. Ioan Dore Landau. Adaptive control: Algorithms, analysis and aplications / Ioan Dore Landau, Rogelio Lozano, Mohammed M’Saad, Alireza Karimi. – [second edition]. – London : Springer, 2011. – 585 p.

187. Astolfi, Alessandro. Analysis and design of nonlinear control systems / Alessandro Astolfi, Lorenzo Marconi. – Berlin: Springer-Verlag, 2008. – 483 p.

188. Dorf, Richard C. Modern control systems / Richard C. Dorf, Robert H. Bishop. – [12th ed.] – NJ : Prentice Hall, 2011. – 1084 p.

189. Golnaraghi, Farid. Automatic control systems / Farid Golnaraghi, Benjamin C. Kuo. – [9th ed]. – NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2010. – 944 p.

190. Lyshevski, Sergey E. Electromechanical systems and devises / Sergey E. Lyshevski – CRC Press, 2008. – 565 p.

191. Sanchez, Edgar N. Discrete .Time high order neural control: Trained with Kalman filtering / Edgar N. Sanchez, Alma Y. Alanis, Alexander G. Loukianov. – Springer, 2008. – 109 p.

192. Schröder, Dierk. Elektrische Antriebe – Regelung von Antriebssystemen / Dierk Schröder. – Berlin; Heidelberg : Springer, 2009. – 1336 p.

193. Schröder, Dierk. Intelligente Verfahren – Identiﬁkation und Regelung nichtlinearer Systeme / Dierk Schröder. – Berlin; Heidelberg : Springer, 2010. – 840 p.

194. Zhang, Peng. Advanced industrial control technology / Peng Zhang – Oxford : Elsevier, 2010. – 842 p.

195. Anupam Das. Process control strategies for a steel making furnace using ANN with bayesian regularization and ANFIS / Anupam Das, J. Maiti, R.N. Banerjee // Expert Systems with Applications. – Volume 37, Issue 2, March 2010, Pages 1075–1085.

196. Marcus Kirschen. Influence of direct reduced iron on the energy balance of the electric arc furnace in steel industry / Marcus Kirschen, Karim Badrb, Herbert Pfeifera // Energy. – Volume 36, Issue 10, October 2011, Pages 6146–6155.

197. Improvement of electrical arc furnace operation with an appropriate model. / [Labar Hocine, Djeghader Yacine, Bounaya Kamel, Kelaiaia Mounia Samira] // Energy. – Volume 34, Issue 9, September 2009, Pages 1207–1214.

198. A novel estimation of electrical and cooling losses in electric arc furnaces. / [Eder Trejo, Fernando Martell, Osvaldo Micheloud, Lidong Teng, Armando Llamas, Alejandro Montesinos-Castellanos] // Energy. 8th World Energy System Conference, WESC 2010. – Volume 42, Issue 1, June 2012, Pages 446–456.

199. G.C. Lazaroiu. A control system for dc arc furnaces for power quality improvements / G.C. Lazaroiu, D. Zaninelli // Electric Power Systems Research. – Volume 80, Issue 12, December 2010, Pages 1498–1505.

200. F. Janabi-Sharifi. An adaptive system for modelling and simulation of electrical arc furnaces / F. Janabi-Sharifi, G. Jorjani // Control Engineering Practice. – Volume 17, Issue 10, October 2009, Pages 1202–1219.

201. Haidar Samet. A wide nonlinear analysis of reactive power time series related to electric arc furnaces / Haidar Samet, M.E. Hamedani Golshan // International Journal of Electrical Power & Energy Systems. – Volume 36, Issue 1, March 2012, Pages 127–134.

202. Yu-Jen Liu. Curve-fitting-based method for modeling voltage–current characteristic of an ac electric arc furnace / Yu-Jen Liu, Gary W. Chang , Rong-Chin Hong // Electric Power Systems Research. – Volume 80, Issue 5, May 2010, Pages 572–581.

203. Грезина А.В. Математическое моделирование динамики системы электрододержателей дуговых сталеплавильных печей / А.В. Грезина // Вестник Саратовского технического университета. – 2004. – № 4 (5). – С. 5-10.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html