Саллі Сергій Володимирович. Обґрунтування раціональних параметрів доробки запасів антрацитових шахт : Дис... канд. наук: 05.15.02 – 2008

Саллі С.В. Обґрунтування раціональних параметрів доробки запасів антрацитових шахт. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин. –Національний гірничий університет. Дніпропетровськ, 2007. Дисертація присвячена актуальним проблемам управління параметрами, що визначають ефективність функціонування технологічних схем відпрацювання запасів на шахтах зі значними термінами служби. У дисертаційній роботі визначено, що для отримання комплексної оцінки стану й потенціалу технологічних схем вуглевидобування окремої шахти необхідно враховувати «питому вагу» параметрів відпрацювання в процесі адресного інвестування з метою побудови комплексної моделі оптимізації приросту потужності. Дослідження показали, що використання спеціального матричного поля дає змогу кількісно оцінити потенціал технологічних схем. Для цього вибрано 4 групи резервів і на основі вимірювання відхилень від заданого рівня можна прогнозувати і коректувати цілі шахти. Важливою особливістю формування технічної політики вуглевидобування є оцінка за допомогою сімейства спеціальних кривих ступеню порівняльного інвестиційного ризику щодо збереженню групи старих шахт, де видобуваються цінні сорти вугілля. З метою визначення надійності системи «очисний вибій» досліджений граничний режим, при якому визначаються значення показника використання машинного часу та вплив елементу «пласт» на надійність очисної виїмки при визначенні продуктивності лави. Встановлені закономірності зміни приросту видобутку залежно від стану технології відпрацювання запасів. При цьому додаткові інвестиції в шахти з більшою пріоритетністю дозволили б наблизити їх до порогу беззбитковості і, відповідно, підвищити їх інвестиційну привабливість. Ці положення підтверджені результатами моделювання параметрів, що визначають ефективність технологічних схем..

У дисертації, що є завершеною науково-дослідною роботою, поставлена і вирішена актуальна наукова задача, що полягає в теоретичному обґрунтуванні і створенні системи визначення технологічних параметрів шахти як природно-технологічної системи з урахуванням надійності і забезпеченості запасами. Результати досліджень, виконаних в дисертаційній роботі, наступні. 1. Накопичення кризових явищ у ряді регіонів Донбасу (Центральному, Торезсько-Снежнянськом, Кадіївському і ін.) значною мірою обумовлене вичерпанням якісних промислових запасів на фоні деконцентрації гірничих робіт, що породжує нераціональне використання обмежених ресурсів. В зв'язку з цим в роботі відібрана система чинників, що впливають на ефективність технологічних схем шахт з урахуванням особливостей їх просторового розташування і концентрації можливостей при постійній оцінці запасів конкретного шахтного поля. 2. Доведено, що важливим теоретичним аспектом вибору параметрів, що характеризують доцільність доробки запасів старих шахт є побудова системи об'єктивно обумовлених оцінок (ОО-оцінок) участі основних технологічних параметрів видобування вугілля, оскільки параметри кореляційних моделей не можуть бути використані як коефіцієнти при невідомих для побудови комплексної моделі оптимізації приросту потужності шахт. Основною метою побудови математичної моделі розвитку шахти є: встановити «питому вагу» (або оцінку) посування лав, продуктивності праці робітника на очисних роботах і довжину очисної лінії відносно лінії підтримуваних виробок. Цей показник необхідний для обґрунтування можливого приросту рівня видобутку, ліквідації вузьких ланок та корегування рішень, щодо розвитку добувних робіт. 3. Запропоновано використовувати матричне поле для оцінки технологічних схем відпрацювання запасів в режимі виживання шахт. Вибрано 4 групи резервів: технічні, технологічні, кадрові і природні. На основі вимірювання відхилень від заданого рівня можна прогнозувати і коректувати цілі шахти, а, зіставляючи окремі групи резервів, можна робити висновок загальної значущості конкретної групи резервів для ефективної її роботи. 4. Вперше дана кількісна оцінка доцільності збереження старих шахт з урахуванням порівняльного інвестиційного ризику. Суть методу полягає у тому, що витрати на підготовку запасів, що залишилися, корегуються індексами продуктивності праці. Статистична оцінка загального рівня ризику доробки запасів порівняно із закриттям шахти встановлена за допомогою сімейства спеціальних кривих. 5. Шляхом представлення компонентів устаткування лави як системи масового обслуговування, досліджений граничний режим, при якому вся вірогідність стану прагне до постійних меж, тобто систему рівнянь, можна вирішити щодо невідомих і , сума яких дорівнює коефіцієнту машинного часу. Вибрані таким чином критерії оцінки надійності дозволяють врахувати втрати часу з кожного процесу в лаві, оцінити вплив елементу «пласт» на надійність очисної виїмки і розрахувати змінну продуктивність лави. 6. Визначені вірогідності стану підсистеми «очисний вибій» і відповідні коефіцієнти машинного часу, чим підтвердився низький рівень надійності практично всіх шахт регіону. Показано, що при відпрацюванні запасів в складних умовах швидкість подачі комбайна знижується, і це може бути враховано при плануванні обсягів видобутку, витраті та інших параметрів, що визначають доцільність продовження термінів служби шахт. 7. Встановлені закономірності зміни приросту видобутку залежно від стану гірничого господарства, гірничо-геологічних умов залягання і технології відробки запасів. При цьому показано, що рівень показників надійності свідчить про відсутність виробничого потенціалу у всіх шахт регіону, проте, підтримка шахти з більшою пріоритетністю дозволили б підвищити їх привабливість для розвитку. 8. Запропоновані математичні моделі оптимізації параметрів, що характеризують доцільність доробки запасів старих шахт з паралельним визначенням об'єктивно обумовлених оцінок («ОО – оцінок») посування лав, продуктивності праці робітника на очисних роботах і відношення довжини очисної лінії на 1 км виробок, що підтримуються. Доведено, що «ОО-оцінка» необхідна для встановлення вузької ланки та її усунення. Такий підхід до управління виробничими ресурсами і технічними параметрами відробки запасів дозволить ухвалювати об'єктивні рішення при плануванні доцільності збереження старих антрацитних шахт. 9. Основні положення роботи були використані у вигляді методичних рекомендацій при плануванні розвитку гірничих робіт шахт ДП «Шахтарськантрацит» і «Торезантрацит». Розрахунки показали, що потенціал шахтного фонду цього депресивного регіону може бути збережений за рахунок підтримкм підприємств залежно від забезпеченості запасами..