Ожогина Ольга Рэмовна. Очистка отходящих газов от оксидов азота амииносодержащими поглотителями : диссертация ... кандидата технических наук : 05.17.01.- Нижний Новгород, 2000.- 118 с.: ил. РГБ ОД, 61 01-5/1602-1

###### Министерство образования Российской Федерации

###### Нижегородский государственный технический университет

На правах рукописи

ОЖОГИНА ОЛЬГА РЭМОВНА

УДК 66.099.2.631.82

##### ОЧИСТКА ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ОТ ОКСИДОВ АЗОТА
АМИНОСОДЕРЖАЩИМИ ПОГЛОТИТЕЛЯМИ

Специальность: 05.17.01 - Технология неорганических веществ

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель: д.т.н., профессор Когтев С.Е.

Нижний Новгород 2000

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Е СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Основные источники загрязнения атмосферы оксидами азота

- Организационно-технические мероприятия по снижению

содержания оксидов азота в газовых выбросах

- Снижение температурного уровня в топке	-.

- Рециркуляция дымовых газов

- Впрыск влаги или пара в топку

- Ступенчатая подача топлива

- Снижение коэффициента избытка воздуха в топке

и предварительный подогрев топлив.....

- Окислительные методы

- Восстановление оксидов азота

- Термическое разложение оксидов азота на элементы

- Каталитическое восстановление

- Некаталитические восстановительные

и поглотительные методы

- Сорбционные методы очистки отходящих газов

от оксидов азота

- Абсорбционная очистка отходящих газов

- Адсорбционная очистка

- Цель и постановка задачи исследования















10





- 











СОСТАВ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА МЕТИЛ ДИЭТАНОЛАМИНА

#### з

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОКСИДОВ АЗОТА С ОТХОДАМИ

ПРОИЗВОДСТВА МЕТИЛДИЭТАНОЛАМИНА 	49

  - Исследование поглощения оксидов азота (II) и (IV)

аминосодержащим поглотителем в статических условиях	49

  - Поглощение оксидов азота поглотителем на основе

метилдиэтаноламина в динамических условиях	79

- ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РЕГЕНЕРАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

ОТРАБОТАННОГО ПОГЛОТИТЕЛЯ	90

- ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА

ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ОТ ОКСИДОВ	АЗОТА	94

ВЫВОДЫ	97

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	98

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 	 П4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	 117

ВВЕДЕНИЕ

Интенсификация производственных процессов сопровождается постоянным техногенным и антропогенным загрязнением биосферы. Особенно остро встает вопрос загрязнения воздушного бассейна и его охраны от промышленных выбросов в городах и районах с большой плотностью техногенной застройки. Наиболее часто напряженная экологическая обстановка в крупных промышленных регионах создается за счет превышения гигиенических норм по содержанию пыли, оксидов серы и азота и других токсичных компонентов.

Оксиды азота, присутствующие в атмосфере в низких (фоновых) концентрациях, играют жизненно важную роль в естественных процессах роста и разложения биомассы. Фоновые концентрации N2O, NO и NO2 соответственно имеют значения 0,25 • 10'3, 0,2 • 10'3 и 4 • 10~3 % [1] .

Однако, частое превышение фоновых концентраций оксидов азота в промышленных центрах, вызванное деятельностью химических, металлургических предприятий, энергетических установок различного уровня и возрастающим потоком автотранспорта, ставит оксиды азота в ряд наиболее распространенных и токсичных компонентов.

Так, по данным [2], в 1991 г. ТЭС России выбросили в атмосферу 1,64- 106т оксидов азота, один автомобиль в среднем выбрасывает 40 кг оксидов азота, а общий объем выбросов оксидов азота из антропогенных источников составляет почти 50 млн. т в год [3].

Сосредотачиваясь в больших объемах в атмосфере, оксиды азота являются причиной ухудшения здоровья населения, выпадения кислотных дождей и накопления в продуктах сельского хозяйства нитратов и нитритов. Трансграничный перенос оксидов азота приводит к нанесению экологического ущерба во всех регионах земного шара.

Существующие в промышленности методы очистки газовых выбросов от оксидов азота охватывают в основном азотнокислотные установки, установки денитрации отработанной серной кислоты и процесса травления металлов, где концентрации оксидов азота в выхлопных газах относительно велики (от 0,05 до 3,0%) [4], и объем выбросов сравнительно небольшой.

Однако, несмотря на применение дорогостоящих катализаторов и дефицитных реагентов, степень очистки газов от оксидов азота не превышает на практике 70-80%.

На теплоэнергетических установках единичный источник дает значительный объем выбросов (100-500 тыс. м3/ч), а содержание оксидов азота в выбрасываемых газах колеблется в пределах 200-1000 мг/м3 [2], что затрудняет применение традиционных методов очистки, таких как каталитическое восстановление и абсорбция щелочными или аммиачными растворами. В связи с этим проблема очистки газовых выбросов промышленности и дымовых газов энергетических установок остается актуальной.

Поэтому целью данной работы явилось исследование и разработка процесса поглощения оксидов азота полимерными синтетическими сорбентами и аминосодержащими промышленными отходами.

Работа выполнялась в соответствии с планом работ фонда поддержки молодых ученых и специалистов при РАН ГРАНТ А 3.16. (приказ Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ от 3 февраля 1993 г. № 14) по координационному плану проблемного совета “Экологические технологии” комплексной программы Минвуза РФ “Человек и окружающая среда. Проблемы охраны природы” (шифр проблемы 014.05.03), а также планом хоздоговорных и госбюджетных работ по -заказам предприятий Министерства промышленности, Дзержинского городского комитета по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов и Нижегородского государственного технического университета.

ВЫВОДЫ

- Предложен новый поглотительный раствор оксидов азота, представляющий собой кубовый остаток производства МДЭА.

- Исследован состав и физические свойства предлагаемого поглотителя и его водных растворов, включая плотность, вязкость, упругость паров, поверхностное натяжение, температуры вспышки, кипения, самовоспламенения.

- Изучено взаимодействие оксидов азота с кубовыми отходами производства МДЭА. Установлено, что в статических условиях поглотительная способность по диоксиду азота в температурном интервале 10-70°С составляет

- 38-0,78 г/г, по монооксиду азота в температурном интервале 20-100°С 0,058-0,03 г/г при начальном содержании оксидов азота 4-Ю'4 моль/л. Отмечено наличие максимума поглотительной способности по диоксиду азота при температуре 70°С.

- Показано, что при разбавлении газового потока, содержащего монооксид азота, воздухом, степень очистки увеличивается за счет окисления мопооксида азота в диоксид.

- Кинетическими исследованиями определены значения константы скорости, порядка реакции и энергии активации взаимодействия оксидов азота с отходами производства МДЭА. Показано, что при времени кон тактирования газа с поглотителем более 1с достигается степень очистки на уровне 100%.

- Показана эффективность утилизации отработанного отхода производства МДЭА, насыщенного оксидами азота, методом сжигания.

- Предложена принципиальная технологическая схема и режим очистки газовых выбросов от оксидов азота, отработанный на пилотной установке очистки отходящих газов концентрирования серной кислоты. Ожидаемый предотвращенный экономический ущерб загрязнения атмосферы оксидами азота, выбрасываемыми установкой мощностью 150000 т/год, составит 160412,31 рублей в год.

7