## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

На правах рукопису

ЖУКОВА ВЕРОНІКА СЕРГІЇВНА

УДК 628.358

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД СПОЛУК АЗОТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІММОБІЛІЗОВАНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

05.17.21 – Технологія водоочищення

Дисертація на здобуття  наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Саблій Лариса Андріївна

д.т.н., доцент

Київ – 2013

ЗМІСТ

- ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	5

ВСТУП	9

РОЗДІЛ 1 Сучасний стан та проблеми очищення стічних вод від сполук азоту	15

1.1 Забруднення водних об’єктів  сполуками азоту 	15

1.1.1 Негативний вплив скиду неочищених від сполук азоту стічних вод

на навколишнє середовище  	18

1.1.2 Гранично-допустимі концентрації сполук азоту  у воді водойми	20

1.2 Фізико-хімічні методи очищення стічних вод від сполук азоту	22

1.3 Принципи біологічного видалення сполук азоту	27

1.4 Сучасні  технології очищення стічних вод від сполук азоту 	35

1.4.1 Традиційні методи нітри-денітрифікації	35

1.4.2 Сучасні біотехнології видалення сполук азоту зі стічних вод 	37

1.4.3 Використання іммобілізованих мікроорганізмів для інтенсифікації біологічного очищення стічних вод   	45

1.5 Вибір напрямку дослідження  	49

Висновки	51

РОЗДІЛ 2 Методи і методика досліджень очищення стічних вод від сполук азоту 	53

2.1 Методи досліджень стічних вод у лабораторних  умовах	53

2.2 Методика  проведення експериментальних досліджень на лабораторних моделях	54

2.2.1 Опис експериментальних установок	54

2.2.2 Методика проведення досліджень 	59

РОЗДІЛ 3 Дослідження параметрів та закономірностей процесу очищення стічних вод від сполук азоту за анаеробно-аеробною технологією  з використанням іммобілізованих мікроорганізмів 	62

3.1 Дослідження процесів перетворення амонійного азоту, нітритів і нітратів при очищенні стічних вод за анаеробно-аеробною технологією 	62

3.2 Визначення тривалості очищення стічних вод від сполук азоту в біореакторах з іммобілізованими мікроорганізмами	71

3.3 Дослідження технологічних параметрів роботи біореакторів для аеробного очищення стічних вод від амонійного азоту	72

3.4 Характеристика  біоплівки, іммобілізованої  на волокнистому носії, та гідробіонтів аеробних біореакторів	82

3.5 Дослідження впливу розміщення системи аерації в біоректорах на величину окисної потужності за амонійним азотом 	90

Висновки	96

РОЗДІЛ 4  Математичне моделювання процесу очищення стічних вод від сполук азоту з використанням іммобілізованих мікроорганізмів	98

4.1 Механізм іммобілізації мікроорганізмів на носії 	98

4.2 Кінетика процесів у біоплівці на волокнистому носії	102

4.3 Розв’язок математичної моделі  аеробного очищення стічних вод від амонійного азоту з використанням іммобілізованих мікроорганізмів	110

4.4 Перевірка адекватності математичної моделі у лабораторних умовах	112

Висновки  	115

РОЗДІЛ 5 Експериментально-виробничі дослідження розробленої технології очищення стічних вод від сполук азоту	116

5.1 Завдання виробничих досліджень 	116

5.2 Результати виробничих досліджень	124

Висновки  	131

РОЗДІЛ 6 Розробка анаеробно-аеробної біотехнології  очищення стічних вод від сполук азоту з використанням іммобілізованих мікроорганізмів та  її техніко-економічна оцінка	132

6.1 Розробка технології біологічного очищення стічних вод від                  сполук азоту	132

6.2 Техніко-економічна оцінка розробленої технології 	134

6.3 Техніко-економічні показники розробленої технології	138

6.4 Встановлення  екологічної шкоди та збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів   	140

Висновки 	143

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 	144

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	146

ДОДАТКИ 	163

- ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ГДС – гранично-допустимий скид;

ГДК – гранично-допустима концентрація;

ХСК  – хімічне споживання кисню;

БСК5,20 – біохімічне споживання кисню;

ВОЗ – Всесвітня організація здоров’я;

GEMS - Global Environment Monitoring System;

q – гідравлічне навантаження на біореактор, м3/(м3∙доб);

СNH4+поч– початкова концентрація амонійного азоту на вході в аеробні біореактори, мг/дм3;

СNH4+кін – кінцева концентрація амонійного азоту на виході із аеробного біореактора, мг/дм3;

qА – навантаження за амонійним азотом, м3/(м3∙доб);

ρ – швидкість  окиснення за амонійним азотом, мг/(г∙доб);

а – концентрація біомаси (за сухою речовиною) у біореакторі, г/дм3;

S – зольність біомаси в частках одиниці;

ОП – окисна потужність, г/(м3доб);

V – питома швидкість біохімічного окиснення забруднень, мг/(ггод);

Vmax – максимальна питома швидкість біохімічного окиснення забруднень,   мг/(ггод);

ks - константа  насичення;

SNH4+ – кінцева концентрація амонійного азоту, мг/дм3;

Q – витрата стічних вод, м3/доб;

V – об’єм біореактора, м3.

АП – повна площа поверхні волокон носія у біореакторі, м2;

АL – питома площа поверхні волокон носія, м2/м;

А - площа поверхні волокон носія у біореакторі, м2;

Lз – довжина волокон у біореакторі, м;

Sб- концентрація розчиненої речовини в біоплівці, г/м3;

N - транспорт через поперечний переріз біоплівки, г/(м2доб);

D - коефіцієнт дифузії, см2/с;

ρW– питома швидкість реакції в біоплівці, кг/(м3доб);

Е– ефект видалення забруднень зі стічних вод, %;

sб- безрозмірна концентрація розчиненої речовини в біоплівці, мг/дм3;

ξ- глибина біоплівки (безрозмірна);

L – товщина біоплівки, мм;

k1б – константа швидкості реакції першого порядку (доб-1);

С – концентрація забруднень, мг/дм3;

ρХСК – питома швидкість видалення органічних речовин за ХСК, кг/(м3 доб);

ρб – питома швидкість видалення в розрахунку на кількість біомаси,      кг/(кг∙доб);

ρА – швидкість видалення на одиниці площі носія, кг/(м2 ∙доб);

ρNH4+ - швидкість видалення амонійного азоту на одиницю поверхні, г/(м2 доб);

DО2- коефіцієнт дифузії кисню, см2/с;

DNH4+- коефіцієнт дифузії амонійного азоту, см2/с;

k0212 - константа швидкості реакції для кисню, г1/2/(м1/2доб);

vO2,NH4+ - стехіометричний коефіціент, гО2гNH4+;

CO2 - концентрація кисню у біореакторі, мг/дм3;

kNH4+12 - константа швидкості реакції для амонійного азоту, г/(мдоб);

CNH4+ - концентрація амонійного азоту  у біореакторі, мг/дм3;

Сз – витрати на заробітну плату, тис. грн;

Сел. – вартість електроенергії, тис. грн;

Среаг. – вартість реагентів, тис. грн;

Самор. – амортизаційні відрахування, тис. грн;

Ст – витрата на теплову енергію і паливо, тис. грн;

Спот. – витрати на поточний ремонт основних фондів, тис. грн;

Сін. – інші витрати, тис. грн;

H – напір насосів, м;

k – коефіцієнт запасу потужності;

ηн – к.к.д. насоса;

ηд – к.к.д. двигуна;

К– капітальні вкладення на будівництво системи, тис. грн;

Qріч – річна потужність системи, тис. м3;

Е– коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень;

Ср – річні експлуатаційні витрати по системі, тис. грн/рік;

Мi - маса наднормативного скиду i-ї забруднюючої речовини у водний об'єкт зі зворотними водами, т;

Сiф - середня фактична концентрація i-ї забруднюючої речовини у зворотних водах, г/м3;

Сiд - значення затвердженого нормативу ГДС за амонійним азотом, г/м3;

Qiф - фактичні витрати зворотних вод, м3/год;

t - тривалість скидання зворотних вод з порушенням нормативів ГДС, год;

Ккат - коефіцієнт, що враховує категорію водного об'єкта;

КР - регіональний коефіцієнт дефіцитності водних ресурсів поверхневих вод;

kз - коефіцієнт ураженості водної екосистеми;

Мi - маса наднормативного скиду амонійного азоту у водний об'єкт зі зворотними водами, т;

γi - питомий економічний збиток від забруднення водних ресурсів, віднесений до 1 тонни умовної забруднюючої речовини, грн/т;

γ - проіндексований питомий економічний збиток від забруднення водних ресурсів у поточному році, грн/т;

γп - проіндексований питомий економічний збиток від забруднення водних ресурсів у попередньому році, грн/т;

I - індекс інфляції (індекс споживчих цін), середньорічний темп зростання за попередній рік, %;

Аi - безрозмірний показник відносної небезпечності i-ої забруднюючої речовини;

ГДКi - безрозмірна величина, чисельно рівна ГДК забруднюючої речовини у воді водного об'єкта відповідної категорії;

SBR - Sequencing batch reactors (реактори циклічної дії);

ОНД – одночасна нітри-денітрифікація.

ВСТУП

Актуальність теми. Основною причиною забруднення водних басейнів  є скид неочищених та недостатньо очищених стічних вод різного походження.  Відповідно до Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні 2011 р., у природні водойми  потрапляє 34-46% стічних вод, якість яких не відповідає гранично-допустимим нормам.

Підвищення концентрації сполук азоту в стічних водах призвело до  погіршення якості води у поверхневих водоймах, які є основним джерелом                    господарсько-питного водопостачання для переважної  більшості українців. У ряді водойм  на території  України зафіксовано перевищення норм за азотом амонійним – у 2-15 разів, нітратами - у 7-20 разів. Наслідками забруднення сполуками азоту є евтрофікація, яка обумовлюється гіпертрофованим розвитком водоростей («цвітіння»); зниження вмісту кисню. Аміак, амонійні сполуки, нітрити, а особливо нітрати, створюють несприятливі умови для життєдіяльності біоценозів водойм. Підземні води містять надмірні концентрації нітратів (100-500 мг/дм3), постійне вживання такої води призводить до негативного впливу на здоров’я людини.

У порівнянні з минулим десятиліттям  зріс вміст сполук азоту в стічних водах, які надходять на очищення, щонайменше у 5-7 разів. Проте переважна більшість існуючих станцій біологічного очищення стічних вод не може сьогодні забезпечити необхідну якість очищеної води за сполуками азоту.

Сучасні зарубіжні технології біологічного очищення стічних вод від сполук азоту, такі як Ludzak-Ettinger, Bardenpho, Biodenitro, Carrousel, JHB, UCT, МUCT, А2/О, характеризуються значними енерго- та матеріаловитратами, об’ємами відходів, тому актуальною є розробка нової технології, яка забезпечить високу ефективність очищення стічних вод від сполук азоту відповідно до діючих нормативів з мінімальними витратами як економічних, так і матеріальних ресурсів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано на кафедрі екобіотехнології та біоенергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» у рамках  держбюджетних тем №2264-П «Біотехнологія очищення стічних вод різноманітного походження з одночасним одержанням електрики» (номер держреєстрації НДР 0109V000974, 01.01.2009р. – 31.12.2010 р.) та №2444-П «Біотехнологічне отримання енергії та енергоносіїв з відходів різноманітного походження» (номер держреєстрації НДР 0111U000672,  02.01.2011 р. – 31.12.2012р.).

Метою роботи було обґрунтування та розробка технології очищення стічних вод з використанням іммобілізованих мікроорганізмів з високою ефективністю видалення сполук азоту при забезпеченні діючих нормативів, з мінімальними енерговитратами та малим об’ємом відходів.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- виявити особливості і систематизувати існуючі методи і технології очищення стічних вод від сполук азоту;

- дослідити ефективність очищення стічних вод від амонійного азоту, нітритів та нітратів в прямоточних біореакторах з іммобілізованими мікроорганізмами;

- дослідити вплив гідравлічного навантаження  та початкової концентрації амонійного азоту на швидкість окиснення амонійного азоту, навантаження на біореактор та його окисну потужність за амонійним азотом;

- вивчити вплив розміщення системи аерації в біореакторах з іммобілізованими мікроорганізмами на окисну потужність та ефективність очищення стічних вод від амонійного азоту;

- провести дослідження складу біоценозу іммобілізованої на волокнистому носії біоплівки за допомогою оптичного мікроскопіювання;

- дослідити у виробничих умовах гідробіонтів біологічної плівки при періодичній роботі споруд  та зміні температури зовнішнього повітря;

- розробити математичну модель процесу аеробного очищення стічних вод від амонійного азоту з використанням іммобілізованих мікроорганізмів та провести її апробацію у лабораторних та виробничих умовах;

- розробити анаеробно-аеробну технологію очищення стічних вод від сполук азоту з використанням іммобілізованих мікроорганізмів та провести серію досліджень на виробництві.

Об’єкт дослідження – процеси анаеробно-аеробного очищення стічних вод від сполук азоту з використанням іммобілізованих мікроорганізмів.

Предмет дослідження – стічні води, що містять сполуки азоту.

Методи дослідження. В експериментах використано фотоколориметрію, потенціометрію, гравіметрію, рН-метрію, оптичне мікроскопіювання. Моделювання процесів та обробку результатів вимірювань статистичними методами здійснено із застосуванням програмного забезпечення персональних комп’ютерів (Mathcad, Exel).

Наукова новизна одержаних результатів.

- Встановлено закономірності перебігу процесів очищення стічних вод від сполук азоту в біореакторах з використанням іммобілізованих мікроорганізмів  з високою окисною потужністю (80-110 г/(м3∙доб)) та на їх основі розроблено технологію очищення стічних вод з ефективністю видалення амонійного азоту 98,2-99,6%.

- Вперше встановлено, що використання в біореакторах перпендикулярного руху струменів повітря відносно напрямку руху стічних вод та поздовжнього по відношенню до носія іммобілізованих мікроорганізмів дозволяє збільшити швидкість окиснення амонійного азоту на початковій аеробній стадії на 30-40% у порівнянні із поздовжнім розміщенням системи аерації.

- Розроблено математичну модель процесу аеробного очищення стічних вод від амонійного азоту з використанням іммобілізованих мікроорганізмів, яка дозволяє визначити кінцеву концентрацію амонійного азоту на кожній стадії аеробного процесу при відомих величинах початкової концентрації амонійного азоту, гідравлічного навантаження та площі носія.

- Встановлено, що процес очищення стічних вод в біореакторах з іммобілізованими мікроорганізмами може здійснюватися в умовах періодичної роботи очисних споруд та при низьких температурах зовнішнього повітря        (до -32оС) з самовідновленням біомаси гідробіонтів при забезпеченні необхідних  технологічних режимів роботи споруд.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено анаеробно-аеробну технологію очищення стічних вод від сполук азоту, яка реалізується постадійно у спорудах з іммобілізованими на волокнистому носії мікроорганізмами. Запропоновано раціональні технологічні режими очищення стічних вод від сполук азоту, параметри волокнистого носія «ВІЯ» (питома маса волокон, площа поверхні), конструктивні і технологічні параметри біореакторів з іммобілізованими мікроорганізмами для реалізації технології на станціях очищення стічних вод.

Застосування біореакторів із запропонованим  перпендикулярним розміщенням системи аерації по відношенню до напрямку руху стічних вод (патент України на винахід №97747, додаток А) дозволяє збільшити окисну потужність біореактора, а отже і ефективність видалення сполук азоту зі стічних вод.

Розроблену анаеробно-аеробну технологію біологічного очищення стічних вод від сполук азоту з використанням іммобілізованих мікроорганізмів впроваджено на очисних спорудах ВАТ «Славутський солодовий завод» (акт впровадження, додаток Б). Проведено серію пілотних випробувань дослідно-промислової установки для глибокого очищення стічних вод солодового заводу від сполук азоту.

Результати проведених досліджень впроваджено в начальний процес підготовки фахівців напряму 051401 «Біотехнологія» за програмою професійного спрямування 05140105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» за дисциплінами: «Біотехнології очищення води», «Гідроекологія» (акт впровадження, додаток Б).

Особистий внесок здобувача. Дисертантом виконано критичний аналіз стану проблеми, комплекс теоретичних та експериментальних досліджень для розробки технології ефективного очищення стічних вод від сполук азоту, узагальнення результатів, визначення технологічних режимів процесів; розроблено математичну модель для визначення лімітуючого фактору біоплівки при аеробному очищенні стічних вод. Особисто здобувачем узагальнено літературні і експериментальні дані та оформлено результати роботи у вигляді тез доповідей і статей.

Апробація результатів роботи. Основні результати роботи доповідались та обговорювались на студентській науковій конференції (м. Рівне, 2009), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Вода. Екологія. Суспільство»         (м. Харків, 2010), ІV науково-практичній  конференції викладачів, студентів та аспірантів, присвяченій «Дню науки ФБТ», «Біотехнологія ХХІ ст.» (м. Київ, 2010), ХIII Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» (м. Київ, 2010), ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Ресурси природних вод  Карпатського регіону» (м. Львів, 2010), ХІХ щорічній центральноєвропейській конференції  ECOpole (Польща, м. Szklarska Poreba, 2010), 66-ій науково-практичній конференції  ХНТУБА (м. Харків, 2011), VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Співробітництво у видаленні відходів» (м. Харків, 2011), Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні» (м. Київ, 2011), Міжнародному симпозіумі студентів  та молодих вчених «Досягнення в хімічній галузі та машинобудуванні» (Польща, м. Гданськ, 2011), V регіональній науково-практичній конференції викладачів, науковців, аспірантів, молодих вчених та студентів «Біотехнологія ХХІ ст.» (м. Київ, 2011), Міжнародному молодіжному науковому форумі «Ломоносов–2011» (Росія, м. Москва, 2011), ХIV Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» (м. Київ, 2011), Міжнародному конгресі «ЕТЕВК–2011» (м. Ялта, 2011), Міжнародній науково-практичній конференції «Вода і довкілля» ІХ Міжнародного водного форуму AQUA Ukraine (м. Київ, 2011), семінарі молодих вчених і спеціалістів водного сектору СНГ «Модернізація споруд очищення стічних вод» (Росія, м. Москва, 2010), українсько-польському семінарі «NTUU «KPI»-WUT. New horisons in research cooperation» (м. Київ, 2011), ХІV виставці-ярмарку «Екологія–2011» у павільйоні ЕКСПОЦЕНТРУ «Наука» НАН України (м. Київ, 2011).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 23 наукові праці, у тому числі 5 статей у фахових виданнях, 13 статей та тез,  2 патенти України на винахід та 3 патенти України на корисну модель.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 6 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Обсяг дисертації складає 145 сторінок, у тому числі 21 таблиця, 55 ілюстрацій, і 15 додатків на 41 сторінці. Список використаних джерел включає 152 найменування на 17 сторінках.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі вирішено науково-технічне завдання – дослідження закономірностей перебігу процесів очищення стічних вод від сполук азоту з використанням іммобілізованих мікроорганізмів та розробка на цій основі технології анаеробно-аеробного очищення з високою ефективністю видалення сполук азоту при забезпеченні діючих нормативів, з мінімальними енерговитратами та малим об’ємом  відходів.

- В результаті досліджень встановлено, що при використанні розробленої технології ефективність очищення стічних вод за амонійним азотом становить 98,2-98,5% та забезпечується такими значеннями технологічних показників: гідравлічне навантаження - 5,5-5,8 м3/(м3доб); загальна тривалість очищення – 20-22 год;  тривалість на  кожній стадії – 4-4,4 год; навантаження за амонійним азотом в аеробних біореакторах – 8-20 мг/(гдоб); швидкість окиснення за амонійним азотом – 4-12 мг/(гдоб), при початкових концентраціях амонійного азоту на аеробній стадії 11-32 мг/дм3.

- Встановлено, що використання в біореакторах з іммобілізованими мікроорганізмами перпендикулярного руху струменів повітря відносно напрямку руху стічних вод впливає на ефективність процесу очищення. Забезпечується збільшення окисної потужності на 30-40% на початковій стадії аеробного процесу та ефективність видалення амонійного азоту 98,4-99,6% при СNH4+поч до 30 мг/дм3, гідравлічному навантаженні 5,5-5,8 м3/(м3∙доб) у порівнянні із поздовжнім розміщенням аераторів при таких же умовах процесу, що дозволяє зменшити розміри споруд.

- В результаті дослідження іммобілізованої на волокнистому носії біоплівки за допомогою оптичного мікроскопіювання було встановлено, що при використанні запропонованої технології забезпечується створення біоценозу гідробіонтів в анаеробних, аеробних умовах на різних стадіях очищення,  які забезпечують не тільки очищення стічних вод від сполук азоту, а й зменшення концентрації надлишкової біомаси до 50-70 г/м3.

- Біоценоз біореакторів з іммобілізованими на носіях  мікроорганізмами спроможний до періодичної роботи та зберігає здатність до очищення стічних вод навіть при досить низьких зимових температурах (-30 – -32 оС).

- Розроблена математична модель процесу аеробного очищення стічних вод від амонійного азоту з використанням іммобілізованих мікроорганізмів дає можливість визначити кінцеву концентрацію амонійного азоту на кожній стадії процесу при відомих значеннях початкової концентрації амонійного азоту, гідравлічного навантаження та площі носія.

- Запропонована технологія у виробничих умовах забезпечує високу ефективність очищення стічних вод солодового заводу: від органічних забруднень за ХСК – 93-96% при початкових концентраціях 900-1100 мг/дм3; від азоту амонійного – 98,2-99,6% при його початкових концентраціях 5-15 мг/дм3. Якість очищених стічних вод відповідає ГДС у р. Горинь. Одержано високі значення окисної потужності за амонійним азотом – 80-110 г/(м3∙доб) за рахунок створення послідовних анаеробно-аеробних умов, влаштування носіїв «ВІЯ»  з питомою масою волокон  500-650 г/м2.

- Встановлено, що в процесі очищення стічних вод від сполук азоту в аеробних умовах по мірі очищення стічних вод відбувається зменшення  концентрації іммобілізованої біомаси за сухою речовиною від 22 до 10 г/дм3 при збільшенні мінеральної складової до 51%.

- Розроблено  анаеробно-аеробну технологію очищення стічних вод від сполук азоту з використанням іммобілізованих мікроорганізмів та проведено її апробацію в умовах діючого виробництва. Показано, що впровадження технології на ВАТ «Славутський солодовий завод» є економічно доцільним і обґрунтованим.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод /      [Запольський А.К., Мєшкова-Клименко H.A., Астрелін І.М. та ін.]. – К.: Лібра, 2000. –552 с.

- Нові, привабливі біотехнології очищення води від амонійного азоту /            [П. І. Гвоздяк, М. В. Михайловська, Л. І. Глоба та ін.] // Тези доповідей ХІІ з’їзду товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського (Ужгород, 25–30 трав. 2009 р.). – Ужгород, 2009 : «Патент». – С. 9.

- Мальований A.M. Законодавчі та технологічні аспекти вилучення біогенних елементів із побутових стоків в Україні та європейському союзі/ A.M. Мальований, Й.Й. Ятчишин, М.С. Мальований // Вісник КДУ імені Михайла Петроградського, 2010.– Випуск 5 (64). Частина 1.– С.151–158.

- Саблій Л. А. Багатоступеневе анаеробно-аеробне очищення висококонцентрованих стічних вод / Л. А. Саблій // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. – Рівне, 2009. – Вип. 4 (48). – С. 185–192.

- Любченко О.А. Влияние волокнистой насадки на активность нитрификации в очистке воды / О.А. Любченко, Н.Ф. Могилевич,              П.И. Гвоздяк // Химия и технология воды, 1996.– Т.18, № 3. – С.323–328.

- Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод / Ю.В. Воронов, С.В. Яковлев //  М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. – 704 с.

- Волошин М.Д. Удосконалення технології біологічної очистки стічних вод / М.Д. Волошин, О.Л. Щербак, Я.М. Черненко, І.М. Корнієнко// Дніпродзержинськ: Дніпродзержинський державний технічний університет, 2009. – 230 с.

- Митченко Т.Е. Особенности процесса очистки питьевой воды от нитратов / Т.Е. Митченко, Н.В. Макарова, Л.П. Федотова.– Вода і водоочисні технології.  2002.  №23. – С. 6165.

- Жмур Н.С. Технологические  и  биохимические процессы  очистки   сточных вод на   сооружениях с аэротенками / Н.С. Жмур – М.: АКВАРОС, 2003. – 512с.

- Nitrous oxide emissions for early warning of biological nitrification failure in activated sludge / [Butler M. D., Wang Y. Y., Cartmell E., Stephenson T. ]. // Water Res., 2009. – 43, № 5. – рр. 1265–1272.

- Міністерство охорони навколишнього природного середовища України [Електронний ресурс]: Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні в 2010 р. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/ND_2010.pdf

- Очистка и использование сточных вод в промышленном водоснабжении / [Когановский А.М., Клименко Н.А. и др.] – Москва: Химия, 1983.– 288с.

- Саблій Л. А. Видалення сполук азоту при очищенні стічних вод в системі анаеробно-аеробних біореакторів / Л. А. Саблій // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. – Рівне, 2010. – Вип.  3 (51) : Технічні науки. – С. 64–71.

- Ковальчук В.А. Очистка стічних вод / В.А. Ковальчук – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2002.– 622 с.: іл.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. – М.: Госстрой по делам строительства, 1986.– 73 с.

- Никаноров А.М. Многолетние тенденции общего и антропогенного выноса органических и биогенных веществ реками России в Арктические и Тихоокеанские моря / А.М. Никаноров, М.П. Смирнов, О.А. Клименко // Водные ресурсы, 2010. – №3. – С.318–328.

- Кориневская В.Ю. Трансформация неорганических соединений азота в процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях г. Б-Днестровского / В.Ю. Кориневская // Вісник Одеського державного екологічного університету, 2008. – Вип.6. – С.14–20.

- Цвєткова Г.М. Нітратне забруднення джерел питної води в Україні / Г.М. Цвєткова // Воді і водоочисні технології, 2009. – №1-2. –С.44–50.

- Экологическая биотехнология: Пер. с англ. / Под ред. К.Ф. Форстера, Д.А. Дж. Вейза. – Л.: Химия, 1990.–384с.

- Экологические аспекты современных технологий охраны водной среды /  Нац. Академия Наук Украины, Ин-т коллоид. химии и химии воды им.   А.В. Думанского; Ред. В. В. Гончарук. – К. : Наукова думка, 2005. – 399 с.

- Хенце М. Очистка сточных вод: Пер. с англ./ М. Хенце, П. Армоэс, Й. Ля-Кур-янсен, Э. Арван – М.: Мир, 2009. – 480с., ил.

- Васильєв Б. В. Реализация технологии удаления азота и фосфора на очистных сооружениях Санкт-Петербурга  / Б.В. Васильєв, Т.М. Гребенская, Б.Г. Мишуков, И.И. Иваненко //  Водоснабжение и санитарная техника, 2004. – №5. – С. 9–12.

- Седлухо Ю. П. Экспериментальные исследования очистки сточных вод от биогенных элементов / Ю. П. Седлухо, Т.С. Куприянчик – Сб. докл. междунар. научн.- практ. конф. 15 декаб. 2006г., г. Кишинев, 2006. – 233 с.

- Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – 189с.

- Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения СанПиН №4630–88. – Министерство здравоохранения СССР, Москва, 1988 г.

- Минрыбхоз СССР. Перечень предельнодопустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. – Москва, 1990.

- Ахапкина Е.Н. Действующие нормативные документы в области санитарно-микробиологического контроля качества воды / Е.Н. Ахапкина // Водоснабжение и санитарная техника, 2003. – № 1. –С. 2–7.

- Николаев А.Н. Очистка сточных вод до требований экологических нормативов на сброс в водоемы / А.Н. Николаев, Е.М. Крючихин – Экология и пром-сть России, 2003. – июль. – С.17–19.

- Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами. – Постанова Кабінету міністрів України від 25 березня 1999р. – № 465.

- Ульянов Н. Б. Глубокая очистка сточных вод от соединений  азота   физико-химическими методами / Н. Б. Ульянов– Изв. СПбГУНиПТ, 2009. – № 1 .– С. 62–70.

- Start-up of simultaneous removal of ammonium and sulfate from an anaerobic ammonium oxidation (anammox) process in an anaerobic up-
flow bioreactor  [Yang Zhiquan, Zhou Shaoqi, Sun Yanbo. J. Hazardous Mater].–2009. – № 1–3. – pp. 113–118.

- Клименко А.А. Биосорбция и биорегенерация активного угля в технологии глубокой очистки сточных вод / А.А. Клименко, A.M. Когановский // Химия и технология воды, 1997. – № 19. – С. 165 –181.

- Мирсаидов У. Перспективы применения бурых водорослей в формировании катализаторов для очистки сточных вод / У. Мирсаидов, И.Ш. Норматов, Н.У. Хакимова– ХиТВ,  2002.– №5, т. 24. –С. 433-438.

- Очистка воды от ионов аммония / [Алыков Н.М. Алыкова Т.В. Забабурина В.Г. и др.]. – Экология и промышленность России, 2003 – №10. –C.20–22.

- Максін І.В. Очистка стічних вод від сполук, що містять іони амонію та міді / Науковий вісник НУБіП України, № 137. – 2009 –  с. 60 – 64.

- Мальований    М. С. Ідентифікація експериментальних даних адсорбції іонів амонію із води теоретичним моделям / М.С. Мальований, Г.В. Сакалова, Н. Ю. Чорномаї // Вісник КНУ імені Михайла Петроградського, 2011.– Випуск 1 (66). Частина 1.– С.138–140.

- Kastner James R. Catalytic ozonation of ammonia  using  biomass char and wood flyash /  Kastner James R., Miller Joby, Kolar Praveen Das К. – Chemospher, 2009.– 75, № 6.– pp. 739–744.

- Вейцер Ю. И. Очистка городских сточных вод от аммонийного азота с использованием клиноптилолита / Ю. И. Вейцер, Р.М. Стерина // Научные труды АКХ, 1979. –№ 164.– С. 56–58.

- Kumar V. Modification on natural clinoptilolite zeolite for its NH4+ retention capacity / V.Kumar, Н.Shigeo – J. Hazardous Mater, 2009. –
№2. – рр. 29–35.

- Лобанов С. А. Исследование процесса кристаллизации струвита применительно к очистке сточных вод от ионов аммония методом химического осаждения / С.А. Лобанов, А.Кёниг // Вести. ПГТУ. Хим. технол. и биотехнол, 2008. – № 8. – С. 40–52.

- Removal of ammonia nitrogen in wastewater by microwave radiation: A pilot-scale study  [Lin Li and others]. –  J. Hazardous Mater, 2009. – pp. 168, 862–867.

- Благодарная Г.И. Анализ  методов очисти высококонцентрированных сточных вод предприятий пищевой промышленности / Г.И. Благодарная, А.А. Шевченко, С.В. Лунин // Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов»,2010. – №93.– C. 176–182.

- Щетинин А.И. Сопоставительная оценка известных конфигурации аеротенков  для удаления азота и фосфора / А.И. Щетинин // Сб. докладов Межнародного конгрессу «ЭТЭВК-2005». – Науково-дослідний та конструкторсько-технологічиий інститут міського господарства,  Ялта: 2005.– С.323–335.

- Зябликов С.В. Очистка стічних вод в системі аеротенк-відстійник-регенератор / Зябликов С.В., Олійник О.Я. // Сучасні проблеми охорони довкілля раціонального використання водних ресурсів та очистка природних і стічних вод: Праці наук.-практ. конф., 11...17 квітня 2003р., м. Миргород.– К.: 2003.– С. 70–72.

- Dytczak Magdalena A. Activated sludge operational regime has significant impact on the type of nitrifying community and its nitrification rate / Dytczak Magdalena A., Landry Kathleen L., Uleszkxewicz Jan A. –  Water lies, 2008.– 42, № 8–9.– С. 2320–2328.

- Пат. 2136612 Российская Федерация, МПК C02F3/30. Способ очистки сточных вод от аммонийного азота / Сабирова Т.М., Дербышева Е.К.; Восточный научно-исследовательский углехимический институт.– № 96105506/25; заявл. 20.03.96; опубл. 09.10.99.–3с.

- Гвоздяк П.І. За принципом біоконвеєра. Біотехнологія охорони довкілля / П.І. Гвоздяк // Вісн. НАН України, 2003.  №3. – С.2936.

- Експериментальний доказ існування anammox-процесу в аеротенках очисних споруд України / [Гвоздяк, П.І. [та ін.]. – Коммунальное хозяйство городов (93), 2010.– С. 94–97.

- Технологии биологического удаления азота и фосфора на станциях аэрации [ Васильєв Б. В.. Мишуков Б. Г., Иваненко И. И., Соловьева Е. А.]. –  Водоснабжение и санитарная техника, 2001. – №5. – С. 22–25.

- Пат. 34288 Украина, МПК С 02 F 3/02. Устройство для аэробной биологической очистки сточных вод активным илом: Куліков М.І.; заявл. 22.06.1999; Опубл. 15.02.2001.– 3с.

- Мишуков Б.Г. Удаление азота и фосфора на очистных сооружениях городской канализации / Б.Г. Мишуков, Е.А. Соловьева –  Приложение к журналу «Вода и экология. Проблемы и решения». – СПб.: ЗАО «Водопроект-Гипрокоммунводоканал», 2004. – 72 с.

- Залетова Н.А.Технология удаления биогенных веществ в установках биологической очистки малой производительности / Залетова Н.А.– ЭКВАТЭК-2000: Тез. докл. Междунар. конф. «Вода: экол. и технол.», Москва, 30мая-2июня 2000.– М., 2000.– С. 508.

- Васильев. Б.В. Технология биологического удаления азота и фосфора на станциях аэрации / Б.В. Васильев, Б.Г. Мишуков, И. И.Иваненко.– Журнал Водоснабжение и Сантехника, 2011.– 8.– С.22–25.

- Гогина Е.С. Оптимизация процесса удаления соединения азота из бытовых сточных вод: дис. …к.т.н.: 05.23.04  /  Гогина Елена Сергеевна. – М., 2000. – 163с.

- Залетова Н. А. Очистка городских сточных вод от биогенных веществ: Соединение азота и фосфора: дис. … д.т.н.:05.23.04 / Залетова Нина Анатолиевна. – М., 1999. – 399с.

- Саблій Л. А. Очищення стічних вод від сполук азоту /Л. А. Саблій,                 В. С. Жукова // Науковий вісник будівництва / Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2011. – Вип. 63. – С. 431–435.

- Удаление биогенных элементов из сточных вод / [Залетова Н.А., Башкатова Л.В., Пятачкова Е.Р., Бриштен Л.К.]. – Водоснабжение и санитарная техника, 1992.– № 3.– С. 16 – 17.

- Васильев Б.В. Технология биологического удаления азота и фосфора на станциях аэрации  / Васильев Б.В., Иваненко И.И. – Водоснабжение и санитарная техника, 2001. – №5, Ч. 1. – С. 21–25.

- Крючихин Е.М. Биоочистка сточных вод от азота  и фосфора / Крючихин Е.М., Николаев А.Н., Большаков Н.Ю. – Экология и промышленность России, 2002. – июль. –  С. 9–12.

- Dlackburne R. Demonstration of nitrogen removal via nitrite in a sequencing batch reactor treating domestic wastewater / Dlackburne R., Yuan Zhiguo, Keller Jura.– Water Res., 2008.–42, №8–9.– С. 2166–2176.

- Медведев Г. П. Откорректированная методика расчета сброса сточных вод в системы водоотведения / Медведев Г. П. –Водоснабжение и санитарная техника, 2006.– №9, Ч. 1.– С. 52–57.

- Калюжный С.В. Высокоинтенсивные анаэробные биотехнологии очистки промышленных сточных вод / Калюжный С.В. – Катализ в промышленности, 2004.– №6.– С.42–50.

- Применение технологий биологической очистки сточных вод населенных пунктов с глубоким удалением соединений азота и фосфора / [Адельшин А.Б. Селюгин А.С, Мищуков Б.Г, Соловьева Е. А.]. –Водоочистка, 2010.– №9. – С.26–29.

- Опыт эксплуатации сооружений биологической очистки сточных вод от соединений азота и фосфора / [Козлов М.Н. и др.]. – Водоснабжение и санитарная техника, 2010.– №10,Ч.1.– С.35–41.

- Гвоздяк П.И. Научное обоснование, разработка и внедрение в практику новых биотехнологий очистки воды  / П.И. Гвоздяк, Л.И. Глоба // Хим. и технол. воды, 1998.– Т. 20, №1.– С. 61–69.

- Biological nutrient removal (BNR) operation in wastewater treatment plants/  Water Environment Federation. –  McGraw-Hill Professional, 2006. – 597р.

- Крючихин Е.М. Биотехнологии очистки городских сточных вод от азота и фосфора / Крючихин Е.М., Николаев А.Н. – Экология и промышленность России, 2004.– сентябрь. – С. 16–17.

- Дегтерева Л.И. Кинематика процессов аммонификации, нитрификации, денитрификации / Дегтерева Л.И., Шевченко Т.А. – Комунальное хазяйство городов: научно-технический  сборник  №93. – Харьков: ХНАГХ,  2009. – С.185–190.

- Разумовский Э.С., Залетова Н.А. Удаление биогенных элементов из городских сточных вод /  Разумовский Э.С., Залетова Н.А. – Водоснабжение и санитарная техника, 1991. – № 6.– С. 28–30.

- Биологическая очистка производственных сточных вод: Процессы, аппараты и сооружения / [Яковлев С. В., Скирдов Н. В., Швецов В. Н. и др.]. – М.: Стройиздат, 1985. – 208с.

- Биотехнологии удаления азота и фосфора из городских сточных вод / [Адельшин А.Б., Мишуков Б.Г., Селюгин А.С., Соловьева Е.А.].–  Ресурсосбережение, водо- и почвоохранные биотехнологии, основанные на использовании живых экосистем; Сборник материалов 1-ой Всероссийской научной конференции. – Казань, 2006. – С. 15–22.

- Свердликов А.А. Глубокая биологическая очистка сточных вод от соединений азота: автореф. дис. …канд.тех.наук.:05.23.04 / Свердликов Александр Анатольевич;  НИИ ВОДГЕО.– М., 1996. –20с.

- Технологический расчет сооружений для биологической очистки сточных вод от соединений азота / [Бондарев А. А., Захватаева Н.В., Ильинская Н. М, Будько Н. С.].– Труды  ВНИИ-ВОДГЕО. - М.,1983. –     С.15–18.

- Abma W. The advance  of Anammox / W. Abma,  J. Mulder // Water 21, 2007.– рp. 36–37.

- ReginattoV. Anaerobic ammonium oxidation in a bioreactor treating slaughterhouse wastewater / V. Reginatto // Brazilian Journal of Chemical Engineering, 2005.– Vol. 22, No. 04.– рp.593 – 600.

- Гладченко М.А, Калюжный С.В. Новые процессы биокаталитической очистки сточных вод от азотных загрязнений /  Катализ в промышленности.– 2006.– №1.– С. 36-41.

- Нові, привабливі біотехнології очищення води від амонійного азоту /            [П. І. Гвоздяк, М. В. Михайловська, Л. І. Глоба та ін.] // Тези доповідей ХІІ з’їзду товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського (Ужгород, 25–30 трав. 2009 р.). – Ужгород, 2009 : «Патент». – С. 9.

- Strous  M.  Deciphering the evolution and metabolism of an anammox bacterium from a community genome / М. Strous, Е. Pelletier, S. Mangenot –   Nature lett.: 2006. – 440 (7085). – рр.790–794.

- Сomparison of quasisteady-state performance of the DEAMOX process under intermittent and continuous feeding and different nitrogen loading rates / [Kalyuzhnyi S., Gladchenko M., Mulder A., Vesprille B.].– Biotechnol. J.,2007.– №2.–рр.1–7.

- Seyfried C.F. One-stage deammonification : nitrogen elimination at low costs./ [Seyfried C.F., Hippen A., Helmer С., Kunst S.].–Water Science and Technology: Water Supply, IWA Publishing, 2001.– Vol 1.– pp. 71-80.

- Саломеев В. Л. Применение одноиловой системы денитрификации для реконструкции биологических очистных сооружений / Саломеев В. Л., Гогина Е. С.– Вести. МГСУ, 2009.– № 3.– С. 129–135.

- Vesilind P. Wastewater treatment plant design / Vesilind P. – Water Environment Federation, 2003. – 512р.

- Гогина Е. С. Meтоды доочистки хозяйственно-бытовых сточных вод / Гогина Е. С., Бурлаков П. А.– Вестник МГСУ, 2008. – № 1. спец. вып.– С. 161–165.

- Schipper L. A. Nitrogen transformation in a denitnfication layer irrigated with dairy factory effluent / L. A. Schipper , A. McGill – Water Res., 2008.– 42, № 10–И.– рр. 2457–2464.

- Sheng-Bing The performance of  BAF using natural zeolite as filter media under conditions of low  temperature and ammonium shock load  / Sheng-Bing, Xue Gang, Kong Hai-Nan.–  J.Hazardous Mater, 2007.– 43,№1–2. – рp. 291–295.

- Use of wetlands as post-treatment of anaerobically treated effluent / [El-Khateeb M. A., Al-Herrawy A. Z.y Kamel Af. Af., El-Gohary F. A.].– JXoka: [Conference "Engineering with Membranes 2008 - Membrane Processes: Development, Monitoring and Modelling From the Nano to the Macro Scale, Engineering", Algarve. 25-28 May, 2008], 2008.– 245.– рр. 50–59.

- Кравец В.В. Высшая водная растительность как элемент очистки промышленных сточных вод / Кравец В.В. – Экология и пром-сть России, 1999. – №8. – С. 20–23.

- Диренко А.А. Использование высших водных растений в практике очистки сточных вод и поверхностного стока / Диренко А.А., Коцарь Е.М. – СОК (сантехніка, опалення, кондиціювання), 2006. – № 4 (28). – С. 12–15.

- Стольберг В.Ф. Биоплато – эффективная малозатратная экотехнология очистки сточных вод / В.Ф. Стольберг, В.Н. Ладыженский, А.И. Спирин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 2003.– №3. – С.3234.

- Reyne D. Ammonia removal using “MLE” process – experiences at Ballarat north / D. Reyne // 65h Annual Water Industry Engineers and Operators Conference Kardinia Heights Centre.2002.– Geelong. – pp.16–22.

- Осадчий В.Ф. Интенсивная биотехнология глубокой очистки сточных вод от органических загрязняющих веществ и соединений / В.Ф. Осадчий, Л.В. Яременко – Водоочистка, 2009. – №9.– С.43–47.

- Сабирова Т.М. Оптимизация технологии биологической очистки сточных вод от азота / Т.М. Сабирова, С.А. Саханенко – Химия и технология воды, 2000.– Т.22, №3.– С. 326–334.

- Yamaaaki H., Murakami S., Ito Т., Fukunaga K. Treatment of super high concentration ammonium wastewater with immobilized aerobic nitrifying bacteria and stripping effects / Yamaaaki H., Murakami S., Ito Т., Fukunaga K. – [18 International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague, 24–28 Aug., 2008. Prague]: Czech Soc. Chem. Eng. 2008.– рр. 3914.

- Roest, H.F., Bentem, A.G.,  Lawrence, D.P. MBR-technology in municipal wastewater treatment: challenging the traditional treatment technologies // Water Science & Technology.–2002.– Vol. 46, Issue 4/5.– р. 273.

- Kai M. U., Mieke T., Sarina J., Tove A. Effect of heterotrophic growth on nitritation/anammox in a single sequencing batch reactor // Water Science & Technology.–2008.– Vol. 58, Issue 2.– р. 277.

- Wilderer  P. A., Robert L. Irvine, Mervyn C. Goronszy  Sequencing Batch Reactor Technology (Scientific & Technical Reports No. 10) [Paperback] / London: IWA Pub., 2001.– 76р.

- Колесников В.П. Современное развитие технологических процессов очистки сточных вод в комбинированных сооружениях / [В.П. Колесников, Е.В. Вильсон]; под ред. ак. ЖКХ РФ В.К.Гордеева–Гаврикова. – Ростов-на-Дону: Юг, 2005. – 212 с.

- Опыт удаления биогенных элементов из сточных вод / [Хуторнюк Г. Н. Гундырева Т. М., Алгбросова Г. Г., Функ А. А.].– ВСТ: Водоснабж. и сан. техн., 2009.– № 3.– С. 37–40.

- Мешенгиссер Ю.М. Удаление азота и фосфора активным илом  / Ю.М. Мешенгиссер, А.И. Щетинин, М.Т. Есин // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник № 74. – Харьков: ХНАГХ, 2007. – С.36–45.

- Henze М. Biological wastewater treatment / M. Henze, M. Loosdrecht, G. E.–D. Brоdjanovic // Cambridge University Press, 2008. – 511р.

- Study of operational conditions of simultaneous nitrification and denitrification in a Carrousel oxidation ditch for domestic wastewater treatment / [Liu Y. [and others].– Bioresour Technol. ,2010.–101(3).– рр.880–901.

- Optimizing nitrogen removal in the BioDenitro process / [Irizar I, Suescun J, Plaza F, Larrea L.].– Water Sci Technol., 2003.–48.–рр.11–12.

- Опыт промышленного внедрения технологий биологического удаления азота и фосфора / [Загорский В.А., Данилович Д.А., Козлов М.Н. и др.].– Водоснабжение и санитарная техника, 2001.– №12.– С. 21–27.

- Romeo E. Mathematical Modeling for Nitrogen Removal via a Nitritation: Anaerobic Ammonium Oxidation-Coupled Biofilm in a Hollow Fiber Membrane Bioreactor and a Rotating Biological Contactor /  Romeo E. Capuno, Jr. –Blacksburg, Virginia, USA: Master’s Thesis:etd-09072007, 2007.– 198р.

- Анюшева М.Г. Анаэробное окисление аммония: микробиологические, биохимические и биотехнологические аспекты / М.Г. Анюшева, С.В. Калюжный // Успехи современной биологии,2007. –    том 127,       № 1.– С. 34–43.

- Сomparison of quasisteady-state performance of the DEAMOX process under intermittent and continuous feeding and different nitrogen loading rates / [Kalyuzhnyi S., Gladchenko M., Mulder A., Vesprille B.].– Biotechnol. J.,2007.– №2.–рр.1–7.

- Seyfried C.F. One-stage deammonification : nitrogen elimination at low costs./ [Seyfried C.F., Hippen A., Helmer С., Kunst S.].–Water Science and Technology: Water Supply, IWA Publishing, 2001.– Vol 1.– pp. 71-80.

- Garutil G. Full-scale ANANOX® system performance./ Garutil G., GiordanoА., Pirozzi F.– Water SA,2001.– Vol. 27, No. 2.–рр.67-81

- Coupling the SHARON process with Anammox: Model-based scenario analysis with focus on operating costs / [Volcke E.I.P.[and others].– Начало формыКонец форWater Science & Technology, 2005.– Vol. 52, No. 4.– pp. 107–115.

- Чистяков С.А. Интенсификация биологической очистки сточных вод целлюлозно-бумажных предприятий методом прикрепленной микрофлоры / Чистяков С.А., Хакимова Ф.Х. – Вестник ПГТУ. Аэрокосм. техн., 2000.– №6.– С. 114-120.

- Мишуков Б.Г. Опытно-промышленная линия для биологической очистки сточных вод с денитрификацыией и десфосфатированием/ Мишуков Б.Г., Адельшин А.Б., Селюгин А.С. .–Архитектурно-строительная екология и санитарная техника,2006.–№2(6).–С.94-96.

- Заря И. В. Моделирование процессов биологической очистки сточных вод в системах с иммобилизованной микрофлорой : дис. … канд. техн. наук.: 03.00.23 / Заря Ирина Валерьевна.– Щелково, 2006.– 188 с.

- Гвоздяк П. И. Очистка промышленных сточных вод прикрепленными микроорганизмами / Гвоздяк П. И., Дмитренко Г. Н., Куликов И. И.–Химия и технология воды, 1985.– 7, № 1.– С. 64-68.

- Черногорова, А.Е. Биосорбционные явления на глауконите при нитрификации в процессе очистки сточных вод активным илом / Черногорова А.Е., Сухарев Ю.И., Багриновцева Е.О. –Химия и химическая технология, 2000. – выпуск 1. – С. 68-72.

- Гвоздяк П.И., Дмитриенко Т.М., Куликов Н.И. Очистка промышленных сточных вод прикрепленными микроорганизмами//Химия и технология воды. 1985. Т. 7. N 1. – С. 64 - 68.

- Куликов Н.И. Интенсификация процессов очистки сточных вод от ксенобиотиков пространственной сукцессией закрепленных микроорганизмов//1 Всесоюзная конф. по микробиологии очистки воды: Тез. докл. Киев: Наукова думка, 1982. – С. 29 - 31.

- Гвоздяк П.И. Микробиология и биотехнология очистки воды: Quo vadis?  / Гвоздяк П.И.– Хим. и технол. воды., 1989. – Т. 11, № 9. – С. 854-858.

- Лебедев Г.В. Очистка воды на промышленных предприятиях в проточных биореакторах / Лебедев Г.В. – Экология пром. пр-ва.,2001.– №1– С. 26.

- Мирзаева О.А. Расчет биологической очистки сточных вод на сооружениях с вращающейся дисковой загрузкой для волокнистой насадки типа «ВИЯ» / О.А. Мирзаева– Химия и технология воды, 2000.– Т.22, №3.– С. 335–342.

- Рыбальский Н.Г. Экобиотехнологический потенциал консорциумов микроорганизмов / Н.Г. Рыбальский, С.П. Лях–М. ВНИИПИ 1990.– 177 с.

- Гвоздяк П.И. Иммобилизованные клетки микроорганизмов / Гвоздяк П.И. – Пущино:Изд-во Науч. Центр. Биол. Исследований АН СССР, 1987.–  С. 80–84.

- Гвоздяк П.И. Пространственная сукцессия микроорганизмов в очистке промышленных сточных вод  / П.И. Гвоздяк–Биоценоз в природе и промышленных условиях.: Пущино, 1987. – С.54–56.

- Изучение пространственной сукцессии микроорганизмов в установке микробной очистки химически загрязненных сточных вод / [Добрынина Л.Ф., Цинберг М.Б., Гвоздяк П.И., Могилевич Н.Ф.].– Химия и технология воды, 1993.– Т.15,№ 1.– С.71–77.

- Гвоздяк П.И. Научное обоснование, разработка и внедрение в практику новых биотехнологий очистки воды / П.И. Гвоздяк, Л.И.  Глоба // Химия и технология воды. - 1998. - т.20, N 1. - С. 61–69.

- Очистка природной воды гидробионтами, закрепленными на волокнистых насадках / [Глоба Л. И., Гвоздяк П.И. [и др.].– Химия и технология воды, 1992.– Т.14, № 1. – С.63–67.

- Журба М.Г. Водоочистные фильтры с плавающей загрузкой / М.Г. Журба – Научное издание:М.:2011. – 536с.

- КНД 211.1.4.030-95. Методика фотометричного визначення амоній-іонів з реактивом Неслера в стічних водах. – К., 1995.

- КНД 211.1.4.027-95. Методика фотометричного визначення нітратів з саліциловою    кислотою    у  поверхневих та  біологічно очищених водах. – К., 1995.

- КНД 211.1.4.023-95. Методика фотометричного визначення нітрит-іонів з реактивом Гріса в поверхневих та очищених стічних водах. – К., 1995.

- КНД 211.1.4.021-95.Методика визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в поверхневих і стічних водах. – К., 1995.

- МВВ 081/12-0005-01. Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації розчинених ортофосфатів фотометричним методом.

- КНД 211.1.4.039-95. Методика гравіметричного визначення завислих (суспендованих) речовин в природних і  стічних вод.–К.,1995.

- МВВ № 081/12-0109-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації сухого залишку (розчинених речовин) гравіметричним методом.

- МВВ 081/12-0008-01. Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації розчиненого кисню методом йодометричного титрування за Вінклером.

- КНД 211.1.4.02-95. Методика визначення біологічного споживання кисню.–К.,1995.

- МВВ 081/12-0317-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань   водневого показни-ка (рН) електрометричним методом.

- РНД 19-05-2002 Методика виконання вимірювань зольності і гігроскопічної вологості осадів стічних вод.

- Кутикова Л.А. Фауна аэротенков (атлас) / Л.А. Кутикова – Л.: Наука.–1984.–264с.

- Вавилин В.А. Моделирование деструкции органического вещества сообществом микроорганизмов / В.А. Вавилин, В.Б.Васильев, С.В. Рытов – М.: Наука, 1993. – 208с.

- Вавилин В.А. Эффективность очистки сточных вод от соединений азота в различных многосекционных аэротенках / В.А. Вавилин, В.Б. Васильев –Химия и Технология Воды, 1990.–12, N4. – С. 370–373.

- Васильев В.Б., Вавилин В.А. Одновременное удаление соединений азота и органического углерода из сточных вод многовидовым сообществом микроорганизмов / В.А. Вавилин, В.Б.Васильев – Водные ресурсы, 1990.– № 1. –С.119 – 127.

- Гавриков В.Ф. Математическая модель кинетики процесса биологической очистки водных систем от органических соединений / В.Ф. Гавриков – Хим. технология. – 2003. – №7. – С.35–42.

- Лаврик В.И. Математическое моделирование оптимизации параметров биореактора при очистке сточных вод / В.И. Лаврик – Химия и технология воды- 2000.- Т.22, №1.– С. 104–110.

- Гумбаев Р.Т. Методология построенной системы управления биохимической очистки сточных вод с применением технологии искусственного интеллекта / Р.Т. Гумбаев – Приборы и системы управления. -1999.- №10. – С. 49–53.

- Котин В.В., Артемов А.В. Моделирование кинетики биохимической очистки промышленных сточных вод / В.В. Котин, А.В. Артемов – Инж. экология.- 2000.- №3. – С. 38–47

- Сівак В. М. Стійкість процесу біологічного очищення стічних вод в біоокислювач в залежності від кінетичних моделей / В.М. Сівак – Вісник НУВГП. – 2007. – Вип.3(39). – С. 204–212.

- Поляков В.Л. До теоретичного обгрунтування біоконвеєрних технологій очищення стічних вод / В.Л. Поляков //   Пробл. водопостачання, водовідведення та гідравліки. — 2005. — Вип. 5. — С. 54-61. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

- Siegrist H., Guier W. Nitrоgen removal in activated sludge systems
including denitrification in secondary clarifiers // Wat. Sci.Tech.. 1994. - Vol. 30, №6.-P. 9–16.

- Добрынина Л.Ф., Цинберг М.Б., Гвоздяк П.И., Могилевич Н.Ф. Изучение пространственной сукцессии микроорганизмов в установке микробной очистки химически загрязненных сточных вод// Химия и технология воды. Т.15, 1993, № 1, с.71–77

- Кунце В. Технология солода и пива / В.Кунце, Г.Мит  – Спб:Профессия, 2000.–921с.

- Федоренко Б.Н. Инженерия пивоваренного солода: Учебно-справочное пособие. – Спб.: Профессия. 2004.–248с.

- Методика  розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону   та раціональне використання водних ресурсів. – наказ від 20.07.2009 №389.