## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

На правах рукопису

Бутко Ольга Володимирівна

УДК: 502+551.4

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ РОЗВИТКОМ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ

(НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека

Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Рудько Г.І.,

доктор геолого-мінералогічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук, професор

Київ – 2009

ЗМІСТ

| ВСТУП…………………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ 1. СТАН ВИВЧЕНОСТІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИХ І ТЕХНОПРИРОДНИХ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ…………………….................................................... | 10 |
| РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ТА ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ В МЕЖАХ ПЛАТФОРМНОГО ТИПУ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА…………………………………………….. | 21 |
| 2.1. Методика вивчення факторів розвитку зсувних процесів……………….. | 22 |
| 2.2. Геоморфологічні методи при вивченні зсувних процесів………………. | 24 |
| 2.3. Методика проведення польових та натурних спостережень……………. | 25 |
| 2.4. Методика виконання інструментальних досліджень…………………….. | 27 |
| 2.5. Картографічне моделювання зсувного процесу…………………………………………................................................... | 29 |
| 2.6. Методика спостережень за розвитком зсувних процесів………………... | 30 |
| РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ РОЗВИТКУ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ……….... | 33 |
| 3.1. Історія геологічного розвитку території дослідження. Сучасна організація геологічного середовища………………………………………….. | 34 |
| 3.1.1. Геологічні структури, що визначають інженерно-геологічні умови Харківської області……………………………………………………………... | 38 |
| 3.1.2. Стратиграфічні комплекси та літологія. Основні властивості гірських порід……………………………………………………………………………… | 47 |
| 3.1.3. Гідрогеологічні умови…………………………………………………… | 52 |
| 3.2. Особливості рельєфу та гідромережі….………………............................. | 57 |
| 3.2.1. Геоморфологічні особливості………………………………………….... | 59 |
| 3.3. Кліматичні фактори……………………………………………………… | 64 |
| 3.4. Техногенне навантаження на геологічне середовище Харківської області………………………………………………………..………………..…. | 68 |
| РОЗДІЛ 4. РЕГІОНАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ………………..………………... | 73 |
| 4.1. Загальні принципи організації моніторингу зсувних та інших екзогенних геологічних процесів…………………………….…….…….…….. | 87 |
| РОЗДІЛ 5. ЛОКАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА РИЗИКИ РОЗВИТКУ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ ………………….......................................………….… | 94 |
| 5.1. Технічні аспекти інструментального обстеження зсувних систем Куп’янської ПМА ………………………………………………………...…….. | 103 |
| 5.2. Рекомендації щодо розрахунків стійкості зсувних систем в межах Куп’янської ПМА…………..………………………………………………….... | 115 |
| 5.3. Інженерно-геологічне районування Куп’янської ПМА…………………. | 119 |
| 5.4. Технічні аспекти складання картографічних цифрових моделей Куп’янської ПМА…………………………………………………………...…... | 121 |
| РОЗДІЛ 6. ПАРАМЕТРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕРИТОРІЙ…………………..……………………... | 129 |
| 6.1. Основні параметри екологічної безпеки геологічного та середовища…. | 130 |
| 6.2. Визначення ступеня ураженості території зсувними процесами на регіональному та локальному рівнях.................................................................. | 132 |
| 6.3. Оцінка ризиків .........................................................…..……........................ | 136 |
| 6.4. Технічна схема інженерного захисту зсувонебезпечних територій Харківської області…………………….................................................……….. | 139 |
| 6.5. Техніко-технологічна схема інженерного захисту від зсувів Куп’янської ПМА……………………………………………………………...... | 143 |
| ВИСНОВКИ……………………………………………………………………... | 151 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………. | 153 |

ВСТУП

Сучасний темп та масштаби розвитку господарської діяльності на території України охоплюють значні площі земної поверхні, включаючи діяльність у геологічному середовищі та потребують створення таких умов, за яких зазначена діяльність має бути безпечною.

На жаль, на цей час все частіше постають проблеми ліквідації наслідків екзогенних геологічних процесів, зокрема зсувних, та питання боротьби з тими процесами, які викликані нераціональним інженерно-технічним плануванням, що проводилося у минулому.

Необхідність надання регіональної оцінки розвитку зсувних процесів, як складової екологічної безпеки територій, в межах східних областей України продиктована сучасними вимогами та потребує наукової розробки,  упровадження ряду принципів. Серед усіх екзогенних геологічних процесів, що виникають в межах Харківської області та створюють загрозу екологічній безпеці регіону, найбільше руйнівних наслідків виникає від розвитку зсувних процесів.

У зв’язку з цим, постала необхідність узагальнення результатів раніше проведених досліджень, вирішення ряду практичних та теоретичних завдань: установлення закономірностей розвитку зсувних процесів, упровадження системи оптимізаційних заходів управління зсувними процесами, розробки технічних схем захисту зсувонебезпечних територій, що дозволить поглибити наукове підґрунтя забезпечення екологічної безпеки та раціонального природокористування в межах Харківської області.

Актуальність теми. Територія України характеризується надзвичайно високою різноманітністю інженерно-геологічних умов, особливості формування яких обумовлені певними групами факторів. Територія, що досліджується у дисертаційній роботі, вирізняється природною і техногенною активізацією зсувних процесів. Особливе занепокоєння викликає рівень екологічної небезпеки при їх активізації. Рівень екологічної небезпеки і матеріальні збитки, що може спричинити така активізація потребують застосування ефективних, науково обґрунтованих управлінських та інженерно-технічних рішень.

Процент ураженості зсувами території Харківської області середній (біля 11%), але катастрофічність наслідків зсувів висока, про що говорять руйнування сотень житлових будинків, районів міст та інших інженерних комунікацій у м.Чугуєві, Куп’янську, Краснограді, Кочетку (рис.1,2).

| Рис.1, 2. Руйнування житлових будинків унаслідок активізації зсувів (м.Куп’янськ, 2007р.) |  |
| --- | --- |

Ураховуючи вищевикладене, актуальними і невідкладними є питання, пов’язані з науковим обгрунутванням забезпечення екологічної безпеки геологічного середовища у зв’язку із розвитком зсувних процесів в межах природних і техноприродних геосистем, а також розробка технічних рішень (методів), яка дозволить істотно зменшити рівень їх негативного впливу на навколишнє середовище та життя людей на території Харківської області.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконувалася відповідно до пунктів 9, 10, 13 постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року №1256 «Про затвердження Комплексної програми протизсувних заходів на 2005-2014 роки».

В рамках виконання цієї постанови проводився ряд науково-дослідних робіт, у виконанні яких дисертант брала участь:

науково-дослідна робота «Створення методики ведення моніторингу екзогенних геологічних процесів (ЕГП) на державному, регіональному та об’єктовому рівнях (І етап. Зсуви, обвали)» (шифр 032 КВ);

науково-дослідна робота  «Аналіз стану моніторингу дослідження зсувонебезпечних територій, розроблення нових та вдосконалення існуючих програмно-технічних засобів, 1 етап» (шифр 051).

Мета дослідження – розробити оптимальну інженерно-технічну схему керованого контролю розвитку зсувів для забезпечення екологічної безпеки та раціонального природокористування у межах природних і техноприродних геосистем Харківської області.

Основні завдання дослідження для досягнення поставленої мети:

- обґрунтовані принципи регіональної комплексної еколого-геологічної оцінки умов і факторів розвитку зсувів у межах Харківської області;

- виконані розрахунки ризику катастрофічної активізації зсувів на зсувонебезпечних територіях регіонального, локального і об’єктового рівнів;

- визначені інженерно-технічні параметри схилів, механізм та динаміка зсувних систем із використаннями інструментальних методів дослідження;

- розроблена оптимізаційна схема інженерно-технічного захисту техноприродних геосистем на зсувонебезпечних територіях.

Об’єкт дослідження: розвиток зсувних процесів, що впливає на рівень екологічної безпеки території в межах техноприродних і природних геосистем.

Предмет дослідження: зсувні геосистеми в межах платформного типу геологічного середовища, що впливають на рівень екологічної безпеки техноприродних геосистем Харківської області.

Методи дослідження. Аналіз статистичної звітності, логічний аналіз наукових, фондових інших літературних джерел, системний аналіз, експериментальна оцінка, натурне спостереження, геоморфологічні методи, маршрутні обстеження, геофізичні дослідження методом вимірювання природного імпульсного електромагнітного поля Землі (ПІЕМПЗ), картографічне моделювання.

Фактичний матеріал. Для написання дисертації були використані фактичні геологічні дані, одержані автором під час власних натурних спостережень, а також фондові матеріали, статистична звітність, картографічні матеріали, нормативно-правова база, наукова література.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

Уперше на регіональному, та локально-об’єктовому рівнях виконана комплексна еколого-геологічна оцінка зсувних процесів, як невід’ємна складова екологічної безпеки геологічного середовища.

Розроблений механізм прийняття оптимізаційних інженерно-технічних рішень у межах природних і техноприродних геосистем для зсувонебезпечних територій із застосуванням інструментальних і картографічних методів досліджень.

Виконані розрахунки ризиків ураження інженерних споруд і комунікацій на регіональному і локально-об’єктовому рівнях.

Уперше побудовані цифрові картографічні моделі локального рівня для оперативного прогнозування розвитку зсувних процесів.

Обґрунтована інженерно-технічна схема захисту зсувонебезпечних територій для техноприродних геосистем платформного типу геологічного середовища.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості безпосереднього використання результатів дослідження для потреб практичної діяльності на досліджуваній території: складанні схем районного планування, при розробці державних будівельних норм, проектванні споруд і комунікацій на схилах. Інструментальні дослідження методом ПІЕМПЗ дозволяють оперативно оцінити стан зсувонебезпечної системи та визначити фазу розвитку зсуву, що  надає змогу оперативно прийняти рішення про необхідність можливого відселення людей, вжиття протиаварійних заходів тощо. Розрахунки ризиків надають оцінку негативних наслідків, економічних і матеріальних втрат, а також можливих людських жертв при катастрофічному розвитку зсуву. Цифрові картографічні моделі доцільно використовувати у якості інтерактивної бази для зсувонебезпечних регіонів.

Комплексна еколого-геологічна оцінка та регіональний підхід, в комплексі з встановленням певних взаємозалежностей між зсувними процесами, що виникають, та факторами, що призводять до їх виникнення, дають змогу упровадити систему управління зсувними процесами з метою забезпечення екологічної безпеки території. Отримані здобувачем результати використані при розробці  постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року №1256 «Про затвердження Комплексної програми протизсувних заходів на 2005-2014 роки». Тема дослідження безпосередньо пов’язана з багаторічними геоекологічними дослідженнями, що проводилися і проводяться до тепер структурними підрозділами Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України,  ДНВП «Геоінформ України», УкрДГРІ.

Особистий внесок здобувача. Проведені маршрутні обстеження зсувонебезпечних схилів та активних зсувних систем на території Харківської області; проведені інструментальні дослідження методом вимірювання природного імпульсного електромагнітного поля Землі (ПІЕМПЗ); проведена основна частина натурних спостережень за розвитком зсувів; виконані польові роботи із лабораторних досліджень зразків гірських порід, що виступають основним горизонтом, що деформується;  виконані розрахунки ризиків зсувів регіонального і локально-об’єктового рівнів; розроблена  інженерно-технічна схема захисту від зсувів на локальному рівні; виконане інженерно-геологічне районування зсувонебезпечної території; складені цифрові картографічні моделі зсувонебезпечних територій, із використанням ГІС-технологій.

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень доповідалися на наукових конференціях:

1) Всеукраїнській науковій конференції «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища» (Київ, 2006).

2) Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна безпека техногенно-перевантажених регіонів та раціональне використання надр» (Коктебель, 2007р.).

3) Другій Міжнародній науково-практичній конференції «Моніторинг навколишнього середовища: науково-методичне, нормативне, технічне, програмне забезпечення» (Коктебель, 2007).

4) ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» (Алушта, 2007р.).

5) Міжнародному симпозіумі «Міжрегіональні проблеми екологічної безпеки» (Одеса, 2007р).

Публікації. Матеріали дисертаційної роботи опубліковані у наукових журналах, акредитованих ВАК України (8 статей), з яких 6 у співавторстві.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з вступу, шести розділів, загальних висновків, списку використаних джерел з 156 найменувань на 17 сторінках. Повний обсяг – 169 сторінок, з них основний текст – 149 сторінок. Робота містить 16 таблиць, 34 рисунків (з них 10 таблиць та 14 рисунків на окремих сторінках).

ВИСНОВКИ

- Науково обґрунтована та розроблена для практичного застосування оптимальна інженерно-технічна схема керованого контролю розвитку зсувів у межах природних і техноприродних геосистем Харківської області. Вона реалізується на основі комплексної еколого-геологічної оцінки умов і факторів розвитку зсувних процесів у межах Харківської області і є невід’ємною складовою екологічної безпеки території дослідження. Встановлено, що одним із головних чинників сучасної активізації зсувів у межах платформної частини території України є техногенне порушення природної вологості лессово-суглинистих порід. У ході натурних спостережень, розраховані показники техногенно-природного перезволоження та підтоплення лессово-суглинисті породи схилів, які тривалий час можуть бути нестійкими в інженерно-геологічному плані та формують зони критичного еколого-геологічного ризику.

- При розробці схеми інженерно-технічного захисту процесонебезпечних територій  та еколого-геологічному аналізі зсувонебезпечної обстановки розраховані ризики регіонального і локально-об’єктового  рівня. За допомогою розрахунків ризиків оцінено можливі людські жертви на регіональному, локальному рівнях, доцільність забудови території, можливі економічні та матеріальні збитки. Розрахований ризик дозволяє здійснити інженерні заходи або уникнути забудови на небезпечних ділянках.

- Уперше визначені інженерно-технічні параметри схилів, динаміка та механізм зсувних систем з використанням інструментального методу природного імпульсного електромагнітного поля Землі на локально-об’єктовому рівні дослідження в межах зсувних систем на території Куп’янської промислово-міської агломерації Харківської області. Дослідження виконувалися на типових ділянках для генетично однотипних зсувів і включені до розробленої схеми моніторингу зсувів регіонального і локально-об’єктового рівнів.

- Вперше побудовані картографічні моделі Куп’янської промислово-міської агломерації з визначенням показників розчленованості рельєфу, висот схилів, кутів нахилу поверхні рельєфу, перегинів поверхні рельєфу, тангенціальної кривизни схилів, як невід’ємна складова комплексної еколого-геологічної оцінки умов і факторів катастрофічного розвитку зсувів локального рівня.

- Розроблена оптимізаційна схема інженерно-технічного захисту зсувонебезпечних геосистем на процесонебезпечних територіях платформного типу геологічного середовища регіонального і локально-об’єктового  рівнів, яка дозволить, після проведення економічних розрахунків щодо впровадження, забезпечити належний рівень екологічної безпеки території, протягом існування природно-техногенної геосистеми (на прикладі Куп’янської промислово-міської агломерації).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  - Алексеенко М. И. Растительность Харьковской области / М. И. Алексеенко // Харьковская область. Природа и хозяйство / Материалы Харьковского отдела Географического о-ва Украины. – X. : Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1971. – Вып. 8. – С. 80–94.

  - Архангельский С.Д. Отчет о детальной геологической съемке в Изюмском, Петровском и Барвенковском районах Харьковской области. – Харьков, 1940. – 78 с.

  - Атлас геологического строения и нефтегазоносности Днепровско-Донецкой впадины / Ю. А. Арсирий, А. А. Билык, М. И. Бланк // Киев : Мингео УССР, 1984. – 90 с.

  - Атлас родовищ нафти і газу України : в 6 т. / [наук. ред. Іванюта М. М.]. – Львів : Українська нафтогазова академія, 1998. – Т. І-ІІІ. – 424 с.

  - Атлас Харківської області / [отв. ред. И. С. Руденко]. – К. : ГУГКіК, 1993. – 46 с.

  - Барановская З. Н. Террасы и проявления неотектоники в долине р. Оскол / З. Н. Барановская // Бюллетень НТИ «Гидропроекта» / [гл. ред. Г. А. Руссо]. – № 11. – М. : Гидропроект, 1960. – С. 63–72.

  - Блоковая тектоника кристаллического фундамента Днепровско-Донецкого авлакогена / [И. И. Чебаненко, А. В. Чекунов, В. П. Клочко и др.]. – К. : Наук. думка, 1991. – 156 с.

  - Бокотей В. В. Геологические исследования в университетах Украины в XIX-начале XX в. :  дис. на соискание учен. степени канд. исторических наук : спец. 07.00.07 «Істория науки» / Бокотей Валерия Валентиновна. – К., 1998. – 192 c.

  - Бондарик Г. К. Основы теории изменчивости инженерно-геологических свойств горных пород / Г. К. Бондарик. – М. : Недра, 1971. – 272 с.

  - Бондарчук В. Г. Геологічна будова Української РСР / В. Г. Бондарчук – К. : Рад. шк., 1963. – 375 с.

  - Бублай О. И. Особенности формирования подземных вод зоны интенсивного водообмена Левобережья среднего Днепра и перспективы их использования : автореф. дис. на здобуття канд. геол. наук : спец. 04.00.06  «Гидрогеология» / Бублай Олег Иванович. – Харьков, 1975. – 22 с.

  - Вакарчук С. Г. Геологія, літологія і фації карбонатних відкладів візейського ярусу центральної частини Дніпровсько-Донецької западини у зв’язку з нафтогазоносністю / Вакарчук С. Г ; відп. ред. – Чернігів. : ЦНТЕІ, 2003. – 162 с.

  - Варава К. М. Підземні води четвертинних відкладень платформеної частини України / К. М. Варава, І. Ф. Вовк, Г. М. Негода. – К. : Наукова думка, 1973. –135 с.

  - Веклич М. Ф. Стратиграфия лессовой формации Украины и соседних стран / М. Ф. Веклич. – К. : Наук. думка, 1968. – 238 с.

  - Веклич М. Ф. Палеогеографічна етапність // Географічна енциклопедія України. – Т. 3. – К. : УРЕ, 1993. – С. 78.

  - Палеогеографічні етапи рельєфо- i осадкоутворення району Харкова / [М. Ф. Веклич, В. К. Смоляга, B. I. Сидоренко, І. А. Гольдфельд] ; відп. ред. А. П. Золовський // Матеріали до ІІІ з’їзду геогр. т-ва УРСР (Харків, березень 1975 р.). – К. : Наук. думка, 1975. – С. 44–50.

  - Великий Г. Г. Типы оползней Левобережья Среднего Приднепровья / Г. Г. Великий // Материалы Харьк. отд. Геогр. о-ва Украины. – Вып. 5. – М. : Недра, 1968. – С. 135–141.

  - Великий Г. Г. Зоны оползневой опасности Левобережья Среднего Приднепровья / Г Г. Великий // Природные и трудовые ресурсы Левобережной Украины и их использование : матер. третьей медведомств. науч. конфер / отв. ред. Г. Г. Великий. – М. : Недра, 1971 – .–

Т. 11 : Гидрогеология и охрана природных вод. – 1971. – С. 69–72.

  - Виленкин В. Л. О некоторых направлениях развития современного овражно-оползневого рельефа Левобережной Украины / В. Л. Виленкин // Известия Всесоюзн. Геогр. о-ва. – М.–Л., 1946. – № 1. – С. 26–34.

  - Виленкин В. Л. Основные черты рельефа Харьковской области / В. Л. Виленкин, Демченко М. А. // Харьковская область. Природа и хозяйство / Материалы Харьк. отд. Геогр. о-ва Украины. – Вып. 8. – X. : Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1971. – С. 18–30.

  - Виленкин В.Л. Основные черты геоморфологических процессов на территории Левобережной Украины / В. Л. Виленкин, П. В. Ковалев, И. Н. Ремизов // Природные и трудовые ресурсы Левобережной Украины и их использование : матер. третьей межведомств. науч. конфер / отв. ред. В. Л. Виленкин. – М. : Недра, 1971. – .–

Т. 10 : Физическая география. – 1971. – С. 3–12.

  - Волков Н. Г. Локальне морфоструктуры Днепровско-Донецкой впадины / Н. Г. Волков. – К. : Наук. думка, 1977. – 154 с.

  - Волков Н. Г. Морфоструктурный анализ нефтегазоносных областей Украины / Н. Г. Волков, В. П. Палиенко, И. Л. Соколовский. – К. : Наук. думка, 1981. – 218 с.

  - Вопросы генезиса, динамики, формирования подземных вод и водно-физические свойства пород УССР : сб. науч. трудов АН УССР / Ин-т геолог. наук / отв. ред. А. Е. Бабинец. – К. : Наук. думка, 1978. – 184 с.

  - Вопросы геологического строения Украинской ССР и Волго-уральской области : прилож. к №7 журн. «Геология нефти». – М. : Гостоптехиздат, 1958. – 86 с.

  - Вопросы гидрогеологии и гидрогеохимии Украины / [ Борейко Л. Г., Браун Т. Н., Волконский А. Г. и др.]. – К., 1984. – 58 с. – (Препринт / АН УССР, Ин-т геолог. наук ; 84-10).

  - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии : труды Всесоюзн. науч.-исслед. ин-та гидрогеологии и инж. геологии (ВСЕГИНГЕО) М-ва геологии и охраны недр / [ред. Ф. В. Котлов, А. А. Маккавеев]. – М. : Госгеолиздат, 1953. – 140 с.

  - Гавриш В. К. Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины  / Глубинные разломы и комбинированные нефтегазоносные ловушки // В. К. Гавриш, А. И. Недошовенко, Л. И. Рябчун. – К. : Наук. думка, 1991. – 172 с.

  - Геологический очерк Изюмского уезда и прилежащей полосы Павлоградского и Змиевского уездов. Северо-западная окраина Донецкого кряжа (по наблюдениям В. Наливкина и собственных сост. А. Борисяк). – СПб., 1905. – 423 с.

  - Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. Стратиграфия / [Айзенверг Д. Е., Берченко О. И., Бражникова И. Е. и др.] ; гл. ред. Е. Ф. Шнюков. – К. : Наук. думка, 1988. – 198 с.

  - Геология, гидрогеология и железные руды бассейна Курской магнитной аномалии : в 3 т. / [отв. ред. И. Н. Леоненко]. – М. : Недра, 1970. – .–

Т. 1 : Геология. – Ч. 1 : Докембрий – 439 с.

  - Глебчук Г. С. Дослідження впливу щільності гідрографічної мережі та територіального підтоплення на динаміку розвитку зсувів у Харківській області / Г. С. Глебчук // Екологія і ресурси : зб. наук. праць Інституту проблем національної безпеки / гол. ред. Горбулін В. П. . – К. : ІПНБ – Вип. 11. – 2005. – С. 87–91.

  - Голиков А. П. Комплексное гидрологическое районирование северо-востока УССР (Харьковская, Полтавская и Сумская области) / А. П. Голиков //Природные и трудовые ресурсы Левобережной Украины и их использование : матер. третьей межведомств. науч. конфер. / отв. ред. В. Л. Виленкин. – М. : Недра, 1971. – .–

Т. 10. – 1971. – С. 127–135.

  - Голиков А.П., Казакова Н.А., Черванев И.Г., Черномаз П.А. Природные условия и ресурсы // Харьковская область. – X. : Бизнес-Информ, 1997. – 
С. 10-44.

  - Гордеев П.И. Геоморфологические особенности правобережья долины реки Сев. Донца между Змиевом и устьем реки Бахмута // Ученые записки ХГУ Т. 56. – Х. : ХГУ 1955. – С. 125-135.

  - Гошовський С. В. Інженерно-геологічний аналіз, моніторинг та захист території від зсувів /  С. В. Гошовський,  Г. І. Рудько,  П. В. Блінов. / Державний комітет природних ресурсів України ; НАН України ; Інститут геологічних наук. – Львів : ЗУКЦ, 2004. – 151 с.

  - Гуров А. В. Геологические исследования в южной части Харьковской губернии и прилежащих местностях / Александр Гуров. – Харьков, 1869. – 194 с.

  - Дворянин Є. С. Структурно-тектонічна модель Дніпровсько-Донецької западини та її бортових частин у зв’язку з нафтогазоносністю малих глибин : дис на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія» / Дворянин Євген Степанович – К., 1997. – 152 с.

  - Дедков А. П. Экзотектоническая складчатость Русской платформы / А. П. Дедков,  Г. В. Бастраков. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1967. – 67 с.

  - Демченко М. А. Гидрография Харьковской области / М. А. Демченко // Харьковская область. Природа и хозяйство / Материалы Харьковского отдела Географического о-ва Украины. – X. : Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1971. – Вып. 8. – С. 51–65.

  - Демчишин М. Г. Современная динамика склонов на территории Украины (Инженерно-геологические аспекты) / М. Г. Демчишин ; отв. ред. В. Ф. Краев. – К. : Наук. думка, 1992. – 256 с.

  - Демчишин М. Г. Лессовый покров территории Украины в сфере техногенеза / [М. Г. Демчишин, В. Ф. Краев, Т. С. Саенко, Л. Г. Сергеева]. – К. : ИГН АН Украины, 1991. – 54 с. – (Препринт / АН Украины, Ин-т геол. наук ; 91-9).

  - Дмітрієв M. I. Рельеф УСРР (Геоморфологічний нарис) / Дмітрієв M. I. –X. : Радянська школа, 1936. – 168 с.

  - Дмитриев Н. И. Геоморфология в Харьковском университете //Ученые записки ХГУ Т. 56. – X. : ХГУ, 1955. – С. 7–39.

  - Дмитриев Н. И. Рельеф Харьковской области //Ученые записки 
ХГУ Т. 97. – X. : ХГУ, 1958. – С. 35–59.

  - Довжок Є. М. Нафтогазоносний потенціал Північного борту Дніпровсько-Донецької западини / Довжок Є. М., Бялюк Б. О., Клочко В. П. ; відп. ред. Довжок Є. М. – К. : УНГІ, 1996. – 242 с.

  - Доценко Н. Ф. Оползневые деформации вдоль проектируемой трассы канала Днепр-Донбасс (ІІ очередь) / Доценко Н. Ф., Панфилов В. К. // Вестник Харьк. ун-та. – X. : Вища шк., 1978. – № 173. – Вип. 9 : Геология и география Левобережной Украины. – С. 59–61.

  - Дубинский Г. П. Климат города Харькова / Дубинский Г. П., Бабич А. Д., Лотошникова А. И. // Харьковская область. Природа и хозяйство Материалы Харьковского отдела Географического о-ва Украины. – X. : Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1971. – Вып. 8. – С. 42–50.

  - Дубинский Г. П. Климат Харьковской области / Дубинский Г. П., Смалько Я. А., Лотошникова А. И. // Харьковская область: Природа и хозяйство. Материалы Харьковского отдела Географического о-ва Украины. – X. : Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1971. – Вып. 8. – С. 31–41.

  - Екологія і ресурси : зб. наук. праць Інституту проблем національної безпеки  / [гол. ред. Горбулін В. П.]. – К. : Ін-т проблем нац. безпеки, 2006. – №. 15 – С. 97–103.

  - Емельянова Е. П. Методическое руководство по стационарному изучению оползней / Е. П. Емельянова. – М. : Госгеолтехиздат, 1956. – 246 с.

  - Емельянова Е. П. О методах прогноза оползневых явлений // Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии/ Труды ВСЕГИНГЕО. Сб. 16. – М. : Госгеолиздат, 1959. – С. 61–79.

  - Емельянова Е. П. Основные закономерности оползневых процессов / Е. П. Емельянова. – М. : Недра, 1972. – 310 с.

  - Емельянова Е. П. Сравнительный метод оценки устойчивости склонов и прогноза оползней / Е. П. Емельянова. – М. : Недра, 1971. – 104 с.

  - Замятченский П. А. Старобельский уезд Харьковской губернии в геологическом, гидрологическом и почвенном  отношении. – Х. : 1900. – 46 с.

  - Иванов Б. Н. Карбонатный карст Украины и Молдавии / Б. Н. Иванов. // Карст в карбонатных породах / отв. ред. А. Г. Чикишев. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1972. – Т. XLVII – С. 131–140

  - Иванов Б. И. Условия и факторы техногенной активизации карстового процесса / [Б. И. Иванов, И. Н. Васильев, С. М. Зенгина] // Физ.география и геоморфология : республиканский межведомственный научн. сборник.– К. : Вища шк. – 1985. – Вып. 32 – С. 71–78

  - Изучение перспектив нефтегазоносности юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины и окраин Донбасса на участке Мелиховка–Славяносербское / Высочанский И.В., Тхоржевский С.А., Ткаченко Р.Ю. и др. //Отчет по теме 282/86. – «Полтаванефтегазгеология», Полтава. – 1987. – 255 с.

  - Изучение экзогенных геологических процессов на территории Сумской, полтавской и Харьковской областей, выполненое в 1991–1996гг. // ПГО «Южукргеология», ХГЭ, Кузьменко А.А. – 1998. – 117 с.

  - Инженерная геология СССР. Платформенные регионы Европейской части СССР : в 2 кн. / [Е. М. Сергеев, И. С. Комаров, В. Т. Трофимов и др.] ; ред. И. С. Комаров и др. – М. : Недра, кн. 1 – 1992. – 271 с., кн.2 – 1991. – 357 с.

  - Инженерная геология : теория, практика, проблемы : сб. науч. тр. / ред. В. Т. Трофимов – М. : Изд-во МГУ, 1993. – 215 с.

  - Инженерно-геологическая характеристика платформенной части Украины / [В. Ф. Краев, Б. Г. Еськов, М. Г. Демчишин и др] ; отв. ред. В. Ф. Краев. – К. : Наукова думка, 1982. – 167 с.

  - Инженерно-геологическая карта Украины. Масштаб 1:500000. – Днепропетровск: ДОИМР, 1985.

  - Инженерно-геологические аспекты рационального использования и охраны геологической среды / [отв. ред. Е. М. Сергеев]. – М. : Наука, 1981. – 240 с.

  - Инженерно-геологические свойства глинистых пород и процессы в них : тр. Междунар. симпоз. (14 – 24 сент. 1971 г.) / отв. ред. Е. М. Сергеев. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1972. – Вып. 1. – 202 с.

  - Карякин Л. И. Геологический и геоморфологический очерк речных долин бассейна р. С. Донца от верховья до с. Старый Салтов / Л. И. Карякин // Геологический очерк бассейна реки Донца / общ. ред. Д. Соболев. – X.–К. : ГНТИУ, 1936. – С. 85–92.

  - Карякин Л. И. Геологическое и геоморфологическое строение долин бассейна р. С. Донца от с. Старый Салтов до г. Изюма / Л. И. Карякин, Д. П. Назаренко, Ю. М. Успенская  // Геологический очерк бассейна реки Донца / общ. ред. Д. Соболев. – Х.–К. : ГНТИУ, 1936. – С. 93–111.

  - Карякин Л. И. Геология и полезные ископаемые Харьковской области / Л. И. Карякин, И. Н. Ремизов // Харьковская область : Природа и хозяйство /. Материалы Харьк. отд. Геогр. о-ва Украины. – Вып. 8. – Х. : Изд-во Харьк. гос. ун-та 1971. – С. 3–17.

  - Каширина Н. А. Подземные воды мергельно-меловой толщи северной части Донбасса, условия их формирования и рациональное использование. автореф. дис. на получение науч. степени д-ра геол.-минерал. наук. : 04.00.06 «Гидрогеология» / Каширина Нина Алексеевна. – Харьков, 1975. – 28 с.

  - Ковалев П. В. Некоторые данные о четвертичной геологии и палеогеографии бассейна р. Оскол / П. В. Ковалев, В. Л. Виленкин, Н. М. Решетняк ; отв. ред. Г. Д. Соболев // Вестник Харьк. ун-та. – Х. : Вища школа, 1974. –  № 108. – Вып. 5 : Геология – С. 83 –86.

  - Ковшиков А.О. Особливості геологічної будови Північного борту ДДЗ по результатах комплексної інтерпретації геолого-геофізичних та дистанційних матеріалів / А. О. Ковшиков, В. В. Бабаєв, І. М. Федотова // Нафта і газ України – 96. : матеріали науково-практичної конференції (Харків, 14–16 травня 1996 р.). – Х. : Українська нафтогазова академія (УНГА). – 1996. – .–Т. 1. – 110–112 с.

  - Коломенский Н. В. Специальная инженерная геология / Н. В Коломенский. – М. : Недра, 1969. – 336 с.

  - Котлов Ф. В. Изменение геологической среды под влиянием деятельности человека / Ф. В. Котлов. – М. : Недра, 1978. – 263 с.

  - Краснов А. Н. Рельеф, растительность и почвы Харьковской губернии. – X., 1893. – 140 с.

  - Краев В. Ф. Инженерно-геологическая характеристика пород лессовой формации Украины / В. Ф. Краев. – К. : Наук. думка, 1971. – 227 с.

  - Купраш Р. П. Изучение современных рельефообразующих процессов с целью инженерной оценки территории УССР / Р. П. Купраш, Н. Е. Барщевский, В. П. Палиенко // Физико-географические процессы и охрана окружающей среды. – К. : Наук. думка, 1991. – С. 14–22.

  - Кюнтцель В. В. Контроль и оценка состояний оползневых склонов в г. Москве в связи с задачами их инженерной защиты / В. В. Кюнтцель, М. Н. Парецкая, С. И. Петренко // Инженерная геология. – М., 1987. – № 3.– С. 80–85.

  - Лапкин И. Ю. Рельеф и четвертичные отложения левобережья р. Донца между рр. Осколом и Красной / И. Ю. Лапкин // Бюллетень Комиссии по изуч. четвертич. периода. – М.–Л. : Изд-во АН СССР, 1946. – № 8. – С. 95-102.

  - Леонов Г. П. Основные вопросы региональной стратиграфии палеогеновых отложений Русской плиты / Г. П. Леонов – М. : Изд-во Московского ун-та, 1961. – 552 с.

  - Ломтадзе В. Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика / В. Д. Ломтадзе. – Л. : Недра, 1977. – 479 с.

  - Лущик А. В. Наблюдения в системе мониторинга за экзогенными геологическими процесами на территории Украины и состоянием окружающей среды промышленно-городских агломераций  / А. В. Лущик, О. С. Романюк, Е. А. Яковлев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2007. – № 1. – С. 5–11.

  - Мартынов В. С. Подземные воды средней части бассейна Северского Донца и охрана их от загрязнения и истощения. – К., 1973. – 236с.

  - Маслов Н. Н. Инженерная геология / Н. Н. Маслов,  М. Ф. Котов. – М. : Стройиздат, 1971. – 342 с.

  - Материалы Харьковского отдела  Географического общества Украины. Вып XI. Структурная геоморфология, палеогеоморфология и неотектоника. – М. : Недра, 1974. – 107 с.

  - Мушенко А. И. Тектоника осадочного покрова Воронежской антеклизы. – М. : Изд-во АН СССР, 1960. – 99 с.

  - Нагальні проблеми ліквідації підтоплень грунтовими водами території міст і селищ міського типу України. Х. : ХДУ, 1998. – 170 с.

  - Назаренко Д. П. Нові дані про тераси басейну р.Дінця від Вовчанська до Ізюма // Учені записки ХДУ. – № 8-9. – 1937. – 75 с.

  - Назаренко Д. П. Геоморфологическая карта и история формирования неогеновой и антропогеновых террас Левобережья УССР // Материалы Харьк. отд. Геогр.о-ва Украины. – Вып. 6. – М. : Недра, 1968. – С. 44-50.

  - Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2006 р. – К. : МНС України, 2007р. – 236 с.

  - Оползни Харьковской области / [Г. Г. Стрижельчик, О. А. Крамаренко, Ю. П. Соколов и др.] ; науч. ред. И. Г. Черванева. – Х. : 2001. – 300 с.

  - Отчет об исследовании оползневых и оползнеопасных территорий Харьковской области // УкрНИИНТИЗ, 1998. – 177 с.

  - Отчет о работах по изучению экзогенных геологических процессов на территории Сумской, Полтавской и Харьковской областей в 
1980–1983 гг. //ПГО «Южукргеология», ХГЭ, Соколов Ю. П. – 1983. – 182 с.

  - Отчет о работах по изучению экзогенных геологических процессов на территории Сумской, Полтавской и Харьковской областей в 1983-1985 гг. // ПГО «Южукргеология», ХГЭ, Соколов Ю. П. – 1987. – 204 с.

  - Отчет по изучению экзогенных геодинамических процессов Харьковской области (гидрогеологическая партия, 1975–1976 гг.). // ПГО «Южукргеология», ХГЭ, Жарков В. С. – 1976. – 131 с.

  - Підтоплення в великих містах України (на прикладі м. Харкова) / [Бабенко В. Д., Бабиченко В. Я., Вергелес Ю. І.  та ін.] ; ред. Чебанов О. Ю. – Х. –К. : Тов-во «Знання»України, 1998. – 128 с.

  - Проходский С. И. Локальные морфоструктуры Днепровско-Донецкой впадины / С. И. Проходский, И. А. Гольдфельд, В. И. Карпов // Геол. журнал. – К. : Наук. думка, 1968. –Т. 28 – № 3 – С. 76–84.

  - Подтопление в населенных пунктах Харьковской области : [ред. В. Я. Шевчук] / – Х., 2003. – 160 с.

  - Поколодна М. М. Рекреаційні ресурси Харківської області, їх географічна характеристика та раціональне використання : дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» / Поколодна Марія Миколаївна. – Х., 2003. – 214 с.

  - Попов И.В. Принципы естественной классификации оползней / И. В. Попов // Доклады АН СССР. – М.–Л. : Изд-во АН СССР, 1946. – Т. 54. – № 2. – С. 157–159.

  - Попов И. В. Инженерная геология / И. В. Попов. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1959. – 512 с.

  - Проходский С. И. О связи бассейнов Днепра и Сев. Донца в эпоху образования новохарьковской террасы / С. И. Проходский, И. А. Гольдфельд // Материалы Харьк.отд. Геогр.о-ва Союза ССР / отв. ред. П. В. Ковалев – X. : Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1964. – С. 66–69.

  - Проходский С. И. Об отражении локальных структур в орогидрографии / С. И. Проходский, И. А. Гольдфельд , И. Г. Черванев // Вопросы регионального ландшафтоведения и геоморфологии СССР : [геогр. сб. / отв. ред. П. Н. Цысь]. – Львов : Изд-во Львовского ун-та, 1964. – С. 101-105.

  - Проходский С. И. Анализ деформаций геоморфологических уровней в юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины / С. И. Проходский, В. И. Сидоренко, И. Г. Черванев // Вестник Харьковского ун-та / отв. ред. Г. П. Дубинский .– Х. : Изд-во Харьковского гос. ун-та, 1964. – № 2. – Вып. 1. (Серия географическая). – С. 40–50.

  - Проходский С. И. О неотектонической активности и геоморфологической выраженности Ефремовской, Западно-Ефремовской и Мироновской структур / С. И. Проходский, В. Е. Некос // Природные и трудовые ресурсы Левобережной Украины и их использование : матер. второй медведомств. науч. конфер. / предис. ред. кол. В. Ф. Лаврушин. – М. : Недра, 1966. – .–

Т. 7 : Геоморфология, климат, почвы, растительность и животный мир. Физическая география – С. 85–89.

  - Проходский С.И., Карпов В. И., Некос В. Е. Некоторые вопросы геоморфологии и структурной геоморфологии бассейна р. Мерлы // Материалы Харьк. отд. Геогр. о-ва Украины. Вып. 3. – М. : Недра, 1968. –С. 85–89.

  - Проходский С. И. Геоморфологические уровни междуречья Орель-Самара / С. И. Проходский, М. С. Ефремова // Природные и трудовые ресурсы Левобережной Украины и их использование : матер. третьей медведомств. науч. конфер / отв. ред. В. Л. Виленкин. – М. : Недра, 1971. – .–Т. 10 : Физическая география. – 1971. – С. 13–17.

  - Проходський С. І. До геоморфологічної характеристики території міста Харкова / С. І. Проходський, I. А. Гольдфельд, Г. Г. Стрижельчик // Географічні дослідження на Україні / відп. ред. О. М. Маринич – К. : Наук. думка, 1975. – Вип. 4. – С. 150–157.

  - Проходский С. И. Краснопавловская проходная долина и камышевахская фауна / С. И. Проходский, Л. Б. Полищук, А. С. Жолновач // Путеводитель экскурсий ІІІ съезда Геогр.о-ва УССР / отв. ред. В. К. Смоляга. – X. : Облполиграфиздат, 1975. – С. 63–67.

  - Рагозин А. Л. Концепция допустимого риска и строительное освоение территорий развития опасных природных и техноприродных процессов / Алексей Рагозин // Проект. – 1993. – № 5–6. – С. 250–253.

  - Раскатов Г. И. Геоморфология и неотектоника территории Воронежской антеклизы / Г. И. Раскатов. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1969. – 164 с.

  - Раскатов Г. И. Тектоника восточной части воронежского кристаллического массива и его осадочного чехла / Г. И. Раскатов, В. Ф. Лукьянов, А. А. Старухин ; науч. ред. Г. И. Раскатов. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1976. – 120 с.

  - Редин В. И. О водной эрозии и оползневых явлениях в Изюмском районе Харьковской области / В. И. Редин // Вестник Харьк. ун-та / отв. ред. Г. Д. Соболев. – № 108. – Вып. 5. (Геология). – X. : Вища шк., 1974. – С. 92–94.

  - Рекомендации по инженерно-геологической типизации оползневых склонов применительно к задачам оценки устойчивости и инженерной защиты / Шешеня Н. Л., Соколов Ю. П., Крамаренко О. А. – М. : Стройиздат, 1984. – 80 с.

  - Ремизов И.Н. Неогеновые террасы Харьковского экономического административного района // Прир. ресурсы Левобер. Украины и их использование. – Т. 1. – X. : ХГУ, 1961. – С. 191-199.

  - Ремизов И. Н. Стратиграфическая шкала кайнозоя Днепровско-Донецкой впадины / И. Н. Ремизов / Природные и трудовые ресурсы Левобережной Украины и их использование : матер. второй меджведомств. науч. конфер. – М. : Недра, 1965. – .–

Т. 6 : Геология и полезные ископаемые – 1965. – С. 115–126.

  - Ремизов И. Н. О природе речных долин и террас платформенной части Украины / И. Н. Ремизов // Вестник Харьковского ун-та / отв. ред. Г. Д. Соболев. – X. : Вища школа, 1976. – № 136. – Вып. 7 (Геология и география). – С. 55–57.

  - Ремизов И. Н. Оползни в окрестностях г. Изюма // Путеводитель экскурсий ІІІ съезда Геогр.о-ва УССР / отв. ред. В. К. Смоляга. – X. : Облполиграфиздат, 1975. – С. 59–62.

  - Ремизов И. Н. Оползневые явления на правом берегу Северского Донца в районе г. Изюма / И. Н. Ремизов, В. Г. Космачев, В. И. Редин // Вестник Харьк. ун-та. – X. : Вища школа, 1977. – № 162. – Вып. 8 (Геология и география Левобережной Украины). – С. 68–72.

  - Решетов И. К. Геолого-гидрогеологическое прогнозирование формирования пресных вод в малых артезианских бассейнах Северо-Западного Донбасса в условиях техногенеза. автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра геол. наук. : спец. 04.00.06 «Гидрогеология» / Решетов Иван Константинович. – Х., 1996. – 28 с.

  - Родин К. И. Исследование послетретичных образований в Харьковском уезде / К. Г. Родин. – Харьков : 1892. – 88 с.

  - Рослий І. С. Геодинаміка і нафтогазоносність Дніпровсько-Донецького рифтогену. : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук. : спец. 04.00.17 «Геологія нафти і газу» / Рослий Іван Степанович. – Чернігів, 2000. – 353 с.

  - Рудько Г.І. Екологічний моніторинг геологічного середовища : [підручник]  / Георгій Рудько, Олег Адаменко – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 246 с.

  - Рудько Г. И. Инженерная геодинамика Западной Украины и Молдовы / Георгий Рудько, Владимир Осиюк. – К. : МАКЛАУТ, 2007. – 808 с.

  - Рудько Г. І. Закономірності розвитку зсувів у межах платформеного типу геологічного середовища (на прикладі Харківської області) / Г. І. Рудько, Є. О. Яковлєв, О. В. Коваленко // Геолог України.– 2006. – № 4 – С. 41–47

  - Рудько Г. І., Яковлєв Є.О., Коваленко О.В. Локальні закономірності розвитку зсувного процесу в межах басейну р.Осколу (на прикладі Куп’янської промислово-міської агломерації) / Г. І. Рудько, Є. О. Яковлєв, О. В. Коваленко // Мінеральні ресурси України. – 2007. – Вип. 1 – С. 35–40

  - Саваренский Ф. П. Инженерная геология / проф. Ф. П. Саваренский – М.-Л. : ГОНТИ, 1939. – 488 с.

  - Сводный отчет о результатах работ по изучению экзогенных геологических процессов на территории Сумской, Полтавской и Харковской областей за 1986-1990 гг. // ПГО «Южукргеология», ХГЭ, Кузьменко А. А. – 1991. – 182 с.

  - Слензак О. Г. Строение Украинского щита и его положение в структуре фундамента Восточноевропейской платформы в аспекте развития систем. автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра геолого-минералогич. наук : спец. 04.00.01. «Гелогия» / Слензак Олег Игоревич. – К., 1977. – 47 с.

  - Смоляга В. К. Особенности крупномасштабного инженерно-геологического картирования территорий Харькова и Харьковской области / В. К. Смоляга, В. И. Сидоренко, И. А. Гольдфельд ; отв. ред. Р. А. Смирнов // Инженерные изыскания в строительстве : геологич., гидрогеол. и геофизич. методы. – К. : Будівельник, 1975 – С. 88–90.

  - Смоляга В. К. Стратиграфия и палеогеографичеекие условия формирования покровных отложений города Харькова и его окрестностей / В. К. Смоляга, В. И. Сидоренко, И. А. Гольдфельд // Путеводитель экскурсий ІІІ съезда Геогр.о-ва УССР / отв. ред. В. К. Смоляга. – X. : Облполиграфиздат, 1975. – С. 13–37.

  - Соболев Д. Н. К истории изучения террас Северноукраинского бассейна / Д. Соболев // Почвоведение. – М. –Л. : ГОНТИ, 1938. – № 1. – С. 3–24.

  - Соболев Д. Н. Неогеновые террасы Украины  // Записки науч.-иссл. института геологии ХГУ. – X., 1938 – С. 9–52.

  - Соболев С. С. Террасы р. С. Донца и его притоков (геоморфологический очерк) / С. С. Соболев // Геологический очерк бассейна реки Донца / общ. ред. Д. Соболев. – X.–К. : ГНТИУ, 1936. – С. 65–84.

  - Совещание по проблемам изучения Воронежской антеклизы : труды Третьего совещания по пробл. изучения Воронежской антеклизы., 7-11 апреля 1944 – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1966. – 197 с.

  - Соколовский И. Л. Методика поэтапного изучения неотектоники (на примере Юго-Запада Русской платформы) / И. Л. Соколовский, Н. Г. Волков. – К. : Наукова думка, 1965. – 134 с.

  - Стрижельчик Г. Г. Методические аспекты предупреждения природно-техногенных аварий и катастроф в городах Украины / Стрижельчик Г. Г. // Вісник Укр. будинку економічних та наук.-технічн. знань : науково-технічний журнал. – К., 1998. – № 1. – С. 39–41.

  - Стрижельчик Г. Г. Проблемы инженерной геологии городов
и возможные пути их решения / Стрижельчик Г. Г. // Инженерная геология. – М., 1987. –№ 2. –С. 3–12.

  - Стрижельчик Г. Г. Экологическая геология Украины / Г. Г. Стрижельчик // Промышленно-городские агломерации : [справочное пособие / отв. ред. Е. Ф. Шнюков]. – К. : Наукова думка, 1993. – С. 149-160.

  - Стрижельчик Г.Г, Крамаренко О.А. Об особо сложных и экстремальных инженерно-геологических условиях на урбанизированных территориях Украины // Проблеми техноприродних аварій і катастроф у зв'язку з розвитком небезпечних геологічних процесів (Прогноз, керований контроль, моніторинг, інженерний захист процесонебезпечних територій). – К. : Знання, 1997. – Ч. 3. – С. 17–18.

  - Стрижельчик Г. Г., Крамаренко О. А. Компонентная оценка риска как основа для предупреждения аварий и природно-техногенных катастроф // Будівельнї конструкції : міжвід. наук-техн. зб. Вип. 51. – К. : НБІБК, 1999. – С. 483–486.

  - Строение и этапы развития Днепровско-Донецкого ровообразного прогиба (авлакогена) / [Н. Ф. Брынза, И. В. Высочанский, И. И. Чебаненко, В. П. Клочко]. – К. : ИГН АН УССР, 1979. – 56 с. – (Препринт / ИГН АН УССР ; 79–26).

  - Структурная геоморфология и неотектоника Украины / [отв. ред. С. И. Проходский]. – М. : Недра, 1970. – 200 с.

  - Суярко В. Г. Геохімія підземних вод східної частини Дніпровсько-Донецького авлакогену  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол.-минерал. наук. : спец.04.00.02 «Геохімія», 04.00.06 «Гідрогеологія» / Суярко Василь Григорович. – К., 1995. – 30 с.

  - Тер-Степанян Г. И. Оползневая терапия // Геоэкология. – № 3 – М. : Наука, 1993. – С. 82–93.

  - Трофимов В. Т. Долговременные прогнозы проявления экзогенных геологических процессов / В. Т. Трофимов. – М. : Наука, 1985. – 152 с.

  - Трофимов В. Т. Инженерно-геологические структуры Земли / В. Т. Трофимов, Т. И. Аверкина, Д. А. Спиридонов. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2001. – 176 с.

  - Трофимов В. Т. Опорные инженерно-геологические разрезы просадочных лёссовых пород СССР / В. Т. Трофимов, А. А. Величко, Я. Е. Шаевич // Современные проблемы инженерной геологии лёссовых пород. – М. : Наука, 1989. –С. 86–99.

  - Ухов С. Б. Механика грунтов, основания и фундаменты / С. Б. Ухов, В. В. Семенов, В. В. Знаменский ; ред. С. Б. Ухов. – М. : Высшая шк., 2002. – 566 с.

  - Федоровський О. С. Геологический очерк Харьковской губернии – Х. : Изд-во «Союз», 1918. – 39 с.

  - Хаин В. Е. Общая геотектоника / В. Е. Хаин. – М. : Недра, 1964. – 479 с.

  - Холодних А. Б. Структура осадового чохла Дніпровсько-Донецької западини до глибини 7000 м (у зв'язку з нафтогазоносністю) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія» / Холодних Андрій Борисович. – К., 2003. – 20 с.

  - Цытович Н. А. Механика грунтов / Н. А. Цытович – М. : Высш. шк., 1979. – 272 с.

  - Чебаненко И. И. Зоны региональных разломов Украины, закономерности их размещения и значение для поисков месторождений полезных ископаемых : автореф. на соискание учен. степени д-ра геолого-минералогич. наук : спец 04.00.04 «Геотектоника» / Чебаненко Иван Ильич. – К., 1974. – 38 с.

  - Черванев И. Г. О саморазвитии рельефа / И. Г. Черванев // Вестник Харьк.ун-та / отв. ред. Г. Д. Соболев – Х. : Вища школа, 1978. – № 173. – Вып. 9 (Геология и география Левобережной Украины). – С. 68–70.

  - Чижов И.М. Тектоника Южного склона Воронежской антиклизы по геофизическим данным. – К. : Наук. думка, 1976. – 231 с.

  - Чирвинская М. В. Глубинная структура Днепровско-Донецкого авлакогена по геофизическим данным / Чирвинская М. В., Соллогуб В. Б. – К. : Наук. думка,1980. – 180 с.

.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html