Євстаф'ев Вадим Іванович. Полегшені багатошарові перекриття для архітектурно-будівельних систем з широким кроком несучих конструкцій : Дис... канд. наук: 05.23.01 – 2005

Євстаф`єв В.І. Полегшені багатошарові перекриття для архітектурно-будівельних систем з широким кроком несучих конструкцій. Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук з спеціальності 05.23. 01 - "Будівельні конструкції, будівлі і споруди". Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) Держбуду України, Київ, 2004 рік. Робота присвячена розробці полегшеної конструкції перекриття для залізобетонних каркасів будинків з регулярним і довільним розташуванням колон і діафрагм, а також для бескаркасних будинків із залізобетонними і кам'яними несучими стінами. Розроблено конструктивне рішення перекриття, інженерні методи його розрахунку зв граничними станами першої і другої груп. Отримано експериментальні дані по міцності і деформативності перекриттів пропонованої конструкції, зроблена оцінка точності і коректності розроблених методик розрахунку. Обчислено вихідні розрахункові перемінні, необхідні для розрахунку перекриттів за граничними станами 1-ї і 2-ї груп, придатні для безпосереднього впровадження в інженерну практику. Визначено техніко-економічні показники перекриттів пропонованої конструкції. Проведено порівняння техніко-економічних характеристик існуючих перекриттів з характеристиками перекриттів пропонованої конструкції, за результатами порівняння визначена область ефективного застосування перекриттів пропонованої конструкції. Розроблені конструкція перекриття та методи розрахунку були впроваджені в експериментальному будівництві..

Результатами дисертації є розроблені принципи конструювання монолітного великопрольотного перекриття, та інженерні методи його розрахунку за граничними станами першої і другої груп. Головні наукові та практичні результати роботи містяться у наступному: 1. Розроблено нову конструкцію монолітного великопрольотного перекриття з ненапруженою арматурою, що відрізняється зниженими власною вагою і матеріалоємністю. Пропонованою конструкцією є тришарова складена залізобетонна пластина, в якій нижній і верхній шари, які сприймають згинаючий момент, зроблені з залізобетону, середній шар заповнюється вкладишами-порожниноутворювачами. Зв'язок між нижнім та верхнім шарами, який забезпечує їх сумісну роботу при згині, здійснюється системою залізобетонних ребер, що перетинаються, розташованих в середньому шарі. 2. Розроблено інженерний метод розрахунку перекриттів пропонованої конструкції за граничними станами першої групи, який є варіантом теорії конструктивно-ортотропної пластини, орієнтованим на розрахунок МКЕ складеної залізобетонної пластини. - Розроблено інженерний метод розрахунку перекриттів пропонованої конструкції за граничними станами другої групи, який є варіантом методу Гвоздєва-Корольова визначення прогинів залізобетонних плит, обпертих по контуру, при короткочасному навантаженні. - Проведено експериментальні дослідження перекриття пропонованої конструкції на дослідній плиті. Визначено картину тріщиноутворення і деформування дослідної плити в процесі дослідження. Побудовано експериментальну залежність "навантаження – деформація". - Побудовано теоретичну кінцево-елементну модель дослідної плити. При побудові моделі враховані фактичні фізико-механічні параметри матеріалів досліджуваної конструкції. Побудовано теоретичну залежність "навантаження – деформація" дослідженої плити. - Оцінено збіжність теоретичних значень зусиль тріщиноутворення і зусиль руйнування у дослідженій плиті з експериментальними даними. Зроблено висновок про задовільну збіжність теоретичних значень зусиль і з фактичними, визначеними в ході експерименту. - Зіставлено теоретичну й експериментальну залежності "навантаження – деформація", оцінена їхня збіжність. Зроблено висновок про те, що в якісному відношенні обидві залежності ідентичні одна одній. У кількісному відношенні визначено, що величина середньоарифметичного відхилення є задовільною для інженерних розрахунків. - Обчислено вихідні розрахункові перемінні, необхідні для розрахунку за граничними станами 1–ї і 2–ї груп обраної вузької групи перекриттів пропонованої конструкції , придатні для безпосереднього впровадження в інженерну практику. - Проведено порівняння техніко-економічних характеристик існуючих перекриттів з характеристиками перекриттів пропонованої конструкції, за результатами порівняння визначена область ефективного застосування перекриттів пропонованої конструкції. - Перекриття пропонованої конструкції було впроваджено при проектуванні і будівництві житлового будинку, отриманий досвід їхнього зведення.