PAGE  

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html
Национальная академия наук Украины
Институт телекоммуникаций и глобального информационного пространства

На правах рукописи

Василенко Сергей Леонидович

УДК 504.05:628.1

экологическая безопасность

систем водоснабжения городов:

методология изучения и управления

Специальность 21.06.01 – экологическая безопасность

Диссертация на соискание ученой степени

доктора технических наук

Научный консультант:

Трофимчук Александр Николаевич
доктор технических наук, профессор

Харьков – 2007

Содержание

5Перечень условных обозначений 


6введение


Раздел 1. 17анализ базовых исследований по экологической безопасности водоснабжения 


181.1. Водоснабжение и национальная безопасность 


231.2. Вода и здоровье человека 


271.3. Водоснабжение и водные ресурсы Украины 


301.4. Экологический риск и экологическая безопасность 


371.5. Состояние проблемы экологической безопасности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения городов (ЭБВ) 


451.6. Экологический менеджмент и управление водными объектами 


551.7. Моделирование качества воды в источниках водоснабжения 


62Выводы к разделу 1 


Раздел 2. 64теоретические основы экологической безопасности систем водоснабжения городов 


642.1. Методика исследований и методы решения задач экологической безопасности водоснабжения в общей структуре экологии 


692.2. Аксиоматика питьевого водоснабжения: системно-экологический аспект 


792.3. Централизованное водоснабжение в структуре водного хозяйства 


842.4. Понятийно-терминологическая база ЭБВ 


952.5. Структурирование проблемы ЭБВ 


1032.6. ЭБВ и безопасное водопользование 


1052.7. Методологические принципы ЭБВ 


1122.8. Системный анализ как методология решения проблемы ЭБВ 


1162.9. Системотехнические закономерности водоснабжения 


118Выводы к разделу 2 


Раздел 3. 120Экологическая безопасность водоснабжения в общей иерархии управления водными объектами и развития коммунального водного хозяйства 


1203.1. Понятийно-терминологические особенности 


1273.2. ЭБВ и интегрированное управление водными объектами 


1343.3. Регионально-бассейновый подход к управлению ЭБВ 


1393.4. Система стратегического водохозяйственного менеджмента 


1423.5. Стратегический водохозяйственный менеджмент в питьевом водоснабжении 


147Выводы к разделу 3 


Раздел 4. 149формы оптимального управления ЭБВ 


1494.1. Селективный многоуровневый забор воды из водохранилища 


1554.2. Оптимизация регулирования руслового стока каскадом водохранилищ 


1664.3. Оптимизация обмена воды в наливном водохранилище для повышения качества воды на питьевых водозаборах 


1724.4. ГИС-технологии и компьютерная картография в задачах экологического мониторинга для обеспечения ЭБВ 


1824.5. Влияние естественного притока воды в отстойник возвратной воды на характеристики ее сброса в водный объект 


1884.6. Автономные посты контроля качества природных вод 


194Выводы к разделу 4 


Раздел 5. 196математические модели качества воды в поверхностных источниках водоснабжения 


1965.1. Структура аналитико-статистических моделей 


2075.2. Совершенствование моделей неустановившихся процессов 


2235.3. Моделирование последовательной трансформации веществ в водотоках при наличии внешних источников 


2345.4. Моделирование процессов последовательно-параллельной трансформации веществ 


2425.5. Статистическое моделирование трансформации азотсодержащих компонентов 


2505.6. Моделирование трансформации биогенных элементов и растворенного кислорода 


256Выводы к разделу 5 


Раздел 6. 258практические аспекты управления ЭБВ на внутрисистемном уровне 


2586.1. Энергетическая безопасность систем водоснабжения в общей структуре их экологической безопасности 


2666.2. Анализ использования воды в системах группового хозяйственно-питьевого водоснабжения (на примере г. Харькова) 


2756.3. Оптимизация работ по реконструкции водопроводных сетей 


281Выводы к разделу 6 


283Выводы


287список использованных источников 


Приложения
315Приложение А.

 HYPERLINK \l "_Toc158976166" 
Вспомогательные таблицы 


323Приложение Б.Программно-иллюстративные формы 


334Приложение В.

 HYPERLINK \l "_Toc158976169" 
Документы, подтверждающие внедрение диссертационной работы, ее связь с научными программами и личный вклад соискателя в научных трудах, опубликованных с соавторами 



 введение

Актуальность темы. Водоснабжение городов как особо важная струк​тура жизнеобеспечения стратегического назначения является составляющей национальной безопасности и неразрывно связано со здоровьем человека.

Обеспечение населения высококачественной питьевой водой способствует сбережению генофонда нации и социально-экономическому развитию Украины с ее ограниченными водными ресурсами.

Вместе с тем во многих регионах не соблюдаются надлежащие параметры питьевой воды из-за ограниченной барьерной роли технологий очистки от химического, микробиологического и вирусного загрязнений подземных и поверхностных вод.

Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных сетей становится причиной не только загрязнения питьевой воды при транспортировке, но и значительных ее потерь (более 30 % от подачи в распределительную сеть), что приводит к подъему уровня грунтовых вод, потоплению территорий городов, разрушению подземных строений, подвалов домов и т.п.

Гидротехнические сооружения и объекты хлорного хозяйства водопроводных комплексов имеют высокий техногенный риск возникновения аварийных ситуаций с развитием экологически опасных процессов.

Существует противоречие между повышенными требованиями коммунальных водохозяйственных систем к качеству исходной воды и негативным их влиянием на окружающую среду при отведении возвратной воды от сооружений водоподготовки.
Разрешение этого противоречия обусловливает необходимость всестороннего анализа экологической безопасности водоснабжающих предприятий, имеющей комплексный междисциплинарный характер.

Одним из важных и малоизученных вопросов здесь остается поддержание устойчивого водоснабжения с одновременным обеспечением экологической безопасности и надлежащего уровня гражданской защиты городских территорий и населения.

Анализ предшествующих базовых исследований показывает, что работы в этой сфере проводятся, как правило, на отдельных объектных компонентах без должной системной проработки. Поэтому экологической безопасности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения городов (ЭБВ) свойственна недостаточная изученность и практическое отсутствие стройной единой основы с системным учетом разнообразных факторов опасности.

Это общая проблема не только Украины, но и многих стран ближнего и дальнего зарубежья. И для успешного ее решения необходимо искать новые теоретические и методологические подходы, опираясь на фундамент, заложенный учеными смежных научных областей.
В связи с этим в диссертационной работе решается актуальная научно-прикладная задача по обоснованию теоретических основ уменьшения техногенного риска в водоснабжении городов, разработке и поиску с их помощью оптимальных форм управления экологической безопасностью водоснабжаю​щих систем, решение которой до настоящего времени не получено.
Это позволит улучшить условия жизнедеятельности населения и состояние окружающей природной среды.
Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа соответствует основным направлениям научных исследований Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства Национальной академии наук Украины, в частности, темам: «Создание базы данных природных ресурсов и анализ экологических проблем в минерально-сырьевом комплексе Украины» (номер государственной регистрации – ГР № 0105U000441), «Разработка математических моделей и технических решений в области архитектурно-экологических проблем градостроительства» (ГР № 0105U000442).
Вопросы развития теоретических представлений по ЭБВ с разработкой и внедрением практических мер по ее управлению на региональном уровне также тесно связаны с научно-исследовательскими работами (НИР) и тематикой отраслевого и государственного уровня других научных учреждений:

Украинского НИИ экологических проблем – разработка документации по заказу харьковской облгосадминистрации и Минприроды Украины по бассейну р. Северский Донец: «Межрегиональная экологическая программа по охране и использованию вод...» (ГР № 0102U006061), «Концепция экологического оздоровления...» (ГР № 0101U007263), проект «Государственной программы экологического оздоровления...» (ГР № 0199U006695, 0103U008731), – при участии соискателя отрабатывались направления по повышению экологической безопасности питьевого водоснабжения;

Украинского НИИ прогрессивных технологий в коммунальном хозяйстве «УкркоммунНИИпрогресс», где соискатель был исполнителем таких направлений:

– методология изучения группового водоснабжения, анализ потерь питьевой воды и структуры водопроводных сетей, подготовка рекомендаций по повышению надежности и эффективности работы инженерных инфраструктур – по темам НИР «Расчет потерь, неучтенных и технологических расходов воды при эксплуатации системы водоснабжения г. Харькова» (№ 871/2001); «Разработка текущих индивидуальных нормативов использования питьевой воды» (№ 3418/2005), утвержденных харьковским горисполкомом 02.03.2005 г.;

– формулирование положений по хозяйственной деятельности, нормирование и учет в сфере питьевого водоснабжения – при разработке предложений к законопроекту Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» по заданию Госжилкоммунхоза Украины 2002 г.; обоснование объемов работ по обновлению водопроводных сетей – в составе проекта «Перекладка, технически изношенной водопроводной сети» (ГР № 0105U005854); систематизация учета использования воды – в новой редакции «Правил пользования системами водоснабжения и водоотведения в городах и селах Украины» (ГР № 0105U004855); анализ совместной работы систем водоснабжения и водоотведения – по теме НИР «Расчет притоков в систему водоотведения г. Харькова» (ГР № 0104U005206);

АО «УкркоммунНИИпроект» – разработка генеральной «Схемы водоснабжения г. Харькова на период до 2015 г.» (№№ 1221, 1262, 1290), утвержденной харьковской облгосадминистрацией 20.12.1995 г., – соискателем выполнен анализ водных балансов, верификация прогнозирующих моделей качества воды, гидрологические расчеты для насосных станций первого подъема;

Специального проектно-конструкторского бюро АСУ водоснабжением (СПКБ АСУВ) – НИР № 95/19-20 «Разработка комплексов программного обеспечения для ЦДП», – соискателем разработаны основы совместной работы трех независимых водных источников; НИР в рамках Национальной программы информатизации по теме ПІ-5-02-03 «Создание информационной системы Водоканала» (ГР № 0103U008717), – автор является соисполнителем исследований по изучению характеристик технологических процессов и объектов водопроводного хозяйства, а также обеспечению водоснабжения из поверхностных источников и транспортирования воды.
Цель и задачи исследования. Целью исследований является совершенствование научных основ и методов регулирования экологической безопасности коммунального водоснабжения, направленных на снижение рисков его негативного воздействия на человека и окружающую природную среду.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
1) провести анализ предшествующих базовых исследований с обобщением существующих методов экологической безопасности в сфере питьевого водоснабжения городов;
2) разработать структурно-логическую схему системного изучения и управления ЭБВ;

3) определить методологические предпосылки разрешения проблемы по экологической безопасности систем водоснабжения городов;

4) сформулировать методологические принципы и системотехнические закономерности экологически безопасного функционирования и сбалансированного развития водоснабжающих систем – как объектов городских инженерных инфраструктур;
5) усовершенствовать терминологию и уточнить концепцию приемлемого риска в области питьевого водоснабжения;

6) обосновать подходы к управлению ЭБВ с внедрением практических мер, направленных на улучшение состояния экосистем;
7) реализовать ГИС-технологии при картографическом моделировании техногенной нагрузки на коммунальные водохозяйственные комплексы и их обратного влияния на окружающую природную среду;

8) разработать и внедрить многокомпонентные математические модели формирования качества воды в водных объектах и методы регулирования режимов работы русловых и наливных водохранилищ для решения оптимизационных задач управления ЭБВ из поверхностных источников.

Объект исследования – экологически небезопасные процессы, связанные с функционированием и развитием систем водоснабжения городов.
Предмет исследования – научное обоснование и методология изучения экологической безопасности систем водоснабжения городов, управление нею на региональном уровне.
Методы исследования. Теоретические исследования основываются на принципах современного научного познания, логического и системного анализа, моделирования и системотехники, а также формулирования понятийных определений по выбранному научному направлению.

Решение поставленных задач выполнено с помощью методов:

· математического и компьютерного моделирования – при разработке моделей формирования качества воды и развития гидрологических явлений;
· теории вероятностей и математической статистики – для обработки данных натурных измерений;
· географо-информационных технологий – в процессе синтеза тематических картографических моделей;
· биотестирования – для совершенствования мониторинга качества воды;
· логического анализа и обобщения научно-технической информации – при оценивании полученных результатов.

Научная новизна полученных результатов состоит в том, что впервые:

1. Разработаны теоретические основы экологической безопасности систем питьевого водоснабжения городов как нового научного направления в области экологической безопасности городских агломераций. Они базируются на формировании механизмов управления устойчивым функционированием и сбалансированным (воспроизводящим) развитием этих систем в условиях проявления неблагоприятных природно-техногенных явлений с одновременным уменьшением рисков вредного воздействия водоснабжающих предприятий на окружающую природную среду и человека.
2. Установлены научно-методологические предпосылки ЭБВ с формулированием аксиом, принципов, понятийно-терминологических определений и системотехнических признаков, которые развивают известные экологические закономерности и составляют научную базу для разработки и внедрения технических решений по безопасности питьевого водоснабжения.

3. Предложена методология изучения составляющих безопасности водоснабжения по иерархическому принципу с использованием интегрированных системообразующих параметров на внутрисистемном и внешнесистемном уровне опасности, что позволяет осуществлять расчеты приемлемого риска негативных проявлений от водоснабжающей системы с их повторяемостью и продолжительностью во времени.

4. Определены новые подходы к формированию стратегии управления ЭБВ, направленной на улучшение состояния экосистем. Они основываются на экологическом и водохозяйственном менеджменте, регионально-бассейно​вом управлении водными объектами, использовании ГИС-технологий для мониторинга и прогнозирования небезопасных процессов, связанных с работой систем водоснабжения, повышении их энергетической безопасности.
5. Предложен новый метод анализа состояния водопроводных сетей и расчета объемов работ по их реконструкции, реализация которого предотвращает загрязнение и потери питьевой воды при ее транспортировке, а также подтопление территорий и разрушение подземных сооружений городов.
В основу метода положен технико-экономический расчет струк​туры использования воды и ежегодный прирост ее нормативных потерь в зависимости от материалов, диаметров и сроков эксплуатации трубопроводов.
6. Выполнено обобщение аналитико-статистических многокомпонентных моделей совместной последовательно-параллельной трансформации веществ в водных объектах для решения оптимизационных задач управления охраной вод в поверхностных источниках водоснабжения. Модельные структуры теоретически обоснованы и отличаются от известных вероятностным учетом неконтролируемых факторов и простыми процедурами идентификации параметров по данным натурных наблюдений.

7. Разработаны методы оптимального регулирования руслового стока каскадом долинных водохранилищ и рационализации кратности обмена воды в наливных водоемах для создания благоприятных условий на водозаборах питьевого назначения. Методы основаны на минимизации колебаний уровней воды в нижних бьефах по модельным гидрографам и установлении закономерностей изменения качества воды от составляющих водного баланса.

Практическое значение полученных результатов состоит в том, что научные положения использованы как методическая основа при разработке рекомендаций, предложений, технических средств и методов по экологической безопасности водоснабжения. Это позволяет более досконально оценить возможные риски экологической опасности в коммунальном водном хозяйстве и обосновать принятие соответствующих управленческих решений.

На КП «ПТП «Вода» (г. Харьков), которое Правительством Украины определено базовым отраслевым предприятием для опробования современных научных разработок и новых технологий, внедрены:
· информационно-картографические модели, синтезированные в программной среде Arc/View, по использованию поверхностных вод и ГИС-прогнозированию экологически небезопасных событий;
· научно-техническое обоснование реконструкции трубопроводов;
· автоматический пост биотестирования воды.

Технические решения (патенты Украины 54966А, 71706А; 2002–2004 гг.) по селективному забору воды с нескольких высотных отметок в зависимости от качества воды на разных глубинах водоема, внедрены при модернизации насосной станции первого подъема на самом крупном в стране магистральном водоводе из канала Днепр–Донбасс до г. Харькова.
Результаты математического моделирования гидрографов и трансграничного перераспределения водных ресурсов для улучшения экологического состояния на питьевых водозаборах использованы в различных проектах ОАО «Укргидропроект»:
· «Правила совместного регулирования стока Белгородским и Печенежским водохранилищем (арх. № 1096-7-Т01)»,
· «Правила использования водных ресурсов р. Северский Донец (арх. № 1170-39-Т04)»,
· «Выбор проектного решения для улучшения качества воды в Кочетокском водозаборе на р. Северский Донец» (арх. № 1107-1-Т2) и др.
В Управлении эксплуатации канала Днепр–Донбасс (г. Днепро​дзержинск) применены предложения соискателя по корректировке технологи​ческого регламента работы канала в современных условиях.
Они обоснованы гидрологическими расчетами и оценкой влияния кратности обмена воды в Краснопавловском водохранилище на качество воды в районе питьевого водозабора на г. Харьков.

Аналитико-статистические модели изменения качества воды, гидродинамические модели пропуска весенних половодий и оценочное прогнозирование трансграничного переноса загрязняющих веществ по р. Северскому Донцу внедрены в Северско-Донецком бассейновом управлении водных ресурсов (г. Славянск).

Результаты анализа структуры водопотребления и расчеты по нормативной подаче воды положены в основу технологических нормативов использования питьевой воды для водоснабжения г. Харькова, которые утверждены харьковским горисполкомом 02.03.2005 г.

Материалы исследований применены при подготовке и технико-экономическому обоснованию постановления Кабинета Министров Украины от 20.12.2000 г. № 1844 «О повышении надежности и эффективности функционирования систем водоснабжения г. Харькова и других населенных пунктов Харьковской области». Отдельные результаты диссертационной работы связаны с выполнением «Схемы водоснабжения г. Харькова до 2015 г.» и вошли в «Программу повышения надежности, эффективности и безопасности водоснабжения населения Харькова», утвержденную решением Харьковского городского Совета 29.06.1999 г.
Научные положения и практические разработки диссертационной работы имеют законченный вид и могут быть использованы в разных регионах Украины. Методы расчета объемов работ по восстановлению водопроводных сетей и оценки энергетической эффективности систем водоснабжения легли в основу исследований «УкркоммунНИИпрогресс» и СПКБ АСУВ для комплексной оценки многих водопроводных предприятий и рекомендуются для дальнейшего практического применения в системе Минжилкомхоза Украины.

Личный вклад соискателя. Диссертационная работа является результатом десятилетних исследований автора. Соискателем лично осуществлено: формулирование идеи, цели и задач исследований; разработка теоретических положений, математических моделей, алгоритмов и программ.

При непосредственном участии диссертанта проведены экспериментальные и прикладные исследования в лабораторных и натурных условиях, анализ, обработка и интерпретация полученных результатов, их практическое использование и внедрение. Автору также принадлежит идея, планирование и выполнение модельных вычислительных экспериментов по данным натурных измерений, обобщение и определение новизны полученных научных результатов, обоснование выводов.
Апробация результатов диссертации. Основные положения и результаты, полученные на разных этапах работы, доложены, обговорены и одобрены более чем на 40 научных конгрессах, форумах, конференциях и семинарах.

Среди основных можно выделить следующие:
– международные научно-технические конференции: «Нормативно-правовые аспекты оценки и прогноза экологического состояния окружающей среды административных областей и районов Украины» (Алушта, 1997), «Проблемы обеспечения населения качественной водой» (Киев, 1997), «Актуальные проблемы водоснабжения и водоотведения» (Одесса, 1999), «Информационные технологии управления экологической безопасностью, ресурсами и мероприятиями в чрезвычайных ситуациях» (Крым, 2002), «Проблемы реформирования и развития водопроводно-канализационного хозяйства Украины» (Одесса, 2003), «Интегрированные технологии и энергосбережение» (Алушта, 2003, 2004, 2005, 2006), «Современные информационные технологии управления экологической безопасностью регионов, природопользованием и мероприятиями в чрезвычайных ситуациях» (Крым, 2003), «Современные технологии управления экологической и информационной безопасностью территорий» (Крым–Киев, 2005), «Environmental – 2004. Экологический менеджмент» (Одесса, 2004), «Проблемы разработки и внедрения современных информационных технологий мониторинга окружающей среды и управления в регионах» (Киев, 2004), «Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье. MicroCAD» (Харьков, 2004, 2005, 2006), «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов» (Бердянск, 2004; Алушта, 2005), «Экология промышленных предприятий» (Ялта, 2004), «Экологическая безопасность: проблемы и пути решения» (Харьков, 2005, 2006), «Современные проблемы охраны окружающей среды, рационального использования водных ресурсов и очистки природных и сточных вод» (Миргород, 2006); «Экологические проблемы водного и воздушного бассейнов» (Алушта, 2006), «Проблемы развития приграничных территорий и их участия в интеграционных процессах» (Луцк, 2006), «Современные проблемы экологической и техногенной безопасности регионов» (Рыбачье, 2006), «Вода и окружающая среда» (Киев, 2006), «Проблемы экологии: наука, промышленность, образование» (Белгород, 2006);

– Всеукраинские научно-технические конференции: «Проблемы реализации реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства» (Харьков, 2003), «Реализация региональных программ реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства» и «Проблемы и перспективы энерго-, ресурсосбережения жилищно-коммунального хозяйства» (Алушта, 2005), «Подтопление – 2006» (Славянск, 2006);

– Интернет-конференции: «Научный потенциал Украины 2006», «Пространство и время современной науки», «Украинская наука ХХІ столетия», «Наука и жизнь: украинские тенденции, интеграция в мировую научную мысль» (Киев, 2006);

– научно-практические семинары: «Методы повышения ресурса городских инженерных инфраструктур» (Харьков, 2004, 2006), «Актуальные вопросы качества воды в Украине – 2005» (Киев, 2005), «Возможности современных ГІС/ДЗЗ-технологий в способствовании решения проблем Слобо​жанского региона» (Сумы, 2005);
– І Всеукраинский съезд экологов (Винница, 2006), IV Международный Водный форум «Аква – Украина, 2006» (Киев, 2006);
– ежегодные научно-технические конференции ХГТУ строительства и архитектуры (Харьков, 2004, 2006);

– международные конгрессы «ЭТЭВК. Экология, технология, экономика водопровода и канализации» (Ялта, 1997, 1999, 2003, 2005), «ЭКВАТЭК. Вода: экология и технология» (Москва, 2000, 2002, 2006).
Публикации по теме диссертации. Результаты диссертации опубликованы в 3 монографиях (2 без соавторов), 39 статьях в научных специальных изданиях Украины по техническим наукам (из них 28 без соавторов) и 2 патентах на изобретения в соавторстве.

Результаты исследований представлены также в 16 статьях других научных журналов и сборников (в т.ч. 12 без соавторов) и 38 тезисах докладов на международных конгрессах и конференциях (из них 26 без соавторов).

Выводы

Диссертация является законченной научно-исследовательской работой. В ней представлено теоретическое обобщение и новое решение научной проблемы по обеспечению экологической безопасности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения городов (ЭБВ) и разработаны формы оптимального управления нею с применением математических моделей, информационных технологий и наилучших доступных технических решений.
1. Созданы научно-методологические предпосылки ЭБВ с формулированием постулатов, принципов, определений и системотехнических закономерностей. Предложенная аксиоматика определяет ключевые понятия об эвентуальной опасности деятельности по водоснабжению, недостижимости абсолютной устойчивости водоснабжающих систем, их экологической противоречивости и др.
2. С эколого-системных позиций разработаны теоретические основы ЭБВ как дуальной взаимоувязанной проблематики по влиянию природно-техногенных факторов на водоснабжение и обратному воздействию самого водоснабжения на ОПС и человека. Сформирована понятийно-терминологи​ческая база безопасности водоснабжения с определением технической и санитарно-гигиенической безопасности, ЭБВ на входе и выходе системы в интерпретации приемника или источника опасности. Для их оценки введены интегрированные системообразующие параметры. Первый характеризует степень технологического поддержания качества, подачи и давления воды на внутрисистемном уровне, второй – нежелательные последствия влияния систем коммунального водоснабжения на ОПС.

3. Сформулированы методологические принципы и системотехнические закономерности экологически безопасного функционирования и сбалансированного развития водоснабжающих систем как больши́х сложных инженерных инфраструктур. Приведено системное представление о возможных взаимных влияниях систем водоснабжения, населения, водных и техногенных объектов.
4. Методом агрегирования сходных элементов выделены основные объекты обеспечения ЭБВ: источники водоснабжения, сооружения кондиционирования воды, подсистемы ее подачи и распределения, гидротехнические сооружения и хлорное хозяйство – как экологически небезопасные объекты. На внешнесистемном уровне ЭБВ на входе системы рассматривается как целевой результат интегрированного регионально-бассейнового управления водными объектами и охраной вод.
5. Определены направления оптимального регулирования ЭБВ и эколого-хозяйственного совершенствования водоснабжения в развитии городов: поэтапное уменьшение мощностей и подачи воды, минимизация ее потерь при транспортировке, стабильное энергообеспечение для предотвращения аварийных ситуаций на гидросооружениях и объектах хлорного хозяйства.
Разработан принципиально новый подход для оценки эколого-энергетической эффективности систем централизованного водоснабжения с определением показателей по относительному изменению удельного расхода электроэнергии на один кубический метр воды, которые рекомендуются для внедрения на предприятиях водоснабжения Украины.
Управление экологически безопасным (воспроизводящим) развитием коммунального водного хозяйства городов предложено осуществлять путем расширения методологической базы стратегического водохозяйственного менеджмента. Его формирование на отдельных предприятиях рекомендуется начинать с внедрения системы международных стандартов серий ISO 14000, ISO 9000, OHSAS 18000.
6. Разработаны аналитико-статистические многокомпонентные модели изменения качества воды в источниках водоснабжения. Они приспособлены для оперативного управления качеством воды, а их структуры обеспечивают простые процедуры идентификации параметров по данным натурных наблюдений. Алгоритмы моделирования реализованы в программно-математических средах MathCAD-12, VisSim и внедрены для решения оптимизационных водоохранных задач в бассейне р. Северский Донец.
Построена математическая модель адвективно-дисперсионного переноса веществ в водотоках в виде комбинированного оператора с сосредоточенными параметрами, содержащего апериодические звенья с запаздыванием. Для вычисления параметров получены универсальные эмпирические зависимости с ошибкой аппроксимации переходных функций не более 2 %.

7. Предложен метод определения объемов работ по реконструкции водопроводных сетей с учетом состава трубопроводов по их диаметрам, материалам и срокам эксплуатации. Он не имеет аналогов, нашел практическое применение при обосновании стратегии восстановления трубопроводов водоснабжающих предприятий и позволяет уменьшить их воздействие на подтопление городских территорий. Например, по г. Харькову расчетно-нормативное обновление сетей составляет 52,3 км/год (из них 85 % стальных), что дает хорошее совпадение с экспертными оценками (до 50 км) на основе анализа аварийности коммуникаций.
8. Исследовано влияние ярусных водозаборных конструкций на качественный и количественный состав возвратной воды, отводимой от очистных сооружений водоподготовки. Внедрение технических решений, изложенных в патентах Украины 54966А и 71706А, по многоуровневому водозабору на водопроводном комплексе «Днепр» позволило вдвое снизить объем возвратной воды (с 5,1 до 2,5 млн м3/год) и одновременно уменьшить концентрации загрязняющих веществ на 10–25 %.
9. Экспериментальным путем установлена зависимость качества исходной воды на питьевых водозаборах от режима работы канала Днепр–Донбасс. Проведенные исследования положены в основу предложенной системы мер по улучшению экологического состояния Краснопавловского водохранилища с определением оптимальной кратности m = 0,7(0,9 водообмена по общей минерализации, сульфатам и жесткости воды.
10. Разработаны гидрологические модели оптимального регулирования стока каскадом водохранилищ с целью обеспечения наиболее благоприятных условий водопользования на питьевых водозаборах.
Они нашли практическое применение при пропуске трансграничных вод через каскад водохранилищ: Белгородского и Печенежского.
11. На примере Харьковской области разработаны и реализованы картографические модели техногенной нагрузки на окружающую среду с использованием ГИС-технологий – для мониторинга и прогнозирования небезопасных процессов, связанных с работой комплексов водоснабжения.
В их основе лежит базовая информация в системе Arc/View-платформы и различные тематические слои, которые характеризуют: экосистему поверхностных вод, аварийное распространение «хлорной волны» от объектов водоснабжения, зоны возможного затопления вследствие разрушения ведомственных гидротехнических сооружений и др.
12. С целью обеспечения ЭБВ (на входе системы) разработан и внедрен технический способ контроля качества воды в виде автоматического поста, работающего на принципах биотестирования общей токсичности воды по фотосинтезирующей способности и дыханию зеленых водорослей Scenedesmus или Chlorella.
Результаты исследований внедрены в городах: Черновцы, Славянск, Запорожье, Харьков, Луцк, Днепродзержинск, Херсон, Белгород.
Научная ценность работы состоит в разработке и реализации методологически обоснованного подхода к анализу формирования опасности и управлению экологической безопасностью систем водоснабжения, а практическая ценность – в возможности использования полученных результатов в разных регионах страны.
список использованных источников
1. Авакян Ф.Б., Лебедева И.П. Водохранилища – феномен XX века // Энергия: экономика, техника, экология. – 2002. – № 7. – С. 42–48.
2. Авчинников А.В. Гигиеническая оценка современных способов обеззараживания питьевой воды (обзор) // Гигиена и санитария. – 2001. – № 2. – С. 11–20.
3. Агаджанов Г.К., Кашпур А.Д., Василенко С.Л. Экономическая безопасность водохозяйственной сферы коммунального хозяйства // Тез. докл. IV Междунар. конгресса «Вода: экология и технология. ЭКВАТЭК-2000». – Москва, 2000. – С. 641–642.
4. Агасандян Г.А., Гасанов И.И., Ерешко Ф.И. Новые подходы в проблеме комплексного управления водными ресурсами. – М.: ВЦ РАН, 2003. – 54 с.
5. Алымов В.Т., Тарасова Н.П. Техногенный риск. Анализ и оценка: Учеб. пособие. – М.: Академкнига, 2004. – 118 с.

6. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. – М.: Мысль, 1981. – 187 с.
7. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. – 2-е изд., доп. – Петрозаводск: Скандинавия, 2004. – 208 с.
8. Амвросьева Т.В., Богуш З.Ф. Вода как естественный фактор передачи инфекционных заболеваний // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. – № 4. – С. 49–53.
9. Антипов М.В. Принцип ограниченности. – Новосибирск: СО РАН, 1998. – 444 с. – http://osmf.sscc.ru/~amv/int1.html.

10. Аргучинцев В.К., Аргучинцева А.В. Численное моделирование гидрологических характеристик и процессов распространения примесей в реках // Доклады РАН. – 2000. – Т. 370, № 6. – С. 803–806.
11. Бабич Г.Я. Розвиток системи інтегрованого управління водними ресурсами України // Вода і водоочисні технології. – 2004. – № 2. – С. 5–9.

12. Балушка Н.М. Правовий аспект поняття транскордонної річки // Юридичний журнал. – 2005. – № 5. – http://justinian.com.ua/article.php?id=1673.
13. Барский В.Г. Экологическая безопасность и устойчивое развитие в фокусе ноосферного образования // Биосфера. – 2003. – № 3. – http://www.ihst.ru/~biosphere/03-2/BVG.htm.
14. Барьерная роль водоочистных сооружений в отношении взвешенных веществ природной воды / Ф.И. Чуриков, С.В. Снигирев, А.А. Рученин, С.В. Гетманцев // Водоснабжение и санитарная техника. – 2004. – № 1. – С. 12–14.
15. Безопасность питьевого водоснабжения: Материалы к заседанию межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ // Использование и охрана природных ресурсов России. – 2001. – № 9. – С. 35–45.

16. Безопасность России. Экологическая безопасность, устойчивое развитие и природоохранные проблемы / Науч. рук. академик К.В. Фролов. – М.: МГФ «Знание», 1999. – 704 с.
17. Белов П.Г., Гражданкин А.И., Махутов Н.А. Стандартизация и рег​ламентация в сфере безопасности: реалии и перспективы // Стандарты и качество. – 2004. – № 2. – С. 26–33.

18. Бивалькевич А.И., Похил Ю.Н., Никитин А.М. Принципы устойчивого и надежного обеспечения работы систем водоснабжения и водоотведения // Водоснабжение и санитарная техника. – 2004. – № 3. – С. 4–6.
19. Биченок М.М., Довгий С.О., Трофимчук О.М. Системні принципи інформатизації управління природно-техногенною безпекою // Екологія і ресурси. – К.: УІНСіР РНБОУ, 2003. – Вип. 5. – С. 44–57.
20. Биченок М.М., Трофимчук О.М. Системний підхід до проблеми забезпечення природно-техногенної безпеки // Природний камертон. – 2002. – Вип. 16(42). – http://www.rainbow.gov.ua/action/2002/08/0809ids.shtml.
21. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 408 с.
22. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организация науки. / Под ред. Л.И. Абалкина. – М.: Экономика, 1989. – Т. 1. – 304 с.

23. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности. – Симферополь: СОНАТ, 1998. – 224 с.
24. Бор Н. Атомная физика и человеческое познание: Пер. с англ. – М.: Гл. изд-во иностр. литературы, 1961. – 152 с.
25. Браславский Ю.Д. Создание экологически безопасной системы водоснабжения Московского мегаполиса // Экология и промышленность России. – 1998. – № 3. – С. 21–23.
26. Брик М.Т. Питна вода і мембранні технології (огляд) // Наукові записки. – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2000. – Т. 18. – С. 4–24.
27. Буй Т.Л., Крапивин В.Ф. Технология имитационного моделирования в системах геоинформационного мониторинга мегаполисов. – Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. – 1998. – Вып. 2. – С. 79–85.
28. Буравльов Є.П. Основи сучасної екологічної безпеки. – К.: НАН України, 2000. – 240 с.
29. Буравльов Є.П., Гетьман В.В. Сучасний погляд на технологічну безпеку // Стратегічна панорама. – 2005. – № 1. – С. 33–41.
30. Бурков В.Н., Щепкин А.В. Экологическая безопасность. – М.: Институт проблем управления, 2003. – 90 с.
31. Бусленко Н.П., Калашников В.В., Коваленко И.Н. Лекции по теории сложных систем. – М.: Советское радио, 1973. – 440 с.
32. Васенко О.Г., Верніченко Г.А. Комплексне планування та управління водними ресурсами. – К.: Ін-т географії НАН України, 2001. – 367 с.
33. Василенко С.Л. Влияние режима работы наливного водохранилища на качество воды // Екологія і ресурси. – К.: УІНСіР РНБОУ, 2003. – Вип. 5. – С. 158–161.
34. Василенко С.Л. Екологічна безпека водопостачання: основні принципи // Міжнар. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»: Зб. наук. ст. / УкрНДІЕП. – Харків: ВД «Райдер», 2005. – Том 1. – С. 251–256.
35. Василенко С.Л. Критерии эффективности математического моделирования // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – № 18. – С. 13–16.
36. Василенко С.Л. Менеджмент экологической безопасности питьевого водоснабжения // Сб. докл. Междунар. конгр. «Экология, технология, экономика водопровода и канализации. ЭТЭВК-2005». – К.: НДКТІ МГ, 2005. – С. 238–243.
37. Василенко С.Л. Метод расчета объемов реконструкции технически изношенных водопроводных сетей // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2003. – Вип. 21. – С. 134–140.
38. Василенко С.Л. Моделирование последовательной трансформации веществ в водотоках // Екологія і ресурси. – К.: УІНСіР РНБОУ, 2003. – Вип. 7. – С. 56–64.
39. Василенко С.Л. Оптимизация пропуска половодий через каскад трансграничных водохранилищ для обеспечения питьевого водоснабжения в нижнем бьефе // Екологія і ресурси. – К.: ІПНБ, 2004. – Вип. 9. – С. 52–59.
40. Василенко С.Л. Приоритетные показатели для моделирования и качественной оценки состояния поверхностных вод // Науковий вісник будівництва. – 2004. – Вип. 27. – С. 107–113.
41. Василенко С.Л. Регионально-бассейновое управление использованием и охраной поверхностных вод // Екологія і ресурси. – К.: ІПНБ, 2004. – Вип. 10. – С. 82–90.
42. Василенко С.Л. Социально-экологический риск аварий на накопительных и гидротехнических сооружениях // Сб. науч. статей УкрГНТЦ «Энергосталь». – Харьков: ИД «Райдер», 2004. – С. 170–175.
43. Василенко С.Л. Статистическое моделирование последовательной трансформации веществ в водотоках с непрерывными источниками вдоль потока // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: Зб. наук. пр. УкрНДІЕП. – Харків: Факт, 2004. – С. 54–66.
44. Василенко С.Л. Статистическое моделирование трансформации азотосодержащих компонент в водотоках для задач охраны вод // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2004. – № 2. – С. 120–124.
45. Василенко С.Л. Экологическая безопасность водоснабжения. – Харьков: ИД «Райдер», 2006. – 320 с.
46. Василенко С.Л. Экологическая безопасность водоснабжения: концептуальные положения // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: Зб. наук. пр. УкрНДІЕП. – Харків: ВД «Райдер», 2005. – Вип. 27. – С. 174–184.
47. Василенко С.Л. Экологические аспекты нормирования использования воды в системах питьевого водоснабжения // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2005. – Вип. 32. – С. 146–156.

48. Василенко С.Л. Эколого-хозяйственные аспекты технического водоснабжения крупных городов // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2004. – Вип. 26. – С. 40–50.
49. Василенко С.Л., Волошкіна О.С., Красовський Г.Я. Моделі якості води, зумовленої транскордонним переносом забруднюючих речовин у водотоках // Екологія і ресурси, 2003. – Вип. 5. – С. 98–105.
50. Василенко С.Л., Колотило В.Д. Взаимовлияние водонесущих коммуникаций и подтопления урбанизированных территорий как проблема экологической безопасности водоснабжения городских агломераций // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2006. – № 2. – С. 63–70.
51. Василенко С.Л., Оленюк М.И. Моделирование качества воды в водотоках. – Харьков: Основа, 2006. – 232 с.
52. Васильев О.Ф., Еременко Е.В. Моделирование трансформации соединений азота для управления качеством воды в водотоках // Водные ресурсы. – 1980. – № 5. – С. 110–117.
53. Вдовин Ю.И., Марунин В.И. Об экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности хозяйственно-питьевого водоснабжения // Тр. 4 Междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы использования водных ресурсов и экологии гидросферы». – Пенза, 2001. – С. 38–47.
54. Веницианов Е.В., Троицкая А.Р. О развитии систем экологического менеджмента для предприятий водного хозяйства / Матер. Междунар. конф. «Экологический менеджмент и общественный диалог: перспективы в России». – М.: Эколайн, 2001. – http://www.ecoline.ru/mc/books/conf2001.
55. Вернадский В.И. История природных вод. / Избр. соч. – Т. 4. – Кн. 2. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 651 с.
56. Вильдяев В.М. Водные ресурсы как объект управления // Экология и жизнь. – 1999. – № 1. – С. 42–48.
57. Вишняков Я.Д. Управление рисками и безопасностью // Менедж​мент в России и за рубежом. 1998. – № 3. – http://www.cfin.ru/press/ manage​ment/1998-3/05.shtml.
58. Вода питна. Нормативні документи: Довідник. / За заг. pед. В.Л. Іванова. – Львів: ЛEОHОРМ, 2001. – Т. 1. – 260 с.
59. Вода России. Социально-экологические водные проблемы. / Под ред. А.М. Черняева. – Екатеринбург: Аква-Пресс, 2000. – 364 с.
60. Водна рамкова директива ЕС 2000/60/ЕС. Основні терміни та їх визначення. – Київ, 2006. – 240 с.
61. Водні ресурси на рубежі ХХІ ст.: проблеми раціонального використання, охорони та відтворення / М.А. Хвесик, О.В. Яроцька, І.Л. Голо​винський та ін. – К.: РВПС України НАН України, 2005. – 460 c.

62. Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 24. – ст. 189.
63. Галузеві технологічні нормативи використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України. – К.: Держ. академія ЖКГ Держжитлокомунгоспу України, 2005. – 24 с.
64. Гальперин Е.М. О терминах и определениях в водоснабжении // Водоснабжение и санитарная техника. – 1999. – № 12. – С. 23–24.
65. Гальперин Е.М. Определение сниженных минимально-допустимых значений параметров функционирования системы водоснабжения // Вода и экология: проблемы и решения. – 2003. – № 4. – С. 11–16.
66. Гигиеническая оценка способов очистки и обеззараживания воды с применением коагулянтов и активного хлора / З.И. Жолдакова, Е.Е. Полякова, Т.З. Артемова и др. // Водоснабжение и санитарная техника. – 2003. – № 9. – C. 9–12.
67. Гіпс Т.Р., Царинник О.Ю. Енергоаудит систем водопостачання і водовідведення // Аспекти тарифної реформи. – 2004. – Вип. 3. – С. 1–4.
68. Глушков В.М. Мышление и кибернетика // Вопросы философии. – 1963. – № 1. – С. 36–48.
69. Гончарук В.В. Вода: проблемы устойчивого развития цивилизации в ХХІ веке. – К.: ИКХХВ НАН Украины, 2003. – 47 с.
70. Горбачев В.В. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: Учеб. пособие. – М.: МГУП, 2000. – 274 с. – http://www.hi-edu.ru/x-books/xbook079/01.
71. Грамм-Осипова В.Н., Оболочкова Э.Н. Моделирование главных компонентов основного солевого состава речной воды // Метеорология и гидрология. – 2000. – № 7. – С. 80–87.
72. Грешилов А.А., Стакун В.А., Стакун А.А. Математические методы построения прогнозов. – М.: Радио и связь, 1997. – 112 с.
73. Григорьев В.К. Система моделирования загрязнений в водной среде // Программное обеспечение ЭВМ и сетей. – 2000. – С. 33–38.
74. Гриценко А.В., Мовчан Н.В., Петренко Т.Є. Концептуальні підходи до стратегії охорони водних ресурсів України // Вода і водоочисні технології. – 2002. – № 1. – С. 15–18.
75. Гуляев Ю.В., Олейников А.Я. Технология открытых систем – основное направление информационных технологий // Информационные технологии и вычислительные системы. – 1997. – № 3. – С. 4–14.
76. Гутенев В.В. Повышение качества воды и уровня экологической безопасности систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения малых городов: На примере г. Новочеркасска Ростовской области: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 11.00.11 / Новочеркасск, 1999. – 23 с.
77. Давыдова Р.Т. Понятие, признаки, критерии, виды и особенности экологических рисков // Управление риском. – 2002. – № 3. – С. 36–45.
78. Данилишин Б.М., Ковтун В.В., Степаненко А.В. Наукові основи прогнозування природно-техногенної (екологічної) безпеки: – К.: Лекс Дім, 2004. – 551 с.
79. Данилко В.К. Екологічна статистика: водні ресурси. – К.: Держ​комстат, 2003. – 368 с.
80. Данилов-Данильян В.И. Водные ресурсы и устойчивость водоснабжения городов России // Природные ресурсы России: управление, экономика, финансы / Спец. вып.: Водное хозяйство России. – 2003. – C. 23–27.
81. Данилов-Данильян В.И., Залиханов М.Ч., Лосев К.С. Экологическая безопасность. Общие принципы и российский аспект. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. – 328 с.
82. Даценко Ю.С., Эдельштейн К.К. Основы управления водными эко​системами: Методич. пособие. – М.: МГУ, 2001. – 106 с.
83. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь / Под ред. В.В. Германа. – Кишинев: Гл. ред. МСЭ, 1989. – 408 с.
84. Добрынский В.А., Рогаль И.В. Математическое моделирование кру​говорота азота в пресноводных экосистемах // Гидробиологический журнал. – 1997. – Т. 33, № 6. – С. 88–103.
85. Долгоносов Б.М. Анализ рисков в природно-технологическом комплексе водоснабжения // Проблемы инженерной геоэкологии. – М.: ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», 2003. – Вып. 4. – С. 21–30.
86. Долгоносов Б.М. Барьерная роль водопроводных станций в условиях повышенного загрязнения водоисточников // Сантехника. – 2004. – № 5. – С. 4–12.
87. Долгоносов Б.М. Предпосылки системной катастрофы в централизованном водоснабжении // Сантехника. – 2004. – № 2. – С. 42–44.
88. Долгоносов Б.М. Проблемы обеспечения качества воды в природно-технологическом комплексе водоснабжения // Инженерная экология. – 2003. – № 5. – С. 2–13.
89. Донченко В.К. Концептуальные аспекты проблемы экологической безопасности // География и современность. – СПб: СПбГУ, 2000. – Вып. 9. – С. 182–186.
90. Дорогунцов С.І., Ральчук О.М. Управління техногенно-екологічною безпекою у парадигмі сталого розвитку: концепція системно динамічного вирішення. – К.: Наук. думка, 2001. – 173 с.
91. Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Головинський І.Л. Водні ресурси України (проблеми теорії та методології). – К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2002. – 228 с.
92. Екологічний аудит: Підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, В.М.Навроцький та ін. – К.: Вища школа, 2000. – 344 с.
93. Елфимов Г.М., Красников B.C. Основы системного анализа. СПб.: Северо-Западная академия государственной службы, 1998. – 108 с.
94. Епифанцев Б.Н., Толмачева Н.А. Математическое моделирование в проблеме питьевого водоснабжения городов // Инженерная экология. – 2002. – № 3. – С. 54–57.

95. Еременко Е.В. Экологические модели разной сложности для прогнозирования качества воды // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки. – Харків: УкрНДІЕП, 2000. – C. 90–99.
96. Еременко Е.В., Немцова А.А., Пономаренко Е.Г. Моделирование процессов регулирования с помощью ЛАС РК качества воды в водотоках // Регулирование качества природных вод. – Харьков: ВНИИВО, 1984. – С. 12–21.

97. Ефимов К.М. Качественное водоснабжение как условие экологической безопасности // Россия на пути к возрождению. – М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2004. – С. 107–118.
98. Жиленков В.Н. Способ повышения качества селективного отбора воды из глубокого стратифицированного водоема // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 2000. – Т. 236. – С. 45–50.
99. Жукинский В.Н. Экологический риск и экологический ущерб качеству поверхностных вод: актуальность, терминология, количественная оценка // Водные ресурсы. – 2003. – Т. 30, № 2. – С. 213–221.
100. Жуков Н.Н., Хромченко Я.Л. О разработке технических регламентов в сфере коммунального водного хозяйства России // Экономика и управление предприятием ЖКХ. – 2004. – Ч. 1, № 2. – http://www.gkh.ru/publish/ gkhN2_04.html.
101. Журба М.Г. Очистка и кондиционирование природных вод: состояние, проблемы и перспективы развития // Водоснабжение и санитарная техника. – 2002. – № 5. – С. 2–7.
102. Загороднюк П.О. Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2005. – № 4. – С. 5–12.
103. Зайцева И.С. Некоторые региональные особенности использования водных ресурсов в современной России // Известия РАН. Сер. геогр., 2001. – № 5. – С. 17–27.
104. Закон України «Про загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006–2020 роки» // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 15, ст. 243.
105. Закон України «Про основи національної безпеки України» // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 39, ст. 351.
106. Закон України «Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства» // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 25, ст. 172.
107. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради. – 1997. – № 24, ст. 170.
108. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 41, ст. 546.
109. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 16, ст. 112.
110. Земцов В.А. Современные подходы к управлению водными ресурсами на Западе и в России // Вестник Томского гос. ун-та. – 2001. – № 274. – С. 85–94.
111. Земцов В.А., Крутовский А.О., Хасанов В.В., Кривошапко А.И. Экорегиональный подход к исследованию и управлению качеством речных вод // Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов на рубеже третьего тысячелетия, 2000. – С. 114–118.
112. Зенин А.А., Белоусов Н.В. Гидрохимический словарь. – Л.: Гидро​метеоиздат, 1988. – 240 с.
113. Зотеев В.Г., Приходько М.А. Расчет риска аварийных ситуаций на накопителях техногенных отходов // Безопасность жизнедеятельности. – 2003. – № 7. – С. 47–54.
114. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика: Учеб. пособие. – M.: Аспект Пресс, 2002. – 415 с.
115. Зуев Е.Т., Фомин Г.С. Питьевая и минеральная вода: Требования мировых и европейских стандартов к качеству и безопасности. – М.: Протектор, 2003. – 319 с.
116. Игнатов А.В., Кравченко В.В. Эколого-экономические аспекты управления водопользованием. – Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2002 – 168 с.
117. Измалков В.И., Измалков А.В. Техногенная и экологическая безопасность и управление риском / Под ред. В.А. Владимирова. – СПб.: Межрегион. независимый фонд, 1998. – 481 с.
118. Ильичев А.В. Устойчивое развитие и безопасность сложных систем. – М.: Вычисл. центр РАН, 2001. – 189 с.
119. Инишева Л.И., Инишев Н.Г. Модель выноса растворенных веществ с заболоченного водосбора // Мелиорация и водное хозяйство. – 2003. – № 2. – С. 9–12.
120. Интегрированное управление водными ресурсами Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Опыт создания системы поддержки принятия решений / А.Ф. Алимов, О.А. Андреев, Г.П. Астраханцев и др.; Под ред. А.Ф. Алимова. – СПб.: С.-Петерб. науч. центр РАН, 2001. – 419 с.
121. Информационное обеспечение водной безопасности / А.Н. По​дуст, А.М. Черняев, В.И. Пырьев, В.Б Вяткин // Информационные ресурсы России. – 2001. – № 6. – С. 16–18.
122. Информационные технологии управления: Учеб. пособие. / Под ред. Г.А. Титоренко. – 2-е изд., доп. – М.: Юнити-Дана, 2004. – 440 с.
123. Исаев В.Н. К вопросу об управлении системами водоснабжения // Сантехника. – 2004. – № 3. – С. 2–5.
124. Исаев В.Н., Мхитарян М.Г., Пупков М.В. Структура нормативов системы водоснабжения // Сантехника. – 2005. – № 5. – С. 66–72.
125. ИСО 704:2000 (ISO 704:2000). – Работа в области терминологии. Принципы и методы. /Terminology Work. Principles and Methods/. – Введ. 15.11.00. – Код МКС 01.020.

126. Использование геоинформационных систем (ГИС) для оценки экологической безопасности хозяйственно-питьевого водоснабжения / В.А. Сляднев, Е.А. Яковлев, Н.А. Юркова и др. // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1999. – № 1. – С. 37–39.
127. Кантор Л.И., Шемагонова Е.В. Некоторые закономерности образования тригалогенметанов при обеззараживании воды // Водоснабжение и санитарная техника. – 2004. – Ч. 2, № 4. – С. 45–47.
128. Капустин О.С. От энергосбережения к энергоэффективности ЖКХ // ЭСКО, 2003. – № 9. – http://esco-ecosys.narod.ru/2003_9/art57.htm.
129. Кардашина Л.Ф., Хохлявин С.А., Сурсяков В.Н. Опыт управления водными ресурсами в Европейском Союзе и его значение для России // Водное хозяйство России. – 2002. – Т. 4, № 5. – С. 406–413.
130. Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення. – К.: НІСД (Сер. «Екологічна безпека»), 2001. – Вип. 5. – 312 с.
131. Качинський А.Б., Хміль Г.А. Екологічна безпека України: аналіз, оцінка та державна політика. – К.: НІСД, 1997. – Вип. 3. – 119 с.
132. Кашеваров А.А., Кусковский В.С., Рыбакова С.Т. Гидроэкология: прогнозирование качества воды инфильтрационных водозаборов (метод математического моделирования) // Инженерная экология. – 2001. – № 4. – С. 2–14.
133. Киселев А.В., Фридман К.Б. Оценка риска здоровью. – СПб: Дейта, 1997. – 104 с.
134. Киселев В.В. Экологическая безопасность как элемент реформы ЖКХ // Матер. Междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы управления качеством городской среды». – Москва, 2003. – С. 187–193.
135. Коваль П.В., Руш Е.А. Геоэкология: анализ методов геоэколо​гической оценки природно-техногенных систем // Инженерная экология. – 2006. – № 1. – С. 3–32.
136. Ковбасенко О.Ю. Недоліки організації забезпечення населення якісною питною водою, причини їх виникнення. Можливі шляхи виходу з кризової ситуації, яка склалася в галузі водного господарства України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 3. – С. 39–43.
137. Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации – М.: Юр. дом Юстицинформ, 1997. – 336 с.
138. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Наука, 1975. – 720 с.
139. Кондратьев К.Я., Крапивин В.Ф. Современное общество потребления и его экологические ограничения // Энергия: экономика, техника, экология. – 2005. – № 10. – С. 60–66.
140. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). – М.: Наука, 1974. – 832 с.
141. Коронкевич Н.И., Зайцева И.С., Китаев Л.М. Негативные гидро​экологические ситуации. – Изв. РАН, сер. географ. – 1995. – № 1. – С. 45–53.
142. Котляp А.М. Современные проблемы пресной питьевой воды. – Харьков: Факт, 2002. – 232 с.
143. Крапивин В.Ф., Шутко А.М., Иванов Д.С. Новая технология синтеза систем мониторинга окружающей среды (ГИМС-технология) // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов / Обзорная информ. ВИНИТИ. – 2002. – № 4. – С. 7–17.
144. Красовський Г.Я., Петросов В.А. Інформаційні технології космічного моніторингу водних екосистем та прогнозу водоспоживання міст. – К.: Наук. думка, 2003. – 224 с.
145. Кузенков Е.В. Проблемы обеспечения надежности, долговечности и экологической безопасности сетей водоснабжения // Вода і водоочисні технології – 2004. – № 3. – С. 87–93.
146. Кузнецов Л.К., Габитов А.И., Рахманкулов Д.Л. Рост населения и развитие промышленного производства как основа формирования городов и специфических особенностей их водного хозяйства // Башкирский химический журнал. – 2003. – Т. 10, № 4. – С. 34–38.
147. Кузьмин И.И., Махутов Н.А. Управление риском в социально-экономических системах: концепция и методы ее реализации // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях / Обзорная информ. ВИНИТИ. – 1995. – Вып. 11. – С. 3–35.
148. Куліков Н.І., Насонкіна Н.Г. Втрати води з водопровідних мереж та їх вплив на навколишнє середовище і людину // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. – Київ, 1999. – № 21. – С. 9–14.
149. Кульский Л.А. Основы химии и технологии воды. – К.: Наук. думка, 1991. – 568 с.
150. Лаврик В.И., Никифорович Н.А., Билык А.Н. Математическое моделирование и прогнозирование динамики основных гидроэкологических показателей качества поверхностных вод // Гидробиологический журнал. – 1997. – Т. 33, № 5. – С. 93–106.

151. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 131 с.
152. Лем Станислав. Сумма технологи: Пер. с польск. – М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastic, 2002. – 668 с. – http://artema.fopf.mipt.ru/lib/lem/su​moftech/summcont.htm.
153. Леонов А.В. Математическое моделирование процессов био​трансформации веществ в природных водах // Водные ресурсы. – 1999. – Т. 26, № 5. – С. 624–630.
154. Линевич С.Н. Водные ресурсы, их подготовка и использование в хозяйственно-питьевом водоснабжении: проблемы и решения. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2005. – 242 с.
155. Линевич С.Н., Панфилова Н.Э., Малыхин С.Н. Повышение технологической и санитарной надежности Донских водопроводов // Водоснабжение и санитарная техника. – 1993. – № 7. – С. 28–30.
156. Лозанский В.Р. Организационные вопросы совершенствования правового и экономического регулирования отношений водопользования // Экономика Украины, 1997. – № 11. – С. 85–87.
157. Лозанський В.Р. Словник нормативних термінів і визначень у галузі охорони і використання вод. – Харків: УкрНЦОВ, 1992. – 94 с.
158. Лукашевич О.Д., Пилипенко В.Г. Безопасность питьевого водоснабжения как межведомственная проблема // Безопасность жизнедеятельности. – 2003. – № 12. – С. 30–35.

159. Льюинг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя. – М.: Наука, 1991. – 432 с.
160. Мазур И.И., Иванцов О.М., Молдаванок О.И. Конструктивная надежность и экологическая безопасность трубопроводов. – М.: Недра, 1990. – 264 с.
161. Масленникова И.С. Управление экологической безопасностью: Учеб. пособие. – СПб.: СПбГИЭУ, 2001. – 129 с.
162. Международные карты химической безопасности: справочник / Под общ. ред. Ю.А. Рахманина и З.И. Жолдаковой. – М.: Памятники исторической мысли, 2004. – 206 с.
163. Методики екологічної оцінки та нормування якості поверхневих вод України / О.П. Оксіюк, В.М. Жукинський, В.І. Лаврик, А.П. Чернявська // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. – № 3. – С. 18–28.
164. Методические основы оценки антропогенного влияния на качество поверхностных вод. / Под ред. А.В. Караушева. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981. – 176 с.
165. Методические рекомендации по оценке риска аварий гидротехнических сооружений водохранилищ и накопителей промышленных отходов. – М.: ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», 2002. – 44 с.
166. Методология исследования сложных развивающихся систем. / Под ред. Б.В. Ахлибининского. – СПб.: ЛЭТИ, 2003. – 182 с.
167. Мирцхулава Ц.Е. Проблемы геоэкологии: количественная оценка состояния и риска опасностей географических систем, их устойчивого развития // Инженерная экология. – 2003. – № 1. – С. 25–34.
168. Михайлов С.А. Диффузное загрязнение водных экосистем // Методы оценки и математические модели: аналитический обзор. – Барнаул: День, 2000. – 130 c.
169. Михневич Э.И. Научные основы рационального управления и охраны водных ресурсов трансграничных рек для достижения устойчивого развития и эколого-безопасного водоснабжения Беларуси. – Минск: Современное слово, 2000. – 476 с.
170. Моделирование гидрологических процессов и массопереноса в системе водосбор-водоем / С.А. Кондратьев, С.Д. Голосов, К.Д. Крейман, Н.В. Игнатьева // Водные ресурсы. – 1998. – Т. 25, № 5. – С. 571–580.
171. Моделирование отклика биосистемы водораспределительной сети на повреждающее воздействие / В.Я. Кобылянский, В.А. Петросов, Е.Э. Максимова, С.Л. Василенко // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2005. – № 2. – С. 69–72.
172. Модельный Закон «Об экологической безопасности» / Принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 15.11.03 г. № 22-18. – Инф. бюллетень МА СНГ, 2004. – № 33.
173. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь Разума. – М.: МНЭПУ, 1998. – 228 с. – http://alt-future.narod.ru/page1.htm.

174. Мокін В.Б. Математичні моделі для контролю та управління якістю річкових вод. – Вінниця: Універсум, 2005. – 171 c.
175. Музаев И.Д., Туаева Ж.Д. Математическое моделирование переходных процессов при селективном водозаборе из стратифицированного водоема // Владикавказ. математ. журнал. – 2000. – Т. 2. – Вып. 3. – С. 20–26.
176. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Знання, 2002. – 550 c.
177. Мясников И.О., Петрова Л.Ш., Голенков А.А. Оценка и перспективы комплексного подхода к решению проблемы безопасности водоснабжения промышленного центра // Безопасность жизнедеятельности. – 2004. – № 4. – С. 12–14.
178. Назаров Н.А., Демидов В.Н. Методы и результаты численного моделирования переноса неконсервативной примеси в речном потоке // Водные ресурсы. – 2001. – Т. 28, № 1. – С. 38–46.
179. Насонкина Н.Г. Повышение экологической безопасности систем питьевого водоснабжения. – Макеевка: ДонНАСА, 2005. – 181 c.
180. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2005 році. – Рівне: НУВГіП, 2006. – 305 с.
181. Некос В.Е. Основы общей экологии и неоэкологии: Учеб. пособие / Ч. 2. – Харьков: ХГУ, 1998. – 156 с.
182. Никаноров А.М., Емельянова В.П. Комплексная оценка качества поверхностных вод суши // Водные ресурсы. – 2005. – Т. 32, № 1. – С. 61–69.
183. О проблемах обеспечения экологической безопасности сетей водоснабжения // Решение комитета по экологии Госдумы РФ от 22.02.06 г. № 70-1. – http://stroy.spb.ru/fullnews/197286.
184. Ожегов С.И. Словарь русского языка. / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 19-е изд., испр. – М.: Русский язык, 1987. – 750 с.
185. Опыт Германии в управлении водными ресурсами / Г.К. Куатбаева, Д.С. Чакликова, Е.К. Ибраимханов, Е.Б. Хафизов; Под ред. К.В. Папенова. – М.: Макс Пресс, 2000. – 89 с.
186. Орлов А.И. Прикладная статистика: Учебник. – М.: Экзамен, 2004. – 656 с.
187. Орлов А.И. Теория принятия решений: Учеб. пособие. – М.: Экзамен, 2005. – 656 с.
188. Основы экологического управления и менеджмента / Н.А. Страхова, Г.Н. Соколова, И.В. Вейсенберг, Е.С. Янович. – Ростов н/Д: Изд-во РГСУ, 2003. – 255 с.
189. Павличенко Л.М. К вопросу согласования геоэкологических моделей на примере анализа динамики гидрогеохимических условий // Гидрометеорология и экология. – 2000. – № 3–4. – С. 179–193.
190. Паламарчук М.М., Закорчевна Н.Б. Водний фонд України: Довідковий посібник. – К.: Ніка-Центр, 2001. – 392 с.
191. Пененко В.В., Цветова Е.А. Математические модели для изучения рисков загрязнения природной среды // Прикладная механика и техническая физика. – 2004. – Т. 45, № 2. – С. 136–146.
192. Перхач О.Р. Формування антропоекології та екології людини: єдність і відмінність наукових напрямків // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2004. – Вип. 30. – С. 229–233.
193. Петросов В.А. Управление региональными системами водоснабжения. – Харьков: Основа, 2004. – 320 с.
194. Петросов В.А., Василенко С.Л., Красовский Г.Я. Опыт разработки и использования ГИС-технологий в задачах управления водоснабжением в Харьковской области // Регион. Проблемы и перспективы: Спец. вып. «Экология Северского Донца», ноябрь-2001. – С. 33–35.
195. Питьевая вода как фактор передачи возбудителей инфекционных болезней / Н.Л. Зубкова, А.В. Кракович., В.В. Василенко и др. // Вода і водоочисні технології. – 2004. – № 1. – С. 33–37.
196. Повеpхностно-активные и другие загрязнения в водопроводной питьевой воде. Свойства, мониторинг, причины накоплений и экономичное удаление / В.С. Гевод, И.Л. Решетняк, И.Г. Шкляpова и др. – Днепропетровск: УГХТУ, 2002. – 241 с.
197. Повышение экологической безопасности водоподготовки и водоотведения УФ-обеззараживанием / А.И. Ажигеревич, В.В. Денисов, В.В. Гутенев, Е.Н. Гутенева // Научные и технические аспекты охраны окружающей среды. – 2001. – № 5. – С. 24–43.
198. Подуст А.Н., Черняев А.М., Чечулин А.В. Концептуальные основы создания системы информационно-аналитического обеспечения органов управления водопользованием // Водное хозяйство России. – 1999. – Т. 1, № 5. – С. 438–460.
199. Позин С.Г. Питьевое водоснабжение населения республики: некоторые гигиенические проблемы и решения // Вода. – 2002. – № 1. – С. 2–5.
200. Попов А.Н. Внутриводоемные процессы в управлении качеством вод // Водное хозяйство России. – 2003. – Т. 5, № 4. – С. 281–288.
201. Поппер К. Логика научного исследования: Пер. с англ. / Под общ. ред. В.Н. Садовского. – М.: Республика, 2004. – 448 с.
202. Поршнев В.Н., Новикова Л.В. Мероприятия по энергосбережению и снижению потерь воды в системах городского водоснабжения // Энергосбережение, 2004. – № 5. – С. 12–16.
203. Порядин А.Ф. Вода питьевая и водоснабжение в контексте экологической безопасности // Гражданская защита. – 1999. – № 2. – С. 36–38.
204. Порядин А.Ф. Водозаборы в системах централизованного водоснабжения. – М.: НУМЦ Госкомэкологии России, 1999. – 336 с.
205. Порядин А.Ф. Управление охраной окружающей среды в системе Водоканалов городов России // Вода и экология: проблемы и решения. – 2004. – № 2. – С. 42–46.
206. Порядин А.Ф. Экологические факторы питьевого водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. – 1998. – № 4. – С. 2–5.
207. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору // Офіційний вісник України. – 1999. – № 9. – с. 89.
208. Примин О.Г. Информационные технологии для оценки и обеспечения надежности и экологической безопасности сетей водоснабжения города // Техника для городского хозяйства. – 2002. – № 2. – С. 16–18; № 3. – С. 7–10.
209. Примин О.Г., Храменков С.В. Критерии надежности и экологической безопасности городских водопроводных сетей // Обзорная информ. ВНИИНТПИ «Строительство и архитектура». – 2003. – Вып. 2. – С. 1–59.
210. Проблемы безопасности водопользования населения / Ю.В. Новиков, А.В. Тулакин, М.М. Сайфутдинов, И.Г. Махотина // Здравоохранение Российской Федерации. – 2001. – № 2. – С. 20–24.
211. Проблемы водоснабжения мегаполисов и некоторые перспективные пути их решения / С.А. Лопатин, В.И. Нарыков, К.К. Раевский и др. // Гигиена и санитария. – 2004. – № 3. – С. 19–24.
212. Проектирование зон санитарной охраны водозаборных сооружений / В.С. Алексеев, А.В. Расторгуев, В.Г. Мазаев, Т.Г. Шлепнина // Водоснабжение и санитарная техника. – 2002. – № 7. – С. 33–37.
213. Прокопов В.О., Чичковська Г.В. Канцерогенний ризик для здоров'я тригалометанів – побічних продуктів хлорування питної води: огляд // Довкілля та здоров'я. – 2002. – № 4. – С. 20–23.

214. Прокопчук І.Т., Свинар В.С. Дослідження технологічних витрат і нераціональних втрат води на комунальних водопроводах // Вода і водоочисні технології. – 2002. – № 4. – С. 15–22.
215. Прудников А.П., Брычков Ю.А., Маричев О.И. Интегралы и ряды. Специальные функции. – М.: Физматлит, 2003. – 664 с.
216. Пряжинская В.Г., Васильченко О.В. Информационно-советующая система как основа управления качеством вод крупных речных бассейнов // Водное хозяйство России. – 2002. – Т. 4, № 2. – С. 118–135.
217. Пряжинская В.Г., Хранович И.Л., Ярошевский Д.М. Гидроэко​логия: системный подход к управлению водными ресурсами // Инженерная экология. – 2002. – № 1. – С. 2–19.
218. Пряжинская В.Г., Ярошевский Д.М., Левит-Гуревич Л.К. Компьютерное моделирование в управлении водными ресурсами. – М.: Физматлит, 2002. – 493 с.
219. Разработка эколого-гигиенической классификации качества поверхностных вод Украины – источников централизованного питьевого водоснабжения / В.В. Гончарук, В.Н. Жукинский, А.П. Чернявский, В.Ф. Скуб​ченко // Химия и технология воды. – 2003. – Т. 25, № 2. – С. 106–157.
220. Растоскуев В.В. Информационные технологии экологической безопасности [Электронный ресурс]: Учеб. пособие. – СПб.: СПбГУ, 2005. – http://www.geo.pu.ru/ecobez/edu/books/eis/index.htm.
221. Раткович Д.Я. Актуальные проблемы водообеспечения. – М.: Наука, 2003. – 351 с.
222. Регулирование стока половодий для обеспечения питьевого водоснабжения / С.Л. Василенко, Е.С. Волошкина, Г.Я. Красовский, А.Н. Тро​​фимчук // Екологія і ресурси: Зб. наук. праць. – К.: УІНСіР РНБОУ, 2003. – Вип. 6. – С. 82–86.
223. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.
224. Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. – М.: Россия молодая, 1994. – 367 с.
225. Речной бассейн и экологически безопасное водопользование / Н.Н. Михеев, А.Ф. Порядин, В.Н. Швецов и др. // Водоснабжение и санитарная техника. – 2000. – № 6. – С. 4–8.
226. Рогаль І.В. Математичне моделювання динаміки забруднення і очищення водосховищ. – К.: НАН України, 2003. – 142 c.
227. Роль инфильтрационных водозаборов в очистке воды от органических загрязнителей / М.Ю. Вождаева, Л.Г. Цыпышева, Н.В. Труханова и др. // Водоснабжение и санитарная техника. – 2001. – Ч. 2, № 5. – С. 15–17.
228. Савостьянов А.Н. Идеальные объекты в структуре мировоззренческой традиции. – Новосибирск: СО РАМН, 2003. – 144 с.
229. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. – М.: Физматлит, 2001. – 320 с.

230. Семчук Г.М. Сучасний стан і проблеми реформування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України // Экология и здоровье человека / Сб. науч. трудов ХІІІ Междунар. науч.-практ. конф. – Харьков: УкрВОДГЕО, 2005. – С. 469–479.
231. Системный подход к управлению водными ресурсами: Пер. с англ. / Под ред. А. Бисваса. – М.: Наука, 1985. – 392 с.
232. Славинская Г.В. Влияние хлорирования на качество питьевой воды // Химия и технология воды. – 1991. – Т. 13, № 11. – С. 1013–1022.
233. Словарь-справочник по экологии / К.М. Сытник, А.В. Брайон, А.В. Гордецкий, А.П. Брайон. – К.: Наук. думка, 1994. – 666 с.
234. Современное состояние источников водоснабжения и качества питьевой воды в Украине: анализ ситуации, проблемы и пути их решения / В.А. Прокопов, С.Б. Тарабарова, И.А. Тетенева, Н.В. Миронец // ЭСКО. – 2003. – № 10. – http://esco-ecosys.narod.ru/2003_10/art06.htm.
235. Современные проблемы комплексной гигиенической оценки питьевого водопользования / А.В. Тулакин, Ю.В. Новиков, Г.В. Цыплакова и др. // Вестник Рос. академии медицинских наук. – 2005. – № 3. – С. 15–19.
236. Спосіб забору води з водосховища для водопровідної насосної станції першого підйому та пристрій для його здійснення: Пат. 54966А України, МПК 7 E03B5/00 / А.П. Чорний, В.А. Петросов, В.С. Кузуб, С.Л. Ва​силенко – № 2002064536; Заявл. 04.06.02; Опубл. 17.03.03, Бюл. № 3. – 6 с.
237. Статистические характеристики изменчивости качества воды, поступающей на водопроводную станцию / Б.М. Долгоносов, Д.Ю. Власов, Д.В. Дятлов и др. // Инженерная экология. – 2004. – № 3. – С. 2–20.
238. Степанко В.С. Основи теорії МГУА як методу індуктивного моделювання // Тр. Міжнар. конф. з індуктивного моделювання. – Львів: Держ. НДІ інформаційної інфраструктури, 2002. – Т. 1, ч. 2. – С. 16–23.
239. Сучасні інформаційні технології та системи / В.П. Горбулін, О.Ф. Бєлов, М.В. Синьков, П.В. Трубніков // Стратегічна панорама. – 2004. –№ 4. – С. 133–140.

240. Тауипбаев С.Т., Мустафаев Ж.С. Гидроэкология: обоснование и методы оценки устойчивости геосистемы // Инженерная экология. – 2001. – № 3. – С. 25–33.
241. Тезисы докладов Всероссийского конгресса работников водного хозяйства / Секция № 3 «Информационное обеспечение управления водными ресурсами и водохозяйственными системами». – М.: МПР РФ, 2003. – 65 с.
242. Теория управления: терминология / Комиссия по научно-технической терминологии АН СССР. – М.: Наука, 1988. – Вып. 107.– 56 с.
243. Трофимчук О.М., Яковлєв Є.О. Застосування геоінформаційних технологій в процесі попередження та ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій // Геоінформатика. – 2003. – № 3. – С. 73–78.
244. Угольницкий Г.А., Усов А.Б. Управление качеством воды в водотоках // Водные ресурсы. – 2003. – Т. 30, № 2. – С. 250–256.
245. Управление риском. Риск, устойчивое развитие, синергетика / В.А. Владимиров, Г.Г. Малинецкий, А.В. Подлазов и др. – М.: Наука, 2000. – 432 с. – http://risk.keldysh.ru/risk/risk.htm.
246. Феофанов Ю.А. Проблемы и задачи в сфере обеспечения населения питьевой водой // Вода и экология: проблемы и решения. – 1999. – № 1. – С. 4–7.
247. Философский энциклопедический словарь. – 2-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 815 с.
248. Хвесик М.А. Теоретико-методологічні засади формування інституціонального середовища водокористування // Науково-теоретичний економічний журнал. – 2006. – № 1. – С. 89–99.
249. Хвесик М.А., Яроцька О.В. Управління водними ресурсами України. – К.: РВПС НАН України, 2004. – 52 с.
250. Хилько М.І., Кушерець В.І. Екологічна безпека: термінологічний словник-довідник. – К.: Знання України, 2006. – 144 с.
251. Химический состав поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения Харьковского региона / М.И. Караяннис, А.Б. Бланк, Л.П. Экспериандова и др. // Химия и технология воды. – 2002. – Т. 24, № 1. – С. 43–52.
252. Хомко В.Є., Царинник О.Ю. Скорочення водоспоживання населенням – пріоритетний шлях до зменшення втрат води // Зб. доповідей міжнародного конгресу «ЕТЕВК-2003». – Ялта, 2003. – С. 98–102.
253. Хоружая Т.А. Оценка экологической опасности: Обеспечение безопасности. Методы оценки рисков. – М.: Кн. сервис, 2002. – 203 с.
254. Хотинская Г.И. Информационные технологии управления: Учеб. пособие. – М.: Дело и Сервис, 2003. – 128 с.
255. Храменков С.В. Обеспечение надежности систем водоснабжения г. Москвы в условиях чрезвычайных ситуаций // Водоснабжение и санитарная техника. – 2006. – Ч.1, № 1. – С. 2–6.
256. Хранович И.Л. Управление водными ресурсами. Потоковые модели. – М.: Научный мир, 2001. – 296 с.
257. Хранович И.Л. Экологический менеджмент: математическая модель многоэтапных решений по режимам функционирования водно​ресурсных систем // Инженерная экология. – 2004. – № 4. – С. 20–37.
258. Хубларян М.Г. Водные потоки: модели течений и качества вод суши. – М.: Наука, 1991. – 191 с.
259. Цхай А.А. Модель регионального управления качеством воды в речном бассейне // Водные ресурсы. – 1997. – Т. 24, № 5. – С. 617–623.
260. Цхай А.А., Агейков В.Ю. Математическое моделирование процессов трансформации соединений азота и фосфора и изменчивости кислородного режима в водохранилищах // Водные ресурсы. – 1997. – Т. 24, № 6. – С. 718–728.
261. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 308 с.
262. Черняев А.М., Прохорова Н.Б., Пономарева Л.А. Вода в системе государственной безопасности // Тез. Всерос. конф. «Научные аспекты экологических проблем России». – Москва, 2001. – С. 262.
263. Черняховский Э.Р. Решение организационных и экономических проблем водопользования на уровне муниципальных образований // Экономика природопользования: Обзор. информ. / ВИНИТИ. – 1998. – № 5. – С. 52–59.
264. Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация последствий / Матер. Междунар. конф. – Харьков: ИРЭ НАН Украины, 2000. – 378 с.
265. Шварцев С.Л. Система управления водными ресурсами Франции // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов: Обзорная информ. / ВИНИТИ. – 1996. – № 2. – С. 34–40.
266. Шевченко М.А. Экологическая политика и управление водохозяйственной деятельностью в зарубежных странах // Инженерная экология. – 1997. – № 2. – С. 2–18.
267. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука: Пер. с англ. – М.: Мир, 1978. – 302 с.
268. Шеховцева Л.С. О некоторых понятиях стратегического управления // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 6. – http://www.dis.ru/ manag/arhiv/2002/6/5.html.
269. Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы, критерии, решения: в 2 Кн. – М.: Наука, 2005. – 281; 337 с. – http://www.tolcom.ru/kiril/Library/Book1/content0/content0.htm.
270. Шмандій В.М. Управління екологічною безпекою на регіональному рівні (теоретичні та практичні аспекти): Автореф. дис. …д-ра техн. наук: 21.06.01 / Укр. НДІ екологічних проблем. – Харків, 2003. – 37 с.
271. Экологические аспекты современных технологий охраны водной среды / В.В. Гончарук, А.П. Чернявская, В.Н. Жукинский и др. – К.: Наукова думка, 2005. – 399 c.
272. Экологический менеджмент, основанный на понятии риска / А.А. Цхай, Ж.К. Ганулис, В.Н. Горбачев и др. – Барнаул: Алт. гос. техн. ун-т, 2001. – 241 с.
273. Экология города: Учеб. пособие / Г.А. Белявский, Е.Д. Брыгинец, Ю.И. Вергелис и др.; Под ред. Ф.В. Стольберга. – К.: Либра, 2000. – 464 c.
274. Эколого-гигиенические проблемы безопасности питьевого водоснабжения / Ю.В. Новиков, А.В. Тулакин, Г.В. Цыплакова, М.М. Сайфутди​нов // Вестник Рос. академии медицинских наук. – 2002. – № 9. – С. 34–38.
275. Эколого-инженерные проблемы питьевого водоснабжения / С.В. Яковлев, Л.И. Эльпинер, А.П. Нечаев и др. // Инженерная экология. – 1998. – № 1. – С. 2–18.
276. Эколого-экономическая безопасность хозяйственно-питьевого водоснабжения / В.А Петросов, Г.К. Агаджанов, С.Л. Василенко, В.Я. Кобы​лянский // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 55. – С. 9–19.
277. Эльпинер Л.И. Медико-экологические аспекты водных проблем // Вестник отделения наук о земле РАН. – 2004. – Т. 22, № 1. – http://www. scgis.ru/russian/cp1251/h_dgggms/1-2004.
278. Энергообеспечение в общей структуре эколого-экономической безопасности водоснабжения / В.А. Петросов, С.Л. Василенко, В.Д. Коло​тило, В.В. Паболков // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2004. – Вип. 28. – С. 47–54.
279. Эффективные технологии подготовки питьевой воды, очистки пpиpодных и сточных вод / Отв. pед. В.Ф. Скубченко. – К.: Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского, 2001. – 42 с.
280. Юхимчук С.В., Азарова А.О. Математичні моделі ризику для систем підтримки прийняття рішень. – Вінниця: Універсум, 2003. – 188 с.
281. Явелов А.В. Оценка риска событий недопустимой эмиссии (на примере событий залповых и аварийных сбросов загрязняющих веществ в водные объекты) // Экологическая экспертиза: Обзорная информ. / ВИНИТИ. – 1999. – № 2. – С. 21–32.
282. Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні. – К.: Генеза, 2001. – 216 с.
283. Яцык А.В. Научные исследования в области экологически безопасного водопользования в Украине // Мелиорация и водное хозяйство. – 2002. – № 3. – С. 33–34.
284. ANSYS. Basic Analysis Procedures Guide. Rel. 5.7 Ed. P. Kothnke /ANSYS Inc. Houston, 2001.
285. Basnyat P.Р., Teeter L.D., Lockaby B.G., Flynn K.M. The use of remote sensing and GIS in watershed level analyses of non-point source pollution problems // Forest Ecol. and Manag. – 2000. – Vol. 128, № 1–2. – Р. 65–73.
286. Blanchoud H., Farrugia F., Mouchel J. Pesticide uses and transfers in urbanised catchments // Chemosphere. – 2004. – Vol. 55, № 6. – P. 905–913.
287. Boeije G.M., Wagner J.O., Koormann F., Vanrolleghem P.A. New PEC definitions for river basins applicable to GIS-based environmental exposure assessments // Chemosphere. – 2000. – Vol. 40, № 3. – P. 255–265.
288. Chaplin M.F. A proposal for the structuring of water // Biophys. Chem. – 2000. – Vol. 83, № 3. – Р. 211–221.
289. Connell L., Daele G. A quantitative approach to aquifer vulnerability mapping // J. Hydrol. – 2003. – Vol. 276, № 1–4. – P. 71–88.
290. Dunbar M.J., Acreman M.C. Applied hydro-ecological science for the twenty-first century // IAHS Publ. – 2001. – № 266. – Р. 1–17.
291. Eisele M., Steinbrich A., Leibundgut C. Identifying human induced pressures and their impact on water resources – the assessment of hydrological quality in river basins // IAHS Publ. – 2003. – № 280. – Р. 239–246.
292. Eiswirth M., Hotzl H., Burn L.S. Contaminant loads within the urban water system - Scenario analyses and new strategies // New Approaches Characterizing Groundwater Flow, 2001. – Р. 493–498.
293. Fisher P.F. Spatial data and data problems / Geographical Information Systems. Principles. – New York: Longman Sci. & Technical, 1991. – Vol. 1. – P. 175–189.
294. Forsman K. Jonas. Contaminant transport in non-uniform streams and streambeds // Acta univ. upsal. Compr. Summ. Uppsala Diss. Fac. Sci. and Technol. – 2001. – № 595. – Р. 1–32.
295. Gewasserschutz in Deutschland // Galvanotechnik. – 2003. – Vol. 94, № 9. – P. 2324–2348.
296. Grunwald S., Norton L. Calibration and validation of a non-point source pollution model // Agr. Water Manag. – 2000. – Vol. 45, № 1. – Р. 17–39.
297. Hanson M.L., Solomon K.R. New technique for estimating thresholds of toxicity in ecological risk assessment // Environ. Sci. and Technol. – 2002. – Vol. 36, № 15. – P. 3257–3264.
298. Hession W.C., Storm D.E. Watershed-level uncertainties: implications for phosphorus management and eutrophication // J. Environ. Qual. – 2000. – Vol. 29, № 4. – Р. 1172–1179.
299. James A. Lewis. Assessing the risks of cyber terrorism, cyber war and other cyber threats // Washington: Center for strategic and international studies, December 2002.
300. Johnes P.J. Quantifying the non-point source contribution to nutrient loading on freshwaters in 32 UK catchments // Verh. – 2001. – Vol. 27, № 3. –Р. 1306–1309.
301. Jolma A. Development of river basin management decision support systems // Helsinki Univ. Technol. Water Resour. Publ. – 1999. – № 4. – Р. 1–194.
302. Jooste S. A model to estimate the total ecological risk in the management of water resources subject to multiple stressors // Water S. Afr. – 2000. – Vol. 26, № 2. – P. 159–166.
303. Kernan M., Hughes M., Hornby D., Bennion H. The use of a GIS-based inventory to provide a regional risk assessment of standing waters in Great Britain sensitivity to acidification from atmospheric deposition // Water, Air and Soil Pollut. Focus. – 2004. – Vol. 4, № 2. – P. 97–112.
304. Langhammer J. Evaluation of the non-point sources of pollution of surface water // Acta Univ. Carol. Geogr. – 2000. – Vol. 35, № 2. – P. 67–81.
305. Liden R. Internal HBV-96 variables and phosphorus transport processes// Nord. Hydrol. – 2001. Vol. 32. – № 1. – P. 29–48.
306. Lucero L., Tarlock D. Water supply and urban growth in New Mexico: Same old or a new era // Natur. Resour. J. – 2003. – Vol. 43, № 3. – P. 803–835.
307. Mance G., Raven P.J., Bramley M.E. Integrated river basin management in England and Wales: a policy perspective // Aquat. Conserv.: Mar. and Freshwater Ecosyst. – 2002. – Vol. 12, № 4. – Р. 339–346.
308. Mannocchi F., Todisco F., Casadei S. An integrated model for water resources management at basin level // IAHS Publ. – 2001. – № 268. – Р. 215–222.
309. Mathcad 12. User’s Guide. – MathSoft Inc., Cambridge University Press. – Massachusetts, USA, 2001.
310. Merlin J. Princy, Lydia I. Sharmila, Rajendran A. Formulation of a new water quality index – HWQI-3 // J. Ecotoxicol. and Environ. Monit. – 2001. – Vol. 11, № 2. – P. 91–99.
311. Methodological observation on the state of geocartographic analysis in the context of automated spatial information systems. – Map Data Process. – Proc. NATO Adv. Study Inst. Maratea, June 18–29, 1979, Acad. Press. 1980. – Р. 207–220.
312. Mittelstadt А. Transboundary water resources: strategies for regional security and ecological stability / NATO science series: earth and environmental sciences. – 2005.
313. Pettersson A., Arheimer B., Johansson B. Nitrogen concentrations simulated with HBV-N: new response function and calibration strategy // Nord. Hydrol. – 2001. – Vol. 32, № 3. – Р. 227–248.
314. Polycarpou M.M., Uber J.G., Wang Z. Feedback control of water quality // IEEE Contr. Syst. Mag. – 2002. – Vol. 22, № 3. – Р. 68–87.

315. Prato T. Multiple-attribute evaluation of ecosystem management for the Missouri River system // Ecol. Econ. – 2003. – Vol. 45, № 2. – P. 297–309.

316. Rak J. A study of the qualitative methods for risk assessment in water supply systems // Environ. Prot. Eng. – 2003. – Vol. 29, № 3. – P. 123–133.
317. Schultz Gert A. Integrated water resource management: the requirements of the European Union, the problem of environmental impact assessment, and implementation of the sustainable development principle // IAHS Publ. – 2002. – № 272. – Р. 3–12.
318. Smets Henri. CEDE. The right to water as a human right // Environ. Policy and Law. – 2000. – Vol. 30, № 5. – P. 248–250.
319. Ubbels Anne, Verhallen Annemiek J.M. The use of role-playing in integrated water management // IAHS Publ. – 2001. – № 268. – Р. 191–197.
320. Water resources systems – hydrological risk, management and development // IAHS Publ. – 2003. – № 281. – Р. 3–364.
321. Wlosinski J.N. Flux use for calibration and validation models // J. Environ. Eng. Div. Proc. – 1998. – № 1. – Р. 272–284.
322. Who report on home water management // Health Stream. – 2002. – № 28. – Р. 7–9.
323. Yusof A.M., Gill S.K., Salleh S. The use of neutron activation analysis in environmental pollution studies // JAERI-Conf. – 2001. – № 17. – Р. 160–192.
324. Zade L.A. The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning. Part 1, 2, 3 // Information Sciences. – 1965. – № 8. – P. 199–249.
325. ZiEeba A., Reczynski W., Dudla M. Ocena sytuacji i drogi rozwiazywania problemow jakosci wodypitnej w warunkach intensywnego antropogenicznego oddzialywania na hydrosfere w Polsce i na Ukrainie // Wiert., nafta, gaz. – 2003. – Vol. 20, № 1. – P.273–281.
Дополнительная литература с опубликованием результатов диссертации

К главе 2
326. Василенко С.Л. Аксиоматика питьевого водоснабжения [Элект​ронный ресурс]: Академия Тринитаризма. – М., эл. № 77-6567, публ. 13446 от 16.06.2006. – http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00161265.htm.
327. Василенко С.Л. Аксиоматика питьевого водоснабжения: экологический аспект // Екологія і ресурси. – К.: ІПНБ, 2006. – Вип. 14. – С. 55–65.
328. Василенко С.Л. Аксиоматическая водная декларация // Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Наук. потенціал України 2006». – К.: ТК Меганом, 2006. – С. 1–3. – http://socium.sitecity.ru/ltext_2403195730.phtml.
329. Василенко С.Л. Бифуркация в развитии водоснабжения // Матеріали Всеукр. науково-практ. інтернет-конф. «Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку». – К.: ТК Меганом, 2006. – С. 1–2. – http://socium.sitecity.ru/ltext_2205222019.phtml.
330. Василенко С.Л. Вода в свете идеализированных представлений о физическом мире [Электронный ресурс]: Академия Тринитаризма. – М., эл. № 77-6567, публ. 13424 от 12.06.2006. – http://www.trinitas.ru/rus/doc/ 0016/001b/ 00161263.htm.
331. Василенко С.Л. Безпека питного водопостачання і тероризм // Матеріали наук.-практ. конф. «Вода та довкілля» IV Міжнарод. Водного Форуму «AQUA UKRAINE – 2006». – К.: МВЦ, 2006. – С. 142.
332. Василенко С.Л. Водоснабжение в современных условиях // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства». – Алушта, 2005. – С. 207–212.
333. Василенко С.Л. Закон водного синергизма // ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»: Зб. наук. ст. / УкрНДІЕП. – Харків.: ВД «Райдер», 2006. – Том 1. – С. 301–303.

334. Василенко С.Л. Закон полезности информации о питьевой воде // ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»: Зб. наук. ст. / УкрНДІЕП. – Харків: ВД «Райдер», 2006. – Т. 1. – С. 296–300.
335. Василенко С.Л. Законы водоснабжения. – Харьков: ИД «Райдер», 2006. – 80 с.
336. Василенко С.Л. Законы водоснабжения как технической системы (часть первая) // Зб. наук. праць ХІV Міжнарод. наук.-практ. конф. «Екологічні проблеми водного та повітряного басейнів. Утилізація відходів». – Харків: УкрВОДГЕО, 2006. – С. 26–32.
337. Василенко С.Л. Законы водоснабжения как технической системы. Часть 2 // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2006. – № 11. – С. 95–98.
338. Василенко С.Л. Законы водоснабжения как технической системы. Часть 3 // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2006. – № 13. – С. 130–134.
339. Василенко С.Л. О совершенствовании нормативно-правовой базы в водопроводно-канализационном хозяйстве // Докл. Междунар. наук.-практ. конф. «Проблемы обеспечения населения качественной водой». – К.: Т-во «Знання» України, 1997. – С. 135–139.
340. Василенко С.Л. Особливості сучасного законодавства в галузі централізованого питного водопостачання // Матеріали наук.-практ. семінару «Актуальні питання якості води в Україні – 2005». – К.: ДП УкрНДНЦ, 2005. – С. 103–105.
341. Василенко С.Л. Правило приоритетности качества питьевой воды // Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Українська наука XXI століття». – К.: Ін-т наук. прогноз., 2006. – С. 6–8. – http://socium.sitecity. ru/ltext_2106201612.phtml.
342. Василенко С.Л. Принцип водной энтропии // Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Простір і час сучасної науки». – К.: ТК Меганом, 2006. – С. 1–2. – http://socium.sitecity.ru/ltext_2104195627.phtml.
343. Василенко С.Л. Принцип идентификации муниципальной воды // Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Українська наука XXI століття». – К.: Ін-т наук. прогноз., 2006. – С. 2–4. – http://socium. sitecity.ru/ltext_2106201612.phtml.
344. Василенко С.Л. Принцип синергетического действия питьевой воды // Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. «Вода і здоров’я» IV Міжнародного Водного Форуму «Аква – Україна 2006». – К.: Укр. Водна асоціація, 2006. – С. 296–297.
345. Василенко С.Л. Проявления принципа Парето в сфере централизованного питьевого водоснабжения // Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. «Водопідготовка, водопостачання, водовідведення» IV Міжнародного Водного Форуму «Аква – Україна 2006». – К.: Укр. Водна асоціація, 2006. – С. 165–167.
346. Василенко С.Л. Теоретические основы экологической безопасности питьевого водоснабжения // Тез. доп. Міжнарод. наук.-практ. конф. «І Всеукраїнський з’їзд екологів. ekology-2006». – Вінниця: Універсум–Вінниця, 2006. – С. 54.
347. Василенко С.Л. Централизованное водоснабжение городов в контексте сложных водохозяйственных систем // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2006. – Вип. 37. – С. 115–121.

348. Василенко С.Л. Централизованное водоснабжение городов как макрокомпонент водного хозяйства // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. – 2006. – № 3. – С. 55–64.
349. Василенко С.Л., Кашпур А.Д. Принцип образующей цены на питьевую воду // Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку». – К.: ТК Меганом, 2006. – С. 6–7. – http://socium.sitecity.ru/ltext_2205222019.phtml.
350. Василенко С.Л., Петросов В.А. Надежность и устойчивость систем централизованного водоснабжения // Сб. докл. конгресса ЭКВАТЭК. В двух ч.: Под общей ред. Л.И. Эльпинера. – 2006. – С. 519.
351. Василенко С.Л., Петросов В.А. О монополии централизованного водоснабжения // Сб. докл. Междунар. конгр. «Экология, технология, экономика водопровода и канализации. ЭТЭВК-2003». – Ялта, 2003. – С. 504–507.
352. Петросов В.А., Кашпур А.Д., Василенко С.Л. Инвестиционная политика в водопроводно-канализационном хозяйстве // Сб. матер. Междунар. науч.-практич. конф. «Вода'99. Актуальные проблемы водоснабжения и водоотведения». – Одесса, 1999. – С. 13–16.
К главе 3
353. Василенко С.Л. Безопасность водоснабжения: трансграничный аспект и водохозяйственное сотрудничество // Матеріали III Міжнарод. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах». – Луцьк: РВВ «Вежа», 2006. – С. 261–264.

354. Василенко С.Л. Водохозяйственный аудит // Сб. докл. Междунар. конгр. «Экология, технология, экономика водопровода и канализации. ЭТЭВК-2005». – К.: НДКТІ МГ, 2005. – С. 505–508.

355. Василенко С.Л. Водные ресурсы и безопасность водоснабжения Харьковщины // Вода і водоочисні технології. – 2006. – № 4. – С. 40–42.
356. Василенко С.Л. Подтопление городских агломераций как фактор экологической безопасности централизованного водоснабжения // Матеріали ІV наук.-практ. конф. «Підтоплення – 2006. Нагальні проблемі запобігання та боротьби з регіональним підтопленням земель ». – К.: НПЦ «Екологія. Наука. Техніка», 2006. – С. 71–74.
357. Василенко С.Л. Организационно-экономическое и правовое регулирование охраны вод источников хозяйственно-питьевого водоснабжения // Сб. докл. Междунар. конгр. «Экология, технология, экономика водопровода и канализации. ЭТЭВК-99». – Ялта, 1999. – С. 219–221.
358. Василенко С.Л. Региональные и национальные особенности экологической безопасности питьевого водоснабжения // Зб. наук. праць V Міжнарод. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми екологічної та техногенної безпеки регіонів». – Харків: УЦЕБОПнафтогаз, 2006. – С. 116–121.

359. Василенко С.Л. Система водохозяйственного менеджмента в общей иерархии управления водными ресурсами // Тр. Міжнарод. наук.-техніч. конф. «Екологія промислових підприємств. Проблема утилізації відходів» (Ялта, 2004). – К.: Т-во «Знання» України, 2004. – С. 27–30.
360. Василенко С.Л. Управление экологической безопасностью питьевого водоснабжения в регионах // Тез. доп. ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. «Проблеми розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій моніторингу навколишнього середовища та управління екологічною і інформаційною безпекою в регіонах». – Харків: УЦЕБОПнафтогаз, 2004. – С. 24–25.
361. Василенко С.Л. Экологический и водохозяйственный менеджмент в системах питьевого водоснабжения // Матеріали 2-й Міжнарод. наук.-практ. конф. «ENVIRONMENTAL – ДОВКІЛЛЯ – 2004. Екологічний менеджмент. Сертифікація. Аудит». – К.: НПЦ «Екологія. Наука. Техніка», 2004. – С. 26–29.
362. Василенко С.Л., Кашпур А.Д. О разработке законопроекта по питьевой воде // Докл. Междунар. науч. конф. «Проблемы обеспечения населения качественной водой». – К.: Т-во «Знання» України, 1997. – С. 123–124.
363. Василенко С.Л., Кашпур А.Д. Оценка риска и упреждение аварий на водных объектах // Тез. докл. 4-го Междунар. конгресса «Вода: экология и технология. ЭКВАТЭК-2000». – Москва, 2000. – С. 711–713.
364. Василенко С.Л., Кашпур А.Д. Программа новых инициатив по созданию и организации деятельности регионального центра «Водные ресурсы и экология» // Сб. докл. Междунар. конгр. «Экология, технология, экономика водопровода и канализации. ЭТЭВК-1997». – Ялта, 1997. – С. 110–112.
365. Василенко С.Л., Кашпур Н.А. Современность: экологический риск в механизме самосохранения природы и общества // Социоэнергетика: Научн. сб. – Харьков: Экограф, 2001. – Вып. 1 – С. 50–58.
366. Василенко С.Л., Кашпур А.Д. Техническое водоснабжение в развитии крупных городов // Тез. докл. 4-го Междунар. конгресса «Вода: экология и технология. ЭКВАТЭК-2000». – Москва, 2000. – С. 310–311.
367. Василенко С.Л., Кашпур А.Д., Кобылянский В.Я. Управление использованием и охраной вод на принципах согласованности бассейнового и регионального подходов // Докл. Междунар. науч. конф. «Проблемы обеспечения населения качественной водой». – К.: Т-во «Знання» України, 1997. – С. 126–130.
368. Василенко С.Л., Кобылянский В.Я. Система экологического менеджмента водоснабжения // Матеріали 2-й Міжнарод. конф. «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою регіонів, природокористуванням та заходами у надзвичайних ситуаціях». – Крим, 2003. – С. 58–64.
369. Василенко С.Л., Кобылянский В.Я., Колотило В.Д., Павленко В.Ф. Менеджмент эколого-технической безопасности систем питьевого водоснаб​жения // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2004. – Вип. 28. – С. 54–60.
370. Василенко С.Л., Колотило В.Д., Паболков В.В. Повышение технического ресурса систем питьевого водоснабжения // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2006. – Вип. 38. – С. 236–239.
371. Петросов В.А., Василенко С.Л. Проблемы экологической безопасности питьевого водоснабжения г. Харькова // Регион: проблемы и перспективы. Экологическая безопасность Северского Донца. – Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2003. – С. 61–64.
К главе 4
372. Василенко С.Л. Информационные технологии управления экологической безопасностью питьевого водоснабжения // Матеріали 4-й Міжнарод. наук.-практ. конф. «Сучасні технології управління екологічною і інформаційною безпекою територій». – Харків: ХАІ, 2005. – С. 12–16.
373. Василенко С.Л. Оценка влияния естественного притока воды в отстойник сточных вод на характеристики их сброса в водный объект // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2004. – Вип. 29 – С. 136–144.
374. Василенко С.Л., Павленко В.Ф. Влияние селективного водозабора из водохранилища на отведение сточных вод от систем водоподготовки // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2005. – Вип. 30. – Т. 2. – С. 41–47.
375. Кобылянский В.Я., Василенко С.Л. Автономные посты контроля качества природных и сточных вод // Докл. Междунар. науч. конф. «Проблемы обеспечения населения качественной водой». – К.: Т-во «Знання» України, 1997. – С. 131–134.

376. Петросов В.А., Василенко С.Л., Красовский Г.Я. Информационное обеспечение питьевого водоснабжения из поверхностных источников на основе ГИС-технологий // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 15–20.
377. Петросов В.А., Василенко С.Л., Красовский Г.Я. Практический опыт использования современных геоинформационных технологий для централизованного водоснабжения в Харьковской области из поверхностных источников // Семінар «Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ – технологій у сприянні вирішення проблем Слобожанського регіону», 2005. – http://www.pryroda. gov.ua/pryroda/index.jsp?catId=611&artId=613.
378. Спосіб відбору води із водосховища для водопровідної насосної станції першого підйому: Пат. 71706А України, МПК 7 E03B9/00 / А.П. Чор​ний, В.А. Петросов, В.С. Кузуб, В.О. Ковирін, А.Б. Моісеєнко, С.Л. Ва​силенко. – № 2003065900; Заявл. 25.06.03; Опубл. 15.12.04, Бюл. № 12. – 6 с.
К главе 5
379. Василенко С.Л. Математическое моделирование процесса турбулентной диффузии в водотоках передаточными функциями САР // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. – 2005. – Т. 7, № 4. – С. 346–358.
380. Василенко С.Л. Модели взаимосвязи показателей качества поверхностных и сточных вод // Вісник НТУ «ХПІ». Тематич. вип.: Хімія, хімічні технології та екологія. – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – № 13. – С. 47–56.
381. Василенко С.Л. Моделирование переноса веществ в водотоке комбинированным оператором с сосредоточенными параметрами // Екологія і ресурси. – К.: ІПНБ, 2005. – Вип. 12. – С. 90–94.
382. Василенко С.Л. Моделирование процесса диффузии веществ в водотоке дискретными передаточными функциями // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2005. – № 25. – С. 69–76.
383.  Василенко С.Л. Моделирование процесса диффузии растворенных веществ в водотоке апериодическими звеньями // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2003. – № 2. – С. 63–70.
384. Василенко С.Л. Моделирование процессов последовательно-параллельной трансформации веществ для решения задач оптимизации в области охраны вод // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2004. – № 1. – С. 104–110.
385. Василенко С.Л. Моделирование совместной трансформации биогенных элементов и растворенного кислорода для прогнозирования качества воды // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2004. – № 3. – С. 59–63.
386. Василенко С.Л. Об одной балансовой модели формирования качества воды в водотоках // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2005. – № 26. – С. 11–18.
387. Василенко С.Л. Принципы формирования приоритетных перечней показателей качества воды в системах экологического мониторинга поверхностных вод // Материалы конф. «Нормативно-правовые аспекты оценки и прогноза экологического состояния окружающей среды административных областей и районов Украины». – Алушта, 1997. – С. 69–71.
388. Василенко С.Л. Статистическая многокомпонентная модель трансформации веществ в зоне смешения речной и сточных вод // Экономические, технические и организационные основы охраны вод: Сб. науч. тр. – Харьков: ВНИИВО, 1986. – С. 138–147.
К главе 6
389. Василенко С.Л. Анализ и управление использованием воды в системах группового питьевого водоснабжения // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: Астропринт, 2003. – Вип. 11. – С. 88–93.
390. Василенко С.Л. Водоснабжение в рыночных условиях // Сб. докл. Междунар. конгр. «Экология, технология, экономика водопровода и канализации. ЭТЭВК-2003». – Ялта, 2003. – С. 481–485.
391. Василенко С.Л. Использование воды в системах водопроводного хозяйства // Сб. докл. Междунар. конгр. «Экология, технология, экономика водопровода и канализации. ЭТЭВК-2003». – Ялта, 2003. – С. 528–531.
392. Василенко С.Л. Использование воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 58. – С. 55–61.
393. Василенко С.Л. Нормативы использования воды в системах группового хозяйственно-питьевого водоснабжения // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2003. – Вип. 21. – С. 143–147.
394. Василенко С.Л. О реформировании и структуре управления питьевым водоснабжением // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: Астропринт, 2003. – Вип. 11. – С. 49–54.
395. Василенко С.Л. Оценочные показатели энергоэффективности систем централизованного водоснабжения // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2005. – № 3. – С. 89–94.
396. Василенко С.Л. Питьевое водоснабжение в структуре водного хозяйства // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2006. – Вип. 36. – С. 126–133.
397. Василенко С.Л. Энергоэффективность систем водоснабжения // Сб. науч. трудов ХІІІ Междунар. науч.-практ. конф. «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов». – Харьков: УкрВОДГЕО, 2005. – С. 609–615.

398. Кобылянский В.Я., Максимова Е.Э., Колотило В.Д., Василенко С.Л. Повышение информативности индикаторных микробиологических показателей качества воды // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2005. – № 27. – С. 19–22.
399. Колотило В.Д., Максимова О.Є., Кобилянський В.Я., Василенко С.Л. Екологія централізованого водопостачання: мікробіологічний аспект // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства». – Алушта: ХНАМГ, 2005. – С. 93–96.
400. Максимова Е.Э., Колотило В.Д., Кобылянский В.Я., Василенко С.Л. Современные требования к организации микробиологического контроля на предприятиях питьевого водоснабжения // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2006. – Вип. 36. – С. 99–108.

401. Петросов В.А., Василенко С.Л. Организация водоснабжения и экологической безопасности мегаполисов в условиях чрезвычайных ситуаций на очистных сооружениях // Тез. доп. Міжнарод. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології управління екологічною безпекою, ресурсами та заходами у надзвичайних ситуаціях». – Крим, 2002. – С. 244–246.
402. Петросов В.А., Василенко С.Л., Стулов В.В. Количественная оценка энергетической эффективности систем централизованного питьевого водоснабжения // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства». – Алушта: ХНАМГ, 2005. – С. 47–50.
  
Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html
