## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

На правах рукопису

Трубаров Ігор Володимирович

УДК 621.372; 621.396.67

Аналіз мікрохвильових антен на смужкових лініях і діелектричних резонаторах при їх ортогональній взаємній орієнтації

Спеціальність: 05.12.07 – антени та пристрої мікрохвильової техніки

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Трубін Олександр Олексійович

доктор технічних наук,

старший науковий співробітник

Київ - 2013

Зміст

Перелік умовних скорочень	4

Вступ	6

Розділ 1. Огляд конструктивних рішень, методів аналізу, параметрів та характеристик діелектричних резонаторних антен	12

1.1. Місце ДРА серед інших застосувань діелектричних резонаторів. Вимоги до ДР як антенного випромінювача	12

1.2. Область застосування, переваги, параметри і характеристики ДРА	15

1.3. Схеми живлення ДРА	19

1.4. Конструкція одноелементних ДРА	25

1.5. Способи розширення смуги пропускання ДРА як подальший розвиток конструкції	29

1.6. Антенні решітки на ДР	37

1.7. Методи розрахунку параметрів і характеристик ДРА	43

Висновки	48

Розділ 2. зв'язок циліндричного ДР з несиметричною смужковою лінією у випадку ортогональної взаємної орієнтації	50

2.1. Постановка задачі	50

2.2. Аналітичний вираз для коефіцієнта зв'язку циліндричного ДР з КНСЛ при ортогональній взаємній орієнтації	53

2.3. Розрахунок напруженості магнітного поля КНСЛ	59

2.3.1. Розрахунок методом верхньої релаксації	59

2.3.2. Розрахунок методом конформного відображення	65

2.3.3. Розрахунок методом скінченних елементів	67

2.3.4. Порівняння використаних чисельних методів стосовно аналізу НСЛ та КНСЛ	68

2.4. Розрахунок коефіцієнту зв'язку. Порівняння теоретичних та експериментальних результатів	70

2.5. Дослідження коливань системи циліндричних ДР у КНСЛ	77

Висновки	85

Розділ 3. Одноелементні ДРА ортогональної орієнтації	87

3.1. Постановка задачі. Одноелементна ДРА біжної хвилі	87

3.2. Діаграма спрямованості одноелементної ДРА	92

3.3. Одноелементна ДРА стоячої хвилі	97

3.4. Вплив довжини шлейфа на характеристики ДРА	101

3.5. Коефіцієнт корисної дії ДРА	106

3.6. Порядок розрахунку ДРА	111

Висновки	112

Розділ 4. Антенні решітки на ДР у випадку ортогональної орієнтації	114

4.1. Конструкція АР ДР	114

4.2. Розрахунок характеристик АР ДР	116

4.3. ККД антенних решіток на ДР	121

Висновки	126

Висновки	128

Список використаних джерел	131

Додаток А	147

Додаток Б	151

Додаток В	154

Додаток Г	157

Додаток Д	164

- Перелік умовних скорочень

| АБХ АЛТК АР АР ДР АСХ АЧХ ВДР ГХЧ ДРА ДСА ДР ЕМП ЕМХ ЕОМ ККД КНСЛ КСД КСХН МІР МСА МСЛ МСР МСР ЧО МЧО НВЧ НСЛ СВ СЗФ СФ ТБНС | – – – – – – – – – ––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – | антена біжної хвилі кераміка на основі алюмінату лантану та титанату кальцію антенна решітка антенна решітка на діелектричних резонаторах антена стоячої хвилі амплітудно-частотна характеристика відкритий діелектричний резонатор генератор хитної частоти діелектрична резонаторна антена діаграма спрямованості антени діелектричний резонатор електромагнітне поле електромагнітні хвилі електронно-обчислювальна машина коефіцієнт корисної дії крайова несиметрична смужкова лінія коефіцієнт спрямованої дії коефіцієнт стоячої хвилі за напругою метод інтегрального рівняння мікросмужкова антена мікросмужкова лінія метод скінченних різниць метод скінченних різниць у часовій області (FDTD) метод часткових областей надвисокі частоти несиметрична смужкова лінія спрямований відгалужувач смугово-запиральний фільтр смуговий фільтр кераміка на основі титанату барію, неодиму та самарію |
| --- | --- | --- |

- Вступ

Актуальність теми. Техніка безпровідного зв'язку демонструє швидкий розвиток протягом останніх двох десятиліть. Успіх 2G мереж мобільного зв'язку дав поштовх для розвитку багатьох технологій широкосмугового безпровідного зв'язку, таких як мережі мобільного зв'язку 3G, безпровідні локальні мережі (WLAN), безпровідні абонентські лінії (WLL), LMDS тощо. Невід'ємним елементом будь-якого пристрою безпровідного зв'язку є антена. Значні темпи розвитку мобільних радіомереж передбачають як значне збільшення кількості обладнання, що пов'язане з його здешевленням, так і застосування все нових діапазонів частот. Дані обставини формують вимоги і до антен, такі як компактність, технологічність, низька вартість та високий ККД у сантиметровому, міліметровому та субміліметровому діапазонах довжин хвиль.

На сьогодні існує два основних типи антен, які відповідають зазначеним вимогам: мікросмужкові та діелектричні резонаторні антени. При збільшенні частоти (роботі у міліметровому діапазоні довжин хвиль) втрати у металі значно зростають. У діелектричному резонаторі такі втрати відсутні, на відміну від мікросмужкового випромінювача. Крім того, довжина хвилі у діелектрику тим менша, чим більша діелектрична проникність матеріалу резонатора. Дані обставини є передумовою застосування ДРА у міліметровому діапазоні як основного типу антен. На даний час існують діелектрики, які мають низьку вартість, малі втрати та є термостабільними. Таким чином, ДРА суміщують у собі низьку вартість, компактність та малі втрати. Ці обставини зробили ДРА перспективним та одним з основних напрямків розвитку антен для апаратури безпроводного зв'язку.

Значний практичний інтерес до області ДРА обумовив наявність великої кількості конструкцій таких антен та пов'язаних з ними публікацій. На сьогоднішній день найбільш детально розроблено напрямок одноелементних компактних ДРА, які широко застосовуються в апаратурі зв'язку дециметрового та сантиметрового діапазонів довжин хвиль. При цьому, незважаючи на різноманіття запропонованих конструктивних рішень, існують конструкції, які дотепер не розглядалися, проте можуть зменшити недоліки існуючих рішень, особливо при переході до більш високих частотних діапазонів.

Найпоширенішою конструкцією ДРА є комбінація ДР і збуджуючої його смужкової лінії (найчастіше – несиметричної смужкової лінії). При цьому найбільш широке застосування знайшов щілинний спосіб збудження резонатора, розміщеного безпосередньо або на близькій відстані від металевого екрану смужкової лінії. Близькість металевої поверхні зменшує добротність ДР та призводить до зміни робочої частоти пристрою.

У даній роботі пропонується та досліджується спосіб збудження ДР, який характеризується мінімальним впливом металевих поверхонь лінії на його електричні параметри. При цьому досягається збільшення допустимої потужності у порівнянні із щілинним збудженням у 10…100 разів. Крім того, реалізуються переваги використання основної моди циліндричного ДР: збільшення розв'язки за ортогональною поляризацією (≈10 дБ) та збільшення величини розстроювання з найближчим вищим типом коливань (конкретні значення відлаштування найближчого паразитного типу коливань залежать від геометричних розмірів та діелектричної проникності матеріалу ДР).

Позитивною відмінністю ДРА, які використовують запропонований спосіб збудження, є простота конструкції: відсутня необхідність регулювання параметрів елементу зв'язку (щілини) та розміщення ДР відносно нього. Характерні розміри елементів конструкції запропонованих ДРА значно більші за розміри найдрібніших елементів у випадку щілинного збудження (найменшим розміром є ширина щілини).

Актуальність дослідження полягає у тому, що запропонований спосіб збудження ДР та антени на його основі дозволяють зменшити обмеження на застосування ДРА у міліметровому діапазоні довжин хвиль за рахунок збільшення потужності пробою та збільшення розстроювання з вищими типами коливань резонатора. При цьому запропонований спосіб орієнтації ДР відносно смужкової лінії може бути використаний у інших пристроях, наприклад фільтрах, подільниках потужності, якщо зовнішнім середовищем виступає не відкритий простір, а інша лінія передачі. Сутність роботи полягає в отриманні математичної моделі запропонованого способу збудження ДР та дослідженні антенних пристроїв на його основі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі телекомунікаційних систем інституту телекомунікаційних систем НТУУ "КПІ". Дослідження проводились у межах науково-дослідних робіт №2304-ф "Дослідження та розробка пристроїв на основі діелектричних резонаторів інфрачервоного діапазону довжин хвиль" (№ держреєстрації 0110U001221) та №2119-п "Електродинамічне моделювання антен та елементів пристроїв зв'язку на основі діелектричних резонаторів" (№ держреєстрації 0108U000519), які виконувались у НДІ телекомунікацій НТУУ "КПІ".

Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є визначення параметрів розсіювання на циліндричному ДР, розташованому в несиметричній смужковій лінії, у випадку їх ортогональної взаємної орієнтації, а також розробка конструкції антен, які використовували б вказаний механізм зв'язку лінії живлення та ДР.

Досягнення мети роботи потребує розв'язання наступних задач:

- Визначення залежності коефіцієнту зв'язку ДР з крайовою несиметричною смужковою лінією при ортогональній орієнтації від відстані між ДР та лінією;

- Отримання математичної моделі розсіювання на системі ДР у НСЛ;

- Визначення випромінювальних властивостей циліндричного ДР, розміщеного ортогонально у НСЛ: отримання діаграм спрямованості, дослідження поляризаційних властивостей, ККД;

- Визначення умов узгодження ДР з лінією живлення;

- Розробка антенних решіток, побудованих на основі досліджуваних випромінювачів.

Об'єкт досліджень. Хвильові процеси у діелектричних резонаторних антенах.

Предмет досліджень. Електродинамічні моделі  розсіювання електромагнітних хвиль на одному або системі діелектричних резонаторів, зв'язаних одночасно з відкритим простором та смужковою лінією та орієнтованих ортогонально.

Методи досліджень. Чисельні та аналітичні методи розв'язання рівнянь Максвела для задач розсіювання електромагнітних хвиль на системах ДР; методи теорії збурень, експериментальні дослідження параметрів та характеристик антен й структур з ДР.

Наукова новизна отриманих результатів. При проведенні дослідження було отримано нові наукові результати, які виносяться на захист:

- Запропоновано спосіб збудження циліндричного ДР несиметричною смужковою лінією, за якого резонатор розташований так, що вісь його симетрії лежить у заземленій площині і перпендикулярна напрямку поширення хвилі.

- Вперше отримано аналітичний вираз для коефіцієнта зв'язку циліндричного ДР з крайовою несиметричною смужковою лінією та математичну модель системи зв'язаних циліндричних ДР, розміщених у крайовій несиметричній смужковій лінії.

- Досліджено характеристики антен на основі запропонованого способу збудження. Отримано аналітичні вирази для коефіцієнту відбиття та ККД антени. Досліджено вплив таких елементів конструкції антени, як металевий корпус, мікросмужковий шлейф, відстань від резонатора до лінії живлення. Запропоновано метод узгодження антени із трактом живлення.

Практичне значення отриманих результатів. У роботі запропоновано спосіб збудження випромінювача у ДРА, пов'язаний з ортогональним розміщенням ДР відносно смужкової лінії. Основною перевагою даного способу є значно менша залежність від оточуючих резонатор елементів конструкції таких параметрів антени, як робоча частота, добротність, у порівнянні з іншими ДРА.

Практичне значення досліджень подібних структур полягає в наступному:

- Представлено один із шляхів удосконалення компонентної бази ДРА, які суттєво розширюють можливості розробників апаратури зв'язку сантиметрового та міліметрового довжин хвиль.

- Сконструйовано та випробувано експериментальні зразки антенних пристроїв запропонованої конструкції стоячої та біжної хвилі із робочою частотою 2.6 ГГц, дослідження яких підтвердили справедливість створеної математичної моделі антен та теоретичні оцінки характерних значень їх основних параметрів: ширини діаграм спрямованості, КСХ, ККД.

- Показано, що циліндричний діелектричний резонатор, розміщений ортогонально відносно НСЛ, є ефективним випромінювачем із ККД 80 – 90%, причому наведені значення справедливі й для сантиметрового та міліметрового діапазонів довжин хвиль.

- Запропонована математична модель ДРА ортогональної орієнтації дозволяє аналізувати параметри та характеристики пристрою із урахуванням впливу всіх вхідних параметрів системи: геометричних розмірів резонатора та НСЛ, діелектричних проникностей, довжини шлейфу лінії живлення. Дана математична модель дозволяє реалізувати швидкий процес розрахунку та оптимізації пристрою.

- Отримані аналітичні вирази для розрахунку частотних характеристик структур з одним та декількома зв'язаними ДР можуть бути використані при проектуванні інших частотно-селективних пристроїв – фільтрів, мультиплексорів та інших елементів схем НВЧ.

- Створено програмні засоби аналізу ДРА ортогональної орієнтації, які дозволяють розраховувати основні параметри та характеристики антени: діаграми спрямованості, залежності коефіцієнтів відбиття та передачі від частоти та параметрів конструкції, ККД. Також створено програмний засіб для розрахунку елементу зв'язку ДР із НСЛ, що дозволяє обчислювати коефіцієнти зв'язку ДР з лінією та відкритим простором.

Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні, експериментальні та розрахункові результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно. Визначення напрямку досліджень, мети та основних задач роботи, обговорення отриманих результатів проводились разом з науковим керівником д.т.н., професором кафедри телекомунікаційних систем  Трубіним О. О.

Апробація результатів дисертації. Ідеї та результати дослідження представлялися і обговорювалися на IV, V та VI Міжнародних науково-технічніх конференціях "Проблеми телекомунікацій" (м. Київ, 2010, 2011, 2012), VII Міжнародній молодіжній конференції "Сучасні проблеми радіотехніки і телекомунікацій" (м. Севастополь, 2011), 21-ій міжнародній конференції "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии "КрыМиКо" (м. Севастополь, 2011), VIII міжнародній конференції "International Conference on Antenna Theory and Techniques" (м. Київ, 2011).

Публікації. Основні результати роботи опубліковано у 11-ти роботах, з них 5 статей у провідних наукових виданнях України, 6 публікацій у збірниках наукових праць конференцій.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг становить 165 сторінок, з них 119 сторінок основного тексту. Робота містить 63 рисунки та 8 таблиць.

- Висновки

В дисертаційній роботі розв'язана актуальна науково-практична задача пошуку шляхів удосконалення існуючої техніки ДРА у контексті проблеми розвитку компонентної бази апаратури зв'язку сантиметрового та міліметрового довжин хвиль. Основні наукові результати, отримані у дисертаційній роботі, наведені нижче.

- Запропоновано спосіб живлення ДРА, за якого вплив металевих поверхонь конструкції значно менше у порівнянні з найближчим аналогом – циліндричною ДРА із щілинним збудженням та розташуванням ДР безпосередньо на металевому екрані. При запропонованій ортогональній орієнтації ДР відносно НСЛ живлення збурення добротності та робочої частоти резонатора мінімальні.

- Одноелементні ДРА запропонованої конструкції мають ширину діаграми спрямованості ≈140° у Е-площині та ≈90° у Н-площині, що відповідає показникам ДРА інших конструкцій. Поляризація антен – лінійна.

- ККД одноелементної ДРА ортогональної орієнтації складає ≈90%. У міліметровому діапазоні ККД запропонованих ДРА на 5 – 10% вищий у порівнянні із мікросмужковими антенами. При зведенні декількох ДР у решітку додаткові втрати у смужковій лінії, що формує схему живлення, стають суттєвими із ростом частоти та кількості елементів. Для невеликої кількості резонаторів (до 4-х) у міліметровому діапазоні ККД може знизитись до 80%.

- Запропоновані у роботі ДРА розраховані для роботи у сантиметровому і міліметровому діапазонах довжин хвиль. Робоча смуга запропонованих ДРА може знаходитись у діапазоні 1…40%. Ширина смуги забезпечується вибором матеріалу ДР. Також може використовуватись будь-який із способів розширення смуги пропускання ДРА.

- Отримано аналітичні вирази для розрахунку коефіцієнту зв'язку циліндричного ДР з крайовою несиметричною смужковою лінією. При розміщенні ДР у безпосередній близькості до смужки коефіцієнт зв'язку може дещо відрізнятись від розрахункового та робоча частота дещо збільшується. Це обумовлено головним чином збуренням поля власних коливань ДР смужкою лінії.

- Отримано математичну модель системи декількох зв'язаних ДР у крайовій несиметричній смужковій лінії. Такі системи, розміщені в узгодженій лінії, являють собою режекторні фільтри. Взаємний зв'язок між ДР обумовлює збільшення ширини АЧХ такої системи. Показано, що для врахування взаємного зв'язку достатньо врахувати взаємодію ДР у відкритому просторі.

- Системи багатьох зв'язаних ДР можуть використовуватись не тільки в антенах, а й у частотно селективних пристроях. При цьому ортогональне розміщення ДР дозволяє використовувати такі структури у якості частотно-вибіркових елементах зв'язку інтегральних схем НВЧ.

- Знайдено, що при розміщенні схеми живлення в екранувальному корпусі для розрахунку частотних характеристик такого пристрою достатньо залишити без змін коефіцієнт зв'язку ДР з лінією та вдвічі зменшити коефіцієнт зв'язку ДР із вільним простором за рахунок екранування половини простору металевим боксом.

- Досліджено вплив довжини шлейфу на параметри антени. Показано, що для створення антени на основі ортогонально розміщеного ДР необхідно розташовувати його у розімкнутій лінії із довжиною шлейфу, що продовжується за ДР, рівною чверті довжини хвилі.

- Встановлено, що існує оптимальне значення коефіцієнта зв'язку ДР з лінією, яке лінійно залежить від коефіцієнту зв'язку ДР з відкритим простором. Завдяки цьому при коефіцієнті зв'язку, більшому за оптимальний, можна шляхом віддалення ДР від смужки зменшити зворотні втрати антени та збільшити ККД. Для менших за оптимальне значень коефіцієнту зв'язку принципово неможливе ідеальне узгодження ДРА із трактом живлення, що робить цю область неприйнятною для роботи.

- Отримано вираз для ККД одноелементної ДРА. Визначено, що при меншому за оптимальний значенні коефіцієнту зв'язку ККД швидко зменшується при зменшенні самого коефіцієнту. Максимальний ККД антени збільшується із збільшенням коефіцієнту зв'язку ДР з відкритим простором.

- Досліджено синфазні решітки ортогонально розміщених циліндричних ДР. Проведено порівняння результатів чисельного моделювання решіток із аналітичним розрахунком у припущенні відсутності взаємного впливу. Показано, що при рознесенні елементів решітки на відстань половини довжини хвилі та більше взаємним впливом можна знехтувати.

- Список використаних джерел

- Ильченко М. Е., Взятышев В. Ф., Гассанов Л. Г. и др. Диэлектрические резонаторы. Под ред. М. Е. Ильченко. – М.: Радио и связь. – 1989. – 328 с.

- D. Kajfez, P. Guillon. Dielectric Resonators. – Noble Publishing Corporation. – 1998. – 571 p. – ISBN 1-884932-05-3.

- Ю. М. Безбородов, Т. Н. Нарытник, В. Б. Федоров. Фильтры СВЧ на диэлектрических резонаторах. – К.: Тэхника. – 1989. – 184 с.

- Капилевич Б. Ю. Волноводные диэлектрические фильтры. – М.: Связь. – 1980. – 136 с.

- Dielectric Resonator Antennas / Edited by K. M. Luk, K. W. Leung. – Research Studies Press LTD. – 2003. – 388 p. – ISBN 0-86380-263-X.

- RF and Microwave Passive and Active Technologies / Edited by Mike Golio. – CRC Press. – 2008. – ISBN 13: 978-0-8493-7220-9.

- Квазиоптические твердотельные резонаторы / Кириченко А. Я., Прокопенко Ю.В., Филиппов Ю.Ф., Черпак Н.Т. – Киев: Наукова думка. – 2008. – 296 с.

- Ильченко М. Е., Кудинов Е. В. Ферритовые и диэлектрические резонаторы СВЧ. – К.: Изд-во КГУ. – 1973. – 175 с.

- Филиппов Ю. Ф. Колебания "шепчущей галереи" в диэлектрическом полусферическом резонаторе на неидеально проводящей плоскости // Радиофизика и электроника. – 2007. – том 12. – №1. – С. 156–162. – ISSN 1028-821X.

- Прокопенко Ю. В. Моды "шепчущей галереи" в полушаровом изотропном диэлектрическом резонаторе с идеально проводящей плоской поверхностью / Ю. В. Прокопенко, Ю. Ф. Филиппов, И. А. Шипилова, В. М. Яковенко // Журнал технической физики. – 2006. – том 76. – №2. – С. 102–111.

- Харьковский С. Н. Высокодобротные колебания шепчущей галереи в экранированном сферическом диэлектрическом резонаторе / С. Н. Харьковский, Ю. Ф. Филиппов, З. Е. Еременко, А. Е. Когут, В. В. Кутузов // Письма в ЖТФ. – 1999. – том 25. – №14. – С. 20–25.

- Голубничая Г. В. Разрежение спектра колебаний шепчущей галереи Н-типа полусферического диэлектрического резонатора / Г. В. Голубничая, А. Я. Кириченко, И. Г. Максимчук // Письма в ЖТФ. – 2005. – том 31. – №15. – С. 36–43.

- Безбородов Ю. М., Массалитин С. Ф. Антенные устройства на диэлектрических резонаторах // Радиотехника. – 1986. – № 8. – c. 85–86.

- Ильченко М. Е. Исследование антенны с открытым диэлектрическим резонатором // Изв. вузов СССР. Радиоэлектроника. – 1978. – 11, № 1. – С. 15–18.

- Бровко А. В., Ильченко М. Е.СВЧ-резонансный ферритовый антенный элемент // Радиотехника и электроника. – 1975. – 20, №6. – с. 1182.

- Jones H.S., Jr. Design and Development of Dielectric Rod Antennas. – Harry Diamond Laboratories. – HDL-TR-1640. July 1973.

- Zhi Ning Chen, Kazuhiro Hirasawa. On the Effect of Ground-Plane Thickness on an Aperture-Coupled Dielectric Resonator Antenna // International Journal of RF & Microwave CAE. – 2000. – v.10, N4. – P. 272–277. – www1.i2r.a-star.edu.sg/~chenzn/IJRFMWCAE-0400.pdf

- Long S.A., McAllister M.W., and Chen L.C. The Resonant Cylindrical Dielectric Cavity Antenna. – IEEE Trans Antennas and Propagation. May 1983, AP-31, p. 406–412.

- Birand M.T., Gelsthorpe R.V. Experirnental Millimetric Array Using Dielectric Resonators Fed by Means of Dielectric Waveguide // Electronics Letters. – Sept. 1981. – v.17. – p.633–635.

- McAllister M., Long S.A., Conway G.L. Rectangular Dielectric Resonator Antennas // Electronic Letters. – March 1983. – EL-19. – p. 219–220.

- Howard S J., Jr. Conformal and Small Antenna Designs.– U.S. Army Electronics Research and Development Command. Harry Diamond Laboratories. Adelphi. – HDL-TR-1952. April 1981. – Режим доступу: stinet.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=A100699&Location= U2&doc=GetTRDoc.pdf.

- Панченко Б. А., Нефедов Е. И. Микрополосковые антенны. – М.: Радио и связь. – 1986. – 144 с.

- В. Слюсар. Диэлектрические резонаторные антенны. // Электроника: наука, технология, бизнес. – 2007. – №1. – С. 2–11.

- М. Е. Ильченко, А. А. Трубин. Электродинамика диэлектрических резонаторов. – Киев: Наукова думка. – 2004. – 266 с.

- Трубин А. А. Рассеяние электромагнитных волн на системах связанных диэлектрических резонаторов // Радиоэлектроника. – 1997. – №2. – с. 35–42.

- Трубин А. А. Резонансные диэлектрические антенны // 14-я Межд. Крымская конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии". Севастополь. – 2004. – с. 366–367.

- M. W. McAllister, S. A. Long. Resonant hemispherical dielectric antenna // Electron. Lett. – Aug. 1984. – vol. 20. – pp. 657–659.

- G. P. Junker, A. A. Kishk, A. W. Glisson. Input impedance of dielectric resonator antennas excited by a coaxial probe // IEEE Trans. Antennas Propagat. – July 1994. – vol. 42. – pp. 960-966.

- S. M. Shum, K. M. Luk. FDTD Analysis of Probe-Fed Cylindrical Dielectric Resonator Antenna // IEEE Trans. Antennas and Propagation. – 1998. – 46, N 3. – P. 325–333.

- K. M. Luk, K. W. Leung and S.M. Shum, “Numerical study of dielectric resonator antenna”, Advances in Microstrip and Printed Antennas (Editors: K.F. Lee and W. Chen). Chapter 11, pp. 553-592, John Wiley, 1997

- Ittipiboon, R. K. Mongia, Y. M. M. Antar, P. Bhartia, M. Cuhaci. Aperture-fed rectangular and triangular dielectric resonators for use as magnetic dipole antennas // Electron. Lett. – Nov. 1993. – vol. 29. – pp. 2001-2002.

- K. W. Leung, K. M. Luk, E. K. N Yung. Spherical cap dielectric resonator antenna using aperture coupling // Electron. Lett. – Aug. 1994. – vol. 30. – No. 17. – pp. 1366-1367.

- J. T. H. St. Martin, Y. M. M. Antar, A. A. Kishk, A. Ittipiboon. Dielectric resonator antenna using aperture coupling // Electron. Lett. – Nov. 1990. – vol. 26. – pp. 2015-2016.

- G. P. Junker, A. A. Kishk, A. W. Glisson. Input impedance of aperture-coupled dielectric resonator antennas // IEEE Trans. Antennas and Propagat. – May 1996. – vol. 44. – pp. 600-607.

- K. W. Leung, W. C. Wong, K. M. Luk, E. K. N. Yung. Annularslot-coupled dielectric resonator antenna // Electron. Lett. – June 1998. – vol. 34. – No. 13. – pp. 1275-1277.

- K. W. Leung, K. M. Luk. Radiation characteristics of aperturecoupled hemispherical dielectric resonator antenna // Microw. and Opt. Techn. Lett. – Oct. 1994. – vol. 7. – No. 14. – pp. 677-679.

- K. W. Leung, M. W. To. Aperture-coupled dielectric resonator antenna with a perpendicular feed // Electron. Lett. – June 1997. – vol. 33. – No. 12, pp. 1000-1001.

- K. W. Leung, M. W. To. Slot-coupled dielectric resonator antenna using a proximity feed on a perpendicular substrate // Electron. Lett. – Sept. 1997. – vol. 33. – No. 20. – pp. 1665-1666.

- K. W. Leung. Analysis of aperture-coupled hemispherical dielectric resonator antenna with a perpendicular feed // IEEE Trans. Antennas Propagat. – June 2000. – vol. 48. – No. 6. – pp. 1005-1007.

- G. P. Junker, A. A. Kishk, D. Kajfez, A. W. Glisson, J. Guo. Input impedance of microstrip-slot-coupled dielectric resonator antennas mounted on thin dielectric layers // International J. Microwave and Millimeter-Wave Computer-Aided Engineering. – 1996. – vol. 6. – pp. 174-182.

- K. W. Leung, M. L. Poon, W. C. Wong, K. M. Luk, E. K. N. Yung. Aperture-coupled dielectric resonator antenna using a stripline feed // Microw. and Opt. Techn. Lett. – Jan. 2000. – vol. 24. – No. 2. – pp. 120-121.

- Petosa, A. Ittipiboon, Y.M.M. Antar, D. Roscoe, M. Cuhaci. Recent Advances in Dielectric Resonator Antennas // IEEE Antennas and Propagation Magazine. – June 1998. – Vol. 40. – No. 3. – pp. 35–48.

- Sheng-Ming Deng, Ching-Long Tsai. A Broadband Slot-Coupled Circularly Polarized Rectangular Notch Dielectric Resonator Antenna Fed by a Microstrip Line // Antennas and Propagation Society International Symposium, IEEE. – 2005. – vol. 4B. – P. 246–249.

- K. Y. Chow, K. W. Leung. Theory and experiment of the cavitybacked slot-excited dielectric resonator antenna // IEEE Trans. Electromagnetic Compatibility. – Aug. 2000. – vol. 42. – No. 3. – pp. 290–297.

- K. Y. Chow, K. W. Leung, K. M. Luk, E. K. N. Yung. Input impedance of the slot-fed dielectric resonator antenna with/without a backing cavity // IEEE Trans. Antennas Propagat. – Feb. 2001. – vol. 49. – No. 2. – pp. 307-309.

- R. A. Kranenburg, S. A. Long. Microstrip transmission line excitation of dielectric resonator antennas // Electron. Lett. – Sept. 1988. – vol. 24. – pp. 1156-1157.

- K. W. Leung, K. Y. Chow, K. M. Luk, E. K. N. Yung. Low-profile circular disk DR antenna of very high permittivity excited by a microstripline // Electron. Lett. – June 1997. – vol. 33. – No. 12. – pp. 1004–1005.

- Glisson A.W., Kaifez D., James J. Evaluation of modes in dielectric resonators using a surface integration equation formulation // IEEE Trans. Microwave Theory Tech. – 1983. – v.MTT-31. – pp. 1023–1029.

- Kumar A.V.P., Yohannan, J., Lonappan A., Bindu G., Vinu T., Hamsakkutty V., Mathew K.T. Microstripline Fed Circular Sector Dielectric Resonator Antenna // Antennas and Propagation Society International Symposium, IEEE. – 2005. – vol. 2A. – P. 192–195.

- Rashidian A., Tayfeh M., Hazdra P., Forooraghi, K. Miniaturized Wide-Band Dielectric Resonator Antenna for Next Generation WLAN Applications // Wireless Technology, 2005. The European Conference on Volume, Issue. – 2005. – P. 85–87.

- Chair R., Kishk A.A., Lee K.F. Wideband Dual Polarized Dielectric Resonator Antennas at X-Band // Antennas and Propagation Society International Symposium, IEEE. – 2005. – vol. 4B. – P. 214–217.

- Chair R., Kishk A.A., Lee K.F. Wideband Low Profile EYE Shaped Dielectric Resonator Antennas // Antennas and Propagation Society International Symposium, IEEE. – 2005. – vol. 3A. – P. 582–585.

- R. A. Kranenburg, S. A. Long, J. T. Williams. Coplanar waveguide excitation of dielectric resonator antennas // IEEE Trans. Antennas Propagat. – 1991. – vol. 39. – pp. 119-122.

- Sheng-Ming Deng, Ching-Long Tsai, Sheng-Far Chang, Sheau-Shong Bor. A CPW-Fed Capacitive Slot-Coupled Triple Rectangular Dielectric Resonator Antenna // Antennas and Propagation Society International Symposium, IEEE. – 2005. – vol. 2A. – P. 184–187.

- Sheng-Ming Deng, Ching-Long Tsai, Sheng-Far Chang, Sheau-Shong Bor. A CPW-Fed Suspended, Low Profile Rectangular Dielectric Resonator Antenna for Wideband Operation // Antennas and Propagation Society International Symposium, IEEE. – 2005. – vol. 4B. – P. 242–245.

- Suma M.N., Menon S.K., Bijumon P.V., Sebastian M.T., Mohanan P. Experimental Investigation on Rectangular Dielectric Resonator Antenna Excited By Conductor Backed Coplanar Waveguide // Antennas and Propagation Society International Symposium, IEEE. – 2005. – vol. 4B. – P. 238–241.

- Wu J.-Y., Huang C.-Y., Wong K.-L. Low-profile, very-high permittivity dielectric resonator antenna excited by a co-planar waveguide // Microwave and Optical Technology Letters. – 1999. – Vol. 22. – No. 2. – pp. 96–97.

- H. Y. Lo, K. W. Leung, K. M. Luk. Slotline excited equilateraltriangular dielectric resonator antenna of very high permittivity // Microw. and Opt. Techn. Lett. – Apr. 2001. – vol. 29. – No. 4. – pp. 230–231.

- K. W. Leung. Conformal strip excitation of dielectric resonator antenna // IEEE Trans. Antennas Propagat. – June 2000. – vol. 48. – No. 6. – pp. 961–967.

- K. W. Leung. Simple result for a conformal-strip excited hemispherical dielectric resonator antenna // Electron. Lett. – May 2000. – vol. 36. – No. 11. – pp. 933–935.

- H. Y. Lo, K. W. Leung. Excitation of low-profile equilateraltriangular dielectric resonator antenna using a conducting conformal strip // Microw. and Opt. Techn. Lett. – June 2001. – vol. 29. – No. 5. – pp. 317–319.

- K. W. Leung, W. C. Wong, K. M. Luk, E. K. N. Yung. Circularly Polarized Dielectric Resonator Antenna Excited by Dual Conformal Strips // Electron Lett. – 2000. – 36. – N. 6. – P. 484–486.

- K. W. Leung, Hoi Kuen Ng. Theory and Experiment of Circularly Polarized Dielectric Resonator Antenna with a parasitic Patch // IEEE Trans. Antennas and Propagation. – 2003. – 51. – N 3. – P. 405–411.

- Wyville M.W., Petosa A., Wight, J.S. DIG Feed for DRA Arrays // Antennas and Propagation Society International Symposium, IEEE. – 2005. – vol. 2A. – P. 176–179.

- Трубін О. О., Шмиглюк Г. С. Моделювання параметрів антенної решітки на циліндричних діелектричних резонаторах // Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія – Радіотехніка. Радіоапаратуробудування. – 2006. –  №33. – c. 101–108.

- Трубін О. О., Трубаров І. В. Моделювання поля антенної решітки на циліндричних діелектричних резонаторах // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія – Радіотехніка. Радіоапаратуробудування. – 2008. –  Вип. 36. – c. 66–69.

- K. W. Leung, K. K. So. Rectangular Waveguide Excitation of Dielectric Resonator Antenna // IEEE Trans. Antennas and Propagation. – 2003. – 51. – N 9. – P. 2477–2481.

- K. Y. Chow, K. W. Leung. Theory and Experiment of the Cavity-Backed Slot-Excited Dielectric Resonator Antenna // IEEE Trans. On Electromagnetic Compatibility. – 2000. – 42, N 3. – P. 290–297.

- Eshrah I.A., Kishk A.A., Yakovlev A.B., Glisson A.W. Design of dielectric resonator antenna array excited by waveguide probes // Antennas and Propagation Society International Symposium, IEEE. – 2005. – vol. 2B. – P. 425–428.

- Yizhe Zhang, Kishk, A.A., Yakovlev A.B., Glisson A.W. FDTD Analysis of Dielectric Resonator Antenna Arrays for Waveguide-Based Spatial Power Combining // Antennas and Propagation Society International Symposium. – 2005. – vol. 4B. – pp. 230–233. – ISBN 0-7803-8883-6.

- Yizhe Zhang, Kishk A.A., Yakovlev A.B., Glisson A.W. Analysis and Design of Wideband Dielectric Resonator Antenna Arrays for Waveguide-Based Spatial Power Combining // Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions. – June 2007. – vol. 55. – Issue 6. – P. 1332–1340.

- R. K. Mongia, A. Ittipiboon, M. Cuhaci and D. Roscoe. Circularly polarized dielectric resonator antenna // Electron. Lett. – Aug. 1994. – vol. 30. – pp. 1361 – 1362.

- G. Drossos, Z. Wu, L. E. Davis. Circular polarized cylindrical dielectric resonator antenna // Electron. Lett. – Feb. 1996. – vol. 32. – pp. 281–283.

- Сазонов Д. М., Гридин А. Н., Мишустин Б. А. Устройства СВЧ: Учеб. Пособие / Под ред. Д. М. Сазонова. – М.: Высш. Школа. – 1981. – 295 с.

- Rao Q., Denidni T.A., Sebak A.R., Johnston, R.H. A Dual-Band Compact Hybrid Resonator Antenna // Antennas and Propagation Society International Symposium, IEEE. – 2005. – vol. 2A. – P. 156–159.

- Sakuma, T.   Noguchi, K.   Mizusawa, M.   Betsudan, S.   Katagi, T. Measurement of a Cylindrical Dielectric Resonator Antenna in Millimeter Wave Bands // Antennas and Propagation Society International Symposium, IEEE. – 2005. – vol. 3A. – P. 404–407.

- Yohannan J., Kumar A.V.P., Thomas V., Hamsakkutty V., Mathew, K.T. Microwave Ceramic Resonator Antenna for Communication Applications // Antennas and Propagation Society International Symposium, IEEE. – 2005. – vol. 2A. – P. 466–469.

- V. P. Kumar, V. Hamsakutty, J. Yohannan, K. T. Mathew. Microstripline Fed Cylindrical Dielectric Resonator Antenna With A Coplanar Parasitic Strip // Progress In Electromagnetics Research. – 2006. –  PIER 60. – P. 143–152.

- M. F. Ain, S. I. S. Hassan, J. S. Mandeep, M. A. Othman, B. M. Nawang. 2.5GHZ BaTiO3 Dielectric Resonator Antenna // Progress In Electromagnetics Research. – 2007. –  PIER 76. – P. 201–210.

- Cheng-Shong Hong, Chih-Yu Huang. Sequentially Rotated Array of Dielectric Resonator Antennas // Proc. Natl. Sci. Counc. ROC(A). – 2001. – vol.25. – N3. – P. 202–204.

- Li B., Leung, K.W. A Wideband Strip-Fed Rectangular Dielectric Resonator Antenna // Antennas and Propagation Society International Symposium, IEEE. – 2005. – vol. 2A. – P. 172–175.

- Sheng-Ming Deng, Cho-Kang Hsu, Ching-Long Tsai. A Slot-Coupled Rectangular Dielectric Resonator Antenna for Dual-Band Operations // Antennas and Propagation Society International Symposium, IEEE. – 2005. – vol. 2A. – P. 188–191.

- So K.K., Leung K.W. Bandwidth enhancement and frequency tuning of the dielectric resonator antenna using a parasitic slot in the ground plane // Antennas and Propagation, IEEE Transactions. – 2005. – vol. 53. – Issue 12. – P. 4169–4172.

- Guha D., Antar Y.M.M. Half Hemispherical DRA Array for Very Large Bandwidth High Gain and Monopole-Like Radiation Pattern // Antennas and Propagation Society International Symposium, IEEE. – 2005. – vol. 2A. – P. 462–465.

- Cheng-Shong Hong. Adjustable Frequency Dielectric Resonator Antenna // Proc. Natl. Sci. Counc. ROC(A). – 1999. – vol. 23. – No. 6. – P. 736–738.

- Chair R., Kishk A.A., Lee K.F., Kajfez D. Performance Comparisons Between Dielectric Resonator Antennas and Printed Microstrip Patch Antennas at X-Band // Microwave Journal. – Jan. 2006.

- Tam, Tsz Kai. Compact Dielectric Resonator Antennas for Wireless Communications. – A Thesis of the Requirements for the Degree of Master of Philosophy in Electrical and Electronic Engineering. The Hong Kong University of Science and Technology. –Aug. 1998. – Режим доступу: cenwit.ee.ust.hk/postscript/matthew-thesis.ps

- Q. Lai, G. Almpanis, Ch. Fumeaux, H. Benedickter, R. Vahldieck. Comparison of the Radiation Efficiency for the Dielectric Resonator Antenna and the Microstrip Antenna at Ka Band // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. – Vol. 56. – No. 11. – pp. 3589–3592.

- M. Cooper, A. Petosa, A. Ittipiboon, J.S. Wight. Investigation of Dielectric Resonator Antennas for L-Band Communications // Antenna Technology and Applied Electromagnetics Symposium, ANTEM '96 , Ottawa, Canada. – Aug. 1996. – pp. 167–170.

- G.P. Junker, A.A. Kishk, A.W. Glisson, D. Kajfez. Effects of Fabrication Imperfections for Ground-Plane-Backed Dielectric Resonator Antennas with Coaxial Excitation // IEEE Antennas and Propagation Magazine. – Feb. 1995. – Vol. 37. – No. 1. – pp. 40–47.

- M. Verplanken, J. Van Bladel. The Electric Dipole Resonances of Ring Resonators of Very High Permittivity // IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques. – Feb. 1976. – Vol. 24. – pp. 108–112.

- R. K. Mongia, A. Ittipiboon, P. Bhartia, M. Cuhaci. Electric Monopole Antenna using a Dielectric Ring Resonator // IEE Electronics Letters. – 1993. – Vol. 29. – No. 17. – pp. 1530–1531.

- S.M. Shum, K.M. Luk. Characteristics of Dielectric Ring Resonator Antenna with Air Gap // IEE Electronics Letters. – Feb. 1994. – Vol. 30. – No. 4. – pp. 277–278.

- Qinjiang Rao, Tayeb A. Denidni, Abdel R. Sebak. Study of Broadband Dielectric Resonator Antennas // Progress in Electromagnetics Research Symposium 2005. –2005. – Режим доступу: http://piers.mit.edu/piersonline/vol1/2k5hz_p137.pdf.

- Kivekas O. Design of High-Efficiency Antennas for Mobile Communications Devices.: Dissertation for the Degree of Doctor of Science in Technology. Helsinki University of Technology. Department of Electrical and Communications Engineering. Radio Laboratory. – 2005. – Режим доступу: lib.tkk.fi/Diss/2005/isbn9512277581/isbn9512277581.pdf.

- Ahmed A. Kishk. Wide-Band Truncated Tetrahedron Dielectric Resonator Antenna Excited by a Coaxial Probe // IEEE Trans. Antennas and Propagation. – 2003. – 51, N 10. – P. 2913 – 2917.

- K. W. Leung, S. K. Mok. Circularly Polarized Dielectric Resonator Antenna Excited by Perturbed Annular Slot with Backing Cavity // Electron. Lett. – 2001. – 37. – N 7. – P. 934–936.

- Ahmed A. Kishk, Xiao Zhang, Allen W. Glisson and Darco Kajfez. Numerical Analysis of Stacked Dielectric Resonator Antenna Excited by a Coaxial Probe for Wideband Application // IEEE Trans. Antennas and Propagation. – 2003. – 51, N 8. – P. 1996–2005.

- Martinez-Fernandez J., Monge J., Gil J.M. Analysis of Structures with Revolution Symmetry Using Finite Elements and Generalized Scattering Matrix // XX Simposium Nacional URSI. – 2005. – Режим доступу: http://w3.iec.csic.es/ursi/ articulos_gandia_2005/articulos/ACE2/665.pdf.

- K.M. Luk, M.T. Lee, K.W. Leung, E.K.N. Yung. Technique for Improving Coupling Between Microstripline and Dielectric Resonator Antenna // IEE Electronics Letters. – Mar. 1999. – Vol. 35. – pp. 357–358.

- K.W. Leung, W.C. Wong, K.M. Luk, E.K.N. Yung. Circular Polarized Dielectric Resonator Antenna Excited by Dual Conformal Strips // IEE Electronics Letters. – Mar. 2000. – Vol. 36. – No. 6. – pp. 454–455.

- Ittipiboon, M. Cuhaci, A. Petosa, D. Roscoe, R. Larose, R.K. Mongia. Broadband Nonhomogenous Multi-Segment Dielectric Resonator Antennas: United States Patent. – No. 5,952,972; Sept. 14, 1999.

- Petosa, M. Cuhaci, A. Ittipiboon, N.R.S. Simons, R. Larose. Microstrip-Fed Stacked Dielectric Resonator Antenna // Antenna Technology and Applied Electromagnetics Symp ANTEM '96 , Ottawa, Canada. – Aug. 1996. – pp. 705–708.

- N.R.S. Simons, A. Petosa, M. Cuhaci, A. Ittipiboon, R. Siushansian, J. Lovetri, S. Gutschling. Validation of Transmission Line Matrix, FiniteIntegration Technique, and Finite-Diefference Time-Domain Simulations of a Multi-Segment Dielectric Resonator Antenna // Applied Computational Electromagnetic Symposium (ACES-97) , Monterey, CA. – Mar. 1997. – pp. 1425–1430.

- Petosa, A. Ittipiboon, M. Cuhaci, R. Larose. Low Profile Phased Array of Dielectric Resonator Antennas // IEEE International Symposium Phased Array Systems and Technology. – Oct. 1996. – pp. 182–185.

- Petosa, R. Larose, A. Ittipiboon, M. Cuhaci. Active Phased Array of Dielectric Resonator Antennas // IEEE Antennas and Propagation Symposium , Montreal, Canada. – July 1997. – pp. 690–693.

- Petosa, R. Larose, A. Ittipiboon, M. Cuhaci. Microstrip-fed array of multi-segment dielectric resonator antennas // IEE Proceedings - Microwaves Antennas and Propagation. – Dec. 1997. – Vol. 144. – No. 6. – pp. 472-476.

- Z. Fan, Y.M.M. Antar. Slot-Coupled DR Antenna for Dual-Frequency Operation // IEEE Trans. Antennas and Propagation. – Feb. 1997. – Vol. 45. – No. 2. – pp. 306–308.

- Трубин А. А. Микроволновые антенны на основе кольцевых решеток диэлектрических резонаторов // Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія – Радіотехніка. Радіоапаратуробудування. – 2011. –  №44. – С. 77–82.

- Трубаров И. В. Способ увеличения полосы пропускания антенн на диэлектрических резонаторах // Материалы 4-ой международной молодежной научно-технической конференции "Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2008". – 2008. – с. 122.

- G. Drossos, Z. Wu, L. E. Davis. Implementation of four-element linear arrays using microstrip-coupled cylindrical dielectric resonator antennas // Microwave and Optical Technology Letters. – 1998. – Vol. 19. – No. 5. – pp. 375–379.

- Petosa A., A. Ittipiboon A., Y.M.M. Antar, D. Roscoe, M. Cuhaci. Recent advances in dielectric resonator antenna technology // IEEE Antennas and Propagation Magazine. – June 1998. – Vol. 40. – No. 3. – pp. 35–48.

- Petosa, R. K. Mongia, A. Ittipiboon, J. S. Wight. Design of microstripfed series array of dielectric resonator antennas // Electronics Letters. – 1995. – Vol. 31. – No. 16. – pp. 1306–1307.

- K. W. Leung, H. Y. Lo, K. M. Luk, E. K. N. Yung. Two-dimensional cylindrical dielectric resonator antenna array // Electronics Letters. – 1998. – Vol. 31. – No. 18. – pp. 1536–1537.

- G. Drossos, Z. Wu, L. E. Davis. Aperture-coupled cylindrical dielectric resonator antennas forming four-element linear array // Microwave and Optical Technology Letters. – 1999. – Vol. 20. – No. 2. – pp. 151–153.

- G. Drossos, Z. Wu, L. E. Davis. Four-element planar arrays employing probe-fed cylindrical dielectric resonator antennas // Microwave and Optical Technology Letters. – 1998. – Vol. 18. – No. 5. – pp. 315–319.

- G. Drossos, Z. Wu, L. E. Davis. Two planar arrays using four probe-fed cylindrical dielectric resonator antennas // IEE Conference on Antennas and Propagation, York, UK. – 1999. – pp. 283–286.

- S. Al-Zoubi, A. A. Kishk, A. W. Glisson. A Linear Rectangular Dielectric Resonator Antenna Array Fed by Dielectric Image Guide With Low Cross Polarization // IEEE Trans. Antennas and Propagation. – March 2010. – Vol. 58. – No. 3. – pp. 697–705.

- K. K. Pang, H. Y. Lo, K. W. Leung, K. M. Luk, E. K. N. Yung. Circularly polarised dielectric resonator antenna subarrays // Microwave and Optical Technology Letters. – 2000. – Vol. 27. – No. 6. – pp. 377–379.

- Y. Huang, K. L. Wong, C. F. Yang, J. Y. Wu. Planar array composed of two linearly polarised dielectric resonator antennas for circular polarisation // Microwave and Optical Technology Letters. – 1999. – Vol. 21. – No. 5. – pp. 323–324.

- M. Haneishi, H. Takazawa. Broadband circularly polarised planar array composed of a pair of dielectric resonator antennas // Electronics Letters. – 1985. – Vol. 21. – No. 10. – pp. 437–438.

- Petosa, A. Ittipiboon, M. Cuhaci. Array of circular-polarised cross dielectric resonator antennas // Electronics Letters. – 1996. – Vol. 32. – No. 19. – pp. 1742–1743.

- S. Al-Zoubi, A. A. Kishk, A. W. Glisson. Design of Linear Dielectric Resonator Array Fed by Dielectric Image Line Through Narrow Slots // Antennas and Propagation Society International Symposium, IEEE. – 2006. – pp. 2515–2518.

- Y. X. Guo, K. M. Luk, K. W. Leung. Mutual coupling between millimeter-wave dielectric resonator antennas // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. – 1999. – Vol. 47. – No. 11. – pp. 2164–2166.

- K. Y. Chow, K. W. Leung, K. M. Luk, E. K. N. Yung. Cylindrical dielectric resonator antenna array // Electronics Letters. – 1998. – Vol. 34. – No. 13. – pp. 1283–1285.

- G. D. Loos, Y. M. M. Antar. A new aperture-coupled rectangular dielectric resonator antenna array // Microwave and Optical Technology Letters. – 1994. – Vol. 7. – No. 14. – pp. 642–644.

- Григорьев А. Д., Янкевич В. Б. Резонаторы и резонаторные замедляющие системы СВЧ. Численные методы расчета и проектирования. – М.: Радио и связь. – 1984. – 248 с.

- Никольский В. В., Никольская Т. И. Декомпозиционный подход к задачам электродинамики. – М.: Наука. – 1983. – 304 с.

- Никольский В. В. Вариационные методы для внутренних задач электродинамики. – М.: Наука. – 1967. – 460 с.

- Вычислительные методы в электродинамике / Под ред. Р. Митры. – М.: Мир. – 1977. – 485 с.

- M. Kolundzija, J. S. Ognianovic, T. K. Sarkar. WIPL-D: Electromagnetic Modeling of Composite Metallic and Dielectric Structures, Software and User’s Manual. Reading. – MA: Artech House. – 2000.

- Математика и САПР: в 2-х кн. Кн. 1. Пер. с франц. / Шенен П., Коснар М., Гардан И. и др. – М.: Мир. – 1988. – 204 с.

- Никольский В. В. Электродинамика и распространение радиоволн. – М.: Наука. – 1978. – 544 с.

- Фуско В. СВЧ цепи. Анализ и автоматизированное проектирование: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1990. – 288 с.

- Зайцев В. В. Электростатическое моделирование полосковых линий: Учебное пособие / В. В. Зайцев, В. И. Занин, В. М. Трещев. – Самара: "Универс-групп". – 2005. – 52 с.

- Конструирование и расчет полосковых устройств. Учебное пособие для вузов. Под редакцией И. С. Ковалева. – М.: «Сов. радио», 1974. – 296 с.

- Банков С. Е., Курушин А. А. Расчет антенн и СВЧ структур с помощью HFSS Ansoft – М.: ЗАО «НПП «Родник», 2009. – 256 с.

- Трубаров И. В. Коэффициент связи цилиндрического диэлектрического резонатора с несимметричной полосковой линией с ортогональной взаимной ориентацией // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія – Радіотехніка. Радіоапаратуробудування. – 2011. –  Вип. 44. – c. 97–104.

- Миттра Р., Ли С. Аналитические методы теории волноводов. – М.: Мир. – 1974. – 327 с.

- Трубаров И. В. Коэффициент передачи системы цилиндрических диэлектрических резонаторов, связанных с несимметричной полосковой линией // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія – Радіотехніка. Радіоапаратуробудування. – 2011. –  Вип. 45. – c. 100–107.

- Трубаров І. В. Дослідження одноелементної діелектричної резонансної антени у випадку ортогонального розміщення діелектричного резонатора відносно смужкової лінії // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2011. – №5. – с. 21–26.

- Фрадин А. З. Антенны сверхвысоких частот. – М.: Советское Радио. – 1957. – 652 с.

- Трубаров І. В. Багатоелементні антени на циліндричних діелектричних резонаторах і смужкових лініях у випадку їх ортогональної взаємної орієнтації // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія – Радіотехніка. Радіоапаратуробудування. – 2011. –  Вип. 47. – c. 98–105.

- Марков Г. Т., Сазонов Т. М. Антенны. Учебник для радиотехнических специальностей вузов. – М.: Энергия. – 1975. – 528 с.

- Проектирование полосковых устройств СВЧ: Учебное пособие. – Ульяновск. – 2001. – 123 с. – Режим доступу: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/SVCH.pdf