## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

Харьковский  национальный  технический  университет  сельского  хозяйства  имени  петра  василенко

На правах рукописи

слипченко максим владимирович

УДК 631.362.36; 621.928.9

Обоснование параметров процесса и  разработка пневмосепарирующего устройства виброцентробежных зерновых сепараторов

05.05.11 – машины и средства механизации сельскохозяйственного

производства

Диссертация

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

Тищенко Леонид Николаевич,

доктор технических наук,

чл.-кор. НААНУ, профессор

Харьков – 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………...….…….	 6

##### РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ………..…... 12

1.1. Характеристики зернового вороха и технологические

показатели процесса его очистки……………….……………………… 	13

1.2. Обзор исследований процессов, способов очистки зерновых смесей

от легких примесей и конструкций пневмосепарирующих

устройств..…….…………………………………………………………	17

1.3. Обзор математических моделей процесса очистки зерновых

смесей от легких примесей.……………………………………………	46

1.4.  Выводы и задачи исследования………………………………………...	52

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ

ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ЗЕРНОВЫХ СМЕСЕЙ

РАЗРАБОТАННЫМ ПНЕВМОСЕПАРИРУЮЩИМ

УСТОРОЙСТВОМ...………………………………………………………	55

2.1. Исследование нелинейной динамики процесса очистки зерновых

смесей в основной кольцевой зоне пневмосепарирующего

устройства.……………………………………………………………… 	55

2.1.1. Исследование движения зерновых смесей на тарельчатом

разбрасывателе..………………………………………………………	55

2.1.2. Нелинейная динамика процесса очистки зерновых смесей в

основной кольцевой зоне..……………………………………………	94

2.2. Исследование нелинейной динамики процесса очистки на

конусно-каскадной поверхности пневмосепарирующего

устройства…………………………………………………………... 102

2.2.1. Расчет псевдоожиженного слоя зерновой смеси.………………….. 102

2.2.2. Нелинейная динамика процесса очистки на конусно-каскадной

поверхности..………………………………………………………… 114

2.3. Выводы по разделу…………………………………………………….. 136

РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ …………………..………………………………….. 139

3.1. Характеристика объектов исследования.…………………………….. 139

3.1.1. Лабораторные установки для исследования процесса очистки

зерновых смесей воздушным потоком от легких примесей.....…… 139

3.1.2. Зерновой ворох………………………………………………………. 154

3.2. Основные определяемые параметры и точность их измерений.…… 155

3.3. Программа и методика экспериментальных исследований………… 157

3.3.1. Исследование эффективности процесса очистки зерновых

смесей от легких примесей…………………………………………. 160

3.3.2. Установление скорости воздушного потока………….……………. 161

3.3.3. Установление закономерностей траекторий и скоростей

движения зерновых частиц и легких примесей...…………………. 162

3.3.4. Определение эффективного коэффициента динамической

вязкости засоренного воздушного потока…………………………. 163

3.3.5. Планирование факторного эксперимента..………………………… 166

3.4. Выводы по разделу……………………………………………….….… 168

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ.……………………………………………………… 169

4.1. Траектории и скорости легких примесей в основной кольцевой

зоне очистки.…………………………………………………………… 169

4.2. Максимальная длина устойчивого слоя……………………………… 174

4.3. Объемная плотность зерновых смесей..….….….…..………………. 175

4.4 Скорости зерновых смесей на конусно-каскадной поверхности.…… 178

4.5. Траектории и скорости легких примесей на конусно-каскадной

поверхности…………………………………………………………… 178

4.6. Эффективность процесса очистки…….………………………………. 183

4.7. Значения эффективных коэффициентов динамической вязкости засоренных воздушных потоков……………………………………... 185

4.8. Результаты сравнительных производственных исследований

серийного и разработанного пневмосепарирующих устройств...…. 190

4.9. Уравнения регрессии и оптимальные конструктивно-

технологические параметры пневмосепарирующего устройства..… 194

4.9. Выводы по разделу..……………………………………………………. 200

РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ

результатов ИССЛЕДОВАНИЙ В СЕРИЙНОЕ

ПРОИЗВОДСТВО……………………………………………………….. 203

5.1. Работа сепаратора с разработанным пневмосепарирующим

устройством.…………………………………………………………….. 203

5.1.1. Производственная эффективность процесса очистки зерновых

смесей от легких примесей.………………………………………... 203

5.1.2. Энергоемкость и металлоемкость процесса очистки …………….. 211

5.2. Технико-экономическая эффективность от применения и

внедрения в серийное производство разработанного

пневмосепарирующего устройства..…………………………………. 214

5.3. Выводы по разделу...…………………………………………………... 217

### ОБЩИЕ ВЫВОДЫ……………………………………………………………………. 218

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………………. 222

            - ПРИЛОЖЕНИЯ..……………………………………………………………………… 247

Приложение А. Технико-экономическая эффективность применения

сепаратора-ворохоочистителя с разработанным

пневмосепарирующим устройством………………………………. 248

А.1. Исходные данные………………………………………...………. 248

А.2. Расчет экономической эффективности…………………………. 249

            - Приложение Б. Планирование факторного эксперимента.………………………… 254

Б.1. Исследование процесса очистки зерновой смеси от легких

примесей. Определение значимых факторов…………………… 254

Б.1.2. Планирование первого порядка. Движение в область

оптимума………………………………………………………… 255

Б.1.3. Описание области оптимума уравнением регрессии

второго порядка…………………………………………………. 261

Приложение В. Акты внедрения результатов исследований в производство.……. 269

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

Пневмосепарирующие устройства (ПСУ) высокопродуктивных универсальных виброцентробежных зерновых сепараторов А1-БЦСМ-100, Р8-БЦСМ-50, Р8-БЦСМ-25, СВС-25, СВС-15, СВС-5 ОАО "Вибросепаратор" (г. Житомир) предназначены для очистки зерновых смесей (ЗС) от легких примесей (пыли, соломы, остатков сорных растений). Но изношенность комбайнового парка, существующая отечественная культура земледелия, растениеводства при засоренных полях, и, как следствие, чрезмерно засоренных ЗС, приводят к повышенному содержанию легких примесей. Дальнейшее повышение продуктивности виброцентробежных сепараторов также требует повышения эффективности процесса очистки ЗС ПСУ сепараторов (особенно ворохоочистителей СВС-25, СВС-15, СВС-5).

Проведенным анализом известных исследований и конструкций выявлено, что перспективным направлением повышения эффективности очистки ЗС от легких примесей является интенсификация процесса и использование новой конструкции ПСУ. Таким образом, обоснование параметров процесса очистки ЗС и разработка новой конструкции ПСУ наиболее производительных виброцентробежных сепараторов является актуальной научно-прикладной задачей для развития зерноперерабатывающей отрасли Украины.

Связь работы с научными программами, планами, темами

Работа выполнена в соответствии: с Государственной целевой программой "Развитие украинского села до 2015 года"; с Комплексной государственной целевой программой "Зерно Украины – 2008-2015"; согласно с требованиями Законов Украины "Об основных направлениях государственной аграрной политики на период до 2015 года", "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", "О зерне и рынке зерна в Украине"; с региональной программой "Важнейшие проблемы АПК на период до 2011 г."; с разделом комплексной темы  1-4 научно-исследовательских работ ХНТУСХ «Разработка и внедрение элементов вибрационно-центробежных сепараторов для повышения их производительности», (1995-2010 гг.); с научно-исследовательской работой "Обоснование параметров процесса очистки ЗС ПСУ виброцентробежных зерновых сепараторов" (ДР №0108U008943, 2008-2012 гг.)

Цель и задачи исследования

Целью работы является повышение эффективности процесса очистки ЗС от легких примесей путем обоснования его параметров и разработки новой конструкции ПСУ виброцентробежных сепараторов ОАО "Вибросепаратор".

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- выполнить теоретические исследования движения потока ЗС по разработанному ПСУ;

- создать математические модели нелинейной динамики процесса очистки ЗС от легких примесей разработанным веерно-кольцевым конусно-каскадным ПСУ;

- выполнить комплексное обоснование конструктивно-технологических параметров ПСУ;

- выполнить экспериментальные исследования траекторий и скоростей движения легких примесей, скоростей воздушного потока (ВП) в кольцевых зонах; определить эффективность процесса очистки и его зависимость от параметров ПСУ и физико-механических свойств ЗС;

- разработать, изготовить и провести совместно с ОАО "Вибросепаратор" сравнительные с серийным производственные испытания ПСУ, определить технико-экономическую эффективность его применения;

- внедрить в серийное производство ОАО "Вибросепаратор" разработанное веерно-кольцевое конусно-каскадное ПСУ.

Объект исследования: процесс очистки ЗС от легких примесей, связь процесса с конструктивно-технологичными параметрами ПСУ, физико-механическими свойствами примесей.

Предмет исследования: обоснование параметров процесса очистки и разработка ПСУ виброцентробежных зерновых сепараторов.

Методы исследования: теоретические исследования выполнены с применением основных положений теоретической механики, аэродинамики, механики сплошных и гетерогенных сред, тензорного анализа, теории быстрых движений гранулированных сыпучих материалов, теории тонких пленок. Решения созданных математических моделей выполнены численным методом Рунге-Кутта с использованием вычислительной техники. Экспериментальные исследования проведены на изготовленных лабораторных установках и экспериментальном сепараторе-ворохоочистителе СВС-25 с применением видеосъемки и тензометрирования. Обработка результатов экспериментальных исследований выполнена с применением положений теории вероятности и математической статистики с использованием пакетов программ "MatLab", "Mathcad", "Exel". Для определения оптимальных соотношений технико-конструктивных параметров ПСУ использована методика планирования факторного эксперимента. Производственные испытания сепаратора с разработанным ПСУ проведены в соответствии с методикой испытаний зерноочистительных машин.

Научная новизна полученных результатов:

- для определения закономерностей движения потока ЗС перед вхождением в кольцевые зоны очистки разработанного ПСУ виброцентробежных сепараторов впервые при помощи построенной математической модели нелинейной динамики двухфазного потока ЗС установлены изменения составляющих скоростей и траекторий зерновых частиц и легких примесей на тарельчатом разбрасывателе (ТР) и при сходе с него [190-194, 196];

- для прогнозирования извлечения легких примесей, управления и расчета технологических показателей производительности и качества процесса очистки ЗС впервые созданы математические модели нелинейной динамики сплошной трехфазной среды «зерно- легкие примеси - воздушный поток» в основной кольцевой зоне и на конусно-каскадной поверхности устройства. В моделях впервые учтено взаимодействие фаз как сплошных сред с реологическими законами, которые определяют влияние вязких, гидродинамических, инерционных сил, неоднородности поля скоростей движущихся взаимопроникающих континуумов [187, 188];

- для оценки влияния разработанного ПСУ на эффективность процесса очистки ЗС от легких примесей впервые выполнено комплексное обоснование его параметров с учетом технологических параметров (скоростей ВП, засоренности ЗС) и физико-механических свойств примесей [170, 171, 197].

Практическое значение полученных результатов

Предложена и обоснована новая универсальная конструкция ПСУ виброцентробежных сепараторов. Использование разработанного веерно-кольцевого конусно-каскадного ПСУ повышает эффективность процесса очистки ЗС от легких примесей до 70 % и увеличивает производительность виброцентробежных сепараторов типа СВС на 12-15 %.

На основе проведенных исследований ОАО "Вибросепаратор" изготовлено экспериментальный СВС-25 с разработанным ПСУ, который испытан в производственных условиях исследовательского поля "Центральное" ХНТУСХ на протяжении 2009-2012 гг. (п. Первое мая Харьковского р-на Харьковской обл.) с ежегодным экономическим эффектом около 32 тыс. грн.

С 2009 г. ОАО "Вибросепаратор" внедрил в серийное производство виброцентробежных зерновых сепараторов типа СВС и А1-БЦСМ разработанное ПСУ. Его применение на одном сепараторе-ворохоочистителе СВС-25 дает экономический эффект 18,7 тыс. грн, а при их годовой программе выпуска 50 шт. – 935 тыс. грн.

Личный вклад соискателя

Основные результаты диссертационной работы соискателем получены самостоятельно. В научных работах, выполненных в соавторстве, личный вклад состоит в следующем: [187] – получены математические выражения распределения скорости и давления ВП, изменения объемной плотности по толщине слоя ЗС; [188, 190,191, 196, 204] – разработаны математические модели нелинейной динамики двух- и трехфазного потока, составлены граничные условия, получены решения, выполнен анализ результатов; [193] – получены усредненные значения компонентов тензора вязких напряжений, [197] – проведены эксперименты и определены значения коэффициента динамический вязкости засоренного ВП. Производственные испытания разработанного ПСУ сепаратора СВС-25 проведены совместно с ОАО «Вибросепаратор». Долевое участие соискателя (обработка данных производственных испытаний, их обобщение и выдача рекомендаций проведены самостоятельно) составляет 80%. Участие в разработке новой конструкции – 65 %.

Апробация результатов диссертации.

Результаты диссертационной работы докладывались: на международных научно-практических и научно-технических конференциях (МНПК, МНТК) «Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв», «Технічний прогрес в АПК» (ХНТУСХ им. П.Василенко, Харьков, 2008-2012 гг.); на IX - XІ МНПК «Вібрації в техніці та технологіях» (ВНАУ, Винница, 2009, 2012 гг.; ПНТУ ім Ю. Кондратюка, Полтава, 2012 г.); на МНПК «Моделювання технологічних процесів в АПК» (ТДАТУ, Мелітополь, 2010 г.); на ХІХ МНТК «Технічний прогресс у сільськогосподарському виробництві» (ННІ "ІМЕСГ", Глеваха, 2011 г.); на МНПК «Сучасні проблеми землеробської механіки» (ЛНАУ, Луганск, 2011 г.); на VIII МНТК «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» (КНТУ, Кировоград, 2011 г.); на Всеукраинском конкурсе-выставке «Кращий вітчизняний товар 2010 року» в номинации «Наука» с получением золотой медали победителя (НК «Экспоцентр», Киев, 2010 г.)

Публикации.

Результаты диссертационной работы опубликованы в 11 научных статьях специализированных изданий и в 2 тезисах докладов, из которых 2 статьи – самостоятельно. Получен патент Украины.

На защиту выносятся:

- разработка математической модели нелинейной динамики двухфазного потока ЗС на ТР и при сходе с него для установления изменения составляющих скоростей и траекторий зерновых частиц и легких примесей перед вхождением в кольцевые зоны очистки созданного ПСУ;

- разработка математической модели нелинейной динамики сплошной трехфазной среды «зерно - легкие примеси - воздушный поток» в основной кольцевой зоне и на конусно-каскадной поверхности ПСУ для прогнозирования извлечения легких примесей, управления и расчета технологических показателей производительности и качества процесса очистки ЗС;

- сравнительные с существующими результаты производственных испытаний и внедрение в серийное производство разработанного ПСУ.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение научного задания, которые проявляются в обосновании процесса очистки ЗС от легких примесей разработанным ПСУ зерновых виброцентробежных сепараторов как процесса нелинейной динамики сплошной трехфазной среды «зерно - легкие примеси - воздушный поток» с реологическими законами, учитывающими влияние вязких, гидродинамических, инерционных сил, неоднородности поля скоростей подвижных взаимопроникающих континуумов. Это позволило повысить эффективность процесса очистки ЗС от легких примесей, увеличить производительность виброцентробежных зерновых сепараторов и внедрить разработанное ПСУ в серийное производство ОАО «Вибросепаратор» (г. Житомир).

Главными итогами выполненной работы являются следующие результаты:

1. Проведенным анализом результатов известных исследований установлено, что существующие ПСУ виброцентробежных зерновых сепараторов удовлетворяют возрастающие требования производства не в полной мере. Увеличение засоренности зерна и рост производительности сепараторов приводят к повышению количества легких примесей в ЗС и снижению эффективности процесса очистки. Для интенсификации процесса очистки и обеспечения требуемого его качества разработано новое веерно-кольцевое конусно-каскадное ПСУ, имеющее основную и три дополнительные кольцевые зоны очистки. Для определения конструктивных параметров разработанного ПСУ необходимо выполнить теоретические и экспериментальные исследования, которые бы позволили управлять и рассчитывать технологические показатели процесса очистки ЗС от легких примесей.

2. Для установления закономерностей движения потока ЗС по ТР и схода с него, определения составляющих скоростей и траекторий зерновых частиц и легких примесей перед вхождением в основную кольцевую зону очистки создана математическая модель нелинейной динамики двухфазного потока. Получены зависимости скоростей схода зерновых частиц и примесей. Установлено, что на скорость схода зерновых частиц наиболее влияют: угловая скорость ТР, увеличение которой с 11,2 до 21,2 с-1 увеличивает ее в 3,6 раза, с 6,7 до 24 м/с, и диаметр ТР, увеличение которого с 0,5 до 0,6 м повышает ее в 1,5 раза, с 6,7 до 9,8 м/с. Уменьшение насыпной плотности зерновой фазы ЗС с 750 до 600 кг/м3 снижает ее на 22 %, с 6,7 до до 5,2 м/с. Определено, что скорость схода частиц примесей с увеличением угловой скорости и диаметра ТР также увеличивается в 3,1 и 1,5 раза, соответственно. Увеличение размеров частиц и насыпной плотности примесной фазы от 1 до 3 мм и с 150 до 450 кг/м3 скорость схода уменьшают незначительно – на 5 и 6 %, соответственно, с 6,5 до 6,15 м/с и с 6,4 до 6 м/с. Уменьшение насыпной плотности зерновой фазы, как несущей, с 750 до 600 кг/м3 снижает скорость схода частиц примесей на 18 %, с 6,2 до 5,1 м/с.

При угловой скорости ТР в 11,2 с-1 наблюдается образование застойных зон ЗС вблизи оси вращения, а при  с-1 – они отсутствуют.

3. Для расчета и управления качеством и производительностью процесса очистки создана математическая модель нелинейной динамики потока ЗС в основной кольцевой зоне. Получены зависимости вертикальных составляющих скоростей и траекторий извлекаемых частиц от параметров ПСУ и физико-механических свойств примесей. Установлено, что вертикальная составляющая скоростей извлекаемых примесей с повышением угловой скорости ТР с 11,2 до 16,2 с-1 увеличивается в 2,1 раза, с 1,5 до 3,2 м/с, в начале кольцевой зоны, и в 1,5 раза, с 1,9 до 2,9 м/с, в конце. Повышение скорости ВП с 5 до 7 м/с увеличивает ее в 1,3 раза, с 1,6 до 2,1 м/с, в начале кольцевой зоны, и в 1,5 раза, с 1,9 до 2,9 м/с, в конце. Увеличение насыпной плотности примесной фазы снижает ее на 31 %, с 2,6 до 1,8 м/с, в конце кольцевой зоны, а увеличение размеров частиц с 1 до 3 мм снижает ее там же на 50 %, с 3,2 до 1,6 м/с. Траектории частиц позволили определить возможность их извлечения и рассчитать ширину кольцевой зоны. Отклонение направления ВП от вертикали до 30° и уменьшение угла входа примесей в основную кольцевую зону с 45° до 15° увеличивает ее в 1,4 раз, с 0,2 до 0,27 м, и в 1,9 раз, с 0,14 до 0,27 м, соответственно.

4. Для расчета и управления качеством и производительностью процесса очистки создана математическая модель нелинейной динамики трехфазной сплошной среды на конусно-каскадной поверхности ПСУ. Максимальная длина устойчивого слоя увеличивается в 6 раз, с 0,1 м до 0,6 м, с повышением начальной скорости ЗС от 0,5 до 1,5 м/с, и увеличивается также на 59-68 %, с увеличением угла установки каскадов поверхности с 30° до 60°. Вертикальная составляющая скорости частиц примесей, извлекаемых из слоя, уменьшается с увеличением их размеров и насыпной плотности и повышается с ростом скорости ВП. Эффективность процесса очистки увеличивается с ростом скорости ВП с 5 до 7 м/с и для примесей насыпной плотностью до 300 кг/м3 увеличивается в 1,5 раза.

5. Экспериментальным методом с применением скоростной видеосъемки и тензометрирования установлены значения эффективных коэффициентов динамической вязкости засоренных ВП, которые составляет                     =(18,01-18,66)∙10-6 Па∙с и увеличиваются незначительно на 1,3-2,9 % с повышением скорости ВП с 5 до 7 м/с; на 2,5-5,4 % с увеличением засоренности ЗС с 5 до 10 %; на 0,8-3,7 % при повышении производительности с 5 до 25 т/ч. Протяженность проекций траекторий извлекаемых примесей в основной кольцевой зоне очистки ПСУ увеличиваются: при повышении угловой скорости ТР с 6,2 до 12,4 с-1 в 4,3 раза, с 0,045 до 0,195 м; с ростом размеров примесей от 0,001 до 0,002 м в 1,8 раза, с 0,14 до 0,25 м; с увеличением насыпной плотности примесной фазы с 150 до 450 кг/м3 в 1,6 раз, с 0,16 до 0,22 м. При росте скорости ВП с 5 до 7 м/с – она уменьшается на 15,9 %, с 0,22 до 0,185 м. Полученные результаты согласуются с данными теоретических исследований с расхождениями 3-5 %. Это подтверждает адекватность построенных математических моделей динамики процесса очистки ЗС.

6. Комплексным анализом результатов теоретических и экспериментальных исследований, проведенного факторного эксперимента определены оптимальные значения конструктивно-технологических параметров ПСУ: количество каскадов ; расход воздуха ; расстояние от основания нижнего конуса каскадной поверхности до воздухозаборных окон ; суммарная площадь продувки кольцевых зон ; ширина основной кольцевой зоны очистки .

7. Производственными испытаниями сепаратора-ворохоочистителя с разработанным ПСУ в условиях опытного поля "Центральное" ХНТУСХ установлено, что по сравнению с серийным эффективность процесса очистки повышена на 30-40 %. Удельные энерго- и металлоемкости процесса очистки от легких примесей снижены с 0,17 кВт·час/т до 0,15 кВт·час/т (на 11,8%), с 4,4 кг/т·час до 3,96 кг/т·час (на 10 %); производительность сепаратора повышена на 12-15 % и составляет 28 т/ч с эффективностью очистки от легких примесей до 70 %. Ежегодный экономический эффект от использования на опытном поле "Центральное" составляет около 32 тыс. грн.

8. На основании результатов проведенных совместных испытаний со специалистами ОАО "Вибросепаратор" разработанное ПСУ с 2009 г. внедрено в серийное производство виброцентробежных сепараторов ОАО «Вибросепаратор» (г. Житомир) с годовым экономическим эффектом 935 тыс. грн при программе выпуска виброцентробежных сепараторов СВС-25 – 50 шт.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абдуева Ф.М. Обоснование параметров процесса и разработка решет для виброцентробежного сепарирования семян кукурузы : дис. … канд. техн. наук: 05.05.11 / Ф.М. Абдуева.– Харьков: ХНТУСХ им. П. Василенко, 2010. – 212 с.

2. Адамчук В.В. Теория центробежных рабочих органов для внесения минеральных удобрений: [монография] / В.В. Адамчук. – К.: Аграр. Наука, 2010. – 178 с.

3. Агафонов С.А. Дифференциальные уравнения / С.А. Агафонов, А.Д. Герман, Т.В. Муратова. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 348 с.

4. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. – М.: Наука, 1976. – 279 с.

5. Амоносов А.А. Вычислительные методы для инженеров / А.А. Амоносов, Ю.А. Дубинский, Н.В. Копченова. – М.: Высшая школа, 1994. – 445 с.

6. Андреев В.Л. Повышение эффективности очистки семян зерновых культур в условиях Евро-северо-восточного региона путем разработки и совершенствования технологий и воздушно-решетных машин: автореф. дис. на соискание науч. степени докт. техн. наук: спец. 05.20.01 " Технологии и средства механизации сельского хозяйства "/ В.Л. Андреев. – Киров, 2005. – 39 с.

7. Андреев В.Л. Повышение эффективности работы виброцентробежной машины первично-вторичной очистки семян МЗП-25/10 / В.Л. Андреев, В.В. Шилин // Экологические аспекты электротехнологий мобильной энергетики и технических средств, применяемых в сельскохозяйственном производстве: Материалы 3-й науч.-практ. Конф. 5-6 июня 2002 г. – СПб.: СЗНИИМЭСХ, 2002. – Т.3. – С. 284-290.

8. Андреев В.Л. Совершенствование линии очистки семян путем использования эффективных пневмосистем зерноочистительных машин / В.Л. Андреев // Механизация уборки, послеуборочной обработки и хранения: Материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф. "Земледельческая механика в растениеводстве" 17-18 дек. 2003 г.: науч. тр. ВИМ, 2003. – Т.148. – С. 162-171.

9. Андреев В.Л. Усовершенствованная виброцентробежная машина / В.Л. Андреев, В.В. Шилин, А.В. Багаев // Сельский механизатор. – 2004. – № 9. – С. 18-22.

10. Анемометр ручной индукционный: ГОСТ 6376-74. – [срок действия с 1975-01-01] – М.: Издательство стандартов, 1989. – 8 с.

11. Анемометры ручные со счетным механизмом: ГОСТ 7194-74. – [срок действия с 1975-01-01] – М.: Издательство стандартов, 1974. – 8 с.

12. Аэров М.Э. Гидравлические и тепловые основы работы аппаратов со стационарным и кипящим зернистым слоем / М.Э. Аэров, О.М. Тодес. – Ленинград: Химия, 1968. – 510 с.

13. Базаров И.П. Термодинамика / И.П. Базаров. – М.: Высшая школа, 1983. – 344 с.

14. Бакум М.В. Розділення зернових сумішей у нахиленому повітряному каналі / М.В. Бакум, М.М. Абдуєв, Ю.О. Манчинський // Праці Таврійської державної аграрної академії. – Мелітополь: ТДАТА, 2005. – Вип. 28. – С. 14-22.

15. Бакум М.В. Теоретичні дослідження характеристик руху частинок у нахиленому повітряному каналі при зміні характеристик епюри швидкості повітря по висоті каналу / М.В. Бакум, М.М. Абдуєв, Ю.О. Манчинський, В.В. Сичов, В.П. Леонов // Механізація сільського господарства: Вісник ХДТУСГ. – Харків: ХДТУСГ, 2003. – Вип. 21. – С. 88-94.

16. Барабащук В.И. Планирование эксперимента в технике / В.И. Барабащук, Б.П. Креденцер, В.И. Мирошниченко. – К.: Техника, 1984. – 200 с.

17. Бахвалов Н.С. Численные методы / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. – М.: Бином, 2001 – 630 с.

18. Берник П.С. Алгоритм функціонування адаптивної системи керування приводом вібраційних технологічних машин / П.С. Берник, Р.В. Чубик // Вібрації в техніці та технологіях. – 2006. – №1 (43). – С.4 – 11.

19. Берник П.С. Вибрационные технологические машины с пространственными колебаниями рабочих органов / П.С. Берник, Л.В Ярошенко. – Винница: ВГСХИ, 1988. – 116с.

20. Борискин М.А. Сепарирующие машины зерноперерабатывающих предприятий. Динамика, расчет и конструкции / М.А. Борискин., В.В. Гортинский, А.Б. Демский. – М.: Машиностроение, 1979. – 108 с.

21. Бояджиев Х., Бешков В. Массоперенос в движущихся пленках жидкости / Х. Бояджиев, В. Бешков. – М.: Мир, 1988. – 136 с.

22. Бредихин В.В. Обоснование параметров процесса вибропневмо-центробежного разделения семенных смесей по плотности семян: дис. ... канд. техн. наук: 05.05.11 – Харьков: ХГТУСХ, 2003. – 248 с.

23. Бугров Я.С Высшая математика: Учеб.для вузов: в 3 т.–5-е изд., стер. / Я.С. Бугров, С.М. Никольский. – М.: Дрофа, 2003 – (Высшее образование. Современный учебник) Т.2. Дифференциальное и интегральное исчисление – 509 с.

24. Бурков А.И. Повышение эффективности функционирования пневмосистем зерно- и семяочистительных машин совершенствованием их технологического процесса и основных рабочих органов: дис. ... докт. техн. наук 05.20.01 / Бурков А.И. – Киров, 1993. –500 с.

25. Бурков А.И. Замкнутая пневмосистема для зерно- и пневмоочистительных машин / А.И. Бурков, В.Л. Андреев, О.П. Рощин // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1997. – № 8. – С. 11-13.

26. Бурков А.И. Зерноочистительные машины: Конструкция, исследования, расчёт и испытания / А.И. Бурков, Н.П. Сычугов. – Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2000. – 258 с.

27. Бурков А.И. Технология очистки семян зерновых культур с фракционированием на решетах и раздельной обработкой воздушным потоком / А.И. Бурков, В.Л. Андреев // Технологические и технические средства обеспечения продукции растениеводства: науч. тр. ВИМ. – М.: ВИМ, 2001. – Т.141, Ч.2. – С. 103-111.

28. Бурков А.И. Сортирование зерна и семян с помощью воздушно-решетной машины АЗМ-10/5-ВРФ / А.И. Бурков, В.Л. Андреев // Современные аспекты селекции, семеноводства, технологии переработки ячменя и овса: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 6-8 июля 2004 г. – Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2004. – С. 201-203.

29. Бурков А.И. Как уменьшить габаритные размеры пневмосистемы машины предварительной очистки зернового вороха / А.И. Бурков, А.Л. Глушков, Д.С. Булдаков // Сельский механизатор. – 2008. – № 11. – С 12.

30. Бурков А.И. Анализ процесса перемещения компонентов зернового материала под действием бокового воздушного потока в приемной камере зерноочистительной машины / А.И. Бурков, А.Л. Глушков, Д.С. Булдаков // Аграрная наука Евро-северо-востока. – 2011. –№ 6 (25). – С. 63-68.

31. Бушуев Н.М. Семяочистительные машины. Теория, конструкция и расчет / Н.М. Бушуев. – Москва-Свердловск: Машгиз, 1962. – 258 с.

32. Василенко П.М. Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин / П.М. Василенко. – К.: УСХА, 1960. – 263с.

33. Векуа И.Н. Основы тензорного анализа и теории ковариантов / И.Н. Векуа. – М.: Наука, 1978, 296 с.

34. Весы лабораторные. Общие технические требования: ГОСТ 24104-2001 – [дата введения 2002-07-01] – Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологи и стандартизации, 2001. – 5 с.

35. Випробування сільськогосподарської техніки. Зерноочисні машини та агрегати. Зерноочисно-сушильні комплекси. Методи випробувань: СОУ 74.3-37-147:2004. – [чинний від 2006-08-01] – К.: Мінагрополітики України, 2006. – 26 с.

36. Воронин Г.Ф. Основы термодинамики / Г.Ф. Воронин. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 192 с.

37. Вукалович М.П. Термодинамика / М.П. Вукалович, И.И. Новиков. – М.: Машиностроение, 1972. – 670 c.

38. Гармаш Н.Т. Теоретические основы одного из видов безрешетной сепарации мелкого зернового вороха / Н.Т. Гармаш // Сельхозмашина. – 1956. – № 12. – С. 4–9.

39. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Е. Гмурман. – М.: Высшая школа, 1972. – 368 с.

40. Голованов Ю.В. Обзор современного состояния механики быстрых движений гранулированных материалов. В кн. Механика гранулир. сред. Теория быстрых движений / Ю.В. Голованов, И.В. Ширко. – М.: Мир, 1985. – С. 86-146.

41. Головков А.Н. Анализ пневмосепарирующих безрешетных машин / А.Н. Головков // Агро-информ. – Самара: Поволжское агентство деловой информации. – 2007. – № 108. – С. 11-12.

42. Гольдштик М.А. Элементарная теория кипящего слоя / М.А. Гольдштик // ПМТФ. – 1972. – №6. – С. 106-112.

43. Гольдштик М.А. Элементарная теория концентрированных дисперсных систем / М.А. Гольдштик, Б.Н. Козлов // ПМТФ. – 1973. – №4. – С. 67-77.

44. Гольдштик М.А. Процессы переноса в зернистом слое / М.А. Гольдштик. – Новосибирск: СО АН СССР. Ин-т теплофиз., 1984. – 163 с.

45. Гончаров Е.С. Исследование процесса сепарации зерновых материалов центробежно-вибрационными решетами: автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.20.01 "Механизация сельскохозяйственного производства " / Е.С. Гончаров. – К.: УАСХ, 1964. – 38 с.

46. Гончаров Є.С. Машини для очищення та обробки зерна / Є.С. Гончаров, В.Д. Олейніков, Н.І. Грабельковський, С.О. Вєнков. –К.: Урожай, 1966. – 204 с.

47. Гончаров Е.С. О характере движения материальной частицы в подвижной воздушной среде / Е.С. Гончаров. В сб.: Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. – К.: Урожай, 1966. – Вып. № 2. С. 122–132.

48. Гончаров Е.С. Центробежно-пневматический сепаратор зерновых материалов / Е.С. Гончаров, Грабельковский Н.И. // Тракторы и сельхозмашины. – 1970. – № 1. – С.21-22.

49. Гончаров Є.С. Резерви удосконалення пневматичної сепарації зернових матеріалів / Є.С. Гончаров // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – К.: Урожай, 1971. – Вып.18. – С. 30-37.

50. Гончаров Е.С. Рациональная скорость вращения вертикальных цилиндрических виброцентробежных решет / Е.С. Гончаров // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – К.: Урожай, 1976. – Вып. 36. – С. 55-61.

51. Гончаров Е.С. Универсальные виброцентробежные зерновые сепараторы / Е.С. Гончаров // Тракторы и сельхозмашины. – 1984. – № 1. – С. 15-17.

52. Гончаров Е.С. Механико-технологическое обоснование и разработка универсальных виброцентробежных зерновых сепараторов: Автореф. дис. …докт. техн. наук: 05.20.01 "Механизация сельскохозяйственного производства" / Е.С. Гончаров. – М.: ВИМ, 1986. – 34 с.

53. Гортинский В.В. Процессы сепарирования на зерноперерабатывающих предприятиях / В.В. Гортинский, А.Б. Демский, М.А. Борискин. – М.: Колос, 1980. – 304 с.

54. Горячкин В.П. Собр. соч. / В.П. Горячкин. – М.: Колос, 1965. – Т.3. –. 658 с.

55. Горшков. А.Г. Основы тензорного анализа и механика сплошной среды: [Учебник для вузов] / А.Г. Горшков, Л.Н. Рабинский, Д.В. Тарлаковский [под. ред. акад. Д.М. Климова]. – М.: Наука, 2000. – 214с.

56. Гудмен М. Две задачи о гравитационном течении гранулированных материалов. В кн. Механика гранулированных сред: Теория быстрых движений / М. Гудмен, С. Коуин. – М.: Мир, 1985. – С. 64-85.

57. Гутер Р.С. Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта / Р.С. Гутер, Б.В. Овчинский. – М.: Наука, 1970. – 432 с.

58. Данільченко М.Г. Сільськогосподарські машини. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 272 с.

59. Демидов А.Р. Повышение эффективности пневмосепарирования продуктов шелушения проса / А.Р. Демидов, В.В. Гортинский, В.Ф. Веденьев // Мукомольно-элеваторная промышленность. – 1971. – № 9. – С. 13-14.

60. Демидович Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения / Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова. – М.: Наука, 1967. – 368 с.

61. Демский А.Б. Исследование пневмосепарирующих устройств зерновых сепараторов / А.Б. Демский, Борискин М.А., Ю.А. Лесик // Труды ВНИЭКИпродмаш, 1970. – № 21. – С. 49-54.

62. Демский А.Б. Пневматическое сепарирование на зерноперерабатывающих предприятиях. Обзорная информация. Серия: Мукомольно-крупяная промышленность / А.Б. Демский. – М.: ЦМИТЭИ Минзага СССР, 1972. – 60 с.

63. Демский А.Б. Основные направления совершенствования пневмосепа-рирующего зерноочистительного оборудования / А.Б. Демский, В.Ф. Веденьев. – М.: ЦНИИТэилегпищемаш, 1976. – 73 с.

64. Денисенко А.Г. Исследование инерционных пылеотделителей двигателей внутреннего сгорания в стационарном и пульсирующем потоках: дис. … канд. техн. наук. – Харьков: ХИМЭСХ, 1969. – 169с.

65. Димитренко Ю.И. Тензорное исчисление: [Учеб. пособие для вузов] / Ю.И. Димитренко. – М.: Высш. шк., 2001. – 575с.

66. Дринча В.М. Исследование параметров вибропневмосепараторов с прямоточной декой / В.М. Дринча, Л.М. Суконкан // Техника в сельском хозяйстве. – 1997. – № 5. – С. 13-15.

67. Дринча В.М. Проблемы качества семян и пути его повышения сепарирующими органами / В.М. Дринча // Международный сельскохозяйственный журнал. – 1995. – № 3. – С. 37-39.

68. Дубровин В.А. Об одном методе повышения эффективности использования цилиндрических решет / В.А. Дубровин., А.И. Завгородний // Науковий вісник НАУ. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 73, Ч.1.– С. 335-342.

69. Евсюков А.А. Электротехника: [Учебное пособие] – М.: Просвещение, 1979. – 249 с.

70. Елизаров В.П. Современные средства предварительной очистки / В.П. Елизаров, А.С. Матвеев // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1986. – № 8. – С. 60-64.

71. Завгородний А.И. Научные основы процессов очистки отверстий решет зерноочистительных машин: дис. … докт. техн. наук: 05.05.11 / А.И. Завгородний. – Харьков, 2001. – 304 с.

72. Задачи очистки зерна и семян [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://agromash.wordpress.com/grain-cleaning/ – свободный. – Загл. с экрана.

73. Заика П.М. Динамика вибрационных зерноочистительных машин / П.М. Заика. – М.: Машиностроение, 1977. – 278 с.

74. Заика П.М. Сепарация семян по комплексу физикомеханических свойств / П.М. Заика, Г.Е Мазнев. – М.: Колос, 1978. – 287 с.

75. Заика П.М. Очистка семян от трудноотделимых семян сорных растений и примесей: Учеб. пособ. – М.: МИИСП, 1986. – 87 с.

76. Заика П.М. Вибрационные семяочистительные машины и устройства / П.М. Заика. – М.: МИИСП, 1981. – 141 с.

77. Заика П.М. Исследование траектории движения семян при пневмосепарировании семенных материалов/ П.М. Заика, Н.В. Слоновский // Технология производства и конструирования сельскохозяйственных машин: Сб. науч. тр. ХГАУ. – Харьков, 1997. – С. 142–147.

78. Заика П.М. Вибрационное перемещение твердых и сыпучих тел в сельскохозяйственных машинах / П.М. Заика. – К.: УСХА, 1998. – 625 с.

79. Заика П.М. Определение законов движения рабочих органов пространственных вибрационных машин / П.М. Заика // Вибрации в технике и технологиях. – 2002. – №4(25). – С. 17-25.

80. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 3, розділ 7. Очистка і сортування насіння / П.М. Заїка. –. Х.: Око, 2006. – 408 с.

81. Зедгинидзе И.Г. Планирование эксперимента для исследования многокомпонентных систем / И.Г. Зедгинидзе. – М.: Наука, 1976. – 390 с.

82. Зерно и зернопродукты. Определение влажности (рабочий контрольный метод): ГОСТ 29143-91 (ИСО 712-85). – [дата введения 1992-10-01] – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 7 с.

83. Зерно и зернопродукты. Определение влажности (базовый контрольный метод): ГОСТ 29144-91 (ИСО 711-85). – [дата введения 1992-10-01] – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 8 с.

84.Зерно. Метод определения сорной и зерновой примесей на анализаторе засоренности У1-ЕАЗ-М: ГОСТ 28419-97. – [дата введения 1999-01-01] – Минск.: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологи и стандартизации. 1997. – 8 с.

85. Зерноочистительные машины, агрегаты, зерноочистительно–сушильные комплексы. Программа и методы испытаний: ОСТ 70.10.2–83. – М.: Союзсельхоз-техника, 1984. – 112с.

86. Ильина В.А. Численные методы для физиков-теоретиков / В.А. Ильина, П.К. Силаев. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. – Т.2. – 118 с.

87. Испытания сельскохозяйственной техники. Зерноочистительные машины и агрегаты, зерноочистительно-сушильные комплексы. Программа и методы испытаний: ОСТ 70.10.2.-83. – [дата введения 1984-06-01] – М.: Госкомсельхозтехника СССР, 1984. – 159 с.

88. Кайзер Ф.И. Разрядный метод определения поля скоростей в гидрозвуковых потоках / Ф.И. Кайзер //Ракетная техника и космонавтика. – 1964. – №2 (русский перевод).– С. 216–217.

89. Калиткин Н.Н. Численные методы / Н.Н. Калиткин. – М.: Наука, 1978. –512 с.

90. Карпов Б.А. Технология послеуборочной обработки и хранения зерна / Б.А. Карпов. – М.: Агропромиздат, 1987. – 287 с.

91. Кильчевский Н.А. Курс теоретической механики. Т.1. / Н.А. Кильчевский. – М.: Наука,1972. – 530 с.

92. Киреев М.В. Послеуборочная обработка зерна в хозяйствах / М.В. Киреев. – Л.: Колос, 1981. – 224 с.

93. Класс точности средств измерений. Общие требования: ГОСТ 8.401-80 – [дата введения 1981-07-01] – М.: Издательство стандартов, 1980. – 12 с.

94. Кожуховский И.Е. Механизация очистки и сушки зерна / И.Е. Кожуховский, Г.Т. Павловский. – М.: Колос, 1968. – 439 с.

95. Кожуховский И.Е. Зерноочистительные машины / И.Е. Кожуховский. – М: Машиностроение, 1974. – 200 с.

96. Косилов Н.И. Исследование и обоснование параметров сепаратора с противоточной подачей вороха во встречный зерновой поток / Н.И. Косилов, В.П. Нилов // Уборка и послеуборочная обработка зерна: Труды ЧИМЭСХ. – 1977. – Вып. 131. – С. 62-70.

97. Котов Б.І. Тенденції розвитку конструкцій машин та обладнання для очищення і сортування зерноматеріалів / Б. І. Котов, С. П. Степаненко, М. Г. Пастушенко // Зб. наук. праць Кіровоградського державного технічного університету. – Кіровоград: КДТУ, 2003. – Вип. 33. – С. 53–59.

98. Котов Б.І. Дослідження шляхів підвищення ефективності віброрешітних сепараторів зерна і насіння / Б.І Котов, С.П. Степаненко, М.Г Пастушенко // Вібрації в техніці та технологіях. – 2004. – №3 (35). – С. 61-63.

99. Котов Б.І. Результати експериментальних досліджень пневмосепарації зерна у пневмовідцентровому сепараторі з удосконаленим експериментальним диском / Б.І Котов, С.П. Степаненко, В.О. Швидя // Зб. Наук. праць Кіровоградського національного технічного університету – Вип. 23. – Кіровоград: КНТУ, 2010. С. 250-257.

100. Кочергина Н.Н. Интенсификация процесса очистки газов от пыли в циклонах: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.17.08 / Н.Н. Кочергина – Л.: Ленингр. технол. ин-т им. Ленсовета, 1987. – 20 с.

101. Крылов В.И. Вычислительные методы высшей математики / В.И. Крылов, В.В. Бобков, П.И. Монастырный. – Минск: Вышейшая школа, 1975. – Т.2. – 671 с.

102. Кудинов В.А. Техническая термодинамика: [Учебное пособие для вузов] / В.А. Кудинов, Э.М. Карташов. – М.: Высшая школа, 2000. – 261 с.

103. Кутепов А.М. Гидродинамика и теплообмен при парообразовании. – 3-е изд., испр. / А.М. Кутепов, Л.С. Стерман, Н.Г. Стюшин. – М.: Высшая школа, 1986. — 448 с.

104. Ландау Л.Д. Теоретическая физика в 10 томах. Т.6. Гидродинамика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М.: Наука, 1988. – 736 с.

105. Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика / В.Г. Левич. – М.: Физматгиз, 1959. – 700 с.

106. Летошнев М.Н. Сельскохозяйственные машины. Теория, расчет, проектирование и испытание / М.Н. Летошнев. – М.: Сельхозгиз, 1955. – 649 с.

107. Листопад Г.Е. Вибросепарация зерновых смесей / Г.Е. Листопад. – Волгоград: Волгоградское книжное издательство, 1963. – 118 с.

108. Листопад Г.Е. Вибросепарация зерновых смесей : автореф. дис. … докт. техн. наук: 05.20.01 "Механизация сельскохозяйственного производства". / Г.Е. Листопад. – Саратов, 1964. – 57 с.

109. Ловейкин В.С. Динамічний аналіз робочих органів зерноочисних машин з рекупераційним приводом / В.С. Ловейкин, В.П. Кулик // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Х., 2009. – Вип. 77. – С. 316-323.

110. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа / Л.Г. Лойцянский. – М.: Наука, 1978. – 727 с.

111. Мазоренко Д.И. Теоретическое и экспериментальное исследование вибрационно-центробежного сепаратора с пространственным движением оси вращения ротора для очистки семян риса от трудноотделимых сорняков: дис. …  канд. техн. наук: 05.20.01 "Механизация сельскохозяйственного производства" /Д.И. Мазоренко. – Харьков: ХИМЭСХ, 1971. – 183 с.

112. Мак-Коннел А.Дж. Введение в тензорный анализ / А.Дж. Мак-Коннел. – М.: Физматгиз, 1963. – 412 с.

113. Малис А.Я. Машины для очистки зерна воздушным потоком / А.Я. Малис, А.Р. Демидов. – М.: Машгиз, 1962. – 176 с.

114. Малюта С.И. Обоснование технологического процесса и параметров семеноочистительной пневмоцентрифуги: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.20.01 / С.И. Малюта. – Глеваха, 1989. – 21 с.

115. Мандрыка А.В. Повышение эффективности процесса очистки цилиндрических решет вибрационно-центробежных сепараторов : дис. … канд. техн. наук: 05.05.11 / А.В. Мандрыка.– Харьков: ХНТУСХ им. П. Василенко, 2001. – 166 с.

116. Матвеев А.С. Сепарирование зерновой смеси вертикальным воздушным потоком / А.С. Матвеев // Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. – 1969. – №11. – С. 17-19.

117. Матвеев А.С. К выбору формы сечения пневмосепарирующего канала / А.С. Матвеев // Тракторы и сельхозмашины. – 1971. – № 9. – С. 26-28.

118. Матвеев А.С. Исследование процесса сепарирования зерновых смесей вертикально-восходящим воздушным потоком: автореф. дис. …  канд. техн. наук: 05.20.01 "Механизация сельскохозяйственного производства"/ А.С. Матвеев – М., 1973. – 27 с.

119. Матвеев А.С. Определение скорости витания семян / А.С. Матвеев // Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. – 1974. – №9. – С. 42-43.

120. Машины для послеуборочной поточной обработки семян. Теория и расчет машин, технология и автоматизация процессов / [под ред. Тица З.Л.]. – М.: Машиностроение, 1967. – 446 с.

121. Машины зерноочистительные общего назначения. Типы и основные параметры: ГОСТ 5888-74. – [дата введения 1976-07-01] – М.: Издательство стандартов, 1975. – 5 с.

122. Мельников С.В. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов / С.В. Мельников, В.Р. Алешкин, П.М. Рощин. –  2-е изд.– Л., 1980. – 168 с.

123. Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. – М.: Колос, 1980. – 132 с.

124. Методы определения экономической эффективности технологии и сельскохозяйственной техники/ А.В. Шпилько.– М.: МИНСИХ Прод. РФ.- Всерос. Науч. исследов. ин-т. экономики с/х, 1998. – 20 с.

125. Методы экономической оценки специальных машин: ГОСТ 23729-88. – [введен 1988-01-01]. – М.:ГОСКОМ по стандартам, 1988. – 6с.

126. Мигреладзе Н.М. О взаимодействии зернового вороха с направленным воздушным потоком / Н.М. Мигреладзе // Вопросы механизации и электрификации социалистического сельского хозяйства. – Зерноград, 1974. – Вып. 17. – С. 108-109.

127. Мигреладзе Н.М. Исследование аэродинамических свойств зернового вороха / Н.М. Мигреладзе // Тр. ВНИПТИМЭСХ. – Зерноград, 1974. – Вып. 18. – С. 126-129.

128. Мигреладзе Н.М. Исследование процесса разделения зернового вороха с высоким содержанием незерновой части урожая: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.20.01 " Технологии и средства механизации сельского хозяйства "/ Н.М. Мигреладзе. – Краснодар, 1976. – 27 с.

129. Микроманометры жидкостные компенсационные с микрометрическим винтом типа МКВ-250. Методы и средства поверки: ГОСТ 8.302-78. – [срок действия с 1979-07-01] М.: Издательство стандартов, 1983. – 10 с.

130. Милн-Томсон Л.М. Теоретическая гидромеханика / Л.М. Милн-Томсон. – М.: Мир, 1964. – 655 с.

131. Монтгомери Д.К. Планирование эксперимента и анализ данных / Д.К. Монтгомери; [пер. с англ.]. – Л.: Судостроение, 1980. – 384 с.

132. Мякин В.Н. Совершенствование пневматических сепараторов семян / В.Н. Мякин, С.Г. Урюпин // Техника в сельском хозяйстве. – 2000. – № 4. – С. 40 – 42.

133. Мясников В.П. Кинетическая модель процессов теплопереноса в кипящем слое / В.П. Мясников // Изв. АН СССР. МЖГ. – 1967. –№4. – С. 84-90.

134. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості. ДСТУ 4138–2002. – [Чинний від 2004-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 173 с.

135. Нелюбов А.И. Пневмосепарирующие системы сельскохозяйственных машин / А.И. Нелюбов, Е.Ф. Ветров. – М.: Машиностроение, 1977. – 192 с.

136. Нигматулин Р.И. Основы механики гетерогенных сред / Р.И. Нигматулин.– М.: Наука, 1978. – 336 с.

137. Николаевский В.Н. Определяющие уравнения пластического течения зернистых материалов/ В.Н. Николаевский // ПММ. – 1963. – Вып. 3, Т.27. – С. 124-127.

138. Нилов В.П. Моделирование процесса пневмоинерционной сепарации зерносоломистого вороха / В.П. Нилов // Совершенствование уборки и послеуборочной обработки зерна: Труды ЧИМЭСХ. – 1978. – Вип. 140. – С. 100-104.

139. Нилов В.П. Анализ движения компонентов мелкого зернового вороха в воздушном потоке / В.П. Нилов // Совершенствование уборки и послеуборочной обработки зерна: Труды ЧИМЭСХ. – 1981. – Вип. 168. – С. 56-63.

140. Нилов В.П. Обоснование условий протекания процесса пнемоинерционной сепарации мелкого зернового вороха / В.П. Нилов // Совершенствование уборки и послеуборочной обработки зерна: Труды ЧИМЭСХ. – 1981. – Вип. 168. – С. 63-80.

141. Новицкий П.В. Оценка погрешностей результатов измерений / П.В. Новицкий, И.А. Зограф. – Л. Энергоатомиздат. Ленингр. Отд-ние, 1991. – 304 с.

142. Одинцов Н.И. Совершенствование замкнутых воздушных систем машин предварительной очистки зерна: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.20.01. – Л.- Пушкин: Ленинградский  с/х  институт, 1986. –16 с.

143. Олейников В.А. Агрегаты и комплексы для послеуборочной обработки зерна / В.А. Олейников, В.В. Кузнецов, Г.И. Гозман. – М.: Колос, 1977. – 112 с.

144. Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков / И.И. Ольховский. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1978. – 575 с.

145. Парс Л.А. Аналитическая динамика / Л.А. Парс. – М.: Наука, 1971. – 636 с.

146. Паспорт на преобразователь сигналов тензорезисторных датчиков в стандартный сигнал ГСП типа ПА-1. 4УЭ.036.006 ПС. – Краснодар: ООП ВЦ, 1982. – 16 с.

147. Петренко Н.Н. Исследование вращающегося воздушного канала для очистки зернового вороха: автореф. дис. ... канд. техн. наук: спец. 20.05.01 / Н.Н. Петренко. – Саратов, 1974. – 17 с.

148. Пивень М.В. Обоснование параметров процесса решетного сепарирования зерновых смесей: дис. … канд. техн. наук: 05.05.11 / М. В. Пивень.– Харьков: ХНТУСХ им. П. Василенко, 2006. – 260 с.

149. Повх И.Л. Аэродинамический эксперимент в машиностроении / И.Л. Повх. – [изд. 3-е доп. и исправл.]. – Л.: Машиностроение (ленингр. отделение), 1974. – 480 с.

150. Погорелов А.В. Лекции по дифференциальной геометрии / А.В. Погорелов – Харьков: Изд-во Харьковск. гос. ун-та, 1967. – 163 с.

151. Поиск зависимостей и оценка погрешностей / [отв. ред. И.Ш. Пинскер]. – М.: Наука, 1985. – 151 с.

152. Прандтль Л. Гидроаэродинамика / Л. Прандтль; [пер. с нем.]. –М.: НИЦ Регулярная и хаотическая динамика, 2000. – 576 с.

153. Прилуцкий А.Н. Исследование процесса разделения семян пневмо-центрифугой и обоснование ее параметров: автореф. дис. на соиск. научн. степени канд. техн. наук / А.Н. Прилуцкий. – К., 1975. – 20 с.

154. Прилуцький А.Н. До обгрунтування шляхів підвищення інтенсифікації процесу пневмосепарації і конструкційної схеми пневмосепаруючої частини вібровідцентрового сепаратора зерна / Прилуцький А.Н., С.П. Степаненко, Коваль Ю.Г. // Механізація та електрифікація сільського господарства: Міжвідомчий тематичний науковий збірник – ННЦ "ІМЕСГ" НААН України. – Глеваха, 2010. – Вип. 94. – С. 216-220.

155. Птушкина Г.Е. Современные зерноочистительные машины. Ч.1. Сепараторы и аспираторы (обзор) / Г.Е. Птушкина. – М.: Изд-тво с.х. литературы, журналов и плакатов, 1970. – 104 с.

156. Пшениця. Технічні умови: ДСТУ 3768-98. – [чинний від 1998-07-01] – М.: Издательство стандартов, 1998. – 17 с.

157. Седов Л.И. Механика сплошных сред. Т.1. / Л.И. Седов. – М.: Наука, 1976. – 536 с.

158. Сельскохозяйственная техника. Методы определения условий испытаний: ГОСТ 20915-75. – [дата введения 1977-01-01] – М.: Издательство стандартов, 1975. – 118 с.

159. Сепаратор виброцентробежный зерноочистительный А1–БЦС–100. Паспорт. – Житомир: Облполиграфиздат, 1990. – 28с.

160. Сепаратор-ворохоочиститель самоходный СВС-25. Паспорт. – Житомир: Облполиграфиздат, 2009. – 35 с.

161. Сепараторы зерноочистительные. Программа и методика испытаний: РТМ 8.53.00-64-84. – [дата введения 1985-03-01] – М.: Министерство заготовок СССР, 1984. – 45 с.

162. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны: ГОСТ 12.1.005-88. – [Дата введения 1989-01-01]. –М.: Стандартинформ, 2006. – 50 с.

163. Системы безопасности труда. Вентиляционные системы. Методы аэродинамических испытаний: ГОСТ 12.3.018-79. – [срок действия с 1981-01-01]. – М. Издательство стандартов. – 1986. – 11 с.

164. Слеттери Дж. С. Теория переноса импульса, энергии и массы в сплошных средах / Дж. С. Слеттери. – М.: Энергия, 1978.– 448 с.

165. Слипченко М.В. К производственным испытаниям ворохоочистителя СВС-15 с разработанным пневмосепарирующим устройством / М.В. Слипченко // Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв: Вісник ХНТУСХ ім. Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2009. – Вип. 88. – С. 88-95.

166. Слипченко М.В. Оптимизация конструктивно-технологических параметров пневмосепарирующего устройства виброцентробежных зерновых сепараторов / М.В. Слипченко // Механізація сільськогосподарського виробництва: Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2010. – Вип. 93, Т.1.– С. 214-222.

167. Сліпченко М.В. Розробка віяло-кільцевого конусно-каскадного пневмосепаруючого пристрою / М.В. Сліпченко // Материалы V-го международного форума молодежи "Молодежь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке". – Харьков. ХНТУСХ, 2009. – С. 83.

168. Слипченко М.В. Результаты производственных испытаний разработанного веерно-кольцевого конусно-каскадного пневмосепарирующего устройства / М.В. Слипченко // Материалы VІ-го международного форума молодежи "Молодежь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке". – Харьков. ХНТУСХ, 2010. – С. 19.

169. Сліпченко М.В. Впровадження віялового-кільцевого конусно-каскадного пневмосепаруючого пристрою / М.В. Сліпченко // Материалы VІІ-го международного форума молодежи "Молодежь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке". – Харьков. ХНТУСХ, 2011. – С. 84.

170. Слипченко М.В. Динамика движения зерновых смесей с примесями на тарельчатом разбрасывателе пневмосепарирующего устройства / М.В. Слипченко // Материалы VІІІ-го международного форума молодежи "Молодежь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке". – Харьков. ХНТУСХ, 2012. – С. 47.

171. Соколовский В.В. Статика сыпучей среды / В.В. Соколовский. – М.: Наука, 1990. – 272 с.

172. Соу С. Гидродинамика многофазных систем / С. Соу. – М.: Мир, 1971. – 536 с.

173. Спиридонов А.А. Планирование эксперимента при исследовании технологических процессов / А.А. Спиридонов. – М.: Машиностроение, 1981. – 184 с.

174. Степаненко С.П. Підвищення ефективності вібропневматичних сепараторів зерна: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"/ С.П. Степаненко. – Глеваха, 2008. – 20 с.

175. Сэвидж С. Гравитационное течение несвязанных гранулированных материалов. В кн. Механика гранулированных сред: Теория быстрых движений / С. Сэвидж . – М.: Мир, 1985. – С. 86-146.

176. Тарапов И.Е. Механика сплошной среды. В 3-х ч. Ч.2: Общие законы кинематики и динамики / И.Е. Тарапов. – Харьков: Золотые страницы, 2002. – 516 с.

177. Тарапов И.Е. Механика сплошной среды: в 3-х ч. Ч.3: Механика невязкой жидкости / И.Е. Тарапов. – Харьков: Золотые страницы, 2005. – 332 с.

178. Темам Р. Уравнения Навье-Стокса. Теория и численный анализ / Р. Темам – М.: Мир, 1981.– 408 с.

179. Тихонов А.Н. Дифференциальные уравнения / А.Н. Тихонов, А.Б. Васильева, А.Г. Свешников. – М.: Наука, 1985. – 231 с.

180. Тищенко Л.Н. Научные основы процессов виброцентробежного сепарирования зерновых смесей: дис. … докт. техн. наук: 05.05.11 / Л.Н. Тищенко. – Харьков, 2004. – 403 с.

181. Тищенко Л.Н. Интенсификация сепарирования зерна / Л.Н. Тищенко. – Харьков: Основа, 2004. – 224с.

182. Тищенко Л.Н. К исследованию динамики продуваемого слоя зерновой смеси / Л.Н. Тищенко, М.В. Слипченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2010. – Вип.  10, Т.7. – С. 201-209.

183. Тищенко Л.Н. Динамика извлечения легких примесей пневмо-сепарирующим устройством виброцентробежного сепаратора / Л.Н. Тищенко, М.В. Слипченко // Вібрації в техниці та технологіях. – 2011. – № 1 (61). – С. 186-193.

184. Тищенко Л.Н. Виброрешетная сепарация зерновых смесей / Л.Н. Тищенко, В.П. Ольшанский, С.В. Ольшанский. – Харьков: Міськдрук, 2011. – 280 с.

185. Тищенко Л.Н. К составлению граничных условий и уравнений динамики зерновой смеси на тарельчатом разбрасывателе виброцентробежного сепаратора / Л.Н. Тищенко, М.В. Слипченко // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. – Луганськ: ЛНАУ, 2011. – № 30 – С. 296-304.

186. Тищенко Л.Н. К составлению уравнений динамики зерновой смеси на тарельчатом разбрасывателе виброцентробежного сепаратора / Л.Н. Тищенко, М.В. Слипченко // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. – 2011. – Вип. 41, Ч.1. – С. 62-67.

187. Тищенко Л.Н. К построению внутренних поверхностей тарельчатого разбрасывателя виброцентробежного сепаратора / Л.Н. Тищенко, М.В. Слипченко // Вібрації в техниці та технологіях. – 2011. – № 3 (63). – С. 119-125.

188. Тищенко Л.Н. К определению осредненных компонентов тензора вязких напряжений зерновой смеси на разбрасывателе пневмосепарирующего устройства / Л.Н. Тищенко, М.В. Слипченко // Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних та харчових виробництв: Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2011. – Вип.119 – С. 21-27.

189. Тищенко Л.Н. Осредненные уравнения динамики зернового слоя на тарельчатом разбрасывателе пневмосепарирующего устройства / Л.Н. Тищенко, М.В. Слипченко // Вібрації в техниці та технологіях. – 2011. – № 4 (64).– С. 117-124.

190. Тищенко Л.Н. Колебания зерновых потоков на виброрешетах / Л.Н. Тищенко, В.П. Ольшанский, С.В. Ольшанский. – Харьков: Міськдрук, 2012. – 267 с.

191. Тищенко Л.Н. Уравнения динамики зерновой смеси на тарельчатом разбрасывателе виброцентробежного сепаратора / Л.Н. Тищенко, М.В. Слипченко // Вібрації в техниці та технологіях. – 2012. – № 1 (65). – С. 123-127.

192. Тищенко Л.Н. Экспериментальное определение коэффициента динамической вязкости засоренного воздушного потока при очистке зерновых смесей пневмосепарирующим устройством / Л.Н. Тищенко, М.В. Слипченко // Вібрації в техниці та технологіях. – 2012. – № 3 (67). – С. 138-143.

193. Турбин Б.Г. Вентиляторы сельскохозяйственных машин / Б.Г Турбин. – Л.: Машиностроение, 1968. – 160 с.

194. Ульрих Н.Н. Механизация подготовки и хранения семян. Сборник переводов и обзоров зарубежной литературы / Н.Н. Ульрих. – М.: Изд-тво с.х. литературы, журналов и плакатов, 1962. – 470 с.

195. Ульрих Н.Н. Научные основы очистки и сортирования семян / Н.Н. Ульрих. – М.-Л.: Изд-тво Всесоюзной академии с.-х. им. В.И. Ленина, 1987. – 188 с.

196. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Учеб. для вузов: в 3-х томах – 8-е изд. / Г.М. Фихтенгольц. – М.: Физматлит., 2001. – Т.1. – 697 с.

197. Хайрер Э. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Нежесткие задачи / Э. Хайрер, С. Нёрсетт, Г. Ваннер. – М.: Мир, 1990. – 169 с.

198. Халанский  В.М. Обоснование параметров пневмоочистки [Электронный ресурс] / Халанский В.М., Царегородцев А.Ю., Ван Выот, С.И. Потапов, Е.В. Березовский – Режим доступа: http://shmachines.bos.ru/Separeition.htm – свободный. – Загл. с экрана.

199. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины / В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – М.: КолосС, 2004. – 624 с.

200. Харченко С.А. Обоснование параметров процесса очистки воздушного потока пылеосадочной камерой виброцентробежных зерновых сепараторов : дис. … канд. техн. наук: 05.05.11 / С.А. Харченко.– Харьков: ХНТУСХ им. П. Василенко, 2007. – 230 с.

201. Цытович Н.А. Механика грунтов / Н.А. Цытович. – М.: Гос. издат. лит. по строительству, архитект. и стройматер., 1963. – 636 с.

202. Шалдаев Б.П. Исследования щелевого аспирационного канала для очистки и сортировки зерна: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.20.01 "Технологии и средства механизации сельского хозяйства"/ Б.П. Шалдаев – Саратов, 1975. – 21 с.

203. Швидя В.О. Теоретичне дослідження аеродинамічного процесу сепарації зерна / В.О. Швидя // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2010. – Вип.  10, Т.7. – С. 56-63.

204. Шульц Ю. Электроизмерительная техника. 1000 понятий для практиков. Справочник / Ю.Шульц; [пер. с нем.]. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 289 с.

205. Яковлев К.П. Математическая обработка результатов измерений / К.П. Яковлев. – М.-Л.: Гос. изд. тех.-теор. лит., 1950. – 388 с.

206. Ямпилов С.С. Технологические и технические решения проблемы очистки зерна решетами / С.С. Ямпилов. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004. –165 с.

207. Ямпилов С.С. Технологии и технические средства для очистки зерна с использованием сил гравитации / С.С. Ямпилов, Ж.Б. Цыбенов. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2006. –167 с.

208. Ярош Я.Д. Підвищення ефективності пиловловлювання батарейних циклонів за рахунок застосування елементів з жалюзійними решітками: Автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.17.08 / Я.Д. Ярош. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2003. –21 с.

209. А.с. 887036 СССР, МКИ В07В 1/52. Очиститель отверстий барабанных грохотов / Е. С. Гончаров, Л. Н. Прилуцкий, В. И. Шевчук (СССР). – №2688556/29-03; заявл. 28.11.78; опубл. 07.12.81, Бюл. №45.

210. А.с. 1050765 СССР, МКИ В07В 1/50. Способ очистки отверстий виброцентробежных решет и устройство для его осуществления: / П.М. Заика, Д.И. Мазоренко, Л.Н. Тищенко (СССР). – №3422857/29-03; заявл. 18.02.82; опубл. 15.01.83, Бюл. №40.

211. А.с. 1165496 СССР, МКИ В07В 4/00, В 07 В 7/00. Пневмосепаратор / А.М. Корн, А.С. Матвеев, А.Н. Зюлин, Д.Л. Иванов, А.Н. Кремнев, А.А. Гехтман, Т.Д. Хазанова, Н.К. Панкратов (СССР). - № 3616436/29 - 03; заявл. 30.06.83; опубл. 07.07.85, Бюл. № 25.

212. А.с. 1445629 СССР, МКИ А01F 12/44. Устройство для разделения зернового вороха / Ю.М. Шрейдер (СССР). - № 4279184/30 - 15; заявл. 27.05.87; опубл. 23.12.88, Бюл. № 47.

213. А.с. 1479140 СССР, МКИ В07В 1/26. Вибрационный центробежный сепаратор / Л.Н. Тищенко, Д.И. Мазоренко, С.В. Проценко (СССР). – №4311385/29-03; заявл. 01.10.87; опубл. 15.05.89, Бюл. №18.

214. А.с. 1562035 СССР, МКИ В07В 4/02. Устройство для разделения зерносоломистого вороха / Э.В. Жалнин, А.В. Сотников, В.А. Анисимов, А.А. Гехтман, Н.К. Панкратов, О.С. Евсеев, Ю.М. Шидловский (СССР). – № 4372606/29 - 03; заявл. 01.02.88; опубл. 07.05.90, Бюл. № 17.

215. А.с. 900874 СССР, МКИ В07В 1/52. Очиститель отверстий виброцентро-бежных решет / Е.С. Гончаров (СССР). – №2688201/29-03; заявл. 28.11.78; опубл. 30.01.82, Бюл. №4.

216. А.с. 908420 СССР, МКИ В07В 1/26. Очиститель отверстий виброцентро-бежных решет / В.Д. Олейников, Е.С. Гончаров, А.А. Гехтман (СССР). – №2965309/29-03; заявл. 16.07.80; опубл. 28.01.82, Бюл. №8.

217. А.с. 986517 СССР, МКИ В07В 4/00. Воздушный сепаратор с горизонтальной подачей воздуха / В.И. Бородай, А.В. Бородай (СССР). – № 3327060/29 - 03; заявл. 29.07.81; опубл. 07.01.83, Бюл. № 1.

218. Пат 31700А Україна, МКИ В09В 1/26 Циліндричне решето / Л.М. Тіщенко, М.В. Півень, О.В. Мандрика, Ф.М. Резніченко, В.М. Пуха (Україна). – № 98105572; Заявл. 23.10.98; Опубл. 15.12.2000, Бюл. №7 – II. – 3 с.

219. Пат. 12609 Україна, МПК8 В07В 1/26, Н01J 17/38. Машина для очищення насіння / Малюта С.І.; заявник та власник Таврійська державна агротехнічна академія. № u 200508131; заявл. 18.08.05; опубл. 15.02.06, Бюл. № 2/2006.

220. Пат. 2003385 Российская Федерация, МПК В 07 В 4/02. Аспирационная система зерноочистительной машины / Бурков А.И., Андреев В.Л.; заявитель и патентообладатель научно-производственное объединение "Луч". № 5005673/03; заявл. 06.09.91; опубл. 30.11.93, Бюл. № 43-44.

221. Пат. 2083297 Российская Федерация, МПК В 07 В 4/02. Пневмосистема зерноочистительной машины / Бурков А.И., Андреев В.Л., Рощин О.П.; заявитель и патентообладатель научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого. № 95101717/03; заявл. 06.01.95; опубл. 10.07.97.

222. Пат. 2189726 Российская Федерация, А 01 F 12/44, МПК7 В 07 В 4/00. Зерноочистительная машина / Бурков А.И., Андреев В.Л., Логинов С.Л.; заявитель и патентообладатель Государственное учреждение Зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого. №  20001110311/13; заявл. 16.04.01; опубл. 27.09.02.

223. Пат. 35148 Україна, МПК В07В 1/28. Циліндричне решето / Л.М. Тіщенко, В.М. Пуха, Ф. М. Резніченко, Ф.М. Абдуєва. – № 200708038; заявл. 16.07.08; опубл. 10.09.08, Бюл. № 17.

224. Пат. 35149 Україна, МПК В07В 1/18. Циліндричне решето / Л.М. Тіщенко, В.М. Пуха, Ф.М. Резніченко, Ф.М. Абдуєва. – № 200708062; заявл. 16.07.08; опубл. 10.09.08, Бюл. № 17.

225. Пат. 4747 Україна, МПК7 В07В 1/26, В07В 7/083. Машина для очищення насіння / Малюта С.І.; заявник та власник Таврійська державна агротехнічна академія. № 2004021150; заявл. 17.02.04; опубл. 15.02.05, Бюл. № 2/2005.

226. Пат. 50587 Україна, МПК9 В07В 1/00, В07В 4/00. Вібровідцентровий сепаратор / Тіщенко Л.М., Пастушенко М.Г., Харченко С.О., Сліпченко М.В.; заявник та власник Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка. № u 201000743; заявл. 26.01.10; опубл. 10.06.10, Бюл. №11/2010.

227. Adapa P.K.. Compaction characteristics of barley, canola, oat and wheat straw / P.K. Adapa, L.G. Tabil, G.J. Schoenau // Biosystems Engineering, doi:10.1016/j.biosystemseng.2009.06.022. – 2009. – Vol. 109. – P. 335-344.

228. Chuen-Shii Chou The kinematic model for granular flow in a two-dimensional symmetrical louvered moving granular filter bed / Chou Chuen-Shii // Journal of the Chinese Institute of Engineers. – 2004. – Vol. 27, No. 2 – P. 299-304.

229. Dias R.P. Particulate binary mixtures: dependence of packing porosity on particle size ratio / Dias R.P/, Teixeira J.A., Mota M.G., Yelshin A.I. // Ind. Eng. Chem. Res. –  2004. – Vol. 43. – P. 7912-7919.

230. Dol S.S. An improved smoke-wire flow visualization technique / S.S. Dol, M.A. Mohd, M.K. Kamaruzaman // Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Fluid Mechanics and Aerodynamics, Elounda, Greece, August 21-23, 2006. – 2006. – P. 231-236.

231. Gan M. Predicting packing characteristics of particles of arbitrary shapes / M. Gan, N. Gopinathan, X. Jia, R.A. Williams // KOPA. – 2004. – No. 22. – P. 82-93.

232. htpp://www. buhlergroup.com

233. htpp://www.carterday.com

234. htpp://www.denis.fr

235. htpp://www.petkus.de

236. htpp://www/cimbria.com

237. htpp://www/westrup.com

238. Iris Waveware 2.6.1 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ipribor.ru/content/view/18/49/lang,ru/ – свободный. – Загл. с экрана.

239. Jefferey D.J. The rheological properties of suspensions of rigid particles / D.J. Jefferey, A. Acrivos // AlChE Journal. – Vol. 22.,No. 3. – P. 417-432.

240. Jorg Schwedes Review on testers for measuring flow properties of bulk solids / Schwedes Jorg // Granular Mater: Springer-Verlag. – 2003. – Vol. 5, No 1. – P. 1–43.

241. Khoshtaghaza M. Aerodynamic Properties of Wheat Kernel and Straw Materials. / M. Khoshtaghaza, R. Mehdizadeh // Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Manuscript FP 05 007 – 2006. – Vol. VIII. P. 1-10.

242. Lam P.S. Bulk density of wet and dry wheat straw and switchgrass particles / P.S. Lam, S. Sokhansanj, X. Bi // Applied engineering in agriculture. – Vol. 24(3). – P. 351-358.

243. Leroy O. Thermal accommodation of a gas on a surface and heat transfer in CVD and PECVD experiments / O. Leroy, J. Perrin, J. Jolly, M. Pealat, M. Lefebvre // J. Phys. D: Appl. Phys. – 1997. – Vol. 30. – P.499-509.

244. Oweberg T.G. The packing of spheres / T.G. Oweberg, R.L. McDonald, R.J. Trainor // Powder Technol. – 1969.– Vol.  3. – P. 183-188.

245. Selig M.S. Wind Tunnel Testing Airfoils at Low Reynolds Numbers / M.S. Selig, R.W. Deters, G.A. Williamson. // 49th AIAA Aerospace Sciences Meeting, AIAA Paper 2011-875, Orlando, FL, 4-7 January 2011. – 2011. – P. 1-32.

246. Shellard J.E. Aerodinamic properties of threshed wheat materials. / J.E. Shellard, R.H. Macmillan // Journal of agricultural Engineering Research. – 1978. – vol. 23. – P. 273-281.

247. USB-осциллограф IRIS [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ipribor.ru/content/view/16/46/ – свободный. – Загл. с экрана.

248. Ünal H.G. Some physical and nutritional properties of hulled wheat / H.G. Ünal  // Tarim bilimberi dergisi.– 2009. – No 15 (1). – P. 58-64.

249. Witte A.B. Laser holographic interferometry study of high-speed flowfieids / A.B. Witte, R.F. Wuerker // AIAA J. – 1970. – No 3. – P. 38–46.

250. Zhang W. Relationship between packing structure and porosity in fixed beds of equilateral cylindrical particles. / W. Zhang, K.E. Thompson, A.H. Reed, L. Beenken // Chemical Engineering Science. – 2006. – Vol. 61. – P. 8060-8074/