Воронин Владимир Викторович. Разработка и исследование концептуальной диагностической модели технических объектов : диссертация ... доктора технических наук : 05.13.01, 05.13.17.- Хабаровск, 2006.- 333 с.: ил. РГБ ОД, 71 07-5/476

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Тихоокеанский государственный университет»

На правах рукописи

ВОРОНИН Владимир Викторович

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Специальность 05.13.01 — Системный анализ, управление и обработка

информации (промышленность)

Специальность 05.13.17 - Теоретические основы информатики

Диссертация на соискание ученой степени

доктора технических наук

Президиум ВАК России

(решение от"і2"	1

присудил ученую степень ДОКТОРА

наук

Начальник управления ВАК России

Хабаровск - 2006

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	 5

1.	СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ПО ПРОБЛЕМЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПОИСКА ДЕФЕКТОВ

И КОНКРЕТИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ	 12

1.1.	Анализ существующих подходов представления

знаний в диагностических экспертных системах	 12

1.2.	Диагностические модели технических систем	22

1.3.	Конкретизация цели и задач исследования	40

Выводы	43

2.	ОБЪЕКТ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ, ЕГО ДЕФЕКТЫ

И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	44

2.1.	Системы обеспечения надежности

технических объектов	44

2.2.	Классификация объектов диагностирования

и их системные представления	53

2.3.	Анализ и классификация дефектов	66

2.4.	Множество дефектов, диагностические показатели и

техническое состояние объекта	76

Выводы	92

3.	ОТНОШЕНИЯ НА МНОЖЕСТВЕ ВОЗМОЖНЫХ ДЕФЕКТОВ 93

3.1.	Временные отношения на множестве

возможных дефектов	93

3.2.	Причинно-следственные отношения на множестве

возможных дефектов 	 106

3.3.	Отношения эквивалентности на множестве

возможных дефектов	 122

Выводы	 140

з

4.	СТРУКТУРНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

ОБЪЕКТОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ	 141

4.1.	Диагностические блоки в структурных моделях	 141

4.2.	Оценка сложности функциональных

диагностических блоков	 149

4.3.	Анализ известных способов контроля функциональных

диагностических блоков 	 157

4.4.	Отношения на множестве диагностических блоков и

диагностические цепи	 163

Выводы	 181

5.	АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	 182

5.1.	Классификация и анализ особенностей

диагностических проверок	 182

5.2.	Продукционная форма представления результатов

диагностических проверок	 190

5.3.	Анализ информационной емкости

диагностических проверок	 199

5.4.	Механизм диагностирования простых цепей 	210

5.5.	Декомпозиция диагностических моделей

функционального представления	219

Выводы	226

6.	ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ ПОДСИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ	227

6.1.	Структурные представления

объекта диагностирования	227

6.2.	Множество возможных дефектов объекта

диагностирования и его внешнее представление	235

6.3.	Фиксация текущего экземпляра

объекта диагностирования	247

6.4.	Диагностические цепи	254

6.5.	Диагностические проверки

и алгоритмы диагностирования	260

Выводы	273

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 	274

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 	277

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Возможные классы зависимых дефектов	298

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Результаты моделирования возможных

классов зависимых дефектов	300

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Результаты анализа классов нестрого

эквивалентных дефектов	301

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Экранные формы программного

комплекса	304

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Алгоритмы выполнения диагностических

проверок	311

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Примеры системных представлений

объекта диагностирования	320

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Акты внедрения результатов работы	329

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе решена научная проблема выявления и анализа базовых положений технической диагностики и разработана концептуальная диагностическая модель технических объектов, которая предлагается в качестве основы для представления знаний о данном экземпляре ОД в рабочей области ДЭС.

Основные научные и практические результаты диссертационной работы состоят в следующем:

- сформулированы теоретико-множественные понятия полной и частных диагностических моделей, выявлены и проанализированы пять системных представлений объекта диагностирования;

- уточнены отношения между объектом диагностирования и системой обеспечения его надежности, разработаны и включены в концептуальную диагностическую модель классификационные схемы объектов диагностирования, их диагностических показателей и диагностических проверок;

- разработана схема концептуальной диагностической модели в области технической диагностики, включающая все основные понятия этой предметной области;

- разработаны методы анализа временных, причинноследственных отношений и отношений эквивалентности на множестве возможных дефектов и комплекс программ их реализующий;

- разработаны методика анализа сложности диагностических блоков, способ контроля блоков и комплекс программ его реализующий;

- предложено систему продукционных правил использовать для описания результатов диагностических проверок;

- разработана методика исследования информационной емкости диагностических проверок, реализуемых способом функциональных проб;

- разработан формальный способ описания диагностического процесса в рамках простой диагностической цепи и исследован механизм декомпозиции диагностических моделей;

- полученные результаты применены при разработке диагностической базы данных и соответствующего комплекса программ для системы электроснабжения автомобиля.

Теория диагностирования технических объектов в качестве исходного, общего должна взять то, что определяет все процессы и явления, связанные с оценкой текущего технического состояния ОД. В данной работе в качестве отправной точки предлагается неоднородная система, включающая множество возможных дефектов, множество диагностических элементов и множество возможных проверок. Отношения и взаимоотношения на перечисленных множествах лежат в основе любой диагностической проблемы.

Одной из главных проблем технической диагностики является проблема построения ДМ таких объектов, которые в принципе обладают бесконечной сложностью [64,145,194]. Формальные диагностические модели, посредством которых отображаются ОД, обладают конечной сложностью. Следовательно, в теории и практике диагностирования приходится преодолевать противоречие, состоящее в том, что бесконечное должно быть выражено посредством конечного.

Неоднородная конечная система (1.1) - это методологическая база для преодоления данного противоречия. В работе исследована лишь небольшая часть возможных отношений на множествах элементов системы (1.1). Значительная же часть этих отношений только перечислена в табл. 1.1 и ожидает своего рассмотрения в будущих исследованиях.

В работе неоднократно подчеркивалась необходимость сочетания в диагностической деятельности формальных и неформальных методов исследований. Такое сочетание естественным образом может быть реализовано в рамках гибридных экспертных диагностических систем.

Сформулирована идея о том, что диагностические показатели принадлежат различным уровням системной организации ОД. ДЭС должны отражать пять таких уровней: деградационный, внешний, иерархический, функциональный и конструктивный. Кроме того, теоретическая диагностика, учитывающая перечисленные представления ОД, может служить методологической базой такой практической ветви, как схемотехническая диагностика (встроенные системы диагностирования [63,83,134,202]), так и органолептическим и инструментальным ветвям диагностики (внешние системы диагностирования [15-16,19,103,235]).

Дальнейшие направления исследований прикладного характера будут связаны с разработкой действующего макета ДЭС и анализом проблем технической диагностики со смежными областями, например, с проблемой допусков [2] или с формализацией знаний о системных представлениях [236].

Предлагаемый в диссертации вариант схемы концептуальной диагностической модели в области техники является ее текущей версией и не рассматривается автором как окончательный.

Большинство результатов данной работы опубликовано в монографии [52].

Документы, подтверждающие внедрение результатов диссертационной работы, приведены в Приложении 7.