Бабіч Пилип Володимирович. Особливості розвитку крена прямокутних фундаментів на водонасиченій основі для шару кінцевої товщини : Дис... канд. наук: 05.23.02 - 2006.

Бабіч П.В. „Особливості розвитку крена прямокутних фундаментів на водонасиченій основі для шару кінцевої товщини” – рукопис. Дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.02 – Основи та фундаменти. – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровськ, 2006. Дисертація присвячена питанням розвитку методів розрахунку кренів фундаментів на ґрунтовій (у тому числі водонасиченій) основі в рамках розрахункової схеми шару кінцевої товщини. При її написанні переслідувалася мета розробити методики розрахунку кренів фундаментів на слабких ґрунтах з урахуванням реологічних властивостей основи. Основними результатами роботи є: - експериментальні лабораторні дослідження закономірностей розвитку кренів моделей фундаментів, які мають позацентрово навантаження на основі, що має властивість повзучості, їхній аналіз і узагальнення; - експериментальні натурні дослідження закономірностей розвитку кренів фундаментів які мають позацентрове навантаження на основі, що має властивість повзучості, їхній аналіз і узагальнення; - теоретичні дослідження закономірностей розвитку кренів фундаментів які мають позаценторове навантаження прикладене поза центром на основі, що має властивість повзучості; - методика розрахунку стабілізованих (при t) кренів фундаментів які мають позацентрове навантаження; - методика розрахунку кренів фундаментів які мають позацентрове навантаження як функції часу..

1. Має місце проблема розрахунку кренів окремо стоячих фундаментів у часі. Ця проблема зумовлена тим, що існує ряд технологічних процесів, в яких необхідно заздалегідь знати, наскільки в майбутній момент часу зміниться крен фундаменту. До таких процесів відносяться виробництво великорозмірних деталей на прецизійних верстатах, робота турбін і генераторів на електростанціях і т.д. 2. Експериментальним шляхом показано, що крени фундаментів на основах із слабких ґрунтів, як правило, перевищують їхні значення, розраховані згідно з рекомендаціями Норм. 3. У ході теоретичних досліджень було встановлене наступне. 3.1. Крени на лінійно-деформованому шарі кінцевої товщини абсолютно гнучких і абсолютно твердих фундаментів із прямокутною формою підошви відрізняються одне від одного. Ця відмінність складає 9...70%, якщо перекидаючий момент діє убік більшої сторони і 33...72 %, якщо перекидний момент діє убік меншої сторони. 3.2. Отримані в рамках теорії спадкоємної пружності аналітичні рішення про розвиток крену фундаменту з прямокутною формою підошви в часі в рамках розрахункової схеми основи у вигляді шару кінцевої товщини дозволили зробити висновок про те, що криві “крен-час” прямокутних фундаментів з різними співвідношеннями сторін подібні. 3.3. Аналіз, отриманого в рамках моделі пружного водонасиченого середовища рішення про розвиток у часі крену фундаменту з прямокутною формою підошви на ґрунтовому шарі кінцевої товщини, дозволив зробити висновок про те, що в даному випадку характер кривої “крен – час” визначається геометричними розмірами фундаменту (довжиною і шириною його підошви), товщиною ґрунтового шару і коефіцієнтом Пуассона ґрунтового кістяка n. Зокрема, при n0,5 і інших рівних умовах фільтраційна консолідація зникає, а крен залишається незмінним у часі. 4. Розроблено методику розрахунку кренів фундаментів із прямокутною формою підошви в рамках розрахункової моделі шару кінцевої товщини як функцій часу. У її основу покладено отримані у процесі дослідження рішення про крен фундаменту на водонасиченому лінійно-деформованому шарі кінцевої товщини, повзучість ґрунтового кістяка якого підлягає теорії спадкоємної пружності. Практичні рекомендації прийняті до використання в практиці проектування Українського державного інституту з проектування металургійних заводів (Укргіпромез), що підтверджуються листом № 49/5306 від 16.11 2005 р. 5. Результати досліджень були застосовані Запорізьким відділенням Державного Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій (ЗВ НДІБК) при оцінці деформованого стану ґрунтових основ і фундаментів реакторних відділень Запорізької АЕС, що підтверджується актом впровадження від 02.09.2005 р. 6. У даному дослідженні вдалося охопити лише частину проблеми розрахунку кренів фундаментів на ґрунтовому шарі кінцевої товщини. Перспективним є подальше дослідження ефекту початкового напірного градієнта водонасичених основ, складених глинистими ґрунтами.