Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и науки,

Молодежи и спорта УКРАИНЫ

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

на правах рукописи

АНИЩЕНКО АННА ИГОРЕВНА

УДК   666.97.031

А-67

РАЗРАБОТКА   БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ   ГРАВИТАЦИОННО-ПРИНУДИТЕЛЬНОГО   ДЕЙСТВИЯ   ДЛЯ   ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННЫХ   СМЕСЕЙ   РАЗЛИЧНОЙ   ПОДВИЖНОСТИ

05.05.02 – машины для производства строительных материалов и конструкций

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель

доктор технических наук,

профессор

# И. А. ЕМЕЛЬЯНОВА

Харьков – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  | стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………….. | 7 |
| РАЗДЕЛ 1 |  | АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ…………. | 13 |
|  | 1.1 | Особенности процесса приготовления бетонных смесей….. | 13 |
|  | 1.2 | Конструктивные особенности машин для приготовления бетонных смесей различного назначения……………………. | 15 |
|  | 1.2.1 | Гравитационные бетоносмесители…………………………… | 17 |
|  | 1.2.2 | Бетоносмесители принудительного действия……………….. | 18 |
|  | 1.2.2.1 | Одновальные бетоносмесители………………………………. | 18 |
|  | 1.2.2.2 | Двухвальные бетоносмесители……………………………….. | 20 |
|  | 1.2.2.3 | Трехвальные бетоносмесители……………………………….. | 21 |
|  | 1.2.2.4 | Комбинированные смесители………………………………… | 23 |
|  | 1.3 | Результаты теоретических исследований бетоносмесителей различных конструктивных решений………………………... | 25 |
|  | 1.4 | Дифференциальные уравнения движения частицы по поверхности лопатки в проекции на оси декартовых координат………………………………………………………. | 31 |
|  | 1.5. | Движение частицы по поверхности, вращающейся вокруг горизонтальной оси……………………………………………. | 36 |
|  | 1.4 | Выводы по разделу, цель и задачи исследований…………… | 41 |
| РАЗДЕЛ 2 |  | ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ ГРАВИТАЦИОННО-ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ………………………… | 43 |
|  | 2.1 | Конструктивная схема и принцип действия бетоносмесителя……………………………………………….. | 43 |
|  | 2.2 | Построение математической модели движения частиц бетонной смеси для определения оптимальных углов установки лопаток бетоносмесителя…………………………. | 46 |
|  | 2.3 | Графическая модель движения частиц бетонной смеси по лопаткам бетоносмесителя……………………………………. | 53 |
|  | 2.4 | Определение абсолютной скорости движения частиц бетонной смеси к моменту схода с лопаток вращающегося горизонтального вала бетоносмесителя……………………… | 55 |
|  | 2.5 | Математическое моделирование движения частиц бетонной смеси по лопаткам бетоносмесителя без учета сопротивления окружающей среды и с ее учетом…………... | 61 |
|  | 2.6 | Определение минимально допустимых угловых скоростей вращения корпуса и лопастного вала бетоносмесителя на момент схода частиц бетонной смеси с его лопаток………... | 65 |
|  | 2.7 | Определение критических угловых скоростей вращения корпуса бетоносмесителя и горизонтального лопастного вала…………………………………………………………….. | 71 |
|  | 2.8 | Особенности траектории движения частиц бетонной смеси после схода с лопаток корпуса бетоносмесителя без учета сил сопротивления окружающей среды и с их учетом……... | 73 |
|  | 2.9 | Определение шага установки лопаток на вращающемся валу бетоносмесителя…………………………………………. | 84 |
|  | 2.10 | Определение технической производительности бетоносмесителя……………………………………………….. | 86 |
|  | 2.11 | Определение мощности привода бетоносмесителя…...……. | 89 |
|  | 2.12 | Выводы по разделу……………………………………………. | 94 |
| РАЗДЕЛ 3 |  | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ гравитационно-принудительного действия ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ различной подвижности……………………………………………... | 95 |
|  | 3.1 | Программа исследований……………………………………... | 95 |
|  | 3.2 | Характеристика оборудования и материалов для проведения исследований……………………………………. | 95 |
|  | 3.2.1 | Экспериментальное оборудование…………………………… | 95 |
|  | 3.2.2 | Материалы……………………………………………………... | 100 |
|  | 3.2.3 | Инструменты и приспособления……………………………... | 103 |
|  | 3.2.4 | Возможности опытно-промышленного бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия…………………. | 103 |
|  | 3.3 | Методики проведения исследований и обработка экспериментальных данных………………………………….. | 104 |
|  | 3.4 | Определение оптимального варианта расположения лопаток на корпусе и горизонтальном валу смесителя, обеспечивающих приготовление сухих бетонных смесей с высокой степенью однородности……………………………. | 106 |
|  | 3.5 | Определение рациональных технологических параметров эффективной работы бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия при приготовлении бетонных смесей различной подвижности……………………………… | 116 |
|  | 3.5.1 | Условия для построения многофакторного эксперимента при исследовании рабочего процесса бетоносмесителя……. | 116 |
|  | 3.5.2 | Зависимости показателей эффективности работы бетоносмесителя от:…………………………………………… | 122 |
|  | 3.5.2.1 | схемы установки лопаток на корпусе бетоносмесителя……. | 122 |
|  | 3.5.1.2 | схемы установки лопаток на горизонтальном валу…………. | 124 |
|  | 3.5.2.3 | частоты вращения корпуса бетоносмесителя…………...…… | 126 |
|  | 3.5.2.4 | частоты вращения лопастного вала…………..……………… | 127 |
|  | 3.5.2.5 | коэффициента заполнения объема бетоносмесителя……….. | 128 |
|  | 3.5.2.6 | времени приготовления бетонной смеси…………….……… | 129 |
|  | 3.5.2.7 | водоцементного отношения……..……………………………. | 130 |
|  | 3.5.3 | Определение скорости движения ленты ленточно-скребкового питателя в зависимости от коэффициента заполнения ячейки……………………………………………. | 132 |
|  | 3.6 | Выводы по разделу…………………………………………… | 134 |
| РАЗДЕЛ 4 |  | ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ…………………………………………….. | 135 |
|  | 4.1 | Методика расчета бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия…………………………………… | 135 |
|  | 4.1.1 | Определение абсолютной скорости движения частиц бетонной смеси к моменту схода с лопаток вращающегося горизонтального вала бетоносмесителя……………………… | 136 |
|  | 4.1.2 | Определение минимально допустимой угловой скорости вращения корпуса и лопастного вала бетоносмесителя на момент схода частиц бетонной смеси с его лопаток………... | 136 |
|  | 4.1.3 | Определение критических угловых скоростей вращения корпуса бетоносмесителя и горизонтального лопастного вала……………………………………………………………... | 137 |
|  | 4.1.4 | Определение шага установки лопаток на вращающемся валу бетоносмесителя…………………………………………. | 138 |
|  | 4.1.5 | Определение технической производительности бетоносмесителя………………………………………………. | 139 |
|  | 4.1.6 | Определение мощности привода бетоносмесителя…...……. | 141 |
|  | 4.2 | Алгоритм расчета бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия с оценкой качества приготавливаемой бетонной смеси…………………………... | 145 |
|  | 4.3 | Промышленное освоение бетоносмесителя…………………. | 148 |
|  | 4.4 | Предложение перспективного использования конструкции бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия………………………………………………………... | 152 |
|  | 4.5 | Выводы по разделу……………………………………………. | 156 |
| РАЗДЕЛ 5 |  | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ ГРАВИТАЦИОННО-ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ПОДВИЖНОСТИ…………………………….. | 157 |
|  | 5.1 | Расчет экономической эффективности бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия…………………. | 157 |
|  | 5.2 | Выводы по разделу…………………………………………….. | 167 |
|  |  | ВЫВОДЫ………………………………………………………. | 168 |
|  |  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…...……... | 170 |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………... | 180 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы

Производство строительных смесей – одно из важнейших направлений современной строительной индустрии, которое нуждается в постоянном усовершенствовании или в создании новых эффективных машин как для работы в условиях завода, так и строительной площадки.

Гравитационные бетоносмесители позволяют качественно приготовить только подвижные бетонные смеси. Роторные смесители и смесители с горизонтальными лопастными валами не всегда обеспечивают высокую степень однородности приготавливаемых смесей, в частности, малоподвижных.

Поэтому, создание универсальных и экономически выгодных бетоносмесителей, работающих в каскадном режиме, и объединяющие положительные стороны гравитационного и принудительного принципов перемешивания компонентов смеси являются одним из актуальных направлений строительной индустрии, которые позволяют готовить бетонные смеси высокой однородности.

Связь работы с научными программами, планами, темами

В основу диссертационной работы положены результаты, достигнутые автором при выполнении госбюджетных тем на кафедре механизации строительных процессов Харьковского национального университета строительства и архитектуры:

1. «Розробка нової теорії приготування будівельних сумішей» (номер государственной регистрации № 0108U000410/0210U000314,2008 – 2009 г.г.).

2. «Підвищення ефективності роботи малогабаритного обладнання для умов будівельного майданчика» (номер государственной регистрации
№ 0110U001230, 2010 – 2011 г. г.).

3. «Розробка та дослідження технологічних комплектів для приготування та транспортування фібробетонних сумішей» (номер государственной регистрации № 0112U000044, 2012–2013 г.г.).

Цель работы

Создание универсального и экономически выгодного бетоносмесителя, объединяющего преимущества гравитационного и принудительного принципов перемешивания в результате раскрытия механизма движения частиц бетонной смеси на отдельных этапах её приготовления в условиях каскадного режима.

Задачи работы

Для достижения поставленной цели  предстоит решить такие задачи:

– выполнить анализ конструкций современных бетоносмесителей гравитационного и принудительного принципов действия и разработать принципиальную схему нового бетоносмесителя;

– построить математическую и графическую модели движения частиц бетонной смеси для определения оптимальных углов установки лопаток как на корпусе, так и на горизонтальном валу бетоносмесителя;

– найти зависимости для определения абсолютной скорости движения частиц бетонной смеси по лопаткам рабочего органа, минимально допустимых и критических угловых скоростей вращения корпуса и лопастного вала бетоносмесителя;

– построить математическую модель движения частиц бетонной смеси по  лопаткам бетоносмесителя без учета сопротивления окружающей среды и с его учетом к моменту схода с лопаток;

– построить траектории движения частиц бетонной смеси после их схода с лопаток корпуса бетоносмесителя и определить шаг установки лопаток на вращающемся валу бетоносмесителя;

– провести теоретические исследования для определения основных показателей работы бетоносмесителя: технической производительности и затрат мощности на процесс приготовления бетонных смесей;

– экспериментально определить рациональные технологические параметры работы бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия, обеспечивающего качественное приготовление бетонных смесей;

– разработать инженерную методику и алгоритм расчета бетоносмесителя;

– провести апробацию нового бетоносмесителя в промышленных условиях и показать эффективность использования такой машины для приготовления смесей различной подвижности.

Объект исследования – процесс приготовления бетонных смесей различного назначения.

Предмет исследования – новый бетоносмеситель гравитационно-принудительного действия, работающий в каскадном режиме.

Методы исследования

При выполнении диссертационной работы были использованы: основные положения теоретической и аналитической механики, статистическая обработка экспериментальных данных, метод планирования экспериментов, компьютерные программы Microsoft Office, Компас 3D, VisSim, MathCAD 14, MatLab.

Научная новизна полученных результатов

Найдены закономерности для описания процесса приготовления бетонных смесей различного назначения при использовании бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия с обоснованием условий движения частиц бетонной смеси на отдельных этапах ее приготовления.

Определены области рациональных режимов работы бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия при приготовлении бетонных смесей высокой однородности различного назначения.

Практическое значение полученных результатов

На основании результатов теоретических и экспериментальных исследований разработана инженерная методика расчета бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия и техническая документация, в соответствии с которыми изготовлен опытно-промышленный образец бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия. Бетоносмеситель может быть использован для работы как в заводских условиях, так и в условиях строительной площадки при приготовлении смесей различной подвижности.

Опытно-промышленный образец бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия апробирован на предприятии
ООО «МОМОТ-БЕТОН» (г. Харьков) при приготовлении бетонных смесей заводских составов.

Методика расчета и конструкция предложенного бетоносмесителя использованы в курсовом и дипломном проектировании при подготовке специалистов и магистров инженеров-механиков Харьковского национального университета строительства и архитектуры.

Личный вклад соискателя

Основные результаты исследования, которые соискатель получил самостоятельно:

– предложена принципиально новая конструкция бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия;

– определены теоретические закономерности для описания процесса перемешивания компонентов смеси в исследуемом бетоносмесителе;

– получены зависимости для определения основных показателей работы бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия;

– разработаны инженерная методика, алгоритм расчета бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия и техническая документация на его изготовление;

– апробирован опытно-промышленный образец машины в заводских условиях.

Апробация результатов диссертации

Основные положения диссертационной работы докладывались на:

– Международных научно-технических конференциях
«Интерстроймех – 2009» (2009 г., г. Бишкек, Кыргызстан),
«Интерстроймех – 2010» (2010 г., г. Белгород, Россия);

– XIX и XX Международных научно-технических конференциях «Теория и практика процессов измельчения, разделения, смешивания и уплотнения материалов» (2011, 2012 г., п. Затока, г. Одесса, Украина);

– The seventh international triennial conference «Heavy machinery - HM 2011» (2011 г., г. Кральево, Сербия);

– 20th International Triennial Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, Session B (2012 г., г. Белград, Сербия);

– Международной научно-практической конференции «Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві і реконструкції будівель та споруд» (2011 г., ХНУСА, 
г. Харьков, Украина);

– V Международной научной конференции «Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд» (2011 г., ХНУСА, г. Харьков, Украина);

– Всеукраинской научно-технической конференции «Створення, експлуатація і ремонт машин та обладнання для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій» (2011 г., ПНТУ им. Юрия Кондратюка, г. Полтава, Украина);

– Всеукраинской научно-технической конференции молодых ученых и студентов "Створення, експлуатація і ремонт машин та обладнання для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій» (2012 г., ПНТУ
им. Юрия Кондратюка, г. Полтава, Украина);

– Всеукраинской научно-практической конференции «Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві і реконструкції будівель та споруд» (2010 г., ХНУСА,
г. Харьков, Украина);

– Всеукраинском научно-практическом семинаре «Розроблення та впровадження у будівельне виробництво нових машин і обладнання для приготування та транспортування по трубопроводах будівельних розчинів» (2009 г., ПНТУ им. Юрия Кондратюка, г. Полтава, Украина);

– 64 - 67-й научно-технических конференциях ХНУСА (2009 – 
2012 г.г., г. Харьков, Украина);

– ХХХIV Всеукраинской специализированной выставке «Будівництво. Садиба – 2012» (г. Харьков).

Публикации

Основные результаты работы опубликованы в 21-й статьях,
 из которых 11 –  в издательствах, рекомендованных ДАК МОНмолодежспорт Украины, 6 –  в международных научно-технических изданиях, 1 – в журнале, который входит в состав наукометрической базы, 3 – в журналах, которые имеют международный номер ISSN. В соавторстве было издано 1 учебное пособие и 1 монографию.

Отправлено 2 заявки на получение патента Украины на изобретение
(№ а 2009 13497 от 24.12.2009 р., № а 2012 03562 от 26.03.2012 р.).

Структура и объем диссертационной работы

Диссертационная работа состоит из введения, пяти разделов, выводов,   четырех приложений и содержит 179 страниц основного текста, 57 рисунков, 29 таблиц, библиографический список из 87 наименований.

ВЫВОДЫ

1. Выполнен анализ конструктивных решений действующих бетоносмесителей и обоснована необходимость их дальнейшего совершенствования, что позволило создать новый бетоносмеситель гравитационно-принудительного действия, работающий в каскадном режиме.

2. Построенные математическая и графическая модели процесса движения частиц бетонной смеси в рабочем пространстве смесителя позволили определить оптимальные углы установки лопаток относительно горизонтальной оси их вращения, величины которых должны находиться в пределах 300 < α < 600, что справедливо как для лопаток корпуса бетоносмесителя, так и для лопаток горизонтального вала при каскадном режиме работы машины. Для подвижных смесей угол установки лопаток равен α = 180 при f1 = 0,3; для смесей средней подвижности – α = 300 при
f1 = 0,5; для малоподвижных смесей – α = 450 при f1 = 0,7 и α = 600 при
f1 = 0,866.

3. Найдены зависимости для определения абсолютной скорости движения частиц бетонной смеси по лопаткам вращающихся корпуса смесителя и горизонтального вала, а также минимально допустимых и критических угловых скоростей вращения корпуса и лопастного вала бетоносмесителя.

4. На основании выполненного анализа движения частиц по лопаткам как корпуса, так и горизонтального вала без учета сопротивления окружающей среды и с его учетом, определены условия схода частиц бетонной смеси с лопаток бетоносмесителя, что позволило найти зависимости для построения траекторий движения частиц в рабочем пространстве смесителя.

5. Найдены уравнения, позволяющие построить траектории движения частиц бетонной смеси после схода с лопаток корпуса бетоносмесителя без учета сил сопротивления окружающей среды и с их учетом. При этом найдена зависимость для определения шага установки лопаток на вращающемся валу бетоносмесителя как функция угловых скоростей вращения корпуса и горизонтального вала бетоносмесителя.

6. Получены зависимости для определения технической производительности бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия и затрат мощности на процесс приготовления бетонной смеси как функция от конструктивных параметров машины, а также зависимости для определения скорости движения ленты ленточного питателя.

7. Определены рациональные технологические параметры рабочего процесса бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия:

– схема установки лопаток на корпусе смесителя Вк = 3 (таблица 3.11);

– схема установки лопаток на горизонтальном валу Вв = 3
(таблица 3.12);

– частота вращения корпуса nк = 18…20 мин-1;

– частота вращения лопастного вала nв = 60…65 мин-1;

– коэффициент заполнения объема Кзо = 0,47…0,52;

– время приготовления бетонной смеси t = 60…65 с;

– водоцементное отношение В/Ц = 0,36…0,4.

8. На основании разработанной инженерной методики определения параметров и показателей работы бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия предложен алгоритм расчета.

9. Опытно-промышленный образец бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия апробирован в заводских условиях с подтверждением возможности его использования для приготовления смесей различных рабочих составов. Общий экономический эффект от апробации нового бетоносмесителя в условиях ООО «МОМОТ-БЕТОН» для приготовления бетонных смесей заводских составов составил 174630 грн/год.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бауман В.А. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций / В.А. Бауман, 
Б.В. Клушанцев, В.Д. Мартынов. – М.: Машиностроение, 1981. – 32 с.

2. Баженов Ю.М. Технология бетона / Ю.М. Баженов. – М.: Высшая школа, 1978. – 445 с.

3. Борщевский А.А. Механическое оборудование для производства строительных материалов и изделий / А.А. Борщевский, А.С. Ильин. – М.: Высш. шк., 1987. – 368 с.

4. Бунин М.В. О закономерностях процессов смесеобразования. 
Сб. „Автоматизация и усовершенствование процессов приготовления укладки и уплотнения бетонных смесей“ / М.В. Бунин. – М.: Стройиздат, 1964. – 252 с.

5. Бунин М.В. Структура и механические свойства дорожных цементных бетонов / М.В. Бунин, И.М. Грушко, А.Г.Ильин. – Изд-во при Харьк. ун-те, 1968. – 200 с.

6. Бунин М.В. Исследование движения компонентов бетонной смеси в процессе ее приготовления / М.В. Бунин, А.А. Богомолов. – Новосибирск: Известия вузов „Строительство и архитектура“ 1970, № 6.

7. Десов А.Е. Технология и свойства тяжелых бетонов: производственно-практическое издание / НИИЖБ; Под ред. А.Е. Десова. – М.: Стройиздат, 1971. – 207 c.: ил.

8. Емельянова И.А. Машины и оборудование для возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона / И.А. Емельянова. – Х.: Факт, 2008. – 376 с.

9. Емельянова И.А. Современные строительные смеси и оборудование для их приготовления. Учеб. пособие / И.А. Емельянова, О.В. Доброходова, А.И. Анищенко. – Х.: Тимченко, 2010. – 146 с.: ил., табл.

10. Королев К.М. Дозировочно-смесительное оборудование для приготовления бетонной смеси / К.М. Королев. – М., 1966. –  44 с.

11. Королев К.М. Интенсификация приготовления бетонной смеси / К.М. Королев. – М.: Стройиздат, 1976. – 145 с.

12. Королев К.М. Новое оборудование для приготовления и транспортирования бетонной смеси / К.М. Королев. – М.: Стройиздат, 1969. – 111 с.

13. Королев К.М. Механизация приготовления  и укладки бетонной смеси / К.М. Королев. – М.: Стройиздат, 1986. – 136 с.

14. Королев К.М. Производство бетонной смеси и раствора /
К.М. Королев. – М.: Высш. шк., 1973. – 343 с.

15. Маслов А.Г. Вибрационные машины и процессы в дорожном строительстве / А.Г. Маслов, В.М. Пономарь. – К.: Будівельник, 1985. – 128 с.

16. Маслов А.Г. Исследование бетоносмесителя принудительного действия / А.Г. Маслов, Л.Н. Саленко. // Научн. Труды КГПИ. Проблемы создания новых машин и технологий. Вып. 1. – Кременчуг, 1999. – 
С. 316 – 320.

17. Маслов А.Г. Одновальный смеситель принудительного действия: Часть 1. / А.Г. Маслов, Ю.С. Саленко. // Труды Международной научно-технической конференции «Интерстроймех – 2005». – Россия, Тюмень. – 2005. – С. 90 – 95.

18. Морозов М.К. Механическое оборудование заводов сборного железобетона / М.К. Морозов. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1986. – 311 с.

19. Морозов М.К. Механическое оборудование заводов сборного железобетона. Расчетно-практические упражнения и курсовое проектирование / М.К. Морозов. – Киев: Вища школа, 1982. – 96 с.

20. Морозов М.К. Механическое оборудование заводов сборного железобетона / М.К. Морозов. – Киев: Вища школа, 1977. – 264 с.

21. Назаренко І.І. Машини для виробництва будівельних матеріалів / І.І. Назаренко. – К.: КНУБА, 1999. – 488 с.

22. Онищенко О.Г. Будівельна техніка / О.Г. Онищенко, В.М. Помазан – К.: Урожай, 1999. – 304 с.

23. Стренк Ф. Перемешивание и аппараты с мешалками: Пер. с польск.  / Ф. Стренк. – Л.: Химия, 1975. – 384 с.

24. Хмара Л.А. Бетоносмесительные заводы и установки (конструкции, технические характеристики, расчет). Учебное пособие / Л.А. Хмара,
А.С. Шипилов, Ю.В. Хвостенко, А.А. Бутенко. – Днепропетровск, 
ООО «ЭНЭМ», 2008. – 464 с.

25. Пахомов Ю.Ф. Бетоносмесители. Качество продукции и интенсификация производства / Пахомов Ю.Ф. // Механизация строительства. – 1981. – №10. – С. 5 – 7.

26. Титов М.А. Исследование и создание комплекта оборудования непрерывного действия для приготовления бетонных смесей производительностью 60 м³/час: автореф. дисс. … на получение науч. степени канд. тех. наук: спец. 05.05.04 / М.А. Титов. ‒ М., 1974. – 24 с.

27. Хаютин Ю.Г. Монолитный бетон: Технология производства работ / Ю.Г. Хаютин. – М.: Стройиздат, 1981. – 447 с.

28. Шарапов И.К. Исследование лопастных бетоносмесителей непрерывного действия: автореф. дисс. … на получение науч. степени канд. тех. наук: спец. 05.05.04 / И.К. Шарапов. – М., 1981. – 17 с.

29. Огиевич В.А. Современные автоматизированные бетоносмесительные установки цикличного и непрерывного действия /
В.А. Огиевич, М.А. Титов. – М., 1962. – 73 с.

30. Баладінський В.Л. Будівельна техніка: Підручник /
В.Л. Баладінський, І.І. Назаренко, О.Г. Онищенко. – Київ-Полтава: КНУБА-ПНТУ, 2002. – 463 с.

31. Добронравов С.С. Строительные машины и оборудование /
С.С. Добронравов. – М.: Высш. шк., 1991. – 456 с.

32. Добронравов С.С. Строительные машины. Учебное пособие для вузов – 2-е изд., перераб. и доп. / С.С. Добронравов С.С., С.П. Сергеев. – М.: Высш. школа, 1981. — 320 с.

33. Piccini – [Электронный ресурс]. – Режим доступа до сайта:
http://www.officinepiccini.com/officinepiccini_files/officinepiccini_en/officine_piccini_mixers_en.htm

34. Дорожные машины: В 2-х частях. Ч. 2. Машины для устройства дорожных покрытий / К.А. Артемьев, Т.Б. Алексеева, В.Г. Белокрылов и др. – М.: Машиностроение, 1982, – 396 с.

35. Сапожников М.Я. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций / М.Я. Сапожников. – М.: Высш. шк., 1971. – 382 с.

36. ELBA-WERK Maschinen-Gesellschaft. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту:

http://www.elba-werk.com/ru/produkte/mischer/index.php?navid=9

37. МЕКА. – [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа к сайту:
http://www.mekaconcreteplants.com/ru/produktsiya/betonosmesiteli-meka

38. ELKON. – [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа к сайту:
http://www.elkon.ru/e_mag/94

39. Саленко Л.М. Розробка вібраційного обладнання бетонозмішувача примусової дії для обробки цементобетонних сумішей: автореф. дис. … на получение науч. степени канд. тех. наук: спец. 05.05.02 / Л.М. Саленко. – Полтава, 2004. – 24 с.

40. Саленко Л.Н. Разработка вибрационного оборудования бетоносмесителей принудительного действия для обработки цементобетонных смесей: дис. … канд. тех. наук: 05.05.02 / Л.Н. Саленко. – Полтава, 2004. – 174 с.

41. SIMEM. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту:

http://simem.com.ua/continuous.html

42. Societa Italiana Costruzione Macchine (SICOMA). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту: http://www.sicoma.ru/twinshaft.html

43. WALDER. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту:

http://walder.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=74

44. Змішувач для приготування будівельної суміші: А.с. №74444 С2,
Україна. МПК 7 В 28 С5 / 14 / І.А Емельянова, А.М. Баранов, В.В. Блажко,
В.В. Тугай; – № 20031213023 Заявл. 30.12.03; Опубл. 15.12.05,   Бюл. № 12 –
2 с.: ил.

45. Блажко В.В. Трехвальный бетоносмеситель для приготовления малоподвижных бетонных смесей: дис. … канд. тех. наук: 05.05.02 / 
В.В. Блажко. – Харьков, 2007. – 164 с.

46. Емельянова И.А. Особенности процесса приготовления бетонной смеси в трехвальном бетоносмесителе / И.А. Емельянова, А.Н. Баранов,
В.В. Блажко. // Труды Международной научно-технической конференции «Интерстроймех – 2006». – Россия, Москва. – 2006. – С. 256 – 259.

47. Емельянова И.А. Влияние рабочих параметров трехвального бетоносмесителя на однородность бетонной смеси / И.А. Емельянова,
В.В. Блажко. // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2007. – Вип. 42. – С. 124 – 128.

48. Емельянова И.А. Особенности приготовления малоподвижных бетонных смесей в трехвальном смесителе / И.А. Емельянова, В.В. Блажко, О.В. Доброходова. // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2007. – Вип. 42. – С. 58 – 60.

49. Манукян Г.С. Разработка и исследование смесителя гравитационно-принудительного действия: автореф. дисс. … на получение науч. степени канд. тех. наук: спец. 05.05.04 / Г.С. Манукян. – Киев. инж. строит. ин-т. – К., 1981. – 17 с.

50. US Patent № 832 722; 09.10.1906. Mixing-machine. / Roy Cunningham, John McPherson. № 832 722; 09.10.1906.

51. US Patent № 3 358 973; 22.09.1966. Mixing apparatus. / Jack Mitchell, Clarence Hess. № № 3 358 973; 22.09.1966.

52. SU CCCР № 1 409 317; 15.07.1988. Устройство для приготовления смесей. / А.А. Коноплев, Е.И. Наумов. № 1 409 317; 15.07.1988.

53. Линник Н.К. Исследование процесса внесения органических удобрений роторными разбрызгивателями: автореф. дис. … на получение науч. степени канд. техн. наук. / Н.К. Линник – К., 1970. – 27 с.

54. Василенко П.М. Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин / П.М. Василенко. – К.: Изд-во УАСХН, 1960. – 283 с.

55. Василенко П.М. О методике механико-математических изысканий при разработке проблем сельскохозяйственной техники / П.М. Василенко. – М.: ГОСНИТИ, 1962. – 230 с.

56. Заявка на патент Украины № а2009 13497 «Спосіб приготування будівельних сумішей» Емельянова И.А., Блажко В.В., Анищенко А.И.

57. Емельянова И.А. Особенности процесса приготовления бетонной смеси в трехвальном бетоносмесителе / И.А. Емельянова, В.В. Блажко. // Ж.: Строительные материалы, оборудование, технологии. – Москва, 2007. 
№ 3. – С. 44 – 45.

58. Емельянова И.А. Анализ процесса движения частиц бетонной смеси по лопаткам бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия / И.А. Емельянова, В.В. Блажко, А.И. Анищенко, А.Н. Плужник // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2011. – Вип. 63. –
С. 336 – 344.

59. Анищенко А.И. Графическая модель движения частиц бетонной смеси по лопаткам бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия действия / А.И. Анищенко. // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2011. – Вип. 64. – С. 194 – 199.

60. Емельянова И.А. Особенности рабочего процесса принудительно-гравитационного бетоносмесителя / И.А. Емельянова, В.В. Блажко, 
А.И. Анищенко. // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2009. –  Вип. 52. – С. 317 – 325.

61. Емельянова И.А. Определение абсолютной скорости движения частиц бетонной смеси при сбросе с лопаток лопастного вала бетоносмесителя гравитационно–принудительного действия / 
И.А. Емельянова, В.В. Блажко, А.И. Анищенко. // Труды Международной научно-технической конференции "Интерстроймех – 2010." Белгород, Россия. – 2010. – С. 141 – 147.

62. Емельянова И.А. Определение абсолютной скорости движения частиц бетонной смеси при сбросе с лопаток лопастного 
вала бетоносмесителя гравитационно–принудительного действия / 
И.А. Емельянова, В.В. Блажко, А.И. Анищенко. // Информационный научно-технический журнал «Технологии бетонов» № 3 – 4, «Технологии ХХІ века», Москва, Россия, 2011. – С. 34 – 35.

63. Емельянова И.А. Уточненная модель движения частицы бетонной смеси с лопатки корпуса бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия / И.А. Емельянова, А.И. Анищенко, А.Н. Плужник. // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2011. – Вип. 62. –
С. 193 – 198.

64. Емельянова И.А. Определение минимальной частоты вращения корпуса бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия на момент схода частиц бетонной смеси с лопаток / И.А. Емельянова, 
А.И. Анищенко. // Всероссийский ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Механизация строительства», 2012. – № 1. –
С. 2 – 5. – 2012. – № 1. – С. 2 – 5.

65. Емельянова И.А. Analysis of the operation of concrete mixer with gravitational and forced action / И.А. Емельянова, В.В. Блажко,
А.И. Анищенко, О.В. Доброходова. // Proceedings «HEAVY MACHINERY – 
HV 2011» – The seventh international triennial conference: – Kraljevo, Serbia – 2011. – Session B: S.  11 – 14.

66. Емельянова И.А. Нахождение оптимального варианта расположения лопаток вала и корпуса барабана для качественного перемешивания компонентов смеси / И.А. Емельянова, В.В. Блажко, А.И. Анищенко, 
А.Н. Плужник. // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 59. – С. 357 – 361.

67. Мартынов В.Д. Строительные машины и монтажное оборудование / В.Д. Мартынов, Н.И. Алешин, Б.П. Морозов. – Москва: Машиностроение, 1990. – 350 с.

68. Аксенов Н.П., Аксенов П.Н. Оборудование литейных цехов / 
Н.П. Аксенов, П.Н. Аксенов. – Москва: Машгиз – Т. 2. – 1950. – 552 с.

69. Камаєва І.О. Математична модель розсіювання викідів промислових підприємств / І.О. Камаєва, Я.М.Семчук та інші. // Вісник Херсонського національного технічного університету (ХНТУ). – 2005. – № 2 (22). –
С. 143 – 147.

70. Емельянова И.А. Определение траектории движения частицы бетонной смеси после схода с лопаток вращающегося барабана принудительно-гравитационного бетоносмесителя / И.А. Емельянова,
В.В. Блажко, А.И. Анищенко. // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2009. – Вип. 51. – С. 258 – 262.

71. Ємельянова І.А. Визначення траєкторії руху часток бетонної суміші з урахуванням сил опору / І.А. Ємельянова, А.Т. Гордієнко, А.І. Аніщенко. // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. –
Вип. 57. – С. 444 – 447.

72. Емельянова И.А. Особенности работы бетоносмесителей в каскадном режиме / И.А. Емельянова, В.В. Блажко, О.В. Доброходова,
А.И. Анищенко. // Труды Международной научно-технической конференции Интерстроймех – 2009». – Кыргызстан, Бишкек. – 2009. – С. 90 – 95.

73. Емельянова И.А. Бетоносмесители с новым принципом процесса перемешивания компонентов строительных смесей / И.А. Емельянова,
А.Т. Гордиенко, В.В. Блажко, А.И. Анищенко. // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2009. – Вип. 54. – С. 190 – 195.

74. Емельянова И.А. Бетоносмесители, работающие в каскадном режиме. Монография / И.А. Емельянова, А.И. Анищенко, С.М. Евель,
В.В. Блажко, О.В. Доброходова, Н.А. Меленцов. – Харьков: Тим Паблиш Груп, 2012. – 146 с. ил., табл.

75. Ємельянова І.А. Визначення кроку встановлення лопаток обертового вала / І.А. Ємельянова, В.В. Блажко, А.І. Аніщенко // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 57. –
С. 439 – 443.

76. Ємельянова І.А. Визначення основних показників роботи технологічного комплекту обладнання, що складається з бетонозмішувача гравітаційно-примусової дії та стрічково-скребкового живильника /
І.А. Ємельянова, А.І. Аніщенко // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Вип. 1 (31) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – С. 29 – 35.

77. Савченко О.Г. Обладнання комплексів для виробництва будівельних дрібноштучних стінових виробів / О.Г. Савченко. – Харків, Тимченко, 2006. –416 с.

78. ДСТУ Б В.2.7-96-2000 Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови. – Взам. ГОСТ 7473-94. Чинний від 01.01.1996. – К.: Держкоммістобудування, 1995. – 16 с.

79. Преобразователь частоты для асинхронных двигателей Altivar28 Telemecanique. Руководство по эксплуатации: W9 1494190 01 11 A01: 1999-11. – Шнайдер Электрик. – Б.м.. – 2000. – 48 с.: ил..

80. Кафаров В.В. Математическое моделирование основных химических производств / Кафаров В.В., Глебов М.Б. – М.: «Высшая школа», 1991. – 400 с.

81. Бондарь А.Г. Планирование эксперимента в химической технологи / Бондарь А.Г., Статюха Г.А. – К.: Вища школа, 1976. – 184 с.

82. Бунин М.В. Структура и механические свойства дорожных цементных бетонов. – Харьков, изд. Харьк. ун-та, 1968. – 199 с.

83. Королев К.М. Интенсификация приготовления бетонной смеси. – М.: Стройиздат, 1976. – 145 с.

84. Хаютин Ю.Г. Интенсификация технологии приготовления бетонной смеси на основе статистического исследования производственных процессов: автореф. дисс. … на получение науч. степени доктора тех. наук: спец. 05.23.08 / Ю.Г. Хаютин. – Моск. инж. строит. ин-т. – М., 1989. – 38 с.

85. Ахназарова С.Л. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии: Учеб. Пособие для химико-технических вузов / 
С.Л. Ахназарова, В.В. Кафаров. – М.: Высш. Школа, 1978. – 319 с., ил.

86. Потоцкий В.С. Исследование лопастных двухвальных смесителей при изготовлении цементно-бетонных смесей: автореф. дис. … на получение науч. степени канд. тех. наук. / В.С. Потоцкий.  – Саратов, 1971. – 16 с.

87. Емельянова И.А. Бетоносмеситель гравитационно-принудительного действия, работающий в каскадном режиме – машина высокой эффективности / И.А. Емельянова, А.И. Анищенко // Научно-производственный периодический журнал «Наука в центральной России», 2012 – № 1. – С. 76 – 81.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html