Чертенко Лілія Павлівна. Розробка комп'ютерної технології проектування внутрішньої форми взуття та деталей низу: дисертація канд. техн. наук: 05.19.06 / Київський національний ун-т технологій та дизайну. - К., 2003

Чертенко Л.П. Розробка комп’ютерної технології проектування внутрішньої форми взуття та деталей низу. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.06 – Технологія взуттєвих та шкіряних виробів. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2003. Дисертацію присвячено актуальній проблемі проектування раціональної внутрішньої форми взуття в середовищі САПР на основі антропометричних даних стоп з урахуванням біомеханічних та фізіологічних особливостей, а також технологічних вимог. За результатами проведених досліджень: визначено розміри і контури дівочої середньотипової стопи при різній висоті каблука, на основі яких обчислено основні параметри раціональної взуттєвої колодки для даної статево-вікової групи; встановлено математичні залежності та формули для розрахунку інших параметрів колодки, які покладено в основу алгоритмів та програм для проектування контурів та перерізів внутрішньої форми взуття; розроблено методику проектування просторової поверхні взуттєвої колодки в середовищі САПР, для реалізації якої спеціально розроблений ряд додаткових комп’ютерних програм для обчислення, конвертування координат точок поверхні тощо. Результати роботи впроваджені на львівському взуттєвому підприємстві “Studio-Vito”. Ключові слова. Колодка, каблук, стопа, внутрішня форма, параметри, перерізи, контури, поверхня, висота каблука, проекція..

- Аналіз науково-технічної інформації показав, що у взуттєвій галузі України і СНД ще невирішеним залишається питання проектування внутрішньої форми взуття та деталей низу в САПР на основі антропометричних даних з урахуванням особливостей біомеханіки, фізіології та висоти каблука, а також технологічних вимог. - Проведені детальні анропометричні дослідження макетів та плантограм середньотипових дівочих стоп, на основі яких розраховані розміри та спроектовані основні перерізи і контури колодки для різної висоти підйому п’яткової частини, а також розраховані вузлові точки поверхні колодки середнього номеру. - Знайдено формули для визначення координат вузлових точок поверхні колодки в залежності від розміру, повноти та висоти каблука колодки. Встановлено залежність параметрів стопи від висоти підйому п’яткової частини. - Складена математична антропофункціональна модель середньотипової стопи. - Проведено ряд графо-аналітичних та математичних досліджень контурів та перерізів стопи, результати яких лягли в основу розробки комп’ютерних програм для автоматизованого розрахунку параметрів та проектування контурів поверхні колодки, каблука тощо. - Розроблена методика проектування дискретного каркасу поверхні колодки в середовищі AutoCAD і методика інтерполювання нерозгортуваної поверхні колодки за допомогою методу Кунса, що дозволяє модельєру візуально оцінити форму спроектованої колодки і прийняти рішення щодо корегування її контурів, які необхідно роздрукувати для виготовлення дослідної моделі. - Робота впроваджена на львівському взуттєвому підприємстві “Studio-Vito”..